建设项目环境影响报告表

项目名称：     临渭区新远航加油站建设项目

建设单位（盖章）：     临渭区新远航加油站

编制日期：2018年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别──按国标填写。

- 总投资──指项目投资总额。

- 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 建设项目 | 临渭区新远航加油站建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 临渭区新远航加油站 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李忙学 |  |  | 联系人 | 李忙学 |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区丰原镇丰原村五组 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13279675318 | 传真 |  | / | 邮政编码 | 714011 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市临渭区丰原镇北、县乡道 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 | 渭南市临渭区经济发展局 |  | 批准文号 |  | 渭临经发[2017]148号 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  | 行业类别及代码 |  | F5265机动车燃油零售 |  |
| 占地面积 | 2000m2（约3亩） |  | 绿化面积 |  | 157.3m2 |  |
| 总投资 （万元） | 200 |  | 其中：环保投资（万元） | 34 | 环保投资占总投资比例 | 17% |
| 评价经费（万元） | / |  | 预期投产日期 |  | 2018.11 |  |
| 工程内容及规模 ## 一、概述 ## 1、项目特点 近年来，随着临渭区经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，汽车加油站已成为民众生活中必不可少的一部分。为了满足临渭区渭桥路沿途车辆及周边村镇农民的生产、生活及各种机械加油的需求，临渭区新远航加油站拟在陕西省渭南市临渭区丰原镇北、县乡道新建一座加油站，主要从事各种机动车使用的汽油、柴油和润滑油的销售。 该加油站总投资200万元，总占地面积约2000m2，站房占地面积104.04m2，罩棚占地面积为300m2，罐区占地面积131.04m2，绿化面积157.3m2；总建筑面积519.84m2，罩棚面积为300m2。新建双枪单油品加油机数量4台（柴油2台，汽油2台）；罐区1座，包括储油罐4个，罐容90m3（柴油储量折半计算），其中30m3汽油储罐2个，30m3柴油储罐2个；拟劳动定员6名，其中站长1名，专职安全管理人员1名，加油员4名。 2、环境影响评价的工作过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关要求，该项目属于“四十大类 社会事业与服务业中124小类 加油、加气站”，应进行环境影响评价并编制环境影响报告表。2017年12月16日，临渭区新远航加油站正式委托我公司承担临渭区新远航加油站建设项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位迅速组成了评价技术小组，在资料收集和初步工程分析的基础上于2017年12月5日实地踏勘了项目站址的环境状况。2017年9月13日至19日委托陕西中润检测有限公司实施了环境质量现状监测。在环境现状分析、工程分析、环境影响分析及污染防治措施论证的基础上，预测了项目的环境影响，针对不利环境影响提出了环境影响减缓措施后，编制完成了《临渭区新远航加油站建设项目环境影响报告表》，作为项目建设的依据和环境保护行政主管部门管理的依据。 3、分析判定情况 （1）产业政策符合性 本项目建设属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（2013年2月16日国家发展改革委第21号令）中的允许类项目。2017年5月8日，项目取得了渭南市临渭区经济发展局《关于临渭区新远航加油站建设项目备案确认书的通知》(渭临经发〔2017〕148号)，见附件2。因此，本项目符合相关产业政策。 - 规划符合性 临渭区新远航加油站于2017年3月14日取得渭南市商务局关于转发陕西省商务厅《关于确认西安市等6市成品油零售分销体系“十三五”发展规划的通知》的通知(渭商发〔2017〕25号)，见附件6，因此，本项目符合相关规划。 （3）选址符合性 项目位于陕西省渭南市临渭区丰原镇北、县乡道，已取得渭南市国土资源局《关于临渭区新远航加油站建设项目用地预审的意见》（渭临国土函[2017]70号），本项目拟用地0.1681公顷，属于农用地。根据《建设项目用地预审意见管理办法》（国土资源部部令68号）及《陕西省建设项目用地预审管理实施意见》的规定，本项目用地符合国家土地管理法律、法规规定的条件，符合丰原镇土地利用总体规划，用地规模符合《陕西省建设用地指标》，符合国家供地政策及节约用地的要求。该加油站周围无自然保护区、文物。依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）要求和《公路安全保护条例》，站内有关设施与站外建、构筑物之间距离见表1，加油站内设施内部建构筑物防火间距见表2。 - 该加油站站内设施与站外建（构）筑物距离一览表 单位：m 设备; 站内设施; 周边站外设施; 标准要求的防火间距(m); 设计的防火间距(m); 备注. 汽油设备; 加油机; 东北侧; 幼儿园; 25.0; 49.2; 重要公共建筑物. 东侧; 民建; 7.0; 21; 三类保护物. 西侧; 渭桥路; 5.0; 24.7; 快速路，主干路. 北侧; 民建; 7.0; 34; 三类保护物. 南侧; 空地; /; /; /. 埋地油罐; 东北侧; 幼儿园; 35.0; 67.1; 重要公共建筑物. 东侧; 民建; 7.0; 12.1; 三类保护物. 西侧; 渭桥路; 5.5; 28.5; 快速路，主干路. 北侧; 民建; 7.0; 61.5; 三类保护物. 南侧; 空地; /; /; /. 通气管管口; 东北侧; 幼儿园; 35.0; 70.2; 重要公共建筑物. 东侧; 民建; 7.0; 12.9; 三类保护物. 西侧; 渭桥路; 5.0; 33.6; 快速路，主干路. 北侧; 民建; 7.0; 65; 三类保护物. 南侧; 空地; /; /; /. 柴油设备; 加油机; 东北侧; 幼儿园; 25.0; 54.7; 重要公共建筑物. 东侧; 民建; 6.0; 29; 三类保护物. 西侧; 渭桥路; 3.0; 16.7; 快速路，主干路. 北侧; 民建; 5.0; 34; 三类保护物. 南侧; 空地; /; /; /. 埋地油罐; 东北侧; 幼儿园; 25.0; 69.8; 重要公共建筑物. 东侧; 民建; 6.0; 18.3; 三类保护物. 西侧; 渭桥路; 3.0; 22.3; 快速路，主干路. 北侧; 民建; 6.0; 61.5; 三类保护物. 南侧; 空地; /; /; /. 通气管管口; 东北侧; 幼儿园; 25.0; 69.2; 重要公共建筑物. 东侧; 民建; 6.0; 12.9; 三类保护物. 西侧; 渭桥路; 3.0; 33.6; 快速路，主干路. 北侧; 民建; 6.0; 64; 三类保护物. 南侧; 空地; /; /; /. 注：表中距离参考《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014年版)中第4.0.4、4.0.5条(三级加油站且有卸油、加油和储油油气回收系统)； 表2 加油站内设施内部建构筑物防火间距表 单位：m 加油站设施; 储罐; 通气管口; 卸油口; 站房; 配电间; 发电间; 围墙. 储罐; 标准; 0.5; /; /; 4（3）; 5; 8（6）; 3（2）. 实际; 0.6; /; /; 11.4（12.3）; 25.6; 29.8（31.3）; 4.0（5.0）. 加油机; 标准; /; /; /; 5; 6; 8（6）; /. 实际; /; /; /; 6.6; 10.5; 9.5（16.7）; /. 通气管口; 标准; /; /; 3（2）; 4（3.5）; 5; 8（6）; 3（2）. 实际; /; /; 13.4（13.3）; 13.9（14.5）; 27.5; 35（34.5）; 4.2（4.2）. 卸油口; 标准; /; 3（2）; /; 5; 6; 8; /. 实际; /; 13.4（13.3）; /; 20.6; 34.5; 40.0; /. （注：括号内是柴油设备的距离） 经现场踏勘，本项目目前为空地，该站西侧为规划改建的渭桥公路，北侧、东侧为民建，东北方向处有一幼儿园，南侧为空地，站址上方无架空电力线路通过。 东北方向的幼儿园为丰原中心新起点幼儿园，是丰原镇的私立幼儿园，能够容纳幼儿三百多位，实际接收幼儿一百多位。根据现场勘查，该加油站东北厂界距离该幼儿园西南厂界29m，距离较近，为了最大程度满足《幼儿园建设标准》中的建设要求，本项目总平面布置将储罐区设置在加油站的东南角，与幼儿园西南边界相距67.2m；加油区设置在加油站中部，距离幼儿园西南边界49.4m；站房设置在加油站的东侧，卫生间等设置在加油站的东北角，从空间上形成良好的屏障，对东北方向的丰原中心新起点幼儿园起到较好的保护作用，能够最大程度上削弱本加油站发生事故时对该幼儿园中幼儿的可能造成的危害，因此本加油站布局合理。 周围无自然保护区，周边重要公共建筑物、民用建筑、各类生产厂房及储罐、室外配电站等，以及地面建筑建设、地下储油罐建设以及所配套的安全、消防设施的平面布局等均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012) (2014版)要求，且不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内，拟建地自然环境及社会环境条件较为优越，有利于项目建设。 在采取相应的污染物防治措施后，项目施工期、运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从满足环境质量目标要求分析，选址可行。 4、关注的主要环境问题及环境影响 本项目施工期主要环境影响为施工扬尘、施工废气、施工固废、施工废水及对生态的扰动影响，营运期主要为加油及储油过程中产生的非甲烷总烃对大气的影响、油罐及输油管线泄漏对地下水的影响，项目采取环评提出的各项污染防治措施后，对环境的不利影响可降至当地环境可接受的程度。 5、环境影响评价的主要结论 项目符合相关国家产业政策，选址符合相关要求，污染物治理措施可行。在落实项目环评报告提出的各项环保措施后，污染物可实现达标排放，从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 二、工程概况 1、项目名称及建设性质 （1）项目名称：临渭区新远航加油站建设项目； （2）建设地点：陕西省渭南市临渭区丰原镇北、县乡道； （3）项目性质：新建； （4）建设单位：临渭区新远航加油站； （5）项目总投资：200万元，环保投资34万，占总投资的17%； （6）总占地面积：2000m2，绿化面积157.3m2，占总面积的7.9%； （7）劳动定员及工作制度：劳动定员8人；工作制度为三班倒，每班8小时，年操作365天。 2、地理位置 项目位于陕西省渭南市临渭区丰原镇北、县乡道。该加油站北侧为民宅，距离最近加油机34m，距离最近的油罐61.5m；东北侧为幼儿园，距离最近加油机49.2m，距离最近的油罐67.1m；东侧为民宅，距离最近加油机21m，距离最近的油罐12.1m；南侧为空地；西侧为渭桥路(规划中)，距离最近加油机16.7m，距离最近的油罐22.3m。项目地理坐标为N34.447215°，E109.558388°，交通条件便利。具体地理位置详见附图1。 3、项目组成 临渭区新远航加油站总投资200万元，占地面积2000m2，总建筑面积519.84m2，罩棚面积为300m2，绿化面积157.3m2。加油机数量4台，储油罐总容量为90m3，其中汽油罐共2个，容量30m3；柴油罐共2个，容量30m3（总容量柴油按折半计算）。项目属于三级加油站，不涉及洗车房。项目预计于2018年11月投产。项目组成及主要建设内容见表3。 表3 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成; 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 加油罩棚; 地上式税控双枪单油加油机（自吸泵）4台（2台汽油，2台柴油）；罩棚面积300m2。; 新建. 储罐区; 柴油储罐（30m³）2个；92#汽油储罐（30m³）1个；95#汽油储罐（30m³）1个，采用双层罐（SF地下储罐）。; 新建. 辅助工程; 站房; 设置综合办公楼，建筑面积为104.04m2。; 新建. 站区道路; 混凝土结构，环绕、保持畅通。; 新建. 公用工程; 给水工程; 水源来自丰原村五组，水管从丰原村五组生活用水管道接入。; 依托. 排水工程; 采取雨污分流排水体制。生活污水排入化粪池，定期清掏；地面冲洗水经环保沟排入隔油池，油污分离后，排入化粪池。; 新建. 供电工程; 本项目电力来自丰原镇供电所，由丰原村五组所架电力设施接入站区专用配电室，采用YJV22型电力电缆埋地引入，供电参数：AC380V/220V，分别供给站内设备运行及照明用电。; 依托. 消防工程; 配置35kg推车式干粉灭火器1台、4kg干粉灭火器10具；配消防砂2立方米；灭火毯2块、消防锹3把。. 供热制冷、通风; 采用空调取暖制冷，通风采用侧窗自然通风和空调换风结合，空调功率为 2500W，油罐区和加油区采取自然通风。. 环保工程; 废气; 设置有三级油气回收系统；汽车尾气主要通过增大绿化面积和空旷地带的空气流通扩散。. 废水; 生活污水排入化粪池后定期清掏作为农肥综合利用，地面冲洗水经环保沟先排入隔油池，油水分离后再排入化粪池。. 防渗措施; 油罐; 油罐采用埋地卧式双层油罐，外层做防腐处理，设置液体计，具有高液位报警功能，卸油时，当油位达到设定液体高度时会自动切断，确保不会因为加油过多而造成油品外溢对地下水和土壤造成污染；. 地下罐池; 企业拟进行双层罐和防渗池设置，防渗罐池采用防渗钢筋混泥土浇筑，外侧按建筑要求做防水层，内层做环氧树脂隔油层，防渗池内空间采用中性砂回填。. 管线; 加油枪至油罐间管线做防腐处理，管沟做隔油防渗处理。. 加油站地面; 加油站站区地面采用水泥硬化地面。. 噪声; 隔声、减振、距离衰减等措施。. 固废; 设置可回收和不可回收垃圾箱，并设置废旧电池回收箱，由环卫部门及时清运，统一处理，日产日清，站区内按照规范设置危废暂存车间，危险废物由有资质单位处理。. 环境风险; 设置消防系统（干粉灭火器、二灭火毯、消防砂、消防锹），防爆装置、围堰等。. 4、原辅材料用量和理化性质 （1）原辅材料用量 拟建项目原辅材料消耗见表4。 表4 项目原辅材料消耗表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 汽油; t/a; 639.48; 由槽车输送. 2; 柴油; t/a; 1324.5; 由槽车输送. 3; 新鲜水; m3/a; 1260.82; 丰原村五组生活用水管道. - （2）原辅材料理化性质 - 汽油：汽油是由C5~C12的烷烃组成的混合物，根据用途可分为动力汽油和溶剂汽油两类。本项目销售的汽油为动力汽油。汽油在常温常压下为具有特殊的气味、易挥发、易燃、有毒的无色或淡黄色透明液体。其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，遇火星、高热、氧化剂均有火灾的危险，不溶于水，易溶于苯、二硫化碳和醇，极易溶于脂肪。 - 柴油：柴油又称油渣，是石油提炼后的一种油质产物。它由不同的碳氢化合物混合组成，主要成分是含10到22个碳原子的链烃、环烷烃或芳烃。它的化学和物理特性位于汽油和重油之间，沸点在170~390℃间，比重为0.82~0.845kg/L，密度为0.7~0.78g/cm3，且分子量大、粘度高。 - 项目主要设备 表5 生产设备及配套设施一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 材质. 1; 柴油储罐; 30m3; 2台; Q235B(内层)/强化玻璃纤维(外层). 2; 汽油储罐; 30m3; 2台. 3; 加油机; 双枪单油品; 4台. 4; 防爆阻火通气罩; FZT-1 DN50; 4个; 组合件. 5; 阻火呼吸阀; DN50; 1个; --. 6; 冷凝式三次油气回收装置; --; 1套; --. 7; 自吸泵; --; 8台; --. 8; 油气回收在线监测控制箱; /; 1个. 9; 静电接地报警仪; 防爆型; 1个. 6、加油站设计规模 项目设计年销售汽油639.48t，柴油1324.5t。项目设置30m3汽油储罐2个，30m3柴油储罐2个。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版），柴油储罐容积可折半计入储罐总容积，即项目油品储罐总容积为90m3，依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）规定，属三级加油站。对于加油站的分级见表6。 表6 加油站的等级划分 级别; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; ≤50. 二级; 90＜V≤150; ≤50. 三级; V≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 7、公用工程 （1）给水 水源来自丰原村五组，水管从丰原村五组生活用水管道接入。本项目用水主要为职工生活用水、流动人口用水、绿化用水、地面冲洗水及未预见用水、职工生活用水：本站实行三班倒工作制，每班三小时，每班8小时，年操作365天，职工最大班人数为2人，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB 61/T 943—2014），工作人员按照70L/d计，则生活用水量为0.42m3/d，153.3m3/a。 ②流动人口用水：考虑站区流动人口用水量，用水量按照3.0L/人次计，客流量按100人次/日，则流动人口生活用水量为0.3m3/d，109.05m3/a。 ③绿化用水：按照1.5L/m2/d计算，面积202.54m2，年浇洒100天，用水量为0.304m3/d，30.4m3/a。 ④地面冲洗水：地面冲洗用水按2L/m2计算，冲洗面积约为1300m2，地面冲洗水量约为2.6m3/d。 ⑤未预见用水：未预见用水按照以上用水量之和的5%计取，用水量为0.051m3/d，18.62m3/a。 （2）排水 本项目生活污废水量和未预见排水量按其用水量的80%计，为0.576m3/d、0.041m3/d；地面冲洗排水按其用水量的90%计，为2.34m3/d。生活污水经过化粪池处理后定期清掏作为农肥综合利用。地面冲洗排水经站内设置的环保沟排入隔油池，油水分离后排入化粪池，定期清掏作为农肥综合利用。 本项目用水见表7。 表7 项目用水统计表 序号; 类别; 用水标准; 用水人数/面积; 用水量; 损耗量; 排水量; 备注. m3/d; m3/a; m3/d; m3/d. 1; 职工生活用水; 70L/d; 6人; 0.420; 153.3; 0.084; 0.336; 排水量按用水量0.8计. 2; 流动人员用水; 3.0L/人次; 100人次/天; 0.300; 109.500; 0.060; 0.240. 3; 绿化用水; 1.5L/m2·次; 202.54m2; 0.304; 30.400; 0.304; 0; /. 4; 地面冲洗用水; /; 2L/m2; 2.600; 949.000; 0.160; 2.340; 排水量按用水量0.9计. 5; 未预见用水; /; 0.051; 18.620; 0.010; 0.041; 排水量按用水量0.8计. 总计; 3.675; 1260.820; 0.638; 2.957; /. 新鲜用水 绿化用水 流动人口用水 职工生活用水 化粪池 地面冲洗用水 3.675 0.420 2.600 0.304 0.300 0.084 0.060 0.336 0.240 定期清掏作为农肥 未预见用水 0.051 0.160 0.010 0.041 隔油池 2.340 - 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目电力来自丰原镇供电所，由丰原村五组所架电力设施接入站区专用配电室，采用YJV22型电力电缆埋地引入，供电参数：AC380V/220V，分别供给站内设备运行及照明用电。站区设一备用20kW柴油发电机，站房、罩棚设应急照明灯，应急照明灯的备用电源的连续供电时间不少于30min。能保证项目的应急用电。爆炸危险区域选用的防爆照明灯具。 （4）消防 按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50516-2012（2014年局部修订版））规范要求严格控制站区内危险源与各建筑、构筑物间的防火间距以及与周边建筑物的防火间距。油罐埋地布置，油品密闭输送、油气回收措施有利于消防安全。厂区内配置一定数量的灭火器材，灭火器材配置按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定设计。消防设施一览表见表8。 表8 消防设施一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 4kg手提式干粉灭火器; 只; 10. 2; 35kg推车式干粉灭火器; 个; 1. 3; 灭火毯; 块; 2. 4; 消防沙; m2; 2. 5; 消防锹; 把; 3. （5）供热、制冷 本工程综合办公楼内各房间采用空调取暖制冷，通风采用侧窗自然通风和空调换风结合，空调功率为2500W，油罐区和加油区采取自然通风。 9、拟建项目总平面布置 （1）设计原则： ①严格遵循国家及地方有关规范、规定，满足生产经营要求； ②总图布置紧凑合理，分区明确，以达到节约用地的目的； ③加强环保治理，完善消防安全设施，严格遵循环保、安全及工业卫生设施同主体工程的“三同时”原则。 （2）总平面布置方案： 加油站按火灾危险性分类属于甲类场所，站区平面布局严格按现行防火规范的有关规定布置。在满足规范要求的最小防火间距以及进出车辆的回车场地的前提下，力求作到布局合理，布置紧凑，节约用地。 加油站内布置有加油区、储罐区和辅助区。 ①加油区：罩棚及支柱、加油岛、加油机等； ②油罐区：油罐、卸油口、通气管等； ③辅助区建构筑物：发配电室、办公室、厕所等。 ④其他：隔离墙、硬化地面、绿化带。 根据总平面布置原则，站内分为三个区，油罐区、站房和加油区。罐区自西向东依次布置30m³0#柴油储罐1个，30m³-10#汽油储罐1个，30m³95#汽油储罐1个，30m³92#汽油储罐1个；卸油口位于储罐西南；站房布置在站区东部，一楼内设营业厅、办公室；发电室和配电室设在站房内一楼北部。加油区和罩棚布置在站区中部。加油区设有4台双枪单油品加油机。总体布局严格遵守防火规范，人流、车流互不干扰。在从道路进站的大门口，设置减速板。为使加油车辆进出通畅，进出口分开设置。总图布置时，站区与站外建（构）筑物及其它设施的防火间距、厂内工艺设施与厂内建（构）筑物及其它辅助设施的防火间距参照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50516-2012（2014年局部修订版））的相关规定执行。总平面布置图见附图2。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文等） - 地理位置 渭南临渭区位于陕西省关中东部，是渭南市委、市政府所在地，渭南市的政治中心。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华县为邻，西依零河为畔与临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 本项目位于陕西省渭南市临渭区丰原镇北、县乡道，地理坐标为E109.5671、S34.4457。项目东侧和北侧为民宅，距离分别为8m、20m；东北侧为幼儿园，距离为29m；北侧为空地；西侧为渭桥路（规划中），站址边界到道路最近边界为10m，具体位置见附图1。 - 地形地貌 渭南市临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400m，中部偏南是黄土台原，海拔600～800m，中部和北部为渭河平原，海拔330～600m。渭河从中部蜿蜒东去，零河、湭河、赤水河自南向北成“川”字形入渭。境内有高山峻岭，重峦叠嶂；深谷大川，幽静清雅；宽阔平原，一望无际；滔滔河流，奔腾直下。构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，原面相接的地貌。史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 ### 气候气象 渭南市临渭区属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。春季气候多变，夏季炎热多雨，秋季凉风送爽，冬季晴冷干燥，年均气温12~14℃，年雨量600mm左右，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0～4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40～44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃，1月份平均气温-0.9℃，7月份平均气温27.5℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2200~2500h，无霜期199~255天。年均气压940～980hpa；常年主导风为东北风，频率为14%，年平均风速为2.1m/s，最大风速为15.3m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 ### 水文 （一）地下水 区内地下水按水动力条件和含水层结构，划分为潜水和承压水两种类型，分述如下： （1）潜水 潜水含水层分布在全区各个地貌单元，隔水地板为亚粘土层，分布在32～55m深度段，厚度2～6m。潜水富水性由北向南平行渭河呈条带状分布，从漫滩到一、二、三级阶地由强到弱的特征。潜水主要靠大气降水、邻区侧向潜流、河水以及灌溉补给，以人工开采、河流排泄为主要排泄形式。渭河南岸潜水以低矿化度HCO3-型和HCO3-SO4为主，水质良好；渭河北岸地下水矿化度及易溶性离子(C1-、SO42-、Na+)含量较高，矿化度2g/L以上，离子以C1-或SO42-为主，临近渭河河床一带以低矿化度(1g/L)HCO3-SO4型水为主。 （2）承压水 承压水按含水层埋深及地层结构与形成时代分为浅层、中层、下层和深层四种，承压水埋藏在40m以下，随埋藏深度增加，含水层岩性变细，渗透性能变差，富水性减弱。承压水水质类型以HCO3-CO3-SO4为主，水质较好。 （二）地表水 渭南地区的河流，全属黄河水系。其一级支流以渭河最大，境内流域面积占全地区面积的65%；本地区南部发源于秦岭的沋河、零河等绝大多数河流均先注入渭河，为黄河的二级支流。渭河发源于甘肃省渭源县鸟鼠山，自东沟峡入陕，由西向东横贯观众平原，全长818km，流域面积134934km2。咸阳铁路桥至潼关为下游，长208km。本地区属渭河下游区，区内河长166.5km，流域面积3816.9km2（不包括洛河）。渭南市地表径流的年变化与降水的变化规律基本相同，具有季风性河流的年变化特点。年径流量的50%以上集中在多雨的7~10月。最大月径流量占年径流量的12~23%，多出现在9月或7月。渭南市受各年之间季风强弱不同、来去迟早有异和停留时间长短不等的影响，年降水量和降水过程的年际变化均较大，地表径流的多年变化过程具有不稳定的特点。年径流的离差系数在0.3以上，最高为0.44。渭河的主要功能为农业灌溉。 ### 土壤 土层岩性分析：工程区域上部地层属第四纪全新统冲洪积层，上部以粘质砂10土、砂质粘土为主，厚约4～10m，下部以砂、砂卵石为主，厚60～80m。 ### 植被 渭南临渭区内植被类型较为单调，主要为一年两熟的农作物，少量的人工林地和草丛一级建成区人工绿地。农作物广泛分布于区内，是区内分布面积最大的植被类型，农作物以玉米、小麦、蔬菜为主。经调查，工业企业、居住区、教育科研单位主要以乔、灌、草、花结合的方式进行绿化，主要绿化品种有梧桐、银杏、松、柏、椿、冬青、女贞、橡皮树、棕榈、玉兰、樱花等。 本项目拟建地及其周围无自然资源保护区及珍稀动植物资源。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 本次对项目区域环境空气质量现状评价及声环境现状评价评价采用陕西中润检测有限公司在项目所在地的环境监测资料（SXZR-H201802-010）进行的；地下水环境质量评价采用陕西中润检测有限公司在项目所在地的环境监测资料（SXZR-H201802-010）及（SXZR-H201805-025）进行的。 1.环境空气现状监测 （1）监测因子：SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃。 （2）监测时间及频率：SO2、NO2、PM1024小时值连续监测7天，每天监测一次，每次20小时的采样时间；SO2、NO21小时平均值连续监测7天，每天监测四次（监测时段为02、08、14、20时），每次45分钟的采样时间。非甲烷总烃1小时值连续监测3天，每天监测四次。监测期间同步进行风向、风速、气温及气压等气象要素的观测，标定采样点经纬度坐标。 （3）监测点位 表9 环境空气监测点位一览表 序号; 监测点位置; 布点原则. 1; 厂址处; 本底值测点. 2; 厂址上风向; 上风向清洁对照点. 3; 厂址下风向; 下风向受影响关心点. （4）监测分析方法及来源 表10 监测分析方法及来源 监测项目; 分析方法; 标准号; 检出限. 二氧化硫; 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分析光度法; HJ 482-2009; 0.007mg/m3. 0.004mg/m3. 二氧化氮; 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ 479-2009; 0.005mg/m3. 0.003mg/m3. 可吸入颗粒物PM10; 重量法; HJ 618-2011; 0.01mg/m3. 非甲烷总烃; 气相色谱法; HJ/T 38-1999; 0.04mg/m3. （5）监测结果 表11 监测结果统计表 单位：μg/m3 监测点位; 监测日期; SO2; NO2; PM10; 非甲烷总烃. 1小时值范围; 24小时均值; 1小时均值; 24小时均值; 24小时均值; 1小时均值. 厂址上风向（1#）; 2018.02.06; 16~33; 20; 38～67; 46; 118; /. 2018.02.07; 18~35; 23; 30～63; 42; 125; /. 2018.02.08; 20~39; 22; 36～62; 45; 135; /. 2018.02.09; 18~34; 23; 30～65; 43; 118; /. 2018.02.10; 19~38; 22; 35～67; 44; 123; 1200~1330. 2018.02.11; 22~36; 26; 34～68; 42; 118; 1220~1390. 2018.02.12; 17~35; 23; 33～61; 46; 134; 1250~1430. 标准; 500; 150; 200; 80; 150; 2000. 最大占标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 厂址处（2#）; 2018.02.06; 20～37; 22; 35～60; 40; 127; /. 2018.02.07; 16～35; 20; 31～63; 39; 132; /. 2018.02.08; 18～38; 25; 37～72; 47; 119; /. 2018.02.09; 21～38; 26; 33～61; 45; 104; /. 2018.02.10; 17～36; 22; 40～70; 48; 125; 1270~1330. 2018.02.11; 16～37; 23; 37～64; 44; 116; 1270~1333. 2018.02.12; 19～38; 24; 32～65; 39; 131; 1220~1360. 标准; 500; 150; 200; 80; 150; 2000. 最大占标率; 0; 0; 0; 0; 0. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 厂址下风向（3#）; 2018.02.06; 19～32; 24; 34～59; 41; 124; /. 2018.02.07; 16～37; 21; 31～62; 38; 136. 2018.02.08; 20～35; 25; 35～72; 49; 119; /. 2018.02.09; 21～37; 23; 35～72; 49; 107; /. 2018.02.10; 18～36; 22; 41～68; 48; 121; 1300~1340. 2018.02.11; 16～37; 22; 37～63; 46; 116; 1270~1340. 2018.02.12; 19～38; 24; 35～65; 40; 132; 1260~1410. 标准; 500; 150; 200; 80; 150; 2000. 最大占标率; 0; 0; 0; 0; 0. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 由表11可知，评价区域环境空气中SO2和NO2的1小时均值浓度和24小时均值浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，PM10的24小时均值浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，特征因子非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求：非甲烷总烃≤2.0mg/m3。 2、地下水环境质量现状监测 为了了解项目所在区域地下水环境质量现状，本评价由陕西中润检测有限公司于2018.02.10~2018.02.11对本项目所在区域丰源村地下水井进行监测，监测结果见表14；于2018.05.05.11~2018.5.12对本项目周边村庄（丁胡李村、西伍村、党家村、肖北）的地下水井进行监测，监测结果见表15、16、17、18。 - 监测点位 表12 地下水监测点位 序号; 监测井位; 监测内容; 监测频次. 1; 丰源村; 监测因子：K+、Na+、Ca2+ 、Mg2+ 、CO32-、HCO3-、Cl -、SO42-、pH值、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群，石油类。 监测制度：各取一样进行监测报告中给出取水井口标高、水位高、井深、坐标等数据。 监测布点：附近村庄5口井测水质。; 连续监测2天，每天每井采样1次。采样时同步测定井深、水位和水温。. 2; 丁胡李村. 3; 西伍村. 4; 党家村. 5; 肖北. （2）监测方法 表13 地下水监测方法 监测项目; 分析方法; 标准号; 检出限. K+; 火焰原子吸收分光光度法; GB/T5750.6-2006(22); 0.05. Na+; 火焰原子吸收分光光度法; GB/T5750.6-2006(22); 0.01. Ca2+; 乙二胺四乙酸二钠滴定法; DZ/T 0064.13-2017; /. Mg2+; 乙二胺四乙酸二钠滴定法; DZ/T 0064.14-2017; /. CO32-; 滴定法; DZ/T 0064.49-2017; /. HCO3-; 滴定法; DZ/T 0064.49-2017; /. pH值; 玻璃电极法; GB 6920-86; /. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009; 0.025. 硝酸盐氮; 紫外分光光度法（试行）; HJ/T 346-2007; 0.08. 亚硝酸盐氮; 水质亚硝酸盐的滴定分光光度法; GB 7493-87; 0.003. 挥发酚; 4-氨基安替比林分光光度法; HJ 503-2009; 0.0003. 氰化物; 异烟酸=巴比妥酸分光光度法; GB/T 5750.5-2006; 0.002. 总硬度; EDTA滴定法; GB 7477-87; /. 溶解性总固体; 称量法; GB/T 5750.4-2006; /. 高锰酸盐指数; 酸性高锰酸钾滴定法; GB 11892-89; /. 硫酸盐; 铬酸钡分光光度法; GB/T5750.5-2006; 5. 氯化物; 硝酸银滴定法; GB 11896-89; /. 石油类; 红外分光光度法; HJ 637-2012; 0.01. 总大肠菌群; 多管发酵法; GB 5749-2006; /. （3）监测结果 表14 地下水环境监测结果一览表 指标; III类标准; 丰源村地下水井. 2018.02.10; 标准指数（PI）; 2018.02.11; 标准指数（PI）. K+（mg/L）; /; 0.28; /; 0.27; /. Na+（mg/L）; /; 75.50; /; 74.00; /. Ca2+（mg/L）; /; 91.4; /; 91.6; /. Mg2+（mg/L）; /; 76.8; /; 76.5; /. CO32-（mg/L）; /; 5ND; /; 5ND; /. HCO3-（mg/L）; /; 370; 370; /. pH值（无量纲）; 6.5~8.5; 6.95; 0.10; 6.97; 0.06. 氨氮（mg/L）; 0.5; 0.025ND; /; 0.025ND; /. 硝酸盐氮（mg/L）; 20; 10.30; 0.52; 10.31; 0.52. 亚硝酸盐氮（mg/L）; 0.02; 0.004; 0.2; 0.003; 0.15. 挥发酚（mg/L）; 0.002; 0.0007; 0.35; 0.0006; 0.30. 氰化物（mg/L）; 0.05; 0.002ND; /; 0.002ND; /. 总硬度（mg/L）; 450; 555.5; 1.23; 555.2; 1.23. 溶解性总固体（mg/L）; 1000; 893; 0.89; 882; .088. 高锰酸盐指数（mg/L）; 3.0; 2.4; 0.8; 2.4; 0.8. 硫酸盐（mg/L）; 250; 11; 0.04; 12; 0.05. 氯化物（mg/L）; 250; 92.45; 0.37; 92.03; 0.37. 石油类（mg/L）; 0.3; 0.01; 0.2; 0.01ND; /. 总大肠菌群（MPN/100ml）; 3.0; 0; 0; 0; 0. 表15 地下水环境监测结果一览表 指标; III类标准; 丁胡李村. 2018.05.11; 标准指数（PI）; 2018.05.12; 标准指数（PI）. K+（mg/L）; /; 11.55; /; 21.75; /. Na+（mg/L）; /; 889.00; /; 897.35; /. Ca2+（mg/L）; /; 62.5; /; 62.8; /. Mg2+（mg/L）; /; 45.5; /; 45.4; /. CO32-（mg/L）; /; 5ND; /; 5ND; /. HCO3-（mg/L）; /; 413; /; 432; /. pH值（无量纲）; 6.5~8.5; 7.65; 0.43; 7.69; 0.46. 氨氮（mg/L）; 0.5; 0.025ND; /; 0.031; 0.16. 硝酸盐氮（mg/L）; 20; 6.273; 0.31; 6.391; 0.02. 亚硝酸盐氮（mg/L）; 0.02; 0.003ND; /; 0.003ND; /. 挥发酚（mg/L）; 0.002; 0.0003; 0.15; 0.0003ND; /. 氰化物（mg/L）; 0.05; 0.002ND; /; 0.002ND; /. 总硬度（mg/L）; 450; 337.34; 0.75; 334.33; 0.74. 溶解性总固体（mg/L）; 1000; 430; 0.43; 441; 0.44. 高锰酸盐指数（mg/L）; 3.0; 1.20; 0.4; 1.16; 0.39. 硫酸盐（mg/L）; 250; 5ND; /; 5ND; /. 氯化物（mg/L）; 250; 22.0; 0.09; 21.8; 0.09. 石油类（mg/L）; 0.3; 0.01ND*; /; 0.01; 0.2. 总大肠菌群（MPN/100ml）; 3.0; 0; 0; 0; 0. 表16 地下水环境监测结果一览表 指标; III类标准; 西伍村. 2018.05.11; 标准指数（PI）; 2018.05.12; 标准指数（PI）. K+（mg/L）; /; 8.18; /; 10.94; /. Na+（mg/L）; /; 326.50; /; 305.96; /. Ca2+（mg/L）; /; 21.2; /; 21.6; /. Mg2+（mg/L）; /; 2.88; /; 3.59; /. CO32-（mg/L）; /; 5ND; /; 5ND; /. HCO3-（mg/L）; /; 43; /; 39; /. pH值（无量纲）; 6.5~8.5; 7.48; 0.32; 7.64; 0.43. 氨氮（mg/L）; 0.5; 0.025; 0.13; 0.025ND; /. 硝酸盐氮（mg/L）; 20; 3.790; 0.19; 3.869; 0.19. 亚硝酸盐氮（mg/L）; 0.02; 0.003ND; /; 0.003ND; /. 挥发酚（mg/L）; 0.002; 0.0006; 0.3; 0.0004; 0.2. 氰化物（mg/L）; 0.05; 0.002ND; /; 0.002ND; /. 总硬度（mg/L）; 450; 65.65; 0.15; 65.65; 0.15. 溶解性总固体（mg/L）; 1000; 118; 0.12; 101; 0.10. 高锰酸盐指数（mg/L）; 3.0; 1.34; 0.45; 1.33; 0.44. 硫酸盐（mg/L）; 250; 14; 0.06; 11; 0.04. 氯化物（mg/L）; 250; 3.2; 0.01; 2.1; 0.01. 石油类（mg/L）; 0.3; 0.01ND*; /; 0.01ND*; /. 总大肠菌群（MPN/100ml）; 3.0; 0; 0; 0; 0. 表17 地下水环境监测结果一览表 指标; III类标准; 党家村. 2018.05.11; 标准指数（PI）; 2018.05.12; 标准指数（PI）. K+（mg/L）; /; 20.10; /; 18.45; /. Na+（mg/L）; /; 1838.90; /; 1679.00; /. Ca2+（mg/L）; /; 60.4; /; 72.5; /. Mg2+（mg/L）; /; 29.8; /; 33.0; /. CO32-（mg/L）; /; 5ND; /; 5ND; /. HCO3-（mg/L）; /; 434; /; 407; /. pH值（无量纲）; 6.5~8.5; 7.47; 0.31; 7.51; 0.34. 氨氮（mg/L）; 0.5; 0.025ND; /; 0.025; 0.13. 硝酸盐氮（mg/L）; 20; 2.569; 0.13; 2.648; 0.13. 亚硝酸盐氮（mg/L）; 0.02; 0.003ND; /; 0.003ND; /. 挥发酚类（mg/L）; 0.002; 0.0007; 0.35; 0.0008; 0.40. 氰化物（mg/L）; 0.05; 0.002ND; /; 0.002ND; /. 总硬度（mg/L）; 450; 262.26; 0.58; 299.30; 0.67. 溶解性总固体（mg/L）; 1000; 475; 0.48; 459; 0.46. 高锰酸盐指数（mg/L）; 3.0; 1.05; 0.35; 1.12; 0.37. 硫酸盐（mg/L）; 250; 9; 0.04; 12; 0.05. 氯化物（mg/L）; 250; 9.2; 0.04; 8.2; 0.03. 石油类（mg/L）; 0.3; 0.03*; 0.6; 0.01*; 0.2. 总大肠菌群（MPN/100ml）; 3.0; 0; 0; 0; 0. 表18 地下水环境监测结果一览表 指标; III类标准; 肖北. 2018.05.11; 标准指数（PI）; 2018.05.12; 标准指数（PI）. K+（mg/L）; /; 31.00; /; 32.30; /. Na+（mg/L）; /; 1065.67; /; 1013.15; /. Ca2+（mg/L）; /; 109.8; /; 106.6; /. Mg2+（mg/L）; /; 90.6; /; 91.9; /. CO32-（mg/L）; /; 5ND; /; 5ND; /. HCO3-（mg/L）; /; 423; /; 421; /. pH值（无量纲）; 6.5~8.5; 7.60; 0.4; 7.67; 0.45. 氨氮（mg/L）; 0.5; 0.025ND; /; 0.036; 0.18. 硝酸盐氮（mg/L）; 20; 10.528; 0.53; 10.528; 0.53. 亚硝酸盐氮（mg/L）; 0.02; 0.003ND; /; 0.003ND; /. 挥发酚类（mg/L）; 0.002; 0.0004; 0.2; 0.0006; 0.3. 氰化物（mg/L）; 0.05; 0.002ND; /; 0.002ND; /. 总硬度（mg/L）; 450; 642.64; 1.43; 637.64; 1.42. 溶解性总固体（mg/L）; 1000; 1028; 1.03; 1012; 1.01. 高锰酸盐指数（mg/L）; 3.0; 1.06; 0.35; 1.09; 0.36. 硫酸盐（mg/L）; 250; 7; 0.03; 5ND; /. 氯化物（mg/L）; 250; 123.5; 0.49; 122.3; 0.49. 石油类（mg/L）; 0.3; 0.01; 0.2; 0.01ND; /. 总大肠菌群（MPN/100ml）; 3.0; 0; 0; 0; 0. 注：*代表石油类的标准值参照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行。 由表14可知，本项目所在区域丰源村地下水总硬度超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类水质标准，标准指数均为1.23；由表18可知肖北地下水中总硬度和溶解性总固体超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类水质标准，总硬度的标准指数分别为1.43、1.42，溶解性总固体的标准指数分别为1.03、1.01；超标原因主要是由当地地质条件引起钙镁离子含量较高，以致总硬度、溶解性总固体含量超标。丁胡李村、西伍村和党家村的监测因子及其他村子的其他各项因子监测浓度值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准，项目区域地下水质量总体良好。 3、声环境质量现状 陕西中润检测有限公司于2018.02.10~2018.02.11对评价项目周围声环境现状进行了现场监测，当日无雨、无雷电、风速在5m/s以下，监测仪器采用AWA6221A型噪声统计分析仪，监测结果见表19。 表19 环境噪声监测结果统计表 等效声级Leq：dB(A) 监测点位 监测时间; 北; 东; 南; 西; 站址东侧方向民宅; 站址东北方向幼儿园. 2018.02.10; 昼间; 36.0; 35.1; 29.4; 44.1; 47.8; 42.7. 夜间; 40.4; 38.2; 38.6; 35.2; 39.9; 36.4. 2018.02.11; 昼间; 37.1; 34.8; 48.7; 35.1; 34.1; 43.3. 夜间; 34; 35.5; 38; 37; 34.2; 35.7. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类：昼间：60 夜间：50. 由表19可知，项目各厂界噪声昼间夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目区域声环境质量良好。

- 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） - 根据现场调查、工程特点及区域环境质量要求状况。主要确定本项目主要环境保护目标见表20、21。 - 表20 主要环境保护目标 环境要素; 保护对象; 方位; 距离（m）; 保护内容; 保护目标. 环境空气; 丁胡李村; NE; 72; 人体健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 丰原镇; NW; 20; 人体健康. 丰原中心新起点幼儿园; NW; 29; 人体健康. 丰原小学; NW; 194; 人体健康. 丰原初级中学; W; 225; 人体健康. 声环境; 丁胡李村; NE; 72; 人体健康; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准. 丰原镇; NW; 20; 人体健康. 丰原中心新起点幼儿园; NW; 29; 人体健康. 丰原小学; NW; 194; 人体健康. 丰原初级中学; W; 225; 人体健康. 表21 地下水环境保护目标一览表 保护目标; 供水 人口; 相对 方位; 相对厂址距离（m）; 井深（m）; 取用地下水类型; 保护内容; 保护目标. 丰原村供水井; 3900; SE; 650; 150; 松散沉积 孔隙潜水; 水质; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准. 党家村供水井; 900; N; 1380; 80. 肖北村供水井; 500; SE; 1740; 90.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求； 2、地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类标准； 3、地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准； 4、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工场界污染物排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的相关要求；运营期大气污染物排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的标准要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放要求； 2、项目废水不得外排； 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）》中相关要求；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中2类区标准； 4、固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量控制标准 | 根据工程的排污特点和国家污染物总量控制的要求，由于本项目生活污废水排入化粪池后，定期清掏作为农肥综合利用；地面冲洗污水经环保沟排入隔油池油水分离后，排入化粪池定期清掏作为农肥综合利用，因此本项目无废水排放。本项目非甲烷总烃为1.6175t/a，为无组织排放，不计入总量控制指标。 项目具体总量指标最后以当地环保部门核定的总量为准。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期 施工期整个过程分为土地平整阶段、基础工程阶段、主体结构工程阶段、装修工程阶段及设备安装阶段、工程验收等六个阶段，具体施工流程及产污流程图见图 基础工程 土地平整 主体工程 设备安装 装修工程 工程验收 噪声、扬尘 装修废气、噪声、固废 噪声 施工废水、建筑垃圾 图2 施工期工艺流程及产污环节图 储罐的安装条件：油罐区油罐敷设方式为直埋，直埋过程油罐方案：①对油罐底板下地基采用三七灰土换填进行处理；②施工油罐区底板下100厚C15素混凝土垫层，并施工400厚C30钢筋混凝土油罐底板；③油罐区底板拆模后安装定位油罐并用油罐区自带的固定带固定油罐；④油罐定位固定后回填级配碎石，压实系数大于0.97，级配碎石回填至油罐灌顶标高后，安装和油罐相连油品管道，；⑤管道安装完成并调试完毕后继续回填级配碎石，至车道下0.3m标高处（灌顶回填级配碎石厚度约为1.2m）；⑥级配碎石回填完成后，浇筑300厚C30钢筋混凝车道地面。 采取以上敷设方式，能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB 50156-2012）中对埋地油罐的要求，在油罐发生泄漏时，能够最大程度消减对区域地下水的污染，降低对区域地下水环境的不利影响。 二、运营期 汽油、柴油由油罐车运送至加油站密闭卸油点处，将其与卸油口接头快速连接，打开储罐的开启阀门，闭合储罐其它阀门，利用位差将车用汽油（柴油）输送至相应的储罐储存（常压）；然后通过带有计量、计价和税控装置的电脑加油机将储罐内的油气抽出，实现为汽车油箱充装车用汽油（柴油）的外售作业。本项目工艺流程见图3。 油气G1 油罐车 车辆 噪声、尾气G4 油气G3 油气G2 加油 储油 卸油 卸油软管 卸油油气回收系统 图3 加油站加油工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： - 卸油：加油站拟采用全密闭卸油并伴有油气回收系统。全密闭卸油是指油罐车到达卸油位置停稳熄火，接好静电接地导线，静止15分钟消除静电，然后用快速接头将油罐车的卸油管与储油罐的接油口连接在一起，通过自流作业过程卸入储油罐。卸油油气回收系统是指将汽油罐车卸油时，油品卸入地埋油罐排出的油气回收至油罐车内的密闭油气回收系统，油气回收工艺根据空间平衡原理，当汽油油罐车往地埋油罐卸油时，油罐内液面上升，排出的油气通过油气回收管导入油罐车内，此时油罐通气管关闭，采用通气管管口安装机械呼吸阀（PV）来控制罐内的压力平衡。油品卸完后，拆除连通软管及静电接地装置，封闭好油罐接油口和罐车卸油口，静止5分钟待油罐车附近油气散尽后，发动油罐车缓慢离开罐区。 （2）储油：成品油在储油罐内静置储存过程中，储油罐内的温度昼夜有规律的变化。白天温度升高，热量使油气膨胀，压力增高，造成油气的挥发；晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸汽压，油气从液相中蒸发，使得油液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成油气的挥发。上述过程昼夜交替进行，形成了油气（G2）的排放。本项目油罐需定期由专业公司用汽油或柴油清洗，不用水清洗。清洗后汽油或柴油由该公司运走处理，因此不产生清洗废水及废渣。 （3）加油：加油采用自吸泵加油工艺。加油时，开启加油枪上的开关，通过加油机体内的控制装置，启动加油机内自吸泵电机，通过管路想加油枪供油，加油时汽车油箱内的油气以油气回收真空泵做动力经过油气分离阀、油气过滤网、比例阀、集液器回收至低标号油罐中。当人工触及加油枪上的开关或待加油车油箱内油品液位与加油枪口相平时，通过装在加油枪口的传感器，停止加油。 注：根据《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）要求，以上油气回收系统（包括卸油、储油和加油环节）仅针对汽油油气排放进行控制。 （4）油气回收系统：包括卸油油气回收系统、加油油气回收系统及储油油气回收系统。 成品汽油罐车来油先卸到储油罐中，此过程中采用的是密闭式卸油工艺，同时设有卸油密闭油气回收装置，即一级油气回收装置，使卸油过程中挥发的油蒸汽经过收集重新回到槽车内，油蒸汽基本不外排。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。 1.卸油管；2.油气回收管；3.油气回收快速接头；4.排气管；5.阻火器；6.真空压力帽、截止阀. 图4 汽车卸油及油气回收流程示意图. 加油机通过潜油泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。加油油气回收采用真空辅助式油气回收系统，利用加油枪上的特殊装置，将油箱中的油气经加油枪、真空泵、油气回收管道回收到油罐内，即二级油气回收装置。多台加油机共用一根油气回收主管。 图5 汽车加油及油气回收流程示意图. 加油过程中，由于储油罐油量的减少所引起的大呼吸作用，会有部分油蒸汽产生；同时，由于气温变化等原因引起的小呼吸作用，也会有部分油蒸汽产生，在油罐罐顶设置第三级油气回收装置，通过冷凝法将储油罐中的油汽转化为汽油并流回到储油罐中。 图6 加油站三级油气回收装置示意图. 主要污染工序 一、施工期 （1）废水 施工期的废水主要为生产废水和生活污水。 施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。 根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB 61/T 943—2014），施工人员生活用水量按每人每天60L计，污水产出系数0.8，施工人员高峰时按每日用工20人计算，则生活污水量约0.96m3/d，主要污染物有COD、SS、B0D5、氨氮、动植物油等。 （2）废气 拟建项目施工期环境空气污染源主要有运输扬尘、施工扬尘、施工机械及车辆废气。 施工扬尘主要来自土方挖掘扬尘、现场堆放扬尘，建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）现场搬运及堆放扬尘，施工垃圾的清理及堆放扬尘，人来车往造成的道路扬尘，属无组织排放。不利气象条件下，如大风风速≥5.5m/s时，上述颗粒物就会扬起进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 施工机械废气和各种运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为NO2、CO及THC等。 （3）噪声 施工建设期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆的交通噪声。挖掘机、切割机等施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，运输车辆的交通噪声具有声源面广、流动性强等特点，对周围声环境存在一定的影响。主要噪声源状况见表22。 表22 主要施工设备噪声 主要设备; 噪声源强dB（A）; 测距（m）. 装载机; 90; 1. 挖掘机; 90; 1. 电钻; 110; 3. 切割机; 103; 1. 运输车辆; 80; 7.5. 混凝土输送泵; 100; 1. （4）固体废物 项目建设期固体废物主要包括少量废弃的各种建筑材料和施工人员的生活垃圾等。 参照《建筑垃圾综合利用及管理的现状和进展》（张成尧）统计，框架结构建筑施工垃圾产生量约为45-150kg/m2，本项目类比以上统计数据，同时结合本项目的情况，取每平方米建筑面积的建筑垃圾产生量为50kg计算，项目在施工期产生建筑垃圾约为24.8t，施工单位在进行场地平整时可将这些建筑垃圾作为回填材料，不能利用的建筑垃圾由政府部门统一安排处理。 施工人员平均每人排放生活垃圾约0.5kg/d，施工期最大施工人数按20人计算，生活垃圾产生量约0.01t/d，统一收集后由环卫部门定期清运。 项目施工期主要污染工序见表23。 表23 施工期主要污染源一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 施工扬尘、汽车尾气; 施工过程; TSP、CO、CH、NOX. 废水; 生活污水; 施工人员生活; SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油. 施工废水; 施工过程; SS. 噪声; 施工设备; 施工过程; 噪声. 固废; 生活垃圾; 施工人员生活; 生活垃圾. 建筑垃圾; 施工过程; 废弃建筑材料等. 二、营运期 1、废水 本项目废水主要为生活污废水及地面冲洗污水。生活污废水量为0.617m3/d（225.21m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，浓度分别为：COD 400mg/L、BOD5 200mg/L、NH3-N 25mg/L、SS 240mg/L；地面冲洗污水量为2.34m3/d（854.10m3/a），主要污染物为COD、SS、石油类等，浓度分别为200mg/L、400mg/L、25mg/L。 2、废气 （1）非甲烷总烃 ①油罐大呼吸产生的非甲烷总烃 油罐大呼吸主要发生在油罐进油和出油过程，由于输转油品致使油罐排出油蒸气，其主要成分为非甲烷总烃。 本项目油罐大呼吸挥发性有机物产生量参考《石油库节能设计导则》（SH/T3002-2000）中拱顶罐（罐顶为球冠状、罐体为圆柱形的钢制容器）大呼吸蒸发损耗计算公式进行计算： LDW=KTK1Py（690−4μy)KV1 （1） Py=(P+Py2)2 （2） 式中：LDW—拱顶罐大呼吸蒸发损耗量(m3/a)； V1—泵送液体入罐量(m3)，取油罐容积的0.9倍系数； K—单位换算常数，K=51.6； KT—周转系数； K1—油品系数，汽油取K1=1，柴油取K1=0.85； μy—油蒸汽摩尔质量(kg/kmol)； Py—油品平均温度下的蒸汽压(Pa)； Py1—油罐内液面最低温度所对应的蒸汽压(Pa)； Py2—油罐内液面最高温度所对应的蒸汽压(Pa)。 其中KT与周转次数有关，N=Q/V，当N＞36时，KT=（180+N）/6N；当N≤36时， KT=1。 式中：N—油罐年周转次数； V—油罐容积（m3）； Q—油罐年周转量（m3/a）， 按照汽油密度为730kg/m3，柴油为860kg/m3计，参数取值情况见表24。 表24 项目汽油和柴油油罐大呼吸损失参数取值表 油品; V1（m3）; μy（kg/kmol）; Py（kpa）; Py1（kpa）; Py2（kpa）; KT; N; V（m3）; Q（m3/a）. 汽油; 54; 63; 75; 70; 80; 1; 14.6; 60; 874.6. 柴油; 54; 120; 65; 58; 72; 1; 25.7; 60; 1540. 将各参数带入上述相应公式计算可得汽油油罐大呼吸损耗量为0.1792m3/a（0.1308t/a），柴油油罐大呼吸损耗量为0.2753m3/a（0.2368t/a），则在不采取任何措施的情况下，本项目油罐大呼吸产生的挥发性有机物总量为0.3676t/a。 ②油罐小呼吸产生的挥发性有机物 油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。 本项目油罐小呼吸挥发性有机物产生量参考《石油库节能设计导则》（SH/T3002-2000）中拱顶罐小呼吸蒸发损耗计算公式进行计算： LDS=0.024K2K3(PPa−P)0.68D1.73H0.51ΔT0.5FpC1 （3） 式中：LDS—拱顶罐年小呼吸损耗量(m3/a)； P—油罐内油品本体温度下的蒸汽压(kPa)，油品本体温度取自油品计量报表，如果缺乏这类资料，油品本体温度可取大气温度加2.8℃； Pa—当地大气压(kPa(A))； H—油罐内气体空间高度(m)，包括油罐罐体部分预留容积的高度和罐顶部分容积的换算高度； ΔT—大气温度的平均日温差(℃)； FP—涂料系数，查《石油库节能设计导则》中表A.0.3-1，柴油和汽油均取1.30； K2—单位换算系数，取3.05； K3—油品系数，汽油K3=1，柴油K3=0.8； D—油罐直径（m）； C1—小直径油罐修正系数，查《石油库节能设计导则》由公式A.0.3-2计算可得，柴油和汽油均取0.29。 本项目汽油油罐和柴油油罐小呼吸损失计算参数取值见表25。 表25 项目汽油和柴油油罐小呼吸损失参数取值表 油品; P(kpa); Pa(kPa(A)); H（m）; ΔT（℃）; Fp; D(m); C1. 汽油; 32; 100; 0.1; 10; 1.30; 2.6; 0.29. 柴油; 32; 100; 0.1; 10; 1.30; 2.6; 0.29. 将各参数带入上式计算得，单个汽油罐小呼吸损耗量为0.0846m3/a（0.0618t/a），则汽油罐小呼吸损耗量为0.1236t/a；单个柴油油罐小呼吸损耗量为0.0675m3/a（0.0581/a），则柴油罐小呼吸损耗量为0.1162t/a。在不采取任何措施的情况下，本项目油罐小呼吸产生的挥发性有机物总量为0.2398t/a。 ③加油机加油作业产生的挥发性有机物 车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989），汽油加油机加油时油品损耗率为0.29%；柴油加油机加油时油品损耗率为0.08%。本项目年加汽油量为874.6m3，柴油量为1540m3，则汽油加油机加油作业时挥发性有机物产生量为2.5363m3/a（1.8515t/a），柴油加油机加油作业时挥发性有机物产生量为1.2320m3/a（1.0595t/a）。在不采取任何措施的情况下本项目加油机加油作业时挥发性有机物产生总量为2.9110t/a。 ④加油过程产生的跑、冒、滴、漏挥发性有机物 在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，汽油、柴油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量分别为0.084kg/m3通过量、0.017kg/m3通过量，本项目总加油量为汽油874.6m3/a，柴油1540m3/a，则汽油和柴油跑、冒、滴、漏损失量分别为0.0735t/a、0.0262t/a，故本项目加油过程跑、冒、滴、漏损失总量为0.0997t/a。 本项目挥发性有机物产生量为3.6181t/a，项目汽油设置三级油气回收系统，油气控制效率为95%，则挥发性有机物排放量为1.6175t/a。具体产排情况见表26。 表26 非甲烷总烃排放一览表 工序; 物料名称; 年消耗量（t）; 油品损耗（t）; 回收系统; 回收效率; 排放量 t. 卸油; 大呼吸损失; 汽油; 汽油： 874.6m3/a， 柴油：1540m3/a。; 0.1308; 有; 95%; 0.0065. 柴油; 0.2368; 无; -; 0.2368. 小呼吸损失; 汽油; 0.1236; 有; 95%; 0.0062. 柴油; 0.1162; 无; -; 0.1162. 加油工序; 汽油; 1.8515; 有; 95%; 0.0926. 柴油; 1.0595; 无; -; 1.0595. 跑冒滴漏损失; 0.0997; 无; -; 0.0997. 合计; 3.6181; /; /; 1.6175. （2）汽车尾气 本项目无固定停车场，仅在加油车辆以及油罐车进站后产生少量汽车尾气，这部分尾气无组织排放，且排放源属于移动式，所排废气无法集中控制、收集，只能经大气稀疏后扩散排放，一般排放量都很小，另外加油车辆进站后发动机要求处于关闭状态，所以本项目产生的汽车尾气对项目区环境造成影响很小，可以忽略不计。 (3)备用柴油发电机废气 本项目拟配备柴油发电机1台，柴油发电机（20kW）主要是在停电时供给应急照明等消防应急电用。燃料采用轻质柴油发电，燃烧时会排放SO2、烟尘、NOx和CO等污染物，根据环评工程师注册培训教材《社会区域》给出的计算参数：发电机运行污染物排放系数为：SO2：4g/L，烟尘：0.714g/L，NOx：2.56g/L，CO：1.52g/L。考虑到备用柴油发电机仅在停电时应急使用，因此按每季度使用2天，每天工作2小时计，本项目柴油发电机的平均小时耗油量约为4.5L/h，柴油发电机柴油总消耗量为72L/a。柴油发电机污染物产生量见表27。 表27 柴油发电机组污染物产生量 项目; 单位; SO2; 烟尘; CO; NOx. 排放系数; g/L; 4; 0.714; 1.52; 2.56. 排放量; g/a; 288; 51.41; 109.44; 184.32. 3、噪声 本项目主要噪声源为自吸泵、加油机、进出车辆产生的噪声，根据同类规模加油站类比，噪声值约为60～85dB(A)。 表28 噪声污染源强一览表 声源名称; 所在位置; 台数（台）; 源强dB(A). 自吸泵; 加油岛; 8; 70～85. 进出车辆; /; 60～65. 加油机; 4; 65～78. 4、固废 本项目固体废物主要为生活垃圾和便利店垃圾、废吸油毡、废过滤器芯。 （1）一般固体废物： 生活垃圾和便利店垃圾：拟建项目共有员工8人，人均生活垃圾产生量约为0.5kg/d，则年产生量约为1.46t/a。便利店运营过程中产生的废包装物、果皮等垃圾，产生量约为1.5t/a。 （2）危险废物： 废过滤器芯：本项目共有4个加油枪，每个加油枪配一条输油管和过滤器。过滤器的滤芯每年更换一次，约500g/个，故每年更换下的废过滤器芯约0.002t。 废吸油毡：油罐车卸油、加油机给汽车加油油嘴处有少量油品泄露，利用吸油毡吸油，产生废吸油毡（属危险废物）约0.12t/a。 隔油池废油：加油站隔油池隔油沉渣产生油泥、废油半年清掏一次，类比产生量约0.5t/a。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 污染物 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 卸油、储罐、加油 | 非甲烷总烃 |  | 无组织排放，3.6181t/a | 无组织排放，1.6175t/a |
|  | 备用发电机 | SO2 |  | 288g/a | 288g/a |
|  |  | NOX |  | 184.32g/a | 184.32g/a |
|  |  | 烟尘 |  | 51.41g/a | 51.41g/a |
|  |  | CO |  | 109.44g/a | 109.44g/a |
| 水污染物 | 生活污废水 | 废水量 |  | 225.21m3/a | 排入化粪池，定期清掏用作农肥综合利用。 |
|  |  | COD |  | 400mg/L；0.090t/a |  |
|  |  | BOD5 |  | 200mgL；0.045t/a |  |
|  |  | SS |  | 240mg/L；0.054t/a |  |
|  |  | NH3-N |  | 25mg/L；0.006t/a |  |
|  | 地面冲洗污水 | 废水量 |  | 854.10m3/a | 先经过环保沟排入隔油池，油水分离后，再排入化粪池，定期清掏用作农肥综合利用。 |
|  |  | COD |  | 200mg/L；1.708t/a |  |
|  |  | SS |  | 400mgL；3.416t/a |  |
|  |  | 石油类 |  | 25mg/L；0.214t/a |  |
| 固体废物 | 固体废物 | 一般固体废物 | 生活垃圾和便利店垃圾 | 2.96t/a | 0 |
|  |  | 危险 废物 | 废过滤器芯 | 0.002t/a | 0 |
|  |  |  | 废吸油毡 | 0.12t/a | 0 |
|  |  |  | 隔油池油泥、废油 | 0.5t/a | 0 |
| 噪声 | 拟建项目主要噪声为油罐车以及加油机动车辆等产生的噪声，各主要噪声源的噪声级60～85dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目位于陕西省渭南市临渭区丰原镇北、县乡道，周边无生态环境敏感物种和景观，本项目建成后营运期间，生产及生活过程中产生的各种污染物通过切实有效的治理措施，对区域生态环境造成的影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 一、水环境影响分析 施工期的废水主要为施工废水和生活污水。 施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。施工期废水主要为施工人员的生活污水，主要污染物有COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油等。 施工废水设简易的沉淀池收集后尽量循环使用。施工人员的生活污水设临时化粪池处理，定期清掏用作农肥综合利用。 综上所述，施工期废水对地表水的影响较小。 二、大气环境影响分析 1、污染源及污染物 拟建项目施工期环境空气污染源主要有运输扬尘、施工扬尘，对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）和裸露的施工区表层，因天气干燥或大风而产生；而动力起尘主要是由于建材在装卸、搅拌过程中，因外力作用产生的尘粒再悬浮造成的。其中以施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： αL=20 (4) 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表29 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); 1(kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 表29为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 露天堆场和裸露场地的风力扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： αTαL=0.1 (5) 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 施工机械废气和各种运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为NO2、CO及THC等。产生量极少，对周围环境影响较小。 2、控制措施 根据《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《渭南市治污降霾保卫蓝天行动计划(2014至2017年)实施方案》(渭政发〔2014〕28号)中相关要求，施工期防尘措施要求如下： ①严格执行“禁土令”，采暖季期间，渭南市城市建成区除地铁（含轻轨）项目、市政抢修和抢险工程外的建筑工地禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业。涉及土石方作业的重大民生工程和重点项目确需施工的，由项目所在地县级政府申请，经市级行业主管部门初审并报市政府批准后可以施工，施工项目要向社会公示，并进行严格监管。对施工期间违规的企业，按相关规定从严处理，处理结果向社会公开。严禁以各种借口将“禁土令”降低标准、减少时限、缩小范围。强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 ②全面提升施工扬尘管控水平。严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。对落实扬尘管控措施不力的施工工地，在建筑市场监管与诚信信息平台曝光，记入企业不良信用记录。制定出台不诚信施工单位退出市场机制和取消招投标资质机制。加强渣土车运输监管，车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象。建设施工工地周边必须设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。要采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。风力大于4级时应停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施，减轻施工扬尘外逸对周围环境空气的影响。 ③控制道路扬尘污染。按照“海绵城市”理念新建、改建城市道路。严格道路保洁作业标准，实行机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水的“五位一体”作业模式，从源头上防止道路扬尘。每年新增吸尘式道路保洁车辆不得低于新增保洁车辆的50%，逐步淘汰干扫式老旧设备。2020年底前，关中地区城市建成区车行道全部实现机械化清扫。加强对城乡结合部、城中村、背街小巷等重点部位的治理，减少道路扬尘污染。运输建筑材料车辆不得超载，运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽；运输土石方车辆必须采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。 ④加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地的运输车辆车体和车轮及时冲洗、净化处理，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对施工点周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施。 ⑤及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘。 ⑥结构施工阶段使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土产生扬尘污染。 ⑦沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放。 ⑧严禁从高层建筑物和正在建设或拆除的建筑物上向外抛散、倾倒各类废弃物。 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 三、声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械，如装载机、挖掘机等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生一定影响，极易引起人们的反感，所以必须重视对施工期噪声的控制。 1、声源源强 施工期间各设备噪声源强详见工程分析表21主要施工设备噪声。 2、预测模式 施工期机械设备噪声源可近似视为点源，根据点源衰减模式，计算施工期离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： Lp=Lp0-20lg(r/r0) (6) 式中：Lp-距声源r处的施工噪声预测值； Lp0-距声源r0处的参考声级； 计算出的各类施工设备在不同距离处的噪声值见表30。 表30 施工机械设备不同距离处的噪声预测值一览表 声源; Lp (dB); 距声源不同距离处的噪声值(dB(A)). 10m; 30m; 50m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 装载机; 90; 70; 60.5; 56.0; 54.4; 51.9; 50; 46.5; 44. 挖掘机; 90; 70; 60.5; 56.0; 54.4; 51.9; 50; 46.5; 44. 电钻; 110; 90; 80.5; 76.0; 74.4; 71.9; 70; 66.5; 64. 切割机; 103; 80; 73.5; 69.0; 67.4; 64.9; 63; 59.5; 57. 运输车辆; 80; 60; 50.5; 46.0; 44.4; 41.9; 40; 36.5; 34. 混凝土输送泵; 100; 80; 70.5; 66.0; 64.4; 61.9; 60; 56.5; 54. 根据表30预测结果可知，施工期间昼间噪声在厂界外100m处能达《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB l2523-2011)所规定的施工场界噪声限值，根据企业提供资料，项目夜间不施工，所以项目在100m处可《建筑施工场界达到环境噪声排放标准》(GB l2523-2011)所规定的施工场界噪声限值。 根据现场踏勘可知，本项目100m范围内涉及一些声环境敏感目标，因此，本项目需采取相应的缓解措施，减轻对周边居民的影响。 3、施工噪声影响缓解措施 为了使项目对周边村民影响降至最低，因此必须采用措施以减小施工噪声对周围环境影响。 ①禁止在夜间进行施工。 ②要求使用低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ③车辆出入现场时应低速、禁鸣。 采取上述措施后，项目施工期噪声对周围声环境的影响较小。 四、固废影响分析 项目建设期固体废物主要包括少量废弃的各种建筑材料和施工人员的生活垃圾等。 建筑垃圾应对其进行回收利用，不能利用的及时运至建筑垃圾填埋场统一处理或用于筑路、填坑；施工期生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 五、小结 本项目施工期主要环境影响为施工扬尘，项目施工期产生的扬尘及其噪声会对项目区域内环境空气质量产生一定影响。项目在施工期必须按本报告要求做好防尘工作和噪声防治对策，在采取上述污染防治措施后，可将项目施工建设带来的不利环境影响降到最小限度。 营运期环境影响分析 一、水环境影响分析 1、废水产生情况分析 本项目废水主要为生活污废水及地面冲洗污水。生活污废水产生量为0.617m3/d（225.21t/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等；地面冲洗污水产生量为2.34m3/d（854.10t/a），主要污染物为COD、SS、石油类等； 生活污废水及地面冲洗污水分别经过化粪池及隔油池处理前后主要污染物的排放浓度及排放量见表31、表32。 表31 生活污废水水量及水质情况 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水225.21t/a; 处理前; 浓度mg/L; 400; 200; 240; 25. 产生量t/a; 0.090; 0.045; 0.054; 0.006. 处理后; 浓度mg/L; 320; 160; 144; 25. 产生量t/a; 0.072; 0.036; 0.032; 0.006. 化粪池处理去除效率%; 20; 20; 40; 0. 表32 地面冲洗污水水量及水质情况 项目; COD; SS; 石油类. 地面冲洗污废水854.10t/a; 处理前; 浓度mg/L; 200; 400; 25. 产生量t/a; 0.171; 0.342; 0.021. 处理后; 浓度mg/L; 200; 240; 15. 产生量t/a; 0.171; 0.201; 0.013. 隔油池处理去除效率%; 0; 40; 40. 生活污水排入化粪池后，定期清运作为农肥综合利用；地面冲洗污水经环保沟排入隔油池，油污分离后，再排入化粪池，定期清运作为农肥综合利用。因此，本项目废水不外排，对外环境无影响。 二、环境空气影响分析 1、非甲烷总烃 项目对大气环境的污染，主要是油罐大小呼吸、加油机加油作业等过程造成油品以气态形式逸出进入大气环境，从而引起对大气环境的污染。大气中挥发性有机物超过一定浓度，除直接对人体健康有害外，在一定条件下经日光照射还会产生光化学烟雾，对环境和人类造成危害。 本项目加油量为2414.6m³/a，挥发性有机物产生量为3 .8161t/a，通过采用卸油、加油、储油油气回收系统、地埋式储油罐等控制措施后，挥发性有机物无组织排放量为1.6175t/a(0.0513g/s)。 本次评价以加油区和油罐区作为一个面源（面源长度30m，面源宽度20m，面源有效高度为2m），采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐估算模式SCREEN3进行分析预测。非甲烷总烃环境质量标准执行《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求，即二级标准“小时平均2.0mg/m3”。污染物面源排放估算情况如下。 （1）源强参数 项目估算模式参数取值情况见表33。 表 33 项目非甲烷总烃的排放参数 污染物; 无组织排放源强（ g/s）; 评价标准 （ mg/m³）; 面源高度 （ m）; 面源宽 （ m）; 面源长 （ m）. 非甲烷总烃; 0.0513; 2; 2; 20; 30. （2）浓度贡献预测分析 面源排放预测情况见表34。 表34 非甲烷总烃随距离自由扩散衰减后浓度变化 距源中心下风向距离(m); 非甲烷总烃. 浓度 (mg/m3); 占标率(%). 10; 0.02671; 1.3355. 51; 0.1745; 8.725. 100; 0.1233; 6.165. 200; 0.05294; 2.647. 300; 0.02845; 1.4225. 400; 0.01811; 0.9055. 500; 0.01267; 0.6335. 600; 0.009422; 0.4711. 700; 0.007321; 0.36605. 800; 0.005879; 0.29395. 900; 0.004846; 0.2423. 1000; 0.004077; 0.20385. 1100; 0.003521; 0.17605. 1200; 0.003081; 0.15405. 1300; 0.002725; 0.13625. 1400; 0.002433; 0.12165. 1500; 0.002189; 0.10945. 1600; 0.001983; 0.09915. 1700; 0.001807; 0.09035. 1800; 0.001655; 0.08275. 1900; 0.001524; 0.0762. 2000; 0.001409; 0.07045. 2100; 0.001312; 0.0656. 2200; 0.001225; 0.06125. 2300; 0.001147; 0.05735. 2400; 0.001077; 0.05385. 2500; 0.001014; 0.0507. 由 33 表可知，正常工况下，项目无组织排放的非甲烷总烃在下风向51m处最大落地地面浓度贡献值为0.1745mg/m³，占标率为8.725%，可见影响较小；本项目废气排放满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求：非甲烷总烃排放浓度≤2mg/m3，不会降低周围环境空气的功能级别，周围大气环境功能可维持现状。 （3）大气防护距离 由以上预测结果可知：本项目无组织排放的非甲烷总烃预测结果显示无超标点，所以本项目无需设置大气环境防护距离。 2、汽车尾气 本项目无固定停车场，仅在加油车辆以及油罐车进站后产生少量汽车尾气，这部分尾气无组织排放，且排放源属于移动式，所排废气无法集中控制、收集，只能经大气稀疏后扩散排放，一般排放量都很小，另外加油车辆进站后发动机要求处于关闭状态，所以本项目产生的汽车尾气对项目区环境造成影响很小，可以忽略不计。 3、备用柴油发电机废气 本项目设置备用发电机组作为应急备用电源1台，柴油发电机组产生的年排放量为SO2：288g，NOX：184.32g，烟尘51.41g，CO：109.44g，产生量极小，因此发电机尾气排放对周围空气环境质量影响较小。 三、地下水影响分析 详见地下水评价专章。 四、噪声影响分析 本项目主要噪声源为自吸泵、加油机、进出车辆产生的噪声，根据同类规模加油站类比，噪声值约为60～85dB(A)。 （1）项目采取隔声降噪措施后，噪声见表40。 表40 噪声源强及治理措施 声源名称; 所在位置; 台数 （台）; 源强dB(A); 声源 种类; 工作 情况; 拟采取治理措施; 治理后噪声值. 自吸泵; 加油岛; 4; 70～85; 点源; 间歇; 置于地下，消声、减振; 60. 进出车辆; /; 60～65; 点源; 间歇; 减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火、平稳启动; 50. 加油机; 3; 65～78; 点源; 间歇; 消声、减振; 55. （2）预测模式 ①室外声源传播衰减公式为： （8） 式中：Lp(r)—声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0)—参考位置的声压级，dB(A)； L—各种因素引起的声衰减量，dB(A)，距离短忽略； r—声源“声源中心”与预测点间的距离，m。 ②合成声压级公式为： （9） 式中：Lp—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lni—第i个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 （3）预测结果与评价 根据上述预测模式，声源与厂界距离见表41，噪声预测结果见表42。 表41 声源与厂界距离 声级 设备名称; 所在位置; 降噪后的声源源强 dB（A）; 各厂界与声源距离（m）. 东; 南; 西; 北. 自吸泵; 加油岛; 60; 13; 26.3; 21; 13.1. 加油机; 55; 13; 26.3; 21; 13.1. 表42 噪声预测结果 声级 设备名称; 所在位置; 降噪后的声源源强 dB（A）; 声源在厂界噪声贡献值. 东; 南; 西; 北. 自吸泵; 加油岛; 60; 37.7; 31.6; 33.6; 37.7. 加油机; 55; 32.7; 26.6; 28.6; 32.7. 叠加值; /; 38.89; 32.79; 34.79; 38.89. 标准值; 昼间; 60; 60; 70; 60. 夜间; 50; 50; 55; 50. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上述可知，项目厂界四周噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，表明项目生产设备运行噪声不会对周围环境造成明显影响。 同时，建议建设单位应选用低噪声设备，加强设备维护和保养，避免因设备运转不正常时噪声增高的情况；做好生产设备隔声降噪措施；合理布局，尽量将产生较大噪声和振动的生产设备放置于距离厂界较远的位置。 五、固体废弃物影响分析 本项目固体废物主要为生活垃圾和便利店垃圾、废吸油毡、废过滤器芯、隔油池中的油泥、废油，固废产生及处置方式见表43。 表43 固体废物产生量及利用处置方式 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量 （t/a）; 利用处置方式; 是否符合 环保要求. 1; 生活垃圾和便利店垃圾; 生活; 一般固废; /; 2.96; 统一收集后由环卫部门定期清运; 是. 2; 废过滤器芯; 生产区; 危险废物; HW08 900-201-08; 0.002; 收集后交由有资质的单位进行处理; 是. 3; 废吸油毡; 生产区; 危险废物; 0.12. 4; 油泥、废油; 生产区; 危险废物; 0.5. 评价根据该项目危废的产量和性质提出以下要求： 站区设置生活垃圾桶，生活垃圾做到日产日清，交由环卫部门处置；危险废物应严格依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单(公告2013年第36号)和《陕西省环境保护厅关于进一步加强危险废物简单管理工作的通知》（［2009］69号）文件要求有关规定，设置废渣、油污等危险废物专用收集容器，存于危险废物暂存间，并做好防渗、防火等措施；不相容的危险废物分开存放，同时记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等，设防渗和隔离设施及明显的警示标志，最后建立危险废物转移联单制度，定期交由有资质的单位处理。 综上所述，危险废物在站场内部临时收集、贮存环节对环境的影响不大，各类危险废物经临时贮存后均交送有资质单位进行安全处置，最终对环境的影响小。 六、生态环境建设措施 根据现场踏勘，项目建址为空地，基本无植被，也没有原有环境问题。本项目运营后，生活污水排入化粪池后定期清运作为农肥综合利用，固体废弃物能够妥善处理处置，待厂区建设完成后，绿化面积达157.3m2，生态环境可得到一定程度的恢复，因此，本项目的建设对区域生态环境不产生不利的环境影响。 七、环境风险分析与评价 环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据项目实际工程情况及当地自然地理环境条件，确定本项目风险评价的重点为储罐区火灾爆炸事故和油品泄漏事故可能对周围环境产生的影响。 环境风险评价工作等级判定见表44。 表 44 环境风险评价工作级别判定表 剧毒危险性 物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃 危险性物质; 爆炸危险性 物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 1、汽油、柴油化学性质简介 汽油和柴油危险特性和理化性质详见表45和表46。 45 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 危险特性; 高度易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸； 蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃； 流速过快，容易产生和积聚静电； 在火场中，受热的容器有爆炸危险；. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 第三部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m³小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度：; 300mg/m³. 表46 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 LC50. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 2、环境风险识别 环境风险识别主要针对本项目加油区进行分析识别。 本项目存在的主要危险危害因素有：爆燃、油品泄漏、机械伤害、意外伤害等。其中爆燃的危害性最大，且是主要危害，造成的损失也最大。 本次评价的风险评价主要针对的是火灾、爆炸危险。风险事故发生必须同时满足3个条件：a：油品大量泄漏；b：油品泄漏后没有得到有效控制，油气迅速蔓延积聚浓度达到爆炸极限；c：油品遇热源或明火。 在加油站设计、施工、设备选型过程中充分考虑风险因素，加强站内日常管理，油品大量泄漏的可能性很小；另一方面，油品一旦泄漏，只要发现及时，采取正确的应急措施加以控制，限制住油品泄漏量达到爆炸极限，爆炸、火灾便能有效控制。 3、源项分析 根据《化学品分类和危险性公示 通则》（GB13690-2009），汽油属第3类“易燃液体”中的“2类易燃液体”，柴油属第3类“易燃液体”中的“3类易燃液体”。建筑火险分级：汽油为甲级，柴油为乙级。由于汽油闪点很低，因此，按照《爆炸危险场所安全规定》（劳动部发[1995]56号），加油站属于高度危险场所。其危险特性为： ①汽油蒸汽与空气易形成爆炸性混合物； ②与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热会引起燃烧爆炸； 柴油属于可燃性物质，但其闪点较高，且本项目采用地埋式储存，储罐周围处于缺氧条件，因此即使遇明火也不会产生整个储罐的爆炸事故。故本次评价考虑油品的泄露和火灾爆炸事故对周边环境的影响。 项目经营的汽油属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）表1中所列危险物质，其临界量为200t；经营的柴油闪点为45℃～55℃，按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）表2，其临界量为5000t。根据相关规定，将该项目危险化学品储存装置确定为一个评价单元。 表47 重大危险源辨识结果 危险物质名称; 储存场所; 是否构成重大危险源. 储存量; 临界量. 汽油; 45t; 200t; 否. 柴油; 51t; 5000t; 否. 经辨识该项目危险化学品储存装置最大存储量远小于规定的储存临界量，Q=45/200+51/5000=0.225+0.0102=0.2352＜1，不构成重大危险源。且该站的储油罐及输油管线均为常压，没有承压容器。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）表1中评价工作等级确定环境风险评价等级为二级。 根据《建设项目环境风险评价技术异则》（HJ/T169-2004 )中：二级评价范围，距离源点不低于3公里范围。因此确定本项目环境风险影响范围以危险装置（储罐、机油机）为中心，半径3km区域，因此，本项目环境风险保护目标见表48。 表48 环境风险保护目标 序号; 保护对象; 距离项目方位; 与项目距离（m）. 1; 丁胡李村; NE; 72. 2; 丰原镇; NW; 20. 3; 丰原中心新起点幼儿园; NW; 29. 4; 丰原小学; NW; 194. 5; 丰原初级中学; W; 225. 6; 丰原镇卫生院; SE; 450. 7; 东塬职业技术学院; SE; 590. 8; 丰原基督教堂; SE; 630. 9; 肖村; SE; 1500. 10; 三联村; SE; 1929. 11; 坳底村; SE; 2034. 12; 长丰凹; SE; 1768. 13; 党家村; S; 1386. 14; 南梁村; S; 1583. 15; 西关村; S; 1591. 16; 寺北村; SW; 1441. 17; 寺西村; SW; 1615. 18; 新城村; SW; 1946. 19; 流村; SW; 2310. 20; 李家堡; NW; 530. 21; 庵后村; NW; 920. 22; 程家楼; NW; 1050. 23; 灌芝村; W; 905. 24; 刘家; W; 1316. 25; 庙后村; NW; 1290. 26; 南雷村; NW; 876. 27; 文慧村; N; 983. 28; 北雷村; NW; 1434. 29; 北雷村江澄爱心小学; NW; 1809. 30; 张世益村; NW; 1968. 31; 龙尾坡; NW; 2689. 32; 三高村; N; 1714. 33; 高沟; N; 2237. 34; 北果村; N; 1016. 35; 木刘; NE; 1240. 36; 胜利村; NE; 1618. 37; 三星村; NE; 2350. 38; 花田庄; NE; 2155. 39; 韩家庄; NE; 1487. 40; 西伍村; E; 1618. 41; 明星村; SE; 2723. 42; 郭家堡; SE; 2760. 43; 郭家小学; SE; 3000. 44; 阎村; SE; 2665. 4、后果计算 （1）泄漏量计算 本项目储罐泄漏速率QL按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A中推荐的液体泄漏公式（伯努利方程）进行计算，计算公式如下： QL=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh （10） 式中：QL—液体泄漏速度，kg/s； Cd—液体泄漏系数，此值常用0.6~0.64，取0.62； A—裂口面积，m2，取0.0000785m2； P—容器内介质压力，Pa，为常压罐，取101325Pa； P0—环境压力，Pa，取101325Pa； g—重力加速度，取9.8m/s2； h—裂口之上液位高度，汽油取2.0m，柴油取2.3m； ρ—液体密度，kg/m³，汽油取750kg/m³，柴油取850kg/m³。 根据计算，汽油储罐破裂产生的泄露速度为0.23kg/s，30min将有414kg汽油油品泄露；柴油储罐破裂产生的泄露速度为0.28kg/s，30min将有504kg柴油油品泄露。 （2）火灾、爆炸事故分析 本项目假定汽油或柴油泄露30min引起爆炸，泄露量分别约为414kg和504kg，则爆炸发生的TNT当量由下式计算： WTNT=αWfQfQTNT （11） 式中：—蒸气云的TNT当量，kg； —蒸气云的TNT当量系数，α=3%； —蒸气云中燃料的总质量，kg； —燃料的燃烧热，MJ/kg；汽油取46055kJ/kg；柴油取43200kJ/kg； —TNT的爆炸热，一般取4500kJ/kg。 由上式估算本项目假定发生汽油和柴油油库爆炸事故时爆炸发生的TNT当量非别为127.11kg和145.15kg。 目前对火灾爆炸所产生的冲击波超压一般都是按照相同能量的TNT爆炸所产生的超压来确定，超压对人体的伤害见表49。 表49 冲击波超压对人体的伤害作用 超压kPa; 伤害作用; 超压kPa; 伤害作用. 20～30; 轻微损伤; 50～100; 内脏严重损失或死亡. 30～50; 听觉器官损伤或骨折; ﹥100; 大部分人员死亡. 根据超压－冲量准则和概率模型得到的死亡半径公式。 R0.5＝13.6(WTNT/1000)0.37 （12） 死亡率取50%，可以认为此半径内的人员全部死亡，半径以外无一人死亡，这样可以使问题简化。 重伤半径按30kPa计算，轻伤半径按20kPa计算，重伤半径和轻伤半径由下式计算： X=0.3967 WTNT1/3exp[3.5031-0.7241ln△p+0.0398(ln△p)2] （13） 式中：X—距离，m； △p—超压，psi(1psi=6.9kPa)。 财产损失半径可按下式计算。 R＝4.6WTNT1/3/[1+(3175/WTNT)2]1/6 （14） 由以上计算出发生爆炸时死亡半径、重伤半径、轻伤半径，见表50。 表50 各评价单元容器破裂事故最大事故危害结果 储罐爆炸伤害; 死亡半径m; 重伤半径m; 轻伤半径m; 财产损失半径m. 汽油30min泄露量; 6.3; 9.0; 10.8; 7.9. 柴油30min泄露量; 6.7; 9.4; 11.3; 8.6. 如果发生爆炸事故，距储罐11.3m范围内的人身生命和财产安全将会受到威胁，根据项目站区平面布置可知，项目周边民建距离储罐的最近距离为12.1m，但是该民建为废弃的养猪场，没有人员居住，且由于所用储罐全部埋于地下，储罐周围处于缺氧条件，不易发生爆炸事故，波及范围受到一定限制，所以不会发生连锁性的环境风险。 5、事故分析 根据《化学品分类和危险性公示 通则》（GB13690-2009），汽油属第3类“易燃液体”中的“2类易燃液体”，柴油属第3类“易燃液体”中的“3类易燃液体”。建筑火险分级：汽油为甲级，柴油为乙级。本项目考虑油品的泄露和火灾爆炸事故对周边环境的影响。 事故的成因是多方面的，其主要原因分为人为、设备、环境和管理等几方面原因，现将各事故成因详细分述如下： （1）人为原因：造成事故的人为原因主要包括设计缺陷、设备选型或安装不当以及站内工作人员安全意识差、违规操作和工作警惕性不高、忽视报警系统警报或是警报系统故障等。 （2）设备原因：设备因素从施工到加油站的日常运营是多方面的；设备设计、选型、安装错误，不符合防火防爆要求；压力管道容器未按正确设计制造、施工，存在缺陷隐患；设备失修、维护不当，超负荷运行或带病运行；管线、加油机等接地不符合规定要求；电气设备不符合防爆要求；安全附件、报警装置、设备不当或失灵。 （3）环境因素：自然环境异常现象，如雷电、地震、洪水、滑坡和土壤腐蚀等。地震发生后因地面震动、断层区土壤破坏及错动、震动及地面断裂等可能造成站场处理设备、管道的破坏，导致事故发生。根据土壤硬化性质对金属的腐蚀性可知，沼泽地、盐渍地、湿地为强腐蚀环境，其余为中度或弱腐蚀区。腐蚀会使管线壁厚减小甚至穿孔，容易引起爆裂。其他自然因素如雷电、洪水、滑坡等也可能诱发风险事故。不良工作环境：不适宜的温度、适度、震动等、与周围环境相关建筑不符合防火要求等。 （4）管理因素：一般是对职工培训工作不到位，安全防范教育不足，以及日常工作管理不严，指挥失职等。 6、加油站环境风险控制措施 为防止事故的发生，本项目应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版）进行设计与施工，其中主要包括： （1）总图布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版）的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离； （2）按有关规范设计设置有效的消防系统、防爆系统、储罐区围堰等，做到以防为主，安全可靠； （3）工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸火灾危电力装置设计规范》（GB50058-82）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-92）的规定； （4）在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置可燃气体报警装置； （5）在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防感应雷的联合接地装置； （6）为防止火灾发生时火势蔓延，在加油站含油污水出口、污水管道出口设置水封井； （7）该项目的土建结构采取较大的抗震结构保险系数，以增加加油站的抗震能力； （8）油罐安装高液位报警器，减少管线接口，油罐进出口管道采用金属软管连接等。 7、突发环境风险事故应急对策和方案 除做好事故防范措施外，加油站对制定的事故应急预案必须严格执行，以保证事故发生情况下，伤亡、损失能够降到最低。应急预案应包括以下几个方面及相应程序： 总则：阐明风险的危害、制定本方案的意义和作用； 危险源概况：详叙危险源类型、数量及其分布； 紧急计划区：装卸台、储罐区、邻区； 紧急组织指挥部（负责现场全面指挥）、专业救援队伍（负责事故控制、救援）；善后处理地区：地区指挥部（负责附近地区全面指挥、救援）、管制和疏散专业救援队伍（负责对专业救援队伍的支持）； 应急状态分类及应急响应程序； 规定事故的级别及相应的应急分类、相应程序。 本项目设计采取了有效的安全措施，在管理、控制及监督方面具备成熟的降低事故风险措施，在生产装置及其公用项目设计、施工、运行及维护的全过程中将采用先进的生产技术和成熟可靠的抗风险措施。因此，本项目的安全性将得到有效的保证，环境风险事故的发生概率较小，环境风险属可接受水平。根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要（见表51），供项目决策人参考。 表51 环境风险的突发性事故制定应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 阐明风险的危害、制定本方案的意义和作用。. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。. 3; 应急计划区; 加油区、储油区、临近地区。. 4; 应急组织; 站区：由站内专人负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：由站内专人负责加油站附近地区全面指挥，救援、管制和疏散 。. 5; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 6; 应急设施设备与材料; 站区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用的一些药品、器材。 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。. 7; 应急通讯通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项。. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 9; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备。 临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 10; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案。 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 11; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。. 12; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对加油综合站内工人进行安全卫生教育。. 13; 公众教育及信息发布; 对加油站临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 14; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. 项目建设单位应按上述应急预案纲要详细编制突发环境事件应急预案，以实行有效的管理。 ## 八、环境管理与监测计划 - 为加强项目的环境管理，加大企业环境监测力度，必须严格控制污染物排放总量，执行建设项目“三同时”制度。在保证项目正常运营的情况下，更好的监控项目环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，须制定项目环境管理和监测计划。 - 1、环境管理 - 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。 - ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； - ②加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； - ③建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 - 2、环境监测 - 根据本项目的实际情况，建议项目环境监测工作委托有资质单位完成。根据本项目的污染物排放特征，拟定的监测计划见表52。 表52 污染源与环境监测计划表 阶段; 监测对象; 监测项目; 监测点; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 施工期; 大气环境; SO2、NOX、TSP; 厂界上风向设一个点位，下风向设三个点位; 4个; 每年1次; 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放要求。. 噪声; Leq（A）; 厂界四周; 4个; 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）》中相关要求. 运营期; 大气环境; 非甲烷总烃; 厂界上风向设一个点位，下风向设三个点位; 4个; 每年1次; 符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的标准和《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。. 加油站油气回收系统; 液阻、密闭性压力、气液比; 一、二、三级油气回收系统，3个; /; 每年 1次; 符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的标准。. 噪声; Leq（A）; 厂界四周; 4个; 每年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 地下水; - 萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚; - 项目地; 1个; 1季度/次; - 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准. ## 九、环保投资 该项目总投资200万元，其中环保投资34万元，占总投资的17%。具体环保投资见表53。 表53 环境保护投资估算表 名称; 污染物; 环保治理措施; 预期处理效果; 投资估算（万元）. 废水处理; 生活污水; 隔油池、化粪池; /; 2.0. 废气处理; 非甲烷总烃; 加油、卸油和储油油气回收系统。; 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放监控浓度限值，《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关标准; 18. 固废治理; 生活垃圾、便利店垃圾; 由厂区内垃圾桶收集，定期由环卫部门清理。; 处置率100%; 0.5. 危废治理; 废吸油毡、废过滤器芯、隔油池油泥、废油; 设置危废暂存间，分区设置、警示标志；增加防渗、防漏及防雨措施，签订相应危废处置协议。; 处置率100%; 0.5. 噪声处理; 噪声; 隔声、减振、定期对设备进行维护等。; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求（GB12348-2008）2类; 1.0. 绿化; 绿化; 绿化面积157.3m2; /; 4.0. 防渗设施; 双层油罐、防渗罐池、围堰、在线监测报警装置; 8.0. 合计; /; /; /; 34.0. - 十、污染物排放清单 营运期污染物排放清单见表53。 表53 污染物排放清单 污染物 类型; 排放源; 污染物名称; 产生浓度及产生量; 排放浓度及排放量. 大气污染物; 加油站、储罐、加油机; 非甲烷总烃; 3.8161t/a; 1.6175t/a. 备用发电机; SO2; 288g/a; 288g/a. NOX; 184.32g/a; 184.32g/a. 水污染物; 生活污废水; 废水量; 210.24m3/a; 排入化粪池后，定期清掏作为农肥综合利用。. COD; 400mg/l；0.090t/a. BOD5; 200mg/l；0.045t/a. SS; 240mg/l；0.054t/a. NH3－N; 25mg/l；0.006t/a. 地面冲洗污水; COD; 200mg/l；0.171t/a; 经环保沟排入隔油池，油水分离后排入化粪池，定期清掏作为农肥综合利用。. SS; 400mg/l；0.342t/a. 石油类; 25mg/l；0.021t/a. 固体废物; 固体废物; 一般固体废物; 生活垃圾及便利店垃圾; 2.96t/a; 0. 危险 废物; 废过滤器芯; 0.002t/a; 0. 废吸油毡; 0.12t/a; 0. 隔油池油泥、废油; 0.5t/a; 0. 十一、环保设施管理清单 表 54 环保设施管理清单 类 别; 验收内容; 验收标准. 设施名称; 数量. 废 气; 烃类气体; 三级油气回收系统; 1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中无组织排放标准及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关标准. 污 水; 生活污水; 化粪池+隔油池; /; 污水不外排. 风险事故; 站区防渗设施，消防设施等; 若干; 满足《小型石油库及汽车加油站设计规范》等相关要求. 噪声; 软性连接、减振设施; 若干; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准. 固废; 垃圾收集筒; 若干; 生活垃圾分类收集，固定密闭堆放. 废油、废渣专用容器; 若干; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 污染物类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加油、卸油油气回收系统 | 非甲烷总烃 | 油气回收系统 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放监控浓度限值，《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关标准 |
|  | 柴油发电机 | SO2、NOX | 通风排气 | 达标排放 |
|  | 汽车 | SO2、NOX、HC | 自然通风 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD SS BOD5 NH3－N | 化粪池 | 生活污水经化粪池后，定期清掏作为农肥综合利用。 |
|  | 地面冲洗污水 | COD、SS、石油类 | 隔油池 | 经环保沟排入隔油池，油水分离后，排入化粪池，定期清掏作为农肥综合利用 |
| 固体废物 | 固体废物 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运。 | 妥善处置 |
|  |  | 废过滤器芯 | 妥善处置，由专用容器盛放，交由有资质单位回收。 |  |
|  |  | 废吸油毡 |  |  |
|  |  | 隔油池油泥、废油 |  |  |
| 噪声 | 合理规划进场路线、时间，加强绿化，隔声降噪、减震、距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。 |  |  |  |
| 防渗措施 | 防渗设施 双层油罐、防渗罐池、围堰、在线监测报警装置。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 - 1、项目概况 新远航加油站位于陕西省渭南市临渭区丰原镇北、县乡道，该加油站总投资200万元，总占地面积约2000m2，站房占地面积104.04m2，罩棚占地面积为300m2，罐区占地面积131.04m2，绿化面积157.3m2；总建筑面积519.84m2，罩棚面积为300m2。新建双枪单油品加油机数量4台（柴油2台，汽油2台）；罐区1座，包括储油罐4个，罐容90m3（柴油储量折半计算），其中30m3汽油储罐2个，30m3柴油储罐2个。拟劳动定员6名，其中站长1名，专职安全管理人员1名，加油员4名。 2、建设项目所在地环境质量现状 （1）项目所在区域环境空气质量监测中，SO2和NO2的1小时均值浓度和24小时均值浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，PM10的24小时均值浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，特征因子非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求：非甲烷总烃≤2.0mg/m3。项目所在地大气环境质量总体良好。 （2）本项目所在区域丰源村地下水总硬度超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类水质标准，标准指数均为1.23；由表18可知肖北地下水中总硬度和溶解性总固体超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类水质标准，总硬度的标准指数分别为1.43、1.42，溶解性总固体的标准指数分别为1.03、1.01；超标原因主要由于北方地区水质总硬度偏高。丁胡李村、西伍村和党家村的监测因子及其他村子的其他各项因子监测浓度值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准，项目区域地下水质量一般。 （3）项目四周厂界噪声昼间夜间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类，由监测结果表明，项目所在区域声环境质量较好。 3、建设期运行期环境影响结论 ①加强施工管理，施工现场必须采取设置围墙或围栏施工。施工期间应按照相关规定严格控制施工扬尘排放；建筑垃圾及废弃土方运往市政管理部门指定的建筑垃圾场，不得随意堆放。 ②施工期间严格按照按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）》，严格按规范要求，加强施工期管理；如因工程需要，必须夜间施工，必须提前得到环保部门的许可，并张贴公告，告知周围可能受影响的居民，同时采取隔声降噪措施。施工中一些高噪声工序应安排在远离噪声敏感点处。在施工中尽量采用低噪声机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪声新工艺。 ③建设单位应委托有资质的环境监测部门对工程建设过程实施环境监测。 ④施工期加强对施工人员生活营地管理，同时评价要求施工现场设简易的沉淀池，施工废水经沉淀池处理后尽量循环使用，生活污水排入临时化粪池后定期清掏作为农肥综合利用，对环境影响小。废渣与建筑垃圾一起运往指定的建筑垃圾填埋场集中处置。 ⑤施工场地应设置生活垃圾箱（桶），固定地点堆放，分类收集，定期由当地环卫部门运往指定垃圾场卫生填埋处理。 4、营运期环境影响分析结论 本项目营运期对环境的影响因素主要是废水、废气、噪声和固体废物。 （1）废水 本项目废水主要为生活污废水及地面冲洗污水，产生量分别为0.617m3/d（225.21t/a）、2.34m3/d（854.10t/a），生活污水排入化粪池后定期清掏作为农肥综合利用；地面冲洗污水经环保沟排入隔油池，油水分离后，排入化粪池定期清掏作为农肥综合利用。 因此，本项目污废水不外排，对项目所在区域水环境影响较小。 （2）废气 ①非甲烷总烃 本加油站运营阶段产生的废气主要储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程产生非甲烷总烃，设置油气回收装置，加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气经回收系统收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送至储油库集中回收处理。加油站非甲烷总烃无组织排放浓度≤0.1745mg/m3，可以达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值，本项目罐区周围通风条件较好，而且通过站内种常绿灌木、花木和草坪，减少无组织废气的排放对环境的影响。 汽车尾气 本项目无固定停车场，仅在加油车辆以及油罐车进站后产生少量汽车尾气，这部分尾气无组织排放，且排放源属于移动式，所排废气无法集中控制、收集，只能经大气稀疏后扩散排放，一般排放量都很小，另外加油车辆进站后发动机要求处于关闭状态，所以本项目产生的汽车尾气对项目区环境造成影响很小，可以忽略不计。 ③备用柴油发电机废气 本项目设置备用发电机组作为应急备用电源1台，柴油发电机组产生的年排放量为SO2：288g，NOX：184.32g，烟尘51.41g，产生量极小，因此发电机尾气排放对周围空气环境质量影响较小。 ④大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），本项目无组织排放的非甲烷总烃大气环境防护距离计算结果显示无超标点，所以本项目无需设置大气环境防护距离。 （3）噪声 该项目营运期间，本项目主要噪声源为自吸泵、加油机、进出车辆产生的噪声，通过隔声降噪、减震、距离衰减；合理规划进场路线、时间，加强绿化等措施，经预测，项目厂房边界四周噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类，表明项目生产设备运行噪声不会对周围环境造成明显影响。 （4）固体废物 本项目固体废物主要为生活垃圾和便利店垃圾、废吸油毡、废过滤器芯、隔油池油泥、废油等，生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理，统一处理，日产日清；油水分离器产生的废滤芯、废吸油毡妥善处置，由专用容器盛放，定期交由有资质单位回收，对周围环境影响较小。 5、环境风险结论 根据环境风险评价，本项目涉及易燃易爆物质，生产设备处在常温常压条件下，具有一定的潜在危险性。本项目的主要潜在风险事故为泄露和火灾爆炸，但其最大风险值属于可接受水平。拟建项目存在一定潜在风险，但只要将本评价中制定的相关应急预案及防治措施落实后，可将该项目风险值降到最低。 6、总结论 项目符合相关政策、国家产业政策，选址符合相关要求，污染物治理措施可行。在落实项目环评报告提出的各项环保措施后，污染物可实现达标排放，从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 二、要求与建议 1、要求 （1）切实落实油气回收装置的安装使用，并做好维护工作，确保非甲烷总烃的达标排放； （2）严格按照环评报告及其批复要求执行管理工作，避免因安全问题伴生的环保问题发生。 （3）建设项目其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 （4）建设单位自建设项目竣工后，建设单位应当在三个月内，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 （5）建设单位应在生产营运中加强防风险安全生产管理，并将环境风险应急预案报当地环保部门备案； （6）评价要求项目储罐区应做好防渗措施，防止渗漏造成地下水污染； （7）设置卸油口时应高出地面，避免连续降雨导致卸油口被雨水淹没； （8）定期对加油机等设施进行检修；强化管理，搞好站区绿化工作。（1）对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查是否有渗漏情况，并在火灾危险场所设置报警装置。 2、建议 （1）制定可行的防火规章制度和岗位责任制度，确保安全生产。 （2）对储油系统及管道定期进行检查和保护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗油情形发生，并在火灾危险场所设置报警装置。 （3）制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制进行安全考核等。并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环保行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 ## 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 立项批准文件 附件3 执行标准的批复 附件4 监测报告 附件5 土地预审意见 附件6 规划文件 附件7 专家组意见 附件8 专家组意见修改确认表 附图1 项目地理位置图 附图2 总平面布置图 附图3 四邻关系图 附图4 项目敏感目标分布图 附图5 大气与噪声监测布点图 附图6 地下水监测布点及保护目标 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当时环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价 3.生态环境专项评价 4.声环境专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 7.环境风险评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。