建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：渭南市临渭区下邽镇韩家村预制装配式工程围墙

和预制钢筋混凝土排水管项目（一期）

建设单位（盖章）：陕西凯创建材有限责任公司

编制日期：2018年6月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1. 项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3. 行业类别—按国标填写。

4. 总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

环境质量状况	15

评价适用标准	18

建设项目工程分析	19

项目主要污染物产生及预计排放情况	27

环境影响分析	28

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	41

结论与建议	42

附图：

附图1：建设项目地理位置图；

附图2：建设项目四邻关系图；

附图3：建设项目平面布置图；

附图4：建设项目环境质量现状监测点位图。

附件：

附件1：环评委托书；

附件2：备案文件；

附件3：租赁合同；

附件4：建设项目环境质量现状监测报告；

附件5：评价标准复函；

附件6：用地证明

附件7：行政处罚告知书及罚款单

附表

建设项目环评审批基础信息表

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 预制装配式工程围墙和预制钢筋混凝土排水管项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西凯创建材有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王崇刚 |  |  |  |  | 联系人 | 王崇刚 |  |  |
| 通讯地址 | 渭南市临渭区下邽镇韩家村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13259976125 |  | 传真 | / |  |  | 邮编 | 714021 |  |
| 建设地点 | 渭南市临渭区下邽镇韩家村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区经济发展局 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C3021水泥制品制造 |  |  |
| 占地面积(平方米) | 11480 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 40 |  |  |
| 总投资 （万元） | 700 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 20 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2.86% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  | / |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景及任务由来 预制混凝土涵管和预制装配式工程围墙以其在建筑施工中有无可比拟的优越性而被广“泛应用于工业与民用建筑、公路及桥梁、城乡村基础设施建设等领域，其市场地位突出，市场前景巨大。为此，陕西凯创建材有限责任公司于2017年12月选址渭南市临渭区下邽镇韩家村租赁渭南沈氏农业开发有限责任公司闲置场地建设预制装配式工程围墙和预制钢筋混凝土排水管项目。2018年3月渭南市临渭区环保局在日常检查中发现该项目未依法报批环境影响评价手续，随即于2018年4月10日以渭临环罚告字[2018]34号对企业出具行政处罚事先（听证）告知书并进行罚款（具体见附件7），要求建设单位限期办理完善环境影响评价等相关环保手续。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及有关法律法规要求，本项目需进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，“十九、非金属矿物制品业：50、砼结构构件制造、商品混凝土加工”全部编制环境影响报告表。故本项目应编制环境影响报告表。受陕西凯创建材有限责任公司委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集了建设项目所在地区的自然、社会和人文环境资料。根据现场踏勘，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，按照环境影响评价技术导则的规定，编制完成了《渭南市临渭区下邽镇韩家村预制装配式工程围墙和预制钢筋混凝土排水管项目（一期）环境影响报告表》，提交建设单位报请环境保护主管部门组织审查。 建设单位于2018年5月在渭南市临渭区发展和改革局对项目进行了备案确认（项目备案确认书见附件2）项目备案确认书给出的工程建设规模及内容为： 该项目一期计划建设预制装配式围墙生产线和钢筋混凝土排水管生产线各一条，二期计划建设预制装配式雨污水检查井、综合管廊和整体式砼化粪池生产线一条。购置龙门吊、制管机、滚焊机、成型模具等相关设备。该项目概算投资总额约为1600万元，一期投资700万元，二期投资900万元，资金来源自筹。 本次环评为项目一期工程内容。 二、产业政策符合性 本项目为水泥制品制造项目，根据《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限值类及淘汰类，属于允许类项目。建设单位于2018年5月在渭南市临渭区发展和改革局对项目进行了备案确认，项目建设符合国家产业政策要求。 三、“三线一单”符合性分析 根据环境保护部文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评[2016]150号）》，“三线一单”中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一单，就是环境准入负面清单。 本项目位于渭南市临渭区下邽镇韩家村，不在工业园区，项目所在区域“三线一单”具体内容尚未完全划定，且本项目资源利用主要为占地、原辅材料、水、电，项目占地已取得相关部门同意（见附件6），占地面积较小，用电由当地电网供给，用水主要为生活用水及少量生产用水，由项目所在地自来水管网供给，能够满足项目需求，项目资源、能源利用量较少，不会超过项目所在区域资源利用上线。项目所在地环境空气质量、声环境质量等能够达到国家或地方环境质量标准要求，项目产生的污染物较少，废水主要为生活污水，经隔油池化粪池收集后定期清掏，不外排，不会改变地表水环境功能区划；项目产生的废气、噪声、固废等，通过采取相应的污染防治措施后，排放量较小，不会改变区域环境空气功能区划；因此，项目建设能够满足区域环境质量底线要求。项目所在区域目前尚未发布环境准入负面清单，项目所在地不在渭南市临渭区生态保护红线划定范围。 二、建设项目概况 （1）项目名称：渭南市下邽镇韩家村预制装配式工程围墙和预制钢筋混凝土排水管项目（一期） （2）建设单位：陕西凯创建材有限责任公司 （3）建设地点：渭南市临渭区下邽镇韩家村，具体地理位置详见附图1。 （4）建设性质：新建 （5）四邻关系：项目所在地东邻罕固路（X219）与农田果园相对，厂区南侧、西侧、北侧均为农田果园。项目四邻关系见附图2。 （6）劳动定员及工作制度：该项目采用2班16小时工作制度，夜间不生产，全年运营300个工作日，劳动定员10人。 四、建设规模及内容 本项目一期工程总投资700万元，占地面积11480m2，项目厂址为租赁渭南沈氏农业开发有限责任公司闲置场地，利用部分厂房和设备，新建预制装配式围墙生产线和钢筋混凝土排水管生产线，现场调查时，项目一期工程D300~1500mm预制钢筋混凝土排水管设备已安装到位并投产，D1650~3000mm预制钢筋混凝土排水管设备和预制装配式工程围墙生产线未建设。 项目具体工程组成见表1。 表1 项目组成一览表 工程 分类; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; D300mm预制钢筋混凝土排水管生产线; 配套搅拌机、行车、悬辊机、管件磨具等设备; 已建成，位于厂区中东部，露天设置，占地面积900m2. D400~DN1500mm预制钢筋混凝土排水管生产线; 配套混凝土搅拌站一座，包含计量系统、输送系统、收尘系统、管件磨具等设备; 已建成，位于厂区中西部，露天设置，占地面积1300m2，环评要求整改，设置密闭式混凝土搅拌系统. D1650~DN3000mm预制钢筋混凝土排水管生产线; 配套行车、悬辊机、管件磨具等设备; 拟建（和D400~DN1500mm线共用混凝土搅拌系统），位于厂区中部，露天设置，占地面积1300m2. 预制装配式围墙生产线; 700m2钢构架车间，配套围墙磨具、产品养护等设备; 拟建，位于厂区西南部，. 钢圈及钢筋骨架生产车间; 钢筋龙骨加工生产线一条，配套滚焊机，钢筋切割机等设备; 已建成，位于厂区东北部，一层钢构架车间，建筑面积300m2. 辅助 工程; 成品堆放场; 占地面积约2000m2; 已建成，用于成品露天堆放. 砂石原料堆场; 占地面积300m2，用于碎石、河砂等砂石原材料的存储（现状为露天堆放）; 已建成，位于厂区西北部，环评要求整改，设置围墙及钢架构顶棚进行密闭堆存. 生活办公管理用房; 2层砖混结构，16间，合计建筑面积600m2。包括办公室、食堂、职工宿舍、卫生间等。; 位于厂区东南角，利用租赁 场地内原有办公用房. 门房; 1层砖混结构，建筑面积10m2; 位于厂区大门入口利用租赁 场地内原有门卫室. 公用 工程; 给水系统; 生活和生产用水采用当地自来水; 新建隔油池、化粪池，沉淀池. 排水系统; 食堂废水经隔油池后，与盥洗废水、洗浴废水及卫生间废水汇集到化粪池，定期清掏，农肥利用；车辆冲洗废水经沉淀池后用于厂区防尘洒水。; 新建（整改要求）. 供电系统; 来自当地电网，满足项目需求. 供暖系统; 冬季办公采暖供热采用空调. 生产用汽; 生产过程产品养护用汽2台电加热蒸汽发生器提供. 环保 设施; 废气; 砂石骨料堆放区; 喷雾降尘；设置围墙及钢架构顶棚。; 新建（整改要求）. 砂石料斗及混凝土搅拌机; 设置密闭式搅拌楼。. 水泥筒仓; 仓顶自带滤芯式除尘器。. 焊接废气; 设置一台移动式焊接烟尘净化器. 骨料运输车辆; 新增车辆冲洗装置。. 食堂油烟; 食堂油烟经油烟净化设施净化排放. 废水; 食堂废水经隔油池后，与盥洗废水、洗浴废水及卫生间废水汇集到化粪池，定期清掏，农肥利用；车辆冲洗废水经沉淀池后用于厂区防尘洒水。; 新建隔油池、化粪池，沉淀池（整改要求）。. 噪声; 基础减振，距离衰减，围墙隔声等. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集后由环卫部门定期清理. 危险废物; 危险废物暂存间（利用宿办楼楼梯间改造，建筑面积10m2）; 新增（整改要求）. 绿化; 厂区绿化面积40m2，绿化率为0.34%。. 五、项目产品方案、主要生产设备、原辅材料及主要构筑物 项目建设投产后年产预制装配式围墙1万米，钢筋混凝土排水管5.5万米，项目产品方案见表2。 表2 项目产品方案 产品; 产量. 预制钢筋混凝土排水管（DN300~3000mm） （以DN800 mm为主）; 5.5万m/a. 预制装配式工程围墙（3620*2215*70mm）; 1万m/a. 主要生产设备见表3。 表3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 1; 调直切断机; GT4-12; 台; 1; 现有. 2; 蒸汽发生器（电加热）; 35KW; 台; 1; 现有. 3; 蒸汽发生器（电加热）; 90KW; 台; 1; 现有. 4; 搅拌机; 350; 台; 1; 现有. 5; 混凝土搅拌站; HZS25; 套; 1; 现有. 水泥筒仓; 100t; 台; 1; 现有. 6; 行车; 5T; 台; 1; 现有. 7; 行车; 10T; 台; 2; 现有. 8; 悬辊机; 800-1500; 台; 1; 现有. 9; 悬辊机; 400-600; 台; 1; 现有. 10; 悬辊机; 300; 台; 1; 现有. 11; 卷板机; 4～12; 台; 1; 现有. 12; 洒水车; 台; 1; 现有. 13; 承插口模具; 300~800; 个; 25; 现有. 14; 钢承口模具; 800~1500; 个; 15; 现有. 15; 自动变径滚焊机; 300-1500; 台; 1; 现有. 16; 电焊机; ZX7-400; 台; 1; 现有. 17; 叉车; 3T; 台; 1; 现有. 18; 装载机; 20; 台; 1; 现有. 19; 行车; 32T; 台; 1; 新增. 20; 悬辊机; 1650-3000; 台; 1; 新增. 21; 钢承口模具; 1650-3000; 个; 5; 新增. 22; 自动变径滚焊机; 1650-3000; 台; 1; 新增. 23; 预制围墙生产模具; /; 个; 20; 新增. 24; 振捣棒; 台; 2; 新增. 项目原辅材料消耗见表4。 表4 项目主要原辅材料消耗清单 序号; 原辅材料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 水泥; t/a; 6500. 2; 碎石; t/a; 14000; 10~20mm，以12mm为主. 3; 砂子; t/a; 8000. 4; 水; t/a; 6158. 5; 钢材; t/a; 350. 6; 焊条; t/a; 0.8. 7; 橡胶圈; 个/a; 18500. 8; 润滑油; t/a; 0.5. 9; 脱模剂; t/a; 0.3; 洗洁精配合废润滑油. 六、公用工程 （1）供电工程 项目用电由当地供电网络统一提供。 （2）给排水工程 本项目用水接当地自来水管网。本项目站内用水主要为生活用水、混凝土生产用水、养护用水、防尘洒水及绿化用水（搅拌机清洗不用水，采用人工干清。在搅拌机工作结束后人工清理残渣。模具无需清洗，长期使用后因磨损、断裂、变形后进行更换）。项目用水量参考《陕西省用水定额》（DB61/T943—2014），并结合当地实际情况确定，污水产生量为用水量的80%。 ①生活用水：生活用水包括食堂用水、盥洗用水、洗浴用水及卫生间用水。本项目全年300个工作日，劳动定员10人，厂区设置食堂、盥洗室，生活用水量参考关中地区农村居民生活用水量，按70L/（人·d）计算。则生活用水量为210m3/a，排放量170 m3/a。 ②产品用水：本项目生产过程中需要向原料中加入足够的水，根据企业提供资料，生产过程中每生产1km预制装配式围墙用水量约为150t，每生产1k钢筋混凝土排水管用水量约为55t，该项目一期工程建设投产后年产预制装配式围墙1万米，钢筋混凝土排水管5.5万米，则项目产品用水合计为15m3/d，4500m3/a。此部分水将全部进入产品缓慢蒸发。 ③原料运输车辆冲洗用水：根据水泥和砂石骨料的使用量，项目年运输骨料车辆约1000辆，根据类比，车辆冲洗水量约为0.15m3/辆۰次。因此，车辆冲洗水年用量为150m3/a，冲洗用水选用新鲜水。废水产生量为135m3/a，车辆冲洗废水回流至厂区沉淀池回用于厂内防尘洒水。 ④养护用水：该项目拟采用两台电蒸汽锅炉对水泥预制构件进行蒸汽养护，根据建设单位提供的资料结合同类企业蒸汽养护用水量，该项目养护用水量取2m3/d，则本项目养护用水量约为600m3/a。养护用水选用新鲜水。 ⑤防尘洒水：道路洒水全年按100天计，道路面积约为2400m2（用水按照2.5L/（m2·d）计），则本项目道路防尘用水量约为600m3/a。骨料堆场设置喷雾抑尘设施，用水按照2.5L/（m2·d）计，则本项目骨料堆场防尘洒水用量为75m3/a。道路洒水洒水选用沉淀池上清液，不足部分由新鲜水补充。新鲜水补充量为465m3/a。 ⑥绿化用水：用水量取2.0L/（m2·d）计，全年按100天计，绿化面积40m2，则本项目绿化用水量约为8m3/a。 本次环评要求建设单位对厂区排水采用雨污分流制，将场地路面进行水泥硬化，设置雨水收集系统，将雨水收集至沉淀池。原料运输车辆冲洗废水135m3/a，由沉淀池收集，经沉淀池后回用于原料运输车辆冲洗及厂区防尘洒水。沉淀池拟沿厂区东厂界南北布置，长5米，宽2米，深1米，容积为10m3，满足各清洗废水容纳需求。 生活废水包括：食堂废水、盥洗废水、洗浴废水及卫生间废水，生活污水主要污染物为COD（350mg/L）、BOD5（180mg/L）、NH3-N（25mg/L）、SS（200mg/L）。食堂废水经隔油池后，与盥洗废水、洗浴废水及卫生间废水汇集到化粪池，定期清掏，作为周边农田的生物肥料，不外排入地表水体。 本项目用水、废水产生明细见表5，水平衡图见图1。 表5 项目用水量及排水量一览表 m3/a 用水类型; 用水定额; 用水 单位; 新鲜水 用水量（m3/a）; 中水 用水量（m3/a）; 耗水量（m3/a）; 排水量（m3/a）; 备注. 生活用水; 70L/人·d; 10人; 210; 0; 40; 170; 农肥利用. 产品用水; 4500; 0; 4500; 0; 进入产品. 运输车辆 冲洗用水; 0.15m3/辆۰次; 1000辆; 150; 0; 15; 135; 经沉淀池后回用于防尘洒水. 养护用水; 2.0m3/d; 300d; 600; 0; 600; 0. 防尘洒水; 厂区道路; 2.5L/m2·次; 2400m2; 465; 135; 600; 0; 按100天计. 骨料堆场; 300m2; 225; 0; 225; 0; 喷雾抑尘 按300天计. 绿化用水; 2.0L/m2·次; 40m2; 8; 0; 8; 0; 按100天计. 总计; 6158; 135; 5988; 305. 6158 生活用水 隔油池 化粪池 农肥使用 产品用水 养护用水 车辆冲洗 防尘用水 绿化用水 600 600 4500 210 150 690 8 40 170 170 混凝土搅拌 产品 4500 4500 15 沉淀池 135 135 825 8 图1 项目全厂用排水水平衡图 m3/a 4500 （3）制冷 采用分体式空调。 七、总平面布置 厂区分为两个区域，分别为生产区、生活办公。项目大门位于东南侧。进门南侧为办公生活区。北侧和西侧为生产区。生产区中由东至西依次安装DN300mm、DN400~1500mm、DN1650~3000mm预制钢筋混凝土排水管配套装置，项目预制装配式围墙生产车间拟监狱厂区西南部。项目具体平面布置情况详见附图3。 八、工程总投资及资金筹措 渭南市临渭区下邽镇韩家村预制装配式工程围墙和预制钢筋混凝土排水管项目（一期）总投资700万元。资金来源为企业自筹。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 该项目选址位于渭南市临渭区下邽镇韩家村，项目厂址为租赁渭南沈氏农业开发有限责任公司闲置场地，利用部分厂房和设备，新建预制装配式围墙生产线和钢筋混凝土排水管生产线，现场调查时，项目一期工程D300~1500mm预制钢筋混凝土排水管设备已安装到位并投产。现状项目污染情况、治理措施和存在的问题以及拟采取的整改措施如下： 一、现状项目污染情况及治理措施 1、废气 现状项目废气主要为：砂石骨料堆场及骨料输送粉尘、水泥筒仓呼吸孔及放空口粉尘、搅拌过程粉尘、焊接烟气及食堂油烟。 （1）砂石骨料堆场粉尘 现状项目砂石骨料堆场占地300m2，露天堆放，易产生扬尘污染。 （2）物料输送及搅拌系统粉尘 项目现状混凝土搅拌系统未进行封闭设置，各设备裸露在厂区。 砂、石经过装载机从骨料堆场运输至砂石料斗，通过斜拉式进料斗将骨料提升至搅拌站。砂石骨料的输送、计量、投料、搅拌等方式均为敞开式，极易产生粉尘。 水泥运输车与水泥筒仓进料口对接，直接将水泥输送至水泥筒仓，每辆运输车卸料时间为20-30分钟，水泥筒仓通过封闭式螺旋输送机给搅拌站供料。水泥的输送、计量和投料等方式均为封闭式，因此，该过程产生的粉尘量不大。 （3）水泥筒仓顶呼吸孔粉尘 现状水泥采用筒仓储存，设有1个100t水泥筒仓，仓顶自带滤芯除尘器，该装置具有较高的除尘能力，除尘效率可达99.7%。 （4）水泥筒仓抽料时放空口粉尘 现状水泥为筒仓储存，筒仓放空口在抽料时有粉尘产生，筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也配套自动衔接，这样不仅能加强输接料口的密封性，同时也能减少原料的损耗。 （5）焊接烟气 现状生产过程将焊接工序集中在焊接区域内，生产过程产生的焊接烟尘无组织排放。 （6）食堂油烟 现状项目设职工食堂，食堂目前仍采用传统燃煤炉灶作业，且未安装油烟净化装置， 油烟废气逸散排放。 2、废水 现状项目生产过程中产生的废水主要为生活废水。 生活废水包括食堂废水、盥洗废水、洗浴废水及卫生间废水。生活废水未经处理，直接排放至厂区南侧水渠。 3、噪声 现状项目运营过程中的噪声包括搅拌机、滚焊机、悬辊机。切断机等运行产生的噪声，在采取基础减振、加强管理的措施后，对声环境影响不大。 4、固体废物 现状项目在运行过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、钢筋边角废料、除尘器收集的粉尘、搅拌系统干清固废、不合格残次品、废润滑油： 生活垃圾站内回收，定期交由当地环卫部门统一处置；钢筋加工生产线在加工过程中产生的边角废料由回收公司回收综合利用；水泥筒仓收集粉尘作为生产原料回用于生产，不外排；搅拌系统干清固废、不合格残次品集中收集后外售用于铺路及其他建筑施工用料；废润滑油桶装收集后回用于脱模工序，废棉纱手套收集后混入生活垃圾交当地环卫部门处理。 二、现状项目生产过程中存在的主要环境问题及整改措施。 1、现状项目厂区出入口未设置运输车辆冲洗装置，厂区内现状道路未进行水泥硬化，运输车辆进出易产生扬尘。本评价要求建设单位在厂区大门进出口设置车辆冲洗装置，同时配套设置冲洗废水收集沉淀池（简易设置于厂区大门北侧，容积不小于10m3），对车辆冲洗废水进行回收利用；对厂区内现有道路进行硬化，并及时洒水，减少运输车辆扬尘产生量。 2、现状项目砂石骨料堆场露天堆放，未作防风、防雨淋处理，易产生扬尘污染。本评价要求新建砂石骨料堆场采取封闭措施（设置围墙及钢结构顶棚）。 3、现状项目混凝土搅拌设施及骨料输送设备为敞开式，极易产生扬尘，本评价要求建设单位对现有搅拌系统进行封闭设置，将混凝土搅拌设施置于封闭车间内，控制扬尘产生量。 4、现状项目焊接烟气未经处理无组织排放，本评价要求针对焊接废气配备1台移动式焊接烟尘净化器，焊接废气收集净化处理后无组织排放。 5、现状项目设职工食堂一座，食堂目前仍采用传统燃煤炉灶作业，且未安装油烟净化装置，本次环评要求建设单位拆除职工食堂目前仍采用传统燃煤炉灶，改用液化石油气为燃料，配置新式灶头并配套安装油烟净化装置（净化效率要求大于60%），食堂油烟经油烟净化器处理后由烟道引至楼顶排放。 6、现状项目生活废水未经处理，直接排放至厂区南侧水渠。本评价要求新建防渗隔油池、化粪池。食堂废水经隔油池后，与盥洗废水、洗浴废水及卫生间废水汇集到化粪池，定期清掏，作为周边农田的生物肥料，不外排。 7、现状项目废润滑油桶装收集临时存放于厂区南部彩钢房内，未按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013年修订）要求建造专用的危险废物贮存设施，因此，本次环评要求建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013年修订）要求考虑利用厂内现有二层宿办综合楼楼梯间进行改造，建设危险废物贮存设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 渭南市临渭区位于陕西省关中东部，北纬34°15′～34°45′，东经109°23′～109°45′。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华县为邻，西以零河为畔与临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 本项目位于渭南市临渭区下邽镇韩家村。 二、地形地貌 渭南市临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400m，中部偏南是黄土台原，海拔600～800m，中部和北部为渭河平原，海拔330～600m。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌，史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 三、水文 （1）地下水 区内地下水按水动力条件和含水层结构，划分为潜水和承压水两种类型，分述如下： ①潜水 潜水含水层分布在全区各个地貌单元，隔水地板为亚膨润土层，分布在32-55m深度段，厚度2-6m。潜水富水性由北向南平行渭河呈条带状分布，从漫滩到一、二、三级阶地由强到弱的特征。潜水主要靠大气降水、邻区侧向潜流、河水以及灌溉补给，以人工开采、河流排泄为主要排泄形式。渭河南岸潜水以低矿化度HCO3-型和HCO3-SO4为主，水质良好；渭河北岸地下水矿化度及易溶性离子(C1-、SO42-、Na+)含量较高，矿化度2g/L以上，离子以C1-或SO42-为主，临近渭河河床一带以低矿化度(1g/L)HCO3-SO4型水为主。 ②承压水 承压水按含水层埋深及地层结构与形成时代分为浅层、中层、下层和深层四种，承压水埋藏在40m以下，随埋藏深度增加，含水层岩性变细，渗透性能变差，富水性减弱。承压水水质类型以HCO3-CO3-SO4为主，水质较好。 （2）地表水 临渭区地处黄河流域，地表水主要有：自西而东流经本区的渭河，自南而北流经渭南市东郊的沋河(系渭河支流)。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。渭河渭南段自临渭区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m3/s，最小流量2.1m2/s，平均流量200m3/s，年平均径流量93.3×108m3。渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.36×108t。渭河的主要功能为农业灌溉。 四、气候气象 临渭区属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷干燥、雨雪较少；春季升温较快，多风；夏季炎热多伏旱；秋季降温快，常有连阴雨。年降水量在574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0-4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40-44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2277h，无霜期216天，年均气压940-980hpa；常年主导风为东北风，频率为14%，年平均风速为2m/s，最大风速为15.3m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 五、生物资源 渭南临渭区内植被类型较为单调，主要为一年两熟的农作物，少量的人工林地和草丛以及建成区人工绿地。农作物广泛分布于区内，是区内分布面积最大的植被类型，农作物以玉米、小麦、蔬菜为主。 经调查，工业企业、居住区、教育科研单位主要以乔、灌、草、花结合的方式进行绿化，主要绿化品种有梧桐、银杏、松、柏、椿、冬青、女贞、橡皮树、棕榈、玉兰、樱花等。 本项目位于渭南市临渭区下邽镇韩家村，周边区域地形平坦，人为活动长期干扰，周边多为农业植被。 项目用地范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状 根据项目所在地主导风向，本项目环境空气质量现状监测布设2个监测点位。本次监测由西安普惠环境检测技术有限公司于2018年6月18日~6月24日采样进行，监测报告见附件4 （1）监测点位：设2个监测点位，1#监测点（韩家村），2#监测点（骆家村），具体位置见附图4 （2）监测因子：SO2、NO2、PM10。 （3）采样和分析方法 采样和分析方法按照国家环保部颁布的《环境监测技术规范》（环境空气质量手工监测技术规范 HJ/T 194-2005）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）的有关要求和规定进行，监测方法见表6。 表6 监测方法 环境空气监测分析方法及来源. 分析项目; 分析方法; 标准号; 检出限（mg/m3）. SO2小时值; 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法; HJ 482-2009; 0.007. SO2日均值; 0.004. NO2小时值; 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ 479-2009; 0.005. NO2日均值; 0.003. PM10; 重量法; HJ 618-2011; 0.010. 本项目大气环境质量监测结果如表7所示。 表7 建设项目所在地空气质量监测结果 单位：μg/m3 监测点位; 项目; 1小时平均值; 24小时平均值; GB3095-2012二级标准. 浓度范围; 最大质量浓度占标率（%）; 超标率(%); 最大超标倍数; 浓度 范围; 最大质量浓度占标率（%）; 超标率%; 最大超标倍数; 小时 均值; 日 均值. 1#; SO2; 8-17; 3.4; 0; 0; 9-13; 8.7; 0; 0; 500; 150. NO2; 15-72; 36.0; 0; 0; 43-56; 70.0; 0; 0; 200; 80. PM10; —; —; —; —; 74-95; 63.3; 0; 0; —; 150. 2#; SO2; 9-19; 3.8; 0; 0; 11-15; 10.0; 0; 0; 500; 150. NO2; 15-75; 3.8; 0; 0; 45-61; 76.3; 0; 0; 200; 80. PM10; —; —; —; —; 77-99; 0; 0; —; 150. 从监测结果可以看出，该区域SO2和NO2的1小时均值和24小时均值、PM1024小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。评价区大气环境质量状况良好。 二、声环境质量现状 1、监测点位 按《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）规定的布点原则，本项目噪声现状由西安普惠环境检测技术有限公司监测，监测时间为：2018年6月18日—6月19日，共监测2天，昼间、夜间各一次，在厂界东、西、南、北各布设一个监测点，共四个监测点（具体点位见附图4）。进行了噪声现场监测。 2、监测频次及检测方法 监测频率：昼间及夜间各监测一次，每次10分钟，测量Leq。 监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 3、监测结果 表8 场界及环境噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 2018年6月18日; 2018年6月19日; 环境噪声标准（GB3096-2008）《声环境质量标准》. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 2#（东）; 52.1; 41.1; 52.4; 41.3; 4类; 昼间：70. 夜间：55. 3#（南）; 51.8; 40.7; 51.5; 40.5; 2类; 昼间：60. 4#（西）; 51.2; 40.4; 50.9; 40.2; 夜间：50. 1#（北）; 51.4; 40.3; 51.6; 40.1. 从监测结果可以看出：评价区所有监测点环境噪声均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准要求。声环境质量状况良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，项目主要环境保护目标见表10，具体位置关系见附图5： 表9 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 功能; 方位; 最近距离（m）; 户数; 人口; 保护要求. 大气; 周家 医院; 医疗; N; 140; /; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 武赵村; 居民住宅; ESE; 650; 167; 680. 小史村; NE; 740; 112; 450. 寨子村; ENE; 1300; 536; 2100. 东王赵村; NNE; 1200; 193; 800. 西王村; NNW; 1400; 58; 230. 骆家村; SW; 1200; 415; 1700. 噪声; 周家 医院; 办公; SW; 140; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类区标准. 生态; 厂址及周边动植物; 减少水土流失.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 类别; 适用标准; 级别; 标准值. 污染物; 年均值; 24小时平均值; 1小时平均值. 环境空气; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)（μg/m3）; 二级; PM10; 70; 150; /. SO2; 60; 150; 500. NO2; 40; 80; 200. 地表水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）（mg/L）; IV类; 污染物; pH; COD; NH3-N; DO. 标准值; 6～9; 30; 1.5; 3. 地下水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（mg/L）; III类; 污染物; pH; 总硬度 (CaCO3计); 氯化物; 挥发性酚类（以苯酚计）. 标准值; 6.5-8.5; ≤450; 250; ≤0.002. 声环境; 《声环境质量标准》(GB3096-2008); 2类; 昼间60dB（A）夜间50dB（A）（南、西、北厂界）. 4a类; 昼间70dB（A）夜间55dB（A）（东厂界）. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 类别; - 适用标准; - 污染物; - 标准值; - 备注. - 废气; - 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（mg/m3）; - 颗粒物; - 0.5; - 厂界无组织排放. - 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014） - （mg/m3）; - 颗粒物; - 10; - 水泥仓及其他通风生产设备. - 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型规模; - 食堂 - 油烟; - 最高允许排放浓度（mg/m3）; - 净化设施最低去除效率（%）. - 2.0; - 60. - 废水; - 废水综合利用，不外排. - 噪声; - 施工期; - 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; - 昼间70dB（A）夜间55dB（A）. - 运营期; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类、4类标准; - 2类; - 昼间60dB（A） - 夜间50dB（A）. - 4类; - 昼间70dB（A） - 夜间55dB（A）. - 固体废物; - 一般固体废物; - 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. - 危险废物; - 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. |
| 总量控制指标 | “十三五”规划沿用“十二五”期间国家减排约束性指标为COD、NH3-N、SO2及NOx，并新增VOCS作为总量控制指标。 结合本项目的排污特点，本项目食堂废水经隔油池后，与盥洗废水、洗浴废水及卫生间废水汇集到化粪池，定期清掏，不外排入地表水体。项目运营过程中产生的粉尘经收集后回用于生产。 因此，本项目无需申请总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、工艺流程及产物环节 水泥 筒仓 计量 粉尘 噪声 石仓 计量 粉尘 噪声 石子 筒仓 扬尘 沙仓 计量 粉尘 噪声 河沙 沙堆场 扬尘 混凝土搅拌机 噪声 水 蓄水池 计量 自动滚焊 放入模板 噪声 钢筋 拉直、切割 废气 固废 噪声 成 型 固废 废水 养 护 成品堆放 出 厂 图3钢筋混凝土排水管生产工艺及产物环节示意图 水泥 筒仓 计量 粉尘 噪声 石仓 计量 粉尘 噪声 石子 筒仓 扬尘 沙仓 计量 粉尘 噪声 河沙 沙堆场 扬尘 混凝土搅拌机 噪声 水 蓄水池 计量 人工裁剪 放入模板 噪声 外购钢网 成 型 固废 废水 养 护 成品堆放 出 厂 图3预制装配式围墙生产工艺及产物环节示意图 工艺流程简述： 企业外购河沙、碎石、钢筋、散装水泥，由供应商主动配送至本项且生产区，经过过磅后，将散装水泥存储在自带滤芯除尘器的水泥筒仓内，将河沙、碎石存放在堆场区域，将钢筋存储在生产工棚内。运输、卸料过程会产生少量的粉尘和噪声。 整个生产工艺分为四个部分: 第一部分，制作钢筋笼：工人采用设备将钢筋拉直、切割后，经过自动滚焊机拼接制成钢筋笼（预制围墙生产线为外购钢网后进行人工裁剪加工）。钢筋笼制作过程会产生边角料、粉尘和噪声。 第二部分，搅拌加工：搅拌工序全过程以微机控制系统根据选定的配方进行计量并控制各工步动作。河沙和石子装入计量斗，输送至搅拌机；水泥从水泥罐(罐顶自带除尘器)通过密闭管道送入搅拌机；自来水从储水池引入搅拌机。先加入一定量的水并保持一定的速度连续加水，同时加入干材料，干料应快速一次加完，在各种干料加完之后接着加水也应完毕。在搅拌机中，水泥、河沙、石子、水进行搅拌，水泥在和水进行物理反应及化学水化反应后成为胶凝材料，将河沙、石子两种骨料混合成整体。搅拌过程全封闭。此过程会产生粉尘、噪声等污染。 第三部分，工人对涵管模具内侧涂抹脱膜剂，同时将已经制作好的钢筋笼装入模具内，并通过行车将其转移、安装在悬辊机上。同时通过传动设备加入制备好的混凝士，进行涵管的生产（此部分预制围墙生产工艺为：工人对预制围墙模具内侧涂抹脱膜剂，同时将已经制作好的钢网装入模具内送至车间进行构建安装成型并浇筑，进行预制围墙的生产）。 第四部分，经过悬辊得到的涵管（或预制好的预制围墙）再由工人驱动行车将其卸载至蒸汽养护池，进行蒸汽养护处理，待产品彻底干燥熟化后，人工脱模，并通过行车将涵管（预制围墙）转移至堆场区域，同时对脱模后的模具进行清理，除去一些水泥块。此过程会产生少量的水泥块、噪声。 二、物料平衡 项目生产过程物料平衡见下表10及下图4 表10 项目生产过程物料平衡表 输入; 输出. 名称; 单位（t/a）; 名称; 单位（t/a）. 水泥; 6500; 合格产品; 28841. 碎石; 14000; 水分蒸发; 4500. 砂子; 8000; 粉尘; 0.1. 钢材; 350; 不合格残次品; 4.0. 水; 4500; 设备及车间清理残渣; 1.4. 钢筋（板）边角废料; 3.5. 合计; 33350; 合计; 33350. 边角废料3.5 水泥6500 水泥仓6499.98 砂石22000 砂石仓21999.97 水4500 搅拌机32998.5 模具32998.5 养护33345 成品28841 钢材350 粉尘0.02 粉尘0.03 粉尘0.05 蒸发4500 残次品4.0 残渣1.4 图4 项目生产过程物料平衡图 t/a

主要污染工序： 一、施工期污染工序 本工程施工期污染主要是新建预制装配式围墙生产线，对现有搅拌系统进行封闭，对现有砂石堆场进行整改封闭，新建隔油池及化粪池等施工过程中产生的废气、废水、噪声及固废对建址地周围环境造成的短期不利影响。 本项目施工期主要污染工序如下： 1、废气：施工扬尘及汽车尾气。 2、废水：施工废水及施工人员生活污水。 3、噪声：车辆运输，材料的装卸、组装产生的噪声。 2、固废：建筑固废及工人生活垃圾。 二、运营期污染工序 1、废气 根据项目工艺流程分析，项目运行期大气污染物主要为砂石骨料堆场及骨料输送粉尘、水泥筒仓呼吸孔及放空口粉尘、砂石骨料搅拌粉尘、焊接烟气及食堂油烟。 （1）砂石骨料堆场及骨料输送粉尘 本项目设置封闭砂石骨料堆场，采取封闭措施（设置围墙及钢结构顶棚），并在砂石骨料堆场和装载机喂料场周边设喷雾防尘设施，控制砂石骨料堆场和装载机喂料扬尘。砂、石经过装载机从骨料堆场运输至砂石料斗，通过斜拉式进料斗将骨料提升至搅拌站。水泥以封闭式螺旋输送机给搅拌站供料。项目砂石骨料的输送、计量和投料等方式为敞开式，但砂石骨料粒径较大，且在储存过程中采取喷雾抑尘措施，因此，该过程产生的粉尘量较少。 据类比调查，相应的产尘量约5g/t（砂石），本项目营运期砂石消耗量为2.2万t，则待料区产生粉尘量约110kg/a，经喷雾洒水降尘后，粉尘去除率为75%，其余25%无组织排放，则本项目砂石骨料堆场无组织排放粉尘量约为27.5kg/a。 （2）粉料料仓顶呼吸孔粉尘 本项目水泥粉料经压缩空气气化后送入粉料仓，由于筒仓容积大，送料时水泥粉料进入料仓后的流速突然减慢，自然进行气、灰分离，由于落差和筒仓内外压力差的原因，大部分水泥粉料能够沉积落入筒仓，少部分水泥粉料可随气体排出。类比绍兴宝城建筑工业化制造有限公司年产10万立方米预制混凝土构件项目，粉料料仓顶呼吸孔粉尘含尘浓度为3000mg/m3。为了能够达到《关中地区重点行业大气污染物排放标准》(DB61/941-2014)中水泥制品生产颗粒物排放浓度限值10mg/m3要求，项目水泥筒仓仓顶自带滤芯式除尘器，该装置具有较高的除尘能力，除尘效率可达99.7%。项目筒仓粉尘排放情况见表11。 表11 水泥筒仓粉尘排放情况 气体特征; 温度 ℃; 选用除尘器情况; 粉尘产生量; 粉尘排放量; 排放高度. 排放时间; 系统 风量; 名称; 台数; 入口含尘浓度; 排放 浓度; 除尘效率. h; m3/h; mg/m3; mg/m3; %; t/a; t/a; m. 110; 8000; 25; 滤芯式除尘器; 1; 3000; 9; 99.7; 2.64; 0.008; 10. （3）水泥筒仓抽料时放空口粉尘 本项目水泥为筒仓储藏，筒仓放空口在抽料时有粉尘产生，根据对同类企业的类比调查，每次粉尘的产生量约为0.3-0.8kg。粉料水泥年消耗总量为6500t/a，按30t/车计，全年运输车辆次为217辆次，放空口产生粉尘按0.5kg/辆次计，合计产生总量为108.5kg/a。 本项目筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也配套自动衔接，每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，这样不仅能加强输接料口的密封性，同时也能减少原料的损耗，预计能降低90%粉尘的排放量，粉尘排放量为10.85kg/a。 （4）搅拌粉尘 搅拌机投料口开口较小，经计量后河沙和石子装入计量斗，输送至搅拌机；水泥从水泥罐(罐顶自带除尘器)通过密闭管道送入搅拌机；自来水从储水池引入搅拌机。先加入一定量的水并保持一定的速度连续加水，同时加入干材料，干料应快速一次加完，在各种干料加完之后接着加水也应完毕。 由于操作过程中不断加水，因此，此工序粉尘产生量较小。类比同类企业，此工序粉尘产生量按照原料使用量的万分之0.2计（项目合计原料使用总量为2.85万t/a）,产尘量约为0.57t/a，全年投料及搅拌时间为3000h,则产生速率约为0.19kg/h。企业将搅拌系统设在封闭车间内，搅拌产生的大部分粉尘沉降在车间内部，沉降率约90%，沉降后搅拌粉尘无组织排放量为0.057t/a。 （5）焊接烟气 该项目钢筋笼制作使用滚焊机对外购钢筋进行焊接。滚焊机是一种由PLC控制的加工生产钢筋骨架的设备。滚焊又称缝焊，属于电阻焊，是用一对滚轮电极代替点焊的圆柱形电极，焊接的工件在滚盘之间移动，产生一个个熔核相互搭叠的密封焊缝将工件焊接起来，滚焊机采用断续滚焊，每一焊点要通过预压、加热融化和冷却结晶三个阶段。施焊过程是电极对被焊接金属施压并通电，电流通过金属件紧贴的接触部位时，其电阻较大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体。电阻焊无需焊材、焊剂，当被焊接材料焊接部位表面处理洁净时，基本无焊接烟尘产生。 项目水泥管钢圈加工过程需要进行焊接，焊接时由于高温致使焊条中部分金属氧化形成焊接烟尘。根据有关研究资料，不同弧焊方法烟尘发生与焊接材料有不同的经验系数值，具体见表12。 表12 不同焊接方式烟尘发生量 序号; 焊接方式; 焊材名称; 发尘量/焊接材料（g/kg）. 1; 手工电弧焊; 低轻型焊条; 11-16. 钛钙型焊条; 6-8. 2; 自动保护焊; 焊丝; 0-25. 3; CO2气体保护焊; 实芯焊丝; 5-8. 焊丝; 7-10. 4; 氩弧焊; 焊丝; 25. 5; 埋弧焊; 焊丝; 0.1-0.3. 本项目采用手工电弧焊，焊材为钛钙型焊条，根据表11，焊材的发尘量为6～8g/kg，本报告以8g/kg计，根据建设方提供资料项目建成投产后预计焊条用量为800kg/a，故焊接烟尘的产生量为6.4kg/a。环评要求建设单位将焊接工序集中在焊接区域内，生产过程产生的焊接烟尘经1台移动式焊接烟尘净化器收集净化处理后无组织排放，移动式焊接烟尘净化器的风量为1500m3/h，捕集效率大于90%，净化率在99%以上。未收集的焊接废气以无组织形式排放，排放量为0.64kg/a。 （6）食堂油烟 建设项目设有食堂，本次环评整改后食堂设一个灶头，以液化气为燃料，液化气属清洁能源。职工食堂人均食用油为30g/人·d（10人用餐），由于该项目食堂非营业性餐饮店，其炸、煎等烹饪手段相对较少，其油烟挥发率按取2%，即产生油烟量为6kg/a。本项目食堂基本灶头基准排气量为2000m3/h，抽油烟机平均每天工作3小时，年产生油烟废气约为180万m3/a，则油烟浓度约为3.3mg/m3。 食堂采用油烟净化装置（效率＞60%）处理后排放，排放浓度约为1.32mg/m3，油烟排放量约为2.4kg/a，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）2mg/m3的限值要求。 2、废水 本项目产生的废水包括生活废水、原料运输车辆冲洗废水。 本站职工定员10人，职工生活用水量参考关中地区农村居民生活用水量，按70L/（人·d）计算。污水产生量按用水量的80%计算。则废水产生量为0.56m3/d，170m3/a。食堂废水经隔油池后，与盥洗废水、洗浴废水及卫生间废水汇集到化粪池，定期清掏，作为周边农田的生物肥料，不外排。 原料运输车辆冲洗废水135m3/a，由沉淀池收集，经沉淀池后用于厂区防尘洒水。 3、噪声 本项目正常生产情况下主要噪声为生产过程中产生的设备运行噪声，主要设备运行噪声见表13。 表13 噪声产生及排放情况一览表 序号; 噪声源; 数量; 产生量dB(A); 排放方式; 措施; 排放量dB(A). 1; 搅拌机; 1; 90; 间歇; 基础减振，密闭搅拌楼; 75. 2; 切断机; 2; 80; 间歇; 基础减振、车间隔声; 70. 3; 滚焊机; 2; 80; 间歇; 基础减振、车间隔声; 70. 4; 悬辊机; 3; 85; 间歇; 基础减振、车间隔声; 75. 5; 振捣棒; 2; 85; 间歇; 基础减振、车间隔声; 75. 4、固体废弃物 本项目在运行过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、钢筋边角废料、除尘过程收集的粉尘、生产设备清理废渣、不合格残次品和其他危险废物： （1）生活垃圾 本项目劳动定员10人，生活垃圾的产生量按0.5kg/人·d，年工作日300d计算，则生活垃圾产生量为1.5t/a。建设单位在厂内设垃圾桶，定期交当地环卫部门统一处置。 （2）钢筋边角废料 钢筋加工生产线在加工过程中会有边角废料产生，产生量约占原料用量的1%，则钢筋边角废料产生量为3.5t/a。由回收公司回收综合利用。 （3）除尘过程收集粉尘 项目除尘过程收集粉尘主要包括水泥筒仓仓顶呼吸孔收尘2.6t/a、水泥筒仓抽料时放空口收尘0.1t/a、搅拌工序收尘0.5t/a，合计3.2t/a （4）生产设备清理废渣 该项目各生产设备采用人工干清，清理废渣主要为残留混凝土，根据项目运行以来统计数据，结合项目一期工程建成投生产规模，经类比调查得出该项目生产设备清理废渣产生量约1.5t/a，定期收集后外卖回收单位用于铺路等建筑施工作业。 （5）不合格残次品 根据建设单位提供的资料，项目生产过程产品商品率控制在万分之一，合计不合参残次品约4.0t/a，不合格残次品同生产设备清理废渣定期收集后外卖回收单位用于铺路等建筑施工作业。 （5）危险废物 项目营运期产生的危险废物包括废润滑油和沾有油污的棉纱及手套。 废润滑油属于《国家危险废物名录》(环境保护部令第39 号)中的HW08 废矿物油与含矿物油废物，依据国家相关法律法规，需按危险废物进行处理处置，本项目废润滑油产生量约为0.4t/a，现状项目废润滑油桶装收集临时存放于厂区南部彩钢房内，未按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013年修订）要求建造专用的危险废物贮存设施，因此，本次环评要求建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013年修订）要求考虑利用厂内现有二层宿办综合楼楼梯间进行改造，建设危险废物贮存设施。收集后的废机油回用于涵管模具内侧涂抹脱膜剂工序。 在机修过程中会产生沾有油污的棉纱和手套，根据《国家危险废物名录》(环境保护部令第39 号)，沾有油污的棉纱和手套同样属于危险废物（HW49 其他废物类），但已被豁免管理，可以混入生活来及一起处理。本项目沾有油污的棉纱和手套产生量约为0.002t/a，厂区内设置专门的收集桶收集后，混入生活垃圾，交由环卫部门统一清运处置。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 砂石骨料堆场 及骨料输送 | 粉尘 | 110kg/a | 27.5kg/a 无组织排放 |
|  | 水泥料仓 | 呼吸孔粉尘 | 3000mg/m3 2640kg/a | 9mg/m3 8kg/a 无组织排放 |
|  |  | 放空口粉尘 | 108.5kg/a | 10.85kg/a 无组织排放 |
|  | 搅拌系统 | 搅拌粉尘 | 570kg/a | 57kg/a 无组织排放 |
|  | 焊接烟气 | 颗粒物 | 6.4kg/a | 0.64kg/a 无组织排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 3.3mg/m3 6kg/a | 1.32mg/m3 2.4kg/a |
| 水污 染物 | 生活废水170t/a | COD | 350mg/L；0.06t/a | 食堂废水经隔油池后，盥洗废水、洗浴废水及卫生间废水汇集到化粪池，定期清掏，作为周边农田的生物肥料，不外排 |
|  |  | BOD | 200mg/L；0.035t/a |  |
|  |  | SS | 220mg/L ；0.037t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L ；0.005t /a |  |
|  | 原料运输车辆 冲洗废水 | SS | 135t/a | 经沉淀池回用于厂内防尘洒水 |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 由当地环卫部门统一清运处置 |
|  | 钢材加工线 | 钢筋边角废料 | 3.5t/a | 外卖回收单位回收利用 |
|  | 收尘系统 | 收集的粉尘 | 3.2t/a | 作为生产原料回用于生产，不外排 |
|  | 设备清理 | 残留干清混凝土 | 1.4t/a | 收集后外卖用于铺路或其他建筑施工。 |
|  | 产品线 | 不合格残次品 | 4.0t/a |  |
|  | 生产设备 | 废润滑油 | 0.4t/a | 集中收集后回用于项目涵管模具内侧涂抹脱膜剂工序 |
|  | 机修间 | 沾有油污的棉纱和手套 | 0.002t/a | 混入生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处置 |
| 噪声 | 生产过程中产生的设备运行噪声，在70～90dB(A)之间 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 该项目选址渭南市临渭区下邽镇韩家村租赁渭南沈氏农业开发有限责任公司闲置场地进行建设，现场调查时，项目一期工程D300~1500mm预制钢筋混凝土排水管设备已安装到位并投产，D1650~3000mm预制钢筋混凝土排水管设备和预制装配式工程围墙生产线未建设。项目后续施工主要为D1650~3000mm预制钢筋混凝土排水管设备和预制装配式工程围墙生产线和整改要求部分施工，工程量小；运营期产生的各类污染物经有效治理后达标排放，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 该项目租赁渭南沈氏农业开发有限责任公司闲置场地进行建设。项目后续施工主要为D1650~3000mm预制钢筋混凝土排水管设备和预制装配式工程围墙生产线和整改要求部分施工，工程量相对较小，施工过程中产生的废气、废水、噪声及固废对建址地周围环境造成的短期不利影响。 1、施工扬尘影响分析 施工工程量小，施工期间通过定期洒水（施工期间每天洒水4-5次），避免产生过多的扬尘。 2、废水影响分析 少量施工废水排入临时设置的沉淀池后回用路厂内施工及道路洒水抑尘；施工人员的如厕依托厂内现有旱厕解决。对地表水环境影响较小。 3、噪声影响分析 施工工程量小，无大型施工机械。 施工期应严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响；尽可能避开午休时间施工，禁止夜间（22:00-次日6:00）施工，采取以上措施，施工期对声环境影响较小。 4、固体废弃物影响分析 项目后续施工过程工程量小，产生的固体废物为较小，厂内施工可自行消化；施工人员生活垃圾及时清运。 施工期固体废物对外环境影响较小。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目运行期大气污染物主要为砂石骨料堆场及骨料输送粉尘、水泥筒仓呼吸孔粉尘和放空口粉尘、搅拌系统粉尘、焊接烟气及食堂油烟。 （1）厂区无组织废气 根据厂区平面布置，厂区砂石骨料堆场、水泥筒仓、搅拌系统集中布设于厂区西北部，项目原料堆场、水泥筒仓和搅拌系统为主要产尘点，因此可将原料堆场、水泥筒仓及搅拌系统看作同一生产单元，可合并作为单一面源进行预测，预测模式及参数选择采用导则推荐的SCREEN3估算模式进行计算。本次评价预测砂石骨料堆场及骨料输送、水泥筒仓呼吸孔及放空口产生的无组织粉尘对周围大气环境的影响程度（砂石骨料堆场及骨料输送粉尘27.5kg/a、水泥料仓呼吸孔粉尘8kg/a、水泥料仓放空口粉尘10.85kg/a、搅拌系统搅拌粉尘57kg/a，合计粉尘无组织排放量103.35kg/a，砂石骨料输送搅拌作业时间每天约5小时，粉尘无组织排放速率为0.086kg/h）。根据工程分析，项目无组织粉尘预测参数见表14。 表14 无组织排放粉尘预测参数 项目; 数据. 污染因子; 粉尘. 排放速率; 0.069kg/h. 面源：长×宽; 40m×30m. 面源：有效高度; 5m. 预测结果见表15。 表15 无组织粉尘排放预测结果 序号; 预测点; 与污染源距离（m）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 东厂界; 40; 0.07760; 8.62. 2; 南厂界; 100; 0.08277; 9.20. 3; 西厂界; 10; 0.04075; 4.53. 4; 北厂界; 1; 0.02771; 3.08. 5; 周家村卫生院; 140; 0.07272; 8.08. 根据预测结果所示，项目生产过程中排放的无组织粉尘对厂界四周及距离厂区最近的敏感点周家医院的影响浓度均小于0.1mg/m3，能够达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放浓度限值0.5mg/m3要求，表明项目对周围大气环境的影响不大。 （2）焊接烟气 根据建设方提供资料，项目建成投产后预计焊条用量为800kg/a，故焊接烟尘的产生量为6.4kg/a。本项目将焊接工序集中在焊接区域内，生产过程产生的焊接烟尘经1台移动式焊接烟尘净化器收集净化处理后无组织排放，移动式焊接烟尘净化器的风量为1500m3/h，捕集效率大于90%，净化率在99%以上。未收集的焊接废气以无组织形式排放，排放量为0.64kg/a。本项目焊接工序对项目周边大气环境和敏感点影响较小。 （3）食堂油烟 建设项目设有食堂，本次环评整改后食堂设一个灶头，以液化气为燃料，液化气属清洁能源。食堂产生的油烟经过油烟净化装置（效率＞60%）处理后排放，排放浓度约为1.32mg/m3，油烟排放量约为2.4kg/a，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）2mg/m3的限值要求。对大气环境影响较小。 （4）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)规定，无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置大气环境防护距离。根据工程分析，项目无组织排放源主要为粉尘，经收集处理后，无组织排放量较少。本项目无组织粉尘的大气环境防护距离，计算结果见表16。经计算，本项目粉尘无组织排放在厂界外不超标，无超标点，因此，项目不需设置大气环境防护距离。 表16 大气环境防护距离计算参数及结果 排放源; 污染物 名称; 标准限值（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 面源高度（m）; 计算结果（m）. 砂石骨料堆场、骨料输送、水泥筒仓呼吸孔及放空口、搅拌系统; 粉尘; 0.9; 0.069; 30; 40; 5; 无超标点. 根据计算结果，项目无组织的大气环境防护距离无超标点，可不设置大气环境防护距离。 （5）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-1991）规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间设置卫生防护距离，以确保厂址周围居住人群身体健康，计算方法采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-1991）第7款“有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准和制定方法”中规定的内容进行计算即：各类工业、企业卫生防护距离接下式计算： 式中：Cm——标准浓度限值，取GB3095规定的二级标准任何一次浓度限值，mg/Nm3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地近3年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表中查取，评价区3年平均风速为1.4m/s； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平kg/h。 表17 卫生防护距离计算系数 计算系数; 工业企业所在地近5年平均风速 m/s; 卫生防护距离，m. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业企业大气污染物构成类别*. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2 2～4 >4; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 190 110. B; <2 >2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.035. C; <2 >2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; <2 >2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 注：工业企业大气污染源构成分为三类： I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无织组排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 根据项目粉尘无组织排放情况计算卫生防护距离，计算结果见下表18： 表18 卫生防护距离计算结果 排放源; 污染物 名称; 标准限值（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 面源高度（m）; 计算结果（m）; 提级结果（m）. 砂石骨料堆场、骨料输送、水泥筒仓呼吸孔及放空口、搅拌系统; 粉尘; 0.9; 0.069; 30; 40; 5; 4.328; 50. 计算得出项目排放的粉尘的卫生防护距离L为4.328米，根据卫生防护距离提级规定，最终确定本项目以粉尘无组织排放为防护界限的卫生防护距离为50米，项目卫生防护距离范围图见下图5。 图例： 项目厂区 项目无组织排放源 项目卫生防护距离包络线 图5 项目卫生防护距离包络线范围图 根据现场调查，项目50米卫生防护距离范围内主要为厂区周围农田果园、项目自身建（构）筑物。满足卫生防护中距离的要求。同时本次环评要求在此卫生防护距离范围内不得新建学校、医院、集中住宅区等环境敏感目标。 综上可以看出，项目建成投产后产生的废气污染物（以粉尘为主）采取相应的治理措施后对周围大气环境影响较小。 为进一步控制粉尘无组织排放量，本评价建议企业采取如下污染防治措施： 1）针对砂堆场起尘，本环评要求原料堆场入棚封闭管理，同时在堆场四周和棚顶安装喷淋设施，定期进行洒水降尘，同时还应配备一定量的遮风防雨篷布，用于极端天气防尘； 2）针对水泥筒仓自带的滤芯式除尘设施，评价要求，建设单位应建立除尘器定期巡查制度，发现问题及时处理，并定期对其进行维护，以确保除尘器的除尘效果； 3）针对运输车辆动力起尘，运输车辆在厂区内行驶会产生少量的扬尘，呈无组织排放。扬尘的产生量与路面清洁度有关，本环评要求建设单位对厂区内地面进行定期清洁和洒水，同时限值车速，以减少道路扬尘。 4）在砂石、水泥装卸过程中，如管理不严、操作不当，会产生粉尘及瞬时噪声，评价要求建设方要加强管理，同时尽可能地避免在大风天气进行装卸作业，减少扬尘的产生量，必要时，可采取喷水方式降低扬尘影响。应按照操作规程进行卸货，卸料时做到轻卸缓放，严禁在夜间进行砂石料装卸作业。 5）加强厂区绿化建设。 2、水环境影响分析 本项目产生的废水包括生活废水和原料运输车辆冲洗废水。 本项目生活废水产生量为0.56m3/d，170m3/a。采取环评提出的整改措施后项目食堂废水经隔油池后与盥洗废水、洗浴废水及卫生间废水汇集到化粪池，定期清掏，作为周边农田的生物肥料，不外排。 项目运营期原料运输车辆冲洗废水约135m3/a，由沉淀池收集，经沉淀池后回用于厂区防尘洒水。 建设单位拟在项目厂区大门入口北侧沿厂区南北方向布置沉淀池，长5米，宽2米，深1米，容积为10m3，满足运输车辆冲洗废水容纳需求。 本项目废水不直接排入地表水体，对地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 项目运营期噪声包括搅拌机、切断机、悬辊机、滚焊机、振捣棒等运行产生的噪声，噪声源强在75-90dB（A）之间，本项目夜间不生产。针对各声源的主要降噪措施见表13。 根据拟建项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，评价方法按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中的要求进行，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 噪声距离衰减公式： 式中：Lp—距离声源r米处的声压级，dB(A)； L0—距离声源r0米处的声压级，dB(A)； r—预测点距离声源的距离； r0—监测点距离声源的距离； △L—各种因素引起的衰减量，△Loct=11.0 dB(A)。 根据上述预测模式计算出项目主要噪声源传播至厂界四周的声压级，并与《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准进行比较，结果见表19： 表19 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 治理后1m处噪声源; 距离（m）; 隔声; 贡献值; 叠加值; 标准值; 评价结果. 设备; 源强; 昼间; 昼间. 东厂界; 搅拌机; 75; 70; 厂界围墙隔声约可减少3dB; 35.1; 53.7; 70; 达标. 切断机; 70; 15; 43.4. 滚焊机; 70; 5; 53.0. 悬辊机; 75; 65; 35.7. 振捣棒; 75; 65; 35.7. 南厂界; 搅拌机; 75; 120; 厂界围墙隔声约可减少3dB; 30.4; 43.0; 60; 达标. 切断机; 70; 142; 24.0. 滚焊机; 70; 135; 24.4. 悬辊机; 75; 120; 30.4. 振捣棒; 75; 30; 42.4. 西厂界; 搅拌机; 75; 10; 厂界围墙隔声约可减少3dB; 52.0; 54.8; 60; 达标. 切断机; 70; 65; 30.7. 滚焊机; 70; 75; 29.5. 悬辊机; 75; 15; 48.5. 振捣棒; 75; 15; 48.5. 北厂界; 搅拌机; 75; 25; 厂界围墙隔声约可减少3dB; 44.0; 51.6; 60; 达标. 切断机; 70; 8; 48.9. 滚焊机; 70; 15; 43.5. 悬辊机; 75; 30; 42.5. 振捣棒; 75; 120; 30.4. 预测结果表明，经过厂区内建筑物的隔声、距离的衰减，本项目东、西、南、北四侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准，对周边声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目在运行过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废（钢筋边角废料、除尘过程收集的粉尘、生产设备清理废渣、不合格残次品）和其他危险废物： （1）生活垃圾 本项目劳动定员10人，生活垃圾1.5t/a。建设单位在厂内设垃圾桶，定期交当地环卫部门统一处置。 （2）一般工业固废 ①钢筋边角废料 钢筋加工生产线在加工过程中边角废料产生量为3.5t/a。集中收集后交由回收公司回收综合利用。 ②除尘过程收集粉尘 项目除尘过程收集粉尘合计3.2t/a，全部返回生产系统综合利用不外排。 ③生产设备清理废渣及不合格残次品 项目各生产设备采用人工干清，清理废渣主要为残留混凝土，产生量约1.4t/a；项目生产过程产品商品率控制在万分之一，合计不合参残次品约4.0t/a，不合格残次品同生产设备清理废渣定期收集后外卖回收单位用于铺路等建筑施工作业。 （3）危险废物 项目营运期产生的危险废物包括废润滑油和沾有油污的棉纱及手套。 对于废润滑油，环评要求建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013年修订）要求考虑利用厂内现有二层宿办综合楼楼梯间进行改造，建设危险废物贮存设施。根据建设单位生产经验，收集后的废机油回用于涵管模具内侧涂抹脱膜剂工序不外排；机修过程中会产生沾有油污的棉纱和手套在厂区内设置专门的收集桶收集后，混入生活垃圾，交由环卫部门统一清运处置。 综上所述，本项目运营期产生的固体废物均得到妥善处理处置，对周围环境影响较小。 5、地下水环境影响分析 项目所在区域无集中式饮用水水源地、特殊地下水资源保护区以及分散式居民饮用水水源等环境敏感区，项目建成运行后无生产废水外排，生活污水经隔油池化粪池处理后用于农肥，不外排，环评要求建设单位对隔油池和化粪池作一般防渗处理，因此，项目运营后地下水污染隐患较小。 6、环保投资 本项目总投资70万元，项目环保资金20万元，环保资金约占总投资的2.86%，环保投资一览表见表20。 表20 环保投资估算一览表 单位：万元 时段; 类别; 污染源; 环保措施; 投资额. 施工期; 废气; 施工扬尘; 施工车辆冲洗、裸露施工场地及物料遮盖、洒水降尘; 2. 运营期; 废气; 运输车辆扬尘; 车辆冲洗装置、道路硬化; 3. 砂石骨料堆场粉尘; 设置围墙及钢结构顶棚; 5. 喷雾抑尘装置; 1. 筒仓呼吸孔粉尘; 滤芯式除尘器1套; 设备自带. 筒仓抽料口粉尘; 自动衔接装置; 0.2. 搅拌系统粉尘; 封闭式搅拌车间; 2. 焊接烟气; 移动式焊接烟尘净化器1台; 0.3. 食堂油烟; 燃气灶具+油烟净化装置; 0.2. 废水; 生活污水; 防渗化粪池、隔油池; 1. 运输车辆冲洗废水; 水泥防渗沉淀池; 0.7. 噪声; 设备运行噪声; 基础减振; 3. 搅拌楼隔声; 计入总体工程. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集，定期清运处理; 1. 危险废物; 利用现有宿办楼楼梯间改造建设危险废物暂存间; 0.5. 绿化; 40m2; 0.1. 合计; /; 20. 7、建设项目污染物排放清单 表21 建设项目污染物排放清单 污染物种类; 污染物名称; 防治措施; 排放浓度; 排放量; 总量指标; 排放标准. 废气; 砂石骨料堆场及骨料输送; 粉尘; 设置围墙及封闭式钢结构顶棚、喷雾抑尘装置一套; /; 27.5kg/a; ——; - 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）、《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）. 水泥 料仓; 呼吸孔粉尘; 滤芯式除尘器; 9mg/m3; 8kg/a; ——. 放空口粉尘; 自动衔接装置; /; 10.85kg/a; ——. 搅拌系统; 搅拌粉尘; 搅拌系统置于封闭车间; /; 57 kg/a; ——. 焊接 烟气; 颗粒物; 移动式焊接烟尘净化器; /; 0.64kg/a; ——; 减少烟气排放量. 食堂; 油烟; 油烟净化装置; 1.32mg/m3; 2.4kg/a; ——; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）. 废水; 职工; 生活 废水; 食堂废水经隔油池后，盥洗废水、洗浴废水及卫生间废水汇集到化粪池，定期清掏，作为周边农田的生物肥料; /; 0; ——; 废水零排放. 运输车辆冲洗废水; SS; 经沉淀池后用于厂区防尘洒水; /; 0; ——. 固废; 职工; 生活 垃圾; 垃圾桶收集; 由当地环卫部门统一清运处置. 钢材加工线; 钢筋边角废料; 外卖回收利用; 外卖回收利用. 除尘系统; 收集的粉尘; 作为生产原料回用于生产; 不外排. 搅拌机干清渣; 残留混凝土; 集中收集外卖回收单位用于铺路等建筑施工作业. 不合格残次品; 钢筋混凝土. 废润 滑油; 危险废物; 收集后置于危险暂存间，用于脱模涂刷; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 含油棉纱手套; 垃圾桶收集; 集中收集后混入生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处置. 噪声; 生产 设备; 设备 噪声; 基础减振、搅拌车间隔声; /; 60-75; ——; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准. 8、建设项目环保设施一览表 环保设施清单见表22： 表22 项目环保设施一览表 类别; 污染源; 处置措施; 数量. 施 工 期; 废气; 施工扬尘; 施工车辆冲洗、裸露施工场地及物料遮盖、洒水降尘; 若干. 运 营 期; 废气; 运输车辆扬尘; 运输车辆进出厂冲洗，厂内运输道路硬化; 车辆进入冲洗装置一套. 砂石骨料堆场粉尘; 设置围墙及钢结构顶棚、喷雾抑尘装置; 喷雾装置 1套. 筒仓呼吸孔粉尘; 滤芯式除尘器; 1套. 筒仓抽料口粉尘; 自动衔接装置; 1套. 焊接烟气; 移动式焊接烟尘净化器; 1台. 食堂油烟; 燃气灶具+油烟净化装置; 1套. 废水; 生活污水; 防渗化粪池、隔油池; 各1座. 车辆冲洗废水; 水泥防渗沉淀池; 10m3一座. 噪声; 搅拌机、切断机、砂石卸料等; 基础减振，搅拌车间隔声 严禁在夜间进行砂石装卸作业; 搅拌车间1座. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干. 钢筋边角废料; 回收公司回收综合利用; /. 除尘收集的粉尘; 回用于生产; /. 搅拌机干清渣、不合格残次品; 集中收集外卖回收单位用于铺路等建筑施工作业; /. 废润滑油; 利用现有宿办楼楼梯间改造建设危险废物暂存间，收集后置于危险暂存间，用于脱模涂刷; 危废暂存间一座. 沾有棉纱手套; 垃圾桶; 若干. 生态; 绿化面积40m2; 绿化率为0.35%. 9、环境管理及环境监测计划 9.1 设置环境保护管理机构 营运期环境管理任务的重点是区域环境的保护，建议项目管理单位设立专职环境管理人员1人，全权负责各项环境管理及保护工作。并制定如下环境保护工作条例： 9.2 环境管理职责 ①遵守国家、地方的有关法律、法规以及相关政策规定，结合该项目工艺特点，制定切实有效的环保管理制度，并落实到各岗位，使环保工作有章可循。 ②建立健全污染源档案、环保设施运行档案。 ③加强管理，对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并做好记录存档，确保治理设施正常运行。 ④做好环境保护、安全生产宣传等工作，提高全员的环境保护意识，加强环境法制观念。 ⑤接受并配合渭南市临渭区环保局对厂内各废气、废水、固废、噪声等污染源排放情况进行检查、监测。 9.3 环境管理措施 项目建成后，应贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规，有人专管环保工作，特别注意对污水、噪声和固体废弃物的监督管理，保证达标排放。 ①加强宣传教育，提高全体职工的环保意识，将环境保护工作纳入本单位工作的议事日程，与经济发展一并考虑。 9.4 环境监测 环境监测目的是通过对企业污染源监测和周围环境质量的监测，及时准确掌握企业污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋势和规律，为环境管理、治理污染、实施清洁生产提供可靠的技术依据。 本项目的环境监测由当地环境监测站进行定期监测，监测内容为： ①噪声 厂界噪声，监测点位4 个（厂界四周），监测频率为1次/半年。 ②大气 在本项目厂界外2~50m 范围内的浓度最高点（上、下风向）设置无组织监测点，监测项目为颗粒物，上风向设置1个点，下风向设置3个点。监测频率为1次/年。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废气 | 施工区 | 粉尘 | 施工车辆冲洗、裸露施工场地及物料遮盖、洒水降尘 | 减少粉尘产生量 |
| 运 营 期 | 废气 | 砂石骨料堆场及骨料运输 | 粉尘 | 设置围墙及封闭式钢结构顶棚、喷雾抑尘装置一套 | - 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）、《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）要求 |
|  |  | 筒仓呼吸孔 |  | 自带滤芯式除尘器1台 |  |
|  |  | 筒仓放空口 |  | 自动衔接装置一套 |  |
|  |  | 搅拌系统 |  | 搅拌系统置于封闭车间 |  |
|  |  | 焊接工序 | 烟气 | 移动式焊接烟尘净化器1台 | 减少烟气产生量 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 燃气灶具+油烟净化装置 | 满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准 |
|  | 废水 | 职工生活 | 生活 废水 | 防渗化粪池、隔油池 | 食堂废水经隔油池后，与盥洗废水、洗浴废水及卫生间废水汇集到化粪池，定期清掏，不外排。 |
|  |  | 运输车辆 | 冲洗废水SS | 防渗沉淀池 | 沉淀后回用于厂区洒水抑尘 |
|  | 噪声 | 厂区设备 | 噪声 | 基础减振 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 表1中2类标准要求 |
|  |  | 砂石料场 |  | 轻卸缓放，严禁在夜间进行砂石装卸作业 |  |
|  | 固废 | 厂区 | 生活 垃圾 | 垃圾箱集中收集，由环卫部门定期清运处理 | 处置率100% |
|  |  | 钢筋加工区 | 边角 废料 | 回收公司回收综合利用 |  |
|  |  | 除尘系统 | 粉尘 沉淀物 | 回用于生产 | 合理处理处置，不外排 |
|  |  | 机修间 | 废润滑 | 桶装收集，危废暂存间贮存回用于刷脱模剂 | 综合利用不外排 |
|  |  |  | 沾油棉纱手套 | 混入生活垃圾交当地环卫部门处理 | 处置率100% |
| 生态保护措施及预期效果： 项目营运过程中，产生的污染物均得到了妥善处理，项目对厂区进行一定程度的绿化，这可以对生态环境方面的损失形成一定的补偿，降低项目建设对生态环境的影响。总体来看，本项目对评价区域周围生态环境的影响在环境可接受范围内。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 渭南市临渭区下邽镇韩家村预制装配式工程围墙和预制钢筋混凝土排水管项目（一期）选址渭南市临渭区下邽镇韩家村，租赁渭南沈氏农业开发有限责任公司闲置场地。项目占地11480m2，总投资700万，建设设预制装配式围墙生产线和钢筋混凝土排水管生产线各一条，项目建设投产后年产预制装配式围墙1万米，钢筋混凝土排水管5.5万米。 2、产业政策及选址可行性 本项目为水泥制品制造项目，根据《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限值类及淘汰类，属于允许类项目。 本项目已取得渭南市临渭区经济发展局《渭南市临渭区下邽镇韩家村预制装配式工程围墙和预制钢筋混凝土排水管项目备案确认书》，同意本项目的建设，项目建设符合国家产业政策。 本项目选址渭南市临渭区下邽镇韩家村，租赁渭南沈氏农业开发有限责任公司闲置场地，经渭南市临渭区下邽镇人民政府证明，该项目用地未占用基本农田，同意建设（见附件6），项目厂址周围以农田果园为主，距离最近的敏感点周家医院140米，经预测分析，项目建成运营采取相应的治理措施后产生的污染物对周围环境影响较小，项目选址可行。 3、环境质量现状 从监测结果可以看出，该区域SO2和NO2的1小时均值和24小时均值、PM1024小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求 评价区所有监测点环境噪声均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准要求。 项目所在地环境质量良好。 4、环境影响分析结论 4.1施工期环境影响分析结论 本工程施工期污染主要是项目后续施工D1650~3000mm预制钢筋混凝土排水管设备和预制装配式工程围墙生产线建设和整改要求部分施工过程，工程量相对较小，施工过程中产生的废气、废水、噪声及固废对建址地周围环境造成的短期不利影响。 （1）施工扬尘影响分析结论 施工工程量小，施工期间通过定期洒水（施工期间每天洒水4-5次），避免产生过多的扬尘。 （2）废水影响分析结论 少量施工废水排入临时设置的沉淀池后回用路厂内施工及道路洒水抑尘；施工人员的如厕问题直接利用项目现有旱厕解决。对地表水环境影响较小。 （3）噪声影响分析结论 施工工程量小，无大型施工机械。 施工期应严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响；尽可能避开午休时间施工，禁止夜间（22:00-次日6:00）施工，采取以上措施，施工期对声环境影响较小。 （4）固体废弃物影响分析结论 项目后续施工过程工程量小，产生的固体废物为较小，厂内施工可自行消化；施工人员生活垃圾及时清运。施工期固体废物对外环境影响较小。 4.2运营期环境影响分析结论 运行期大气污染物主要为砂石骨料堆场及骨料输送粉尘、水泥筒仓呼吸孔粉尘和放空口粉尘、搅拌系统粉尘、焊接烟气及食堂油烟。 ①厂区无组织废气 根据预测结果所示，项目生产过程中排放的无组织粉尘对厂界四周及距离厂区最近的敏感点周家医院的影响浓度均小于0.1mg/m3，能够达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放浓度限值0.5mg/m3要求，表明项目对周围大气环境的影响不大。 ②焊接烟气 项目生产过程产生的焊接烟尘经1台移动式焊接烟尘净化器收集净化处理烟尘排放量很少，对项目周边大气环境和敏感点影响较小。 ③食堂油烟 建设项目设有食堂，本次环评整改后食堂设一个灶头，以液化气为燃料，液化气属清洁能源。食堂产生的油烟经过油烟净化装置（效率＞60%）处理后排放浓度能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）2mg/m3的限值要求。对大气环境影响较小。 ④大气环境防护距离 根据计算结果，项目无组织的大气环境防护距离无超标点，可不设置大气环境防护距离。 ⑤卫生防护距离 计算得出项目以粉尘无组织排放为防护界限的卫生防护距离为50米，现场调查显示项目50米卫生防护距离范围内主要为厂区周围农田果园、项目自身建（构）筑物。满足卫生防护中距离的要求。同时环评要求在此卫生防护距离范围内不得新建学校、医院、集中住宅区等环境敏感目标。 综上可以看出，项目建成投产后产生的废气污染物（以粉尘为主）采取相应的治理措施后对周围大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目产生的废水包括生活废水、运输车辆冲洗废水。 食堂废水经隔油池后，与盥洗废水、洗浴废水及卫生间废水汇集到化粪池，定期清掏，作为周边农田的生物肥料，不外排；运输车辆冲洗废水收集沉淀后回用于厂区防尘洒水。因此不会对地表水环境造成影响。 （3）声环境影响分析 预测结果表明，经过站区内建筑物的隔声、距离的衰减，本项目东、西、南、北四侧厂界噪声能够《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准（东厂界4类）标准要求。因此，经采取降噪措施后，本项目对周边声环境影响较小。 （4）固体废物影响分析 项目运行过程中产生产生的职工生活垃圾，建设单位在厂内设垃圾桶，生活垃圾集中收集后定期交当地环卫部门统一处置；钢筋加工生产线在加工过程中边角废料集中收集后交由回收公司回收综合利用；除尘过程收集粉尘全部返回生产系统综合利用不外排；生产设备清理废渣及不合格残次品定期收集后外卖回收单位用于铺路等建筑施工作业；废润滑油桶装收集后置于危废暂存间贮存，需用时回用于涵管模具内侧涂抹脱膜剂工序不外排；机修过程中会产生的沾有油污的棉纱和手套在厂区内设置专门的收集桶收集后，混入生活垃圾，交由环卫部门统一清运处置。 综上可以看出，本项目运营期产生的固体废物均得到妥善处理处置，对周围环境影响较小。 5、环保投资 本项目总投资700万元，项目环保资金20万元，环保资金约占总投资的2.86%。 6、总结论 综上所述，“渭南市临渭区下邽镇韩家村预制装配式工程围墙和预制钢筋混凝土排水管项目（一期）” 符合国家现行产业政策。本项目对产生废气和噪声，均进行了治理，分析表明，各项污染物治理措施经济技术可行，废气和噪声均能达标排放。在严格落实环境影响报告表提出的各项整改措施要求和项目设计提出的环保对策的基础上，对周围环境造成的影响较小。因此，项目的建设从环境质量目标要求角度是可行的。 二、要求 （1）严格认真落实本次环评报告提出的各项整改措施。 （2）加强对生产设备的定期维护工作，以及污染防治措施的管理保养，确保各污染物能够做到达标排放，减少对周围环境的影响。 三、建议 （1）保持生活垃圾堆放点定期消毒、清理，防止病菌滋生、疾病的传播。 （2）加强对员工环保意识的宣传工作，提高员工的环保素质。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注      释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1   监测报告

附图1   项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）

附图2   项目周边环境示意图

附图3   项目平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废气物影响专项评价

以上专项评价未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。