- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南雨花石建材有限公司年产20万吨干、湿粉砂浆建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南雨花石建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 程刚 |  |  |  |  | 联系人 | 程刚 |  |  |
| 通讯地址 | 渭南市临渭区向阳办程家村二组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13992369680 |  |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 渭南市临渭区向阳办程家村二组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 临渭区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  | 2018-610502-30-03-007085 |  |  |
| 建设性质 |  | √新建 □改扩建 □技改 |  |  | 行业类别及代码 |  | C3021水泥制品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） |  | 3933.35 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 300 | 其中：环保 投资（万元） |  | 30 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 10% |
| 评价经费 （万元） |  | —— | 预期投产日期 |  | 2018年6月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 预拌砂浆是由专业厂家生产的用于建设工程的砂浆拌合物，有湿拌砂浆与干混砂浆之分。预拌砂浆因具有健康环保、质量稳定和节能舒适等特点，正在得到越来越广泛的应用，加之各级政府对节约资源、环境保护等方面政策及法规的出台，对预拌砂浆行业形成了强有力的推动作用，市场发展前景广阔。 渭南雨花石建材有限公司成立于2017年，主要经营建筑材料、装饰装修材料、干粉砂浆、湿粉砂浆、特种砂浆、粉煤灰、砂石、稳定土、二灰土、混凝土添加剂的生产与销售；土石方工程、开挖回填土工程的施工等。 2007年6月，商务部等六部门下发了《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》，2009年9月，商务部和住建部下发《关于进一步做好城市禁止现场搅拌砂浆工作的通知》，此后各地都相继办法和制定相应规划和政策，全部已有127个城市开展砂浆“禁现”工作。“十三五”期间，上海、北京、广州等国内部分发达城市相继出台了推广使用预拌砂浆的相关政策，2017年4月，陕西省颁布了《陕西省“十三五”期间推动散装水泥与预拌砂浆持续健康发展指导意见》，并配套完善了有关技术标准和使用规范。这些政策的颁布实施，进一步促进了预拌砂浆行业的发展。随着我国城市化进程的加快，建筑业在未来十几年内将保持较高的增长速度，为预拌砂浆行业的发展提供了巨大的市场基础；随着人们生活水平的提高，对建筑质量的要求也越来越高，应用预拌砂浆，可避免施工现场配置砂浆受到施工人员技术熟练程度、水泥、砂子等原材料质量影响，可确保砂浆质量稳定可靠，大大提高工程质量，因此，预拌砂浆在建筑行业中应用越来越广泛。在此背景下，渭南雨花石建材有限公司拟利用渭南当地原料、交通等有利资源，投资建设年产20万吨干、湿粉砂浆建设项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该建设项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。渭南雨花石建材有限公司于2018年3月委托河南首创环保科技有限公司进行本项目的环境影响评价工作，接收委托后，我公司在现场踏勘，收集资料的基础上，编制完成了本项目环境影响报告表。 二、分析判定相关情况 1、产业政策符合性分析 本项目年生产20万吨干、湿粉砂浆，为预拌砂浆生产项目。不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类、限制类和淘汰类；不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）中限制投资类项目。项目已经由临渭区发展和改革局进行备案确认。因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 2、选址合理性分析 本项目选址位于渭南市临渭区向阳办程家村二组，租用程家村空置工业用地进行项目建设（租赁协议见附件），用地性质为工业用地，周边多为工业企业，无自然保护区、风景名胜区、世界文化遗产和自然遗产地、饮用水源保护区及文物保护单位等敏感目标，150m范围内无居民点。满足大气环境防护距离和卫生防护距离要求，周边环境对本项目的建设及运行制约因素较少。用地手续完善，选址合理。 3、相关规划和政策符合性分析 本项目与相关规划和政策符合性分析见表1。 表1 相关规划和政策符合性分析一览表 规划或政策名称; 规划或政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要; 二、加快工业转型升级，增强优势产业竞争力 7、培育壮大六大优势产业集群 绿色冶金建材产业集群。……积极发展绿色建材，改造提升水泥、陶瓷、白灰等传统专业，以煤矸石、粉煤灰、石材废料、冶金化工废渣为原料，大力发展新型墙体和保温材料、防水材料、化学建材等建筑材料，打造绿色建材基地。; 本项目利用水泥、粉煤灰、石英砂等进行预拌砂浆的生产，产品属于新型绿色建材。; 符合. 渭南市城市总体规划（2016-2030）; 十、产业布局 2.中心城区产业布局 主城区中心组团不再新增工业用地，改造升级城中散落分布的工业用地。; 本项目用地为原有工业用地，不新增占地。; 符合. 渭南市预拌砂浆生产和使用管理办法; 第十条 预拌砂浆生产企业应当对生产过程中产生的污水、固体废物采取措施，实行循环利用；原材料堆场、配料仓应当全封闭、粉尘排放应严格控制在国家、省、市规定的范围内。 第十一条 预拌砂浆的运输应当使用专用车辆密闭运输，并保证车况良好、车容整洁。运输过程中应当采取相应的防渗漏、防扬散、防噪音等污染防治措施。装载预拌砂浆的专用车辆应当按照公安交通部门规定的区域、路段和时间通行。; 本项目生产过程中产生的废水经沉淀池处理后回用于生产过程，不外排；石英砂采用全封闭库房储存，水泥、粉煤灰等采用密闭筒仓储存；生产设备配备除尘器对生产粉尘进行处理；运输车辆采用专用密闭车辆。; 符合. 陕西省“十三五”期间推动散装水泥与预拌砂浆持续健康发展指导意见; 加快推动散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆发展既是散装水泥行业转变发展方式，提升发展质量的内在需求，也是建设美丽陕西的重要内容和具体实践。 到2020年，陕西省预拌砂浆产量达到600万吨，平均使用率为40%左右……逐步推广预拌砂浆在农村的使用……; 本项目利用水泥、粉煤灰、石英砂等进行预拌砂浆的生产，项目年产量20万吨。; 符合. 由上表可知，本项目符合省市相关规划和政策要求。 三、建设地点 本项目建设地点位于渭南市临渭区向阳办程家村二组，用地面积3933.35m2（5.9亩）。项目南邻道路，与一楼板厂隔路相望，东邻吊装队，北邻板材厂，西邻道路。项目地理位置见附图1，四邻环境关系见附图2。 四、建设规模和内容 1、建设规模 本项目生产规模为年产干、湿粉砂浆20万t，其中干粉砂浆生产规模为10万t/a，湿粉砂浆生产规模为10万t/a。 2、建设内容 项目主要建设内容见表2。 表2 项目组成表 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 干粉砂浆生产线; 建设干粉砂浆生产线一条（成套设备）。包含给料机、烘干机、振动筛、提升机、料仓、螺旋输送机、搅拌机、自动包装机等设备。; 成套设备置于搅拌楼内，搅拌楼为封闭构架。. 湿粉砂浆生产线; 建设湿粉砂浆生产线一条（成套设备）。包含搅拌机、配料机、螺旋输送机、料仓等设备。; 成套设备置于搅拌楼内，搅拌楼为封闭构架。. 辅助工程; 库房; 建设全封闭砂料仓库1座，建筑面积960m2。. 办公用房; 1座1层办公用房，建筑面积600m2。; 租赁厂区东侧吊装队现有办公用房（租赁协议见附件）. 公用工程; 供水; 水源来自市政供水管网。. 排水; 生产废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水进入防渗旱厕，由周边村民定期清掏用作农肥，不外排。; 依托东侧吊装队现有防渗旱厕. 供电; 电源由厂区附近变电站引入，厂内设配电房。. 供气; 烘干炉燃料为压缩天然气，由渭南市天然气公司提供，天然气由槽罐车运入厂内，厂内设燃气架空管道及减压阀，烘干炉设燃气接口。; 天然气管道、减压阀、接口的建设等由天然气公司专业施工队实施. 储运 工程; 原料储运; 水泥、粉煤灰由密封散装罐车运输入厂，分别储存于6座100t筒仓（其中水泥筒仓4座，粉煤灰筒仓2座）；砂子由密闭箱式货车运输入厂后在密封砂料仓库储存；烘干后干砂暂存于2座300t干砂仓；袋装添加剂由汽车运输入厂后在生产车间内堆存。; 干粉砂浆生产线、湿粉砂浆生产线分别配套2座水泥筒仓，1座粉煤灰筒仓. 产品储运; 设2个50t干粉砂浆成品罐，产品或由罐车运输出厂，或由自动包装机打包后待售。 湿粉砂浆由罐车运输出厂，不在厂内储存。. 环保工程; 废气; 粉尘经15台脉冲袋式除尘器处理。; 每个水泥筒仓和粉煤灰筒仓各设1台，干粉砂浆搅拌楼设8台，湿粉砂浆搅拌楼设1台. 废水; 生产废水经2座沉淀池处理后回用于生产，不外排。 生活污水进入吊装队防渗旱厕，由附近村民定期清掏，不外排。; 每座沉淀池容积均为13.5m3（3m×3m×1.5m）. 噪声; 生产设备、风机噪声：选用低噪设备、基础减震、隔声罩、加强设备维护等降噪措施。. 五、原辅材料消耗 项目原辅材料消耗见表3。 表3 原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 消耗量. 干粉砂浆生产线. 1; 水泥; 1.2万t/a. 2; 粉煤灰; 0.4万t/a. 3; 砂; 8.95万t/a. 4; 添加剂; 0.01万t/a. 湿粉砂浆生产线. 1; 砂; 7.5万t/a. 2; 水泥; 1万t/a. 3; 粉煤灰; 0.5万t/a. 4; 减水剂; 0.04万t/a. 5; 调节剂; 0.01万t/a. 6; 水; 0.9565万t/a. 六、主要设备 本项目主要生产设备见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 备注. 1; 干粉砂浆混合站; 1; 成套设备，包括储存系统、物料计量系统、搅拌系统、干粉砂浆储存运输系统、气控系统、电控系统、除尘系统等。. 2; 湿粉砂浆搅拌楼; 1; 成套设备，包括配料机、料仓、螺旋输送机、搅拌机、除尘器等。. 3; 水泥筒仓; 4; 100t. 4; 粉煤灰筒仓; 2; 100t. 5; 装载车; 3; 10m3. 七、平面布置 渭南雨花石建材有限公司租用渭南市临渭区向阳办程家村空地进行年产20万吨干、湿粉砂浆项目建设，厂区面积3933.35m2，东西长约66m，南北宽约60m，厂区中部设1座干粉砂浆搅拌楼和1座湿粉砂浆搅拌楼，全封闭砂料仓库位于厂区北侧，紧邻干粉砂浆搅拌楼，便于砂料输送，厂区设两个出入口，东侧为办公出入口、西侧为物料出入口，西侧大门入口处设洗车台，便于出入厂区车辆冲洗，洗车台南侧为两座沉淀池，用来处理车辆冲洗废水。内部道路呈环形。 平面布置具体见图1。 图1 平面布置图 八、工作制度和劳动定员 本项目劳动定员10人，年工作时间300天，每天12小时。 九、项目投资和资金来源 本项目总投资300万元，资金来源为企业自筹。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

一、地理位置 本项目位于渭南市临渭区向阳办程家村二组。渭南市位于东经108°50′~110°38′和北纬34°13′~35°52′之间，地处陕西省关中平原东部，南依秦岭，北邻渭河。地势平坦，全市总面积13134平方公里。东与山西、河南相接，西连西安、咸阳，南依秦岭与商洛地区相接。渭南市城区距西安约60km。 二、地形地貌 渭南市在地质构造上属华北地台的陕甘宁盆缘区，汾渭地堑渭河断陷区和北秦岭元台隆断带北侧，地质构造呈现南北隆起，中间断陷和阶梯状地堑构造。地貌以渭河为轴线从渭河平原向南北山地呈梯级上升的槽谷地形（仰瓦状），自南向北分为五个自然区域：秦岭北坡山区、秦岭北麓黄土台塬区、渭河冲积平原区、渭北黄土塬区、北部边缘山丘陵区。地势南北高，中间低，东西开阔，海拔在330~2645米之间。 根据陕西省地震区划，渭南市属8度地震烈度区。 三、气候气象 渭南市属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷、雨雪较少。年降水量在574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0~4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40~44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃，1月份平均气温-0.9~C，7月份平均气温27.5℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2277h，无霜期216天。常年主导风为东北风，频率为14%，多年平均风速为2m/s，最大风速为15.3m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 四、水文河流 （1）地表水 渭南市区内地表水主要有自西向东流经本区北部的渭河，废水全部经城市污水管网排入渭河。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全厂780km，汇水面积103420km2。 渭河渭南段自临渭区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程月116.5km。最大流量7440m3/s，最小流量2.1m3/s，平均流量200m3/s，年平均径流量93.3×108m3。渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.36×108t，渭河的主要功能为农业灌溉。 （2）地下水 区内300m深度内地下水可划分为潜水、浅层承压水、中层承压水和深层承压水四个含水层组。区内主要有潜水和承压水两种类型，地下水埋藏深度17~18m，流向西南向东北。 地下水静止水位深9.85~14.45m，为碳酸钙-镁潜水。 五、生态环境 渭南作为陕西省最优的农业生态区，有着适宜的自然生态环境，为不同种类的动植物提供了有利的生长条件。人工饲养的畜禽20多种，其中秦川牛、关中驴、奶山羊等量大质优。农林作物87种，尤以小麦、玉米、豆类、苹果、酥梨、棉花、花生、蔬菜、烤烟、花椒、西瓜等最为丰富。是陕西省粮油产地、苹果基地的重要组成部分。 受人类活动的强烈干扰，评价区内基本无天然植被。主要天然植被为分布于渭河河漫滩上的灌木丛。区内无国家级和省级保护植物。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地 面水地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量 本评价委托陕西昌泽环保科技有限公司进行项目建设地环境空气质量现状监测，监测报告见附件。 1、监测时间 监测时间为2018年3月29日至2018年4月4日，共7天； 2、监测点位 在项目所在地设1个监测单位，监测点位分布图见附图3。 3、监测因子 监测因子为SO2、NO2、PM10； 4、监测频次 NO2、SO2 1小时平均值：4次/天，分别为2:00、8:00、14:00、20:00，连续监测7天； NO2、SO2、PM10 24小时平均值：1次/天，连续监测7天； 5、监测结果 监测数据统计结果详见表5、表6。 表5 SO2、NO2小时平均浓度监测结果统计 单位：μg/m3 监测地点; 监测因子; 监测时间：2018.3.29~4.4. 1小时平均浓度. 浓度范围; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值. 项目拟建地; SO2; 7~32; 6.4; 0; 0; 500. NO2; 19~88; 44; 0; 0; 200. 表6 SO2、NO2、PM10 24小时平均浓度监测结果统计 单位：μg/m3 监测地点; 监测因子; 监测时间：2018.3.29~4.4. 24小时平均浓度. 浓度范围; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值. 项目拟建地; SO2; 10~21; 14; 0; 0; 150. NO2; 32~61; 76.3; 0; 0; 80. PM10; 149~311; 207.3; 85.7; 0.99; 150. 由环境空气质量现状监测结果可知，监测点处SO2、NO2 1小时浓度值和24小时浓度值符合（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准要求，PM10 24小时浓度值超标，超标原因与当地气候及地理环境有关。 二、地表水环境 本评价委托陕西昌泽环保科技有限公司对项目建设地附近渭河两处断面进行地表水环境监测。 1、监测时间 监测时间为2018年4月3日至2018年4月4日，共2天； 2、监测断面 在项目所在地距渭河最近处上游500m、下游1000m各设1个监测断面，共设两个监测断面； 3、监测因子 监测因子为pH值、COD、溶解氧、氨氮、BOD5、粪大肠菌群、水温，共7项； 4、监测频率 监测2天，每天监测1次； 5、监测结果 监测结果见表7。 表7 地表水环境监测结果统计表 断面位置 采样时间 项目; 上游500m; 下游1000m; 标准值; 单位. 4月3日; 4月4日; 4月3日; 4月4日. pH值; 8.36; 8.32; 8.39; 8.33; 6~9; /. COD; 14; 18; 12; 16; ≤30; mg/L. 溶解氧; 5.67; 5.03; 5.60; 5.09; ≥3; mg/L. 氨氮; 0.038; 0.046; 0.044; 0.052; ≤1.5; mg/L. BOD5; 2.3; 2.5; 2.3; 2.4; ≤6; mg/L. 粪大肠菌群; 2.0×102; 5.0×102; 2.0×102; 4.0×102; ≤20000; MPN/L. 水温; 16.3; 16.5; 16.1; 16.3; 周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2; ℃. 由上表可知，渭河各监测断面pH值、COD、溶解氧、氨氮、BOD5、粪大肠菌群、水温均符合（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》中Ⅳ类水体标准要求，区域地表水环境质量较好。 三、声环境 本评价委托陕西昌泽环保科技有限公司对项目建设地厂界外声环境质量现状进行监测。在本项目各厂界外分别布设1个声环境现状监测点，共计设4个监测点位，详见附图3；监测时间为2018年4月3日、4月4日，共计2天；每天昼间、夜间各监测一次；监测仪器采用HS5660D精密噪声频谱分析仪（CZHB104）。声环境现状监测结果见表8。 表8 环境噪声监测结果统计表 等效声级Leq：dB（A） 监测点; 监测结果; 标准; 达标情况. 2018.4.3; 2018.4.4. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 1#; 51.6; 47.8; 52.0; 48.0; 60; 50; 达标; 达标. 南厂界; 2#; 50.7; 47.2; 51.3; 47.7; 达标; 达标. 西厂界; 3#; 49.8; 46.3; 49.7; 46.9; 达标; 达标. 北厂界; 4#; 48.7; 46.0; 48.9; 46.5; 达标; 达标. 以上监测结果表明，项目所在地厂界处昼间噪声值范围为48.7~52.0dB（A），夜间为46.0~48.0dB（A），所有监测点昼间和夜间声环境值均符合（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类区标准要求，表明项目所在地声环境质量状况良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目建设地点位于渭南市临渭区向阳办程家村二组，主要环境保护目标详见表9。 表9 主要环境保护目标 环境要素; 保护对象; 人数; 相对方位; 距厂界最近距离（m）; 保护内容; 保护目标. 环境空气; 程家村二组; 50; S; 150; 人群健康 环境空气质量; 达到（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准. 赵王村; 170; E; 339. 程家庄; 120; ES; 417. 程家村; 510; S; 425. 地表水; 渭河; --; N; 187; 地表水环境质量; 达到（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准. 声环境; 程家村二组; 50; S; 150; 声环境质量; 达到（GB3096-2008）《声环境质量标准》中2类标准.

- 评价适用标准

- 根据渭南市临渭区环境保护局关于渭南雨花石建材有限公司年产20万吨干、湿粉砂浆建设项目环境影响评价适用标准的函，本评价执行以下标准：

| 环境质量标准 | 一、环境空气质量执行（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准； 二、地表水环境质量执行（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准； 三、地下水环境质量执行（GB/T14848-93）《地下水质量标准》中Ⅲ类标准； 四、声环境执行（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类区标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、施工期间场界扬尘污染物排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求；运营期大气污染物排放执行（DB61/941-2014）《关中地区重点行业大气污染物排放限值》表2中水泥行业排放浓度限值；无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》表3中相应标准；烘干炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉排放浓度限值，其中氮氧化物排放参照北京市地方标准（新建燃气锅炉氮氧化物排放低于30mg/m3）。 二、项目废水不外排。 三、施工期噪声执行（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》中相关要求；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 四、固体废物排放执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 污染物排放总量控制建议指标为：二氧化硫0.032t/a，氮氧化物0.33t/a。最终以环境管理部门出具的批复为准。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 工程建设可分为施工期和运营期两个阶段，各阶段因其实施方式不同对环境的影响亦不相同。 一、施工期 本项目主要建设内容为干粉砂浆生产线和湿粉砂浆生产线的建设，施工阶段主要包括场地平整、基础工程、主体工程以及设备安装、调试等，至竣工验收完成施工期结束。 施工期主要产生施工扬尘、施工机械和运输车辆废气、施工噪声、建筑垃圾和包装废物等污染。 二、运营期 1、干粉砂浆生产工艺流程 干粉砂浆是经干燥、筛分处理的砂与粉煤灰、水泥、添加剂等按一定比例混合而成的一种颗粒状或粉状混合物，在施工现场按使用说明添加一定比例的水搅拌即成砂浆拌合物。 干粉砂浆生产工艺流程见图2。 工艺流程简述： （1）原料来源与储存 针对不同的物料采用不同的上料储存方式，粉料（水泥、粉煤灰等）由密封散装罐车运输运至厂内，通过气泵输送至相应筒仓储存；砂子由汽车运入厂内，在密闭砂料库房中堆存。水泥、粉煤灰仓顶粉尘分别由各筒仓顶部的1台脉冲袋式除尘器处理，除尘器收集的粉尘振动落入筒仓内。 （2）砂子烘干 原料砂含水量约为5%，在砂料仓库中由密闭斗式提升机将其送入烘干机，烘干机与烘干炉相连，烘干炉燃料为天然气，燃烧热气由风机引入烘干炉对里面的砂子进行烘干，尾气进入与烘干机相连的脉冲袋式除尘器处理；烘干后的砂子含水量约为0.5%。烘干后砂料进入筛分系统，去除其中的大块杂质，杂质由筛分系统下方的皮带输送机送回砂料仓库。筛分过程产生的粉尘与烘干粉尘共用一台除尘器处理，筛分完成的砂料进入干砂仓暂存。除尘器收集的粉尘最终进入干砂仓内。 图2 干粉砂浆生产工艺流程及产污环节简图 （3）物料计量和配料 水泥、粉煤灰、添加剂、干砂分别由螺旋输送机送入各物料对应的计量称计量，计量好的物料按照一定顺序由螺旋输送机和斗式提升机送入混合搅拌机上部的混合料仓。 （4）干粉砂浆搅拌 混合料仓中的物料通过管道进入搅拌主机中进行搅拌混合，搅拌在密闭状态下进行，搅拌机内部设两个反方向转子和内外两层螺旋带，物料在搅拌机内旋转过程中伴随自身的滚动翻转，达到充分混合的目的。搅拌过程产生的粉尘由1台脉冲袋式除尘器处理，除尘器收集的粉尘最终回收进入成品仓。 （5）成品储存和运输 混合均匀后的成品通过密闭提升机进入成品仓内，准备打包或由密闭罐车散装外售。 散装机采用密闭软连接方式，连接管为双层，干粉通过电子秤计量后从中间管道下料，下料时密闭罐车内含尘气体通过软管夹层收集后进入1台脉冲袋式除尘器处理，收集的粉尘作为商品出售。自动包装机产生的粉尘经1台脉冲袋式除尘器处理。 2、湿粉砂浆生产工艺流程 湿粉砂浆是以水泥为胶结料，把水泥、粉煤灰（粉料）、砂和水、添加剂等按一定比例混合，经搅拌机搅拌而成的一种建筑材料。 湿粉砂浆生产工艺路程见图3。 图3 湿粉砂浆生产工艺流程及产污环节简图 工艺流程简述：进厂原料分别在筒仓或原料棚中储存，生产时，各种原料由螺旋输送机送入计量称进行计量配送，然后进行重量配料，随后进行搅拌，搅拌完成后通过计量泵送入砂浆搅拌运输车，最后送往建筑工地。搅拌机和搅拌运输车清洗废水通过沉淀池处理后回用于配料过程，不外排。搅拌主楼设1台脉冲袋式除尘器对搅拌过程产生的粉尘进行处理。

主要污染工序 一、施工期 施工期环境影响主要为： 1、废气：主要是施工扬尘、施工机械和车辆产生的废气。 2、废水：主要是施工废水和施工人员产生的生活污水。 3、噪声：施工机械设备噪声和运输车辆产生的噪声。 4、固体废物：主要是建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 二、运营期 1、废气 本项目运营期废气主要来源于生产过程中产生的含粉尘废气和烘干炉燃烧废气。粉尘主要来源于物料储存产生的粉尘；筛分、搅拌、包装等工艺产生的粉尘；砂料装卸粉尘。 （1）物料存储粉尘 砂子由货车运输进厂后堆存于密闭砂石料仓库内，由密闭式斗提机送入烘干机，烘干后筛分去除其中的大块杂质，干砂进入搅拌工序前需进入干砂仓，进料时仓顶呼吸口会有粉尘排出；水泥、粉煤灰由密闭罐车运输进厂后，通过车载泵分别打入筒仓，进料时仓顶呼吸口会有粉尘排出；干粉砂浆成品仓由斗提机进料时也会由上方呼吸口排出粉尘。根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订），物料输送储存工序粉尘排污系数为2.09kg/t-水泥；本项目水泥和粉煤灰仓顶粉尘产生量均参照上述产污系数进行计算，通过调查同类已运行项目经验数据，干砂储存过程中粉尘的产生量约为储存量的0.05%，本项目干砂仓和成品仓粉尘产生量均按照该产污系数计算，经计算，本项目各物料储存仓粉尘产生量见表10。 表10 物料存储粉尘产生情况一览表 名称; 数量; 单仓物料储存量（万t/a）; 单仓粉尘产生量（t/a）; 单台风机风量（m3/h）; 粉尘产生浓度（mg/m3）; 粉尘总产生量（t/a）. 水泥筒仓（干）; 2; 0.6; 12.54; 2000; 1741.7; 25.08. 水泥筒仓（湿）; 2; 0.5; 10.45; 2000; 1451.4; 20.9. 粉煤灰筒仓（干）; 1; 0.4; 8.36; 2000; 1161.1; 16.72. 粉煤灰筒仓（湿）; 1; 0.5; 10.45; 2000; 1451.4; 10.45. 干砂仓; 2; 4.27; 21.35; 4000; 1482.6; 42.7. 干粉砂浆成品仓; 2; 5; 25; 5000; 1388.9; 50. 本项目各筒仓均采用负压吸风收尘装置，仓顶各设一台脉冲布袋除尘器，共设置10台，根据生产设备厂家提供的数据，项目脉冲布袋除尘器除尘效率可达99.8%，水泥和粉煤灰筒仓粉尘经除尘器处理后分别通过约20m排气筒排放，干砂仓和成品仓粉尘经除尘器处理后分别通过约15m排气筒排放。 （2）烘干粉尘 通过调查同类已运行项目经验数据，烘干过程粉尘产生量取原料量的0.05%，本项目砂子消耗量为8.95万t/a，则该工段粉尘产生量为44.75t/a，烘干过程产生的粉尘与烘干炉烟气一并进入1台脉冲袋式除尘器，除尘效率不低于99.8%，粉尘经处理后通过15m高排气筒排放。 （3）筛分工段粉尘 通过调查同类已运行项目经验数据，筛分过程粉尘产生量取原料量的0.1%，本项目进入筛分工序的干砂量为8.54万t/a（原料砂含水量5%，烘干后含水量0.5%，原料砂消耗量为8.95万t/a，烘干后砂子量为8.55万t/a，烘干过程粉尘产生量为44.75t/a），则筛分工段粉尘产生量为85.4t/a，筛分工段与烘干过程共用1台脉冲袋式除尘器，除尘效率不低于99.8%，粉尘经处理后通过15m高排气筒排放。 （4）搅拌工段粉尘 本项目搅拌工段在密闭搅拌机中进行，根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订），物料混合搅拌工序粉尘量排污系数为5.75kg/t-水泥；该工段所用水泥和粉煤灰量约为1.6万t/a，则该工段粉尘产生量为92t/a，搅拌楼设1台脉冲袋式除尘器用来处理搅拌过程粉尘，除尘效率不低于99.8%，粉尘经处理后通过15m高排气筒排放。由于湿粉砂浆搅拌过程中添加了水，且搅拌过程在密闭搅拌机中进行，因此粉尘产生量不大，类比同类项目经验数据，湿粉砂浆搅拌过程粉尘产生量取原料量的0.05%，则湿粉砂浆搅拌工段粉尘产生量约45.25t/a，通过1台脉冲袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，除尘效率不低于99.8%。 （5）包装工段粉尘 干粉砂浆包装分罐车散装和袋装两种形式，本项目干粉砂浆散装产品约9万t/a，袋装产品约1万t/a。 袋装工序采用自动包装机进行包装，类比同类项目经验数据，包装工段粉尘产生量约为包装量的0.1%计，产生量为10t/a，包装机产生的粉尘经管道收集后由1台脉冲袋式除尘器处理，除尘效率不低于99.8%，最终通过15m高排气筒排放。 类比同类项目经验数据，散装工段粉尘产生量以散装量的0.1%计，则粉尘产生量为90t/a。散装机采用密闭软连接，连接管为双层，粉料通过计量后从中间管道下料，下料时密闭罐车内含尘气体通过软管夹层收集，然后进入1台脉冲袋式除尘器，除尘效率不低于99.8%，最终通过15m高排气筒排放。 本项目针对各个产尘点均配备相应的除尘设备，各产尘点粉尘排放情况见表11。 表11 粉尘排放情况一览表 污染源; 产生量（kg/h）; 废气量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 治理措施; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放去向. 水泥筒仓（干）; 6.97; 4000; 1741.7; 每座仓顶设1台脉冲袋式除尘器，除尘效率99.8%; 3.48; 0.05; 各仓顶除尘器排气筒，高度20m. 水泥筒仓（湿）; 5.81; 4000; 1451.4; 2.9; 0.042. 粉煤灰筒仓（干）; 4.64; 2000; 1161.1; 2.32; 0.33. 粉煤灰筒仓（湿）; 2.9; 2000; 1451.4; 2.9; 0.02. 干砂仓; 11.86; 8000; 1482.6; 2.97; 0.085; 各仓顶除尘器排气筒，高度15m. 干粉砂浆成品仓; 13.89; 10000; 1388.9; 2.78; 0.1. 烘干工段; 12.43; 15000; 2410; 共用1台脉冲袋式除尘器，除尘效率99.8%; 4.82; 0.26; 1根15m高排气筒. 筛分工段; 23.72. 搅拌工段（干）; 25.56; 10000; 2555.6; 1台脉冲袋式除尘器，除尘效率99.8%; 5.11; 0.18; 1根15m高排气筒. 搅拌工段（湿）; 12.57; 5000; 2514; 1台脉冲袋式除尘器，除尘效率99.8%; 5.03; 0.09; 1根15m高排气筒. 包装机; 2.78; 2000; 1390; 1台脉冲袋式除尘器，除尘效率99.8%; 2.78; 0.02; 1根15m高排气筒. 散装工段; 25; 10000; 2500; 1台脉冲袋式除尘器，除尘效率99.8%; 5; 0.18; 1根15m高排气筒. （6）烘干炉燃烧废气 本项目烘干炉燃料采用天然气，天然气由槽罐车输送入厂，罐内为压缩天然气，厂内设减压阀和天然气架空管道，罐内压缩天然气经减压阀转换后通过管道输送至烘干炉，根据建设单位提供的资料，天然气年消耗量为8×105m3/a，评价要求烘干炉安装超低氮燃气燃烧器，确保氮氧化物浓度不高于30mg/m3，污染物产生量根据天然气燃烧污染物产生系数进行计算，计算结果见表12。 表12 燃气采暖锅炉烟气污染物产生量统计 污染物; 产生系数; 产生浓度; 产生量. 烟气量; 1.36×107m3/106m3天然气; --; 1.085×107m3/a. 二氧化硫（SO2）; 2S*kg/106m3天然气; 2.94mg/m3; 31.9kg/a. 烟尘; 240kg/106m3天然气; 17.65mg/m3; 192kg/a. 氮氧化物（以NO2计）; --; 30mg/m3; 325.6kg/a. *--S表示天然气中含硫量（mg/m3），取H2S含量为20mg/m3。 烘干炉热气进入烘干机对砂料进行烘干，烘干炉燃烧废气与烘干过程产生的粉尘一并进入1台脉冲袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，除尘效率不低于99.8%。 （7）砂料装卸粉尘 本项目砂料堆放在封闭砂料仓库内，卸料瞬间由于落差原因会有扬尘产生，由于砂料比重较大，且含5%水分，因此起尘量较小，且绝大部分会在仓库内沉降下来，有少量微细粉尘以无组织形式扩散，根据同类项目相关数据类比分析，砂料装卸产生的粉尘量约为0.2t/a。 2、废水 项目运营期废水主要为湿粉砂浆搅拌机和各种运输车辆进出厂时的冲洗废水以及工作人员生活污水。厂区西侧大门入口处设车辆清洗台，项目运输次数为1500次/a，清洗用水量以0.5m3/次计，则车辆清洗用水量为750m3/a，2.5m3/d；湿粉砂浆搅拌机冲洗用水量约为750m3/a，2.5m3/d；则清洗废水产生量约为5m3/d，车辆清洗废水流入清洗台南侧的沉淀池，搅拌机清洗废水经管道输入至沉淀池，沉淀池共2座，分别为初沉池和二沉池，清洗废水经二级沉淀处理后由提升泵输送至湿粉砂浆配料系统进行回用，不外排。项目劳动定员10人，工作人员不在厂内食宿，生活用水量以50L/d·人计，生活污水产生系数以0.8计，则生活污水产生量为0.4m3/d，本项目办公生活依托东侧吊装队现有设施，生活污水排入防渗旱厕，定期由附近村民清掏做农肥，不外排。 项目运营期用排水平衡见图4。 图4 项目用排水平衡图 单位：m3/d 3、噪声 项目运营期噪声主要来源于给料机、输送机、烘干机、搅拌机、提升机等生产设备以及风机、泵等动力设备运行噪声，噪声源强为70~90dB（A）。 4、固体废物 项目运营期固体废物主要为除尘器收集的粉尘、筛分过程产生的杂质、沉淀池沉渣和职工生活垃圾等。除尘器收集的粉尘产生量为532.2t/a，杂质产生量为1600 t/a，沉淀池沉渣产生量为10t/a，生活垃圾产生量为5kg/d，1.5t/a。 5、物料平衡 干粉砂浆物料平衡见图5，湿粉砂浆物料平衡见图6。 水泥 砂 粉煤灰 添加剂 1.2 10 产品 0.4 0.4 水分 10.56 8.95 粉尘 0.00012 0.16 杂质 0.01 图5 干粉砂浆物料平衡简图（单位：万t/a） 水泥 1 产品 10 0.5 粉煤灰 粉尘 0.000015 7.5 砂 10.0065 进入废水 0.0065 减水剂 0.04 调节剂 0.01 0.9565 水 图6 湿粉砂浆物料平衡简图（单位：万t/a）

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 水泥筒仓（干） |  | 粉尘 | 1741.7mg/m3 25.08t/a |  | 3.48mg/m3 0.05t/a |
|  | 水泥筒仓（湿） |  | 粉尘 | 1451.4mg/m3 20.9t/a |  | 2.9mg/m3 0.042t/a |
|  | 粉煤灰筒仓（干） |  | 粉尘 | 1161.1mg/m3 16.72t/a |  | 2.32mg/m3 0.33t/a |
|  | 粉煤灰筒仓（湿） |  | 粉尘 | 1451.4mg/m3 10.45t/a |  | 2.9mg/m3 0.02t/a |
|  | 干砂仓 |  | 粉尘 | 1482.6mg/m3 42.7t/a |  | 2.97mg/m3 0.085t/a |
|  | 成品仓 |  | 粉尘 | 1388.9mg/m3 50t/a |  | 2.78mg/m3 0.1t/a |
|  | 筛分、烘干 |  | 粉尘 | 2410mg/m3 130.15t/a |  | 4.82mg/m3 0.26t/a |
|  | 搅拌（干） |  | 粉尘 | 2555.6mg/m3 92t/a |  | 5.11mg/m3 0.18t/a |
|  | 搅拌（湿） |  | 粉尘 | 2514mg/m3 45.25t/a |  | 5.03mg/m3 0.09t/a |
|  | 包装机 |  | 粉尘 | 1390mg/m3 10t/a |  | 2。78mg/m3 0.02t/a |
|  | 散装工序 |  | 粉尘 | 2500mg/m3 90t/a |  | 5mg/m3 0.18t/a |
|  | 烘干炉 |  | 烟尘 | 7.36mg/m3 192kg/a |  | 7.36mg/m3 0.38kg/a |
|  |  |  | SO2 | 2.94mg/m3 31.9kg/a |  | 2.94mg/m3 31.9kg/a |
|  |  |  | NOX | 30mg/m3 325.6kg/a |  | 30mg/m3 325.6kg/a |
| 废水 | 清洗废水 |  | SS | 废水量1500m3/a |  | 0 |
|  | 生活污水 |  | COD BOD5 NH3-N | 废水量150m3/a |  | 0 |
| 噪声 | 项目噪声源主要为生产设备、风机等，噪声源强在70~90dB(A)之间，通过选用低噪声设备、减震、隔声罩、房间隔声等措施，各厂界噪声可达到昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 除尘器 | 粉尘 |  |  | 532.2 t/a | 0 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 |  |  | 10 t/a | 0 |
|  | 筛分工序 | 杂质 |  |  | 1600t/a |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  |  | 1.5 t/a | 0 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目施工期间会改变原有地貌，破坏地表植被，弃土弃渣还可能造成局部水土流失。项目建成后对用地周边进行绿化，对生态环境进行修复补偿，可恢复和改善用地及周边生态环境。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

- 施工期间环境影响简要分析 一、施工期环境影响分析 本项目计划建设期为3个月，主要施工内容为建设10万t/年干粉砂浆搅拌站1座，10万t/年湿粉砂浆搅拌站1座，以及其他配套设施工程。 1、环境空气影响分析 施工期废气主要为施工扬尘和施工机械、运输车辆排放的尾气等。 （1）施工扬尘 项目施工期间，土石方开挖会破坏地表结构，在风力的作用下，缺少植被覆盖的细小尘土随风而起形成扬尘，漂浮在空气中，造成地表扬尘污染，建筑材料砂石装卸、转运、运输均会造成扬尘污染，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短以及土质结构、天气条件等诸多因素有密切关系，是一个复杂难于定量的问题。 另外，散放的建筑材料，如石灰、水泥、沙子等也容易起扬尘，造成粉尘飞扬，污染施工现场空气环境。 施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。从某施工场地实测资料（见表13）可以看出：施工场地及其下风距离50m范围内，环境空气中TSP超标0～3.17倍；施工场地至下风距离50m～100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的0～1.2倍；100m至下风距离200m处环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。 表13 施工期环境空气中TSP监测结果 监测点位; 上风向; 下风向. 1号点; 2号点; 3号点; 4号点; 5号点. 距尘源距离（m）; 20; 10; 50; 100; 200. 浓度值（mg/m3）; 0.244～0.269; 2.176～3.435; 0.856～1.491; 0.416～0.513; 0.250～0.258. 标准值（mg/m3）; 1.0（参考无组织排放监控浓度值）. 由此可见，施工扬尘环境空气影响主要在下风距离200m范围内，超标影响在下风距离100m处，若不采取屏蔽措施势必会对其产生影响，故该工程四周应设施工围栏或先期建设场界围墙。在采取以上措施后，项目建设期间扬尘产生的影响相对较小。 （2）道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其他排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。施工场地道路路面如未硬化，在施工物料、土石方运输过程中均会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 有关调查资料显示，施工工地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程中，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量见表14。 表14 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 路表粉尘量 车速; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 1.0 （kg/m2）. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.172; 0.233; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.258; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 25（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.854; 1.436. 从上表可以看出，同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。 （3）施工机械废气 施工机械和运输车辆运行将产生尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，间断运行工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染。 （4）施工扬尘防治措施 ①加强现场管理，做到标准化施工和文明施工 在项目开工前，建设（施工）单位应向环保部门提交扬尘污染防治方案。 采取配置工地滞尘防护网、建设施工围墙（不低于1.8米）和道路硬化等措施，平整场地、清运建筑垃圾和渣土等施工作业时，应当采取边施工边洒水等防治扬尘污染的作业方式。 ②保持施工场地路面清洁 通过及时清扫、对施工车辆及时清洗、禁止超载、防止洒落等有效措施来保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，减少施工扬尘。 施工期间运输建筑垃圾的车辆要加蓬盖，防止建筑垃圾撒落，同时要及时清扫施工场地及施工道路，并且要洒水，减少地面和道路的粉尘量，控制运输车辆产生的二次扬尘。 ③对运输车辆车速进行限制，控制扬尘。 据有关资料，在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。因此，要求项目施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，建议行驶速度不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度情况下的1/3。 ④施工场地洒水抑尘，避免大风天气作业 施工过程中对施工场地进行洒水抑尘。每天洒水4~5次可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m。易产生扬尘的天气应当暂停土方开挖、搅拌等施工作业，并对工地采取洒水等防尘措施。 避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，并加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。 ⑤工地内应当设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场，并保持出入口通道及道路两侧各50米范围内的整洁；建筑工程的工地施工现场路面、作业区必须进行地面硬化，工地出入口5米范围内硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。 （5）施工机械、车辆尾气污染控制措施 运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定。 采取以上防护措施后，可减轻工程建设对施工区域环境空气质量的影响，措施可行。 2、施工期废水 项目施工期废水主要由少量生产废水和施工人员生活污水组成。其中，生产废水主要污染物为SS；生活污水是施工人员的盥洗水等生活排水。预计本项目施工作业高峰期人数为20人，施工人员生活用水量按每人每天50L计算，污水产生系数按0.8计，项目生活污水日排放量约为0.8m3/d，主要污染物为COD、SS、氨氮等。 本项目施工人员生活污水经临时防渗旱厕收集，由附近村民清运堆肥，不外排。施工生产废水水质较为简单，要求设置沉淀池，施工废水经沉淀处理后回用于施工过程或场地喷洒等。 3、施工噪声 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》等有关规定，控制城市环境噪声污染，对施工期间场界噪声限值要求执行（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》中的相关要求。 （1）主要噪声源分析 施工期噪声主要来自施工过程中各种施工机械产生的噪声，包括各种轻重型运输车、土石方开挖阶段的推土机、挖掘机、装载机，打桩阶段的打桩机，以及结构装修阶段的电焊机、电锯等。这些机械的噪声值多在80~95dB（A）之间，其中打桩机的噪声高达100dB（A），属于高强度噪声源间断性排放噪声。 （2）施工噪声预测结果及分析 ①项目施工一般为露天作业，施工场地内机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较为困难，因此本次影响评价仅针对各噪声源单独作用时的超标范围进行预测，见表15。 从表15可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，对空旷地带声传播距离较远，尤其以振捣棒影响范围最大，昼间至56m外噪声值才能达标；其他影响较大的噪声源推土机、电锯等昼间最大影响范围在45m内，夜间在281m内。 表15 施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表 施工阶段; 设备名称; 声级 dB（A）; 距声源 距离（m）; 评价标准dB（A）; 最大超标范围（m）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 土石方 阶段; 翻斗机; 83～89; 3; 75; 55; 15; 178. 推土机; 90; 5; 75; 55; 29; 281. 装载机; 86; 5; 75; 55; 18; 178. 挖掘机; 85; 5; 75; 55; 16; 160. 主体工程阶段; 振捣棒; 93; 1; 70; 55; 56; 80. 电锯; 103; 1; 70; 55; 45; 252. 空压机; 92; 3; 85; /; 7; /. 道路恢复阶段; 压路机; 86; 5; 65; 55; 38; 120. 振捣棒; 93; 1; 65; 55; 5; 15. 平地机; 86; 15; 85; /; 17; /. 结合预测计算结果和类比监测调查，由于施工机械一般都被布置在施工场地内远离周围敏感点一侧，施工场界昼间噪声值一般可以达标，但部分施工机械运行时，如电锯产生的噪声将会导致基础阶段和结构阶段昼间场界超标；夜间施工时，场界噪声大部分都将出现超标现象；为此工程应严格控制高噪声设备的运行时间，并按照（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，严禁夜间施工（夜间22：00~06：00）。 ②施工期间运输建筑材料车辆增多，将加重沿线交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75~85dB（A），属间断运行且运输量有限，加上车辆通过居民区时禁止鸣笛并减小车速，因此运输车辆产生噪声污染是暂时的，不会对沿线居民生活造成大的影响。 4、固体废物 施工期固体废弃物主要包括施工渣土、废弃的各种建筑材料和少量施工人员生活垃圾等。 （1）生活垃圾 施工期间预计生活垃圾产生量为10kg/d（按施工人数为20人，0.5kg/人·天），生活垃圾分类收集后由当地环卫部门统一清运，对周围环境影响较小。 （2）建筑垃圾 项目施工建筑垃圾包括基础开挖及土建工程产生的砖瓦石块、渣土、泥土、废弃的混凝土、水泥和砂浆等。 对于建筑垃圾应采取有计划的堆放，分类处置、综合回收利用后，按当地环保部门及城建部门的要求送指定地点集中处置，建设期由于地表开挖产生的土石方，尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，多余弃土及建筑垃圾应运至环卫部门和城建部门指定的场所堆放，不可随意堆放侵占土地。经处置后对环境基本无影响。

营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 本项目运营期废气主要来源于生产过程中产生的含粉尘废气以及烘干炉燃烧废气。粉尘主要包括：水泥筒仓、粉煤灰筒仓、干砂仓、干粉砂浆成品仓产生的粉尘；烘干、筛分、搅拌、包装等工序产生的粉尘；砂料装卸粉尘。 （1）仓顶粉尘 根据工程分析可知，本项目各筒仓均采用负压吸风收尘装置，每座筒仓仓顶设一台脉冲反吹式布袋除尘器，共设置10台，除尘效率以99.8%计，经处理后各仓顶粉尘排放浓度分别为水泥筒仓：3.47mg/m3（干粉砂浆生产线）、2.9mg/m3（湿粉砂浆生产线）；粉煤灰筒仓：2.32mg/m3（干粉砂浆生产线）、2.9mg/m3（湿粉砂浆生产线）；干砂仓：2.97mg/m3；干粉砂浆成品仓：2.78mg/m3。均可满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）中表2水泥行业浓度排放限值的规定（水泥仓及其他通风生产设备：10mg/m3）。 （2）烘干、筛分粉尘 根据工程分析，本项目砂子烘干、筛分工段共用1台脉冲袋式除尘器，除尘效率以99.8%计，经处理后的粉尘排放浓度为4.82mg/m3，可满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）中表2水泥行业浓度排放限值的规定（10mg/m3）。 （3）搅拌粉尘 ①干粉砂浆搅拌工段粉尘 根据工程分析得，本项目干粉砂浆搅拌工段粉尘采用1台脉冲袋式除尘器处理，除尘效率以99.8%计，经处理后的粉尘排放浓度为5.11mg/m3，可满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）中表2水泥行业浓度排放限值的规定（10mg/m3）。 ②湿粉砂浆搅拌工段粉尘 根据工程分析得，本项目湿粉砂浆搅拌工段产生粉尘由1台脉冲袋式除尘器处理，除尘效率以99.8%计，经处理后的粉尘排放浓度为5.03mg/m3，可满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）中表2水泥行业浓度排放限值的规定（10mg/m3）。 （4）包装粉尘 ①包装机粉尘 根据工程分析得，本项目自动包装机粉尘采用1台脉冲袋式除尘器处理，除尘效率以99.8%计，经处理后的粉尘排放浓度为2.78mg/m3，可满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）中表2水泥行业浓度排放限值的规定（10mg/m3）。 ②散装粉尘 根据工程分析得，本项目自动包装机粉尘采用1台脉冲袋式除尘器处理，除尘效率以99.8%计，经处理后的粉尘排放浓度为5mg/m3，可满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）中表2水泥行业浓度排放限值的规定（10mg/m3）。 （5）烘干炉燃烧废气 本项目烘干炉燃料采用清洁燃料天然气，评价要求烘干炉配套安装超低氮燃气燃烧器，确保燃烧废气中氮氧化物排放浓度不高于30mg/m3，满足北京市地方标准（新建燃气锅炉氮氧化物排放低于30mg/m3）要求；燃烧废气中SO2排放浓度为2.94mg/m3，烘干炉燃烧废气与烘干过程产生的粉尘一并进入1台脉冲袋式除尘器，除尘效率99.8%，经处理后烟气中烟（粉）尘排放浓度为7.36mg/m3，燃烧废气经1根15m排气筒排放。符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉排放浓度限值（颗粒物：20mg/m3，SO2：50mg/m3），对周围大气环境影响较小。 （6）砂料装卸粉尘 根据工程分析得，本项目砂料装卸粉尘量产生量为0.2t/a，属于无组织排放。根据预测结果，本项目各厂界无组织排放粉尘最大落地浓度为0.01103mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放限值要求（0.5mg/m3）。 （7）大气环境影响预测 ①预测因子 本项目预测评价因子为粉尘； ②预测方案 对有组织排放粉尘利用估算模式进行点源预测，对无组织排放的粉尘利用估算模式进行面源预测。 ③污染源强输入清单 污染源强输入清单详见表16。 表16 大气污染源排放源强表 污染源名称; 排放参数; 污染物源强（t/a）. 高度 （m）; 内径 （m）; 烟气量 （m3/h）; 烟气温度 （℃）. 水泥筒仓（干）粉尘; 20; 0.3; 4000; 25; 0.05. 水泥筒仓（湿）粉尘; 20; 0.3; 4000; 25; 0.042. 粉煤灰筒仓（干）粉尘; 20; 0.3; 2000; 25; 0.33. 粉煤灰筒仓（湿）粉尘; 20; 0.3; 2000; 25; 0.02. 干砂仓粉尘; 15; 0.5; 8000; 25; 0.085. 干粉砂浆成品罐粉尘; 15; 0.5; 10000; 25; 0.1. 砂子烘干、筛分粉尘; 15; 0.8; 15000; 25; 0.26. 干粉砂浆搅拌粉尘; 15; 0.5; 10000; 25; 0.18. 湿粉砂浆搅拌粉尘; 15; 0.5; 5000; 25; 0.09. 包装机粉尘; 15; 0.5; 2000; 25; 0.02. 散装粉尘; 15; 0.5; 10000; 25; 0.18. 砂料装卸粉尘; 8; 48m×20m; 0.2. ④计算点 选择最大落地浓度点和500m范围内敏感点作为计算点。 ⑤预测结果 粉尘排放预测结果见表17。 表17 粉尘排放估算模式预测结果 距源中心下风 向距离D（m）; 水泥筒仓（干）粉尘; 水泥筒仓（湿）粉尘; 粉煤灰筒仓（干）粉尘. 预测浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）; 预测浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）; 预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 最大落地浓度; 0.000288; 0.06; 0.000242; 0.05; 0.002888; 0.64. 程家村二组（150m）; 0.000268; 0.06; 0.000225; 0.05; 0.002632; 0.58. 赵王村（339m）; 0.000226; 0.05; 0.000189; 0.04; 0.001651; 0.37. 程家庄（417m）; 0.0002; 0.04; 0.000168; 0.04; 0.001424; 0.32. 程家村（425m）; 0.000197; 0.04; 0.000166; 0.04; 0.0014; 0.31. 最大落地浓度距离; 113m; 113m; 92m. 距源中心下风 向距离D（m）; 粉煤灰筒仓（湿）粉尘; 干砂仓粉尘; 干粉砂浆成品罐粉尘. 预测浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）; 预测浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）; 预测浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）. 最大落地浓度; 0.000175; 0.04; 0.000577; 0.13; 0.000567; 0.13. 程家村二组（150m）; 0.00016; 0.04; 0.000548; 0.12; 0.000509; 0.11. 赵王村（339m）; 0.0001; 0.02; 0.000477; 0.11; 0.000535; 0.12. 程家庄（417m）; 0.000086; 0.02; 0.000407; 0.09; 0.000463; 0.10. 程家村（425m）; 0.000085; 0.02; 0.0004; 0.09; 0.000455; 0.10. 最大落地浓度距离; 92m; 106m; 274m. 距源中心下风 向距离D（m）; 砂子烘干、筛分粉尘; 干粉砂浆搅拌粉尘; 湿粉砂浆搅拌粉尘. 预测浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）; 预测浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）; 预测浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）. 最大落地浓度; 0.001494; 0.33; 0.001021; 0.23; 0.00093; 0.21. 程家村二组（150m）; 0.001395; 0.31; 0.000916; 0.20; 0.000835; 0.19. 赵王村（339m）; 0.001257; 0.28; 0.000963; 0.21; 0.000551; 0.12. 程家庄（417m）; 0.001117; 0.25; 0.000833; 0.19; 0.000459; 0.10. 程家村（425m）; 0.001101; 0.24; 0.000819; 0.18; 0.10. 最大落地浓度距离; 115m; 274m; 87m. 距源中心下风 向距离D（m）; 包装机粉尘; 散装粉尘. 预测浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）; 预测浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）. 最大落地浓度; 0.000353; 0.08; 0.001021; 0.23. 程家村二组（150m）; 0.00025; 0.06; 0.000916; 0.20. 赵王村（339m）; 0.000139; 0.03; 0.000963; 0.21. 程家庄（417m）; 0.000112; 0.02; 0.000833; 0.19. 程家村（425m）; 0.000109; 0.02; 0.000819; 0.18. 最大落地浓度距离; 67m; 274m. 砂料装卸粉尘. 预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 东厂界落地浓度; 0.004588; 0.51. 西厂界落地浓度; 0.005115; 0.57. 南厂界落地浓度; 0.01103; 1.23. 北厂界落地浓度; 0.003759; 0.42. 根据预测结果可以看出，本项目粉尘有组织排放落地浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，最大落地浓度占标率均小于标准限值的10%。敏感点处粉尘有组织排放浓度经叠加后最大落地浓度为程家村二组0.008654mg/m3，赵王村：0.007051mg/m3，程家庄：0.006102mg/m3，程家村：0.005551mg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。项目有组织排放粉尘对敏感点影响较小。根据预测结果，本项目各厂界无组织排放粉尘最大落地浓度为0.01103mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放限值要求（0.5mg/m3）。 （6）大气防护距离计算 大气环境防护距离计算输入参数和结果如表18所示。 表18 大气环境防护距离计算输入参数和输出结果一览表 污染源; 污染物; 面源参数; 污染物参数; 环境参数; 运行结果. 排放高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 排放量（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 排放工况（h）; 平均气温℃; 平均风速（m/s）. 砂料 仓库; 粉尘; 8; 48; 20; 0.056; 0.9; 3600; 13.6; 2; 无超标点. 由上表可知，本项目粉尘无组织排放下风向无超标点，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。 （7）卫生防护距离计算 卫生防护距离的计算参数和计算结果见表19。 表19 卫生防护距离的计算参数和计算结果 污染源; 污染物; Cm （mg/m3）; Qc （kg/h）; A; B; C; D; 计算距离L （m）; 卫生防护距离（m）. 砂料仓库; 粉尘; 0.9; 0.056; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 2.594; 50. 经计算，确定本项目的卫生防护距离为50m。目前项目50m范围内无环境敏感目标，不涉及搬迁。环评要求卫生防护距离内不得规划新建居民、学校、医院等环境敏感建筑。 （8）小结及要求 本项目生产设备密闭性较好，各产尘点均设置相应的除尘器对粉尘进行处理，经预测分析，生产过程中产生的粉尘经处理后均能达到相应排放标准，对周围大气环境影响较小。评价要求生产过程中加强管理，确保各环保设备正常稳定运行，粉尘稳定达标排放。 项目建成运行后，运输量将明显增大，运输过程将产生扬尘，根据陕西省及渭南市“铁腕治霾·保卫蓝天行动方案”等文件的相关要求，采取厂区地面进行硬化，进出厂区的运输车辆必须进行清洗，运输粉料的车辆必须采用密封罐车，厂区道路以及厂门口外一定区域定期洒水，冬季应增加洒水次数等措施，降低运输扬尘的产生和影响。 二、废水影响分析 项目运营期废水包括清洗搅拌机和罐车产生的清洗废水以及员工生活污水。 清洗废水产生量为5m3/d，主要污染物为SS，进入厂内2座容积均为13.5m3的沉淀池进行二级沉淀处理后，上清液由提升泵经管道输送至湿粉砂浆搅拌楼回用于湿粉砂浆配料过程，不外排，沉淀池沉渣定期清掏外售。 生活污水产生量为0.4m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，排入吊装队现有防渗旱厕，由附近村民定期清掏用作农肥，不外排。 本项目产生的废水均进行了合理处置并回用，不外排，不会对区域地表水环境造成不利影响。 三、噪声影响分析 本项目运营期噪声主要来源于生产设备和风机运行噪声，噪声源强在70~90dB(A)之间。以本项目四周厂界处为预测点，采用以下预测模式对项目噪声进行预测。 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ/T2.4-2009）中规定，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 （2）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 （3）室内声源 ①如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 ②如图所示，首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中： ：某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw：某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R：房间常数；R=Sa/(1-a)，S 为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。 r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： Lp1(T)：靠近围护结构处室内 N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j：j声源的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2(T)：靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB(A)； TLi；围护结构的隔声量，dB(A)。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW； 式中：s为透声面积，m2。 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 （4）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t,j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中： tj：在T时间内j声源工作时间，s； ti：在T时间内i声源工作时间，s； T：用于计算等效声级的时间，s； N；室外声源个数； M：等效室外声源个数。 （5）预测因子、预测时段、预测方案 ①预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 ②预测时段：固定声源投产运行期。 ③预测方案：预测本项目投产后，厂界噪声达标情况。 （6）噪声源强及与各场界距离 本项目针对设备噪声采取如下降噪措施：选用低噪声设备，设备安装减震基础，置于室内，风机加装隔声罩。经计算，各车间噪声级见表20所示。 表20 项目主要噪声源强及源强中心点至各厂界距离 噪声源; 采取降噪措施后各声源叠加值dB（A）; 噪声源中心点与各厂界及敏感点之间的距离（m）. 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 程家村二组. 搅拌机组; 68; 33; 33; 30; 30; 180. 螺旋输送机; 78; 30; 36; 20; 40; 170. 风机; 85; 33; 33; 30; 30; 180. （7）预测结果 本次评价选择厂区各厂界处和程家村二组作为预测点进行噪声预测，噪声预测结果见表21。 表21 噪声预测结果 预测点; 贡献值dB（A）; 背景值dB（A）; 预测值dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 55.64; 0; 52.0; 48.0; 55.64; 0; 达标; 达标. 西厂界; 55.38; 0; 49.8; 46.9; 55.38; 0; 达标; 达标. 南厂界; 57.13; 0; 51.3; 47.7; 57.13; 0; 达标; 达标. 北厂界; 56; 0; 48.9; 46.5; 56; 0; 达标; 达标. 程家村二组; 40.84; 0; 51.3*; 48.0*; 51.67; 48.0; 达标; 达标. 标准值; 昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）. 注：以厂界现状监测值的最大值作为敏感点处背景值进行预测。. 由预测结果可知，各厂界处噪声贡献值均符合（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求，程家村二组噪声预测值可达到（GB3096-2008）《声环境质量标准》中2类区标准要求，项目运行噪声对敏感点声环境影响较小。 针对本项目特点，提出以下噪声防治措施： （1）选择先进的低噪声的搅拌站、风机等设备，从源头降低设备噪声； （2）搅拌站内各设备和风机安装减震基础； （3）风机安装隔声罩； （4）将生产设备设置在车间内，不在室外安置，通过房间隔声减小噪声影响。 通过以上措施后，项目设备运营噪声对周围声环境影响较小。 四、固体废物 本项目运营期产生的固体废物包括除尘器收集的粉尘、筛分工序产生的杂质、沉淀池产生的沉渣和员工生活垃圾。 除尘器收集的粉尘产生量为532.2t/a，主要成分为水泥、粉煤灰、砂子等粉状物料，各仓顶除尘器收集的粉尘经振动回落于各物料筒仓，烘干、筛分工序除尘器收集的粉尘回收于干砂仓中，搅拌工序除尘器收集的粉尘回收于成品仓中，包装工序除尘器收集的粉尘回收于成品仓中。除尘器收集的粉尘均回收利用，不外排。筛分工序产生的杂质量为1600t/a，收集后在砂料仓库暂存，定期外售用作生产建筑材料。沉淀池沉渣产生量为10t/a，主要成分为水泥、粉煤灰、砂等，定期收集后外售生产建筑材料。生活垃圾产生量为1.5t/a，由厂内垃圾桶收集，定期由当地环卫部门统一清运。 本项目固体废物均进行了合理处置，不会对外环境产生不利影响。 五、环境风险分析 1、风险识别 环境风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。 （1）生产设施风险识别范围包括：主要生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 （2）物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 本项目风险识别中生产设施风险主要考虑压缩天然气槽罐，物质风险考虑烘干炉燃料即天然气。 2、物质危险性识别 天然气主要成分为甲烷，为易燃易爆气体，完全燃烧后产生水和二氧化碳，消防主要依靠干粉灭火器，主要理化性质见表22。 表22 天然气理化性质表 标识; 中文名：天然气; 英文名：Gasoline. 分子式：主要成分CH4; 分子量：16. 理化性质; 外观与性状：无色、无臭气体。. 溶解性：溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。. 饱和蒸气压（kPa）：53.32/-168.8℃; 临界温度（℃）：-82.6. 相对密度（水＝1）：0.42/-164℃; 水解性：微溶于水. 燃烧热：889.5kJ/mol. 危险特性; 燃烧性： 易燃; 稳定性：不稳定. 自燃温度（℃）：538; 闪点（℃）： -188（闭杯）. 爆炸下限（％）： 5.3; 爆炸上限（％）：15. 危险特性：易燃，易爆、冻伤，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他氧化剂接触剧烈反应。. 燃烧（分解）产物：水、二氧化碳、一氧化碳和其他有害物质。. 灭火方法：可能的话，关闭气源。如果无法关闭，让其燃烧。不可直接将水泼到天然气上。大量天然气泄露可使用干粉灭火器、CO2、高倍数泡沫灭火器。. 毒性 危害; 接触限值：中国MAC：未制定标准；苏联MAC：300mg/m3；美国TWA：ACGIH窒息性气体；美国STEL：未制定标准。. 毒性：中毒. 健康危害：对中枢神经系统有麻醉作用；中毒中毒症状有头晕、头痛、呕吐、步态不稳、精神失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。. 3、重大危险源辨识 根据（GB18218-2009）《危险化学品重大危险源辨识》，功能单元内存在一种以上危险物质时，有下列公式： q1/Q1+q2/Q2 ……+qn/Qn≥1 式中： q1、q2…qn—每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2…Qn—与各危险物质相对应的临界量，t。 如果该单元的多种并存危险物质q/Q值大于等于1，则属重大危险源。 本项目所用燃料天然气才用压缩天然气槽罐车运输入厂，厂内不设天然气储罐，槽罐车入厂后，车头即撤离，将罐体留在厂内，待罐中天然气使用完毕后由天然气供应单位更换，槽罐车容积为20m3，压缩天然气密度约142.8kg/m3，因此天然气在厂内最大储存量约2856kg，厂区边界小于500m，可视为一个评价单元。本项目涉及的危险物质在厂内贮存量见表23。 表23 项目危险源辨识 序号; 名称; 类别; 临界量 （T）; 存储状态. 储存量（t）; q/Q值; 储存方式; 储存位置. 1; 天然气; 易燃气体; 50; 2.86; 0.057; 20m3槽罐1个; 厂区东部. 由表中分析可知，本项目天然气槽罐不属于重大危险源。 4、危险因素分析 火灾爆炸事故：天然气爆炸浓度极限为5%~15%，天然气在空气中的浓度为5%~15%时，遇火就会发生爆炸。当空气中含有天然气的浓度小于5%时，不会引起爆炸，当空气中含有天然气的浓度大于15%时，因缺氧也不会引起爆炸。 若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①天然气泄漏；②有足够的空气助燃；③天然气必须与空气混合，并达到一定的浓度；④现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。 泄漏事故：根据统计，天然气可能发生泄漏的原因如下：①管道腐蚀致使天然气泄漏；②在卸车过程中，由于操作失误，致使天然气泄漏；③由于接口不同，衔接不严密，致使天然气泄漏；④由于施工而破坏输气管道，致使天然气泄漏；⑤输送管道与设备、设施连接处的配件（法兰、阀门）本身缺陷或设备、设施运行时的故障导致的泄漏。 本项目天然气槽罐不属于重大危险源，储存量较少，且在使用过程中无需人工操作，均为自动化运行，操作不当的几率极小，厂内设减压阀和监控系统，均由天然气公司专业施工队建设，输气管道为架空管道，管道长度很短，槽罐车与管道之间的接口、管道与烘干炉之间的接口均为固定接口，衔接紧密，因此，本项目发生天然气泄漏的可能性极小，且因为设置了报警系统，即使发生泄漏，也可及时发现并采取相应的应急措施，可以将泄漏量降到最小；厂区严禁烟火，并设置报警系统，发生火灾的几率极小。 5、事故风险环境影响分析 （1）天然气泄漏对人体健康影响分析 天然气泄漏后，由于甲烷的密度比空气密度小，稀释扩散很快，随着距泄漏点距离的增加，甲烷测试浓度下降非常快，一个泄漏点泄漏的甲烷对环境、人和动物的影响是局部影响，甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速，共济失调，若不及时脱离，可窒息死亡。人体不出现永久性损伤的最低限制为374285.7mg/m3，本项目设置天然气浓度超限报警装置且项目四周较开阔，一旦发生气体泄漏，可及时发现并处理，造成人员伤害的可能性极小。 （2）对环境空气的影响 天然气泄漏将导致烃类气体进入大气环境，造成大气环境污染。天然气为易燃气体，完全燃烧后主要产生水和二氧化碳，不会对大气环境造成较大影响，一旦发生火灾爆炸，可能会导致区域大气中颗粒物浓度增加，对大气环境造成不利影响。 （3）对环境敏感点的影响 与本项目厂区最近的敏感点为厂区南侧150m处的程家村二组，满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014）中的安全距离要求，项目严格按照法律法规以及相关安全规范的要求进行建设和运行，风险发生概率极低，对周围环境敏感目标影响较小，在可接受范围内。 6、风险防范措施 按照建设项目环境风险评价技术导则、环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》和环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》等文件的相关要求，提出风险防范措施见表24。 表24 风险防范措施要求与建议 序号; 类别; 防范措施. 1; 危险化学品贮存安全防范措施; ①按规定要求对燃料存储区采取防火、防爆、防静电、防雷等措施，并设置有效的消防器材。 ②在装卸燃料时，不得饮酒、吸烟。工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、脸、漱口或淋浴。必须保持现场空气流通，如果发现恶心、头晕等中毒现象，应立即到新鲜空气处休息，脱去工作服和防护用具，清洗皮肤沾染部分，重者送医院诊治。 ③运送危险品的车辆需在运管部门进行注册并受各级交通运输主管部门的监督管理。按相关要求办理公路运输准运证，保持车况良好并配备防泄漏的工具。 ④尽量安排危险品运输车辆在交通量较少时段通行。在气候不好的条件下,禁止其上路。 ⑤运输危险货物必须配备随车人员。每车必须配备1～2名押运员，配备必要的通讯设施。其驾驶人员、装卸管理人员、押运人员须经所在地区的市级人民政府交通主管部门考试合格, 取得相应从业资格证书。 ⑥禁止超载，禁止搭载无关人员，禁止配装其他货物，不乱停、乱放，不得在居民聚居点、行人稠密地段、政府机关、名胜古迹、风景游览区停车。 ⑦尽可能避开河流、居民集中区等敏感区；在车辆通过河流边、跨河桥梁及险峻路段时，车速应小于40km/h，并注意往来车辆，避免事故发生。. 2; 工艺技术设计安全防范措施; ①根据该项目的工艺流程危险因素类别和生产特点，进行防火、防爆、防腐蚀、防潮、防噪声、防静电等因素进行设计。 ②选用高质量的设备、管件、阀门等，避免因设计不当引起腐蚀与泄露。建设单位在安装过程中严格保证安装质量，企业在运行过程中严格操作管理和日常维护，严防生产、维修和储运过程中物料的跑冒滴漏发生。 ③物料输送管道应进行防雷、防静电、防腐设计，设立紧急关断系统。对管线要有专人巡视，一旦发现有泄漏情况应及时停止输送物料，并对泄露处进行维修、修复。 ④各反应装置设置联锁系统，以及时发现和解决反应故障。 ⑤在可能发生易燃气体泄漏或积聚的场所，按照《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》的要求设置可燃气体报警装置。 ⑥接触有毒有害物质处设防护面具、氧气呼吸器、防护手套、防护眼镜、防护工作服等。. 3; 自动控制设计安全防范措施; ①选用自动化水平较高的集散控制系统（DCS）进行生产管理、过程控制、联锁和超限报警，并设有一套紧急停车系统（ESD）。 ②对生产过程中可能导致不安全操作参数如液面、压力等，设置高、低限报警。. 4; 电气、电讯安全防范措施; ①采用双回路双变压器供电，仪表负荷、事故照明、消防报警等按一类负荷设计。 ②根据装置原料及产品的特点，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》选用电气设备，全厂可能产生静电的设备、管道等均采取防静电接地措施，电气防静电接地与保护接地公用接地装置，有关设备、管道接在接地干线上。在较高建筑、构筑物上设避雷装置。 ③应急照明由应急电源装置不间断供电，部分装置设有局部照明和检修照明，爆炸危险场所配防爆灯具、防爆开关，并在各主要装置、太平门设火灾疏散标志。 ④值班室内设置消防报警外线电话及与工厂安全相关生产相关重要设施、储罐区消防值班室之间的消防之通电话。. 5; 消防及火灾报警系统; ①设一套火灾自动报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成。在化学品库和氢气专用仓库、重要通道口安装若干个手动报警按钮，在配电室等重要建筑室内安装火灾探测器，或在报警控制器设在控制室。当发生火灾时，由火灾探测器或手动报警按钮迅速将火警信号报至火警控制器，以便迅速采取措施，及时组织扑救。 ②在不宜采用水消防的区域，采用相应的化学消防措施，分别配备干砂、干粉灭火器、二氧化碳灭火器等，禁止使用水、泡沫灭火器及四氯化碳灭火器灭火。 ③室外消防给水管网按环状独立敷设，管网压力不小于0.9MPa，管网上设有室内外消火栓、消防水炮（枪）、消防冷却水喷淋等。 ④依据《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140－90（1997版），在主要生产及辅助设施内设置移动式灭火器。. 6; 其他; ①建议在厂区内设置风向标，以便在事故状态进行有效的疏散和撤离。 ②建议建设单位购置事故应急监测设备。 ③企业必须设置强有力的安全环保生产管理机构，按照《化工企业安全管理工作标准》(HG/T23001—92)、《化工企业安全处(科)工作标准》(HG/T23002-92)的规定，根据安全环保管理工作的需要，配备必要的人员进行安全环保管理工作，建立健全安环保生产责任制，制定并教育全体职工遵守《安全生产规程》。. 7、应急预案 企业严格按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）及《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》（陕环发[2011]88号）相关规定编制突发环境事件应急预案，并报当地环境保护主管部门备案。事故应急救援预案是企业根据实际情况预计可能发生的事故，为加强对事故的处理能力所预先制定的应急对策。应急预案主要包括如下内容： （1）总则，包括编制目的、编制依据、适用范围等； （2）应急组织指挥体系与职责，包括领导机构、工作机构、地方机构或者现场指挥机构等； （3）应急流程，包括人为因素和人力不可抗据因素，识别、确定环境因素，建立应急工作组，确定事故潜在区域及应对措施，制定策划应急方案，响应应急预案等； （4）应急处置，包括应急预案启动条件、信息报告、先期处置、分级响应、指挥与协调、信息发布、应急终止等程序和措施； （5）后期处置，包括善后处置、调查与评估、信息发布等； （6）监督管理，包括应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩、更新应急和响应计划等； （7）附则，包括名词术语、预案解释、修订情况和实施日期等； （8）附件，包括相关单位和人员通讯录、标准化格式文本、消防演练记录、消防设施检查与维护保养记录等。 环境应急预案包括综合环境应急预案、专项环境应急预案和现场处置预案。建设单位编制的综合环境应急预案、专项环境应急预案和现场处置预案之间应当相互协调，并与所涉及的其他应急预案相互衔接。 六、环境管理与监测计划 1、环境管理 本项目日常生产中应把环境管理工作纳入企业管理体系中，制定健全环境管理制度，明确具体管理人员、职责，并逐级落实岗位责任制。运营中要突出环境空气和噪声的管理，做到达标排放。加强环保管理，确保环保设施正常、稳定运行。 2、环境监测 ①环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托当地环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ②运营期监测计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对大气、噪声定期监测。具体见表25。 表25 运营期环境监测计划 污染源; 监测点位; 监测频率; 监测项目; 监测机构. 大气; 厂区上风向、下风向 各设一个监测点; 每半年进行1次; 颗粒物; 委托地方环境监测部门. 噪声; 项目四周厂界各1个点; 每半年进行1次; 等效A声级. 七、环保投资估算 本项目环保投资主要用于废气治理和噪声控制。环保投资估算明细见表26。环保投资30万元，占总投资300万元的10%。 表26 环保投资估算 序号; 工程名称; 内容; 费用（万元）. 1; 废气治理; 10套脉冲袋式除尘器+20m排气筒 5套脉冲袋式除尘器+15m排气筒; 生产设备自带. 2; 1套超低氮燃烧器; 20. 3; 噪声治理; 合理布局，设备安装减震基础、风机安装隔声罩。; 9. 4; 废水治理; 2座容积均为13.5m3的沉淀池; 1. 合计; 30. 七、建设项目污染物排放清单 项目污染物排放清单见表27。 表27 拟建项目污染源排放清单一览表 类别; 处理对象; 排放; 环保设施清单; 污染物排放标准或要求; 排污口信息. 污染源; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放量 t/a; 环境保护措施; 数量; 效果; 高度（m）; 出口内径（m）; 温度 （℃）. 废 气; 水泥筒仓（干）; 废气量：1440万m3/a; 脉冲袋式除尘器+20m排气筒; 10套; 除尘效率99.8%; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）中表2水泥行业浓度排放限值; 20; 0.3; 25. 粉尘; 3.48; 0.05. 水泥筒仓（湿）; 废气量：1440万m3/a. 粉尘; 2.9; 0.042. 粉煤灰筒仓（干）; 废气量：720万m3/a. 粉尘; 2.32; 0.33. 粉煤灰筒仓（湿）; 废气量：720万m3/a. 粉尘; 2.9; 0.02. 干砂仓; 废气量：2880万m3/a; 20; 0.5; 25. 粉尘; 2.97; 0.085. 干粉砂浆成品仓; 废气量：3600万m3/a. 粉尘; 2.78; 0.1. 砂子烘干、筛分; 废气量：5400万m3/a; 脉冲袋式除尘器+15m排气筒; 5套; 除尘效率99.8%; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）中表2水泥行业浓度排放限值; 15; 0.8; 25. 粉尘; 4.82; 0.26. 干粉砂浆搅拌; 废气量：3600万m3/a; 15; 0.5; 25. 粉尘; 5.11; 0.18. 湿粉砂浆搅拌; 废气量：1800万m3/a. 粉尘; 5.03; 0.09. 包装机; 废气量：720万m3/a. 粉尘; 2.78; 0.02. 散装; 废气量：3600万m3/a. 粉尘; 5; 0.18. 砂料装卸; 粉尘; /; 0.2; /; /; /; 《水泥工业大气污染 物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放限值要求; /; /; /. 烘干烟气; 废气量：万m3/a; 15; 0.5; 25. 烟（粉）尘; 7.36; 0.00038; 燃烧天然气，超低氮燃烧器+脉冲袋式除尘器+8m排气筒; 1套; NOX排放浓度不高于30mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉排放浓度限值. SO2; 2.94; 0.0319. NOX; 30; 0.3256; ≤30mg/m3. 噪声; 生产设备、风机等; /; /; 选用低噪设备，安放在室内；基础减震，风机加装隔声罩等降噪措施; /; 厂界噪声达标排放; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 噪声源设置标识牌.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 水泥筒仓 | 粉尘 | 各仓顶自带脉冲袋式除尘器+20m排气筒，共10套 | 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）中表2水泥行业浓度排放限值 |
|  | 粉煤灰筒仓 | 粉尘 |  |  |
|  | 干砂仓 | 粉尘 |  |  |
|  | 成品仓 | 粉尘 |  |  |
|  | 烘干、筛分 | 粉尘 | 设备自带脉冲袋式除尘器+15m排气筒，共5套 |  |
|  | 搅拌（干） | 粉尘 |  |  |
|  | 搅拌（湿） | 粉尘 |  |  |
|  | 包装机 | 粉尘 |  |  |
|  | 散装 | 粉尘 |  |  |
|  | 烘干烟气 | 烟（粉）尘 | 燃烧天然气，安装超低氮燃烧器，1台脉冲袋式除尘器（与烘干、筛分工序共用1台），1根15m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉排放浓度限值；北京地方标准 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
| 废 水 | 清洗废水 | SS | 沉淀池 | 回用，不外排 |
|  | 生活污水 | COD BOD5 NH3-N | 防渗旱厕，附近村民定期清掏 | 不外排 |
| 噪 声 | 项目采用合理布局、选用低噪声设备、减震、隔声等措施进行噪声防治，确保项目噪声厂界达标排放。 |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 粉尘 | 收集后回用 | 对环境不产生二次污染 |
|  | 筛分 | 杂质 | 收集后外售 |  |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 收集后外售 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一清运 |  |
| 其 它 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 施工完成后，及时平整场地，清理多余的建筑垃圾，并利用周边空地进行绿化，改善生态环境。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、项目概况 渭南雨花石建材有限公司年产20万吨干、湿粉砂浆建设项目位于渭南市临渭区向阳办程家村二组，用地性质为工业用地，租用厂区东侧吊装队现有办公楼作为办公用房，厂内建设干粉砂浆搅拌楼、湿粉砂浆搅拌楼各1座，年产干粉砂浆10万吨，湿粉砂浆10万吨。 项目总投资300万元，其中环保投资30万元，占总投资的10%。 二、环境质量现状 1、环境空气质量 根据现场监测，各监测点SO2、NO2 1小时平均浓度和24小时平均浓度均符合（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准要求，PM10 24小时平均浓度超标，超标原因与项目所在地气候条件和地理环境有关。 2、地表水环境 渭河各监测断面pH值、COD、溶解氧、氨氮、BOD5、粪大肠菌群、水温均符合（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》中Ⅳ类水体标准要求，区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量 根据现场监测，项目所在地厂界处昼间和夜间声环境值均符合（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类区标准要求，表明项目拟建地声环境质量状况良好。 三、环境影响分析及采取的污染防治措施 1、施工期 施工期主要环境影响表现施工扬尘对局部空气环境的污染。机械运行时产生的噪声对周围环境影响。施工期间产生施工废水和施工人员生活污水若不处理直接排放对周围环境造成污染。施工期间所产生建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等，若处置不当则会污染环境等。 为了有效地控制施工扬尘影响，项目施工期扬尘污染防治应满足《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》关于建筑施工扬尘治理的相关规定等要求。采取施工区域围栏遮挡、开挖面洒水、建筑材料运输过程对其进行覆盖等措施降低施工扬尘对周围大气环境的影响。 严格控制高噪声施工机械或设备的施工作业时间，必要时设置隔声围墙，使施工场界噪声符合（GB12525-2011）中的有关规定；合理安排施工时间，午休及夜间22：00至次日6：00应停止施工，尽量避免施工噪声的影响。 生产废水经沉淀池沉淀后回用于施工现场洒水降尘或施工过程，不得直接排放；施工人员生活污水进入临时防渗旱厕，定期由附近农民清掏做农家肥。 2、运行期 （1）大气环境影响分析 本项目生产过程中产生的废气主要是物料储存和生产过程中产生的粉尘、烘干炉燃烧废气。各筒仓产生的粉尘经仓顶自带脉冲袋式除尘器处理后通过20m高排气筒排放，烘干、筛分、搅拌、包装等生产过程中产生的粉尘经设备自带脉冲袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，粉尘排放浓度可达到《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）中表2水泥行业浓度排放限值；烘干炉燃烧天然气，安装超低氮燃烧器，烟气与烘干、筛分工序共用1台脉冲袋式除尘器处理，通过1根15m高排气筒排放，可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉排放浓度限值和北京地方标准要求。经预测，厂界粉尘浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放限值要求，有组织粉尘扩散浓度符合相关标准要求，对敏感点环境空气影响较小。 （2）废水影响分析 项目废水包括搅拌机和罐车清洗废水，工作人员生活污水。清洗废水经厂内沉淀池处理后回用于生产过程，不外排；生活污水进入防渗旱厕，由附近村民定期清掏做农肥，不外排。 （3）噪声影响分析 本项目主要噪声源为生产设备、风机等，噪声源强在70~90dB（A）。噪声源经减振、隔声等处理，各厂界噪声均能满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求，敏感点处噪声可满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》中2类区标准要求，项目运行噪声对敏感点声环境影响较小。 四、总量控制 本项目建成运营后，全厂总量控制建议指标为SO2：0.0319t/a，NOX：0.33t/a。最终以当地环境保护部门下达的总量控制指标为准。 五、产业政策及选址合理性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中的限制类和淘汰类项目，项目已由临渭区发展和改革局备案，因此，本项目符合产业政策。 本项目租用程家村空地进行建设，用地性质为工业用地，周围150m范围内无敏感点，选址较合理。 六、结论 本项目符合国家产业政策要求，符合渭南市相关规划和政策要求。项目拟建地自然环境质量及社会环境现状较好，利于项目建设。建设单位在严格执行建设项目“三同时”制度和本评价提出的污染防治要求后，项目所排污染物能够达标排放，因此，该建设项目从环保角度分析是可行的。 七、要求 要求建设单位环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运营；加强日常环境管理，确保环保设施长期稳定运行，污染物长期稳定达标排放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日