- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南花芝保芳香植物精油提取生产线 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南花芝保玫瑰产业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 曹娟 |  |  |  | 联系人 |  | 穆小进 |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区双创基地明光路10号小微企业创业园13栋 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13700239721 |  | 传 真 |  | / |  | 邮编 | / |
| 建设地点 | 双创基地明光路10号小微企业创业园13栋 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  | 2018-610502-01-03-055917 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | C1332 非食用植物油加工 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1614 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） |  | 23.51 |  | 环保投资占总投资比 |  | 23.51% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | 2019.5 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模: 1、概述 1.1项目由来 玫瑰是世界名花之一，被称为“花之皇后”，在古代中国被尊为“女神之花”。从玫瑰花瓣中提取的玫瑰油，素有“液体黄金”之称，玫瑰精油历来是香料工业的重要原料，可广泛应用于饮食业、化妆品和日用品行业的加工开发，例如，保健食品和保健饮料类的茶、露、酒、酱、糕点等，化妆品类的香水、香粉、护肤膏、唇膏等美容养颜产品，日用品类的香皂、洗发液、洗面液、浴液、漱口液等，并具有消毒杀菌、除臭等功效。 本项目投资100万元在渭南市临渭区双创基地建设渭南花芝保芳香植物精油提取生产线项目，主要利用渭南恒芳玫瑰2000亩大马士革玫瑰标准化、规范化种植示范基地的玫瑰花以及其他种类鲜花，通过蒸馏工艺提取植物精油、纯露等。通过本项目示范建设，加速特色高附加值农产品深加工产业，带动渭南市鲜花种植产业的发展。 1.2环境影响评价过程 根据现场调查，项目完成建设，前期未开展环评工作，属于未批先建。目前项目未生产，正在整改并补办环保手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号）和国家环境部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》生态环境部1号令的规定，本项目属于“二、农副食品加工业 3 植物油加工”，应编制环境影响报告表。受渭南花芝保玫瑰产业有限公司委托（委托书见附件1），由渭南华山环保科技发展有限责任公司承担本项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制完成《渭南花芝保芳香植物精油提取生产线项目环境影响报告表》。 1.3分析判定相关情况 （1）产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年21号令修订），本项目不属于鼓励类和限制类，属于允许类，符合国家产业政策。 项目已于2018年10月29日取得陕西省企业投资项目备案确认书（项目代码：2018-610502-01-03-055917）（见附件2），符合地方产业政策。 （2）规划符合性 ①与《临渭区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》符合性 《临渭区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：着力打造中部核心区板块、渭北平原产业板块、南塬特色产业板块。“南塬”：重点发展绿色现代农业、休闲观光农业、生态文化旅游业及农副产品加工等产业，积极推进农业与旅游业融合发展，形成南塬特色产业增长极。 “十三五”期间，规划建设农业现代化建设重点项目恒芳玫瑰现代农业园区。 本项目使用来源于恒芳玫瑰现代农业园区的玫瑰花，进行深加工，制造玫瑰精油及纯露，符合《临渭区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求。 ②与相关环评符合性 本项目与相关环评的相符性分析见下表。 表1 与园区环评的相符性分析 名称; 要求; 本项目情况; 符合性. 渭南市临渭区环境保护局《关于渭南市临渭区双创基地控制性详细规划环境影响报告书审查意见审查意见》; 结合区域资源消耗上线，列出环境准入负面清单，严格项目环境准入；; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类、淘汰类，属于允许类；且取得了该项目已经取得渭南市临渭区发展和改革局陕西省企业投资项目备案书（项目代码：2018-610502-01-03-055917）; 符合. 结合区域发展定位、开发布局、生态环境保护目标，坚持实行创业园区企业环保准入审核制度，不符合产业政策、行业准入条件的项目以及与创业园区产业功能定位不符的“三高”项目一律不得入驻园区；; 项目符合创新园区“打造以创新创业为导向的产城融合的南塬生态科技城”规划定位；项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类、淘汰类，属于允许类项目; 符合. 严格控制用水总量、提高用水效率、合理控制排污；园区污水统一处理，处理后废水回用于园区绿化、抑尘，不得外排；; 项目生产废水为清净下水，排入雨水管网，设备冲洗废水用于灌溉农田。生活污水依托园区化粪池，最终排入污水处理厂统一处理; 符合. 固体废物应按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则利用和处置，危险废物应交由有资质单位处理; 项目产生的花渣运至鲜花种植基地作为肥料还田，生活垃圾交由环卫部门处置，危险废物交由有资质的公司处理; 符合. 与《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划环境影响报告书》; 功能定位:集工业、居住、商业商务、文化创意、商贸物流、服务配套、养生度假、旅游休闲等功能于一体的现代化创新园区; 本项目以鲜花为原料进行加工，符合园区功能定位; 符合. 要求：（1）对入园的企业必须实行环境影响评价制度；（2）基地管理部门要设置入区门槛，严格限制各类产业大类中单位产值能耗高，污染大的行业入区，尤其是水耗较大的产业，从国家政策、企业建设规模、工艺装备水平高的高新技术以及基地主导产业链等严格要求，在基地新增项目入驻时，要注意首先分功能区进行选址，该搬迁的敏感点必须考虑搬迁；坚决限制各产业大类中污染严重的、单位产值能耗高的项目和企业入区; 项目建设过程中执行环境影响评价手续，委托渭南华山环保科技发展有限责任公司开展环境影响评价。项目不属于“三高”行业。; 符合. 《临渭工业集中区标准化孵化器厂房建设项目环境影响报告表》; 园区定位为以机械加工、食品及农产品加工、新兴服务业（生态观光、休闲体验）等为主要产业发展方向; 本项目以鲜花为原料进行加工，符合园区定位; 符合. 禁止高耗能项目入驻项目厂房内，尤其是耗水量、排水量较大的项目； 禁止高污染项目入驻项目厂房内，如造纸行业、喷漆量较大的项目。; 本项目不属于高耗能、排水量、排污量较大的项目; 符合. （3）选址合理性 项目位于双创基地明光路10号小微企业创业园13栋，租赁厂房1614平方米用于生产（租赁合同件附件3）。项目北侧为陕西鑫西吕新型材料有限公司，南侧为园区道路，西侧为渭南兴美隆机械制造有限公司，东侧为园区综合办公楼。项目建设符合《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划环境影响报告书》（批复见附件4）和《临渭工业集中区标准化孵化器厂房建设项目环境影响报告表》（批复见附件5）的要求。因此，本项目选址可行。 （4）可依托性分析 本项目双创基地明光路10号小微企业创业园13栋，目前双创基地还在建设之中，给水、电、天然气可依托工业园区，企业运营期生活污水依托园区综合办公楼的设施，排入园区化粪池处理后，排至李庄生态污水处理厂处理。 1.4关注的主要环境问题及环境影响 项目运营期主要环境影响包括废气（燃气锅炉废气）、噪声（设备噪声）、固废（生活垃圾等）对周围环境造成的影响。在采取本次评价提出的各项污染防治措施后，项目对周围环境产生的不利影响可降低至可接受水平，对周围环境影响较小。 1.5环境影响评价的主要结论 本项目符合国家和地方产业政策，选址合理，无重大环境制约因素。项目运营期对局部环境带来一定的不利影响，在全面落实环评提出的各项环保措施的情况下，各项污染物均能达标排放，固体废物均合理处置，项目运营后周围环境质量不会发生明显变化，对周围环境影响较小。从环境影响角度分析，项目的建设是可行的。 2工程概况 2.1地理位置及交通 本项目位于双创基地明光路10号小微企业创业园13栋。项目北侧为陕西鑫西吕新型材料有限公司，南侧为园区道路，西侧为渭南兴美机械制造有限公司，东侧为园区综合办公楼。项目中心地理坐标为北纬34°26′29.21″，东经109°30′34.04″。项目地理位置图见附图1，周边环境示意附图2，双创基地规划图见附图3。 2.2建设内容与规模 本项目占地面积1614m2，总建筑面积1614m2，主要建设生产车间、锅炉房、分装车间、库房等。厂区平面布置图见附图4。 主要建设内容详见表2，主要经济技术指标见表3。 表2 项目主要建设内容 工程组成; 建 设 内 容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 一层，位于厂房西北侧，总建筑面积面积约600m2，层高9m，布置蒸馏釜、压滤机等设备。轻钢结构，水泥混凝土地面; /. 辅助 工程; 锅炉房; 一层，位于厂房西南侧，总建筑面积面积约100m2，层高9m，布设4t/h燃气锅炉; /. 办公、休息、展示区; 一层，位于厂房东侧，总建筑面积面积约175m2，层高9m; /. 分装车间; 一层，位于厂房中部，面积约100m2，层高为9m，轻钢结构，水泥混凝土地面; /. 储运 工程; 库房; 一层，位于厂房中部，面积约500m2，层高为9m，轻钢结构，水泥混凝土地面; /. 公用 工程; 供水; 市政管网提供; /. 排水; 雨污分流，雨水经管道汇集后排入市政雨水管道；锅炉排水、软化水制备浓水、反渗透浓水属于清净下水，排入雨水管网。设备冲洗废水运至鲜花种植基地灌溉农田。员工生活污水依托园区综合办公楼设施，排入园区经化粪池处理后，排至李庄生态污水处理厂处理; /. 供电; 市政电网供电; /. 供气; 园区天然气管网; /. 采暖 和制冷; 生产车间不采暖和制冷，办公区和休息区制冷采暖采用分体式空调; /. 环保 工程; 废气; 锅炉废气; 低氮燃烧器、烟气再循环系统、12m烟囱; /. 废水; 锅炉排水、软化水制备浓水、反渗透浓水属于清净下水，排入雨水管网。设备冲洗废水运至鲜花种植基地灌溉农田。运营期生活污水依托园区综合办公楼的设施，排入园区化粪池处理后，排至李庄生态污水处理厂处理。; /. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶集中收集，环卫部门统一清运; /. 花渣; 收集后运至鲜花种植基地作为肥料还田; /. 废弃离子交换树脂; 收集后暂存于危废暂存间，交由有资质的公司处理; /. 噪声; 设备置于车间内，基础减振，定期维修养护; /. 表3 主要技术指标 编号; 指标名称; 单位; 数量. 1; 总用地面积; m2; 1614. 2; 总建筑面积; m2; 1614. 2.1; 生产车间; m2; 600. 2.2; 分装车间; m2; 100. 2.3; 锅炉房; m2; 100. 2.4; 库房; m2; 500. 2.5; 办公、休息、展示区; m2; 175. 2.3产品方案 本项目产品方案详见表4。 表4 项目产品方案 产品名称; 单位; 产量. 鲜花精油; 吨/年; 0.15. 鲜花纯露; 吨/年; 1000. 花渣水; 吨/年; 288.85. 本项目产出的玫瑰精油产品质量满足玫瑰油国际标准（ISO9842:2003）中的相关要求，详见下表。 表5 玫瑰精油技术指标 项目; 技术指标. 外观; 液体或有少量结晶. 色泽; 浅黄色. 香气; 玫瑰花香. 相对密度（20/20℃）; 0.848~0.880. 折光指数（20℃）; -5~-1.8. 冻点（℃）; +16~23.5. 酯值; 7~24. 闪点（℃）; +37~+67. 2.4主要原辅材料消耗 本项目主要原料为纯净水、鲜花。项目原辅材料消耗情况详见表6。 表6 主要原辅材料消耗 序号; 名称; 单位; 数量; 形态; 备注. 1; 鲜花; t/a; 500; 固态; 从鲜花基地运至厂区，直接进入蒸馏釜，在厂区不暂存. 2; 新鲜水; t/a; 1003.5; 液体; 自来水管网. 3; 天然气; m3/a; 8万; 气态; 天然气管网（来源于陕北天然气） CH499.11%，C2H60.43，C3H80.025，总S含量<20mg/m3，气体密度0.6732kg/m3. 2.6主要生产设备 本项目主要设备见下表。 表7 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 蒸馏釜; 3m3; 台; 8. 2; 纯净水设备; BRRO-5; 台; 1. 3; 压滤机; NXAMZG30/870-30U; 台; 1. 4; 天燃气锅炉（低氮燃烧器、烟气再循环系统）; WNS4-1.25-Q，4t/h; 台; 1. 5; 给水泵; /; 台; 2. 2.7工作制度及劳动定员 本项目劳动定员24人，三班制，每天生产时间18小时，年工作60天。 2.8公用工程 （1）给水 项目用水主要为生活用水、生产用水、锅炉用水和设备冲洗水。 ①生活用水 本项目劳动定员24人，不在厂内住宿吃饭。员工生活用水取40L/人d，年工作60天，则生活用水量为0.96t/d（57.6t/a）。 ②生产用水 本项目生产需用水800t/a，其中纯净水制备机提供纯净水量约370t/a，锅炉蒸汽水提供水量约430t/a。纯净水制备机的效率为80%，因此，纯净水制备机需新鲜水462.5t/a。 ③锅炉用水 本项目生产需锅炉蒸汽水429t/a，设备清洗需锅炉蒸汽水1t/a，由软化水系统提供，软化水系统处理效率为80%，锅炉排水量约为0.05t/d（3t/a），因此锅炉用水总量为541t/a。 ④设备冲洗水 花期结束后，蒸馏设备停止运行，使用锅炉蒸汽水和新鲜水对蒸馏釜进行冲洗。新鲜水使用量约为1t/a。 （2）排水 ①生活污水 生活污水产污系数以80%计，则员工生活污水的产生量为0.77t/d（46.08t/a）。运营期生活污水依托园区综合办公楼的设施，排入园区化粪池处理后，排至李庄生态污水处理厂处理。 ②锅炉排水 锅炉经过一段时间使用后，炉内水中盐分会升高，因此需定期排出一定量的废水，本项目锅炉排水量约为0.05t/d（3t/a），排入雨水管网。 ③软水制备浓水 软化水系统处理效率为80%，锅炉用水量约为541t/a，则软水制备浓水产生量为108.2t/a，排入雨水管网。 ④反渗透浓水 本项目使用反渗透纯水机制备蒸馏用纯净水，纯净水产生量为进水量的80%。本项目纯净水用量为370t/a，反渗透浓水产生量为92.5t/a，排入雨水管网。 ⑤设备冲洗水 全年结束后，对蒸馏分进行冲洗，冲洗废水量为2t/a。设备冲洗废水运至鲜花种植基地灌溉农田。 项目水平衡见图1，水平衡表见表8。 表8 建设项目用、排水情况表 m3/d 序号; 用水分类; 用水标准; 数量; 新鲜水用量; 循环量; 损耗量; 排水量; 备注. 1; 生活用水; 40L/（人·d）; 24人; 0.96; /; 0.19; 0.77; 排入污水处理厂. 2; 锅炉用水; /; /; 9.02; /; 0; 1.85; 软化水浓水排入园区雨水管网，设备冲洗水运至花田灌溉. 3; 生产纯净水; /; /; 7.71; /; 0; 1.54; 排入园区雨水管网. 4; 设备冲洗水; /; /; 0.02; /; 0; 0.02; 灌溉花田. 合计; 17.71; /; 0.19; 4.18; /. 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电：本项目供电依托园区供电网。 （4）供气：本项目供气依托园区天然气管网。 （5）采暖制冷：生产车间不采暖和制冷，办公区和休息区采暖制冷采用分体式空调。 2.9、投资构成及来源 项目总投资100万元，项目所需资金全部为建设单位自筹。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租用双创基地明光路10号小微企业创业园内闲置厂房用于生产。厂房环评已于2017年取得环评批复，厂房建成后闲置待租售。根据现场调查，本项目不存在有关的原有污染情况和环境问题。 |

- 建设项目所在地自然环境环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 渭南市临渭区位于陕西省关中东部，北纬 34°15′～34°45′，东经 109°23′～109°45′。南依秦岭、横岭一线与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华州区为邻，西以零河为畔与西安市临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 本项目位于渭南市临渭区创新创业基地明光路10号小微企业创业园13栋，项目中心地理坐标为北纬34°26′29.21″，东经109°30′34.04″。项目北侧为陕西鑫西吕新型材料有限公司，南侧园区道路，西侧为渭南兴美隆机械制造有限公司，东侧为园区综合办公楼。 2、地形、地貌 项目所在区域地势以渭河为轴线，形成南北两山、两塬和中部平川五大地貌类型区，中部渭河冲积平原是八百里秦川最宽阔的地带。地势属于华北地台的陕甘宁盆缘区，地质呈现南北隆起，中部断陷的阶梯状地堑构造。南北高，中间低，东西开阔，呈仰瓦状。海拔330—2645米之间。外围是台塬，垦耕历史悠久。南部黄土台塬与洪积扇相间，素有“长捻原”之美称。南北边缘为石质山地。 项目所在区坐落在渭河南岸的Ⅰ-Ⅲ级阶地上，南依坡塬，北濒渭河，沋河南北穿越而过。海拔在385-405米之间，地势较为平坦，由南向北倾斜，坡度 0.5-5‰之间平均坡降3‰，土壤承载力为12-22T/m2，属Ⅰ-Ⅲ级非自重湿陷性黄土和Ⅲ级自重湿陷性黄土。渭南市城区属汾渭地区渭河小区东部。其地质构造是汾渭内陆断陷西段的渭河地堑。南深北浅，箕状拗陷。地堑上充填着深厚的第四系地层，充填物皆由渭河及两岸支流冲积洪积经多次侵蚀和堆积的回旋，形成广阔阶地的平原格局。 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400米，中部偏南是黄土台塬，海拔600～800米，中部和北部为渭河平原，海拔330～600米。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌。史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 3、气候气象 项目所在区域属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。无霜期199-255天，春季气候多变，夏季炎热多雨，秋季凉风送爽，冬季晴冷干燥，年均气温12-14℃，年雨量600毫米左右，年日照2200-2500小时。气候条件优越，有利于发展农业，但伏旱、秋涝和夏季干热风对农作物造成的危害较大。年日照时数2009小时~2528.1小时，年均气温11.5℃~13.6℃，0℃以上积温4250.3℃~5022.9℃，大于10℃积温3780.8℃~4509.4℃，是关中地区热量的高值区。无霜期为199天~224天，年降水量508毫米~608毫米，历年平均风向频率以东风、全年平均风速1.8m/s，年平均降雨量540.1mm，气压975hpa，日照时数1886.6hr、蒸发量1531.8mm，雾日15.4d，年平均雷暴日18.4d，年平均大风天18.6d，主要发生在春季。 4、水文 项目区地处黄河流域的渭河下游，渭河自西向东横贯渭南市北界，区内河长138km，流域面积3816.9km2，多年平均径流量93.30亿m3。最大径流量194亿m3（1964年），最小年径流量47.1亿m3（1974年），连续最大四个月径流量占年径流量的58.8％。渭河华县站实测最大洪峰流量7660m3/s（1954年8月19日），历史最大洪水流量10800m3/s（1898年），最小瞬时流量仅0.9m3/s（1972年8月21日）。渭河水深一般2.5—4.5m，洪水最深9.5m，枯水最浅0.5~1m。渭河属季节性多泥沙河流，年含沙量52.8kg/m3，最大含沙量905kg/m3（1977年8月7日），最小为0（1951年4月21日）。年均输沙量4.05亿t，泛期约占全年的80％。根据《陕西省水环境功能区划》，渭南境内渭河水质段为Ⅳ类。 本项目最近的河流为东侧822m的沋河水库。渭南市地下水和总补给量为15.08亿立方米。其中降雨入渗补给10.69亿立方米，河流渗漏补给0.81亿立方米，渠道渗漏补给1.50亿立方米，农田灌溉渗漏补给0.92亿立方米，井灌回归补给0.61亿立方米，库塘渗漏补给0.18亿立方米，山前侧向补给0.37亿立方米。从年总补给量中剔除潜水蒸发量1.72亿立方米，矿化度大于2克/升水量1.73亿立方米，全市地下水有效资源量为11.63亿立方米。分布于黄龙山丘区2.12亿立方米，渭北台塬区2.71亿立方米，渭河平原区4.51亿立方米，渭南塬丘区1.14亿立方米，秦岭山岭区1.16亿立方米。境内地下水可开采量为埋深小于100米，矿化度小于2克/升，井深小于300米等条件下的水量，选用平均开采系数0.571，全市地下水可开采量为6.56亿立方米，占地下水有效资源量56.4%。 5、植被与土壤 （1）土壤类型 渭南地区处于暖温带半湿润大陆性季风气候，是我国一个典型的地理过渡区，形成了众多的土壤类型。经全区第二次土壤普查工作汇总核实，全区土壤共分12个土类、24个亚类、42个土属、130个土种。土壤总面积为18827033亩，占土地总面积的95.6％。其中褐土1612498亩，占8.56％；垆土5003710亩，占26.58％；黄绵土6678609亩，占35.47％；红粘土368851亩，占1.96％；新积土1959623亩，占10.41％；潮土914744亩，占4.86％；沼泽土7466 亩，占0.04％；水稻土7446亩，占0.04％；盐土111570亩，占0.59％；紫色土472354亩，占2.51％；风沙土495870 亩，占2.63％；棕壤1194292亩，占6.34％。全区土壤由南山向北分布为：秦岭山区1400m 左右以上是棕壤，以下是褐土；南部塬梁是黄绵土和红粘土；台塬是红油土间黄绵土；渭河冲积平原是灰垆土和新积土（冲积物）；北部黄土台塬是红垆土间黄绵土；黄土塬梁是黄绵土；洪积扇是新积土；北山是黄绵土、石灰岩褐土性土、泥质岩褐土性土，其次是紫色土和黄土质褐土。全区耕作土壤多数是在黄土母质或次生黄土上形成的，质地疏松、物理性能和耕性良好。壤质土壤占土壤面积的 90％，粘质土和砂质土各占5％。 （2）植物和动物现状 本区植被条件中等，以暖温带落叶阔叶林为主，植被类型较为单一，农业植被在区内分布面积最大，评价区所在地为陕西省重要的苹果和梨适生区，因此，以苹果为主的经济林在塬面与河流阶地分布面积很大，同时，枣、梨、苹果、花椒等经济林在评价区内种植面积也较大；粮食作物以小麦为主，次为高粱、玉米、谷子、糜子、豆类等。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 环境空气质量现状 （1）区域空气质量现状 本项目位于渭南市主城区南塬之上，项目区域无环境监察质量监测网数据，本次评价选取《2017年渭南市环境质量监测状况公报》进行区域环境质量达标评价。 根据《2017年渭南市环境质量监测状况公报》，区域空气质量现状评价结果见表9。 表9 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 17; 60; 28.33; 达标. 98%顺位24小时平均浓度; 47; 150; 31.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 55; 40; 137.5; 不达标. 98%顺位24小时平均浓度; 120; 80; 150; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 134; 70; 191.42; 不达标. 95%顺位24小时平均浓度; 300; 150; 200; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 70; 35; 200; 不达标. 95%顺位24小时平均浓度; 183; 75; 244; 不达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 2300; 4000; 57.5; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 182; 160; 113.75; 不达标. 根据区域空气质量现状评价结果，区域空气2017年环境质量为不达标。 （2）基本污染物环境质量现状 根据渭南市空气质量分析国控点位渭南日报社2017年监测结果，基本污染物的环境质量现状评价见下表。 表10 基本污染物环境质量现状 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 年评价指标; 评价标准/（μg/m3）; 现状浓度/（μg/m3）; 超标倍数; 超标率; 达标情况. X; Y. 渭南日报社; -157; 5963; PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 70; 1.0; /; 不达标. 95%顺位24小时平均浓度; 75; 183; 1.44; 30.14%; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 134; 0.91; /; 不达标. 95%顺位24小时平均浓度; 150; 300; 1.0; 29.32%; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 60; 17; /; /; 达标. 98%顺位24小时平均浓度; 150; 47; /; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 80; 55; /; /; 达标. 98%顺位24小时平均浓度; 200; 120; /; 0; 达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 4000; 2300; /; 0; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 160; 182; 0.14; 19.18; 不达标. 2、声环境质量现状 本项目声环境质量委托西安普惠环境检测技术有限公司于2018年12月13日和14日进行了实地监测。监测点位为项目厂界四周和项目西南方的张家庄，环境噪声监测结果见表11，监测报告见附件6，监测点位见附图5。 表11 环境噪声监测结果 单位：Leq[dB(A)] 监测点位; 测量值; 标准. 2018.12.13; 2018.12.14; 昼间; 夜间. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东厂界; 53.3; 40.2; 52.8; 40.5; 60; 50. 2#南厂界; 54.1; 42.4; 53.6; 41.7. 3#西厂界; 53.2; 41.5; 53.7; 42.1. 4#北厂界; 53.6; 40.8; 54.3; 41.2. 5#张家庄; 51.4; 41.1; 50.9; 40.4. 由监测结果可以看出，项目厂界四周及张家庄声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标详见下表12，环境保护目标图见附图6。 表12 主要保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; -97; -118; 张家庄; 340人; 二类区; SW; 125. -128; 648; 临渭区双创家园; 700人; N; 605. -482; -434; 李家庄; 384人; SW; 606. 930; 103; 雷家村; 130人; E; 885. -944; -427; 武家庄; 180人; SW; 995. 1015; -543; 肖家村; 120人; SE; 1125. -1288; 334; 定李村; 1120人; W; 1270. -1373; -227; 东陈村; 220人; W; 1345. 声环境; -97; -118; 张家庄; 340人; 2类; SW; 125. 地表水; 1100; 0; 沋河水库; 地表水质; III类; E; 1050.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2.地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 3.地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 4.声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废气：施工期场界扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准；运营期锅炉排放的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3规定的锅炉大气污染物排放限值的要求。 2.本项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 3.噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 4.固废：一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改清单中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单中相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据“十三五”主要污染物总量控制规划，“十三五”期间国家对化学需氧量、二氧化硫、氨氮和氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 本项目生活污水排入市政污水管网，COD排放量为0.0117t/a，氨氮排放量为0.0009t/a。本项目废水为纯生活污水，因此不需申请总量指标。 本项目锅炉烟气排放二氧化硫39.96kg/a，氮氧化物78.84kg/a。 项目污染物总量控制最终以环保行政部门批复为准。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述 一、施工期 本项目已建成，无遗留问题，故本次环评不进行施工期影响分析。 二、运营期 运营期生产主要工艺流程及产物环节如下： 图2 工艺流程图及产污环节 主要生产工艺简介： （1）蒸馏：从鲜花基地采摘的鲜花运到厂里后，从加料口加入蒸馏釜中，与水混合，燃气锅炉产生的水蒸汽直接通入蒸馏釜中，利用水蒸气加热蒸馏鲜花4~5小时。蒸馏过程不使用任何萃取剂。 （2）油水分离：经过水蒸气蒸馏后，蒸馏釜顶部流出液经油水分离器将鲜花油与鲜花饱和蒸馏水分开，取出鲜花精油，饱和蒸馏水由油水分离器在高差作用下流入复馏柱，在蒸馏罐上升的蒸气的作用下进行加热复馏，再经冷凝器回到油水分离器，这样反复蒸馏、复馏，分离出的鲜花油用棕色玻璃瓶装，密封，贮放在阴暗处，油水分离器下层鲜花饱和蒸馏水经蒸馏后得到鲜花纯露，流入预混罐然后分装进大桶。 （3）渣水分离：蒸馏罐中残留的花渣水大部分外售，小部分经过压滤机固液分离处理。分离后的花渣存于桶中，使用运送鲜花的车辆及时将花渣拉到鲜花种植基地，作为肥料还田，分离的花水进入蒸馏釜，回用于鲜花蒸馏。 物料平衡分析 本项目生产过程物料平衡见表13、图3。 表13 项目生产物料平衡表 输入; 输出. 产品; 损失. 物料名称; 投入量（t/a）; 产品; 产品（t/a）; 流失物名称; 流失量（t/a）. 新鲜水; 1003.5; 鲜花精油; 0.15; 反渗透浓水; 92.5. 软化水浓水; 108. 鲜花; 500; 鲜花纯露; 1000; 锅炉排水; 3. 花渣; 10. 花渣水; 288.85; 设备冲洗水; 1. 合计; 1503.5; 合计; 1289; 合计; 214.5. 图3 项目生产物料平衡图（t/a） 运营期主要污染工序 1、废气 本项目运营期产生的废气主要为燃气锅炉排放的废气。 本项目使用一台4t/h天燃气锅炉，每天工作18h，年工作60天。本项目与陕西桥上桥锅炉万洲科技胶粘制品（渭南）有限公司使用同家公司生产的同类型燃气锅炉（WNS4-1.25-Q）（锅炉合同见附件7），均使用陕北天然气。类比万洲科技胶粘制品（渭南）有限公司锅炉废气监测报告数据（见附件8），锅炉满负荷运行时，锅炉废气排放量约为3031Nm3/h，颗粒物折算浓度为1.77mg/m3，二氧化硫折算浓度为12.33 mg/m3，氮氧化物折算浓度为24mg/m3。产生的废气经一根12m高烟囱排放。 表14 天然气锅炉废气排放情况一览表 污染物; 烟气量 m3/h; 年运行时间 h/a; 排放情况; 标准 mg/m3; 排放方式. 排放浓度mg/m3; 排放量kg/h; 年排放量 kg/a. 颗粒物; 3031; 540; 1.77; 0.005; 2.7; 20; 12m高烟囱. SO2; 12.33; 0.037; 19.98; 50. NOX; 24; 0.073; 39.42; 50. 2、废水 本项目产生的废水主要为锅炉排水、软水制备浓水、反渗透浓水、设备冲洗水和生活污水。 锅炉排水：锅炉经过一段时间时候后，炉内水中盐分会升高，因此需定期排出一定量的废水，本项目锅炉排水量约为0.05t/d（3t/a）。 软水制备浓水：软化水系统处理效率为80%，锅炉用水量约为541t/a，则软水制备浓水产生量为1.80t/d（108.2t/a）。 反渗透浓水：本项目使用反渗透纯水机制备蒸馏用纯净水，纯净水产生量为进水量的80%。本项目纯净水使用量为370t/a，反渗透浓水产生量为1.54t/d（92.5t/a）。 设备冲洗水：花期结束后，蒸馏设备停止运行，对蒸馏釜进行冲洗。需使用自来水约为1t/a，使用锅炉蒸汽水约1t/a。 生活污水：本项目劳动定员24人，生活污水产生量为0.77m3/d（46.08m3/a）。生活污水中污染物见下表。 表15 生活污水产生一览表表 指标; COD; BOD5; SS; 氨氮. 生活 污水; 污水量m3/a; 46.08. 产生浓度mg/L; 300; 140; 200; 20. 产生量t/a; 0.0138; 0.0065; 0.0092; 0.0009. 本项目锅炉排水、软化水制备浓水、反渗透浓水属于清净下水，排入雨水管网。设备冲洗废水运至鲜花种植基地灌溉农田。运营期生活污水依托园区综合办公楼的设施，排入园区化粪池处理后，排至李庄生态污水处理厂处理。 3、噪声 本项目运营期噪声主要来源于燃气锅炉、蒸馏釜、压滤机等，根据同类项目类比分析，其噪声值为70～85dB（A）。环评建议封闭锅炉房窗户，加厚锅炉房南侧和东侧墙体，根据相关资料分析，经采取措施后，墙体隔声可达25~30dB（A）。项目主要噪声源强见下表。 表16 主要设备噪声源强及控制方案一览表 单位：dB（A） - 序号; - 设备名称; - 数量; - 单台声级 （dB（A））; - 控制措施; - 治理后源强. 1; 蒸馏釜; 8台; - 70; - 车间隔声、基础减振; - 50. 2; 压滤机; 1台; - 75; - 车间隔声、基础减振; - 55. 3; 燃气锅炉; 1台; - 85; - 加厚锅炉房南侧和东侧墙体，车间隔声，基础减震; - 60. 4; 给水泵; 2台; - 80; - 55. 4、固废 本项目固体废物包括员工生活垃圾、花渣和废弃离子交换树脂。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员24人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计算，则本项目运营期生活垃圾产生量为0.72t/a。生活垃圾统一收集后交由环卫部门处置。 （2）花渣 本项目产生的花渣量约为10t/a，花渣统一收集后，使用运送鲜花的车辆及时将花渣拉到鲜花种植基地，作为肥料还田，厂区内暂存时间不超过24小时。 （2）废弃离子交换树脂 本项目锅炉软水制备产生的废弃离子交换树脂约为50kg/a。废弃离子交换树脂属于危险废物HW13，危废代码为900-015-13。本项目产生的废弃离子交换树脂集中收集，暂存于危险废物暂存间，定期由有资质的单位处置。 表17 固体废物产生一览表 序号; 污染物名称; 属性; 产生量(t/a). 1; 生活垃圾; 一般固废; 0.726. 2; 花渣; 一般固废; 10. 3; 废弃离子交换树脂; 危险废物HW13 900-015-13; 0.05.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉废气 | 颗粒物 | 1.77 mg/m3，5.4kg/a | 1.77 mg/m3，5.4kg/a |
|  |  | 二氧化硫 | 12.33mg/m3，39.96kg/a | 12.33mg/m3，39.96kg/a |
|  |  | 氮氧化物 | 24mg/m3，78.84kg/a | 24mg/m3，78.84kg/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 300mg/L，0.0138t/a | 255mg/L，0.0117t/a |
|  |  | BOD5 | 140mg/L，0.0065t/a | 126mg/L，0.0059t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0092t/a | 100mg/L，0.0046t/a |
|  |  | NH3-N | 20mg/L，0.0009t/a | 20mg/L，0.0009t/a |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 0.72t/a | 0 |
|  | 生产过程 | 花渣 | 10t/a | 0 |
|  |  | 废弃离子交换树脂 | 0.05t/a | 0 |
| 噪声 | 噪声污染源主要为燃气锅炉、蒸馏釜、压滤机等，噪声强度约为70~85dB(A)，经采取室内放置，安装基础减震器、定期维修保养，厂界噪声可达到排放标准要求 |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目建设地周边区域无重点保护动植物，项目不会对周围生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目已建成，不存在施工期影响。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、废气排放达标评价 本项目运营期产生的废气主要为燃气锅炉产生的废气。本项目使用一台4t/h的燃气锅炉，配套安装低氮燃烧器和烟气再循环系统，锅炉产生的废气经一根12m高的烟囱排放。根据类比，本项目锅炉废气排放颗粒物折算浓度为1.77mg/m3，二氧化硫折算浓度为12.33 mg/m3，氮氧化物折算浓度为24mg/m3。颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3规定的大气污染物排放浓度限值（颗粒物10mg/m3，二氧化硫20mg/m3，氮氧化物50mg/m3）。 2、废气影响预测与评价 本次评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018）中附录A推荐模型中估算模型（AERSCREEN）计算。估算模型参数见表18。 表18 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; -18.6. 最低环境温度/℃; 41.8. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 半湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ①有组织排放废气影响分析 本项目锅炉废气评价因子和评价标准、污染源强及污染源参数输入清单见下表。 表19 评价因子和评价标准 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. PM10（颗粒物）; 1小时浓度值; 450; GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准（PM10日均值的3倍）. SO2; 1小时浓度值; 500; GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准. NOx; 1小时浓度值; 250; GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准. 表20 有组织废气污染源强输入参数 编号; 名称; 污染物; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气 流速/ m3/h; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 排放速率/（kg/h）. X; Y. 1; 锅炉废气; 颗粒物; 54; -38; 12; 0.4; 3031; 130; 540; 正常; 0.005. SO2; 0.037. NOx; 0.073. 根据估算模式输入污染源参数，有组织计算结果见表21。 表21 锅炉废气估算结果统计表 距离源中心 下风向距离 （m）; 颗粒物; SO2; NOx. 预测质量浓度（μg/m3）; 浓度占标率（%）; 预测质量浓度（μg/m3）; 浓度占标率（%）; 预测质量浓度（μg/m3）; 浓度占标率（%）. 下风向最大落地浓度及其占标率（79m）; 0.1945; 0.04; 1.4393; 0.29; 2.8397; 1.14. 根据项目废气影响预测结果分析，项目有组织排放的大气污染物下风向的最大落地浓度均较小，预测结果表明，项目有组织排放废气的占标率均较低，对区域大气环境质量影响较小。 3、大气污染物排放量核算表 本项目大气污染物排放量核算表见下表。 表22 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（kg/a）. 主要排放口. 1; 锅炉烟囱; 颗粒物; 1770; 0.005; 5.4. SO2; 12330; 0.037; 39.96. NOx; 24000; 0.073; 78.84. 大气污染物年排放量核算表见下表。 表23 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量 （kg/a）. 1; 颗粒物; 5.4. 2; SO2; 39.96. 3; NOx; 78.84. 4、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中相关大气环境防护距离计算的要求，对本项目生产过程所排废气进行核算。经过计算，在大气评价范围内未出现超标点，故本项目无组织排放废气不设置大气环境防护距离。 二、地表水环境影响分析 本项目锅炉排水、软化水制备浓水、反渗透浓水属于清净下水，排入雨水管网。设备冲洗废水运至鲜花种植基地灌溉农田，不会对水环境产生影响。 员工生活污水经化粪池处理后，排至李庄生态污水处理厂处理。 表24 生活污水排放一览表表 指标; COD; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水; 污水量m3/a; 46.08. 产生浓度mg/L; 300; 140; 200; 20. 产生量t/a; 0.0138; 0.0065; 0.0092; 0.0009. 化粪池处理效率（%）; 15; 10; 50; 0. 排放情况; 污水量m3/a; 46.08. 排放浓度mg/L; 255; 126; 100; 20. 排放量t/a; 0.0117; 0.0059; 0.0046; 0.0009. GB8978-1996; 500; 300; 400; /. 本项目生活污水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，最终排入李庄生态污水处理厂处理，对水环境影响较小。 李庄村污水处理站位于临渭区闫村镇李庄村境内，总占地6000m2，建筑物占地面积5500m2，污水处理采用“A/O”预处理工艺+“两级垂直潜流人工湿地的复合人工湿地处理工艺”，设计处理规模500m3/d，配套管网1000m。处理达标废水用于道路清扫及城市绿化，目前已经投入运行。本项目生活污水在李庄生态污水处理厂收水范围内，水质、水量满足进水要求。 三、噪声环境影响分析 本项目运营期噪声主要来源于燃气锅炉、蒸馏釜、压滤机等，根据同类项目类比分析，其噪声值为70～85dB（A），设备均分布在生产车间内。本项目运营期，为了保证新鲜鲜花及时处理，夜间也进行生产。针对项目噪声产生的特点，本次环评提出以下措施：选用先进、噪声较低的设备；设备合理布局，远离噪声敏感点一侧；采用基础减振、布置在厂房内；封闭锅炉房窗户；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；闲置不用的设备应立即关闭。 本项目主要噪声源位置、治理措施见下表。 表25 项目主要噪声源及防治措施 序号; 污染源; 数量 (台); 运行规律; 源强 dB(A); 拟采用的治理措施; 治理后源强dB(A); 与各厂界距离(m). 东; 南; 西; 北. 1; 蒸馏釜; 1; 连续; - 70; 厂房内布置，定期维修保养; - 50; 14; 5; 56.8; 17.8. 1; - 70; - 50; 10.5; 5; 60.3; 17.8. 1; - 70; - 50; 7; 5; 63.8; 17.8. 1; - 70; - 50; 7; 7; 63.8; 15.8. 1; - 70; - 50; 7; 9; 63.8; 12.8. 1; - 70; - 50; 7; 11.4; 63.8; 11.4. 1; - 70; - 50; 10.5; 11.4; 60.3; 11.4. 1; - 70; - 50; 14; 11.4; 56.8; 11.4. 3; 压滤机; 1; 间歇; - 75; - 55; 8; 7.8; 62.8; 15. 4; 燃气锅炉; 1; 连续; - 85; 厂房内布置，定期维修保养，封闭锅炉房窗户; - 60; 10; 16.8; 60.8; 6. 5; 给水泵; 1; 间歇; - 80; - 55; 13; 17.8; 57.8; 5. 1; - 80; - 55; 13; 15.8; 57.8; 7. 噪声影响预测 1、预测模式 根据本项目噪声源的特征及传播方式，选用距离衰减公式计算噪声源强较高的设备对本项目周边的声环境的影响值，距离衰减计算公式如下： （1）噪声预测采用点声源距离衰减公式 Lr=L0-20lg(r/r0)-△L 式中：Lr—声源在预测点的声压级，dB(A)； L0—参考点的声压级，dB(A)； r —预测点至声源的距离，m； r0 —参考位置距声源的距离，m,取r0=1m； △L—各种因素引起的声衰减量，dB(A)，距离短忽略。 （2）噪声叠加模式： 式中：L－受声点处的总声级，dB（A）； Li－第i个噪声源对受声点的噪声影响值，dB(A)； n—为噪声源的个数。 根据上述模式预测，预测结果见下表。 表26 项目噪声预测结果 dB（A） 厂界; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; /; /; 46.5; 46.5; 46.5; 昼：60 夜：50. 南厂界; /; /; 45.1; 45.1; 45.1. 西厂界; /; /; 28.7; 28.7; 28.7. 北厂界; /; /; 47.1; 47.1; 47.1. 张家庄（西南侧125m）; 51.1; 40.7; 3.2; 51.1; 40.7; 昼：60 夜：50. 本项目实行三班制，每天工作18小时。由上表预测可知，项目实施后，在采取相应降噪、隔声等措施的情况下，本项目厂界四侧噪声贡献值均能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。根据预测结果显示，本项目西南侧125m处张家庄最终叠加背景值后可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，本项目对周边环境影响较小。 五、固体废物影响分析 本项目固体废物包括员工生活垃圾、花渣和废弃离子交换树脂。各项固体废物处置措施见下表。 表27 固体废物利用处置方式评价表 序号; 污染物名称; 属性; 产生量(t/a); 处理措施. 1; 生活垃圾; 一般固废; 0.72; 交由环卫部门处理. 2; 花渣; 一般固废; 10; 花渣统一收集后，使用运送鲜花的车辆及时将花渣拉到鲜花种植基地，作为肥料还田，厂区内暂存时间不超过24小时。. 3; 废弃离子交换树脂; 危险废物HW13 900-015-13; 0.05; 集中收集，暂存于危险废物暂存间，定期由有资质的单位处置. 本项目危险废物暂存间需满足以下要求： （1）基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； （2）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； （3）危险废物堆要防风、防雨、防晒； （4）危险废物的盛装容器严格执行国家标准； （5）贮存容器均具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性； （6）贮存容器保证完好无损并具有明显标志； （7）不相容的危险废物均分开存放，并设有隔离间隔断； （8）危险废物暂存场所应设有符合《环境保护图形标志---固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志； 危险废物暂存间的管理要求如下： （1）做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接手废物单位名称；执行好危险废物转移联单制度； （2）定期对危险废物包装容器及暂存设施进行检查，发现破损，应及时采区措施清理更换； （3）设有专人专职对产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理。 终上所述，本项目产生的固废均得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，对环境影响较小。 六、环境风险简要分析 1、风险调查 （1）建设项目环境风险源 本项目涉及的危险物质主要是燃气锅炉使用的天然气。天然气主要成分为甲烷，甲烷具体特性详见下表。 表28 甲烷物质特性表 类别; 项目; 甲烷. 理化 性质; 外观及性状; 无色、无味气体. 熔点; -182.5℃. 沸点; -162℃. 相对密度; 相对密度(水=1)： 0.42(-164℃)，相对蒸气密度(空气=1)：0.55. 饱和蒸气压; 53.32(kPa) (-168.8℃). 临界压力; 4.59 MPa. 溶解性; 微溶于水，溶于醇、乙醚. 燃烧爆炸危险性; 闪点; -188℃. 自燃点; 537℃. 爆炸极限; 5.0～15（V%）. 稳定性; 稳定。禁配物： 强氧化剂、氟、氯。. 危险特性; 易燃，易爆；与空气混合具爆炸性，遇火星、高温有燃爆危险。. 灭火剂; 干粉、二氧化碳. 火灾危险类别; 甲级. 毒理 性质; 毒性; 大鼠吸入LC50：400ppm. 健康危害; 甲烷在空气中浓度过高时，吸入会因缺氧而引起窒息，引起头昏、呼吸困难，甚至失去知觉。. 急救方案; 立即将患者移至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸. 防护 措施; 呼吸系统防护：高浓度时，戴隔离式防毒面具。 眼睛防护：接触液态甲烷时，戴防护眼镜。 身体防护：接触液态甲烷时，穿戴专用防寒服. 泄漏 处理; 须穿戴防护用具进入泄漏现场；排除一切火情隐患，保持现场通风；喷水以降低气体浓度；当泄漏量很大时，应撤离现场。. 急救措施; 应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 储存; 严禁烟火；避免接触氧化剂；储存在凉爽、通风处；开启和关闭容器时，使用无火花工具；储存处应使用防爆电器。. 消防措施; 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳。 灭火方法：吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 接触控制/个体防护; 中国MAC(mg/m3)： 未制定标准 前苏联MAC(mg/m3)： 300 TLVTN： ACGIH 窒息性气体 TLVWN： 未制定标准 工程控制： 生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护： 一般不需要特殊防护，特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护： 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护： 穿防静电工作服。 手防护： 戴一般作业防护手套。 其他防护： 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. （2）环境敏感目标调查 本项目主要环境敏感目标见下表。 表29 主要环境保护目标 保护目标; 方位; 至厂界最近距离（m）; 人数（人）; 属性. 张家庄; SW; 125; 340人; 村庄. 临渭区双创家园; N; 605; 700人; 居民区. 李家庄; SW; 606; 384人; 村庄. 雷家村; E; 885; 130人; 村庄. 武家庄; SW; 995; 180人; 村庄. 肖家村; SE; 1125; 120人; 村庄. 定李村; W; 1270; 1120人; 村庄. 东陈村; W; 1345; 220人; 村庄. 沋河水库; E; 1050; /; Ⅲ类水体. 2、环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，危险物质数量与临界量比值（Q）计算公式如下： Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn 式中：q1、q2…qn — 每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn —每种危险物质的临界量，t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，甲烷的临界量为10t。本项目使用园区天然气管网中的天然气，厂区内无天然气储罐，仅少量存在于天然气管道中。因此，本项目Q＜1，环境风险潜势为I。 3、评价工作等级划分 根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。 表30 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A. 本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 4、环境风险分析 本项目主要环境风险来自天然气泄漏。天然气无色、基本无味，天然气泄漏后弥漫在空气中，会使室内人员因为大脑缺氧而中毒。 天然气泄漏后若遇热、明火、电火花可引发火灾或爆炸。甲烷的不完全燃烧可能会产生一氧化碳，人体吸入有毒气体一氧化碳后，一氧化碳将会迅速与血液中的红细胞结合导致人体中毒昏迷，如果长时间吸入泄漏的天然气甚至会发生中毒死亡。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）项目总平面布置应根据功能分区布置，各功能区之间设有环形通道，有利于安全疏散和消防。 （2）建设单位应按规范把燃气调压柜划为易燃易爆危险区域，在此区域内选用防爆型电气、仪表及通信设备，远离火源，避免与强氧化剂接触。 （3）管理部门应加强设备巡检，防止因设备老化、管道腐蚀等原因造成天然气泄露。 （4）建设单位应在项目区建立完善的消防设施，火灾报警系统。 （5）加强员工安全生产、消防安全教育，建立安全防护规章制度和风险应急措施；建立环保、安全管理机构，由公司主要领导分管，设置专门环保、安全员定期巡查。 （6）设置项目事故应急预案。项目事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系；制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合；明确职责，并落实到单位和有关人员；制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划；对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担；为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。 综上，项目采取风险防范措施后，环境风险水平可接受。 表31 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 西安美鑫食品包装项目. 建设地点; （陕西）省; （渭南）市; （临渭）区; （/）县; 临渭区双创基地. 地理坐标; 经度; 109°30′34.04″; 纬度; 34°26′29.21″. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：甲烷 分布：天然气管道. 环境影响途径及危害后果; 本项目主要环境风险来自天然气泄漏。天然气无色、基本无味，天然气泄漏后弥漫在空气中，会使室内人员因为大脑缺氧而中毒。 天然气泄漏后若遇热、明火、电火花可引发火灾或爆炸。甲烷的不完全燃烧可能会产生一氧化碳，人体吸入有毒气体一氧化碳后，一氧化碳将会迅速与血液中的红细胞结合导致人体中毒昏迷，如果长时间吸入泄漏的天然气甚至会发生中毒死亡。. 风险防范措施要求; （1）项目总平面布置应根据功能分区布置，各功能区之间设有环形通道，有利于安全疏散和消防。 （2）建设单位应按规范把燃气调压柜划为易燃易爆危险区域，在此区域内选用防爆型电气、仪表及通信设备，远离火源，避免与强氧化剂接触。 （3）管理部门应加强设备巡检，防止因设备老化、管道腐蚀等原因造成天然气泄露。 （4）建设单位应在项目区建立完善的消防设施，火灾报警系统。 （5）加强员工安全生产、消防安全教育，建立安全防护规章制度和风险应急措施；建立环保、安全管理机构，由公司主要领导分管，设置专门环保、安全员定期巡查。 （6）设置项目事故应急预案。项目事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系；制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合；明确职责，并落实到单位和有关人员；制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划；对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担；为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。. 七、污染物排放清单 本项目各污染物排放量情况见下表。 表32 本项目污染物排放清单 类别; 污染物; 排放量; 处置方法. 废气; 锅炉废气; 颗粒物; 5.4kg/a; 低氮燃烧器、烟气再循环、12m烟囱. 二氧化硫; 39.96kg/a. 氮氧化物; 78.84kg/a. 废水; COD; 0.0117t/a; 运营期生活污水依托园区综合办公楼的设施，排入园区化粪池处理后，排至李庄生态污水处理厂处理. BOD5; 0.0059t/a. SS; 0.0046t/a. 氨氮; 0.0009t/a. 固废; 生活垃圾; 0.72; 收集后由环卫部门处理. 花渣; 10; 花渣统一收集后，使用运送鲜花的车辆及时将花渣拉到鲜花种植基地，作为肥料还田，厂区内暂存时间不超过24小时. 废弃离子交换树脂; 0.05; 统一暂存于危险废物暂存间，交由有资质的单位处置. 八、营运期环境管理与环境监控计划 1、营运期管理机构的设置 项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，配备专/兼职环保人员1~2名，负责环境监督管理工作。同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 2、管理机构的职能 （1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高本项目职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 （2）制定并实施本项目环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 （3）掌握本项目内部污染物排放状况，编制项目内部环境状况报告。 （4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。 （5）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”。 （6）组织环境监测，检查厂区环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 （7）调查处理场区污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 3、环境管理计划 工程营运期环境管理计划见表33。 表33 运营期环境管理计划 环境问题; 防 治 措 施; 备注. 废水; 运营期生活污水依托园区综合办公楼的设施，排入园区化粪池处理后，排至李庄生态污水处理厂处理；锅炉排水、软化水制备浓水、反渗透浓水属于清净下水，排入雨水管网；设备冲洗废水运至鲜花种植基地灌溉农田; /. 废气; 低氮燃烧器、烟气再循环系统、12m高烟囱; 列入环保经费. 固体废物; 生活垃圾交由环卫部门处理；花渣统一收集后，使用运送鲜花的车辆及时将花渣拉到鲜花种植基地，作为肥料还田，厂区内暂存时间不超过24小时；废弃离子交换树脂集中收集，暂存于危险废物暂存间，定期由有资质的单位处置. 噪声; 定期检查降噪设施的正常运行. 4、环境监测计划 建设单位日常环境监测工作委托相关有资质单位定期监测，测试环保设备、设施的运行及污染物排放情况。本项目主要对废气及厂界噪声进行监测，参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），拟定监测计划见下表： 表34 运营期污染源监测计划 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测频率; 控制指标. 污染源监测; 废气; 锅炉废气; 颗粒物; 烟囱排放口; 1; 委托有资质监测公司每季度监测一次; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3规定的锅炉大气污染物排放限值的要求. 二氧化硫. 氮氧化物. 噪声; 等效连续A声级; 厂界外1m，布设4个监测点; 4; 每半年一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 九、环保投资 项目总投资100万元，其中环保投资23.51万元，占总投资比例23.51%，主要用于废气处理、降噪和固废回收等方面，详见表35。 表35 环保投资一览表 污染物类别; 环保措施; 数量; 投资额 （万元）. 废气; 锅炉废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 低氮燃烧器、烟气再循环系统、12m高烟囱; 1套; 20. 噪声; 生产设备; 噪声; 对高噪声设备采用隔声、基础减震设施等措施，加厚锅炉房东侧和南侧墙体; /; 2. 固体 废物; 生活垃圾; 垃圾桶; 2个; 0.01. 危险废物; 危险废物暂存区，有资质的单位处置; 1座; 0.5. 合计; /; 23.51. 十、竣工环保设施验收 项目竣工环保设施验收清单见下表。 表36（一）固废竣工环保设施验收清单（建议） 污染物类别; 污染源; 污染物; 防治措施; 数量; 验收要求. 固废; 生产; 花渣; 花渣统一收集后，使用运送鲜花的车辆及时将花渣拉到鲜花种植基地，作为肥料还田，厂区内暂存时间不超过24小时; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 废弃离子交换树脂; 暂存于危险废物暂存间，定期由有资质的单位处置; 1座; 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单中相关要求. 生活; 生活垃圾; 收集后由环卫部门处理; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 表37（二） 废气、噪声竣工环保设施验收清单（建议） 污染物类别; 污染源; 污染物; 防治措施; 数量; 预期治理效果. 废气; 锅炉废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 低氮燃烧器、烟气再循环系统、12m高烟囱; 1套; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3规定的锅炉大气污染物排放限值的要求. 噪声; 生产设备; 噪声; 基础减震、密闭厂房布置，定期维修保养，加厚锅炉房东侧和南侧墙体; /; 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | 低氮燃烧器、烟气再循环系统、12m高烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3规定的锅炉大气污染物排放限值的要求 |
| 水 污 染 物 | 生活 | 生活污水 | 运营期生活污水依托园区综合办公楼的设施，排入园区化粪池处理后，排至李庄生态污水处理厂处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 花渣 | 花渣统一收集后，使用运送鲜花的车辆及时将花渣拉到鲜花种植基地，作为肥料还田，厂区内暂存时间不超过24小时。 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
|  |  | 废弃离子交换树脂 | 暂存于危险废物暂存间，定期由有资质的单位处置 | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单中相关要求 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 收集后交由环卫部门处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
| 噪声 | 本项目噪声主要来源于生产设备运行产生的噪声，运营期采用基础减震、厂房隔声、柔性连接、定期维修养护等措施，减少噪声对环境的影响 |  |  | 《工业企业厂界环境排放噪声标准》中2类标准 |
| 生态保护及预期效果： 项目在建设过程中，通过在道路及建筑物附近加强植树种草，绿化周围环境等措施，不会对周围生态环境产生明显的破坏和影响。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、项目概况 渭南花芝保玫瑰产业有限公司租赁临渭区双创基地明光路10号小微企业创业园现有厂房，投资100万元建设渭南花芝保芳香植物精油提取生产线项目。项目占地面积1614m2，总建筑面积1614m2，主要建设生产车间、锅炉房、分装车间、库房等。建成后年产鲜花精油0.15t，鲜花纯露1000t，花渣水288.85t。 二、环境质量现状 （1）环境空气：根据《2017年渭南市环境质量监测状况公报》的结果，项目区域2017年环境空气质量不达标。 （2）声环境：项目厂界四周及敏感点声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准要求，声环境质量良好。 三、环境影响分析 （1）环境空气影响分析 本项目运营期产生的废气主要为燃气锅炉废气。燃气锅炉采用低氮燃烧器和烟气再循环系统，废气排放的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3规定的锅炉大气污染物排放限值的要求。因此，本项目对环境空气质量影响较小。 （2）水环境影响 本项目锅炉排水、软化水制备浓水、反渗透浓水属于清净下水，排入雨水管网。设备冲洗废水运至鲜花种植基地灌溉农田，不会对水环境产生影响。 员工生活污水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，最终排入李庄生态污水处理厂处理，对水环境影响较小。 （3）声环境影响 项目通过对不同设备采取隔声、减振处理措施，封闭锅炉房窗户，再经过距离衰减后，各厂界噪声预测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求，项目西南侧张家庄处噪声叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准，项目运营噪声对周围环境产生的影响较小。 （4）固体废弃物的影响 本项目固体废物包括员工生活垃圾、花渣和废弃离子交换树脂。通过对各固体废物采取相应的环保处理措施后，本项目对周边环境不会产生明显影响。 四、总量控制 本项目生活污水排入市政污水管网，COD排放量为0.0117t/a，氨氮排放量为0.0009t/a。本项目废水为纯生活污水，因此不需申请总量指标。 本项目锅炉烟气排放二氧化硫39.96kg/a，氮氧化物78.84kg/a。 项目污染物总量控制最终以环保行政部门批复为准。 五、总结论 本项目建设符合国家产业政策及相关规划要求，建设单位在严格执行建设项目“三同时”制度和本报告提出的污染防治措施后，项目所排污染物能够达标排放，项目运行后对环境空气、地表水、声环境影响较小，符合各项环境质量目标要求，从满足环境质量目标角度考虑是可行的。 六、要求与建议 1、要求 （1）对生产设备和环保设施定期进行维护保养，确保正常运行； （2）设备合理布局，远离敏感目标布置，封闭锅炉房窗户。 2、建议 （1）健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转； （2）尽量选取低噪声设备，将噪声源的主要产生设备尽量布置在远离厂界的地方，对各类机械设备均应采取隔声降噪措施，减少厂界噪声。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日