- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：2021年下邽镇农产品深加工厂项目

建设单位（盖章）： 渭南市临渭区下邽镇人民政府

编制日期：     2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 2021年下邽镇农产品深加工厂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-610502-04-05-925821 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王金坡 | 联系方式 | 0319-3035122 |
| 建设地点 | 临渭区下邽镇渭南葡萄产业园，北邻产业园办公楼 |  |  |
| 地理坐标 | 东经109.535081248北纬34.719548855 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1529其他软饮料制造 | 建设项目 行业类别 | 十二、酒、饮料制造业 26饮料制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 渭南市临渭区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 渭临发改发[2021]142号 |
| 总投资（万元） | 809.1 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 2.47 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于发酵类饮料制造业，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制和淘汰项目，属于允许类项目；2021年4月29日，项目已获得渭南市临渭区发展和改革局《关于2021年下邽镇农产品深加工厂项目可行性研究报告的批复》，项目代码2104-610502-04-05-925821，符合国家和地方产业政策。 2、三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性 本项目主体工程位于临渭区下邽镇渭南葡萄产业园，周边无自然保护区、风景名胜区及文物保护单位，环境影响轻微，符合生态保护红线划定的相关要求。 （2）环境质量底线的符合性 本项目运营过程发酵异味气体采用活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，临时堆场废气采用喷雾除臭装置处理后无组织排放，项目纯水制备浓水、生活污水、原料清洗废水、设备清洗废水、洗瓶废水、实验室废水经污水处理设施处理后用于葡萄产业园灌溉用水，建成后对区域环境影响较小，符合环境质量底线的要求。 （3）与资源利用上线的符合性 本项目运营期主要消耗电能和新鲜水，无自然资源破坏情，使用先进自动化设备，能耗低，无资源浪费情况，符合资源利用上线的要求。 （4）与环境准入负面清单的符合性 本项目属于发酵类饮料制造业，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制和淘汰项目，属于允许类项目，且已经取得到了由渭南市临渭区发展和改革局出具的可行性研究报告的批复，说明项目的建设符合当地政策要求。 由此可见，本次的建设符合“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”的要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、主体工程 1、生产规模及产品方案 本项目主要生产葡萄酵素，具体产品方案见表1。 表1 产品方案及规模 序号; 产品名称; 年产量（t/a）. 1; 葡萄酵素（50ml/瓶）; 2500（50×106瓶）. 2、工程规模与建设内容 项目主要建设一栋单层钢结构葡萄酵素生产厂房，建筑面积3500m2，配套建设一处污水处理设施及给水、排水、供电等室外配套设施。项目组成及主要建设内容见表2。 表2 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成; 工程内容. 主体工程; 前处理单元; 主要布置有气泡清洗机、去核机、水果破碎机。主要用于葡萄的清洗、去核、榨汁等. 发酵单元; 主要布置有发酵罐、种子罐，主要葡萄酵素原液发酵. 过滤单元; 主要布置有双联袋式过滤器、微滤膜过滤器，主要压榨出发酵成功的葡萄酵素原液. 调配待装单元; 主要布置有低聚糖罐、产品混合罐等，主要用于葡萄酵素产品的口味调配及临时贮存. 灌装单元; 主要布置有高位袋装罐、洗瓶机、洁净瓶烘干机、灌装机、贴标机、热缩机、2头蠕动泵灌装、加塞、旋盖一体机等，主要用于葡萄酵素产品的灌装. 成品库房; 主要布置有产品罐主要用于葡萄酵素产品贮存. 辅助工程; 水处理单元; 主要布置有反渗透纯水机组，将自来水经反渗透制成纯水供生产使用. 储运工程; 储存; 生产车间内分区设有原料库和成品库. 运输; 项目原材料和成品运输均来自外部车辆. 公用工程; 给水; 项目给水由葡萄产业园市政供水管网提供，项目厂房设有反渗透纯水机组，将自来水经反渗透制成纯水供生产使用. 排水; 项目纯水制备浓水、生活污水、原料清洗废水、设备清洗废水、洗瓶废水、实验室废水经污水处理设施处理后，储存在废水收集池，定期用于葡萄产业园灌溉用水. 供电; 项目供电由葡萄产业园市政供电电网提供. 供暖制冷; 办公区冬季供暖和夏季制冷均采用分体式空调。发酵罐经夹套加热或保温，采用锅炉间蒸汽供给，锅炉为电力加热. 环保工程; 废水; 项目纯水制备浓水、生活污水、原料清洗废水、设备清洗废水、洗瓶废水、实验室废水经污水处理设施处理后，储存在废水收集池，定期用于葡萄产业园灌溉用水. 废气; 运营期废气主要来源于生产过程中产生发酵异味气体采用活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。 临时堆场采用塑料大棚全封闭堆场，设置喷雾除臭装置. 噪声; 设备选用低噪声设备，并采用基础减振、水泵采用软性连接等降噪措施. 固体废物; 项目原料残渣、发酵残渣、污水处理污泥在厂区内设临时堆场，每日收集储存后可用作葡萄园土地改良肥料；生活垃圾采用垃圾桶、垃圾箱分类收集，固定地点堆放，定期由当地环卫部门清运处置；废活性炭属于危险废物，交由有资质的公司处理. 3、原辅材料消耗 本项目各类原辅材料消耗情况见表3。新鲜葡萄一般在8~10月份集中进行收购，边收购边生产，未加工完的葡萄拉运至临潼冷库贮存，根据每天生产需要采用汽车拉运至厂区。 表3 主要原辅材消耗一览表 编号; 名称; 年消耗量（t）; 来源; 储存位置. 1; 葡萄; 1500; 采购自葡萄产业园及周边农户; 原料库及临潼冷库. 2; 乳酸菌; 0.5; 外购菌种，在菌种罐中扩配; 菌种罐. 3; 醋酸菌; 0.5; 外购菌种，在菌种罐中扩配; 菌种罐. 4; 低聚半乳糖; 500; 外购桶装液态成品; 低聚糖罐. 5; 低聚异麦芽糖; 500; 外购桶装液态成品; 低聚糖罐. 6; 纯水; 500; 反渗透纯水机组制备; /. 7; 包装材料; /; 外购PET瓶5000万个、包装盒625万个; 瓶子库 包材库. 4、主要设备 本项目主要生产设备见表4。 表4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号/参数; 单位; 数量. 1; 网带式气泡清洗机; 3T/h; 台; 1. 2; 沥水风干机; 3T/h; 台; 1. 3; 去核机; 3T/h; 台; 1. 4; 自动切片机; QP-3; 台; 1. 5; 提升机（输送带）; 3T/h; 台; 1. 6; 破碎机; /; 台; 1. 7; 果渣泄料设备; /; 台; 1. 8; 不锈钢发酵罐; FJG; 台; 10. 9; 储存罐; CG; 台; 4. 10; 板框压滤机; BKYL-3; 台; 1. 11; 缓冲罐; HCG; 台; 2. 12; 双联袋式过滤器; DSGL; 台; 1. 13; 微滤膜过滤机; WL-2; 台; 1. 14; 低聚糖罐; PLG-2; 台; 2. 15; 产品混合罐; HLG-5; 台; 1. 16; 高位代装罐; GWG; 台; 1. 17; 菌种扩培罐; CSG-1; 台; 1. 18; 灌装机; 50ml; 台; 1. 19; 反渗透组件; /; 台; 1. 20; 超高温杀菌器; /; 台; 1. 21; 纯水罐; CSG; 台; 1. 22; 冲瓶机; /; 台; 1. 23; 洁净瓶烘干机; /; 台; 1. 24; 贴标机; /; 台; 1. 25; 热缩机; /; 台; 1. 26; 高温消毒柜; /; 台; 1. 27; 半自动封切收缩机; /; 套; 1. 28; 成品二次灭菌槽及框; /; 台; 1. 29; 50ML洗瓶机、灌装机; /; 套; 1. 30; 激光打标机; /; 台; 1. 31; 不锈钢半自动喷淋杀菌锅; /; 台; 1. 32; 2头蠕动泵灌装、加塞、旋盖一体机; /; 套; 1. 二、公用工程 （1）给水 项目用水主要包括生活用水、原料清洗用水、设备清洗用水、调配用水、洗瓶用水和实验室用水，由葡萄产业园市政供水管网提供，发酵车间设有反渗透纯水机组。 ①生活用水 项目共有员工10人，项目内不提供食宿，主要为员工日常办公、盥洗用水。根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），结合本项目实际情况，职工生活用水量以35L/（人•d）计，项目年运行300天，则生活用水用量为0.35m3/d。排水系数按0.8计，生活污水排放量约0.28m3/d。 ②原料清洗用水 项目对葡萄进行清洗，去除原料表皮污物及泥沙等。产生一定量的清洗废水。根据业主提供的资料，原料清洗用水量为8m3/d（2400m3/a），排水系数按0.8计，废水产生量为6.4m3/d，合1920m3/a。 ③设备清洗用水 本项目设备及管道采用CIP清洗系统清洗。项目发酵单元设5t发酵罐10个，项目发酵工序每15天一个批次，每年生产20批次，每批次在进料前进行洗罐，每个发酵罐清洗水量为500L/次，则发酵罐清洗用水量为100m3/a，排水系数按0.8计，合80m3/a。 项目调配单元设3t暂存罐4个，暂存罐每天清洗一次，每个暂存罐清洗水量为100L/次，则暂存罐清洗用水量为120m3/a，排水系数按0.8计，合96m3/a。 项目过滤、灌装单元每天清洗一次，参考同类项目，每次清洗用水量1m3/d（300m3/a），排水系数按0.8计，废水产生量为240m3/a。 ④调配用水 项目年生产葡萄酵素2500t，其中葡萄酵素原液、低聚半乳糖、低聚异麦芽糖、纯水的比例为4：2：2：2，则其中调配用纯水用量为500 m3/a。 ⑤洗瓶用水 项目包装瓶采用纯水冲洗，项目灌装采用的是真空无尘包装新瓶，灌装前需用纯水进行冲洗，使用全自动洗瓶机对瓶子进行清洗。根据业主提供的资料，包装瓶清洗用水量为2m3/d（600m3/a），排水系数按0.8计，废水产生量为1.6m3/d，合480m3/a。 ⑥实验室用水 项目定期对发酵罐中的发酵液进行产品检验，根据建设单位提供的资料，实验室用水量为0.2t/a。 ⑦纯水制备用水 项目原料清洗用水、设备清洗用水均采用纯水，由反渗透纯水制备系统提供，项目纯水用量为4020.21m3/a。纯水制备系统纯水制备过程中产生20%的浓水，则项目制备纯水过程中新鲜水的用量为5025.26m3/a，浓水的产生量为1005.05m3/a。 表5 项目用水量和废水产生量一览表 用水项目; 自来水用水量（m3/d）; 纯水用水量（m3/d）; 用水量（m3/a）; 产污系数（%）; 外排污水量（m3/d）; 外排污水量（m3/a）. 生活用水; 0.35; /; 105; 80; 0.28; 84. 原料清洗用水; /; 8; /; 80; 6.40; 1920. 设备清洗用水; 发酵罐; /; 0.33; /; 80; 0.27; 80. 储存罐; /; 0.40; /; 80; 0.32; 96. 过滤及灌装; /; 1.00; /; 80; 0.80; 240. 调配用水; /; 1.67; /; 0; 0; 0. 洗瓶用水; /; 2; /; 80; 1.60; 480. 实验室用水; /; 0.0007; /; 100; 0.0007; 0.21. 纯水制备用水; 16.75; /; 5025.26; 20; 3.35; 1005.05. 合计; 17.10; /; 5130.26; /; 13.02; 3905.26. （2）排水 项目纯水制备浓水、生活污水、原料清洗废水、设备清洗废水、洗瓶废水、实验室废水经污水处理设施处理后用于葡萄产业园灌溉用水。 （3）供电 项目供电由葡萄产业园市政供电电网提供。 （4）供暖及制冷 项目办公依托葡萄产业园现有办公室，生产供热采用电热炉供给。 三、劳动定员及工作制度 项目建成运营后设职工10人，全年工作日为300天，每天1班，每班工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 项目改造工程施工工艺流程及产污环节见图1。 土地平整 基础工程 设备安装 工程验收 废气、废水、噪声、固废 噪声 图1 项目施工工艺流程及产污环节图 施工期间要进行场地平整、土方挖填、主体工程、装饰工程等。施工期污染物主要为大气污染物、噪声、建筑垃圾和废水。其中大气污染物主要是建筑粉尘、运输车辆排放的废气、装修废气，噪声主要为施工噪声和车辆噪声，固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾，废水包括施工废水和施工人员生活污水。这些污染物均会对环境造成一定的不利影响，工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响仅在施工期存在，并且影响范围小、持续时间短。 二、运营期 项目主要从事葡萄酵素的生产，工艺流程及产污环节如下： 葡萄 挑选 腐烂变质原料 纯水 清洗 清洗废水 去核 原料残渣 粉碎、打浆 浓水 原料残渣 纯水 纯水制备 新鲜水 乳酸发酵 发酵异味气体 乳酸菌 菌种扩配及检验 醋酸菌 醋酸发酵 设备清洗废水 发酵异味气体 产品检验 实验检验废水 纯水 过滤 发酵残渣 调配待装 低聚半乳糖、低聚异麦芽糖、纯水 洗瓶废水水 灌装 洗瓶、烘瓶 纯水 贴标、喷码 打包 成品入库 图2 生产工艺流程及产污环节图 项目物料平衡见表6。 表6 项目物料平衡表 单位：t/a 序号; 原料投入; 输出. 投入; 使用量; 去向; 数量. 1; 葡萄; 1500; 葡萄酵素; 2500. 2; 乳酸菌; 0.5; 原料残渣; 80. 3; 醋酸菌; 0.5; 发酵残渣; 421. 4; 低聚半乳糖; 500; /; /. 5; 低聚异麦芽糖; 500; /; /. 6; 纯水; 500; /; /. 7; 合计; 3001; 合计; 3001. 工艺流程说明： ①挑选：从拉运来的水果中挑选新鲜无霉变腐烂的葡萄作为原料，经输送带送至清洗工序。 ②清洗：清洗工序采用鼓泡清洗机，主要为二段式清洗，清洗葡萄表面泥土等杂物，清洗后的葡萄输送至去核工序。 ③去核：将清洗后的葡萄经去核机进行去核后输送至粉碎工序。 ④粉碎、打浆：采用水果粉碎机及打浆机将清洗去核后的葡萄粉碎至浆状，输送至发酵罐。 ⑤菌种扩配及检验：加入少量乳酸菌、醋酸菌作为种子，单个菌种扩配罐加入量约0.1kg，扩配时间为7d，温度控制为28℃，扩配过程设置有温度自动调节系统，采用夹套加热，繁殖和获得足够数量的菌丝，达到一定的接种量比例，以便接种到发酵罐中去。按规定对菌种进行取样检测。 ⑥乳酸发酵：将经过粉碎、打浆的原料泵入发酵罐，采用夹套加热，不同的罐体中分别加入一定量的纯水、乳酸菌，发酵5天，温度控制在28℃～32℃。 ⑦醋酸发酵：待原料发酵成熟，经检验合格后，将加入乳酸菌的发酵物，泵入同一发酵罐，开启搅拌混合后，添加一定量的醋酸菌进行发酵，发酵10天，温度控制在28℃～32℃。 ⑧产品检验：待原料发酵成熟，按规定对发酵过程进行取样检测。 ⑨过滤：经检验合格后，依次采用双联三袋式过滤器和微滤膜过滤器将发酵液进行过滤、压榨。压榨出的清液输送至产品罐贮存。滤渣交由专业有机肥生产公司资源化综合利用。 调配待装：依照产品配方在产品混合罐按葡萄酵素原液、低聚半乳糖、低聚异麦芽糖、纯水的比例为4：2：2：2加入配料，按照产品质量要求对葡萄酵素的糖分、酸度进行调整，搅拌均匀，提升产品口感。 洗瓶、烘瓶：将酵素专用瓶摆放在托瓶板上，调整轨道挡板距离，摆放整齐，捡出破碎、裂口、缺口、歪瓶等不合格品。接通洗瓶机电源，调整进瓶传送速度，待瓶子进入洗瓶机时，打开喷水、压缩空气，经二遍纯化水、三遍压缩空气冲净后，传入杀菌干燥机，灭菌温度260℃。 灌装：使用灌封机，每瓶装量差异在50ml±3%之内，且封口平整严密、无渗漏。在灌封过程中，操作工每隔15min随机抽取2瓶，检查外观质量，并分别测量每瓶的装量。 外包装：贴标签、喷码、打包装箱，包装完毕至成品仓库。 1、废气 （1）发酵异味气体 本项目不设置食堂，无油烟废气产生。本项目水果粉碎、打浆均为带水工序，无粉尘产生。本项目外包装工序，标签为外购定做成品，打码过程采用激光打码，打码过程无废气产生。 本项目运营期产生的废气主要为乳酸发酵阶段产生的少量发酵异味气体，项目发酵罐呼吸阀采用管道连接，各发酵罐产生发酵异味废气经管道收集后，统一经1套活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气经1根15m排气筒排放。项目设计风机引风量为2000m3/h，年工作150天，每天8h。发酵异味气体主要为恶臭气体，本评价以NH3和H2S计，根据类比同类项目相关技术资料，NH3和H2S产生量分别为0.02kg/h、0.0002kg/h。 本项目发酵废气污染物排放情况见表7。 表7 发酵废气污染物产生及排放情况 污染源; 产生速率(kg/h); 产生量(t/a); 废气量(m3/h); 治理措施; 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 排放去向. 发酵异味废气; NH3; 0.02; 0.024; 2000; 1套活性炭吸附装置，处理效率80%; 0.004; 0.0048; 15m高排气筒. H2S; 0.0002; 0.00024; 0.00004; 0.000048. （2）污水处理站恶臭 污水处理设施运行过程中产生的恶臭气体主要为氨、硫化氢和臭气浓度，本项目生产废水产生量少，恶臭气体产生量轻微，且污水处理设施为埋地运行，因此少量恶臭气体可忽略不计。 （3）临时堆场恶臭 项目原料残渣、发酵残渣、污水处理污泥在厂区内设临时堆场，每日收集储存后可用作葡萄园土地改良肥料。运营期产生的恶臭气体主要为氨、硫化氢和臭气浓度，本项目采用喷雾除臭装置，参考同类项目，NH3和H2S产生量分别为0.03kg/h、0.0003kg/h。 本项目临时堆场废气污染物排放情况见表8。 表8 临时堆场废气污染物产生及排放情况 污染源; 产生速率(kg/h); 产生量(t/a); 治理措施; 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 排放去向. 临时堆场; NH3; 0.03; 0.216; 喷雾除臭装置，处理效率60%; 0.012; 0.0864; 无组织排放. H2S; 0.0003; 0.00216; 0.00012; 0.000864. 2、废水 项目纯水制备浓水、生活污水、原料清洗废水、设备清洗废水、洗瓶废水、实验室废水经污水处理设施处理后用于葡萄产业园灌溉用水。 陕西天酵集团股份有限公司为酵素原液现有代加工厂，生产产品及工艺与本项目相同，项目设备清洗废水参考陕西博润检测服务有限公司2020年12月6日对陕西天酵集团股份有限公司洗罐废水的例行检测报告。项目废水产生及排放情况见表9。 表9 项目废水产生及排放情况 废水来源; 废水量（m3/a）; 污染物; 产生; 排放; 污染治理措施. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 设备清洗废水; 416; COD; 872.1; 0.363; /; /; 经污水处理设施处理后用于葡萄产业园灌溉用水. BOD5; 269.3; 0.112; /; /. SS; 313.1; 0.130; /; /. NH3-N; 68.5; 0.028; /; /. 总氮; 90.8; 0.038; /; /. 总磷; 9.9; 0.004; /; /. 生活污水、原料清洗废水; 3489.26; COD; 350; 1.221; /; /. BOD5; 160; 0.558; /; /. SS; 180; 0.628; /; /. NH3-N; 25; 0.087; /; /. 总氮; 40; 0.140; /; /. 总磷; 10; 0.035; /; /. 合计; 3905.26; COD; 407; 1.589; 182; 0.711. BOD5; 171.9; 0.671; 94; 0.367. SS; 194.5; 0.760; 78.1; 0.305. NH3-N; 29.8; 0.116; 22.3; 0.087. 总氮; 45.5; 0.178; 34.7; 0.136. 总磷; 10; 0.039; 0.9; 0.004. 3、噪声 本项目主要噪声为生产设备噪声，噪声源强范围为80~95dB(A)，主要设备噪声源强见表10。 表10 项目主要设备噪声源强一览表 序号; 噪声源; 噪声源强/dB(A); 单位; 数量. 1; 网带式气泡清洗机; 80; 台; 1. 2; 沥水风干机; 80; 台; 1. 3; 去核机; 85; 台; 1. 4; 自动切片机; 90; 台; 1. 5; 提升机（输送带）; 90; 台; 1. 6; 破碎机; 85; 台; 1. 7; 板框压滤机; 85; 台; 1. 8; 双联袋式过滤器; 85; 台; 1. 9; 微滤膜过滤机; 85; 台; 1. 10; 灌装机; 85; 台; 1. 11; 反渗透组件; 80; 台; 1. 12; 冲瓶机; 85; 台; 1. 13; 洁净瓶烘干机; 80; 台; 1. 14; 贴标机; 80; 台; 1. 15; 热缩机; 85; 台; 1. 16; 半自动封切收缩机; 85; 套; 1. 17; 50ML洗瓶机、灌装机; 85; 套; 1. 18; 激光打标机; 80; 台; 1. 19; 2头蠕动泵灌装、加塞、旋盖一体机; 85; 套; 1. 4、固体废物 本项目营运期的固体废物主要有原料残渣、发酵残渣、污水处理污泥、生活垃圾和废活性炭。 ①原料残渣 项目原料在挑选、切半、去核过程中会产生一定量的水果残渣，参考同类项目，项目原料残渣约为80t/a，在厂区内设临时堆场，每日收集储存，自然发酵一周后，可用作葡萄园土地改良肥料。 ②发酵残渣 项目原料在发酵过程中会产生一定量的发酵残渣，参考同类项目，项目发酵残渣约为421t/a，在厂区内设临时堆场，每日收集储存，自然发酵一周后，可用作葡萄园土地改良肥料。 ③生活垃圾 本项目员工生活垃圾主要来自员工生活日常办公产生的生活垃圾。员工生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，职工人数为10人，则员工生活垃圾产生量为1.5t/a。 ④污水处理污泥 项目厂内综合污水处理站处理废水量为3905.26m3/a，参考同类项目，污泥产生量为12t/a。在厂区内设临时堆场，每日收集储存，自然发酵一周后，可用作葡萄园土地改良肥料。 ⑤废活性炭 项目发酵异味气体采用活性炭吸附装置处理，活性炭吸收装置定期更换废活性炭，项目废活性炭产生量为2.3t/a，参考《危险废物名录》（2021年版），属于危险废物，类别为HW49，危废代码为900-041-49，委托有资质单位处理。 运营期固体废物产生情况见表11。 表11 项目固体废物产生情况 序号; 名称; 产生量（t/a）; 处置去向. 1; 原料残渣; 80; 可用作葡萄园土地改良肥料. 2; 发酵残渣; 421. 3; 污水处理污泥; 12. 4; 生活垃圾; 1.5; 交由环卫部门处置. 5; 废活性炭; 2.3; 交由有资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于葡萄产业园，用地为规划的建设用地，项目占地性质见附图5。因此不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 （1）常规监测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本次评价引用陕西省生态环境厅《2020年全省环境质量状况公报》，数据对项目所在区大气环境质量现状进行评价。 表12 2020年1月~12月临渭区环境空气质量状况统计结果表 评价因子; 年评价指标; 现状浓度; 标准限值; 占标率; 达标情况. ug/m3; ug/m3; %. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 1.30; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 1.46; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 0.18; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 0.93; 达标. CO; 95百分位浓度; 1700; 4000; 0.43; 达标. O3; 90百分位浓度; 158; 200; 0.79; 达标. 根据上表统计分析结果，临渭区SO2、NO2年平均质量浓度和O3日最大8小时平均第90百分位浓度、CO日平均第95百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10、PM2.5年平均质量浓度超标。项目所在区域为环境空气质量不达标区。 （2）补充监测 本项目环境空气质量特征因子现状委托陕西泽希检测服务有限公司进行监测，监测时间为2020年6月28日～2020年6月30日。 ①监测点位：项目厂界外下风向设置1个监测点位。 ②监测项目：氨气、硫化氢。 补充监测结果见表13。 表13 大气环境质量现状补充监测结果分析表 监测点位; 污染物; 评价标准/mg/m3; 监测浓度范围/mg/m3; 最大浓度占标率/%; 达标情况. 项目所在地; 氨; 0.2; 0.01ND~0.03; 15; 达标. 硫化氢; 0.01; 0.001ND; /; 达标. 由上表可知，补充监测氨气和硫化氢1小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中1小时浓度限值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目周边敏感目标情况见附图5，本项目主要环境保护目标见表14。 表14 主要环境保护目标 环境要素; 保护对象; 坐标; 相对位置; 距离; 保护目标. X; Y. 环境空气; 南白村; 109.54; 34.72; E; 410m; 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 水里村; 109.53; 34.72; SW; 550m. 声环境; 项目厂界外50 米范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）本项目施工期扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求，详见表。恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准要求。 表15 施工期废气排放标准限值一览表 序号; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 执行标准. 1; 拆除、土方及地基处理颗粒物; 1h平均浓度限值≤0.8; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 2; 基础、主体结构及装饰工程颗粒物; 1h平均浓度限值≤0.7mg/m3. 表16 氨、硫化氢大气污染物排放标准 控制项目; 排放速率 （15m排气筒）; 无组织监控值; 依据标准. 氨; 1.9kg/h; 1.5mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; 0.33kg/h; 0.06mg/m3. （2）废水排放执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准。 表17 废水污染物排放标准 单位：mg/L 控制项目名称; 标准限值. COD; 200. BOD5; 100. SS; 100. NH3-N; 25. 总磷; 1. 依据标准; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准. （3）厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 表18 噪声排放标准 标准名称; 标准值. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准; 昼间Leq（dB[A]）; 夜间Leq（dB[A]）. 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 昼间Leq（dB[A]）; 夜间Leq（dB[A]）. 60; 50. （4）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 项目纯水制备浓水、生活污水、原料清洗废水、设备清洗废水、洗瓶废水、实验室废水经污水处理设施处理后用于葡萄产业园灌溉用水，不外排，本项目不设置废水总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工扬尘防治措施 施工期土方开挖、堆积清运、道路修建及交通运输等均会产生扬尘，同时散放的砂石等物料起尘也会使场地局部环境空气中颗粒物浓度增加，甚至随风移动，影响下风向空气质量。 依据《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《陕西省大气污染防治条例》、《关于修订“禁土令”并强化建筑工地施工扬尘管控的通知》（陕建发【2019】1234号）的相关要求，为了减轻项目建设对周围环境的影响，建设单位应采取如下措施，减轻施工扬尘对周边环境的影响。 （1）建设单位应当组织协调施工、监理、渣土清运等单位成立建筑施工扬尘专项治理领导机构，制定工作方案，明确工作职责，积极做好扬尘治理管理工作。 （2）建设单位与施工单位签订的合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，并将扬尘污染防治费用列入工程预算。 （3）在出现严重雾霾、沙尘暴等恶劣天气时，按当地政府要求停止施工的，建设单位不得强令施工单位进行施工。 （4）施工企业应制定专门的扬尘治理管理制度，企业技术负责人在审批施工组织设计和专项施工方案时，要对施工现场扬尘治理措施进行认真审核将扬尘治理工作作为重要内容。 （5）施工企业要及时总结、优化扬尘治理工作经验和成果，使扬尘治理工作向科学化、规范化迈进，推动扬尘防治设施、设备向标准化、定型化、工具式、可周转利用方面发展。 （6）扬尘专项治理期间，各施工企业要制定自查方案，对本企业所有在建项目扬尘治理情况进行检查，对发现的问题及时进行整改。 （7）项目经理为施工现场扬尘治理的第一责任人，应确定项目扬尘治理专职人员，专职人员按照项目部扬尘治理措施，具体负责做好定期检查及日常巡查管理，纠违和设施维护工作，建立健全扬尘检查及整治记录。 （8）施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。 （9）工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应。 （10）工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。 （11）施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 （12）施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。 （13）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒。 （14）施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。 （15）施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。 （16）施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。 （17）施工建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷。 （18）施工工地及时洒水降尘，工地道路及时洒水清扫。 施工期间，废气主要来自非道路移动施工机械用柴油机排放废气、各种物料运输车辆排放尾气等对环境空气的影响，主要污染物为CO、NOx等。由于施工区40m范围内无居民，影响将随着施工期的结束而消失，故施工机械和运输车辆废气对大气环境影响较小。 为最大限度的减少施工机械及车辆废气对大气环境的影响，建设单位应加强施工车辆运行管理与维护保养，对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放必须执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）第Ⅲ、Ⅳ时段标准限值及《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）的要求。 2、施工废水防治措施 ①施工废水 项目施工期间，施工废水产生量很小，废水中以无机悬浮物（SS）为主，施工单位在施工现场设简易的沉淀池处理，施工废水收集沉淀处理后用于场地洒水降尘，无外排，对环境影响较小。 ②施工生活污水 本项目施工期生活用水量以50L/人•天计，本项目施工人员约5人，施工时间为30天，生活用水量为0.25m3/d，生活用水总量为7.5m3，废水产生量按用水量的85%计，则项目产生废水量为6.4m3。项目施工场地依托现有葡萄产业园生活设施，无外排，对周边环境影响较小。 3、施工噪声防治措施 项目建设期间，主要噪声机械设备有挖掘机、推土机和切割机等，项目厂界外50m范围内无敏感目标，因此施工期噪声影响较小。 4、施工固体废物防治措施 项目在施工过程中产生的固体废物主要是建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 项目施工建筑垃圾包括基础开挖及土建工程产生的砖瓦石块、渣土、泥土、废弃的混凝土、水泥和砂浆等。对于建筑垃圾应采取有计划的堆放，分类处置、综合回收利用后，按当地环保部门及城建部门的要求送指定地点集中处置，建设期由于地表开挖产生的土石方，尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，多余弃土及建筑垃圾应运至环卫部门和城建部门指定的场所堆放，不可随意堆放侵占土地，经处置后对周围环境影响较小。 项目施工总人数为5人，生活垃圾按1kg/人•d计，则生活垃圾产生量为5kg/d，项目施工期为30天，则生活垃圾总量为0.15t。施工期生活垃圾依托葡萄产业园内现有设施，经收集后定期由环卫部门清运处置。 施工期在对固体废物已妥善处置的前提下，对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 （1）环境影响 本项目运营期废气主要来源于生产过程中发酵异味气体。污染物产生及排放情况见表19。 表19 废气产生环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施表 污染源; 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 治理措施; 排放口类型; 执行标准. 发酵罐; 发酵; H2S、NH3; 有组织; 1套活性炭 吸附装置; 一般排放口; GB14554-93. 临时堆场; /; H2S、NH3; 无组织; 喷雾除臭装置; /; GB14554-93. （2）废气源强 本项目废气污染物排放情况见表20。 表20 废气污染物产生及排放情况一览表 污染源; 产生速率(kg/h); 产生量(t/a); 废气量(m3/h); 治理措施; 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 排放去向. 发酵罐; NH3; 0.02; 0.048; 2000; 1套活性炭吸附装置，处理效率80%; 0.004; 0.0096; 15m高排气筒. H2S; 0.0002; 0.00048; 0.00004; 0.000096. 临时堆场; NH3; 0.03; 0.216; /; 喷雾除臭装置，处理效率60%; 0.012; 0.0864; 无组织排放. H2S; 0.0003; 0.00216; 0.00012; 0.000864. （3）处理措施可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》(HJ 1028—2019)，《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—调味品、发酵制品制造工业》（HJ 1030.2—2019）。 表21 项目废气治理可行技术参照表 废气产生环节; 污染物种类; 可行技术; 本项目情况; 是否为可行技术. 发酵罐发酵废气; 臭气浓度; 收集经水封或处理后排放; 经活性炭吸附装置处理后排放; 是. 酒糟堆场、果蔬渣堆场、沼渣堆场等; 臭气浓度; 无组织; 堆场废气采用喷雾除臭装置后无组织排放; 是. 本项目生产过程中发酵异味气体经活性炭吸附装置处理后排放，厂内临时堆场恶臭无组织排放，满足排污许可废气控制措施。项目发酵废气经处理后速率分别为氨0.004kg/h，硫化氢0.00004kg/h，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中污染物排放速率限值要求。 （4）排放口基本情况 本项目设置1个排气口，排气口情况见表22。 表22 排气口基本情况一览表 名称及编号; 排气筒底部中心坐标; 海拔 高度 m; 排气筒参数; 类型; 污染物. 经度; 纬度; 高度 m; 内径 m; 温度 ℃; 流速 m/s. 1#排气筒; 109.53515; 34.71935; 353; 15; 0.5; 25; 17; 一般排放口; NH3、H2S. （5）环境监测计划 本项目环境监测计划见表23。 表23 运营期环境空气监测计划 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 排放标准. 发酵异味气体; NH3、H2S; 1#排气筒; 每半年1次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 污水处理站及堆场恶臭; NH3、H2S; 厂界四周无组织监控点; 每年一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. （6）结论 本项目位于临渭区下邽镇渭南葡萄产业园内，采用政策推荐的废气处理可行技术，对废气进行收集处理，项目发酵废气经处理后速率分别为氨0.004kg/h，硫化氢0.00004kg/h，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中污染物排放速率限值要求，对周边大气环境无明显影响。 二、废水 （1）废水基本情况 表24 污水类别、污染物种类、污水排放去向及污染防治设施表 污染源; 污水类别; 污染物种类; 治理措施; 排放去向; 执行标准. 前处理单元; 原料清洗废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮; /; 厂内污水处理装置; /. 发酵单元; 设备清洗废水; /; /. 灌装单元; 洗瓶废水; /; /. 实验室; 实验室废水; /; /. 办公区; 生活污水; /; /. 厂内污水处理设施出水; 综合废水; 一体化污水处理设施; 葡萄产业园灌溉用水; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准. 项目纯水制备浓水、生活污水、原料清洗废水、设备清洗废水、洗瓶废水、实验室废水经污水处理设施处理后用于葡萄产业园灌溉用水。 （2）措施可行性论证 本项目废水产生量为13.02m3/d污水浓度较高、成分简单。根据调查，小型一体化污水处理设备主要适用于水量较小、污染物浓度低、成分不复杂、场地有限以及需考虑周围环境美化等因素的污水处理，处理水量可在0.1~10m3/h。本项目生产废水污染物浓度不高，污水量小（13.02m3/d）、污水成分简单，因此，项目废水可采用一体化设备。一体化污水处理设施设计规模15m3/d，主要工艺流程见图2。 废水 格栅 调节池 A级生物池 O级生物池 二沉池 消毒池 葡萄产业园灌溉用水 消化与反硝化 图3 项目废水处理工艺流程图 污水处理工艺流程简介： a、格栅网：用以去除污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及漂浮物。从而保护后续设备使用寿命并降低系统处理工作符合。 b、调节池：污水经格栅处理后进入调节池进行水量调节均化，保证后续处理系统水量、水质的均衡、稳定，并设置预曝气系统，用于充氧搅拌，以防止污水中悬浮颗粒沉淀而发臭，又对污水中有机物起到一定的降解功效，提高整个系统的抗冲击性和处理效果。 c、A 级生物处理池（缺氧池）：将污水进一步混合，充分利用池内高效生物弹性填料作为细菌载体，靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物水解成小分子有机物，以利于后道O级生物处理池进一步氧化分解，同时通过回流硝态氮在硝化菌的作用下，可进行部分硝化和反硝化，去除氨氮。 d、O级生物处理池（生物接触氧化池）：该池为本污水处理的核心部分，分二段，前一段在较高的有机负荷下，通过附着于调料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除污水中的各种有机物，使污水中的有机物大幅度降低。后段在有机负荷低的情况下，通过硝化菌的作用，在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮，同时也使污水中的COD值降低到更低的水平，使污水得以净化。 e、沉淀池：进行固液分裂去除生物处理池中剥落下来的生物膜和悬浮污泥，使污水真正净化。 f、消毒池：二沉池出水流入过滤消毒池进行灭菌消毒，使得出水水质符合要求。项目废水排放情况见表25。 表25 项目废水排放情况一览表 废水来源; 废水量（m3/a）; 污染物; 产生; 排放; 污染治理措施. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 设备清洗废水; 416; COD; 872.1; 0.363; /; /; 经污水处理设施处理后用于葡萄产业园灌溉用水. BOD5; 269.3; 0.112; /; /. SS; 313.1; 0.130; /; /. NH3-N; 68.5; 0.028; /; /. 总氮; 90.8; 0.038; /; /. 总磷; 9.9; 0.004; /; /. 生活污水、原料清洗废水; 3489.26; COD; 350; 1.221; /; /. BOD5; 160; 0.558; /; /. SS; 180; 0.628; /; /. NH3-N; 25; 0.087; /; /. 总氮; 40; 0.140; /; /. 总磷; 10; 0.035; /; /. 合计; 3905.26; COD; 407; 1.589; 182; 0.711. BOD5; 171.9; 0.671; 94; 0.367. SS; 194.5; 0.760; 78.1; 0.305. NH3-N; 29.8; 0.116; 22.3; 0.087. 总氮; 45.5; 0.178; 34.7; 0.136. 总磷; 10; 0.039; 0.9; 0.004. 项目设置一座10m×13m×2m的废水收集池，纯水制备浓水、生活污水、原料清洗废水、设备清洗废水、洗瓶废水、实验室废水经污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后，储存在废水收集池，定期用于葡萄产业园灌溉用水。 根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），临渭区葡萄种植灌溉用水量为140 m3/亩，葡萄产业园规划面积20万亩，核心区葡萄种植面积5000亩，能够满足项目污水用于灌溉。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》(HJ 1028—2019)，项目使用的废水处理技术属于推荐的可行技术，无需进一步论证可行性，详见表26。 表26 项目废水治理可行技术参照表 污水类别; 污染物种类; 可行技术; 本项目情况; 是否为可行技术. 厂内综合污水处理站的综合污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮; 预处理：除油、沉淀、过滤等 二级处理：好氧、水解酸化-好氧、厌氧-好氧、兼性-好氧、氧化沟、生物转盘等 深度处理：高级氧化、生物滤池、过滤、混凝沉淀（或澄清）、活性炭吸附等; 经污水处理设施处理后用于葡萄产业园灌溉用水; 是. （3）排放口信息 表27 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理位置; 排放量 （m3/a）; 排放去向; 污染物; 排放标准. 经度; 纬度. DW01; 109.53517; 34.71936; 3905.26; 葡萄产业园灌溉用水; pH、COD、 BOD5、SS、 氨氮、总磷、 总氮; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准. （4）监测计划 表28 污染源监测计划表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 排放标准. 废水; 生活污水和生产废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷; 污水处理设施排污口; 每半年1次; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准. （5）结论 项目纯水制备浓水、生活污水、原料清洗废水、设备清洗废水、洗瓶废水、实验室废水经污水处理设施处理后，储存在废水收集池，定期用于葡萄产业园灌溉用水，对周边水环境无明显影响。 三、声环境影响分析 （1）环境影响 本项目现状声环境功能区处于2类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，项目建成投入使用后，项目建成后敏感目标噪声增加值小于3dB（A），受影响区域环境噪声值没有明显增加，且受影响人口变化不大。 为了减少生产噪声对周围环境的影响，环评要求建设单位： ①在声源处降低噪声：提高机械设备装配精度，加强维护和检修，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振等； ②从传播途径上削减噪声影响：本项目生产设备全部布置在生产厂房内，有效利用建筑物隔声等，防止噪声的扩散和传播； ③强化生产管理：确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声； 在采取以上治理措施后设备噪声级可降低15～20dB(A)。项目运营期主要噪声设备降噪措施及治理后声级值见表29。 表29 项目处理后噪声源强一览表 序号; 项目名称; 处理前噪声级dB(A); 处理措施; 处理后噪声级dB(A). 1; 网带式气泡清洗机; 80; 采用柔性连接、基础减振、置于室内、建筑物隔声屏蔽; 70; 生产车间内. 2; 沥水风干机; 80; 70; 生产车间内. 3; 去核机; 85; 75; 生产车间内. 4; 自动切片机; 90; 80; 生产车间内. 5; 提升机（输送带）; 90; 80; 生产车间内. 6; 破碎机; 85; 75; 生产车间内. 7; 板框压滤机; 85; 75; 生产车间内. 8; 双联袋式过滤器; 85; 75; 生产车间内. 9; 微滤膜过滤机; 85; 75; 生产车间内. 10; 灌装机; 85; 75; 生产车间内. 11; 反渗透组件; 80; 70; 生产车间内. 12; 冲瓶机; 85; 75; 生产车间内. 13; 洁净瓶烘干机; 80; 70; 生产车间内. 14; 贴标机; 80; 70; 生产车间内. 15; 热缩机; 85; 75; 生产车间内. 16; 半自动封切收缩机; 85; 75; 生产车间内. 17; 50ML洗瓶机、灌装机; 85; 75; 生产车间内. 18; 激光打标机; 80; 70; 生产车间内. 19; 2头蠕动泵灌装、加塞、旋盖一体机; 85; 75; 生产车间内. 对营运期车间设备运行噪声影响预测如下： ①预测模式 考虑室外声源的声级衰减，需分别按点源进行计算。 ②点源衰减模式 室内声源 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： Lpr=Lp0+10lg1−αα−TL−20lgrr0 式中： Lp(r)---距离噪声源r处的声压级，dB（A）； Lp0---距离声源中心r0处的声压级，dB（A）； TL---墙壁隔声量，本项目取10dB（A）； a---车间系数，本项目取0.15； r---参考位置距噪声源的距离，m； r0---（测量Lp0时距设备中心的距离）墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m。 室外声源 Lp=Lp0-20log(r/r0)-△ 其中： Lp---预测点声级dB（A）； Lp0---已知参考声级dB（A）； r---预测点到声源的距离m； r0---已知参考点到声源的距离m； △---屏障引起的声衰减dB（A）。 ③声源叠加模式 根据各主要噪声源在厂区内的空间位置，预测其传至厂界四周的噪声强度，并按下列多声源叠加模式计算。 L=10lg(Σ10Li/10) 其中： L---叠加后总声级dB（A）； n---声源数； Li---各声源对受声点强度dB（A）。 ④预测结果 项目运营后根据厂区平面布置、车间布置及已获得的噪声源噪声数据和声波从各声源到预测点的传播条件，计算项目主要设备噪声对周围区域声环境的影响，预测结果见下表30。 表30 项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 厂界; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 52.3; 43.2; 60; 50. 南厂界; 56.4; 46.5. 西厂界; 55.8; 45.3. 北厂界; 54.6; 44.8. 由上表可以看出，各设备在采取噪声治理措施后，在各个厂界的噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类昼间标准值。本项目夜间不进行生产。因此，项目实施后车间噪声对周围环境的影响较小。 （2）监测要求 表31 噪声污染源监测计划表 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制指标. 噪声; 厂界噪声; Leq(A); 厂界四周外1m; 每季度1次; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. （3）措施要求 为降低企业设备运行噪声对厂房内工作环境及厂区周围环境的影响，本环评提出以下噪声防治措施： ①加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，从源强处降噪； ②加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声； ③采用低噪声设备同时安装基础减振，设备均布置在厂房内，使其对环境的影响降到最低。 四、固体废物影响分析 本项目营运期的固体废物主要有原料残渣、发酵残渣、污水处理污泥、生活垃圾和废活性炭。 ①原料残渣 项目原料在挑选、切半、去核过程中会产生一定量的水果残渣，参考同类项目，项目原料残渣约为80t/a，外运作为有机肥原料。项目原料处理过程产生的残渣由有机肥生产单位或建设单位收集后外运作为有机肥原料，原料残渣不在厂内储存。 ②发酵残渣 项目原料在发酵过程中会产生一定量的发酵残渣，参考同类项目，项目发酵残渣约为421t/a，外运作为有机肥原料。项目发酵罐清理过程产生的残渣由由有机肥生产单位或建设单位收集后外运作为有机肥原料，发酵残渣不在厂内储存。 ③生活垃圾 本项目员工生活垃圾主要来自员工生活日常办公产生的生活垃圾。员工生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，职工人数为10人，则员工生活垃圾产生量为1.5t/a。 ④污水处理污泥 项目厂内综合污水处理站处理废水量为3905.26m3/a，参考同类项目，污泥产生量为12t/a。在厂区内设临时堆场，每日收集储存后可用作葡萄园土地改良肥料。 ⑤废活性炭 项目发酵异味气体采用活性炭吸附装置处理，活性炭吸收装置定期更换废活性炭，项目废活性炭产生量为2.3t/a，参考《危险废物名录》（2021年版），属于危险废物，类别为HW49，危废代码为900-041-49，委托有资质单位处理。 表32 项目固体废物产生及处置情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质; 物理性状; 环境危害特性; 年度产生量（t/a）; 贮存方式; 代码; 处理处置方式. 挑选、去核工序; 原料残渣; 一般; /; 固; /; 80; /; 植物残渣 152-003-31; 可用作葡萄园土地改良肥料. 发酵工序; 发酵残渣; 一般; /; 固; /; 421; /; 食品加工废物 152-003-39. 污水处理; 污水处理污泥; 一般; /; 固; /; 12; /; 有机废水污泥 152-003-62. 职工生活; 生活垃圾; 一般; /; 固; /; 1.5; 垃圾桶; /; 交环卫. 废气处理; 废活性炭; 危险废物; NH3和H2S; 固; T; 2.3; 危废间暂存; HW49 其他废物 900-039-49; 委托有资质单位处理. 本项目设置10m2的危险废物贮存间按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志，具有防风、防雨、防晒、防渗漏等防止污染环境能力。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（[2013]第36号）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）中的的规定，环评对本工程中危险废物的收集、运输、转移及贮存提出以下要求： ①厂内由专人负责将危险废物分类收集后，定期由专人负责运送。 ②盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签； ③危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； ④必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； ⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑥危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； ⑦在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； 建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 五、地下水影响分析 本项目设置30m2的塑料大棚全封闭堆场，主要用于原料残渣、发酵残渣、污水处理污泥收集储存，自然发酵一周后，可用作葡萄园土地改良肥料。 本项目原料残渣、发酵残渣、污水处理污泥用于葡萄园土地改良，参考《葡萄氮、钾肥料合理配施试验》，葡萄种植氮元素需求量为40～60kg/亩。本项目原料残渣、发酵残渣、污水处理污泥产生量为513t，参考《酿酒葡萄果实氮素水平对酒精发酵动力学及葡萄酒品质的影响》，葡萄残渣中氮含量为31.5kg/t，需要的葡萄种植面积为404亩，葡萄产业园规划面积20万亩，核心区葡萄种植面积5000亩，能够满足原料残渣、发酵残渣、污水处理污泥用于葡萄园土地改良。 参考《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），项目临时堆场采用单人工复合衬层作为防渗衬层，人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm。粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。 采取以上措施后，项目对堆场可能产生的地下水影响进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制临时堆场中污染物下渗现象，避免污染地下水，项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 六、环保投资 表33 环保投资一览表 类别; 内容; 投资额（万元）. 废气; 活性炭吸附装置+15m高排气筒; 3.5. 喷雾除臭装置; 1. 废水; 一套15m3/d污水处理设施; 10. 噪声; 采用柔性连接、基础减振、置于室内，建筑物隔声、设备维护、检修; 0.5. 固废; 设固废暂存间1处，废包装收集后外售； 设置临时堆场1处，原料残渣、发酵残渣、污水处理污泥自然发酵后用作葡萄园土地改良肥料 危险废物设危废暂存间1处，危废分类收集后交资质单位，签订危废处置协议; 5. 合计; 20. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 发酵异味气体 | NH3、H2S | 活性炭吸附装置+15m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 临时堆场 | NH3、H2S | 喷雾除臭装置 |  |
| 地表水环境 | 生活污水、原料清洗废水、设备清洗废水、洗瓶废水、实验室废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷 | 15m3/d污水处理设施 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准 |
| 声环境 | 主要来自运输车辆的交通噪声，在车辆入口处设置限速标志限制车辆行驶速度（不得高于20km/h），并设置禁止鸣笛警示牌 |  |  |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾设置带盖垃圾桶分类收集交换位部门处置。一般工业固废分类收集，资源化利用，存放固废的场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设。危险废物收集后交资质单位，存放危险废物的场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求建设 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，该项目选址合理可行，在落实报告表提出的各项环保建议和要求后，污染物能够做到达标排放，对周围生态环境影响较小，满足环境质量目标要求，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | 0.0912 t/a | / | 0.0912 t/a | / |
|  | H2S | / | / | / | 0.000912 t/a | / | 0.000912 t/a | / |
| 废水 | 生活污水和生产废水 | / | / | / | 3905.26m3/a | / | 3905.26m3/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 原料残渣 | / | / | / | 0t/a（80t/a） | / | 0t/a（80t/a） | / |
|  | 发酵残渣 | / | / | / | 0t/a（421t/a） | / | 0t/a（421t/a） | / |
|  | 污水处理污泥 | / | / | / | 0t/a（12t/a） | / | 0t/a（12t/a） | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 0t/a（1.5t/a） | / | 0t/a（1.5t/a） | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0t/a（2.3t/a） | / | 0t/a（2.3t/a） |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。