- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 临渭区顺喜兴矿产废渣综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-610502-04-01-937580 |  |  |
| 建设单位联系人 | 田全胜 | 联系方式 | 15114931111 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）渭南市临渭区（区） / 乡（街道）官道镇新田村伏家通村路西侧（原田市修造厂）（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （109度 27 分16.09秒，34度 37分22.81秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业/85、非金属废料和碎屑加工处理 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 渭南市临渭区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2107-610502-04-01-937580 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 58.23 |
| 环保投资占比（%） | 11.65% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5333.3 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）项目与国家产业政策的符合性 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令253号）和《建设项目分类管理名录》等有关规定，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业/85、非金属废料和碎屑加工处理”，本项目应编制环境影响报告表。受渭南顺喜兴建材有限公司委托（委托书见附件1），由渭南华山环保科技发展有限责任公司承担本项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制完成《临渭区顺喜兴矿产废渣综合利用项目环境影响报告表》。 （2）产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）本项目涉及行业类别为“C4220非金属废料和碎屑加工处理”。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用”“25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造 ”中规定的情形，项目建设符合国家产业政策要求，亦不属于《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规〔2020〕1880号）中禁止准入类及许可准入类事项，可视为允许类，符合国家产业政策。 （3）环保政策符合性分析 项目与相关产业类政策的协调性分析见表1-1。 表1-1 项目与有关政策的协调性分析 序号; 法律、政策; 要求; 相符性. 1; 《陕西省限制投资类指导目录》（陕发改产业【2007】97号）; 根据对照《陕西省限制投资类指导目录》（陕发改产业【2007】97号），本项目未被列入限制类目录内。; 符合. 2; 《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规〔2020〕1880号）; 通过对照《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规〔2020〕1880号）本项目类别未被列入负面清单内。; 符合. 3; 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》; 通过对照《陕西省重点生态功能产业准入负面清单》（2019年版），渭南市临渭区不在重点生态功能区范围之列。; 符合. 本项目与相关环保政策符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与相关环保政策的符合性分析 序号; 分析判定内容; 规划内容; 本项目情况; 结论. 1; 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》陕政发【2018】29号; 严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业; 本项目物料为颗粒状，运输加盖苫布，原料区为钢棚结构+防尘网，并设雾化喷淋抑尘装置; 符合. 关中地区严禁新增焦化、水泥、铸造、钢铁、电解铝和平板玻璃等产能; 本项目属于废弃资源回收利用行业，不在禁止新增行业范围内; 符合. 2; 《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》 陕政办发【2020】9号; 加强物料堆场扬尘监管。继续开展物料堆场排查整治工作，建立台账，实行清单化管理。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场防尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业; 本项目颗粒状物料运输加盖苫布，粉状物料密闭运输，原料库为封闭钢结构厂房，并设雾化喷淋抑尘装置; 符合. 3; 陕西省十四五生态环境保护规划（征求意见稿）; 建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染 源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”扬 尘防治体系。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质、信用评价。重点区域道路、水务等线性工程进行分段施工。大力推进低尘机械化湿式清扫作业，加大重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化道路绿化用地扬尘治理。大型煤炭、矿石、干散货堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。鼓励有条件的堆场实施全封闭改造; 本项目颗粒状物料运输加盖苫布，粉状物料密闭运输，原料库为封闭钢结构厂房，并设雾化喷淋抑尘装置; 符合. 4; 《渭南市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》; 严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业; 本项目物料为颗粒状，运输加盖苫布，原料区为钢棚结构+防尘网，并设雾化喷淋抑尘装置; 符合. 由上可知，本项目符合当地相关环保政策。 （4）“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析见表1-3。 表1-3 “三线一单”符合性分析表 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 本项目所在地位于陕西省渭南市临渭区官道镇新田村伏家通村路西侧（原田市修造厂），项目所在区无自然保护区、风景名胜区，不在生态保护红线管控范围内，项目不触及生态保护红线; 符合. 环境质量底线; 项目建成后，采取有效的环保措施，废气可做到达标排放，不会改变区域大气环境质量；项目生产废水全部回用，不外排；不会改变区域地表水、地下水的功能，项目的建设符合环境质量底线要求; 符合. 资源利用上线; 本项目主要能源消耗为水、电，且主要为生产及生活用水，因此项目不触及资源利用上线; 符合. 负面清单; 根据《陕西省重点生态功能产业准入负面清单》（2019年版），项目建设符合相关产业政策，布局选址、资源利用效率、资源配置等均不触及渭南市负面清单; 符合. 陕西省人民政府《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发【2020】11号）; 县级以上人民政府应严格落实“三线一单”管控要求，将“三线一单”确定优先保护单元、重点管控单元作为环境监管重点区域，将生态环境分区管控要求作为环境监管重点内容；本项目位于陕西省渭南市临渭区官道镇新田村伏家通村路西侧（原田市修造厂），属于一般管控单元，主要落实生态环境保护基本要求; 符合. （5）项目平面布置及合理性分析 本项目生产区与办公生活区分离，西侧、东侧为生产区，西北侧为办公生活区。生产区包括四个厂房，包括原料区厂房、加工区厂房、压滤机厂房、成品区厂房： 原料区厂房为原料矿产废渣存放区，加工区厂房为机制砂制主要设置为上料机、圆滚筛、对辊机、洗砂机；压滤机厂房主要设置压滤机及沉淀池；成品区厂房为成品机制砂的暂存。 本项目上料机、圆滚筛、对辊机、洗砂机、风机等高噪声设备主要布置在厂区东南角，且项目北侧紧邻村道，西侧为闲置厂房，南侧为空厂房，东侧为聚信商混站，项目噪声设备不直接与周围声环境敏感点相邻，本项目产生的噪声不会对其产生明显影响。厂区内生活通道宽阔，满足消防疏散要求。 本项目生产功能分区明确，布局合理，总平面布置（见附图3）做到了人流物流分离、生产办公分离，使得生产和办公相互不干扰，同时生产对外环境造成的影响也降至最低。 鉴于项目西南侧约40m处为官道镇田市小学，选址较敏感；环评要求企业优化平面布置，建议如下： - 1）项目厂区西南侧为学校，要求厂区西南侧禁止设置高噪声设备； - 2）要求建设单位强化环境绿化建设生态厂区，绿化应见缝插针，注意边角结合的绿化，采取立体绿化，以起到调节气候、美化环境、防尘、降噪的目的； - 3）环评建议企业严格按要求进行例行监测，确保污染物达标排放； 4）出现非正常工况时，立即停止生产，确保在正常工况下生产。 （6）选址可行性分析 本项目位于渭南市临渭区官道镇新田村付家通村路西侧（原田市修造厂），项目取得渭南市临渭区官道镇人民政府文件《关于渭南顺喜兴建材有限公司矿产废渣综合利用项目用地性质和规划符合性说明》（官政字【2021】87号）。土地性质属于建设用地，选址符合官道镇城镇建设规划。 项目北侧为新田村付家通村路，西侧为闲置厂区，东侧为聚信商混站，南侧为空厂房。本项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区。项目所在地给排水、供电等公用基础设施完善。项目产生的污染物在采取评价报告提出的污染防治措施后，均能达标排放或做到合理处置，不会改变当地环境质量现状，对周围环境影响较小，符合当地环境保护政策，因此项目选址合理。 项目在运营过程中做好各项污染防治措施的前提下，对环境的影响程度较小。因此本项目的选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1地理位置 项目位于陕西省渭南市临渭区官道镇新田村伏家通村路西侧（原田市修造厂），项目北侧为新田村付家通村路，西侧为闲置厂区，东侧为聚信商混站，南 侧为空厂房，交通较为便利。 2.2建设内容 渭南顺喜兴建材有限公司拟投资500万元建设临渭区顺喜兴矿产废渣综合利用项目，项目占地8亩，建筑面积3800m2（其中，含办公场所及配套房等300m2；生产车间、密闭料仓3500m2），该项目设计年处理矿产废渣，生产人工砂15万吨生产线1条。 项目建设内容具体见表2-1。 表2-1 工程组成表 工程名称; 工段名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 厂房; 封闭钢结构厂房，1F，包括加工区厂房、原料区厂房、成品区厂房和压滤机厂房，占地面积3500m2；加工区厂房位于厂区东南部，设矿产废渣制砂生产线1条，主要设备有上料机、对辊制砂机、圆滚筛、洗砂机等；原料区厂房位于厂区东侧；成品区厂房位于厂区西侧；压滤机厂房位于厂区西南角; 新建. 辅助工程; 办公休息区; 砖混结构，2F，建筑面积240m2，位于厂区北侧。为办公区、食堂; 新建. 配件房、地磅等; 砖混结构，1F，建筑面积60m2，位于厂区北侧; 新建. 储运 工程; 原料堆放区; 位于生产车间内部东侧，占地面积约1500m2; 新建. 人工砂成品堆放区; 位于生产车间内部西侧，占地面积约800m2。用于堆放产品人工砂; 新建. 公用 工程; 给水; 市政供给; /. 排水; 雨污分流。食堂污水经过油水分离器处理后与生活污水一同进入化粪池，定期清掏肥田，不外排；生产废水不外排，车辆冲洗废水设置洗车台，经沉淀池（15m3）沉淀后回用，不外排。初期雨水收集沉淀后用于车辆冲洗，不外排。洗砂废水沉淀后循环利用不外排; /. 供电; 官道镇电网供给; /. 采暖、制冷; 生产区不供暖制冷；办公采用空调制冷、采暖; /. 环保 工程; 废气; 所有生产环节均封闭在钢结构车间内。①原料堆至车间内，堆料场地面进行水泥硬化，定期洒水抑尘；②厂内运输道路定期清扫、洒水抑尘③生产车间设置雾化喷淋装置；物料输送采用密闭皮带输送；④加料粉尘和筛分粉尘设置集气罩+布袋除尘器处理达标排放；⑤运输车辆严密遮盖并及时对厂区内地面进行洒水降尘；⑥食堂油烟采用油烟净化器处理后引至屋顶排放; 环评要求. 废水; 食堂废水经过油水分离器处理后与生活污水一同进入化粪池，定期清掏肥田，不外排; 环评要求. 车辆冲洗废水设置洗车台，经沉淀池（10m3）沉淀后回用，不外排. 洗砂废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排. 初期雨水收集沉淀后用于车辆冲洗，不外排. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机设置隔声措施等; 环评要求. 固废; ①沉淀池沉渣收集后运至砖厂作原料；②生活垃圾统一收集后由当地环卫部门处理；③废油脂设置专门收集容器，定期交由有资质单位处理；④废机油暂存于危废暂存柜后，交有资质单位处理。; 环评要求. 2.3生产规模及产品方案 本项目年处理169986.9126吨矿产废渣，回收加工再利用建材产品人工砂15万吨，项目产品主要用作道路工程铺路材料、民用建筑及水泥厂循环再生C30以下的商混站，代替部分天然砂石等。产品外运主要为社会运力。本项目产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案 产品名称; 单位; 数量; 产品规格; 存储方式; 备注. 人工砂; 万吨; 15; ≤3mm（粒径）; 密闭成品库分类成堆存储; 外售. 2.4原辅材料及能源消耗 主要原材料及动力消耗 本项目原材料为各类矿产废渣，主要来源是：渭南尧柏公司和富平陕煤石子厂。本项目所使用的矿产废渣均为一般工业固体废物。原料由供货商送至厂区内。项目主要原辅材料见表2-3。 表2-3 主要原辅材料用量表 序号; 名称; 消耗量; 最大储存量; 性状; 备注. 1; 矿产废渣; 169986.9126t/a; 5000t; 颗粒状 ≤10mm （粒径）; 本项目原料堆放区1500m2，车间高10m，原料堆高约6m，能堆放约5000吨原料，可满足项目6天生产能力. 2; 水; 41625t/a; /; /; 市政供给. 3; 电; 300万度/年; /; /; 官道镇电网. 表2-4 主要原辅材料的理化性质 序号; 名称; 主要成分和用途. 1; 矿产废渣; - 化学成分有CaO、SiO2、Al2O3、MgO、MnO、Fe2O3等氧化物和少量硫化物如CaS、MnS等，一般来说，CaO、SiO2和Al2O3的含量占90%以上。矿石的化学成分与水泥的化学成分基本相同，只不过CaO含量较低，而SiO2含量偏高，另外，在CaO含量较高的碱性矿渣中还含有硅酸二钙等成分，所以矿石本身具有微弱水硬性。 - 工业生产中，矿石发挥着着重要的作用，尤其是一些重大型工厂。利用矿渣制成提炼加工为矿渣水泥、矿渣微粉、矿渣粉、矿渣硅酸盐水泥、矿渣棉、高炉矿渣、粒化高炉矿渣粉、铜矿渣、矿渣立磨。 - 外购的矿产废渣粒径为≤10mm（粒径）。. 本项目原料全部储存在原料堆存区内，车间为全封闭彩钢结构，定期对原料进行雾化喷淋抑尘。 2.5主要设备 项目运行时主要设备一览表见下表。 表2-5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 备注. 1; 对辊制砂机; /; 1台; 制砂. 2; 上料机; /; 1台; 投料. 3; 振动筛; /; 1台; 分料. 4; 输送机; /; 5台; 运料. 5; 铲车; /; 2辆; 投料. 6; 压滤机; /; 1台; 压滤泥饼. 7; 布袋除尘器; /; 1套; 粉尘处理设备. 8; 风机; 20000m3/h; 1台; 除尘器引风机. 2.6劳动定员及工作制度 项目劳动定员15人，生产运行时间300d，三班制，每班工作8小时。 2.7能源及给排水 1、供电 项目用电来源由官道镇电网供给。 2、供热和制冷 项目生产车间不供热及制冷，办公采用空调制冷、采暖。 3、给水 项目给水由市政自来水管网供给，项目运营期用水主要为职工生活用水、绿化用水、车辆冲洗用水、喷淋用水、制砂用水。 （1）职工生活用水 根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中表42关中地区居民生活用水定额要求及项目实际情况，办公人员用水按每人每天用水量70L计，年工作300天。本项目劳动定员15人，厂内设食堂。员工生活用水量为1.05m3/d，合315.0m3/a。 （2）绿化用水 根据建设单位提供资料，绿化面积为100m2。根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），绿化用水量按2L/（m2·d）计，每年绿化天数按80天计，约为0.2m3/d，16.0t/a。绿化用水量全部通过自然蒸发损耗，不外排地表水体。 （3）车辆冲洗用水 车辆进出厂区时需要对车辆进行冲洗，以减少扬尘。参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），载重汽车使用循环用水冲洗时，补水量为40~60L/（辆·次），本项目取60L/（辆·次）。根据建设单位提供资料，车辆进、出厂次数共约80次/d，则冲洗水补水量为4.8m3/d，1440t/a，循环水量为15m3。项目在车辆出入口建设1座洗车台及沉淀池，容积各为15m3。 （4）雾化喷淋用水 本项目原料堆场卸料点会产生少量扬尘，筛分工序会产生粉尘，在卸料点、堆场，上方、圆滚筛、对辊机、上料机投料处安装高压喷淋喷头，且在筛分工序所在的机制砂加工区架设多个喷淋设备，喷淋水通过高压喷头形成水雾，粉尘颗粒与水雾充分结合后快速沉降，预计每个喷头使用的喷淋用水量约为1.5m3/h，上料机投料处及机制砂加工区喷淋水使用量约为2m3/h。其中，上料机投料处及机制砂加工区设3个喷淋，堆料场设2个喷淋，则生产工序所用喷淋水为152m3/d（45600m3/a）。由于雾化喷头出水呈雾状，不会凝结成水滴，因此该部分水分在使用过程中蒸发损耗，不会产生废水。 （5）厂区喷淋降尘用水 根据建设单位提供资料，项目厂区空地和道路等需定期采用洒水喷淋降尘，需喷淋降尘面积约1433m2。经建设单位提供资料，项目厂区喷淋降尘用水量以3L/m2计。本项目厂区每天洒水2次，则用水量为8.6m3/d（2580m3/a）。该部分用水均经蒸发损耗，无废水外排。 ## （6）制砂用水 根据同行业类比，项目洗砂耗水系数为2m3/m3 -洗砂量。根据工艺流程说明，在制砂过程中，物料经对辊机后振动筛分出需进入洗砂工序的砂子总量约为15万m3/a，则洗砂用水量为3×105m3/a（1000m3/d）。在洗砂过程中损耗水量约占总用水量的1%，则损耗水量为3×103m3/a（10m3/d）；洗砂后成品砂带走水分约占总用水量的6%，则成品砂带走的水分约为1.8×104m3/a（60m3/d）；废水处理系统沉淀渣带走水量约占总用水量的10%，沉淀渣带走水量为3×104m3/a（100m3/d）；经板框压滤机压滤后，沉淀渣中85%的压滤余水（即: 2.55×104m3/a（85m3/d））汇入污水池，经废水处理系统絮凝沉淀处理后回用于生产过程，不外排，15%的水分（即:4.5×103m3/a（15m3/d））被板框压滤机泥饼带走。因此，洗砂工段所需循环水量为2.7×105m3/a（915m3/d）。洗砂工段需补充新鲜水量为2.55×104m3/a（85m3/d）。洗砂废水引入废水处理系统进行絮凝沉淀处理后回用于生产。 4、排水 （1）生活废水 项目污水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.84m3/d，252.0m3/a。食堂污水经过油水分离器处理后与生活污水一同进化粪池，定期清掏肥田，不外排。 （2）生产废水 运输车辆冲洗废水进入厂区入口处洗车台东侧的沉淀池沉淀后全部回用于冲洗车辆，不外排；项目洗砂废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 （3）初期雨水 本项目运营期主要污染物为粉尘，初期雨水中SS浓度较高，故需对其进行收集处置。项目所在地年降水量为533.3mm，本项目占地面积5333.3m2，按照陕西渭南暴雨强度公式： 初期雨水量按下式计算： 式中Q：雨水设计流量，L/s； Ψ：径流系数，取0.7； F：汇流面积，ha（本项目占地面积为5333.3m2，总计0.53333ha）； q：暴雨强度，L/（s·ha），根据渭南市暴雨强度公式进行计算： 式中，q—设计暴雨强度（L/（s.ha））； t—集水时间（s），本次取10min； P—设计降雨重现期（年），3。 通过计算q=11.34L/（s·ha），Q=24.31L/s。本项目一次汇集初期雨水量为2.5m3。年暴雨频次取5，则项目厂区初期雨水量为12.5m3/a。本项目设初期雨水收集池一个（5m3），将初期雨水收集沉淀后可作为冲洗平台用水使用。 项目水平衡图见图2-1。 图2-1 水平衡图（m3/d） 表2-6 项目用排水统计一览表 单位：m3/d 用水项目; 数量; 用水定额; 用水量; 新鲜水; 损耗量; 排水量; 回用量; 去向. 洗砂用水; 15万t/a; 2m3/m3 -洗砂量; 1000; 85; 10; 85; 915; 经沉淀后回用于洗砂工序. 雾化喷淋用水; /; /; 152; 152; 152; 0; 0; 自然蒸发. 厂区喷淋降尘用水; 1433m2; 3L/m2; 6; 6; 6; 0; 0. 车辆冲洗补充水; 200辆/d; 0.06m3/辆·次; 19.8; 4.8; 4.8; 15; 15; 经沉淀后回用于车辆冲洗. 生活用水; 15人; 70L/人·d; 1.05; 1.05; 0.21; 0.84; 0; 排入化粪池，定期清掏施肥. 绿化用水; 100m2; 2L/m2·次（年80次）; 0.2; 0.2; 0.2; 0; 0; 蒸发损耗. 合计; /; 1179.05; 249.05; 173.21; 100.84; 930; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8生产工艺流程简述 2.8.1施工期工艺流程及产污环节 本项目施工期工艺包括基础施工、主体结构施工、装修、设备安装、绿化、场地清理等；建设工序将以噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物为主，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。 本项目主要施工期工艺见图2-2。 基础施工 主体结构施工 装修、设备安装 绿化、场地清理 施工扬尘、机械尾气、施工噪声、建筑垃圾、土石方、施工废水、施工人员生活废水 施工扬尘、机械尾气、施工噪声、建筑垃圾、施工废水、施工人员生活废水 施工扬尘、机械尾气、施工噪声、建筑垃圾、施工人员生活废水 施工扬尘、机械尾气、施工噪声、建筑垃圾、施工人员生活废水 - 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 2.8.2运营期工艺流程及产污环节 具体工艺流程及排污节点见图2-3。 矿产废渣 对辊制砂机机 圆滚筛 成品砂 洗砂机 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 压滤机 沉渣 粉尘、噪声 固废、废水 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 上料机 废水、噪声 粉尘、噪声 >3mm 粉尘、噪声 ≤3mm 粉尘、噪声 洗砂用水 - 图2-3 运营期工艺流程及产污环节图 主要工艺流程简述： （1）本项目外购各类矿产废渣汽运进厂堆存，矿产废渣由铲车将原料倒入喂料机，经振动给料机后通过密闭输送带进入对辊制砂机后经圆滚筛得到符合粒径的细砂（粒径≤3mm）。粗砂（粒径大于3mm）返回至对辊制砂机。 对辊制砂机和振动筛产生噪声和粉尘。 （2）通过圆滚筛的洗砂经洗砂机清洗后的产品即为成品砂，经输送带送至车间成品堆存区暂存。洗砂过程中产品上附着的石末随洗砂废水进入沉淀池。 此工段洗砂机产生废水、噪声，沉淀池产生固废，沉淀池沉渣经压滤机压滤出泥饼，压滤废水回流至沉淀池循环使用。 洗砂废水处理工艺流程： 本项目洗砂废水引入废水处理系统后经絮凝沉淀处理后循环使用，不外排。项目洗砂废水具体处理工艺流程详见图2-4。 生产废水 污水池 反应罐 絮凝剂 沉淀池 清水池 压滤机 压滤余水 沉渣 泥饼 回用水 图2-4 生产废水处理工艺流程图 泥浆泵 项目生产废水处理工艺流程简介: 本项目生产废水先经污水管集中排入污水池中，再由泥浆泵抽进入反应罐。投加絮凝剂使反应罐中的废水快速沉淀（一级沉淀），反应罐上层废水进入沉淀池中进行二级沉淀，沉淀后上层较清水进入清水池中进行三级沉淀，清水回用到洗砂用水。反应罐、沉淀池、清水池中的沉渣经压滤机压榨水分后为泥饼。项目泥饼集中收集后外售给西安市临潼区秦振环保型水泥砖厂，作为该公司制砖的生产原料（附件6:合作协议），压滤机压榨沉淀池沉渣后的压滤余水经废水处理系统絮凝沉淀处理后回用于生产过程，不外排。 2.9产污情况 拟建项目建成投产后，污染物主要是运行产生的废气、废水、噪声和固废。 （1）废气 本项目运营期生产过程中产生的大气污染物主要为原料堆场粉尘，进厂卸料粉尘，加料粉尘，筛分粉尘，运输车辆扬尘，食堂油烟。 （2）废水 项目运营期废水主要为生产废水、生活污水和初期雨水。 （3）噪声 本项目噪声主要来自于机械生产设备工作产生的的机械噪声及进出车辆的噪声。 （4）固废 项目产生的固体废物主要为除尘过程收集的粉尘、泥饼、生活垃圾、废油脂和废机油。 2.10物料平衡 表2-7 物料平衡一览表 物料输入; 物料输出. 名称; 生产用量(万t/a); 名称; 输出量(t/a). 废产矿渣; 169986.9126; 成品砂; 150000. /; /; 泥饼; 19700. /; /; 粉尘; 除尘器收尘; 255.6294. /; /; 沉降粉尘; 27.2555. /; /; 排放; 4.0277. 合计; 169986.9126; 合计; 169986.9126. 矿产废渣 对辊制砂机机 圆滚筛 成品砂 洗砂机 压滤机 沉渣 粉尘、噪声 泥饼19700 粉尘、噪声 喂料机 169986.9 169986.9126 169983.5 169983.5 150000 筛分粉尘283.5 粉尘、噪声 加料粉尘3.4 卸料粉尘0.0126 169700 图2-4 物料平衡图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场勘查，本项目为新建项目，建设前拟建地为空地，厂区地面已经硬化平整，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气 （1）空气质量达标区判定 根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目基本污染物环境质量现状数据引用“陕西省生态环境厅办公室于2021年1月26日发布的《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》”中相关数据，区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 55; 35; 157; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 102; 70; 145; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1800; 4000; 45; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 165; 160; 103; 达标. 从表中可以看出，项目所在区域SO2、CO、NO2均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区标准要求，PM10、PM2.5、O3均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区标准要求，项目所在区域属于不达标区。 （2）其他污染物质量现状 项目特征污染物引用渭南聚信建筑材料有限公司《年产10万立方米混凝土生产线扩建项目》监测报告，陕西盛中建环境科技有限公司在厂址下风向500米处进行了监测，本项目紧邻渭南聚信建筑材料有限公司东侧。监测时间为2019年6月20日-26日进行现状监测，监测因子为TSP。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 项目厂址下风向500m处; -116; -128; TSP; 2019.6.20-2019.6.25; SW; 550. 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准/μg/m3; 监测浓度范围/μg/m3; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. X; Y. 项目厂址下风向500m处; -116; -128; TSP; 24h; 300; 34-195; 65.0; 0; 达标. 注：坐标原点以厂址为中心 由上表数据可知，TSP 24小时均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 3.2声环境 本项目委托陕西盛中建环境科技有限公司于2019年6月24日至25日对项目声环境质量现状进行监测，监测共布设4个监测点位，位于厂界四周。 ## 敏感点噪声监测引用《渭南聚信建筑材料有限公司建设项目环境质量现状监测》（陕西盛中建环境科技有限公司，编号SZJ201906084）。监测时间为2019年6月22日，2019年6月23日。监测结果见表3-4。 表3-4 环境噪声监测统计结果单位：dB(A) 监测点位; 2019.6.24; 2019.6.25. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 1#项目地东厂界; 51; 42; 52; 43. 2#项目地南厂界; 51; 42; 52; 42. 3#项目地西厂界; 51; 42; 51; 42. 4#项目地北厂界; 51; 42; 51; 42. 监测点位; 2019.6.22; 2019.6.23. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 官道镇田市小学; 52; 43; 52; 42. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）. 注：渭南聚信建筑材料有限公司建设项目位于本项目东侧，与本项目紧邻，敏感点噪声监测时间与本项目监测时间相近，故敏感点噪声监测引用可行。 监测结果表明，厂界四周及敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。无超标情况发生，项目周边声环境现状质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境：本项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区，主要敏感目标为距离厂界500m范围的居民住宅区等，详见表3-5。 表3-5 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界 距离/m. X; Y. 环境空气; -67; -72; 官道镇田市小学; 人群健康; 环境空气二类功能区; 西南; 40m. 28; -154; 腊杨村散户; 西南; 115m. 138; -211; 腊杨开心幼儿园; 东南; 250m. 591; 314; 介王村; 东北; 445m. 355; -637; 腊杨村; 东南; 500m. 注：厂址中心为（0,0）. （2）声环境：项目厂界外50m范围内声环境保护目标详见表3-6。 表3-6 声环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界 距离/m. X; Y. 声环境; -67; -72; 官道镇田市小学; 人群健康; 2类声环境功能区; 西南; 40m. 注：厂址中心为（0,0）. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放标准 - 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；运营期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准限值。 表3-7 施工厂界扬尘浓度限值 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值. 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7mg/m3. 表3-8 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许 排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级 （kg/h）; 监控点; 浓度 (mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 厂界外浓度最高点; 1.0. - 2、废水排放标准 - 项目运营期废水不外排。 3、噪声排放标准 项 目 施 工 期 噪 声 执 行 《 建 筑 施 工 场 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》(GB12523-2011)；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。 ## 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放限值 ## 监测点; ## 级别; ## 单位; ## 标准限值; ## 标准来源. ## 昼间; ## 夜间. ## 厂界四周; ## 2类; ## dB（A）; ## 60; ## 50; ## 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. - 4、固废排放标准 一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规定。 其它标准按国家有关标准执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国家环境保护“十四五”规划基本思路》，我国“十三五”期间对COD、氨氮、SO2、NOx这4种污染物实行排放总量控制，实施重点行业挥发性有机物（VOCs）总量控制。 结合本项目污染物排放情况，生产废水不外排。故本项目不申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境保护措施 本项目施工期污染源有施工扬尘、施工废水、施工噪声以及固体废物。 1、废气 施工期间建材运输、车辆行驶等均会产生扬尘，造成大气中含尘量增加。 使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备、器材及建筑垃圾，排出的机动车尾气主要污染物是HC、CO、NOx等，同时车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘。 （1）扬尘 对整个施工期而言，施工产生的动力起尘，主要是建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆行驶造成的扬尘最为严重。 ①建材运输车辆行驶产生的扬尘 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面扬尘量，kg/m2。 表4-1以一辆载重5t的卡车为例，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表4-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 P车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5（km/h）; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10（km/h）; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15（km/h）; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20（km/h）; 0.1133; 0.1005; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表4-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表4-2 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（米）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 ②露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50 – V0）3e-1.023W 式中：Q ——起尘量，kg/吨•年； V50——距地面50米处风速，m/s； V0 ——起尘风速，m/s； W ——尘粒含水率，%。 由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同的尘粒的沉降速度见表4-3。 表4-3 不同粒径的尘粒沉降速度 粒径（um）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（um）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.150; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（um）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可以看出，当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此，当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 ③扬尘污染防治对策 粗放式施工则是加重施工扬尘污染的重要原因之一。根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）及《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）的通知》（陕政发〔2018〕29号）、《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）、《陕西省人民政府关于印发省重污染天气应急预案的通知》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》，按照围挡、覆盖、冲洗、硬化、密闭、洒水“6个100%”和出入口道路硬化、基坑坡道处理、冲洗设备安装、清运车辆密闭、拆除湿法作业、裸露地面和拆迁垃圾覆盖“7个到位”的管理标准，针对施工期环境空气污染防治制定如下措施： a、施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。全市所有工地全面施行湿法作业、清洗覆盖等措施。 b、施工工地达到施工现场100%围挡、设围挡板高度1.8m以上。驶出工地车辆100%冲洗干净后方可上路。裸露场地要增加洒水降尘频次(至少2次/日)。 c、施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位并保持完好。车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。 d、施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘染污现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电话等内容。 e、项目竣工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。 f、建设单位应当在施工前向工程主管部门、环境保护行政主管部门提交工地扬尘污染防治方案，将扬尘污染防治纳入工程监理范围，所需费用列入工程预算，并在工程承包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任。 g、施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求施工，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督。 h、施工期应严格执行上述措施，使施工期扬尘能够满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的相关标准，即施工场界的扬尘小于等于0.7mg/m3。 项目建设周期较短、占地面积较小，且施工期污染将会随着施工期的结束而消失。因此，建设单位严格执行本报告提出的各项措施的情况下，施工扬尘产生的污染可以控制在可接受的范围之内。 （2）尾气 在施工期间，施工运输设备和一些动力设备运行将排放尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx、THC。本项目施工期使用的运输设备和动力设备较少，排放量较小，加之场地空气流动性好，因此不会对区域环境空气质量以及周边居民产生不利影响。 施工期对大气环境的污染是短期的，施工完成后就会消失。 2、废水 本项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水，主要污染物为COD、BOD、NH3-N、SS；运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆等，主要污染物为SS。 （1）施工废水 该项目施工期废水主要是建筑材料砌筑产生的泥浆水，设备和车辆冲洗、维修产生的清洗废水，项目施工期废水产生量为12m3/d。施工期废水中含有SS、石油类等污染因子，施工废水经临时设置的沉淀池处理后回用于施工环节，以减少施工扬尘，不外排。环评要求加强施工机械检修保养，减少其跑、冒、滴、漏的油污，施工期场内地面径流设置截排水沟及废水收集池，减少污染物的产生及对周边环境造成影响。 （2）施工人员生活污水 经计算该项目施工人员产生的生活污水量为1.2m3/d。施工期生活污水污染较为简单，施工期生活污水污染较为简单，主要污染物为BOD5、COD、SS、氨氮。施工人员盥洗废水直接用于洒水抑尘，施工场地设置生活废水收集池和旱厕。临时旱厕定期堆肥用于农田，施工结束后对粪坑进行填埋。因此，施工期废水对周围环境的影响很小。 综上，施工期项目施工废水综合利用不外排，生活污水去向合理，施工期废水对周围环境影响小。 3、噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 施工过程一般分为基础阶段、结构阶段和装修阶段，多为露天作业，施工场地内机械设备大多属于移动声源，根据监测结果，目前施工噪声达标排放。由于施工阶段的不同，要准确预测施工场地各场界噪声值较为困难，根据各个施工阶段使用的主要机械设备噪声源强，施工机械噪声一般作为点声源处理，在不考虑其它因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： L2=L1－20lg（r2/r1） （r2＞r1） 噪声随距离增加的衰减量： △L2= 20lg（r2/r1） 具体衰减值见表4-4。 表4-4 噪声值与距离衰减关系 距离（m）; 5; 10; 50; 100; 200; 400; 600. △L(dB); 0; 6; 20; 26; 32; 38; 42. 施工机械噪声针对各噪声源单独作用时的超标范围进行预测，见表4-5。 表4-5 施工机械噪声影响预测结果表 施工阶段; 设备名称; 评价标准dB (A); 最大超标范围(m). 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间. 结构施工阶段; 吊 车; 70; 55; 12; 120. 振捣棒; 7; 80. 电 锯; 26; 252. 装修阶段; 吊 车; 12; 120. 升降机; 2; 15. 切割机; 5; 45. 从上表可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带声传播距离较远，昼间至26m外、夜间至252m噪声值才能达标。距最近敏感点40m处官道镇田市小学噪声值达标，则施工期噪声值才能达标。针对项目施工噪声对周围环境的影响，环评提出以下措施以减小施工噪声对周围环境影响： ①从声源上控制：要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中采用合理的施工方式，减少高噪声机械设备的同时运行，施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间：合理安排好施工时间，严禁夜间施工。 ③平整场地、打桩等高噪声施工阶段由于施工时间较短且比较集中，尽量避免在居民休息期间进行，以减轻对居民的噪声影响； ④施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，严格控制施工车辆运输路线，减轻对周围敏感点的影响，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑤建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，合理布置施工场地，及施工方式，在施工总平面布置时，高噪声设备应设置在远离敏感点一侧，通过距离衰减尽量减小噪声对敏感点的影响，施工企业也应自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑥采取有效的隔音、减振措施，降低噪声级。对位置相对固定的施工机械，如切割机等，应将其放置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的隔声、降噪措施。 ⑦对施工场地噪声除了采取上述提到的减噪措施外，还应与周围单位居民建立友好关系，在施工作业前及时通知相关单位和居民，并说明施工进度和降噪措施。另外还需要加强管理，使施工期噪声对环境的影响降到最低。控制施工期间厂界噪声排放符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 综上所述，在加强管理和采取相应措施的前提下，施工噪声能够得到有效控制，对周围环境的影响在可接受范围内。 4、固废 本项目施工期固体废物主要是主体构筑物建设产生的建筑垃圾和施工人员日常生活产生的生活垃圾。 （1）施工人员生活垃圾 项目施工期施工现场不设食堂和住宿，施工人员生活垃圾产生量少，产生量约15kg/d，统一收集后交由环卫部门运往垃圾填埋场处理。 （2）建筑垃圾 本项目建设过程中主要为生产车间、原料堆存区、成品砂堆存区等建设以及设备安装，由于项目所在地交通便利，施工材料可及时供给，故建筑垃圾产生量少，产生量约为3t，主要包括废弃土砂石、非金属等。建筑垃圾可回用的进行回用处置，不可回用的必须运至当地环卫部位指定的建筑垃圾处理场处置。 根据本项目施工期固体废物产生及处置情况，为进一步减小本项目施工过程中固体废物对环境产生的影响，环评要求项目施工过程中应采取以下措施： ①对于施工期生活垃圾应集中处理，及时清运，交由环卫部门处置。 ②工程施工结束后，承包商应及时组织人力和物力，尽快将工地建筑垃圾及渣土等处置干净。 ③严格控制施工作业区，合理施工方式，减少土石方的开挖量；施工弃土及时回用，场地内渣土应覆盖，洒水抑尘，防止扬尘造成二次污染。 综上，采取措施后本项目施工期固废均能够得到妥善处理，采取措施后不会对环境产生明显不利影响。 5、生态环境影响分析 - 施工现场修建围墙和排水沟，合理安排工期，避开雨季施工，严格管理，施工完成后及时进行路面硬化和绿化工作，最大限度地避免水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1废气 本项目运营期生产过程中产生的大气污染物主要为堆场粉尘，进厂卸料粉尘，加料粉尘，筛分粉尘，运输车辆扬尘，运输车辆尾气，食堂油烟。 4.1.1污染物排放源强一览 表4-1 项目废气产排情况一览表 产污 环节; 污染物; 产生量/t/a; 排放形式; 收集/治理设施; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放量t/a. 设施名称; 收集/治理效率; 是否为可行技术. 堆场粉尘; 颗粒物; 0.0384; 无组织; 车间密闭，雾化喷淋装置; 90%; 是; 0.00113; /; 0.0027. 进厂卸料粉尘; 颗粒物; 0.0126; 无组织; 车间密闭，雾化喷淋装置; 90%; 是; 0.00112; /; 0.001008. 加料粉尘; 颗粒物; 3.4; DA001; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）排放、车间密闭，雾化喷淋装置; 除尘效率99%; 是; 0.3814; 38.14; 2.5806. 筛分粉尘; 颗粒物; 283.5. 运输车辆扬尘; 颗粒物; /; 无组织; 洒水、地面 硬化; /; 是; /; /; /. 运输车辆尾气; CO、THC、NOx; /; 无组织; 加强管理和检修保养; /; 是; /; /; /. 食堂油烟; 油烟; 0.00325; 有组织; 油烟净化器处理后引至楼顶排放; 处理效率60%; 是; 0.0015; 0.8; 0.0015. 4.1.2污染物源强核算过程 4.1.2.1废气 （1）堆场粉尘 本项目厂区内设有原料及成品堆场，原料堆场颗粒较大，粉尘产生量较少，成品堆场在高温大风天气会产生少量粉尘，粉尘产生量与风速和石料润湿情况有关。所谓风吹起尘，系指粒径为2~ 6mm的细颗粒。原料和成品堆场中的细沙需要达到一定风速才会起尘，这种临界风速成为起动风速，它主要同颗粒直径及物料含水率有关。项目原料堆场颗粒较大，原料矿产废渣堆放在全封闭的生产车间内，且采取每天洒水降尘措施，能有效降低扬尘的产生，粉尘产生量较少，故产尘量极少，不做定量分析。产品堆场在高温大风天气会产生少量粉尘，粉尘产生量与风速和石料润湿情况有关。项目参考西安夜间建筑学院的干堆场扬尘计算公式（Q=4.23×10-4×V4.9×S）计算，其中Q表示粉尘产生量（单位mg/s），S表示面积（单位m2），V表示风速（取当地平均风速1.7m/s），项目成品堆场面积约800m2。根据上式计算可得，项目成品堆场起尘量为4.56mg/s，则成品堆场风起扬尘产生量为0.0384t/a（0.016kg/h）。项目成品堆场粉尘产生量以干堆场情况下粉尘产生量的70%计，则项目堆场粉尘产生量为0.027t/a（0.0113kg/h）。本项目人工砂设置堆放在全封闭的生产车间内，且车间内部设置雾化喷淋系统，可减少粉尘90%左右，产品的湿润程度较高，可有效降低粉尘的产生量，则项目堆场粉尘排放量为0.0027t/a（0.00113kg/h）。 （2）进厂卸料粉尘 本项目设置1座全封闭的原料仓库，暂存原料矿产废渣，原料矿产废渣量共为17万t/a，原料采用载重车辆运送入场后暂存于原料仓库中，再采用铲车从原料库内将原料运至给料机中，通过皮带输送进入生产工艺系统。 根据《无组织排放源常用分析与估算方法》（李亚军，《西北铀矿地质》第31卷第2期，本项目原料设封闭料棚，卸车产生的粉尘量计算模式采用秦皇岛装卸起尘量计算模式，则本项目可能造成的粉尘量： Q=e0.61u 上述公式中： Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次； u—平均风速，0m/s； M—汽车卸料量，30t； 根据计算，项目运营期每天卸料次数为19次，年卸料时间为900h，原料在卸料过程中粉尘产生量约为2.2g/次，则本项目原料卸车过程年产粉尘量为0.042kg/d（12.6kg/a），产生速率为0.014kg/h。 环评要求在原料的装卸过程中，尽量减少物料的落地高差，避免扬尘，且辅以洒水抑尘，以减轻原料在堆放过程中产生的粉尘对周边环境的影响。在卡车卸料过程中，经增压水泵雾化喷淋系统抑尘后，卸料在封闭的厂房内进行，可减少粉尘90%左右，剩余粉尘在厂房内经自由沉降，沉降量约20%，即本项目原料卸车过程中粉尘排放量为1.008kg/a，0.00112kg/h。项目原料仓库卸车过程起尘量核算情况见下表。 表4-2 料场装卸过程起尘量核算一览表 项目; 卸载量; 卸载次数 （次/年）; Q （g/次）; 起尘量（kg/a）; 排放量（kg/a）; 排放速率 （kg/h）. 卸车粉尘; 17万t; 5667; 2.2; 12.6; 1.008; 0.00112. （3）加料粉尘 矿产废渣在加料过程中会产生粉尘。物料加入给料机内，根据设计，物料通过封闭式皮带传输机传输至喂料机。项目使用1台给料机和1台喂料机，年工作时间为1115h。参考《逸散尘工业粉尘控制技术》<中国环境科学出版社>中，粒料加工厂中加料粉尘排放因子类比卡车装货碎石粉尘排放因子计算，加料粉尘取0.02kg/t·物料，项目矿产废渣总量为17万t/a，则加料粉尘产生量3.4t/a。 根据设计，加料机和皮带输送均设置在密闭车间内，建设单位拟针对加料口布置集气罩（收集效率90%），粉尘经集气罩收集后通过管道进入布袋除尘器（处理效率99%）处理后通过15m高的排气筒（DA001）排放，设计风量为10000m3/h，经排气筒有组织粉尘的排放量为0.0306t/a；未收集到的粉尘0.34t/a，通过雾化喷淋后粉尘可减少90%，剩余粉尘在封闭车间内经自由沉降，沉降量约50%，未沉降部分无组织排放。无组织排放量为0.017t/a，0.0152kg/h。 （4）筛分粉尘 项目制砂生产工艺中对辊机和筛分均在车间内进行，同时对辊机和圆滚筛设置全封闭单元，项目布置1台对辊制砂机、1台圆滚筛，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）》<3039其他建筑材料制造行业>中，破碎和筛选粉尘排放因子1.89千克/吨-产品，项目成品砂产量为15万t/a，则粉尘产生量为283.5t/a。 根据设计，对辊机和圆滚筛设置全封闭单元，建设单位在车间设水喷淋装置，对每台对辊制砂机、圆滚筛出尘口布置集气罩（收集效率90%），共布置2个集气罩，粉尘经集气罩收集后通过密闭管道进入布袋除尘器（处理效率99%）处理后通过15m高的排气筒（DA001）排放，设计风量为10000m3/h，筛分工序年运行7200h。经排气筒有组织粉尘的排放量为2.55t/a。未收到的粉尘为28.35t/a，通过雾化喷淋后粉尘可减少90%，剩余粉尘在封闭车间内经自由沉降，沉降量约50%，未沉降部分无组织排放。无组织排放量为1.4175t/a，0.197kg/h。 加料粉尘和筛分粉尘经布袋除尘器处理，其除尘效率为99%，则加料工序和筛分工序产生有组织粉尘量为2.5806t/a，排放浓度为38.14mg/m3，排放速率为0.3814kg/h。运营期各工段粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。对周围环境影响较小。 （5）运输车辆扬尘 项目厂内运输路程短，本次环评要求厂内道路全部硬化，同时由专人负责清洁打扫及洒水抑尘，出入厂区运输车辆低速行驶，采取覆盖，厂区入口处设置车辆清洗台，对进出厂车辆进行冲洗，防止车带扬尘的产生，采取以上措施后，厂区内车辆运输过程产生的粉尘量小，不会对周围环境造成较大影响。 （6）运输车辆尾气 本项目运输车辆排放尾气，主要污染物为CO、THC、NOx。项目汽车尾气废气源为移动、间接排放，单次排放量小。通过选用符合国家标准的先进、清洁型运输车辆并加强管理和检修保养，可有效减少施工废气对环境的污染。 （7）食堂油烟 根据建设单位提供资料，本项目就餐人数为15人，设1个基准灶头，人均食用油用量为30g/人·d，则本项目食用油消耗量为0.45kg/d。根据类比调查，厨房不同的炒炸工况油的挥发量不同，平均约占总耗油量的2%～4%，餐厅烹饪方式多以小份额炒菜为主，油的挥发量相对较多，本评价以2.83%计，则油烟的产生量为0.013kg/d，3.25kg/a。烹饪时间按3h/d计，风量为2000m3/h，则该项目油烟产生速率为0.004kg/h，产生浓度为4mg/m3。油烟净化器处理效率为60%，则该项目油烟排放量为1.5kg/a，排放速率为0.0015kg/h，排放为浓度为0.8mg/m3。 4.1.3废气达标排放及影响分析 根据建设单位提供，项目加料过程和筛分过程产生的颗粒物收集后统一经一套布袋除尘器处理设备处理，处理后经1根15m高排气筒DA001排放，排放量为2.5806t/a，排放速率为0.3814kg/h，排放浓度为38.14mg/m3，项目颗粒物排放浓度均《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 综上所述，项目处于环境空气质量不达标区，厂界周边500m存在居民住户，项目加料过程和筛分工序采取集气罩+布袋除尘器除尘，处理后经1根15m高排气筒DA001排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，对环境有一定影响，但是在环境可接受范围内。 4.1.4大气污染防治措施 （1）物料堆存粉尘防治措施 根据《大气污染防治行动计划》、《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省 “治污降霾・保卫蓝天”三年行动计划（2018-2020年）》、《陕西省铁腕治霾“1+9”工作方案》、《建筑施工扬尘治理措施16条》等相关政策要求对项目扬尘的相关管理规定，针对物料堆场扬尘污染防治制定如下措施： ①配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。 ②堆场地面进行硬化处理，四周设立混凝土围挡和天棚储库，库内配备喷淋或者其他抑尘措施。 ③采用密闭输送设备作业的，应当在落料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用；堆场露天装卸作业时，应当采取洒水等抑尘措施。 ④划分物料区和道路界限，及时清除散落的物料，保持道路整洁。 ⑤因喷淋、冲洗、雨淋产生的污水对周围环境可能造成污染或者影响的，应当对污水进行集中处理。 ⑥易产生扬尘物料的运输车辆应当持有环卫部门或公安交警部门核发的准运证与通行证。 ⑦场地内设置车辆清洗设施，运输车辆在冲洗干净后，方可驶出场地。 只要合理规划、科学管理，切实按照环评提出的措施及当地环保局有关规定进行执行，物料堆存不会明显影响场地周围的环境空气质量。 （2）布袋除尘器防治措施 本项目工艺筛分工序和加料工序共布设4个集气罩，1套布袋除尘器（处理效率99%）处理后通过15m高的排气筒排放。废气处理措施均满足《排污许可证申请与核发技术规范 总则》污染防治可行技术。则废气处理措施可行。 4.1.4废气监测计划 根据本项目运营期的环境污染特点与《排污许可证管理暂行规定》和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目制定了污染源与环境质量监测计划表，见表4-3。 运行期环境监测计划详见下表。 表4-3 项目环境监测计划表 污染源; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制标准. 废气; 颗粒物; 官道镇小学; 1个; 1次/年; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 运营期污染源监测计划表见下表： 表4-4 运营期环境监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测频率; 控制指标. 加料过程和破碎筛分粉尘; 颗粒物; 排气筒（DA001）; 1; 1次/季; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准. 厂界; 颗粒物; 上风向1个点，下风向3个点; 4; 1次/季. 4.2废水 运营期废水主要为生产废水、生活污水和初期雨水。项目用水主要为生活用水，制砂用水、冲洗车辆用水和绿化用水。 根据工程分析知，生产废水不外排；车辆进出厂冲洗水沉淀后回用，不外排，沉淀池大小为15m3，每天补充新鲜水量为4.8m3，沉淀池容积能够满足需求，措施可行。 食堂污水经过油水分离器处理后与生活污水一同进入化粪池，定期清掏肥田，不外排。初期雨水收集量为2.5m3/次，收集池大小为5m3，容积能够满足需求，措施可行。初期雨水收集沉淀后用于车辆冲洗。对环境影响较小。 4.3声环境 4.3.1噪声设备源强 本项目噪声主要来自于机械生产设备工作产生的的机械噪声及进出车辆的噪声，噪声源强70~95dB(A)。各声源的平均噪声级见表4-5。 表4-5 主要噪声源源强表 代号; 声源名称; 位置; 单台声源声级dB（A）; 运行数量; 排放规律; 持续时间. N1; 对辊制砂机; 室内; 90; 1台; 室内、连续; 8h/d 300d/a. N2; 圆滚筛; 室内; 90; 1台; 室内、连续. N3; 洗砂机; 室内; 85; 1台; 室内、连续. N4; 上料机; 室内; 75; 1台; 室内、连续. N5; 除尘风机; 室内; 95; 1台; 室内、连续. 4.3.2声环境影响分析 （1）噪声评价 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009），建设项目所处声环境功能区为GB 3096规定的1类、2类地区，按二级评价。本项目所处的声环境功能区为2类地区，因此，本项目噪声评价等级为二级。 （2）噪声源强分析 本项目运营期产生的噪声污染源主要为制砂机、圆滚筛、喂料机、给料机、皮带输送机和风机等设备的运行，噪声源强在70~90dB (A) 之间。 为更进一步降低项目噪声对周边声环境的影响，项目须采取以下措施： ①选用低噪声设备，对设备采取减振、隔声措施。 设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备；隔振基础，采用弹性支架，以减少振动、降低噪声。 ②加强设备养护管理 建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 采取以上措施可综合降噪10~20dB (A) 左右。项目噪声源及防治措施见下表4-6。 表4-6 项目主要设备噪声源 单位：dB(A) 序号; 设备 名称; 源强 dB(A); 治理措施; 治理后dB(A); 与各厂界距离（m）. 北; 西; 南; 东. 1; 对辊制砂机; 90; 选用低噪声设备、安装减振基座、室内布置，加强维护保养; - 80; 72; 50; 10; 15. 2; 圆滚筛; 90; - 80; 60; 60; 22; 5. 3; 洗砂机; 85; - 75; 67; 45; 15; 20. 4; 上料机; 75; - 65; 60; 55; 22; 10. 5; 除尘风机; 95; 选用低噪声设备、安装减振基座、软连接、室内布置; - 85; 67; 64; 15; 1. 4.3.3厂界和敏感目标达标情况 4.3.3.1预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，具体如下： （1）噪声预测模式 噪声预测按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 ①室内点源 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源传播模式，将室内声源等效为室外点声源，室内声源传播衰减公式为： 式中：L(r)—距离声源rm处声压级，dB（A）； Lp0—距离声源r0处测得的声压级，dB（A）； TL—墙壁隔声量，取10dB（A）； a—平均吸声系数，本项目取0.20； r—墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0—参考位置距噪声源的距离，m； ②合成声压级 式中：——预测点处的等效声级，dB(A)； ——第个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 4.3.3.2评价方法和评价量 根据噪声预测结果和环境噪声评价标准，评价建设项目在运营期噪声的影响程度、影响范围，给出厂界达标分析。 本次评价应用环安科技的噪声影响评价系统(NoiseSystem)3.1，综合考虑项目与周围敏感目标的位置关系，对噪声进行总体预测。 4.3.3.3预测结果 采取现有治理措施后，噪声预测结果见表4-7。 表4-7 噪声预测结果一览表 位置; 背景值; 贡献值; 预测值; 评价标准; 达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 设备噪声预测结果; 北厂界（1#）; 51; 42; 42; 42; /; /; 60; 50; 达标; /. 东厂界（2#）; 52; 42; 51; 51; /; /; 达标; /. 南厂界（3#）; 52; 42; 54; 54; /; /; 达标; /. 西厂界（4#）; 51; 42; 43; 43; /; /; 达标; /. 官道小学（5#）; 52; 43; /; /; 52; 44; 60; 50; 达标; /. 由预测结果可知，企业厂界噪声昼间和夜间贡献值、敏感点预测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区昼间标准。 环评要求建设单位采取以下防治措施： ①采用低噪声设备，项目建设单位应在设备底部安装防震垫等，加强设备维修与护养，适时添加机械润滑油，防治设备老化，预防机械磨损； ②对高噪声设备应做好设备的阻尼减震措施；利用围护结构的吸声、减震作用，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收； ③采取有效的隔震隔声设施，尽量避免和减少零件之间的碰撞和响动，尽量采用噪声较低的零部件代替容易发声的金属零件； ④加强管理：确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 4.3.3.4交通噪声 本项目运营期交通噪声源主要为原料及成品运输车辆，运输过程中不经过学校，机动车辆行驶噪声声级约为60~70dB(A)，属间歇性发声。一般情况下，将车速限制在15~20km/h以下时，可使车辆行驶噪声降低15~20dB(A)左右。环评要求对出入厂区的往来机动车严格管理，只在白天运输，项目内车辆行驶速度不得高于20km/h，并严禁鸣笛，使厂区内的交通噪声降到最低值。另外，为减轻运输车辆对沿线敏感点的影响，评价要求： a、禁止夜间运输（22：00~次日6:00）； b、运输车辆在经过沿线敏感点附近时，应低速慢行，禁止鸣笛； c、原料及成品运输路线避免经过学习路段。 综上所述，通过加强以上措施，项目在运营过程中产生的噪声对周围声环境及敏感点影响较小。 4.3.3.5厂界和敏感目标达标情况 由表4-7可知，项目设备运行对各厂界昼间和夜间贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；官道小学敏感目标处昼间噪声预测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。建设单位应加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；同时建设单位采用合理的设备布局，将高噪声设备尽量放置于远离敏感目标厂界一侧，可通过车间内距离衰减再次降低噪声影响。 本次环评要求建设单位在项目运行过程中严格执行环评报告中提出的隔声、减振等措施，确保项目厂界噪声达标。在采取降噪措施后项目噪声对周围环境产生的影响较小。 4.3.3.6环境监测计划 根据本项目运营期的环境污染特点与《排污许可证管理暂行规定》和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目制定了污染源与环境质量监测计划表，见表4-9。 运行期环境监测计划详见下表。 表4-8 项目环境监测计划表 污染源; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制标准. 厂内设备; 厂界噪声; 厂界四周外1m; 4个点; 运营期每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 噪声; Leq（A）; 官道镇小学教学楼前1m处; 1个; 4次/年; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4.4固体废物 该项目固体废物主要为员工生活垃圾、除尘器收集的粉尘、食堂隔油池废油脂、维护设备产生的废机油、压滤机产生的泥饼。 - 生活垃圾 生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，本项目劳动定员为15人，则生活垃圾产生量为7.5kg/d，2.25t/a。 - 除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘量为255.6294t/a，回用于生产。 - 废油脂 废油脂主要为食堂油水分离器分离出来的油脂。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，陕西属于五区，动植物油产生量按27.1克/餐位·天，经过预处理，废油脂产生量为13.5克/餐位·天。项目劳动定员30人，故废油脂产生量为0.12t/a。设置专门容器收集，定期交由有资质单位处置。 - 泥饼 人工砂水洗过程会在沉淀池中产生沉淀池沉渣，项目年产人工砂15万t，经建设单位提供的资料，年产生量约为19700t，成分主要是表面附着的石末及土。泥饼沉渣经压滤机后运至西安市临潼区秦振环保型水泥砖厂作原料。 （5）废机油 项目生产过程、设备维护及机械设备维修过程会产生少量的废机油，根据建设单位提供的资料，预计年最大检修量为4台。一年检修4次，废机油产生量以1kg/台计，则产生量为0.016t/a。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，废机油属于危险废物，废物类别为HW08，暂存于危废间后交由有资质的单位处置。 固体废物管理措施： - 一般固体废物 - 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： ①为防止雨水径流进入贮存、处置场内，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ②为加强监督管理，贮存、处置场应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。 ③贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 ④贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 2、危险废物 根据企业提供，本项目危险废物的产生量较少（＜300kg/a），需设置一个危废暂存箱，对厂内产生的危险废物收集并贮存，定期交由有资质的单位进行处置。危险废物暂存需满足以下要求： （1）衬里放在一个基础或底座上，要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，危险废物的盛装容器严格执行国家标准； （2）危险废物要防风、防雨、防晒； （3）贮存容器均具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性，贮存容器保证完好无损并具有明显标志； （4）危险废物暂存场所应设有符合《环境保护图形标志---固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 该暂存间的设计、施工和管理相关要求为： ①在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 ③危险，废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ④危险废物贮存设施内清理出来的废渣，一律按危险废物处理。 ⑤按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 ⑥建设单位必须做好危险废物的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，且记录和货单在危险废物回收后应继续保留三年。 ⑦必须定期对所贮存的容器设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。拟建项目在生产过程中产生的固体废物，按“资源化、减量化、无害化”的原则，根据其性质按类别进行回收或综合利用、厂外铺路、外委处置等，最终实现无固体废物直接排入环境的目标。 危险废物暂存的管理要求如下： - 危险废物的储存必须做好废物情况的台账记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称，并定期对储存情况进行检查； （2）按《危险废物转移联单管理办法》要求，填写危险废物转移联单，加盖公章并存档； （3）定期对危险废物包装容器及暂存设施进行检查，发现破损，应及时采区措施清理更换； （4）设有专人专职对产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理。 综上所述，本项目产生的固废均得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，对环境影响较小。 综上所述，本项目固废产生情况见表4-9。 - 表4-9 固体废物源强及排放情况一览表 名称; 性质; 形态; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理处置方法. 生活垃圾; 一般固废; 固态; /; /; 2.25; 分类收集，交环卫部门处理. 除尘器收集的粉尘; 固态; /; /; 255.6294; 回用于生产. 泥饼; 固态; /; /; 19700; 收集后运至砖厂作原料. 废油脂; 液态; /; /; 0.12; 设置专门容器收集，定期交由有资质单位处置. 废机油; 危险废物; 液态; HW08; 900-214-08; 0.016; 存放于危废柜，交由有资质单位处理. 4.5地下水 本项目属于非金属废料和碎屑加工处理项目，项目厂地已全部硬化，主要可能产生地下水污染的途径为危废暂存柜内废油泄漏污染地下水。 根据现场踏勘，项目周边500m范围内无地下水保护目标，环评要求危险废物暂存箱落实“三防”措施，履行相应环保手续。项目基本对地下水环境不会产生影响。 4.6土壤 本项目属于非金属废料和碎屑加工处理项目，项目厂地已全部硬化，主要可能产生土壤污染的途径为危废暂存柜内废油泄漏污染土壤。 根据现场踏勘，本项目建设区域周边50m范围内无土壤保护目标，环评要求危险废物暂存柜落实“三防”措施，履行相应环保手续。项目基本对土壤环境不会产生影响。 4.7环保投资 本项目总投资500万元，估算环保投资58.23万元，占总投资的11.65%，环保投资估算详见表4-10。 表4-10 环保投资表 序号; 类别; 污染源; 治理方案; 金额（万元）. 1; 废气; 原料堆场扬尘; 封闭厂房+雾化喷淋装置; 38. 加料粉尘; 封闭厂房+雾化喷淋装置；4个集气罩+1台布袋除尘器+1根15m高排气筒. 筛分粉尘. 运输粉尘; 在运输过程中减速行驶，并及时对厂区内地面进行洒水降尘，出入口设洗车台; 2. 食堂油烟; 油烟净化器+引至楼顶专用烟道; 1. 2; 废水; 生活污水; 食堂污水：油水分离器 设置化粪池，定期清掏外运肥田; 2. 生产废水; 制砂工序沉淀池800m3; /. 车辆冲洗废水; 洗车台1座，沉淀池（15m3）; 12. 初期雨水; 沉淀池5m3：收集后用于车辆冲洗; 1. 3; 噪声; 设备; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声，风机加装隔声措施; 2. 4; 固废; 生活垃圾; 设垃圾桶4座，分类收集后由环卫部门处理; 0.02. 废油脂; 设专门容器收集，定期交由有资质单位处置; 0.01. 危险废物; 设置危险废物暂存柜; 0.2. 5; 总计; 58.23. 4.8环保验收 本项目严格执行“三同时”制度，环保验收清单见表4-11。 表4-11 建设项目竣工环保验收清单 类别; 污染因子; 污染源; 环保设施或措施; 数量/规模; 验收标准. 废气; 粉尘; 原料堆场; 密闭车间+雾化喷淋装置; 1座; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准. 加料粉尘; 封闭厂房+雾化喷淋装置； 4个集气罩+1台布袋除尘器+1根15m高排气筒. 筛分; 1套. 车辆运输; 在运输过程中减速行驶，并及时对厂区内地面进行洒水降尘，出入口设洗车台1座; 1座. 油烟; 食堂; 油烟净化器+引至屋顶专用烟道; 1套; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2相关规定. 废水; 生活污水; 食堂污水经过油水分离器处理后与生活污水一同进入化粪池，定期清掏肥田; 油水分离器1台，化粪池1座; 不外排. 制砂生产废水; 800m3沉淀池; /. 车辆冲洗废水; 洗车台+沉淀池（15m3）; 洗车台1座+1座沉淀池. 初期雨水; 沉淀池（5m3）; 1座收集池. 噪声; 噪声; 设备; 采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机加装隔声措施等; 配套; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 泥饼; 生产; 收集后运至砖厂作原料; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定. 收集的粉尘; 布袋除尘器; 回用于生产. 生活 垃圾; 办公生活; 设垃圾桶，分类收集由环卫部门清运处置; 若干. 废油脂; 设专门容器收集，定期交由有资质单位处置; 1个. 废机油; 设备; 危废暂存柜; 1台; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 无组织 | 堆场 | 粉尘 | 封闭厂房+雾化喷淋装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准 |
|  |  | 加料粉尘 | 粉尘 | 封闭厂房+雾化喷淋装置 |  |
|  |  | 筛分 | 粉尘 | 封闭厂房+雾化喷淋装置 |  |
|  |  | 车辆运输 | 粉尘 | 在运输过程中减速行驶，并及时对厂区内地面进行洒水降尘，出入口设洗车台 |  |
|  | 有组织 | 加料粉尘 | 粉尘 | 4个集气罩+1台布袋除尘器+1根15m高排气筒 |  |
|  |  | 筛分 | 粉尘 |  |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器+引至屋顶专用烟道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2相关规定 |
| 地表水环境 | 生产废水 |  | / | 不外排 | / |
|  | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 食堂污水经过油水分离器处理后与生活污水一同进入化粪池，定期清掏肥田 | / |
|  | 车辆冲洗废水 |  | SS | 沉淀池沉淀后回用，不外排 | / |
|  | 制砂生产废水 |  | SS | 沉淀池沉淀后，不外排 | / |
|  | 初期雨水 |  | SS | 沉淀后用于车辆冲洗 | / |
| 声环境 | 设备 |  | 噪声 | 墙体隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  |  | 设垃圾桶，分类收集由环卫部门清运处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定 |
|  | 废油脂 |  |  | 设专门容器收集，定期交由有资质单位处置 |  |
|  | 收集的粉尘 |  |  | 回用于生产 |  |
|  | 泥饼 |  |  | 收集后运至砖厂作原料 |  |
|  | 废机油 |  |  | 暂存于危废柜后，交有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关规定 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 根据《土壤污染防治行动计划》应加强污染源监管、做好土壤污染预防工作 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 车间地面硬化；设各类标识；定期巡查；设消防系统。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |  |

- 六、结论

渭南顺喜兴建材有限公司临渭区顺喜兴矿产废渣综合利用项目位于陕西省渭南市临渭区官道镇新田村伏家通村路西侧（原田市修造厂），项目厂区总占地面积8亩（4500m2），总建筑面积3800m2（其中，含办公场所300m2；生产车间、密闭料仓3500m2）。该项目设计年处理矿产废渣，生产人工砂15万吨生产线1条。 综上所述，本项目建设符合国家相关产业政策和当地规划；项目产生的污染物较少，经治理后均能达标排放，且污染防治措施技术可靠、经济可行，项目在落实各项环保措施的前提下，对周围环境影响较小。因此，只要建设单位严格落实环评中提出的各项环保措施，加强环境管理，从环保的角度分析，本项目的环境影响是可接受的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 堆场 | 颗粒物 |  |  |  | 0.0027t/a |  | 0.0027t/a | +0.0027t/a |
|  | 进厂卸料粉尘 | 颗粒物 |  |  |  | 0.000252t/a |  | 0.000252t/a | +0.000252t/a |
|  | 加料粉尘 | 颗粒物 |  |  |  | 0.0476t/a |  | 0.0476t/a | +0.0476t/a |
|  | 筛分粉尘 | 颗粒物 |  |  |  | 3.9675t/a |  | 3.9675t/a | +3.9675t/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 |  |  |  | 0.0015t/a |  | 0.0015t/a | +0.0015t/a |
| 废水 | COD |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | BOD5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | NH3-N |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | SS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | TN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | TP |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集的粉尘 |  |  |  |  | 255.6294t/a |  | 255.6294t/a | +255.6294t/a |
|  | 泥饼 |  |  |  |  | 19700t/a |  | 19700t/a | +19700t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  | 2.25t/a |  | 2.25t/a | +2.25t/a |
|  | 废油脂 |  |  |  |  | 0.12t/a |  | 0.12t/a | +0.12t/a |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  |  | 0.016t/a |  | 0.016t/a | +0.016t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①