- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 瑞梦印务印刷4200万本防近视作业本生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南市瑞梦印务有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘润合 |  |  | 联系人 |  |  | 马润萍 |  |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区老城街132号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18220307080 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  | 714000 |  |
| 建设地点 | 陕西省渭南市临渭区小微企业工业园（明光路10号）内3#4#一楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 2018-610502-23-03-050769 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C2312 本册印刷 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3372 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 15.5 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.77% |
| 评价经费 （万元） | - | 投产日期 |  |  |  | 2018年11月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、项目由来 作为青少年学习阶段常用的必需品，作业本的日常使用率非常高。从作业本纸张材质上着手分析，市场上可买到的作业本的纸张白度普遍较高，这是纸张生产过程中添加荧光剂增加纸张白度造成的。荧光剂的作用是把纸品吸收的不可见的紫外线辐射转变成紫蓝色的荧光辐射，与原有的黄光辐射互为补色合成为白光，提高产品在日光下的白度。青少年在写作业时接触使用添加荧光剂纸张的产品，时间一长就会使眼睛产生干涩、疲劳症状，出现视觉模糊，从而诱发近视等视觉感官系统疾病。通过对大量的视觉医学、光学文章研究后发现，紫蓝色的荧光辐射在视网膜上存在累积效应，随着时间推移，眼睛感官细胞代谢物（脂褐质）会在视网膜色素上皮细胞层积累，眼睛视觉感官系统自身的保护效果会慢慢减弱，导致视网膜光受体的慢性损伤和退化，出现近视以及其他眼疾。实验研究分析可知，410-460纳米为高能蓝光，是造成视觉疲劳的主因，导致视力下降以及引起眼部疾病。 为降低高能蓝光对眼睛的伤害，基于油墨呈色选择性吸收其互补光的原理，黄色油墨可有效吸收蓝光。首先调配出适用在不同造纸企业生产的纸张上的黄油墨，作为用于各种克重、各种白度的印刷用专色油墨，以此印制出包含千余块不同色差的专色油墨色块的样张100余张。此后，将实验样张进行密度和色度检测及理论分析。通过多方反复科学实验以及理论性研究论证，确认了专色油墨的色彩值，黄油墨色彩值在L(颜色的亮度值）≥85.0、a=0.0±0.1、b=12.0±2.0，以及Dr=0.080-0.095、Dg=0.100-0.120、Db=0.180-0.220、Dv=0.090-0.120的密度范围可取得良好的视觉效果。采用该黄墨印制的作业本，可有效吸收可见光里的高能蓝光，光谱光视觉效果达到最佳，从而达到改善视觉环境、缓解视觉疲劳、护眼预防近视的目的。并且按照出版物检测标准，作业本上含有挥发性有害有机化合物如异丙醇、丙二醇甲醚、甲苯等16种挥发物，可迁移元素如铅、汞、镉等8种重金属，共24类检测项目进行检测，送检产品全部合格，并取得了CMA、CANS质量认证。 渭南市瑞梦印务有限责任公司是一家集设计、印刷、包装为一体的大型现代化印刷企业，公司创建于1996年，主营书刊印刷、彩色印刷、广告装璜和设计包装等业务，年销售额达1000多万元。随着社会发展，知识越来越成为提高综合国力的决定因素，我国大力发展教育事业，为抓住市场机遇，渭南市瑞梦印务有限责任公司拟在渭南市临渭区创新创业基地临渭工业集中区租用标准化孵化器厂房（水、电、气等设施全通，可直接入驻），投资2000万元，新建防近视作业本生产线一条。项目建成后主要进行4200万本/年防近视作业本、书刊、包装品等印刷品的印刷。 2、评价过程 根据《中国人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理各录》（部令第44号）等有关规定，本项目属于“十二、印刷和记录媒介复制业 30、印刷厂；磁材料制品”，应当编制环境影响报告表。 2017年9月，渭南市瑞梦印务有限责任公司正式委托我单位承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件一），编制《瑞梦印务印刷4200万本防近视作业本生产线项目环境影响报告表》。接受委托后，我单位组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集建设项目所在地区的自然及生态环境资料，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，编制了本环境影响报告表。 3、分析判定相关情况 ⑴ 产业政策符合性分析 本项目为作业本印刷项目，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，因此视为允许类项目，且生产设备均不属于产业结构调整指导目录中所列出的淘汰类设备。本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内。 同时，本项目已取得了渭南市临渭区发展和改革局出具项目备案通知书（项目代码：2018-610502-23-03-050769）（见附件二）。项目符合国家产业政策及地方有关规定。 （2）规划相符性分析 ①与渭南市临渭区双创基地控制性详细规划环境影响评价符合性分析 表1 本项目与渭南市临渭区双创基地控制性详细规划环境影响评价相符性分析 序号; 规划名称; 规划相关要求; 本项目建设情况; 相符性. 1; 《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划环境影响评价》; 功能定位：集工业、居住、商业商务、文化创意、商贸物流、服务配套、养生度假、旅游休闲等功能于一体的现代化创新创业园区; 本项目属于本册印刷行业。; 符合. 对于入创业园区的建设项目必须开展环境影响评价，严格执行建设项目“三同时”环境管理制度; 本项目正在编制环境影响评价报告表; 符合. 园区污水统一处理，处理后废水回用于园区绿化、抑尘，不得外排; 本项目生活污水排入化粪池处理，出水经市政污水管网排入李庄生态污水处理站。李庄生态污水处理站出水排入陈家沟蓄水池暂存，回用于道路清扫及城市绿化。; 符合. 固体废物应按照“减量化、资源化、无害化”原则利用和处置。危险废物应交由有资质单位处理; 生活垃圾采用垃圾桶收集，由环卫部门集中统一处理；废边角料、不合格产品、废包装材料等外售综合利用；危险废物定期交于有危废资质的单位进行处理。; 符合. ②与工业集中区产业定位的符合性分析 本项目位于渭南市临渭工业集中区内，目前园区的规划环评已完成。根据《渭南市临渭工业集中区控制性详细规划环境影响报告书》，渭南市临渭工业集中区定位为以机械加工、食品及农产品加工、新兴服务业（生态观光、休闲体验）等为主要产业发展方向的综合产业园区。 本项目属于本册印刷行业，位于生态工业片区-机械加工及轻工业厂房区域（详见附图），符合园区产业定位。 ③标准化孵化器厂房入驻的行业要求 本项目租用渭南市临渭工业集中区标准化孵化器厂房3#轻工厂房1F 进行生产。 渭南市临渭工业集中区标准化孵化器厂房于2017 年4月开始建设，项目总用地面积为108.95亩，主要建设内容包括标准化厂房、仓库、综合办公楼、科研中心及公共设施。该项目编制了环境影响报告表，2017 年3月30 日渭南市临渭区环境保护局对该项目进行了批复（渭临环发〔2017〕51 号）。《临渭工业集中区标准化孵化器厂房建设项目环境影响评价报告表》及其批复对入驻企业相关求与本项目建设对比情况见表2。 表2 本项目与孵化基地入驻要求相符性分析 序号; 标准化孵化器厂房入驻企业要求; 内容; 本项目情况; 相符性. 1; 《关于临渭工业集中区标准化孵化器厂房建设项目环境影响评价报告表的批复》（渭临环发〔2017〕51 号）; 按照雨污分流原则设计建设该项目的排水系统。项目区内生活废水经化粪池处理后达到李庄生态污水处理站入水要求后方可排入该生态污水处理站。入驻项目生活废水和生产废水根据另行环评要求分别执行。; 本项目排水采用雨污分流，雨水排至园区建成的雨水管网；在园区污水处理厂建成运行前，项目生活污水经化粪池预处理后进入李庄污水处理站处理，项目废水经化粪池处理后满足李庄生态污水处理站入水要求。; 符合. 2; 《临渭工业集中区标准化孵化器厂房建设项目环境影响评价报告表》; 禁止高耗能项目入驻项目厂房内，尤其是耗水量、排水量较大的项目。; 项目用水主要为少量油墨添加用水及员工日常生活用水，年用水量为210.6m3;项目排水仅为员工生活污水，因此本项目不属于高耗能项目。; 符合. 3; 禁止高污染项目入驻项目厂房内，如造纸行业、喷漆量较大的项目; 本项目属于本册印刷行业，运营期无生产废水的产生 ，主要废水为生活污水，项目产生的生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂（三张污水处理厂）处理，能达标排放；印刷生产线产生的VOCs 满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）标准；噪声经建筑隔声和距离衰减能达标排放。因此本项目不属于污染严重的企业。; 符合. 由上表可知，本项目不属于高耗能及污染严重的企业，项目排水情况满足环评批复要求，因此本项目符合标准化厂房入驻的行业要求。 ③与VOCs相关政策符合性分析 1) 与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的符合性分析 根据“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案 四、主要任务 (一)加大产业结构调整力度 2.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。(二)加快实施工业源VOCs污染防治。推广使用低(无)VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品。3.加大工业涂装VOCs治理力度（3）木质家具制造行业。大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60%以上；加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%。 本项目位于临渭区创新创业基地工业集中区，属于包装印刷业。项目采用环保型油墨，有机废气产生量很小，有机废气收集率大于85%，有机废气采用UV光解催化+活性炭吸附一体机处理后，经15m高的排气筒排放，符合“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的相关要求。 2)与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》符合性分析 2013年5月24日，国家环保部发布公告 2013年 第31号 《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》，二、源头和过程控制，鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 项目生产使用采用环保型油墨，印刷过程产生少量有机废气。挥发的有机废气采用UV光解催化+活性炭吸附一体机处理后，通过15m高的排气筒排放，符合《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》相关要求。 3)与《陕西省铁腕治霾2017年挥发性有机物污染整治专项行动方案》相符性分析 《陕西省铁腕治霾2017年挥发性有机物污染整治专项行动方案》方案要求按照我省挥发性有机物地方排放标准要求，对焦化、煤化工、有机化工、表面涂装、包装印刷、家具制造、电子制造等重点行业实施深度治理和巩固提升，确保稳定达标排放。 项目生产使用的油墨选用环保型油墨，印刷过程产生少量有机废气。挥发的有机废气采用UV光解催化+活性炭吸附一体机处理后，通过15m高的排气筒排放，符合《陕西省铁腕治霾2017年挥发性有机物污染整治专项行动方案》相关要求。 ④与《印刷业“十三五”时期发展规划》符合性分析 《印刷业“十三五”时期发展规划》将“坚持绿色发展道路，增强绿色印刷实效”列为重点任务，任务要求：继续大力实施绿色印刷，提升产业绿色发展水平。完善绿色印刷实施机制，积极融入国家绿色产品认证工作，发展市场化检测认证。加快绿色印刷标准体系建设，按照“源头削减和过程控制是重点、兼顾末端治理”的思路推动VOCs(挥发性有机物)治理。实施“绿色印刷推广工程”，推动企业降成本、节能耗、减排放，制定绿色原辅材料产品目录，鼓励使用绿色材料和工艺，推动产业链协同发展。推动印刷与出版等上游环节对接，扩大绿色印刷产品范围和市场，形成市场倒逼机制，提高企业的积极性和主动性。组织绿色印刷宣传周，广泛宣传绿色理念，支持绿色印刷对接交流活动。 本项目在在原辅材料选择上均采用具有环境标志产品认证的原材料，并将积极进行绿色产品认证。项目建设和发展理念符合《印刷业“十三五”时期发展规划》。 （3）项目选址合理性分析 项目场址所在区域给水、供电、工程地质条件、交通等城市基础设施，满足该项目的建设要求；项目生活垃圾处置等环保设施可依托性强，有保障。场址的四周均为其他工厂工业企业，工程选址是合理的。 4、关注的主要环境问题 本项目租赁已建标准厂房，施工期仅对内部进行改造，根据项目运营期生产工艺及产污节点、产污源强分析，主要关注其运营期对区域环境及周围敏感目标的水、气、声、固废等环境影响。 5、环境影响报告表主要结论 本项目符合国家和地方相关产业政策，选址合理。建设单位在严格执行建设项目“三同时”制度和本评价及可研提出的污染防治要求后，项目所排污染物能够达标排放，因此，该建设项目从满足环境质量目标的角度分析建设可行。 二、建设项目概况 1、基本情况 （1）项目名称：瑞梦印务印刷4200万本防近视作业本生产线项目 （2）建设性质：新建 （3）建设单位：渭南市瑞梦印务有限责任公司 （4）地理位置：渭南市临渭区创新创业基地明光路10号，临渭区工业集中区标准化孵化器厂房区3#4#轻工厂房1 层内。项目地理位置坐标为：东经109°30'21.93"、北纬34°26'35.20"。项目地理位置见附图1。 （5）四邻关系 项目所在临渭工业集中区标准化孵化器厂房北邻乡村道路，西邻渭南兴美隆机械制造有限公司和虎王锅炉厂，东侧为公共墓地，南侧为空地。项目具体四邻关系见附图2。 本项目位于3#4#轻工厂房1 层，北邻2#轻工厂房，南邻机械厂房，西侧为综合办公楼，东侧为绿化区域。本项目所在临渭区工业集中区标准化孵化器厂房内位置见附图3。 2、产品方案 本项目的产品方案详见下表。 表3 项目产品方案表 名 称; 型号/规格; 规 模; 单 位. 防近视作业本; 130×190mm、150×210mm、185×260mm; 4200; 万本/a. 出版书刊; /; 100; 万本/a. 宣传单页; /; 500; 万张/a. 3、建设内容 项目租用园区标准化3#4#厂房一层，建设防近视作业本印刷自动生产线。项目总用地面积为3372m2，主要建设内容包括生产区、仓库、综合办公室。生产过程中油墨、卷筒纸、印刷版等采用外购。项目不设员工宿舍及食堂。 项目组成及主要建设内容见表4，主要设备清单见表5。 表4 工程组成及建设内容 序号; 项目 名称; 项目组成; 工程内容. 1; 主体 工程; 生产区; 印刷车间(4#厂房); 设置防近视作业本印刷生产线，主要布置在4#厂房北部，主要布置有印刷机、切纸机等设备。. 胶装车间(3#厂房); 设置防近视作业本胶装生产线，主要布置在3#厂房北部，主要布置有CTP冲版机、胶装联动线、折页机、塑封机等设备。. 2; 储运 工程; 原材料库; 位于印刷车间(4#厂房)南部、中部及东部。主要存放卷筒纸等材料。. 辅料库; 建筑面积400m2，位于胶装车间(3#厂房)西北角。主要存放环保型油墨、感光树脂版材、热熔胶、塑封塑料等辅料。. 成品库; 位于胶装车间(3#厂房) 中部及东部。. 3; 其他 工程; 办公室; 印刷车间及胶装车间西部均设置有办公室。项目不设职工食堂及住宿。. 4; 公用 工程; 给水; 由渭南市临渭工业集中区供水管网供给。. 排水; 雨污分流，雨水排至园区建成的雨水管网；厂区生活污水经化粪池预处理后进入李庄污水处理站处理，李庄生态污水处理站出水排入陈家沟蓄水池暂存，回用于道路清扫及城市绿化。待园区园区污水处理厂（三张污水处理厂）建成运行后，项目废水经化粪池预处理后排入园区污水处理厂集中处置。. 供电; 由渭南市临渭工业集中区集中供电。. 供暖、制冷; 冬季供暖、夏制冷采用分体式空调。. 5; 环保 工程; 废气处理; 印刷生产区及胶装生产区上方均安装集气罩，且胶装及印刷设备四周安装皮帘，有机废气经各自厂房UV光解催化+活性炭吸附一体机处理后通过15m 排气筒排放。. 废水处理; 厂区废水经化粪池后排入园区污水处理厂（三张污水处理厂）；但因园区污水处理厂未建成运行，且项目区目前已有污水管网铺设至李庄污水处理站，因此，在园区污水处理厂未运行时，生活废水经化粪池处理达到李庄污水处理站进水水质要求后进入李庄污水处理站处理，出水排入陈家沟蓄水池暂存，回用于道路清扫及城市绿化。待园区污水处理站建成运行后排入园区污水处理厂集中处置。. 噪声; 选用低噪声设备，减振降噪. 固体废物; 办公及生活垃圾，日产日清，委托环卫部门处理。一般固废经集中收集后出售给废旧物资回收部门，危险废物设危废暂存间，经收集后交有资质的单位处理。. 表5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备规格及型号; 单位; 数量; 备注. 1; 安吉热敏CTP HG-T116集成产品; HG T116-48+华光CTP冲版机+流程软件; 套; 1; 印前设备. 2; 烤版机; TS-53H4-1型; 台; 1. 3; CTP版打孔机; 200PB; 台; 1. 4; 五色对开平版胶印机; 高宝（KBA)RA105-5 PWHA; 台; 1; 印刷设备. 5; 小森2+2印刷机; LS440P-108; 台; 1. 6; 对开双色胶印机; J2204A; 台; 1. 7; 对开单色平版印刷机; J2108（Ⅲ）型; 台; 1. 8; 胶装联动线; JBB50/13开拓5500（12配）; 台; 1; 印后设备. 9; 切纸机; 全张程控切纸机; QZKS1300M; 台; 5. 10; 三面切纸机; S82D; 台; 1. 11; 电控刀折页机; ZYHD670BJZH; 台; 1. 12; 书芯压平机; YD480-01型; 台; 1. 13; 滚式配页机; PYGD450A; 台; 1. 14; 覆膜机; /; 台; 1. 15; 全自动塑封机; SF728-L; 台; 1; 包装设备. 16; 塑料带捆扎机; MODEL型; 台; 1. 17; 涡旋空气压缩机; AS-20A; 台; 1; 其他设备. 18; 平衡重式叉车; CPC; 台; 1. 4、项目原辅材料及能源消耗情况 本项目原辅材料使用情况见表6。 表6 主要原辅材料用量一览表 序号; 名称; 规格; 年消耗量; 备注. 1; 纸张; /; 1500t; FSC认证证书. 2; 环保油墨; 20kg/桶; 3t（150桶）; CAS认证证书. 3; CTP版; 16K：530*760mm、 25K：640*930mm、 32K：530*780mm; 800张; 高感度树脂版材. 4; 润版液; 5L/桶; 0.75t; 甲醇检验报告. 5; 热熔胶; 侧胶：8430；背胶：KG-6; 2.1t; HJ/T220-2005认证证书. 6; 光膜; /; 45卷; J型无胶膜. 7; 胶 带; 幅宽：530mm；每卷：23米; 100m; /. 8; 裹背条; 多种颜色（黑，红，蓝，黄） 规格：宽22mm； 每卷：1000米; 5460箱*1000米/箱; /. 9; 塑封塑料; 幅宽：530mm；每卷：500米; 200卷; /. 10; 清洁剂; 20kg/桶; 0.04t; 洗车水. 11; 机油; /; 0.16t/a; /. 环保油墨：本项目所用的油墨为环保型高档胶印油墨，油墨生产的原材料、生产技术及产品均为清洁型，对环境和质量负责，并获得中国环境标志产品认证证书（见附件七），其主要成分见下表。 表7 油墨主要成分 名称; 含量. 颜料; 红、黄、绿、蓝、黑、白; 15～22%. 体质颜料; 碳酸钙系列. 合成树脂; 松香改性树脂; 28～32%. 植物油; 亚麻油，桐油; 23～32%. 溶剂; 高沸点无芳烃石油溶剂; 16～20%. 助剂; 蜡、干燥剂等; 0～8%. 该油墨是行业公认的环保型印刷材料，减少了VOCs的排放量，从而避免了挥发性有机物的污染，改善了印刷作业环境，有利于人体健康。它可以完全消除溶剂油墨中某些有毒、有害物质对人体的危害和对包装产品的污染。 润版液：润版液是彩印机印刷过种中不可缺少的一种化学助剂，它在印版空白部分形成均匀的水膜，以抵制图文上的油墨向空白部分的浸润，防止脏版。本项目采用全免酒精高浓缩快干润版液，其主要成分见下表。 表8 润版液主要成分 组成; 百分含量; 成分作用. 甘油; 8~15%; /. 阿拉伯树胶; 5~8%; 增稠剂. 乙二醇单丁醚; 2~5%; /. 丙二醇; 5~10%; /. 2,4,7,9-四甲基-5-癸炔-4,7-二醇; 1~3%; 泡沫抑制剂. 聚醚; 2~5%; 表面活性剂. 异构醇聚氧乙烯醚; 2~5%; 表面活性剂. 戊二酸; 1~4%; /. 柠檬酸钠; 3~8%; 缓冲剂. 柠檬酸; 3~8%; 缓冲剂. 苯甲酸; 1~4%; 防腐剂. 水; 50~60%; /. 清洁剂：清洁剂又叫洗车水，用于清洗墨辊等上的油墨，是一种淡黄色透明液体，本项目用环保型油墨清洗剂，其外相为油（油或者溶剂），内相为水；其界面用表面活性剂作为稳定剂。由于有水的存在，外相的油或溶剂的挥发能力大大减弱，空气中有机挥发物的含量大大减少，并且水的存在使溶液的闪点大大提高，增加了印刷车间的消防安全性。本项目所用洗车水为环保洗车水，主要成份是脂肪类碳氢化合物，闪点高于40℃，使用安全。洗车水不含邻苯二甲酸二丁酯，邻苯二甲酸丁基苄基，邻苯二甲酸二（2-乙基）已酯，邻苯二甲酸二辛酯，邻苯二甲酸二异壬酯，邻苯二甲酸二异癸酯；具有无毒、无腐蚀、无污染、不燃烧、去污力强、流动性好、不变质、安全性高、清洗速度快等优点。 热熔胶：EVA热熔胶是一种不需溶剂、不含水份、100%的固体可熔性的聚合物，在常温下为固体，加热熔融到一定程度变为能流动且有一定粘性的液体粘合剂，其熔融后为浅棕色半透明体或本白色。 热熔胶主要成分，即基本树脂是乙烯与醋酸乙烯在高压下共聚而成的，再配以增粘剂、粘度调节剂、抗氧剂等制成热熔胶。本项目使用的EVA热熔胶不含邻苯二甲酸二丁酯，邻苯二甲酸丁基苄基，邻苯二甲酸二（2-乙基）已酯，邻苯二甲酸二辛酯，邻苯二甲酸二异壬酯，邻苯二甲酸二异癸酯，满足HJ 2503-2011《环境标志产品技术要求 印刷 第一部分：平版印刷》中相关要求。 本项目能源消耗情况见表9。 表9 主要能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消 耗 量. 1; 水; m3/a; 210.6. 2; 电; kwh/a; 10000. 5、平面布局 项目在租赁原厂房的基础上，合理布置各生产车间。项目每个车间均设置有4个出入口（南、北各两个），生产线主要布置在厂区北部，整个厂区的布局依据产品加工的程序布置，项目各功能分区明确、车间布局满足生产工艺流程，满足功能分区要求。项目平面布置合理、可行。项目平面布置图见附图4。 6、公用工程 （1）给排水 ① 给水 项目用水主要为印刷用水及员工日常生活用水。 a.印刷用水 项目每台印刷设备均配备有水箱，用水主要来自两个方面，一是印刷时为提高印刷清晰度避免重影，辊转动带入水，保持水墨平衡。另一个方面，是起设备冷却作用，循环使用，但由于印刷机开动后，油墨、亲水性树脂、空气中的杂质、润版液等不纯物会混入到印刷水中，或沉淀、或浮游，长时间积蓄后破坏印刷水质，因此水箱需定期换水。根据建设单位提供资料，项目生产过程中用水量为0.6m3/a（2L/d）。 b.员工日常生活废水 项目不提供食宿，废水主要为员工生活污水，项目职工20人，年生产300 天。参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），生活用水量按35L/人·d计，则职工生活用水用量为0.7m3/d（210m3/a）。 故本项目用水量为0.702 m3/d（210.6m3/a）。 ② 排水 本项目排水工程采用雨、污分流系统。 a.雨水系统：雨水排至园区建成的雨水管网，禁止雨水东流； b.生产废水 项目在生产过程中定期使用少量清洗剂对印刷机进行清洁，清洁过程中印刷机过纸将污垢及清洁剂带走。因此，项目生产过程中无印刷机清洗废水产生。 项目印刷时为保持水墨平衡，辊转动带入水，水印到纸上，挥发不外排。设备冷却用水循环使用，不外排。 为保持印刷水质清洁，减少印刷废水的排放，项目采用印刷用水净化机对水箱更换水进行过滤处理后，循环使用，实现印刷废水零排放。 c.生活污水：项目生活废水产生量按员工生活用水量的85%计，则本项目废水产生量为0.595m3/d，合计178.5m3/a。 项目新鲜水用水量、排水量估算见表10，项目水平衡图见图1。 表10 项目用水、排水量估算表 序号; 名称; 新鲜水用量(m3/d); 消耗及损失量(m3/d); 废水产生量(m3/d); 废水排放量 (m3/d). 1; 印刷用水; 0.002; 0.002; 0; 0. 2; 员工生活用水; 0.7; 0.105; 0.595; 0.595. 合计; 0.702; 0.107; 0.595; 0.595. 0.105 员工生活用水 0.7 李庄污水处理站 （远期：三张污水处理厂） 化粪池 0.595 0.595 新鲜水 0.702 0.002（蒸发损耗） 印刷用水 0.002 印刷用水净化机 0.1 图1 项目水平衡图 单位：m3/d 园区南部建设了生态污水污水处理站（李庄污水处理站），本项目生活污水排入化粪池预处理，出水经市政污水管网排入李庄生态污水处理站。污水处理采用“A/O”预处理工艺+“两级垂直潜流人工湿地的复合人工湿地处理工艺”，设计处理规模500m3/d，配套出水管网1000m，处理后废水排入陈家沟蓄水池暂存，回用于道路清扫及城市绿化，目前李庄生态污水站已建成运行，且项目区目前已有污水管网铺设至李庄污水处理站。 园区远期规划建设三张污水处理厂对临渭工业集中区及周边村庄生活生产废水进行集中处理，处理后水质达到DB 61/ 224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》一级标准的要求及GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准的要求后排入零河，三张污水处理厂设计处理规模为3万m3/d，待其建成后，项目废水经化粪池处理后排入园区污水处理厂（三张污水处理厂）处理达标后排入零河。 项目排水工程图见附图6。 （3）供电工程 由渭南市临渭工业集中区集中供电。 （4）采暖、制冷 本项目夏季制冷、冬季采暖均采用分体空调。 三、劳动定员及工作制度 项目劳动定员为20人，年工作300天，日工作时间为8h。 四、经济技术指标 本项目总投资为2000万元，其中环保投资12.5万元，约占总投资的0.63%。主要经济技术指标见表11。 表11 项目主要经济技术指标 序号; 名称; 数量; 备注. 一; 产品方案. 1; 防近视作业本; 4200万本/a. 2; 出版书刊; 100万本/a. 3; 宣传单页; 500万张/a. 二; 总占地面积; 3372m2. 1; 生产区; 550m2; 轻钢结构. 2; 原材料库; 577.5m2; 轻钢结构. 3; 辅料库; 400m2; 轻钢结构. 4; 成品库; 600m2; 轻钢结构. 5; 综合办公区; 100m2; 轻钢结构. 三; 劳动定员; 20人. 四; 工作制度. 1; 年工作天数; 300天. 2; 日工作时间; 8小时. 六; 总投资; 2000万元. 1; 其中环保投资; 15.5万元. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租赁临渭区工业集中区标准化孵化器厂房区3#4#厂房。临渭区工业集中区标准化孵化器厂房位于渭南市临渭区创新创业基地明光路10号，土地和规划手续完整。项目所租赁的生产厂房彩钢结构，地面已硬化。项目入驻时，该厂房为空置厂房，不存在原有“三废”遗留问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 渭南市位于东经108°50′-110°38′和北纬34°13′-35°52′之间，地处陕西省东部、陇海铁路沿线，东濒黄河，西临西安，南倚秦岭，北接延安，渭水横贯其中，南北长182.3km,东西宽149.7 km，是八百里秦川最宽阔的地带；是中华民族发祥地之一。素有“三秦要道，八省通衢”之称。是中原地区通往陕西乃至大西北的咽喉要道，又是新欧亚大陆桥的重要地段。现已成为陕西省和国家生产布局中初具规模的农业生产基地和能源重化工基地。 渭南市临渭区创新创业基地明光路10号，临渭区工业集中区标准化孵化器厂房区3#4#厂房1 层内，交通方便，地理位置优越。 2、地形、地貌 渭南地区大中尺度地貌是以渭河为轴线，从渭河平原向南北山地呈梯级上升的槽谷地形。最低一级为渭洛河下游冲积平原，地势由西向东缓降，地面宽阔平坦，海拔330——400米，外侧为黄土台塬，地势升高，原面微斜，海拔500——1000米左右，间有河沟切割，原面基本完整。南北山麓地带为山前洪积扇裙或山麓坡积洪积倾斜台塬。地面倾斜，沟谷较密，沟口为洪积锥，各处海拔不一。南北边缘为石质山地，南边是秦岭太华山，北边是构造剥蚀低山。山区地形破碎，岭谷相间，沟谷多呈“V”型。黄河渭河沿岸及大荔沙苑有片状沙地和风积沙丘。冲积平原、黄土台塬中散布着一些长形的侵蚀构造洼地，底部为湖泊沼泽，周围土壤盐渍。南部山区有零星古冰川地貌遗址，中山顶部又有寒冻地貌出现，故渭南地区山川、台塬、丘陵、沟壑、沙丘、湖泽、冰川寒冻地貌皆有，组成盆地形态。 评价区主要分布于南部华北地台南侧秦岭加里东纬向构造带北部的秦岭元台拗折断带。 3、气候、气象 项目区气候属暖温带半湿润大陆性季风气候，年平均温度14℃，温度最高为7月份，日均气温27.4℃，最低为一月份，日均-0.1℃，绝对最高温41.8℃，绝对最低气温-18.6℃，年平均相对湿度70％，历年平均风向频率以东风、全年平均风速1.3m/s，年平均降雨量540.1mm，气压975hpa，日照时数1 886.6hr、蒸发量1531.8mm，雾日15.4d，年平均雷暴日18.4d，年平均大风天18.6d，主要发生在春季。 4、地表水资源 项目区地处黄河流域的渭河下游，渭河自西向东横贯渭南市北界，区内河长138km，流域面积3816.9km2，多年平均径流量93.30亿m3。最大径流量194亿m3（1964年），最小年径流量47.1亿m3（1974年），连续最大四个月径流量占年径流量的58.8％。渭河华县站实测最大洪峰流量7660m3/s（1954年8月19日），历史最大洪水流量10800m3/s（1898年），最小瞬时流量仅0.9m3/s（1972年8月21日）。渭河水深一般2.5—4.5m，洪水最深9.5m，枯水最浅0.5—1m。渭河属季节性多泥沙河流，年均含沙量52.8kg/m3，最大含沙量905 kg/m3（1977年8月7日），最小为0（1951年4月21日）。年均输沙量4.05亿t，泛期约占全年的80％。 5、地下水资源 项目区内地下水补给来源主要是大气降水，再就是河水的渗入、山前侧向径流及井灌回归补给。地下水的径流与排泄受地形和岩性控制，主要自南北山区向渭河运移，黄河、渭河为区域排泄基准面。在下渗和运移过程中，不断溶解了介质的易溶盐分，并逐渐蒸发浓缩，从而使区内地下水呈现自南、北山区向盆地中心，由贫到富、水化学具有一定水平条带规律的盆地型地下水特性。 6、土壤 渭南地区处于暖温带半湿润大陆性季风气候，是我国一个典型的地理过渡区，形成了众多的土壤类型。经全区第二次土壤普查工作汇总核实，全区土壤共分12个土类、24个亚类、42个土属、130个土种。土壤总面积为18827033亩，占土地总面积的95.6％。其中褐土1612498亩，占8.56％；垆土5003710亩，占26.58％；黄绵土6678609亩，占35.47％；红粘土368851亩，占1.96％；新积土1959623亩，占10.41％；潮土914744亩，占4.86％；沼泽土7466亩，占0.04％；水稻土7446亩，占0.04％；盐土111570亩，占0.59％；紫色土472354亩，占2.51％；风沙土495870亩，占2.63％；棕壤1194292亩，占6.34％。 全区土壤由南山向北分布为：秦岭山区1400m左右以上是棕壤，以下是褐土；南部塬梁是黄绵土和红粘土；台塬是红油土间黄绵土；渭河冲积平原是灰垆土和新积土（冲积物）；北部黄土台塬是红垆土间黄绵土；黄土塬梁是黄绵土；洪积扇是新积土；北山是黄绵土、石灰岩褐土性土、泥质岩褐土性土，其次是紫色土和黄土质褐土。全区耕作土壤多数是在黄土母质或次生黄土上形成的，质地疏松、物理性能和耕性良好。壤质土壤占土壤面积的90％，粘质土和砂质土各占5％。 7、植物资源 本区植被条件中等，以暖温带落叶阔叶林为主，植被类型较为单一，农业植被在区内分布面积最大，评价区所在地为陕西省重要的苹果和梨适生区，因此，以苹果为主的经济林在塬面与河流阶地分布面积很大，同时，枣、梨、苹果、花椒等经济林在评价区内种植面积也较大；粮食作物以小麦为主，次为高粱、玉米、谷子、糜子、豆类等。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量 本项目大气环境质量监测引用《临渭区闫村加油站项目》环境质量现状监测数据，该项目监测点位位于本项目西南侧2.8km处，监测时间为2016.9.4-2016.9.10，监测项目为SO2、NO2、PM10，监测后区域环境未发生重大变化，监测数据在引用实效内。 本项目所在地 阎村加油站 2.8km 图2 大气监测点位图 监测结果见表12。 表12 环境空气现状监测结果统计表 单位：μg/m3 监测点; 监测日期; SO2; NO2; PM10. 小时值; 24小时均值; 小时值; 24小时均值; 24小时均值. 闫村加油站; 2016年9月4日; 17.6-25.0; 16.2; 30.0-53.0; 44.8; 79. 2016年9月5日; 11.5-27.6; 16.4; 40.1-51.8; 45.3; 103. 2016年9月6日; 15.3-21.8; 16.3; 29.3-45.9; 30.6; 98. 2016年9月7日; 19.7-26.5; 15.9; 27.9-46.7; 54.0; 85. 2016年9月8日; 10.4-22.8; 15.1; 31.8-49.8; 43.6; 101. 2016年9月9日; 10.3-13.9; 16.4; 35.5-46.4; 36.9; 110. 2016年9月10日; 13.9-26.5; 16.0; 33.3-48.4; 38.7; 94. 二级标准限值; 500; 150; 200; 80; 150. 最大浓度占标率%; 5.52; 10.93; 26.5; 63.75; 73.33. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 由上表可以看出，监测点位SO2及NO2小时浓度、24小时均值及PM1024小时均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本项目委托西安华测环保技术有限公司对项目特征污染物进行了监测，监测点位为：本项目所在地。其中，非甲烷总烃监测时间为2017年9月13日—9月15日，苯、甲苯、二甲苯监测时间为2018年11月5日—11月7日，监测结果见表13、表14，监测布点图见附图7。 表13 非甲烷总烃监测结果统计 单位：mg/m3 监测点; 监测日期; 日均浓度范围 （mg/m3）; 标准值 （mg/m3）; 超标率 （%）; 最大浓度占标率（%）; 最大超标倍数. 项目所在地; 2017年9月13日; 0.91～1.64; 2.0; 0; 56.5; /. 2017年9月14日; 0.82～1.44; 2.0; 0; 54; /. 2017年9月15日; 0.96～1.42; 2.0; 0; 54; /. 表14 苯、甲苯、二甲苯监测结果统计 单位：mg/m3 监测点; 监测日期; 苯; 甲苯; 二甲苯. 项目所在地; 2018年11月5日; 5×10-4ND~5.9×10-3; 4.9×10-3~0.0151; 1.5×10-3~4.4×10-3. 2018年11月6日; 5×10-4ND~5.2×10-3; 7×10-4~0.0613; 7×10-4~8.7×10-3. 2018年11月7日; 5×10-4ND~0.0206; 5×10-4ND ~0.0299; 6×10-4~5.0×10-3. 标准限值; 0.8; 0.6; 0.3. 最大浓度占标率%; 2.58; 10.22; 2.9. 超标率%; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 监测结果表明，评价区环境空气非甲烷总烃浓度满足河北省《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13-1577-2012）中二级标准；苯、二甲苯浓度值均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相关标准；甲苯浓度值满足《前苏联居民区大气中有害物质最大允许浓度》（CH245-71）标准要求。 二、声环境质量现状 本项目声环境质量委托西安华测环保技术有限公司进行监测，项目在四个厂界及项目西侧敏感点（园区综合办公楼）分别设置监测点，监测时间为2017年9月14日-9月15日，按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应规定进行了现状监测，监测结果见表15，监测布点图见附图7。 表15 项目周边声环境现状监测结果表 单位：dB(A) 监测点位; 9月14日; 9月15日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目东场界1#; 53.1; 40.2; 53.3; 40.0. 项目南场界2#; 53.7; 40.7; 52.4; 40.6. 项目西场界3#; 53.2; 40.3; 53.0; 40.2. 项目北场界4#; 54.2; 41.1; 52.9; 41.0. 《声环境质量标准》2类区标准; 60; 50; 60; 50. 敏感点-园区综合办公楼5#; 55.3; 41.3; 54.4; 40.4. 《声环境质量标准》2类区标准; 60; 50; 60; 50. 根据表15可知，项目所在地各场界及敏感点昼间夜间声环境均符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准，敏感点-园区综合办公楼符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准。表明区域内声环境质量现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标是评价区内的环境空气、地表水体及场址周围人群相对集中的居民区人群健康，本项目主要环境保护目标见表16。 表16 项目环境保护目标表 环境要素; 保护目标; 位置; 距离 (m); 基本情况; 保护标准. 环境空气; 临渭工业集中区标准化孵化器厂房综合办公楼; SW; 45; 500人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 张家庄; SW; 300; 110户（340人）. 雷家村; E; 730; 322户（1130人）. 地表水; 沋河水库; E; 850; /; 地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类. 噪声; 临渭工业集中区标准化孵化器厂房综合办公楼; SW; 45; 500人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | ⑴ 环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃参考执行河北省《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13-1577-2012）中二级标准；苯、二甲苯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相关标准；甲苯参考执行《前苏联居民区大气中有害物质最大允许浓度》（CH245-71）标准要求。 ⑵ 地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水域标准； ⑶ 地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类水标准； ⑷ 声环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、挥发性有机物排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中相关标准要求；其他废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准和无组织排放监控浓度限值； 2、废水排放执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/ 224-2011)二级标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准； 3、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 4、一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：“十三五”期间国家对COD、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理。 结合项目的工艺特征和排污特点，所在区域环境质量现状，评价最终得出建议总量指标为： （1）废气总量控制因子：本项目产生含有VOCs的废气，控制指标为：VOCs：0.049t/a。 （2）废水总量控制因子：本项目生活污水经化粪池预处理后出水经市政污水管网排入李庄生态污水处理站，李庄生态污水处理站出水排入陈家沟蓄水池暂存，回用于道路清扫及城市绿化，不直接排入水体。因此，无废水总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期 本项目位于临渭工业集中区标准化孵化园3#标准化轻工厂房1F，基础设施建设由园区完成，项目不涉及土建和厂房改造，施工期主要为室内装修及设备安装。因此，本次评价仅对施工期室内装修和设备安装污染物产生及排放情况做简单分析。 施工期工艺流程及产污环节见图3。 废气、噪声、固废 噪声、固废 室内装修 设备安装 工程验收 投入使用 图3 施工期工艺流程及产污环节示意图 二、运营期 平版印刷是一种将印刷上的图文印在中间载体，再转印到承载物上的间接印刷方式。它的印版图文部分与空白部分几乎处于同一平面，利用油水不相溶的自然规律，通过对版材的技术处理，使图文部分亲油疏水，空白部分亲水疏油。印刷过程中先用水辊润湿版面，再由墨辊对图文部分上墨。项目运营期工艺流程及产污环节见图4。 原材料采购 排版 制版 印刷 胶订 裁剪 包装 成品 有机废气、噪声、固废 有机废气、噪声、固废 噪声、固废 噪声 固废 封面 覆膜 印刷 书刊纸质封面 有机废气、噪声、固废 图4 运营期生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： （1）排版 采用INDESIGN软件进行排版。在排版及设计过程中严格按照国家相关标准执行。内文差错率不超过万分之零点二五以内，避免出现语法逻辑错误。 （2）制版 制版人员在接到确认后的电子版文件，根据工艺流程单要求进行拼版，出版由CTP机全程自动完成。CTP 是将印前处理系统中编辑的数字化页面直接转移到印版的制版技术，在工艺方面，省去了胶片曝光冲洗、修版、晒版等环节；在材料方面，省去了感光胶片及其冲洗化学品；在设备方面，节省了胶片曝光冲洗和晒版设备。CTP 把精确聚焦的激光束引导到涂有感光材料的印版上，以扫描方式进行逐行曝光，显影后得到了所需的印版。 （3）印刷 作业本的印刷主要由给纸、印刷、分切、数页、配皮等工序组成。本项目所用印刷机为一体化设备，外购纸张为卷筒纸，首先由人工运至卷筒纸支架上，然后通过胶装联动线及印刷机进行印刷。在印刷完成后，经过挑页器时行检测，对不合格的书页，机器会自动报警。 （4）装订 把握好胶的预热温度，主胶、侧胶的大小，以及书籍的厚度等，保证书籍胶订平整。 （5）裁切 根据流程单要求的成品规格大小进行裁切， （6）包装 根据印刷品的规格，重量，确定每包的数量，专用打包机进行包装，打包完成后再贴上标签。

主要污染工序： 一、施工期 本项目租赁厂房，不涉及土建工程，在需要时对所租赁厂房进行装修和设备安装。装修期主要污染因素包括： 1、施工废气 在对构筑物的室内进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂等），油漆和喷涂产生废气，将对人体产生危害，应予以控制。 2、废水 施工项目仅为室内装修及设备安装，无土建工程，因而在施工过程中无施工废水排放，外排污水主要为员工生活污水。施工人员生活污水经由已建成运行的公共卫生间污水管网收集排放。 3、噪声 项目设备安装过程均在室内，产生噪声的设备主要有电钻、切割机等，一般在73-85dB（A）之间。 4、固体废物 施工及装修过程中废弃的包装材料、包装桶等约为0.4t，分类收集交供应厂家回收利用。对于盛装油漆、颜料等的包装桶属于编号为HW49 的危险废物，须集中收集后交由有危险废物处理处置的单位处理，严禁露天堆放，避免随雨水外溢造成水体污染事故。施工高峰期施工人员及工地管理人员约10人，工地生活垃圾按0.8kg/人·d计，产生量约为8kg/d。施工人员产生的生活垃圾垃圾桶收集，由市政环卫部门统一处置。 二、营运期 1、废气 本项目在生产过程中产生的废气主要为作业本生产过程中产生的印刷废气。 ①印刷工序油墨废气 本项目工艺过程中使用油墨、润版液进行印刷。油墨在使用过程中不添加稀释剂，但从油墨成分表（见表6）中可知含有高沸点无芳烃石油溶剂，该溶剂在印刷工序以及后续其它工序逐渐挥发，产生印刷废气，废气的主要成份是烃类物质，高沸点无芳烃石油溶剂，即VOCS。 本项目使用的彩色油墨是一种环保树脂胶油墨，油墨用量为3t/a，参考《环境标志产品技术要求 胶印油墨》（HJ 2542-2016）5.2.3表2冷固轮转胶印油墨要求，挥发性有机化合物（以非甲烷总烃计）含量≤3%，苯、甲苯、二甲苯和乙苯含量≤100mg/kg，评价考虑最不利影响，则本项目彩印过程中油墨产生的非甲烷总烃量约为0.09t/a，苯、甲苯、二甲苯产生量为0.3kg/a，年印刷作业时间2400h，则非甲烷总烃产生速率为0.0375kg/h，苯、甲苯、二甲苯产生速率为1.25×10-4kg/h；润版液用量0.75t/a，润版液中有机物挥发量≤10%，则润版液中非甲烷总烃产生量为0.075t/a，产生速率为0.0312kg/h。故印刷工序非甲烷总烃产生量为0.165t/a，苯、甲苯、二甲苯产生量为0.3kg/a。 ②热熔胶挥发废气 本项目胶装过程中用到胶黏剂-EVA热熔胶，胶黏剂挥发产生VOCs（以非甲烷总烃计），参考《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》中“表2 广东省印刷行业VOCs废气源头控制措施”，评价考虑最不利影响，胶黏剂中VOCs（以非甲烷总烃计） 含量以10%计算，并考虑项目胶装工段VOCs （以非甲烷总烃计）全部挥发。项目热熔胶年用量2.1t/a，则非甲烷总烃产生量为0.21t/a，产生速率为0.0875kg/h。 ③清洗剂挥发废气 印刷机印刷后沾有油墨，项目清洗设备采用油墨专用清洗剂（俗称洗车水）来清洗。清洗过程清洗剂有机废气将部分挥发，参考《挥发性有机物排污收费试点办法》（财税[2015]71号）中“附件3-包装印刷行业VOCs排放量计算办法”，VOCs（以非甲烷总烃计）挥发量取清洗剂用量的17%，本项目总清洗剂使用量为0.04t/a，每天使用时间约2h，则非甲烷总烃产生量约为0.0068t/a，产生速率为0.0113kg/h。 综上，本项目非甲烷总烃产生量共0.3818t/a，苯、甲苯、二甲苯产生量为0.3kg/a。 根据《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）4.6节《控制VOCs排放的生产管理要求》：“产生VOCS的生产工序或装置应设立局部或整体气体收集系统”。因此，项目印刷过程中产生的油墨废气以及粘胶剂、清洗剂挥发的有机废气选用“UV光催化氧化-活性炭吸附净化一体机”进行处理。 运营期项目拟在印刷、胶装设备上方安装集气罩（根据工程设计，每套废气处理设备风机风量为5000m3/h），且胶装及印刷设备四周安装皮帘（收集效率≥85%），VOCs经收集后引入“UV光催化氧化-活性炭吸附净化一体机”（其对中非甲烷总烃去除率约为85%，苯、甲苯及二甲苯去除率约为90%），处理后通过15m 排气筒排放。则印刷车间非甲烷总烃最终有组织排放量为0.022t/a（0.0102kg/h）、排放浓度为1.83mg/m3，苯、甲苯、二甲苯排放量为0.025kg/a（1.06×10-5kg/h）、排放浓度为0.002mg/m3；胶装车间非甲烷总烃最终有组织排放量为0.0268t/a（0.0112kg/h），排放浓度为2.23mg/m3；印刷及胶装过程中没有收集到的非甲烷总烃无组织废气排放量为0.057t/a（0.025kg/h）。 2、废水 本项目废水主要为员工生活污水，产生量为0.595m3/d，合计178.5m3/a。其中COD、BOD、SS、NH3-N的产生浓度分别为300mg/L、160mg/L，270mg/L、25mg/L，产生量分别为0.054t/a、0.029t/a、0.048t/a、0.004t/a。废水经园区配套化粪池处理后，经市政污水管网排入李庄生态污水处理站。待园区污水处理厂建成运行后，经园区污水管网排入园区污水处理厂（三张污水处理厂）处理达标后排入零河。 项目废水及主要污染物产生及排放情况见表17。 表17 废水产生及排放情况表 名称; 污染物. COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水 （178.5m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 300; 160; 270; 25. 产生量（t/a）; 0.054; 0.029; 0.048; 0.004. 化粪池处理效率; 15%; 20%; 60%; 0. 经化粪池处理后; 排放浓度（mg/L）; 255; 128; 108; 25. 排放量（t/a）; 0.046; 0.023; 0.019; 0.004. 根据现场调查，项目区目前已有污水管网铺设至李庄污水处理站。李庄生态污水处理站出水排入陈家沟蓄水池暂存，回用于道路清扫及城市绿化。 项目排水工程图见附图6。 3、噪声 本项目营运期噪声主要为胶印机、切纸机、冲版机等设备运行噪声，噪声源强一般为70~80dB(A)。噪声源源强见表18。 表18 项目营运期主要噪声设备源强 设备名称; 数量（台）; 噪声源强dB（A）; 备注. 胶装联动线; 1; 80; 室内. 胶印机; 4; 78; 室内. CTP冲版机; 1; 70; 室内. 切纸机; 1; 75; 室内. 塑封机; 1; 80; 室内. 4、固体废物 项目生产过程中产生的固废分为一般固废和危废。 一般固废包括：纸张切割、作业本修边产生的废边角料；翻检不合格产品；废包装材料；印刷机清洁过程产生的废纸。 危废主要为：废油墨、废机油、废印刷版、废油墨桶、废油墨清洁剂桶、废热熔胶、废印刷用水净化机滤芯。 各种固体废物具体产生量见表19。 表19 项目固体废物产生情况 类别; 固体废物名称; 产生量; 处置方式; 备注. 一般固废; 包装废料; 1.0 t/a; 外售综合利用; /. 纸张边角料; 3.0 t/a; /. 不合格产品; 1.0 t/a; /. 印刷机清洁过程产生的废纸; 0.01 t/a; /. 危险废物; 洗版液; 0.004t/a; 委托有资质的危废处理单位处理; HW16，废物代码231-002-16. 废油墨; 0.05t/a; HW12，废物代码900-255-12. 废机油; 0.2t/a; HW08，废物代码900-214-08. 废印刷版; 100张/a; HW16，废物代码231-002-16. 废油墨桶; 250个/a; HW12，废物代码900-299-12. 废油墨清洁剂桶; 2个/a; HW06，废物代码900-403-06. 废热熔胶; 0.03t/a; HW13，废物代码900-014-13. 废印刷用水净化机滤芯; 0.5t/a; HW49，废物代码900-041-49. 废活性炭; 1.5t/a; HW49，废物代码900-041-49. 生活垃圾; 生活垃圾; 3 t/a; 环卫部门定期清运; /. 5、本项目主要污染物产生及排放情况 表20 污染物产生、排放情况一览表 内容; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量; 处理后排放浓度及排放量; 污染防治措施. 大气 污染物; 印刷 工序（含油墨及润版液）; 非甲烷总烃; 有组织; 0.1718t/a; 1.83mg/m3、0.022t/a; 集气罩+皮帘+UV光催化氧化-活性炭吸附一体机+15m排气筒. 无组织; 0.026t/a. 苯、甲苯、二甲苯; 有组织; 0.3kg/a; 0.002mg/m3、0.025kg/a. 无组织; 0.045kg/a. 胶装工序; 非甲烷总烃; 有组织; 0.21t/a; 2.23mg/m3、0.027t/a; 集气罩+ 皮帘+UV光催化氧化-活性炭吸附一体机+15m排气筒. 无组织; 0.031t/a. 水污 染物; 生活 污水; 水 量; 178.5m3/a; 178.5m3/a; 废水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入李庄污水处理站；待园区污水处理厂（三张污水处理厂）运行后，项目废水经化粪池处理后排入园区污水处理厂. COD; 300mg/L、0.054t/a; 255mg/L、0.046t/a. BOD5; 160mg/L、0.029t/a; 128mg/L、0.023t/a. SS; 270mg/L、0.048t/a; 108mg/L、0.019t/a. NH3-N; 25mg/L、0.004t/a; 25mg/L、0.004t/a. 固废 污染物; 生产 工序; 包装废料; 1.0t/a; 0; 外售综合利用. 纸张边角料; 3.0t/a; 0. 不合格产品; 1.0t/a; 0. 印刷机清洁过程产生的废纸; 0.01t/a; 0. 洗版液; 0.004t/a; 0; 委托有资质的危废处理单位处理. 废油墨; 0.05t/a; 0. 废机油; 0.2t/a; 0. 废印刷版; 100张/a; 0. 废油墨桶; 250个/a; 0. 废油墨清洁剂桶; 2个/a; 0. 废热熔胶; 0.03t/a; 0. 印刷废水处理; 废印刷用水净化机滤芯; 0.5t/a; 0. 废气处理; 废活性炭; 1.5t/a; 0. 员工 生活; 生活垃圾; 3t/a; 0; 日产日清，委托环卫部门统一处置. 噪声; 设备机械噪声; 设备机械噪声源强在70～80dB(A)之间; 减振隔声.

- 项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 印刷 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.1718t/a | 1.83mg/m3、0.022t/a |
|  |  |  | 无组织 |  | 0.026t/a |
|  |  | 苯、甲苯、二甲苯 | 有组织 | 0.3kg/a | 0.002mg/m3、0.025kg/a |
|  |  |  | 无组织 |  | 0.045kg/a |
|  | 胶装 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.21t/a | 2.23mg/m3、0.027t/a |
|  |  |  | 无组织 |  | 0.031t/a |
| 水 污 染 物 | 办公生活 | 生活 污水 | 水 量 | 178.5 m3/a | 178.5 m3/a |
|  |  |  | COD | 300mg/L、0.054t/a | 255mg/L、0.046t/a |
|  |  |  | BOD5 | 160mg/L、0.029t/a | 128mg/L、0.023t/a |
|  |  |  | SS | 270mg/L、0.048t/a | 108mg/L、0.019t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L、0.004t/a | 25mg/L、0.004t/a |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 包装废料 |  | 1.0 t/a | 0 |
|  |  | 纸张边角料 |  | 3.0 t/a | 0 |
|  |  | 不合格产品 |  | 1.0 t/a | 0 |
|  |  | 印刷机清洁过程产生的废纸 |  | 0.01 t/a | 0 |
|  |  | 洗版液 |  | 0.004t/a | 0 |
|  |  | 废油墨 |  | 0.05t/a | 0 |
|  |  | 废机油 |  | 0.2t/a | 0 |
|  |  | 废印刷版 |  | 100张/a | 0 |
|  |  | 废油墨桶 |  | 250个/a | 0 |
|  |  | 废油墨清洁剂桶 |  | 2个/a | 0 |
|  |  | 废热熔胶 |  | 0.03t/a | 0 |
|  |  | 废印刷用水净化机滤芯 |  | 0.5t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 |  | 1.5t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 3t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来自柔印机、切纸机等设备在运行过程所产生的机械噪声，噪声级在70~80dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目位于渭南市临渭区创新创业基地临渭工业集中区内，所在区域为工业集中区，无特殊需要保护的环境敏感目标。项目对生态环境的影响主要体现在标准化厂房施工期，待本项目实施时厂房施工期已结束，厂房周边道路均已硬化，周边空地均已绿化，其影响得到了消除；项目营运期污染物均得到妥善处理，能够达标排放，因此，本项目实施对区域生态环境无明显影响。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用已建成场地，不涉及土建施工，施工期环境影响主要为室内装修引起的环境影响。 一、施工期废气环境影响分析 在对构筑物的室内进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂等），门窗等油漆和喷涂将会产生一定油漆废气，有害物质主要是稀释剂中挥发苯系物。 由于项目装修具有时间不确定，且间断、分散排放特点，因此装修期间应选用环保型油漆、涂料，使室内空气中各项污染指标达到GB/T8883-2002《室内空气质量标准》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》限值要求，避免对室内环境造成污染。 根据以上分析，随着施工活动的结束本项目期废气对周边空环境影响也会在短时间内消除，对周边环境影响较小。 二、施工期水环境影响分析 本项目施工场地内无施工人员临时住所，施工期人员每天早8：00至晚18：00进行装修作业。装修期只产生少量施工人员生活污水，施工人员生活污水经由已建成运行的公共卫生间污水管网收集排放，对外环境影响较小。 三、施工期声环境影响分析 施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期主要噪声源主要为施工时的电锯、切割机等机械噪声，噪声源声级一般在73-85dB（A）之间。 由于项目设备安装在昼间室内进行，施工噪声经门窗及墙壁隔音降噪后，场界噪声可以达到标准限值要求。且项目周边为生产性企业，所以环境影响可接受。 四、施工期固体废物影响分析 本项目不涉及土石方的问题，施工期固体废弃物主要为装修垃圾和施工人员生活垃圾。施工及装修过程中废弃的包装材料、包装桶分类收集交供应厂家回收利用。对于盛装油漆、颜料等的包装桶属于编号为HW49 的危险废物，须集中收集后交由有危险废物处理处置的单位处理，严禁露天堆放，避免随雨水外溢造成水体污染事故。施工人员产生的生活垃圾垃圾桶收集，由市政环卫部门统一处置。在对固体废物实行妥善处置的前提下，对环境的影响较小。 总体而言，本项目施工期较短，施工对项目区环境的影响具有暂时性，随着施工结束，上述环境影响消失。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、预测分析 （1）预测内容 由工程分析可知，项目印刷工序苯、甲苯、二甲苯产生量较小，因此本项目对大气环境的污染主要是印刷、胶装、清洗等过程产生的非甲烷总烃对大气环境的污染。根据项目特点，采用 HJ2.2－2008 推介的 SCREEN3 模式分别对污染物下风向的轴线浓度进行计算。 各污染物的排放参数见表21。 表21 项目废气污染物排放参数 污染源类型; 污染物; 排放速率(kg/h); 排放高度（m）; 出口内径/面源面积; 废气温度（K）. 点源; 印刷; 非甲烷总烃; 0.0102; 15; 0.3m; 293. 胶装; 非甲烷总烃; 0.0112; 15; 0.3m; 293. 面源; 非甲烷总烃; 0.025; 3; 70.25m×48m; 293. 预测结果见表22。 表22 非甲烷总烃废气排放预测结果 距源中心下风向距离(m); 有组织排放; 无组织排放. 印刷工序; 胶装工序; 印刷工序. 下风向预测浓度Ci（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 下风向预测浓度Ci（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 下风向预测浓度Ci（mg/m3）; 最大浓度占标率%. 10; 0; 0; 0; 0; 0.01033; 0.52. 100; 0.0004604; 0.02; 0.0005056; 0.03; 0.02409; 1.20. 200; 0.000543; 0.03; 0.0005962; 0.03; 0.02255; 1.13. 300; 0.0005713; 0.03; 0.0006273; 0.03; 0.01734; 0.87. 400; 0.0004975; 0.02; 0.0005463; 0.03; 0.01346; 0.67. 500; 0.0005157; 0.03; 0.0005663; 0.03; 0.01057; 0.53. 600; 0.0005393; 0.03; 0.0005922; 0.03; 0.008431; 0.42. 700; 0.0005253; 0.03; 0.0005768; 0.03; 0.006861; 0.34. 800; 0.0004943; 0.02; 0.0005427; 0.03; 0.005744; 0.29. 900; 0.0004731; 0.02; 0.0005195; 0.03; 0.004887; 0.24. 1000; 0.0004772; 0.02; 0.000524; 0.03; 0.004216; 0.21. 1100; 0.0004691; 0.02; 0.0005151; 0.03; 0.003691; 0.18. 1200; 0.0004561; 0.02; 0.0005008; 0.03; 0.003268; 0.16. 1300; 0.0004402; 0.02; 0.0004834; 0.02; 0.002914; 0.15. 1400; 0.0004229; 0.02; 0.0004644; 0.02; 0.00262; 0.13. 1500; 0.000405; 0.02; 0.0004448; 0.02; 0.002371; 0.12. 1600; 0.0003872; 0.02; 0.0004252; 0.02; 0.002157; 0.11. 1700; 0.0003697; 0.02; 0.000406; 0.02; 0.001974; 0.10. 1800; 0.0003529; 0.02; 0.0003875; 0.02; 0.001815; 0.09. 1900; 0.0003368; 0.02; 0.0003698; 0.02; 0.001676; 0.08. 2000; 0.0003215; 0.02; 0.000353; 0.02; 0.001553; 0.08. 2100; 0.0003071; 0.02; 0.0003373; 0.02; 0.001449; 0.07. 2200; 0.0002937; 0.01; 0.0003225; 0.02; 0.001357; 0.07. 2300; 0.0002811; 0.01; 0.0003087; 0.02; 0.001275; 0.06. 2400; 0.0002693; 0.01; 0.0002957; 0.01; 0.001201; 0.06. 2500; 0.0002583; 0.01; 0.0002836; 0.01; 0.001134; 0.06. 下风向最大落地浓度; 0.0005925; 0.03; 0.0006506; 0.03; 0.02503; 1.25. 最大浓度出现距离（m）; 256; 137. 由表22可以看出，本项目印刷工序非甲烷总烃有组织排放的最大落地浓度值出现在下风向256m处，最大地面浓度占标率为 Pmax（非甲烷总烃有组织）=0.03%，最大落地浓度为0.0005925mg/m3；胶装工序非甲烷总烃有组织排放的最大落地浓度值出现在下风向256m处，最大地面浓度占标率为 Pmax（非甲烷总烃有组织）=0.03%，最大落地浓度为0.0006506mg/m3；非甲烷总烃无组织排放的最大落地浓度值出现在下风向137m处，最大地面浓度占标率为 Pmax（非甲烷总烃无组织）=1.25%，最大落地浓度为0.02503mg/m3；项目最大落地浓度占标率不超过10%，可见项目VOCS对周围环境空气影响较小。 （2）无组织排放VOCS对敏感点的影响 表23 敏感点预测值 单位：mg/m3 保护 对象; 方位; 距离m; 贡献值; 背景值; 预测值. 临渭工业集中区标准化孵化器厂房综合办公楼; SW; 45; 0.01833; 1.64; 1.65833. 张家庄; SW; 300; 0.01734; 1.65734. 雷家村; E; 730; 0.006488; 1.646488. 其中：根据《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）“以非甲烷总烃作为有组织排放和无组织排放的挥发性有机物的综合性控制指标”，敏感点背景值参考项目非甲烷总烃现状监测最大值。 由上表可知，项目周围各敏感点VOCS预测浓度均低于河北省《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13-1577-2012）中二级标准要求。因此，项目的印刷废气对周围敏感点影响不大。 2、大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置大气环境防护距离。 大气环境防护距离采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离计算，采用的参数、项目无组织排放产生情况、计算结果见表24。 表24 大气环境防护距离计算 污染源位置; 污染物; 面源有效长度、宽度、高度m; 无组织排放速率kg/h; 计算结果m. 生产车间; 非甲烷总烃; 70.25×48×3; 0.025; 无超标点. 苯、甲苯、二甲苯; 1.875×10-5; 无超标点. 根据上表可见，本项目无组织排放的废气污染物采用大气环境防护距离计算模式计算的结果显示不需要设置大气环境防护距离。 二、水环境影响分析 本项目营运期产生的废水主要生活废水。项目生活废水依托标准化厂房已建成的化粪池处理达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求后，排入李庄生态污水处理站。 李庄生态污水处理站位于临渭区闫村镇李庄村，污水处理采用“A/O”预处理工艺+“两级垂直潜流人工湿地的复合人工湿地处理工艺”，设计处理规模500t/d，收水范围为李庄村全村的生活污水以及闫村保障房全部生活污水。污水全部进入污水处理系统，经过污水处理系统处理后排入陈家沟蓄水池暂存，回用于道路清扫及城市绿化。 可见，本项目废水不排入地表水体，对地表水环境影响较小。 三、噪声环境影响分析 运营期厂内噪声源主要为印刷机、切纸机等噪声设备运行产生的机械噪声，噪声级为70~80dB(A)。通过设置减振基座等降噪措施，可将噪声削减约15dB（A）。本项目主要设备的噪声值及经过降噪措施处理后的噪声值见表25。 表25 项目营运期主要噪声设备源强 设备名称; 数量 （台）; 噪声源强 dB（A）; 降噪措施; 处理后噪声源强 dB（A）. 胶装联动线; 1; 80; 基础减震、厂房隔声; 65. 胶印机; 2; 78; 基础减震、厂房隔声; 63. CTP冲版机; 1; 70; 基础减震、厂房隔声; 55. 切纸机; 3; 75; 基础减震、厂房隔声; 60. 塑封机; 1; 80; 基础减震、厂房隔声; 65. 本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，具体模式如下： （1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑声源所在厂房及围护结构的隔声作用； ③考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 （2）预测模式 ①室内声源 a.计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： LP1=LW+10lg(Q4πr12+4R) 式中：Q—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB(A)； R—房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 b.计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： LP1(T)=10lg(j=1N100.1LPlj) 式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1j(T)—室内j声源声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 c.计算靠近室外维护结构处的声压级： LP2(T)=LP1(T)−(TL+6) 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； TL—围护结构窗户的隔声量，dB(A)；本项目厂房为混凝土砌块墙双面粉刷，TL为20 dB(A)。 d.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： LW=LP2(T)+10lgs ②室外点源 采用的衰减公式为： L（r）=L（r0）－20lg（r／r0） 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB(A)； r —预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距离噪声源的距离，m。 ③合成声压级 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。计算式如下： LPr=10lg(i=1N10LPi10) 式中：LPT—某预测点迭加后的总声压级，dB(A)； LPi—i声源对某预测点的贡献声压级，dB(A)。 ②预测结果 本项目仅在昼间进行生产，夜间不生产，项目正常生产情况下的各厂界及敏感点昼间噪声值预测结果见表26。 表26 噪声距离衰减预测结果 预测点位置; 现状值; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标 情况. 昼间; 昼间; 昼间. 厂界; 1#东厂界; 53.3; 22.73; /; 60; 达标. 2#南厂界; 53.7; 33.65; /. 3#西厂界; 53.2; 26.36; /. 4#北厂界; 54.2; 37.06; /. 敏感点-临渭工业集中区标准化孵化器厂房综合办公楼; 55.3; 21.34; 55.3; 60. 由表26可以看出，项目运行后，本项目噪声经采取相应的治理措施后，各厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；离项目最近的环境敏感目标-临渭工业集中区标准化孵化器厂房综合办公楼的噪声预测值为昼间50.7dB(A)，符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求，项目运行噪声对周围敏感点产生影响小。 四、固体废弃物环境影响分析 本项目固体废物主要为纸张切割、作业本修边产生的废边角料、翻检不合格产品、废包装材料等一般固废，洗版液、废油墨、废机油、废印刷版、废油墨桶、废油墨清洁剂桶、废热熔胶、废印刷用水净化机滤芯等危险废物，以及员工生活垃圾。评价要求危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定进行贮存和管理，临时贮存点要求防渗、防晒、防淋、防流失等措施，交有资质单位进行处理，并做好交接转移台账；切割产生的废纸张边角料、废包材、不合格产品等回收利用；生活垃圾固定地点堆放，定期交园区市政环卫部门统一处置，可见本项目产生的各类固体废物均采取了妥善处置，对周围环境影响轻微。 五、环境风险分析 1、 风险识别 根据本项目工艺特点，项目在生产过程中使用的油墨及洗车水均为易燃、有特殊气味的物质。在运输、储存、使用过程中若不注意，引发火灾，将对环境造成影响。 项目各原料储存方式如下所示。 表27 原辅料储存方式及存量 序号; 名称; 储存方式; 储存量; 备注; 风险特性. 1; 纸张; 100kg/箱; 75t; 约15天量; 火灾. 2; 油墨; 20kg/桶; 0.15t; 约15天量; 泄漏. 3; 洗车水; 5L/桶; 75kg; 约30天量; 泄漏、火灾. 根据以上分析，本项目风险主要是物质泄漏污染环境风险和火灾风险。 2、风险后果分析 （1）物质泄漏 项目物料泄漏均在车间、或危废间内，及时收集处置，对外环境无影响。 （2）火灾事故后果 项目一旦发生火灾，可能过热辐射、烟雾及冲击波等形式扩散到空气中，泄漏液体和消防水将进入排水系统以及洒落到地面，会造成财产损失和人员伤亡，以及大气环境、水环境的污染。此外，热辐射也会使有机体燃烧。 根据类比调查，一般在火灾发生区80m范围内，火灾的热辐射较大，在此范围内有机物会燃烧150m范围内，木质结构将会燃烧；150m范围外，一般木质结构不会燃烧200m以外为较安全范围。 经现场研究，本项目周边最近敏感点在45m。一旦发生火灾事故，对西南侧临渭工业集中区标准化孵化器厂房综合办公楼产生一定影响。但根据相关调查，纸张引发火灾的概率在10-5 次/a～10-6次/a，因此，本项目通过加强管理，可有效降低火灾事故发生的概率。 六、污染防治措施可行性分析 1、废气防治措施可行性分析 对印刷、胶装过程产生的VOCs（非甲烷总烃以及苯、甲苯及二甲苯），项目拟在印刷及胶装设备上方安装集气罩（风机风量为5000m3/h），且胶装及印刷设备四周安装皮帘（总集气效率≥85%），VOCs经收集后引入各自厂房“UV光催化氧化-活性炭吸附净化一体机”处理，最终2个车间分别通过独立设置的2根15m高排气筒高空排放。 本项目废气处理具体工艺流程见图5。 集气罩+皮帘 UV光催化设备 活性炭吸附箱 有机废气 15m 排气筒 图5 项目废气处理工艺流程图 工艺简介： 等离子体被称为物质第4形态，由电子、离子、自由基和中性粒子组成。低温等离子体有机气体净化器是利用等离子体。以每秒800万次至5000万次的速度反复轰击异味气体的分子，去激活、电离、裂解废气中的各种成份，从而发生氧化等一系列复杂的化学反应，再经过多级净化，将有害物转化为洁净的空气释放至大自然。等离子有机废气净化器工作原理是采用高压发生器形成低温等离子体，在平均能量约5eV的大量电子作用下，使通过净化器的非甲烷总烃等有机废气分子转化成各种活性粒子，与空气中的O2结合生成H2O、CO2等低分子无害物质，使废气得到净化。 该工艺适用范围广，净化效率高，尤其适用于其它方法难以处理的多组分恶臭、有机废气，设备占地面积小；电子能量高，几乎可以和所有的恶臭、有机废气分子作用；运行费用低；反应快、停止十分迅速，随用随开，适合处理大风量低浓度的废气，但一次性投资费用较高。 根据该“UV光催化氧化-活性炭吸附净化一体机”工程设计，其对中非甲烷总烃去除率≥85%，苯、甲苯及二甲苯去除率约为90%。因此，经处理后项目印刷车间排气筒工艺废气非甲烷总烃最大排放速率为0.0102kg/h，排放浓度为1.83mg/ m3，苯、甲苯及二甲苯最大排放速率为0.0106g/h，排放浓度为0.002mg/m3。胶装车间排气筒工艺废气非甲烷总烃最大排放速率为0.0112kg/h，排放浓度为2.23mg/ m3，均满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1标准要求：非甲烷总烃最高允许排放浓度50 mg/m3、最低去除率85%，苯最高允许排放浓度1mg/m3（甲苯与二甲苯合计最高允许排放浓度20mg/m3），污染防治措施可行。, 环评要求：项目在生产过程中使用的油墨和清洗剂必须为具有环境标志的产品，且油墨中挥发性有机化合物含量≤4%。 2、水污染防治措施可行性分析 ①水污染防治措施可行性分析 a.印刷废水 项目每台印刷设备均配备有水箱，用水主要来自两个方面，一是印刷时辊转动带入水，保持水墨平衡，水印到纸上，挥发不外排；另一个方面，是起设备冷却作用，循环使用，不外排。但由于印刷机开动后，油墨、亲水性树脂、空气中的杂质、润版液等不纯物会混入到印刷水中，或沉淀、或浮游，长时间积蓄后破坏印刷水质，因此水箱需定期换水。 为保持印刷水质清洁，减少印刷废水的排放，项目采用速美达公司生产的印刷用水净化机对水箱更换水进行过滤处理。该设备采用五级过滤连续循环的过滤方式，能有效过滤掉印刷水循环系统中的油墨、纸粉、清洁剂等杂质，保持印刷水水质清洁，延长了印刷水的使用寿命，不需频繁地停机来清洗冷却水箱及换水，实现印刷水循环使用，做到印刷废水零排放。同时，还可维持油墨和印刷水的最佳乳化状态，从而减少印刷色彩不稳定、渗墨、网点粗等印刷质量问题，提高印刷生产效率，可见在经济效益和环境保护两方面对印刷的功效都是非常显著的，措施可行。 b.生活污水 项目废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后进入园区污水处理厂（三张污水处理厂）处理后排入零河。由工程分析可知，废水经化粪池后污染物浓度满足DB61/ 224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》二级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求，措施可行。 但根据现场调查，园区污水处理厂尚未建成，生活污水经化粪池后排入零河，废水中污染物浓度不能满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》一级排放标准要求。鉴于上述原因，本评价要求建设方在园区污水处理厂建成运行前，生活废水经化粪池处理后进入李庄污水处理站处理。 ②依托李庄污水处理站可行性分析 临渭区闫村镇李庄村污水处理站，建设地点位于临渭工业集中区南部，占地面积6000m2，设计采用“A/O”预处理工艺+“两级垂直潜流人工湿地的复合人工湿地处理工艺”， 主要包括：格栅、集水池、缺氧池、好氧池、沉淀池、一级湿地及二级湿地等配套设施，设计处理规模500m3/d，出水水质达到《城镇污水处理站污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准，同时能够满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002），处理后的污水回用于道路清扫及城市绿化（除特种树木及特种花卉以外的公园、道边树及道路隔离绿化带、运动场、草坪，以及相似地区的用水）。 根据《临渭区闫村镇李庄村污水处理站及配套管网建设项目环境影响报告表》，李庄污水处理站设计进、出水水质见下表： 表28 临渭区闫村镇李庄村污水处理站设计进水、出水水质 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; pH. 单位; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; --. 进水水质; 400; 200; 250; 25; 25; 4; 6-9. 出水水质; 12.8; 1.6; 6.8; 2.5; 10; 0.4; -. 《城镇污水处理站污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准; 50; 10; 10; 5; 15; 0.5; 6-9. 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2002; /; ≤15; ≤1000; ≤10; /; /; 6-9. 由工程分析可知，本项目废水经化粪池处理后排放浓度见下表： 表29 废水排放情况表 名称; 污染物. COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水 （0.595m3/d）; 排放浓度（mg/L）; 255; 128; 108; 25. 排放量（t/a）; 0.046; 0.023; 0.019; 0.004. 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求（mg/L）; 300; 150; 400; 25. 由此可见，本项目废水各污染物排放浓度满足李庄污水处理站进水水质要求。 从水量方面来看，本项目废水水量0.595m3/d，仅占李庄污水处理站处理规模的0.119%，远小于污水处理站日处理能力。 根据现场勘查，本项目厂区附近配套的污水管网已经铺设完毕，具备排水条件。目前，李庄污水处理站已投入使用。因此，本项目废水进入李庄污水处理站是可行且可靠的。 ③园区污水处理站 园区远期规划建设三张污水处理厂对临渭工业集中区及周边村庄生活生产废水进行集中处理，处理后水质达到DB 61/ 224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》一级标准的要求及GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准的要求后排入零河，三张污水处理厂设计处理规模为3万m3/d，待其建成后，项目废水经化粪池处理后排入园区污水处理厂（三张污水处理厂）处理达标后排入零河。 项目排水工程图见附图6。 3、噪声防治措施 根据项目情况，建设方拟采取以下噪声防治措施： ①加强设备的日常维护，避免非正常生产噪声的产生； ②噪声设备均安装在车间内和设备间内； ③高噪声设备采取减震措施； ④夜间停止运行； ⑤加强工人的日常操作管理和设备日常维护，物品中转运输过程中注意轻放，避免非正常噪声的发生。 通过采取上述措施，经预测分析，其厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准要求，措施可行。 4、固废防治措施 ①废边角料、废包材、不合格产品等一般固废由企业直接收集，并在厂房内独立堆放点堆存，定期外售，措施可行。 ②洗版液、废油墨、废机油、废印刷版、废油墨桶、废油墨清洁剂桶、废热熔胶、废印刷用水净化机滤芯等危险废物用专用容器分类收集，并及时送至有资质的单位进行处理。环评要求厂内车间内部需设危废暂存间，单独存放，并与有资质的单位签订危险废物回收协议。 危险废物贮存间应做好防渗、防雨水、防泄漏等措施，并按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》进行管理。 危险废物临时贮存及贮存间应满足以下要求： a.危废临时堆库底部必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚其他人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s； b.危险废物必须进行分类收集，并设立危险废物标志，贮存期限不得超过国家规定，并办理相应的许可证，按有关规定进行管理； c.危险废物的运输应交由具有资质的危废处置单位统一运输、处置，在项目建成试运行前应签订危险废物处置合同； d.建立危险废物转移联单制度，并办理相关手续。 e.车间内的废油、废清洗剂液、洗版液收集桶等周边应设堵截泄漏设施； f.应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施。 g.设备在维修过程中，应做好机油、油墨、清洗剂等洒、漏、滴防护措施和废油收集措施，生产车间地板应有防渗、吸油措施。 h.洗版液、废机油、废油墨等其他危废应采用钢圆桶、钢罐或塑料制品等容器盛装；所用装满待运走的容器或贮罐都应清楚地标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物识别标志。 i.必须定期对危险废物设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 通过上述措施，危险废物存放点满足《危险废物贮存污染控制标准》及其修改清单的要求，措施可行。 ③生活垃圾交园区市政环卫部门统一处置，措施可行。 5、风险防范措施 （1）泄漏事故防范措施 ①加强对相关标准规范的学习和教育，尤其是《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）和《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）的学习。 ②包装桶应采用可靠的密封技术，使储存和输送过程都在密闭的情况下进行，防止易燃易爆及有毒有害物料泄漏，生产过程中一旦发生泄漏，应及时通报并立即转桶，采取有效的隔离和防护措施； ③合理设计厂区的平面布置，将油墨的储存区布置在阴凉的地方并远离明火，保持储存空间的空气流通，避免油墨在紫外线及阳光下直射； ④生产车间的地面采用抗渗混凝土结构，其强度等级不低于C25，抗渗等级不低于P6（厚度不小于100mm），防渗层防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能； ⑤储存区附近应配备消防栓，设置相应水源和消防管，留有消防车可以通行的道路，以便物质泄漏时大量喷水溶解、稀释。 ⑥公司应建立化学意外应急组织，并制定化学意外事故应急救援预案，重点制定单元破坏（危害）影响区域内人员疏散方案。 （2）火灾事故防范措施 ①在设计、生产、经营等各方面必须严格执行有关法律、法规。具体如《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》等； ②建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节，厂区内设置严禁烟火的标示，并配置灭火器，同时要求员工不准携带火柴、打火机或其它火种进入车间，不得随意丢弃烟头等； ③合理厂区及车间平面布置，合理布置原料及产品的堆放位置； ④要求规范厂内原材料、半成品和成品的分类存放，厂内不得随意堆放各种易燃物品； ⑤定期检查厂区电路，防止电路老化引起火灾事故。 ⑥加强职工管理，进行必要的安全消防教育，并做好个人防护，加强职工培训，提高应急处理能力。 （3）应急事故处理 为了切实预防环境风险，厂方应制定环境风险应急预案，应急预案必须包括以下内容见表30。 表30 项目风险事故应急预案 七、环境管理与监测计划 1、运营期环境管理计划 营运期工程环境管理的污染控制重点是控制污染源强，加强污染防治设施的管理力度，控制废气、废水、噪声排放和固废处理处置。工程环境管理主要内容建议表见表31。 表31 工程环境管理主要内容建议表 环境管理内容; 环境计划管理; 制定企业环境保护计划. 制定施工期环境保护计划和运营期环境管理计划. 环境质量管理; 进行企业污染源和环境质量状况的调查. 建立环境监测制度. 处理污染事故. 环境技术管理; 组织制定环境保护技术操作规程. 开展综合利用，减少三废排放. 参与编制、组织和实施清洁生产审核. 环保设备管理; 建立健全环保设备管理制度和管理措施. 对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行. 环保宣传教育; 宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准. 组织企业环保专业技术培训，提高人员业务水平. 提高企业职工的环保意识. 2、环境监测计划 营运期污染源与环境监测计划见表32。 表32 污染源与环境监测计划表 监测对象; 监测项目; 监测点; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 大气环境; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 排气筒; 2个; 每年1次; 符合《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中相关标准要求. 周界外浓度最高点（上风向1个，下风向3个）; 4个; 每年1次; 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值标准. 厂界噪声; Leq(A); 厂区边界外1m; 4个; 每年 1次; 符合《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 八、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见下表。 表33 污染物排放清单一览表 分类; 污染物; 防治措施; 污染物排放情况; 总量 指标; 排放标准. 排放量; 排放浓度. 废气; 印刷工序; 非甲烷总烃; 有组织; 集气罩+皮帘+ UV光催化氧化-活性炭吸附一体机+15m高排气筒; 0.022t/a; 1.83mg/m3; 0.022t/a; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中相关标准要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值标准. 无组织; 0.026t/a; /; /. 苯、甲苯、二甲苯; 有组织; 0.025kg/a; 0.002 mg/m3; 0.025kg/a. 无组织; 0.045 kg/a; /; /. 胶装工序; 非甲烷总烃; 有组织; 集气罩+ 皮帘+UV光催化氧化-活性炭吸附一体机+15m高排气筒; 0.027t/a; 2.23mg/m3; 0.027t/a. 无组织; 0.01t/a; /; /. 废水; COD; 废水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入园区污水处理厂（三张污水处理厂）；园区污水处理厂建成前：依托李庄污水处理站; 0.046t/a; 255mg/L; 0.009t/a; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/ 224-2011)二级标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. BOD5; 0.023t/a; 128mg/L; /. SS; 0.019t/a; 108mg/L; /. NH3-N; 0.004t/a; 25mg/L; 0.0009t/a. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集后委托环卫部门统一处理; 3.0t/a; /; 处置率100%. 包装废料; 外售综合利用; 1.0 t/a; /; 处置率100%. 纸张边角料; 3.0 t/a; /. 不合格产品; 1.0 t/a; /. 印刷机清洁过程产生的废纸; 0.01 t/a; /. 洗版液; 委托有资质单位 处理; 0.004t/a; /; 处置率100%. 废油墨; 0.05t/a; /. 废机油; 0.2t/a; /. 废印刷版; 100张/a; /. 废油墨桶; 250个/a; /. 废油墨清洁剂桶; 2个/a; /. 废热熔胶; 0.03t/a; /. 废印刷用水净化机滤芯; 0.5t/a; /. 废活性炭; 1.5t/a; /. 噪声; 设备噪声; 减振隔声; /; /; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 九、主要环保投入 本项目总投资2000万元，其中环境保护投入15.5万元，占总投资的0.77%。本项目环境保护投入情况见表34（最终环境保护投入情况以工程实际核算为主）。 表34 项目环保投入估算表 治理工程; 环保设备; 环保投资（万元）. 运 营 期; 废气; VOCs; 集气罩+皮帘+ UV光催化氧化-活性炭吸附一体机+15m高排气筒（2套）; 8.0. 污水; 生活废水; 依托园区化粪池; 不列入本次环保投资. 噪声; 生产设备; 基础减震; 0.5. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶（若干）; 0.5. 包装废料; 收集设施、临时堆放点; 0.5. 纸张边角料. 不合格产品. 印刷机清洁过程产生的废纸. 洗版液; 危险废物收集设施+危险废物暂存间（防渗处理），交由有资质单位回收处理; 3.0. 废油墨. 废机油. 废印刷版. 废油墨桶. 废油墨清洁剂桶. 废热熔胶. 废印刷用水净化机滤芯. 废活性炭. 环境管理与维护费; 运营期（废气、废水、噪声）; 3.0. 合计; 15.5. 十、建设项目环境管理清单 本项目严格执行“三同时”制度，环境管理清单见表35。 表35 建设项目环境管理清单 序号; 治理项目; 验收环保设施或措施; 验收标准. 1; 废气; VOCs; 有组织; 集气罩+ 皮帘+UV光催化氧化-活性炭吸附一体机+15m高排气筒（2套）; 满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中相关标准要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值标准. 无组织. 2; 废水; COD; 化粪池（依托孵化基地）; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/ 224-2011)二级标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. BOD5. SS. NH3-N. 3; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; /. 包装废料; 临时堆放点和收集设施; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定. 纸张边角料. 不合格产品. 印刷机清洁过程产生的废纸. 洗版液; 专用容器、危险废物贮存间; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及修改单相关规定. 废油墨. 废机油. 废印刷版. 废油墨桶. 废油墨清洁剂桶. 废热熔胶. 废印刷用水净化机滤芯. 废活性炭. 4; 噪声; 设备噪声; 设置减震垫; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 印刷车间 |  | VOCs | 集气罩+皮帘+ UV光催化氧化-活性炭吸附一体机+15m高排气筒 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中相关标准要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值标准 |
|  | 胶装车间 |  | VOCs | 集气罩+皮帘+UV光催化氧化-活性炭吸附一体机+15m高排气筒 |  |
| 水 污 染 物 | 办公生活 |  | 生活污水 | 化粪池 （依托孵化基地） | 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/ 224-2011)二级标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
| 固 体 废 物 | 办公生活 |  | 生活垃圾 | 交市政环卫部门统一处理 | / |
|  | 生产印刷车间 | 一般固废 | 包装废料 | 外售综合利用 | 临时贮存满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单中的有关规定 |
|  |  |  | 纸张边角料 |  |  |
|  |  |  | 不合格产品 |  |  |
|  |  |  | 印刷机清洁过程产生的废纸 |  |  |
|  |  | 危险废物 | 洗版液 | 交有资质的危废处置单位统一处置 | 临时贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》及其修改清单的要求 |
|  |  |  | 废油墨 |  |  |
|  |  |  | 废机油 |  |  |
|  |  |  | 废印刷版 |  |  |
|  |  |  | 废油墨桶 |  |  |
|  |  |  | 废油墨清洁剂桶 |  |  |
|  |  |  | 废热熔胶 |  |  |
|  |  |  | 废印刷用水净化机滤芯 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 经基础减震等措施后后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准要求 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 （1）新建项目营运期产生的污染物采取有效的污染防治措施后，各项污染物能够做到达标排放，对区域内的生态环境影响较小。 （2）建设项目用地3372m2，其中生产车间已建成，仅需购置设备后安装且已安装完毕，不会产生新的生态影响。 |  |  |  |  |  |

- 结论建议

| 一、结论 1、项目基本情况 瑞梦印务印刷4200万本防近视作业本生产线项目位于陕西省渭南市临渭区小微企业工业园（明光路10号）内3#4#一楼。占地面积3372m2，建成后，预计年生产防近视作业本4200万本，企业仅在昼间进行作业，年运行300天。 2、项目未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中的鼓励类、淘汰类、限制类中，为允许类，且项目已取得了渭南市临渭区发展和改革局出具项目备案通知书（项目代码：2018-610502-23-03-050769），符合国家及地方产业政策。 项目位于临渭区工业集中区轻工厂房区，符合园区规划要求。 3、项目在租赁原厂房的基础上，合理布置各生产车间。项目每个车间均设置有4个出入口（南、北各两个），生产线主要布置在厂区北部，整个厂区的布局依据产品加工的程序布置，项目各功能分区明确、车间布局满足生产工艺流程，满足功能分区要求。项目平面布置合理、可行。 4、项目所在区环境空气中SO2与NO21小时均值和24小时均值、PM1024小时均值均符合《环境空气质量标准》二级标准要求，非甲烷总烃浓度满足河北省《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）标准要求，当地环境空气质量状况良好；厂界声环境质量符合《声环境质量标准》2类区标准要求，声环境质量良好。 5、运行期影响：本项目生产过程产生的VOCS经集气罩+皮帘收集后引入UV光催化氧化-活性炭吸附一体机，处理后经15m高排气筒排放，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关标准要求；项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后进入园区污水处理厂（三张污水处理厂）处理后排入零河，园区污水处理厂污水处理站运营前废水进入李庄污水处理站处理；经分析，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准要求；项目固废均采取了妥善处置，对周围环境影响小。 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策，符合园区规划要求；建设单位在严格落实本评价提出的环保措施，履行环保“三同时”手续，加强运营过程中污染防治措施的情况下，污染物可达标排放。从满足环境质量目标要求角度考虑，项目建设是可行的。 二、建议与要求 1、要求 ⑴ 废机油桶等危险废物需设危废暂存间，且必须交有资质单位进行处理，并做好运行管理台账，不得随意处置。 ⑵与有资质的单位签订危险废物回收协议。 ⑶在园区污水处理设施建成运行前，项目生活污水需进入李庄污水处理站处理，不得随意排放；园区污水处理设施建成运行后，经地方环保部门同意，项目生活污水经处理达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》二级标准后，可排入园区污水管网。 2、建议 （1）加强职工安全教育，并设置必要的安全标志和防护措施。确保职工安全生产。 （2）企业要不断加强环境管理，做好持续清洁生产工作，加大技术设备改造，加强管理，不断提高企业综合竞争力。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环保行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |