渭南市临渭区高强度玻璃纤维管材、棒材和绝缘子生产线项目环境影响报告表技术评估会专家意见

2018年11月16日，渭南市临渭区环境保护局在渭南市主持召开了《渭南市临渭区高强度玻璃纤维管材、棒材和绝缘子生产线项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术评估会，渭南市临渭区环境保护局、建设单位（渭南泰德华创科技发展有限责任公司）、环评单位（陕西卓成天弘工程咨询有限公司）的代表及有关专家共11人参加了会议，会议由3名专家组成了专家评审组（名单附后）。

会议听取了建设单位对项目情况的介绍，环评单位对报告表主要内容的汇报。经认真讨论和评议，形成技术评估会专家组意见如下。

- 一、项目概况

项目名称：渭南市临渭区高强度玻璃纤维管材、棒材和绝缘子生产线项目；

建设性质：新建；

建设地点：陕西省渭南市临渭区小微企业园1号厂房；

建设单位：渭南泰德华创科技发展有限责任公司；

项目总投资：100万元；

项目四邻关系：项目东侧为公共墓地，南侧为2号厂房（渭南良匠制造模具有限公司），西侧为8号厂房，北侧为乡村道路。

劳动定员及工作制度：该项目劳动定员13人，年工作300天，三班制，每班工作时长8小时。

本项目租用渭南市临渭区小微企业园1号厂房进行生产，不新建厂房。租用建筑面积为1680m2。项目建成后将年产3万支绝缘子，20t高强度玻璃纤维管材、棒材。具体项目组成见表1。

表1  项目组成及主要建设内容一览表

| 序号 | 建设内容 |  | 建设规模及内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 高强度玻璃纤维管材、棒材生产区 | 设置1条高强度玻璃纤维管材生产线，3条高强度玻璃纤维棒材生产线。包括原材料库、玻璃钢引拔棒生产堆放库区、锯切加工区及成品堆放区。 |
|  |  | 绝缘子生产区 | 设置3条绝缘子生产线。包括试验区、模具区、成品区、检验区、加工装配区、原材料库、木工房。 |
| 2 | 辅助工程 | 办公楼 | 建筑面积100m2，位于厂房内部西侧 |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 生活用水市政自来水管网供给。 |
|  |  | 排水 | 采用雨污分流，生活污水排入化粪池处理，出水经市政污水管网排入李庄生态污水处理站。李庄生态污水处理站出水排入陈家沟蓄水池暂存，回用于道路清扫及城市绿化。 |
|  |  | 供暖 | 生产车间无需采暖，办公室采用分体式空调 |
|  |  | 制冷 | 生产车间无需制冷，办公室采用分体式空调 |
|  |  | 供电 | 由市政电网供给 |
| 4 | 环保工程 | 废水 | 采用雨污分流，生活污水排入化粪池处理，出水经市政污水管网排入李庄生态污水处理站。李庄生态污水处理站出水排入陈家沟蓄水池暂存，回用于道路清扫及城市绿化。 |
|  |  | 废气 | 拉挤非甲烷总烃、注射成型非甲烷总烃：1套活性炭吸附装置+1个15m排气筒； 切割粉尘：经移动式布袋除尘器处理后车间排放。 |
|  |  | 固废 | 生活垃圾采用垃圾桶收集，由环卫部门集中统一处理；绝缘子边角废料收集外售；棒材及管材边角废料收集外售；切割收集粉尘外售物资回收公司；废活性炭收集后交于有资质单位进行处置；废机油和废含油棉纱收集安置在收集桶内后定期交于有危废资质的单位进行处理；环氧树脂桶统一收集后交于有危废资质的单位处置，固化剂桶收集外售物资回收公司 |
|  |  | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声 |

- 二、环境质量现状和环境保护目标

- 1、环境质量现状

空气环境质量现状：SO2、NO2、PM10各监测指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准；非甲烷总烃监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。项目区环境质量良好。

声环境质量现状：项目所在地四周厂界噪声昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值，项目周围声环境质量较好。

- 2、主要环境保护目标

表2  项目环境保护目标

| 保护内容 | 保护对象 | 厂址方位 | 距离 | 人数 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 罗家村 | N | 1798m | 985人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 北韩村 | NW | 1071m | 1684人 |  |
|  | 定李村 | NW | 1420m | 1002人 |  |
|  | 三赵村 | W | 2187m | 389人 |  |
|  | 西陈村 | W | 1861m | 363人 |  |
|  | 东陈村 | W | 1537m | 350人 |  |
|  | 武家庄 | SW | 1197m | 252人 |  |
|  | 北阎村 | SW | 1374m | 580人 |  |
|  | 宋李村 | SE | 1570m | 400人 |  |
|  | 肖家村 | E | 1041m | 86人 |  |
|  | 雷家村 | E | 740m | 125人 |  |
|  | 李庄村 | SW | 794m | 326人 |  |
|  | 张家庄 | SW | 350m | 340人 |  |
| 声环境 | 厂界四周 |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 |
| 地表水 | 沋河 | 西侧1200m |  |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准 |

- 三、拟采取的环境保护措施及主要环境影响

- 1、废气

本项目运营期废气主要为玻璃纤维管材及棒材拉挤过程中产生的非甲烷总烃，玻璃纤维管材及棒材切割过程中产生的粉尘，绝缘子注射过程产生的非甲烷总烃。

拉挤设备非甲烷总烃、注射机非甲烷总烃收集引致同一活性炭吸附装置处理后15m排气筒排放，其排放浓度能够满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）；切割粉尘经移动式布袋除尘器处理后排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，对周围环境空气质量影响小。

- 2、水环境

本项目运营期无生产废水，仅为少量职工生活污水，污水产生量0.364t/a、109.2t/a。生活污水排入化粪池处理，出水经市政污水管网排入李庄生态污水处理站。

- 3、噪声

- 本项目运营期间噪声源主要为厂内注射机、平板模压机、压接机、空压机、切割机，噪声声压级在80~95dB（A）之间。本项目各产噪设备在采取基础减振、厂房隔声等措施后，各设备运营期厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对声环境影响较小。

- 固体废物

- 生活垃圾采用垃圾桶收集，由环卫部门集中统一处理；绝缘子边角废料收集外售；