渭南市临渭区创新创业基地投资开发有限责任公司

临渭区创新创业基地东部生态人居环境提升工程项目

环境影响报告表技术评审会专家组意见

2018年11月16日，渭南市临渭区环境保护局在渭南市组织召开了《临渭区创新创业基地东部生态人居环境提升工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术评审会，参加会议的有：项目建设单位（渭南市临渭区创新创业基地投资开发有限责任公司）、报告表编制单位（青岛华益环保科技有限公司）等单位的代表及有关专家共10人，会议邀请了3名专家组成专家评审组（名单附后）。

会议听取了建设单位对项目建设情况的介绍和报告表编制单位对报告表主要内容的汇报。经认真讨论和评议，形成技术评审会专家组意见如下：

## 1、工程概况

项目名称：临渭区创新创业基地东部生态人居环境提升工程项目

建设单位：渭南市临渭区创新创业基地投资开发有限责任公司

建设性质：新建

建设地点：渭南市临渭区创新创业基地

总投资：48000万元

建设内容：项目总面积共1239亩，计826000m2。其中新设计地块面积约638000m2，优化原有设计地块面积约188000m2。主要建设“一带、三区、六片”，即东部生态景观带；生态农业体验区、郊野公园休闲活动区、商业旅游区；休闲观光区、雨水花园片、田园体验片、度假体验片、休闲游憩片、商业旅游片。其项目组成见表1。

表1   项目组成表

| 项目 组成 | 主要建设内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 东部生态景观带 |  | 生态农业体验区 | 位于公园北侧，设入口2个，包括休闲观光区、雨水花园片及田园体验片；休闲观光区主要为芳草观赏、婚庆服务、园艺展示及风景写生；雨水花园片主要为园区主入口、雨水花园、停车场、集散中心；田园体验片主要为温室采摘、自然科教及七彩田园 |
|  |  |  | 郊野公园休闲活动区 | 位于公园中心，呈带状分布，设置入口4个，包括度假体验片及休闲游憩片。度假体验片主要为房车营地、艺术舞台、农家餐饮；休闲游憩片主要为入口集散、森林湖泊、儿童中心 |
|  |  |  | 商业旅游区 | 位于公园南侧，主要为民俗展示、休闲农场及购物中心 |
| 辅助 工程 | 游客服务中心 |  |  | 共设置4处游客信息中心，分别位于各个主入口、次入口，总建筑面积1107m2 |
|  | 公厕 |  |  | 共设置公厕7处，分别位于主入口、次入口、度假体验片、休闲游憩片及商业旅游区，总建筑面积370m2 |
|  | 餐饮服务 |  |  | 共3处，分别位于主入口及北园次入口，主要以超市零售及农家乐为主，总建筑面积2094m2 |
|  | 管理用房及垃圾站 |  |  | 设置管理用房2个，主要用于公园日常维护和检查用房，建筑面积398m2；设置垃圾中转站1个，建筑面积75m2，用于收集垃圾，每日由市政环卫清运 |
|  | 交通道路 |  |  | 自行车骑行道路串联主要景点，宽度6m；慢行步道，为不同观赏园内的骨干道路，主要供人行，宽度4m；木质栈道和有氧绿道为不同观赏园内部道路，为驻足参观使用，宽度1～2m |
| 公用 工程 | 给 水 | 职工及游客用水 |  | 办公管理用房、厕所等职工、游客生活用水由市政供水供给 |
|  |  | 景观用水 |  | 景观用水从上游水体设置管道自流进入本项目 |
|  |  | 灌溉绿化用水 |  | 绿化灌溉用水采用市政给水 |
|  | 排 水 |  |  | 设雨、污分流排水系统，雨水经园内雨水管网进入市政雨水管网；公园配套的办公管理用房、厕所等产生生活污水经过化粪池处理后，通过市政污水管网排至渭南市污水处理厂 |
|  | 供 电 |  |  | 供电由市政供电网电缆引入项目区变配电室 |
|  | 供暖制冷 |  |  | 公园配套的办公管理用房等采用分体空调供暖、制冷。 |
| 环保 工程 | 废水 |  |  | 公园内设置化粪池对生活污水进行预处理后，通过市政污水管网排至渭南市污水处理厂 |
|  | 废气 |  |  | 设置地上停车场，场地开阔，废气易于扩散 |
|  | 噪声 |  |  | 本项目主要噪声源为车辆行驶噪声、商业区噪声及设备噪声 |
|  | 固废 |  |  | 园区内沿路设置若干个垃圾桶，每日收集后运至园区垃圾中转站收集暂存，定期由市政环卫统一将垃圾中转站站运至生活垃圾填埋场处置 |
|  | 绿地 |  |  | 绿地面积591900m2 |

- 2、环境质量及环境保护目标

### 2.1环境质量

- ⑴大气环境质量现状

- 根据陕西省交通环境监测中心有限公司于2018年4月23日~2018年4月29日对项目所在地上风向（南张村）、下风向（武庄村）监测，监测点位环境空气常规监测指标SO2、NO2  1小时平均浓度值及24小时平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中的标准；PM1024小时浓度平均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中的标准，说明项目区环境空气质量状况良好。

- ⑵地表水环境质量现状

- 本项目距离沋河水库保护范围外延直线距离约为60m，根据陕西省交通环境监测中心有限公司出具的监测报告，沋河水库监测断面各项水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB/T3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。说明区域地表水环境较好。

- ⑶声环境质量现状

- 为了解拟建工程及周边的声环境质量现状，本次环评委托陕西省交通环境监测中心有限公司于2018年4月23日对项目所在地进行环境噪声现状监测，四周厂界及敏感点罗家村监测点位的监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，表明项目拟建地现状声环境质量良好。

- ⑷土壤环境质量现状

- 本次评价在项目东厂界外设1个土壤监测点位，由监测结果可以看出，评价区土壤监测指标均可达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地要求。说明本项目区域土壤环境质量现状较好。

### 2.2 环境保护目标

本项目位于渭南市临渭区创新创业基地产业园内。根据现场调查，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等其他特殊保护的敏感区域。

经过对本项目排放污染物的特征和周围环境特征综合分析后，确定了本次评价的主要环境保护目标，见表2。

表2    主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护对象名称 | 方位 | 距厂界距离 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 大气环境 | 北韩村 | 西南 | 80m | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
|  | 张家庄 | 南 | 722m |  |
|  | 武家庄 | 南 | 1245m |  |
|  | 东陈村 | 南 | 1325m |  |
|  | 西陈村 | 西南 | 1470m |  |
|  | 定李村 | 西南 | 880m |  |
|  | 东马家村 | 西 | 350m |  |
|  | 南塬村 | 东 | 502m |  |
|  | 川口王村 | 东 | 870m |  |
|  | 蒋家村 | 东北 | 860m |  |
| 水环境 | 沋河水库 | 北 | 550m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |

- 3、主要环境影响及环境保护措施

### 3.1施工期环境影响分析

（1）大气环境

施工扬尘将对周围环境空气质量产生一定的影响。建设单位应该认真执行本次环评提出的扬尘影响减缓措施，以确保将施工期的影响降到最小。施工期间加强施工管理，采取洒水抑尘、限速行驶、篷布遮盖等措施，减少扬尘的产生，伴随着施工期的结束影响消失。

（2）水环境

项目施工时需设置施工废水收集池，将引入池中的废水进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水用于施工场地洒水降尘。因此本项目施工期无外排的施工废水，对地表水无影响。施工期设置旱厕处理施工人员生活污水，施工人员生活用水仅为盥洗用水，产生的废水水质简单，各类污染物浓度较低，可直接用于泼洒地面降尘。

（3）噪声

项目施工期噪声主要来自设备安装过程中各种机械运行时产生的机械噪声。项目仅在昼间施工，通过严格控制高噪声设备的运行时段，合理安排施工时间，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，合理布局施工现场等措施，施工期场界噪声值可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（4）固体废物

建筑垃圾主要包括施工过程地基处理开挖土方和建材损耗、装修阶段产生的少量砂土石块、水泥等。开挖土方用于场地回填和平整，对不能利用的建筑垃圾统一收集后运送至当地管理部门指定的建筑垃圾填埋场处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

### 3.2运营期环境影响分析

（1）大气环境

本项目废气主要为汽车停车场尾气，共设置4处地面集中停车场，分别位于主、次出入口处，可提供约336个车位。

汽车发动机工作状态经排气筒排出的尾气，尾气中的主要污染物为CO、NO2及THC，对停车场及其附近空气质量造成影响。出入项目停车场的机动车尾气排放属于无组织排放，对环境的影响范围和程度也十分有限，绿化工程的实施在很大程度上可以降低汽车尾气对周边环境的影响，依据设计，本项目停车位采用植草砖，可通过增加绿化来减少汽车尾气对环境的不利影响；同时本项目为生态提升工程，项目建成后，将增加大量的绿化面积，将很好的改善周边大气环境。

（2）水环境

本项目废水主要为职工及游客生活废水，总产生量为170.8m3/d（62342m3/a），废水经化粪池处理后满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准通过市政污水管网排至渭南市污水处理厂。

（3）声环境

本项目噪声主要为汽车出入项目区域行驶的交通噪声、配电器电磁噪声、商业经营场所噪声及人流活动噪声等。

通过对项目区域内行驶车辆限速、配电设备置于室内、控制商业用房的经营活动及营业时间、避免高噪声设备使用，同时园内大量的绿化植物会对噪声有一定降噪能力，减少人流活动噪声对声环境的影响。

综上所述，项目噪声对外环境影响较小。

（4）固体废物

项目建成后，主要固体废弃物为游客及员工产生的生活垃圾、绿化废物及危险废物。

生活垃圾主要以废弃的包装物、废塑料、废纸为主，设置垃圾桶，集中收集至垃圾中转站后清运至指定地点；绿化废物主要以树枝、树叶等构成，部分可作为肥料使用，其余集中收集后混入生活垃圾处理；危险废物为废农药包装桶，暂存至危废暂存间，定期由具有资质单位收集处置。

- 4、环境管理

### 4.1环保投资

本项目总投资为48000万元，其中环保投资为247万元，约占总投资的0.51%。

项目环境保护投入及资金来源见表3。

表3  环境监测计划一览表

| 实施时段 | 类别 | 污染源或污染物 | 污染防治措施 或设施 | 建设 费用 （万元） | 运行维 护费用 （万元） | 其他 费用 （万元） | 资金来源 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目施工期 | 废气 | 施工扬尘、机械废气 | 定期洒水、建围拦、封闭运输等 | 70.0 | / | / | 建设单位环保专项资金 | 施工单位 |
|  | 废水 | 施工废水和生活污水 | 临时沉淀池及临时旱厕 | 20.0 | / | / |  |  |
|  | 噪声 | 施工噪声 | 采用的低噪设备等 | 5.0 | / | / |  |  |
|  | 固废 | 建筑垃圾及弃方 | 运至指定建筑垃圾填埋场集中处理 | 70.0 | / | / |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 交环卫部门清运 | 5.0 | / | / |  |  |
| 项目营运期 | 废水 | 生活污水 | 7座容积20m3的化粪池 | 17.5 | 3.5 | / | 建设单位环保专项资金 | 建设单位 |
|  | 噪声 | 车辆噪声 | 若干减速禁鸣牌 | 3.0 | / | / |  |  |
|  |  | 配电室噪声 | 1间设备间 | 2.5 | / | / |  |  |
|  | 固废 | 生活垃圾及绿化废物 | 若干垃圾箱，1个垃圾中转站 | 25.0 | / | / |  |  |
|  |  | 废农药包装桶 | 1间危废暂存间 | 8.0 | 2.5 | / |  |  |
| 环境管理 | 设置1~2个环保人员；建立环境管理制度 |  |  | / | / | 5.0 |  |  |
| 环境监测 | 详见环境管理与监测计划小节 |  |  | / | / | 10.0 |  |  |
| 总投资（万元） |  |  |  | 226.0 | 6.0 | 15.0 | / | / |

### 4.2环境监测计划

运营期环境监测见表4。

表4    运营期环境监测一览表

| 污染源名称 | 监测项目 | 监测点位置 | 监测点数 | 监测频率 | 控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池出口 | 1个 | 1年1次 | 符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 |
| 噪声 | Leq(A) | 四周场界各设1个监测点 | 4个 | 1季度1次 | 场界符合《声环境质量标准》（GB12348-2008）中2类标准 |

- 5、评审结论

### 5.1 项目建设的环境可行性

项目建设符合国家产业政策，在认真落实报告表提出的各项污染防治措施后，污染物可实现达标排放，从满足环境质量目标角度分析，项目建设可行。