## 建设项目基本概况																		                  	表一

| 项目名项 | 渭南市临渭区创新创业基地标准化厂房二期建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南市临渭区创新创业基地投资开发有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨铁轮 |  |  | 联 系 人 |  |  |  | 杨铁轮 |  |  |  |
| 通讯地址 | 渭南市临渭区创新创业基地渭蓝路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0913-3033395 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  |  | 714000 |  |
| 建设地点 | 渭南市临渭区创新创业基地内，坐标为E109.504672787°，N34.440102364° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立 项 审 批 部 门 | 渭南市临渭区经济发展局 |  |  |  |  | 批准文号 | 渭临经发【2017】415号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 技改□ 改扩建□ |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | E4790其房屋建筑业 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 86313.61（合129.45亩，净用地面115亩） |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 18989 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 22239.5 | 其中:环保投资(万元) |  |  |  | 84.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.38% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  | 2020年7月 |  |  |  |  |  |
| 一、项目建设的必要性 建立标准化厂房工业园，走的是集中开发的规模经营之路，从供水、供电、供热、供气、提供社会大生产的服务，到科技开发的协调、职工培训的组织、企业污染的综合治理与环境美化、企业与企业之间开展协作联合等，都可以在园区内得到较好的解决，充分实现资源共享，走集约化经营之路，方便了企业运作，降低了企业的创业成本，使社会资源得到优化配置，大大提高了资源的产出效率。 建立标准化厂房是渭南临渭区经济社会发展的客观要求，有利于拉动渭南临渭区的经济增长，有效推进渭南市城市化进程和经济结构的调整、优化和升级，大力促进 “科教兴市”、“开放带动”、“可持续发展”和“城市化”战略的实施，对促进当地经济的持续、健康、快速发展具有重要意义。因此，项目的建设不仅是必需的，而且迫在眉睫。 标准厂房建成后通过租赁的形式提供给其他企业作为生产用房，入驻企业类型要与渭南市临渭区创新创业基地的发展产业一致，由于入驻标准厂房的具体企业及其生产内容不能确定，故本次环评主要针对施工期进行评价，对项目运营期引入的企业类型提出限制性要求。另外，入驻企业必须根据相关规定另行环评。 二、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单的相关规定，本项目应编制环境影响报告表。为此，渭南市临渭区创新创业基地投资开发有限责任公司委托中国轻工业西安设计工程有限责任公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。 接受委托后，我公司立即组织专业技术人员对项目现场进行了踏勘和调查，并进行了如下工作：对相关的国家和地方法律法规、发展规划和环境功能区划、技术导则和相关标准、建设项目依据、可行性研究报告和其他有关技术文件进行了研究；调查收集、监测了评价区域环境质量现状资料；在对项目和现状资料分析研究的基础上，对本项目进行了环境质量现状评价；根据污染源强和环境现状资料，对本项目进行了环境影响预测，评价了项目的环境影响；根据项目的环境影响、法律法规、规定和标准的要求，提出了减少环境污染的环境管理措施和工程措施。在以上工作的基础上，编制完成了《渭南市临渭区创新创业基地标准化厂房二期建设项目环境影响报告表》送审稿。 三、分析判定情况 （1）产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版中鼓励类、限制类、淘汰类，可视为允许类；未在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[【2007】97号）内；且本项目已在渭南市临渭区经济发展局备案，备案文号为渭临经发【2017】415号，项目代码为2017-610502-47-01-032430。 综上，本项目符合国家和地方相关产业政策。 （2）与《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划（修编）》及规划环评相符性分析 表1 与渭南市临渭区双创基地控制性详细规划（修编）及规划环评相符性分析一览表 规划、规划环评、规划环评批复; 本项目情况; 是否符合. 功能定位：集工业、居住、商业商务、文化创意、商贸物流、服务配套、养生度假、旅游休; 本项目主要建设内容为轻工、机加工标准厂房; 符合. 规划结构：规划区将形成“一核、两轴、五组团”的空间架构。“一核”：即创新创业核心。“两轴”：即东接沋河生态湿地公园、西接桃花源民俗风景区的生态景观轴，向北承接渭南市主城区、向西辐射三张镇的折线型综合发展轴。“五组团”：即规划区东眺沋河水库的科创人才组团、技术人才组团，南侧依托现状产业的传统产业组团，中北部引领园区产业发展的龙头企业组团，以及西部支撑园区发展的产业配套服务组团。; 本项目位于传统产业组团; 符合. 工业用地规划：规划共设置工业用地 90.42 公顷，设置物流仓储用地 7.73 公顷。规划工业用地集中设置在 05 单元。规划物流仓储用地集中设置在 03 单元。主要为传统产业片区和中部的产业。; 本项目在规划的工业用地内; 符合. 环境卫生设施规划：城市生活垃圾采用分类、定时、定点收集；密闭运输；综合利用、无害化处理的模式。; 本项目生活垃圾分类收集，送至基地指定地点，由市政统一统一运至垃圾填埋场处理; 符合. 给水规划：规划区供水来自区内关中环线与建业街交汇处西北侧的李庄供水站，水源抽取自深井地下水，水塔容积50m3，现状供水规模266.1m3/d，占地3600m2。规划区内现状供水主要由DN160PE给水管向企业及居民供水。; 本项目给水由李庄供水站供给; 符合. 规划区的排水主要为雨污分流制，雨水沿规划区道路的雨水管渠收集后就近排入水体；废水经污水管网排入污水处理厂。规划区现有 1 个 500m3污水处理厂，再规划建设2 个污水处理厂。现状污水处理厂已建成并运行，采用“A/O”预处理工艺+“两级垂直潜流人工湿地的复合人工湿地处理工艺”，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中道路清扫、消防、城市绿化、建筑施工用水水质标准后，回用于道路清扫及城市绿化，无废水外排口。规划在建的 1#污水处理厂位于临渭区三张镇韩家村，规划规模 1.5 万m3/d。根据《临渭区创新创业基地污水处理厂及配套管网工程》的环评及批复，2#污水处理厂设计处理规模近期 5000m3/d，远期 10000m3/d，采用“A2/O”处理工艺，出水同时达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中道路清扫、消防、城市绿化、建筑施工用水水质标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）一级排放标准后，原则上回用于道路清扫及城市绿化，不能回用完全的情况下排入渭南市市政管网，然后排入渭南市污水处理厂，最终排入渭河。; 本项目生活污水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准后，经基地污水管网进入规划的污水处理厂再处理; 符合. 由表1可知，本项目与《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划（修编）》及规划环评相符。 （3）选址可行性分析 本项目位于临渭区双创基地产业园内，坐标：E109.504672787°，N34.440102364°，北邻标准化厂房一期，西隔规划纵二路为张家庄，南隔规划路为空地，东邻规划边界，边界外为绿化地，规划总用地129.45亩，净用地面积115亩。地理条件优越，交通运输方便。根据渭南市国土资源局临渭分局的预审意见（渭临国土函【2017】47号）可知：本项目用地符合相关规划，同意该项目申请用地预审，应及时办理建设用地报批手续。另外，拟建地周围无文物以及军事设施，无生态敏感与脆弱区、社会关注区等，不处在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区范围内，也不存在制约项目建设的因素，项目产生的“三废”均能达标排放，因此，项目选址合理。 （4）总平面布置和理性分析 项目区大体呈矩形，设计充分利用规划地段的特点，建筑布置于110kV 高压线两侧（高压线两侧15m范围内为高压线保护范围，保护范围面积为14.55亩）。生活办公区位于场地西北侧，临规划纵二路设置办公入口，规划路设置生产运输出入口。生产区位于高压走廊两侧。厂内设环型道路，既有利于货物运输，也有利于消防。道路两旁设绿化带，营造人与自然和谐气氛。 综上分析，本项目总平面布置基本合理。 |

## 表二

四、建设项目概况 （1）项目建设规模及建设内容 本项目拟将厂房租赁给从事机械加工和轻工等企业使用，其产品规模和产品方案由租赁户决定。 本项目主要建设机械厂房 7栋，轻工厂房 4 栋，企业办公楼 1 栋，总建筑面积74676m2，另外配套建设公用工程、辅助工程和环保工程。项目组成见表2，项目主要经济指标见表3。 表2 项目组成一览表 类别; 建设内容; 备注. 主体工程; 机械厂房; 1#机械厂房; 1层钢结构，建筑面积3894m2; 层高9.7m. 2#机械厂房; 1层钢结构，建筑面积4292m2. 3#机械厂房; 1层钢结构，建筑面积3750m2. 4#机械厂房; 1层钢结构，建筑面积3420m2. 5#机械厂房; 1层钢结构，建筑面积3120m2. 6#机械厂房; 1层钢结构，建筑面积2826m2. 7#机械厂房; 1层钢结构，建筑面积5112m2. 轻工厂房; 1#轻工厂房; 3层钢结构，建筑面积11610m2. 2#轻工厂房; 3层钢结构，建筑面积10530m2. 3#轻工厂房; 3层钢结构，建筑面积9360m2. 4#轻工厂房; 3层钢结构，建筑面积8280m2. 辅助工程; 企业办公楼; 1栋，6层框架结构，建筑面积6882m2; /. 食堂; 1栋，2层框架结构，建筑面积1600m2; /. 车位; 大型车位35个，轿车车位40个; 均为地面停车位. 公用工程; 给水; 市政供水; /. 排水; 采用雨污分流，室外雨水管网将雨水收集后排入市政雨水管道。生活污水处理达标后通过污水管网排入临渭区创新创业基地污水处理厂再处理，最终排入渭河; /. 供热、制冷; 办公生活采用分体空调供暖、制冷; /. 供电; 由渭南双创基地电网提供; /. 环保工程; 废气; 生活垃圾收集点设置带盖垃圾桶，恶臭喷洒除臭剂，日产日清; /. 食堂油烟废气及燃料燃烧废气经油烟净化设施处理后，通过竖向专用烟道于楼顶排放（排放口高于楼顶1m）; /. 废水; 食堂含油废水采用油水分离器预处理后与其他生活污水统一进入化粪池处理，处理达标后排入市政污水管网; /. 噪声; 设备采用隔声、减振、消声等措施；水泵等柔性连接、设置减振基座等; /. 固体废物; 生活垃圾设置统设置一垃圾收集点，交由环卫部门统一处理；废油脂暂存于油脂收集桶内，交有资质单位处理; /. 地下水; 对化粪池等防渗; /. 绿化; 绿化面积为18989m2; /. 本项目配套的环保设施如下： ①食堂配套建设1套油水分离器、1套高效油烟净化器和3个废油脂暂存桶。 ②配套建设1个20m3的化粪池，并且进行防渗处理。 ③公用设备采用隔声、减振、消声等措施；水泵等柔性连接、设置减振基座等。 ④配套建设垃圾收集点，交由环卫部门统一处理。 ⑤厂区内统一绿化，绿化面积为18989m2。 表3 项目主要经济指标 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 1; 项目总用地面积; 亩; 129.45; /. 其中; 净用地面积; 亩; 115; /. 高压走廊保护区面积; 亩; 14.45; /. 2; 总建筑面积; m2; 74676; /. 其中; 办公用房建筑面积; m2; 6882; /. 餐厅建筑面积; m2; 1600; /. 轻工厂房建筑面积; m2; 39780; /. 机械厂房建筑面积; m2; 26414. 3; 容积率; 1.17; /. 4; 建筑密度; %; 48. 5; 绿化率; %; 22; /. 16; 停车数; 辆; 75; 地面. （3）公用工程 ①给、排水 基地规划近期内由李庄供水站向企业及居民供水，远期规划新增给水厂1座，规划规模为3.5万m3/d，占地16497m2，其水源为黄狗峪水库、箭峪水库、西王水库、三张水库。 本项目依托基地内的李庄供水站供给。 李庄供水站位于规划区关中环线与建业街交汇处西北侧，水源抽取自深井地下水，水塔容积50m3，现状供水规模266.1m3/d，占地3600m2。规划区内现状供水主要由DN160PE给水管向企业及居民供水。目前已铺设给水管网4100m。本项目用水量为27.7m3/d，李庄供水站供水能力能搞满足项目需要。 项目主干给水管道呈环状管网布置，直埋敷设。考虑场地内实施消防需求，在消防区域内的给水管网上设置若干室外消火栓设备。 用水主要为生活用水（包含食堂用水）和绿化用水，根据《行业用水定额(陕西省地方标准DB61/T943-2014) 》计算本项目用水量为27.7m3/d。 排水：本项目排水系统采用雨污分流制，雨水由雨水管收集后，排入市政雨水管网。项目污水主要为职工产生的生活污水（含食堂含油废水），废水量约为12.8m3/d。食堂含油废水采用油污水分离器预处理后与其他生活污水混合进入化粪池处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准后排入污水管网。 本项目用排水情况见表4，水平衡图见图1。 表4 项目用排水情况一览表 项目; 单位; 数量; 用水标准; 用水量(m3); 废水产生量(m3); 备注. 职工; 人; 200; 75L/d·人（已包含食堂用水）; 15.0; 12.8; 生活用水排放系数按照85%计. 绿化; m2; 18989（按照 每天绿化面积的三分之一计算）; 2L/d·m2; 12.7; /; 每天对绿化面积的三分之一浇水. 合计（m3/d）; 27.7; 12.8; /. 2.2 职工办公生活 15.0 新鲜水 27.7 油水分离器 12.7 12.8 化粪池 绿化 12.7 渭南市临渭区双创基地污水处理厂 图1 水平衡图 单位m3/d ②供热、制冷 本项目办公生活供热、制冷采用分体空调。 ③供电 本项目供电利用临渭区 10KV 供电线路作为电源，供电条件较好，可以满足项目需求。高压采用 YTLV22 型交流电缆，低压采用 VV22 塑料电缆埋地敷设。厂区照明线路、灯具型号以协调、节能、环保和统一为原则。 ④消防 厂房内设置红外光束感烟探测器，其余各房间设置普通的点型光电感烟探测器。在各出入口处设带消防电话插孔的手动火灾报警按钮及声光报警器。值班室设消防电话分机。红外光束感烟探测器挂墙或挂柱安装。普通的点型光电感烟探测器均吸顶安装。声光报警器挂墙安装，底边距地 2.5m。手动报警按钮及消防电话分机墙上明装，底边距地 1.4m。 ⑤通风工程 项目生产车间以自然通风为主，局部设计采用风机与自然通风相结合的措施，以达到项目的卫生要求。生产车间可能会产生有害物质，设备自带通风和废气处理装置，设置全室通风换气装置，换气次数 8次/小时计算，采用防爆风机。夏季产热设备的降温在每一工作岗位可考虑风扇降温。 ⑥供气 本项目食堂用气来源于基地供气站，基地供气站正在筹建中，预计先于本项目建成，本项目运营后如未建成，采用液化石油气作为燃料。 （5）劳动定员与工作制度 项目管理人员20 人，租赁厂商人员暂按 180人计。年工作时间为330天。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，拟建地为空地，不存在环境问题。

## 建设项目所在地自然环境简况										   	 	   		 表三

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): - 地理位置 渭南市位于东经108°50′-110°38′和北纬34°13′-35°52′之间，地处陕西关中渭河平原东部，东濒黄河与山西、河南毗邻，西与西安、咸阳相接，南倚秦岭与商洛为界，北靠桥山与延安、铜川接壤，南北长182.3km，东西宽149.7km，位居新亚欧大陆桥的重要地段，是陕西省和西部地区进入中东部的“东大门”。 渭南市临渭区双创基地位于位于渭南市区南5km处，处于关中环线三张、闫村段两侧。 该项目所在地位于渭南市临渭区创新创业基地内。 一、地形、地貌 渭南市土地总面积13134km2（131.3万公顷），占陕西省土地面积的6.39%。按地表形态可粗分为山地、平原两大土地类型。山地占16.36%，平原占83.64%，占陕西省平原面积的28.11%。其中海拔500m以上的黄土台塬5762km2，占渭南市土地总面积的43.87%。海拔500m以下的河川平原5222km2，占39.76%。此外，坡积、洪积扇裙1090km2，占总面积的8.30%，风积沙丘295km2，占2.25%，盐碱滩地、沼泽地约765km2，占5.82%。 本项目所在地地势平坦，地质条件较好。 二、地质构造 渭南市在地质构造上属于华北地台的陕甘宁盆缘区，汾渭地堑渭河断陷区和北秦岭元台垄断带北侧，地质构造呈南北隆起，中间断陷和阶梯状地堑构造。项目所在地为冲击的黄土状亚粘土，场地的地层组成自上而下为：黄土亚粘土层：约10m，承载力约为10.15t/m2；粉砂、细砂、中砂、粗砂：约为10m，承载力约为15t/m2；卵石层：20m以下，承载力约为3515t/m2。上部黄土具有湿陷性，湿陷厚度为5-8m。根据陕西省地震区划分，渭南市属8度地震烈度。 本项目设防裂度为8度。 三、气候、气象 渭南市属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷、雨雪较少。年降水量在574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0-4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40-44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2277 h，无霜期216天。常年主导风为东北风，频率为14%，多年平均风速为2m/s，最大风速为15.3m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 四、水文 （1）地表水 渭南市地处黄河流域，地表水主要有：自西而东流经本区的渭河，自南而北流经渭南市东郊的沋河(系渭河支流)。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。渭河渭南段自临渭区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m3/s，最小流量2.1m2/s，平均流量200m3/s，年平均径流量93.3×108m3。渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.36×108t，渭河的主要功能为农业灌溉。 沋河是渭河下游的一条支流，属黄河水系，沋河发源于秦岭山脉的二郎山脚下，全长45.1km，由南向北流经市区，由市区东北方向约4km处的程家乡柿园附近注入渭河。年平均径流量2775×104m3，水质符合Ⅱ类水，为渭南市水源地之一。 沋河水库是渭河南山支流沋河上的一座中型水库，是一座以城市供水为主兼顾防洪、灌溉的水库。坝址位于渭南市区南5km处的蒋家村，兴建于1959年，1963年投入运用，控制流域面积224km2。水库原设计有效库容1165万m3，总库容2430万m3，主要水工建筑物有均质土坝、溢洪道、放水涵洞和放水塔四部分组成。水库大坝为均质大坝，坝高32m，坝顶高程409m，右岸有开敝式溢洪道，进口高程400m，底宽40m，橡胶坝堰高1.0m，充水后，橡胶坝高2.0m，坝顶高程403m。溢洪道河大坝之间设有两座输水涵洞及一座排沙底洞，最大泄流量分别为1.5m3/s，5.0m3/s和40.0m3/s。配套工程有东、西干渠12.5km，支渠四条，长26km，斗渠69条，长90km，附属建筑物204座，原设计设施灌溉面积6.04万亩，有效灌溉面积5.06万亩，旱涝保收面积3.84万亩。 沋河水库一级保护区：水域：水库全部水面，水库回水线以上200m；陆域：水库边岸延伸100m。 沋河水库二级保护区：水域：一级保护区边界向南沿河纵深至史家村；陆域：沋河汇流区分水岭边界。 沋河水库准保护区：史家村向南沋河上游全部流域。 本项目位于沋河水库西侧，不在沋河水库保护区内，边界距离沋河水库1000m，距离二级保护线750m，高差267m。 本项目废水处理达标后最终排入渭河。 （2）地下水 区内地下水按水动力条件和含水层结构，划分为潜水和承压水两种类型，分述如下： 1）潜水 潜水含水层分布在全区各个地貌单元，隔水地板为亚粘土层，分布在32-55m深度段，厚度2-6m。潜水富水性由北向南平行渭河呈条带状分布，从漫滩到一、二、三级阶地由强到弱的特征。水位埋深地带差异较大，一级阶地由于与渭河水力联系紧密，埋深一般为8-10m左右，单井涌水量大于3000m3/d。地下水流向渭河南北相差较大，南部潜水由西向东或向北方向运动，水力坡度0.5‰；渭河以北潜水流场平缓，区内潜水流向东南，水力坡度1-2‰。潜水主要靠大气降水、邻区侧向潜流、河水以及灌溉补给，以人工开采、河流排泄为主要排泄形式。渭河南岸潜水以低矿化度HCO3型和HCO3-SO4为主，水质良好；渭河北岸地下水矿化度及易溶性离子(C1-、SO4-、Na+)含量较高，矿化度2/L以上，离子以C1-或SO4-为主，临近渭河河床一带以低矿化度(1g/L)HCO3-SO4型水为主。 2）承压水 承压水按含水层埋深及地层结构与形成时代分为浅层、中层、下层和深层四种，承压水埋藏在40m以下，随埋藏深度增加，含水层岩性变细，渗透性能变差，富水性减弱。承压水水质类型以HCO3-CO3-SO4为主，水质较好。 五、动植物资源 项目建址地属城市建成区，天然植被基本已消耗殆尽，周边绿化植物主要有杨树、槐树、小麦、玉米等。 根据现场走访调查项目拟建地未见大型野生动物。项目所在区域野生动物较多是鸟类和啮齿类。另据当地村民的反应经偶然可以见到的野生动物有野兔、野鸡等。

## 环境质量状况                                                  表四

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等): 一、环境空气质量现状评价 本次评价采用陕西省生态环境厅办公室2019年1月11日发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中渭南市临渭区2018年1~12月环境空气质量统计数据判定本项目区域环境空气质量达标情况。 ## 表5 区域空气质量现状评价表 区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度 µg/m3; 标准值 µg/m3; 占标率 %; 达标情况. 渭南市临渭区; PM10; 年平均质量浓度; 142; 70; 202.9; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.6; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 46; 40; 115.0; 不达标. CO; 第95百分位浓度; 1.9mg/m3; 4mg/m3; 47.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 174; 160; 108.8; 不达标. 由表5可知，根据《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中渭南市临渭区2018年1~12月环境空气质量统计数据，临渭区为环境质量不达标区，不达标污染物为PM10、PM2.5、NO2、O3，超标倍数分别为1.029倍、0.689倍、0.15倍、0.088倍。 本次环评环境空气现状数据还引用陕西浦安环境检测技术有限公司2018年5月30日出具的《渭南市临渭区双创基地规划环评环境质量现状监测报告》（浦安检（现）字1805第016号）相关内容。 1、监测点位、因子、监测时间 监测点位、监测时间及监测因子见表6，监测布点见附图4。 表6 环境空气监测点位及监测项目情况 监测点位; 方位、距离; 监测时间; 监测因子. 北韩村 （N34°27′8.50″，E109°29′44.34″）; 拟建地西北侧，1400m; 2018年5月20日～2018年5月26日; SO2、NO2、PM10. 李庄村 （N34°26′16.90″，E109°29′55.28″）; 拟建地西南侧，400m. 2、分析方法 表7 环境空气质量现状监测项目分析方法 监测项目; 监测依据; 仪器名称/型号; 检出限. 二氧化氮; HJ 479-2009 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法; 紫外可见分光光度计/ T6新世纪SNPA-YQ-008; 24小时均值0.003（mg/m3）. 小时值 0.005（mg/m3）. 二氧化硫; HJ 482-2009 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法; 紫外可见分光光度计/ T6新世纪SNPA-YQ-007; 24小时均值0.004（mg/m3）. 小时值 0.007（mg/m3）. PM10; HJ 618-2011 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法; 电子天平 BSA2245 SNPA-YQ-006; 24小时均值0.010（mg/m3）. 3、评价标准 SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 4、监测结果及评价 环境空气质量现状监测结果统计见表8。 表8 环境空气现状监测结果 单位：（μg/m3） 监测点位; 监测因子; 监测时段; 监测范围（μg/m3）; 标准（μg/m3）; 最大占标率 （%）; 超标率（%）. 1#北韩村; SO2; 1小时平均; 8-31; 500; 6.2; 0. 24小时平均; 9-19; 150; 12.7; 0. NO2; 1小时平均; 16-60; 200; 30.0; 0. 24小时平均; 19-50; 80; 62.5; 0. PM10; 24小时平均; 41-142; 150; 94.7; 0. 2#李庄村; SO2; 1小时平均; 7-30; 500; 6.0; 0. 24小时平均; 8-18; 150; 12.0; 0. NO2; 1小时平均; 16-60; 200; 30.0; 0. 24小时平均; 20-46; 80; 57.5; 0. PM10; 24小时平均; 45-143; 150; 95.3; 0. 由表8可知，环境空气监测点SO2、NO2小时平均值、24小时均值及PM1024小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 二、声环境质量现状 1、监测点布设 按照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）规定的布点原则，本次声环境质量现状监测共布设6个监测点，四厂界外1m处各设1个监测点，敏感目标2个监测点。声环境监测点位见附图3。 2、监测单位及时间 西安瑞谱检测技术有限公司于2018年10月30日-10月31日进行了现场监测，昼间和夜间各监测一次等效连续A声级。 3、监测仪器及方法 监测仪器采用AWA6228 型多功能声级计，监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。 4、监测结果 声环境现状监测结果见表9。 表9 声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测时段; 监测结果; 监测时段; 监测结果. 1#北厂界（109°30′20.08″E 34°26′28.05″N）; 昼间; 51.1-51.3; 夜间; 43.5. 2#东厂界（109°30′23.65″E 34°26′20.98″N）; 50.4-50.5; 42.6-42.9. 3#南厂界（109°30′17.08″E 34°26′16.17″N）; 49.8-50.5; 42.9-43.1. 4#西厂界（109°30′10.63″E 34°26′22.64″N）; 49.4-50.1; 42.5-43.0. 5#张家庄（109°30′11.48″E 34°26′28.82″N）; 50.9-51.2; 42.4-42.6. 6#张家庄（109°30′6.23″E 34°26′23.05″N）; 50.1-50.9; 42.8-43.0. 标准; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准：昼间60dB(A)、夜间50dB(A). 由表9可知，各厂界监测点及敏感目标监测点昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 表10 本项目环境保护目标 序号; 保护对象; 环境保护目标; 人数; 保护级别. 名称; 方位; 距离（m）. 1; 环境 空气; 雷家村; 东北; 780，高差200m; 470人; 《环境空气质量标准》 （GB30 95-2012）中的二级标准. 北韩村; 西北; 1100; 4126人. 北阎村; 西南; 800; 1450人. 武家庄; 西; 800; 296人. 肖家村; 东; 770，高差167m; 320人. 李庄村; 西南; 260; 1490人. 张家庄; 西; 30; 1030人. 2; 声环境; 张家庄; 西; 30; 1030人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 3; 地表水; 沋河水库; 东; 1000，高差267m（本项目距离二级保护线750m）; 渭南市饮用水源地; 饮用水源保护区.

## 评价质量标准                                                 表五

| 环 境 质 量 标 准 | 根据渭南市临渭区环境保护局《关于渭南市临渭区创新创业基地标准化厂房二期建设项目环境影响评价适用标准的函》（渭临环函[2018]383号），本项目执行标准如下： 1、环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2、区域环境噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表11 环境质量标准 类别; 污染物; 标准限值; 评价标准. 环境空气; 二氧化硫(SO2); 24小时平均值：150μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 1小时平均值：500μg/m3. 年均值：60μg/m3. PM10; 24小时平均值：150μg/m3. 年均值：70μg/m3. 二氧化氮 (NO2); 24小时平均值：80μg/m3. 1小时平均值：200μg/m3. 年均值：40μg/m3. 一氧化碳（CO）; 年均值：4mg/m3. 臭氧（O3）; 年均值：160μg/m3. PM2.5; 年均值：35μg/m3. 环境噪声; 昼间; 60dB(A); 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 夜间; 50dB(A). |
| --- | --- |
|  | 1、运营期废气：食堂操作间油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准； 表12 运营期废气污染物排放标准 类 别; 污染物; 标准限值; 评 价 标 准. 废气; 油烟废气; 排放浓度; 2.0; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（中型）. 去除效率; 75%. 2、施工期扬尘：执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1标准； |
| 污染物排放标准 | 表13 施工期扬尘污染物排放标准 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近. 3、运营期废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准； 表14 运营期水污染物排放标准 单位：mg/L 类别; COD; BOD5; 动植物油; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. GB8978-1996; 500; 300; 100; 400; /; /; /. GB/T 31962-2015; /; /; /; /; 45; 8; 70. 4、运营期厂界噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准； 表15 运营期厂界噪声排放标准 类别; 标准值（单位：dB(A)）. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 5、建筑施工场界：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 表16 建筑施工厂界噪声排放标准 环境噪声排放限值; 昼间; 夜间. 70 dB(A); 55 dB(A). 6、固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标如下： 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：“十三五”期间国家对COD、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理。 由于本项目为标准厂房建设项目，入驻企业尚未确定，因此仅计算生活污水的总量指标。控制指标见表17。 表17 总量建议指标表 类别; 污染物; 排放量; 建议指标. 废水; COD; 1.18t/a; 1.18t/a. NH3-N; 0.10t/a; 0.10t/a. |

## 建设项目工程分析											  																			表六

工程工艺流程及简述： 本项目污染影响时段主要为施工期和运营期。 一、施工期工艺流程及简述 农肥 声环境 旱厕 大气环境 沉淀池 建筑垃圾处置场 生活垃圾填埋场 回 用 噪声 生活污水 扬尘、废气 建筑废水 建筑垃圾 生活垃圾 工程验收 基础工程 主体工程 装饰工程 设备安装 图2 施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期工艺流程及简述 由于本项目为标准厂房建设项目，入驻企业尚未确定，因此本次仅对标准厂房的公用设施及职工办公生活产生的污染进行分析，入驻企业在入驻时单独进行环境影响评价。 标准厂房二期项目 办公楼、标准厂房中的的职工办公生活 生活污水 生活垃圾 化粪池 供水设备等 噪声 临渭区创新创业基地污水处理厂 食堂 餐厅油烟、泔水 油水分离器 垃圾收集点 恶臭 废油脂 含油废水 图3 运营期工艺流程及产污环节图

主要污染工序： 一、施工期 本项目建设时间2019年2月开始，预计2020年7月结束，共计约18个月。 1、施工期水污染源分析 施工期的水污染主要源自施工人员日常生活产生的生活污水，主要包括工地食堂污水、粪便污水等。主要污染物是COD、BOD5和石油类等。本项目施工人员按100人，施工人员每天生活用水以50L/人计，生活污水排放量按用水量的80%计，一年以330施工日计，生活污水及其中污染物的产生量详见表18。 表18 施工期生活污水及污染物产生情况 项目; 用水量; 污水量; COD; BOD5. 每天量; 5m3/d; 4m3/d; 2kg/d; 0.8kg/d. 年量; 1650m3/a; 1320m3/a; 660kg/a; 264kg/a. 此外，在施工阶段会产生一定量的泥浆水，根据类比监测调查SS为1000～3000mg/L，肆意排放会造成周边下水道的堵塞，必须妥善处置。施工用水在城市用水中是用水大户，主要是生活用水和工程用水。工程用水主要用于工程养护，工程养护中约有70%的水流失，流失的同时夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境，而目前大部分工程养护用水取自给水管，用完后直接排入下水道，无疑会对环境造成污染，堵塞下水道。 2、施工噪声 施工期噪声主要是施工机械设备噪声和运输车辆产生的噪声。 施工过程一般分为土方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段。各个施工阶段使用的主要机械设备噪声源强见表19；施工期运输车辆噪声类型及声级见表20。 表19 施工机械噪声级 单位：dB（A） 施工阶段; 设备名称; 声级; 距声源距离（m）; 施工阶段; 设备名称; 声级; 距声源距离（m）. 土石方; 翻斗机; 83～89; 3; 基础施工; 打桩机; 80～81; 15. 推土机; 90; 5; 吊车; 73; 15. 装载机; 86; 5; 工程钻机; 63; 15. 风镐; 98; 1. 挖掘机; 85; 5; 移动式空压机; 92; 3. 平地机; 85; 15. 结构施工; 振捣棒; 93; 1; 装修安装; 升降机; 78; 1. 切割机; 88; 1. 吊车; 73; 15; 室内; 磨光机; 100; 1. 锯; 100; 1. 电锯; 100; 1; 电钻; 100; 1. 木工刨; 90～100; 1. 表20 施工期运输车辆噪声级 单位：dB（A） 车辆类型; 运输内容; 声级. 大型载重机; 土方外运; 90. 混凝土罐车、载重机; 钢筋、商品混凝土; 80～85. 轻型载重卡车; 各种装修材料及必要的设备; 75. 3、施工期空气污染分析 本项目施工期的大气污染物主要是扬尘，施工机械及车辆废气，另外，装修时将产生油漆废气。 施工扬尘主要来自土地平整、土方填挖、建筑材料运输、水泥搅拌，人来车往造成的道路扬尘，属无组织排放。不利气象条件下，如风速大于3.0m/s时，上述颗粒物就会扬起进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 施工机械废气和各种运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为CO、THC、NO2废气。 装修时产生油漆废气，主要污染物VOC。 4、施工固废 施工期的固废主要包括施工渣土、废弃的各种建筑装修材料，施工人员产生的生活垃圾等。 建设期施工渣土主要为建筑垃圾。 根据新建项目建设过程中建筑垃圾产生量约为20～50kg/m2，评价按均值35kg/m2计算，本项目建筑垃圾产生量约2360吨。 生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，施工人数100人，则全年产生的生活垃圾约16.5t/a。收集后运往渭南市垃圾填埋场处置。 二、运营期 从本项目工艺及污染流程分析可知，在运行过程中标准厂房的公用设施及职工办公生活对外界环境产生的影响因素主要是废气、废水、噪声、固体废物污染。 1、废气 本项目的废气污染源主要来自食堂操作间油烟、垃圾收集点恶臭等。 （1）食堂操作间油烟 食堂操作间设有4个灶头，属于中型规模。操作间燃料均为陕北天然气，属于清洁能源，燃料燃烧产生的废气影响较小。 操作间烹饪过程会产生油烟废气，根据调查资料每日消耗动植物油按35g/人·d，以每天200人计，则每天消耗食用油7kg，烹调时挥发损失约2.85%，油烟产生量约0.20kg/d。每天按照4h计，产生速率为0.05kg/h，操作间排出的油烟废气采用高效油烟净化设施处理，风量为8000m3/h，处理后的油烟浓度达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（中型）的要求后，尾气经竖向专用烟道（排放口高于屋顶1m）排放。 油烟产生及排放情况见表21 表21 油烟废气产排情况 类 型; 废气量 （m3/h）; 油烟产生浓度 （mg/m3）; 油烟产生速率 （kg/h）; 油烟排放浓度 （mg/m3）; 治理措施. 操作间; 8000; 6.25; 0.05; 1.56; 油烟净化设施 去除率75%. （2）垃圾收集点恶臭 本项目设置垃圾收集点1处。在夏季易产生恶臭，要求建设单位设置带盖垃圾桶，定时喷洒除臭剂，日产日清，减小恶臭影响。 2、废水 本项目废水来自职工产生的生活污水（含食堂产生的含油废水），产生量为12.8m3/d，食堂含油废水主要污染物为COD、动植物油等，采用油水分离器预处理；其他生活污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮等。预处理后的食堂含油废水和其他生活污水混合排入化粪池处理，各类水污染物产生源强见表22。 表22 废水主要污染物产生情况一览表 污染物; 生活污水（含食堂含油废水）. 产生浓度mg/L. 动植物油; 15（油水分离器处理后的与其他生活污水混合后的浓度）. COD; 400. BOD5; 200. SS; 200. 氨氮; 23. 总氮; 40. 总磷; 8. 3、噪声 项目噪声主要来自水泵、配电设备、油烟净化设施风机等。通过对类似工程噪声源源强类比调查结果分析，本项目主要噪声源及源强见表23。 表23 主要噪声源及源强 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 治理前噪声值; 数量; 位置; 产噪情况. 1; 给水泵; 85; 2; 给水泵房; 间断. 2; 配电设备; 68～75; 1; 配电室; 间断. 3; 油烟净化设施风机; 75-80; 4; 食堂厨房; 间断. 4、固体废物 项目建成后，主要固体废弃物为生活垃圾、废油脂、泔水等。 （1）生活垃圾主要来源于职工产生的垃圾，不含特殊有毒有害物质。职工生活垃圾每天每人产生0.5kg计算，则产生生活垃圾33t/a（约0.1t/d）。 （2）食堂废油脂产生量约为0.3t/a。 （3）食堂泔水产生量约为2t/a。 建设项目固体废物产生情况见表24。 表24 建设项目固体废物产生情况汇总表 序号; 名称; 产生工序; 主要成分; 废物属性; 预测产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 职工生活、办公; 果皮、纸张、塑料等; /; 33. 2; 废油脂; 食堂; 油脂; /; 0.3. 3; 泔水; 厨余物; /; 2.

## 项目主要污染物产生及预计排放情况					  										表七

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) |  | 排放浓度及 排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 （风量8000m3/h） | 油烟 | 6.25mg/m3 | 0.05kg/h | 1.56mg/m3 | 0.038kg/h |
| 水 污 染 物 | 综合废水 （12.8m3/d） | COD | 400mg/L | 5.12kg/d | 280mg/L | 3.58kg/d |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 2.56kg/d | 140mg/L | 1.79kg/d |
|  |  | NH3-N | 23mg/L | 0.29kg/d | 23mg/L | 0.29kg/d |
|  |  | SS | 200mg/L | 2.56kg/d | 100mg/L | 1.28kg/d |
|  |  | 总磷 | 8mg/L | 0.10kg/d | 8mg/L | 0.10kg/d |
|  |  | 总氮 | 40mg/L | 0.51kg/d | 40mg/L | 0.51kg/d |
| 固 体 废 物 | 标准厂房、办公楼 | 生活垃圾 | 33t/a |  | 33t/a |  |
|  | 食堂 | 废油脂 | 0.3t/a |  | 0.3t/a |  |
|  |  | 泔水 | 2t/a |  | 2t/a |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源为水泵、风机、配电设备等，源强68-85dB(A)；经过减震、隔声等措施处理后源强约为50-65dB(A)。 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目对厂区内进行了绿化，栽植一些花草、树木等，绿化面积为18989m2，可补偿项目建设对周围生态环境的不利影响。 |  |  |  |  |  |  |

## 环境影响分析					  															 		 		           表八

一、施工期环境影响分析： ### 1、施工期废气环境影响分析 1）扬尘对环境的影响分析 本项目施工阶段扬尘主要来源于土方回填及现场临时堆放、建筑材料（灰、砂、水泥、砖等）的现场搬运及堆放、施工垃圾的清理及堆放、车辆及施工机械往来造成的现场道路扬尘以及运土方车辆可能存在的遗洒造成的扬尘等。 施工扬尘的浓度与施工现场条件、施工管理水平、施工机械化程度及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关。本评价以某建筑工地施工扬尘监测数据为例，采用类比法对施工过程可能产生的扬尘情况进行分析。 2.4m/s风速时，距施工场地不同距离处空气中TSP浓度值见表25和图4。 表25 施工现场大气中TSP浓度变化表 距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 200. 浓度（mg/m3）; 1.75; 1.30; 0.780; 0.365; 0.345; 0.330; 0.29. 距离(m) 图4 施工场地TSP浓度变化 由上表及图可见： 建筑施工扬尘的影响范围在工地下风向200m范围内，受影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准的1.6倍。 由分析可知，施工扬尘在2.4m/s风速时影响范围大约为200m。厂址周边距施工现场最近的环境保护目标为西侧的张家庄，距离厂界约30m，本项目施工期扬尘对其影响较大；施工扬尘影响为短期影响，施工结束后，地区环境空气质量基本可以恢复至现状水平。 根据有关要求及本项目具体情况，建设单位应做好以下施工扬尘防治工作： （1）必须设置安全文明施工措施费，并保证专款专用。 （2）当出现4级及以上风力天气情况时，禁止土方施工，并作好遮掩工作。 （3）施工现场必须采取围档、洒水喷淋、封闭、地面硬化等有效防止扬尘污染的措施，施工车辆经冲洗后方能进入市政道路。建（构）筑物施工时搭建防尘网（或利用安全防护网进行防尘）。 （4）运输施工垃圾等易产生扬尘的物料，必须采取密闭措施，逐步实行密闭车辆运输，并实行运输准运证和许可证制度，防止运输过程发生遗散或泄漏情况。 （5）禁止现场搅拌混凝土，应使用预拌混凝土。 （6）施工人员严禁使用散煤、木材、锯木等非清洁燃料。 （7）加强环境管理，施工单位应将有关环境污染控制列入承包内容，在施工过程中有专人负责，对环境影响严重的施工作业应按照国家有关环保管理制度要求，经环境主管部门批准后方可施工。 （8）将整个施工期分成若干施工阶段，在每一阶段都应坚持“三同时”的原则。 （9）根据陕西省人民政府关于印发全面改善城市环境空气质量工作方案的通知（陕政发 〔2012〕33号），应加强扬尘污染控制，强化施工工地环境管理，施工周边必须设置围挡，并采取湿法作业方式进行。禁止在现场搅拌混凝土、砂浆，施工现场主要道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的物料堆置必须采取密闭、遮盖、洒水等抑尘措施，减少露天装卸作业，严禁渣土车遗撒。实施“黄土不露天”工程，减少城区裸露地面。 （10）根据《陕西铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》修订版，严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。 落实施工期扬尘监测，确保场界扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中有关规定。 2）车辆废气对环境的影响分析 施工机械尾气中主要污染物为CO、NOx及THC等，间歇运行，在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。 3）室内装修对环境的影响分析 对室内装修时内部有油漆和涂料喷涂产生的废气，主要污染物为苯系物，建筑板材中含有的甲醛等有毒有害气体，污染对象主要是施工人员，影响时间是短暂的。对施工人员可采取佩戴防护口罩等保护措施，减小有毒有害气体对人身的危害。装修建议使用通过国家检测的绿色环保建材，严格控制甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性物质氡等，使各项污染指标达到GB/T18883-2002《室内空气质量标准》、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》的限制要求。 只要加强装修工程的施工管理，加强对施工人员环保意识的教育，可将施工期对环境的影响降到最低限度。 ### 2、施工期废水影响分析 施工期废水来源于现场施工人员生活污水和施工机械冲洗废水。施工机械冲洗废水排放量小，冲洗废水中主要是水泥碎粒、沙土构成的悬浮物污染，经沉淀池处理后用于喷洒路面等；施工场地设置旱厕，定期清掏。 ### 3、施工期噪声影响分析 施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声。主要施工、运输设备为推土机、挖掘机、振捣棒、空压机等，机械设备噪声源强约为63～100dB(A)。 施工机械作业时环境噪声的评价标准为《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 本项目土建内容包括场地填垫土、建筑物桩基灌注和上部结构施工以及厂内路面施工等。各施工阶段的设备作业时需要一定的作业空间，施工机械操作运转时有一定的工作间距，不考虑叠加，噪声源强为点声源，噪声衰减公式如下： LA=LO-20lg(rA/ro) 式中： LA----距声源为rA处的声级，dB(A)； LO----距声源为ro处的声级，dB(A)。 通过上式计算出施工机械噪声对环境的影响范围，见表26。 表26 施工机械噪声影响范围 声级 dB(A) 施工机械; 标准值dB(A); 达标距离（m）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 噪声源强为100dB(A)的机械设备; 70; 55; 32; 178. 由计算可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，对环境的影响范围为白天32m，夜间178m。在此距离之外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 本项目施工噪声昼间可满足标准要求，夜间场界施工噪声超标。本项目环境保护目标张家庄受到本项目施工期噪声的影响较大。 施工噪声影响为短期影响，施工结束后，区声环境基本可以恢复至现状水平。 为实现场界噪声达标排放，减少对周边环境敏感点的噪声污染，施工单位应采取以下措施： ①合理设置施工机械或设备位置 进行项目施工时，在满足施工要求的前提下，应尽量使高噪声、作业周期长的施工机械或设备的作业点与附近环境敏感点保持较远的距离，以减少施工噪声的环境影响。 ②严格控制高噪声设备的作业时间 在施工作业时间安排上，对高噪声施工机械或设备的施工作业时间应严格控制，如：禁止夜间22：00至次日6：00时间内施工。 ③尽量采用低噪声机械 在施工中尽量采用低噪声机械，必须在夜间作业而可能影响到周围居民的施工，应采取隔声降噪措施。 ④加强施工环境管理 为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强施工环境管理；施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，设专人负责，落实各项施工环境噪声控制措施和有关主管部门的要求。 在施工过程中项目承建单位应督促施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），以确保施工噪声对周围环境的影响降到最低限度。 ### 4、施工期固废影响分析 固体废物包括建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要是构筑物施工过程产生的各种废建筑材料，如碎砖块、水泥块、废木料、工程土等；生活垃圾主要是工地民工废弃物品。 由于工地风速较大，撒落的泥土容易随风飘落到其它地区形成扬尘污染，生活垃圾容易腐烂发味，既污染环境，又可能传播疾病。因此对于固体废物应做到生活垃圾与建筑垃圾分类、分别集中堆放，及时清理。施工单位应按规定办理好余泥渣土的排放手续，外运到有关部门指定的建筑固废倾倒场，防止露天长期堆放可能产生的二次污染。 废油漆桶作为危废送有资质单位处理。 - 5、生态影响分析 （1）植被破坏 在建设项目施工初期，平整场地以及土石方开挖时会破坏地表植被。工程建成后对场地内进行绿化，可在一定程度上减缓工程建设对局部生态环境造成的影响。 - （2）水土流失 伴随着工程建设中的土地平整、道路基础挖填、建筑挖填、材料堆放、弃土弃渣排放，施工机械通行、施工人员生活等一系列生产活动，难免损坏原地貌、原状土壤结构和植被，使地表抗侵蚀能力降低。施工结束后，在按设计方案及时实施场地绿化方案后，地表抗侵蚀能力将有所恢复。 - 为了减少施工期对当地植被破坏，在施工过程中，严禁在拟建地乱砍乱伐，必须做到开挖一处，施工一处，施工完后立即进行绿化，尽量减少施工期对拟建地植被的影响。避免在多风季节施工，减少风蚀作用。建设期间，合理调配土方，以挖作填，避免土方移动和临时堆放中产生风蚀扬尘和水土流失。 ### 6、施工期对交通的的影响 施工期间，现场产生大量建筑垃圾和生活垃圾需要运出，大量的建筑材料需要运入，运输车辆将会对城市的交通带来一定影响。建设单位、施工单位会同交通部门定制合理的运输路线和时间，尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响。另外建设单位与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置，并不定期地检查执行的情况。采取上述措施后，将会有效地减轻施工期对交通的影响。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）食堂餐饮油烟及燃料燃烧废气 1）食堂油烟 本项目职工食堂油烟产生量为0.2kg/d，产生浓度约为6.25mg/m3；要求食堂安装油烟净化处理装置，经处理后的油烟由竖向专用烟道引至楼顶高空排放（排放口高于屋顶1m），油烟净化器去除效率≥75%计，则油烟排放量为0.05kg/d，排放浓度约为1.56mg/m3。经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离＞20m，且朝向应避开居民区，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的中型标准要求，对周围环境影响较小。 2）燃料燃烧废气 食堂以天然气为燃料，属于清洁燃料，污染物产生量较小，燃烧时与餐饮油烟一同经专用烟道引致楼顶排放，对环境影响小。 （2）垃圾收集点恶臭 生活垃圾在营运期会产生一定的臭味污染，主要为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。要求设置带盖垃圾桶，喷洒除臭剂，日产日清。临时存放时间短，一般食品残渣在未变味发臭就由环卫部门运走处理；对于食堂餐饮废油脂及泔水采用加盖收集桶收集，及时交由有资质单位清运，只要垃圾收集点位置布置合理，同时定期消毒、及时清运，垃圾臭味产生量和排放量均会很小，对环境空气影响甚微。 2、地表水环境影响分析 本项目废水主要是生活污水（含食堂含油废水），产生量为12.8m3/d。因食堂含油废水主要污染物为动植物油，故评价建议食堂含油废水采用油水分离器预处理后与其他生活污水混合进入化粪池处理，化粪池处理规模：20m3/d。 污水处理工艺流程见图4。 油水分离器 食堂 含油废水 化粪池 污水管网 生活污水 临渭区创新创业基地污水处理厂 渭河 图5 废水处理流程示意图 废水处理效果见表27。 表27 综合废水处理效果一览表 污染物; 综合污水水质(mg/l); 去除率(%); 经化粪池后排水水质(mg/l); GB8978-1996三级标准及GB/T 31962-2015 A级标准(mg/l). COD; 400; 30; 280; 500. BOD5; 200; 30; 140; 300. SS; 200; 50; 100; 400. 氨氮; 23; /; 23; 45. 动植物油; 15; 25; 11; 100. 总磷; 8; /; 8; 8. 总氮; 40; /; 40; 70. 由表27可知，本项目建成投入营运后，食堂含油废水经油水分离器预处理后与其他生活污水混合进入化粪池处理，处理后的废水能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求，尾水经污水管网排入临渭区创新创业基地污水处理厂再处理。 临渭区创新创业基地污水处理厂位于渭南市临渭区韩家村境内，建设占地20000m2（30亩），近期处理规模为5000m3/d，远期处理规模为10000m3/d，污水处理采用“A2/O”处理工艺，配套敷设配套管网总长度为12162.66m，包括污水、雨水收集管网、污水、雨水排水管网，出水水质达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准A标准后排入渭河。2017年得到环评批复，目前正在建设中。 本项目位于临渭区创新创业基地内，在临渭区创新创业基地污水处理厂收水范围内；经化粪池处理后的废水水质小于设计进水水质，本项目建成时间为2019年5月，临渭区创新创业基地污水处理厂预计建成时间为2020年7月，故本项目废水排入临渭区创新创业基地污水处理厂是可行的。 综上所述，本项目废水不直接排入地表水水体，故对周围地表水体影响较小。 3、噪声环境影响分析 本项目噪声主要来自水泵、油烟净化设施风机、配电设备等，针对不同噪声源，有针对性的采取防治措施： （1）对于一些机械设备，应选用低噪声的先进设备。 （2）油烟机净化装置及引风机设置在室内，底部设减震垫，风口安装消声器，引风机设置隔声罩等，并加强日常的设备维护，保证设备的正常运行。 （3）水泵最大的噪声问题就是振动带来的，包括水泵和管道振动等，首先对水泵下面安装减振平台，降低水泵振动。水泵上的管道和进出管道做好弹性支撑，使用软性连接。并将水泵置于室内。 （4）将配电设备置于室内，配电设备安装减震垫等。 经采取以上措施后，运营期内标准厂房的公用设施噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，噪声对声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要是生活垃圾、废油脂、泔水等。 在垃圾收集点设置带盖的垃圾收集桶，生活垃圾运往市政部门指定地点统一处理；废油脂交送有资质的单位处理；泔水加强收集，及时外送处理。 综上所述，固体废物采取的治理措施是合理可行的。 5、生态影响 在营运期基本不对生态造成影响，并有22%的绿化率。 6、地下水影响分析 本项目的应对化粪池等进行防渗处理，防渗系数不小K≤1.0×10-7cm/s。废水输送管道采取防渗漏措施，防止和降低跑、冒、滴、漏。厂房本次仅水泥硬化处理，根据引进企业的类型，按照相关要求进行防渗处理。 采取以上措施后，对地下水影响较小。 - 7、高压线对本项目的影响分析 110千伏的高压线南北穿过本项目拟建地，它的保护区域是线外10m范围，厂区总平面布置图中将高压走廊保护区范围 14.55亩地预留出来（距离建筑物均在15m以外），满足《3～110kV 高压配电装置设计规范》（GB 50060-2008）中的相关要求，故高压线对本项目的影响较小。 8、环境管理与监控计划 （1）施工期环境管理 本项目施工期的环境影响主要是施工扬尘和施工噪声以及厂区及道路建设对生态环境的不利影响，针对这些影响，建设单位和施工单位应签定施工期环境保护的有关协议，将施工对环境的影响降到最低限度。在生活垃圾填埋场施工前应编制施工质量保证书并作为环境监理和环境保护竣工验收的依据，施工过程中应严格按照施工质量保证书中的质量保证程序进行。 由于工程的特殊性，为了保证填埋场防渗工程施工达到要求，必须由专业的防渗施工单位进行施工，施工完成后，建设单位、环保部门和监理单位必须进行试验验收。建设单位应委托有资质的监理单位进行环境监理。 施工期环境环境管理见表28。 表28 施 工期环境管理措施 环保设施或措施要求; 实施部位; 实施时间; 保护对象; 保证措施; 预期效果. 施工扬尘防治; ①原材料运输、堆放要求遮盖 ②场地四周设围栏，道路临时硬化、及时清理场地弃渣料，洒水灭尘，防止二次扬尘。; ①运输车辆、堆料场周围； ②施工场地弃渣处及道路; 全部建设期; 施工场地周围空气环境、施工人员及周围植被; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③加强环境监理人员经常性检查、监督，定期向有关部门做出书面汇报，发现问题及时解决、纠正; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 施工噪声防治; ①合理布置，选用低噪声设备； ②采取隔音、减振、消声措施；; 施工场地强噪声设备; 施工准备期; 施工人员及施工场地周围的环境敏感点; 施工场界噪声符合《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. ③严格操作规程，降低人为噪声环境污染；; 强噪声设备操作人员; 全部建设期. ④严格控制施工时段，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；; 施工场地. ⑤优化运输路线，减少对周围敏感点的影响。. 固体废物处置; ①生活垃圾贮存于临时堆存场，待填埋场运营后进填埋场卫生填埋； ②建筑垃圾运送至指定地点； ③合理调配弃土弃渣。; 施工场地与 场外道路; 全部建设期; 施工场地周围环境空气、土壤及植被; 不产生二次污染. 施工废水防治; 设临时沉淀池等污水处理设施； 生活污水设置临时旱厕。; 施工场地; 全部建设期; 施工场地附近地表水体; 施工废水全部综合利用；生活污水设置旱厕，定期清掏施肥. 生态 环境 与水 土保 持; ①生产生活辅助区、填埋场区以及道路等建设过程中，尽量平衡土方量，严格控制施工边界，对施工区域外的土壤植被严禁破坏，施工完成后的道路边、建筑物附近空地及时进行绿化； ②加快建设步伐，严禁在大风、大雨天气下施工，防止水土流失； ③施工过程中采取适当的工程措施如砌石护坡等，防止沟边、道路旁的边坡发生水土流失。; 施工场地; 全部建设期; 施工场地生态环境及水体保持; 施工完成后及时绿化；采取相应措施防止水体流失的产生. 综上所述，施工期在采取环评提出的废水、扬尘、固体废物、噪声、生态、交通运输治理措施后，对环境的影响较小。本项目施工结束后，其影响随之消失。 （2）运行期环境管理 项目对环境的影响主要来自厂内生产过程。对此，评价建议项目业主应设立必要的环境管理机构，制定合理完善的环境管理计划和规划，可保证把开发建设对环境的影响降至最低限度。评价对本项目的环境管理方而提出如下的管理要求及措施： 1）本项目建设方总体上负责厂区内环境保护有关工作的组织及协调，由专人负责全面履行国家和地方制定的环境保护法规、 政策， 负责厂内的环境监督与管理工作。 认真贯彻执行国家和地方政府、环保行政管理部门颁布的有关环境保扩法律、 法规和标准；在引进企业时，有废水产生的企业应保证有相应的处理位置及面积情况下方能进， 建设方应对企业告知其在环境保护方而应尽的义务，并指导和监督企业建设相应的环境保护设施 （车间噪声设备隔声降噪、 废气治理措施、 废水治理措施、 固废堆放场建设等，确保污染物达标排放；根据可能存在的环境风险，指导企业建立风险应急预案。 2）本项目建设方应制定厂内环境管理方案并负责监督与头施：负责厂内环保公用设施（雨污管网、化粪池等）的建设、运行、维修，以确保其正常稳定运行；对入区企业进行环境教育与培训；负责有关环保事务方面的对外联络，如及时了解政府有关部门的相关环境政策和法规的颁布与修改并及时贯彻执行，负责对公众的联络、解释、 答复和协调有关本厂区涉及公众利益的活动及相应措施。 3）入区企业建成后必项设置相应的环境管理机构，企业设专职或兼职环境管理人员，建立领导直接责任制。 监督本企业环保装置的运行、维修，以确保其正常稳定运行，严格控制“三废”的排放。 4）针对项目投入营运后，其各引入企业生产过程中所用的原辅材料以及产品外运均由各自企业自行负责，对此，评价建议项日在具体引入企业时应向拟入驻企业告知其运输车辆须选用符合国家相关标准和要求的车辆，运输车辆须按照基地内的限速行驶，禁止超速行驶等。 5）委托有资质的单位和企业对相关的污染源进行定期监测，以便于掌握污染源的排放状况和治理设施的运行情况，作好项目的环境保护工作。按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的非重点排污单位要求设置监测频次。 本项目环境监测计划内容和频次见表29。 表29 运营期环境监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测点; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 废水; 水量、COD、氨氮、SS、总磷、总氮; 废水排放口; 1个; 半年一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求. 噪声; 等效连续A声级; 本项目厂界四周; 4个; 3个月一次一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 废气; 厂界监测颗粒物; 本项目厂界四周; 4个; 半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准限值. 9、对入驻企业相关要求 本项目厂房主要租赁给从事机械加工、轻工类企业使用，日前具体进入企业尚不能确定，环评要求：项目进入企业在建设前，必须到环保局另行申报并按照相关要求履行环评手续。 项目引入企业类型要求：根据双创基地的产业定位、本项目外环境及建设方初步设想，对项目引入企业类型提出如下要求：: （1）项日引入企业必须符合双创基地准入条件，主要引入从事机械加工、轻工类型企业，优先引入基地内鼓励入园企业，禁上引入基地禁止进入行业。 （2）进入企业必须符合 2013年2月16日国家发展改革委令第21号文“国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导日录（2011年本）》有关示款的的决定（修正）”中的有关政策规定， 禁止引入 “淘汰、限制”类项目，优先引入鼓励类企业。 （3）对符合上述条件的企业， 优先引入不产生生产废水和废气的企业， 其次引入废水及废气污染产生少的企业，对废水产生量大的企业禁止引入。 （4）禁止引入存储有毒有、易燃易爆、有腐蚀性、放射性及其他危化品的物料的仓储企业。 （5）进入的机械加工、轻工类企业，如涉及原辅料有危险化学品的，其储存量不得构成重大危险源。 10、环保投资估算 拟建项目总投资22239.5万元人民币，其中环境工程投资84.5万元人民币，占项目总投资的0.38%，环境工程投资估算见表30。 表30 环境工程投资估算 序号; 环境投资工程; 用途; 费 用（万元）. 施工期; 废水处理; 建设废水收集池和沉淀池等; 5. 噪声治理; 设隔声屏蔽、固定设备基础减振、施工场地建围墙等; 10. 扬尘治理; 对四周及主要产生扬尘的区域设置围栏，配置喷、洒水枪和车辆清洗设备等; 8. 小计; /; 23. 运营期; 废水治理; 油水分离器、化粪池; 2. 噪声治理; 隔声、减振、消声减噪设备; 5. 固体废物治理; 带盖垃圾桶暂存桶 废油脂暂存桶; 1. 油烟; 油烟净化器 专用烟道（排放口高出屋顶1m）; 3. 地下水防渗; 对化粪池防渗; 0.5. 绿化及其它; 购置树木花草，景观建设; 50. 小计; /; 61.5. 合 计; -; 84.5. 11、环保设施验收清单 表31 建设项目竣工环境保护验收清单 验收清单; 验收标准. 类别; 环保设施名称; 位置; 数量; 去除效率. 废水; 油水分离器; 食堂; 1套; 动植物油去除率≥80%; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准. 化粪池; 厂区; 处理规模20m3; COD总去除率≥30% BOD5总去除率≥30% SS去除率≥50% 动植物油去除率≥73%. 油烟净化设施 竖向专用用烟道（排放口高于屋顶1m）; 食堂操作间; 1套; ≥75%; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型标准. 喷洒除臭剂; 垃圾收集点; /; /; /. 噪声; 水泵柔性连接、减震基座等; 水泵房; 若干; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 带盖垃圾桶暂存桶; 垃圾收集点; 10个; /; 固废综合处置率100%. 废油脂暂存桶; 食堂; 3个; /; 固废综合处置率100%. 地下水; 防渗; 对化粪池防渗; /; /; /. 环境绿化; 植树、种草; 道路两侧、楼周围空地等; 18989m2; /; 绿化系数22%. 12、污染物排放清单 项目建成后的污染物排放清单见表32。 表32 污染物排放情况一览表 项目; 污染物名称; 产生情况; 削减量; 排放情况. 浓度; 产生量; 浓度; 排放量. 废气; 油烟废气; 6.25mg/m3; 0.066t/a; 0.0495t/a; 1.56mg/m3; 0.0165t/a. 废水; 废水量; 4224m3/a; 0; 4224m3/a. COD; 400mg/L; 1.69t/a; 0.51t/a; 280mg/L; 1.18t/a. BOD5; 200mg/L; 0.84t/a; 0.25t/a; 140mg/L; 0.59t/a. SS; 200mg/L; 0.84t/a; 0.42t/a; 100mg/L; 0.42t/a. 动植物油; 15mg/L; 0.06t/a; 0.01t/a; 11mg/L; 0.05t/a. 氨氮; 23mg/L; 0.10t/a; 0; 23mg/L; 0.10t/a. 总磷; 8mg/L; 0.03t/a; 0; 8mg/L; 0.03t/a. 总氮; 40mg/L; 0.17t/a; 0; 40mg/L; 0.17t/a. 固体 废物; 生活垃圾; /; 33.0; 0; /; 33.0. 废油脂; /; 0.3; 0; /; 0.3. 泔水; /; 2.0; 0; /; 2.0.

## 建设项目拟采用的防治措施及预期治理效果					  								 表九

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂废气 | 油烟 | 油烟净化设施+竖向专用烟道（排放口高于屋顶1m） | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N 总磷 总氮 动植物油 | 油水分离器 化粪池 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准 |
| 固 体 废 物 | 办公区 | 生活垃圾 | 垃圾筒收集，交由当地环卫部门统一处理 | 处置率100% |
|  | 食堂 | 废油脂、泔水 | 送有资质的单位处理 | 处置率100% |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为水泵、油烟净化设施风机、配电设备等，声级为68～85dB(A)。通过隔声、减震等措施后，对外界声环境影响小。 |  |  |  |
| 其他 | 项目环保投资84.5万元，主要用于项目厂区绿化、废气治理系统、安装噪声减振设施、废水处理、固体废物收集设施等方面。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 加强绿化，绿化措施有利于净化空气、美化环境，改善厂区局部生态环境。 |  |  |  |  |

## 结论与建议																																		表十

一、 结论 1、项目概况 渭南市临渭区创新创业基地标准化厂房二期建设项目位于渭南市临渭区创新创业基地内，北邻标准化厂房一期，西隔规划纵二路为张家庄，南隔规划路为空地，东邻规划边界，边界外为绿化地，坐标：E109.504672787°，N34.440102364°，项目总占地面积 129.45亩，净用地面积115亩，总建筑面积74676m2，主要建设机械厂房 7栋，轻工厂房 4 栋，企业办公楼 1 栋等 ，另外配套建设公用工程、辅助工程和环保工程。总投资22239.5万元。 2、分析判定结论 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版中鼓励类、限制类、淘汰类，可视为允许类；未在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内；且本项目已在渭南市临渭区经济发展局备案，符合国家和地方相关产业政策。 本项目与《渭南市临渭区双创基地控制性详细规划（修编）》及规划环评相符。 本项目已取得渭南市国土资源局临渭分局的预审意见，符合国家及地方的用地规划。拟建地周围无文物以及军事设施，无生态敏感与脆弱区、社会关注区等，不处在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区范围内，也不存在制约项目建设的因素，项目产生的“三废”均能达标排放，因此，项目选址合理。 3、环境质量现状评价结论 根据《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中渭南市临渭区2018年1~12月环境空气质量统计数据，临渭区为环境质量不达标区，不达标污染物为PM10、PM2.5、NO2、O3，超标倍数分别为1.029倍、0.689倍、0.15倍、0.088倍。项目拟建地厂界昼、夜间声环境监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 4、施工期环境影响评价结论 施工期对环境的影响主要是施工噪声和扬尘，属于短期不利影响，随着施工的结束，会自动消除。在施工期加强施工组织管理，严格按照国家和地方的有关法律、法规规定，以人为本，科学管理，则施工期对周围环境的影响比较有限。 5.环境影响评价结论 本项目完成后，主要污染物有废气、废水、噪声、固废等。 （1）废气：本项目主要为食堂餐饮油烟及垃圾收集点恶臭。食堂操作间烹调过程中产生的含油烟气经油烟净化设施处理后，尾气经竖向专用烟道引至楼顶高空排放（排放口高于屋顶1m）；食堂以天然气为燃料，属于清洁燃料，燃烧烟气与餐饮油烟一同经专用烟道引致楼顶排放；垃圾收集点恶臭要求设置带盖垃圾桶，喷洒除臭剂，日产日清。 采取以上措施后，对周围环境影响较小。 （2）废水：本项目废水主要是生活污水（含食堂含油废水），产生量为12.8m3/d。含油废水采用油水分离器预处理后与其他生活污水混合进入化粪池处理，处理后的废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求后，经市政污水管网排入临渭区创新创业基地污水处理厂再处理，对地表水体环境影响较小。 （3）噪声：本项目噪声主要来自水泵、油烟净化设施风机、配电设备等，在布局上尽量置于室内，通过安装减振底座、保持良好润滑、隔声等措施治理后，噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对周围环境影响较小。 （4） 固体废物：本项目固体废弃物主要为生活垃圾、废油脂、泔水等。在垃圾收集点设置带盖的垃圾收集桶，生活垃圾运往市政部门指定地点统一处理；废油脂交送有资质的单位处理；泔水加强收集，及时外送处理。对周围环境影响较小。 （5）生态：本项目建设占地86313.61m2，在营运期落实好22%的绿化率，对拟建地区域的生态环境起到一定的补偿和改善作用。 （6）地下水影响：对化粪池等进行防渗处理，防渗系数不小K≤1.0×10-7cm/s。废水输送管道采取防渗漏措施，防止和降低跑、冒、滴、漏。采取以上措施后，对地下水影响较小。 综上所述，渭南市临渭区创新创业基地标准化厂房二期建设项目符合国家相关产业政策，符合当地总体规划和环境保护规划。项目污染因素简单，建成运行后“三废”排放量较小，项目在落实设计和环评提出的各项环境保护措施、污染防治措施的基础上，可以满足“达标排放、总量控制”的要求。从环保角度考虑，该建设项目可行。 二.要求与建议 1.要求 a.建设单位应预留中水接口，再生水可用于绿化、冲洒道路等。 b.施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》，以确保施工噪声对周围环境的影响降到最低限度。 c.施工期间的环境污染（扬尘、噪声和水土流失）是项目施工期的主要环境问题，因此项目承建单位应加强施工期间的环境管理，合理安排施工计划，防止扬尘污染和噪声扰民，防止水土流失。 d.加强对车辆的噪声防治。 e.固体废物应及时清理，避免二次污染。 f.排污口建设和管理应按相关的要求进行。 h.搞好项目的绿化及花草养护工作。 2 .建议 施工期间必须认真做好环境保护工作，保持施工场地清洁，并进行洒水抑尘，避免在大风天气进行施工作业，减少噪声、粉尘及建筑垃圾等对环境的影响。高噪声施工作业应尽量安排在白天进行，如因施工需要必须在夜间进行，需事先申报当地环保部门批准。