- 建设项目基本情况

| 建设项目 | 临渭区故市镇王波橱柜厂项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 临渭区故市镇王波橱柜厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王波 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 王波 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区故市镇故寨村东组渭清路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18182529693 | 传真 |  |  | / |  |  | 邮政编码 |  | 713702 |  |
| 建设地点 | 陕西省渭南市临渭区故市镇故寨村东组渭清路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  |  | 项目代码 |  |  | 2019-610502-21-03-006021 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建▇ 扩建£ 技改£ |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C211 木质家具制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 | 1000m2 |  | 绿化面积 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 50 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 10 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 20.0% |
| 评价经费（万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  | 2019年02月（已投产） |  |  |
| 工程内容及规模 一、概述 1、项目由来 临渭区故市镇王波橱柜厂于2014年3月12日取得营业执照（统一社会信用代码：92610502MA6Y43YX5M），主要从事橱柜的加工。厂区位于渭南市临渭区故市镇故寨村东组渭清路西侧。该项目总投资50万元，占地面积1000m2，主要以木质复合材料作为原料加工橱柜，年产量为2000套橱柜。 2019年3月6日，渭南市临渭区发展和改革局为临渭区故市镇王波橱柜厂项目颁发投资项目备案确认书（项目代码：2019-610502-21-03-006021）。 经过现场踏勘，目前项目已投产，木板封边、石板接合、厨门组合过程中产生的有机废气均未设置废气收集处理装置。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规的要求，本项目属于家具制造行业（C211），根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“十、家具制造业”中的“27 家具制造”，本项目定制橱柜制造不涉及电镀或喷漆工艺，属于家具制造中的“其他”，因此，本项目应编制环境影响报告表。为履行环保手续，临渭区故市镇王波橱柜厂于2019年3月13日委托西安同众环保科技有限公司进行本项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表，委托书见附件1。我单位接受委托后，项目成员进行了详细的现场踏勘和资料收集，根据《环境影响评价技术导则》的规定，编制完成《临渭区故市镇王波橱柜厂项目环境影响报告表》。 2、分析判定情况 （1）产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目，且项目所使用的设备和生产的产品不在限制类和淘汰类项目之列。本项目所在地临渭区不属于陕西省国家重点生态功能区，不属于《关于印发<陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》中规定的限制类、禁止类产业；该项目已于2019年3月6日取得渭南市临渭区发展和改革局的备案通知（见附件2），项目代码：2019-610502-21-03-006021，因此，本项目符合国家产业政策要求。 （2）规划符合性分析 根据《渭南市临渭区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》中“坚持城乡统筹，实现协调发展”的发展原则，“推进城镇化、工业化和农业现代化紧密结合，调整优化城镇格局，加强城镇一体化建设”，本项目为橱柜加工项目，服务于城镇化建设，符合渭南市临渭区“十三五”的总体规划。临渭区故市镇国土资源所于2019年1月17日出具证明，本项目地块占地类型为建设用地，选址合理，同意建设。详见附件3。 （3）选址合理性分析 项目地位于陕西省渭南市临渭区故市镇故寨村东组渭清路西侧，项目东侧紧邻S201，东侧隔道路为田地，南侧紧邻闲置门面房，西侧紧邻田地，北侧紧邻强强农资服务部，交通便利，有利于原辅材料和成品的运输。项目所需水源接自故寨村自来水，电源来自故寨村供电电网，可以满足本项目建设及运营需要；本项目附近1km范围内无集中式水源地、自然保护区、文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等特殊环境保护目标。项目产生的各类污染物在采取相应的污染防治措施后均能达标排放，距项目地最近的村庄为西北侧60m处的故寨村，项目运营对其影响较小。因此，项目选址合理。 （4）有机废气处理的政策符合性分析 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性具体分析见表1。 表1 项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性一览表 控制阶段; 要求; 本项目情况; 符合性. 源头和过程控制; （十）1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂； 2.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业。; 本项目使用的热熔胶、云石胶和玻璃胶均属于低VOCs环保型胶。本项目对木板封边、石板接合和厨门组合过程中产生的有机废气进行收集后通过“UV光解+活性炭吸附”装置处理后通过15m高排气筒排放。; 符合. 末端治理与综合利用; （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目产生的VOCs废气属于低浓度有机废气，采用“UV光解+活性炭吸附”装置对有机废气进行净化后通过15m高排气筒排放，废活性炭交由有资质单位处置。; 符合. 运行与监测; （二十五）鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。 （二十六）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 已经在环境管理与监测计划中提出针对VOCs（非甲烷总烃）的监测要求，并要求建立VOCs（非甲烷总烃）治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度。; 符合. 本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性具体分析见表2。 表2 项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性一览表 要求; 本项目情况; 符合性. 重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。; 根据《生态环境部关于无工业园区就不能新建涉VOCs工业企业的回复》（2018.11.9）中说明：“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”是指全国新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区。本项目不属于重点涉VOCs排放的工业企业。; 符合. 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目使用的热熔胶、云石胶和玻璃胶，属于低VOCs含量的原辅材料，对产生的有机废气采取“UV光解+活性炭吸附”装置净化后达标排放。; 符合. 企业应规范内部环保管理制度，制定VOCs防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存3年以上。; 评价要求企业规范环保管理制度，建立管理台账。; 符合. 本项目与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）符合性具体分析见表3。 表3 项目与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版） 符合性一览表 要求; 本项目情况; 符合性. （四十）实施VOCs专项整治方案。各市制订石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等VOCs排放重点行业挥发性有机物整治方案。在煤化工行业开展泄漏检测与修复。关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量达到国家污染物总量减排任务要求。（省环境保护厅牵头，省发展改革委、省工业和信息化厅、省商务厅、省质监局、省工商局等参与）; 本项目所使用热熔胶、云石胶和玻璃胶均属于低VOCs含量的胶黏剂，采用“UV光解+活性炭吸附”装置对有机废气进行净化后达标排放。; 符合. 综上，本项目有机废气处理符合国家及地方政策要求。 二、工程概况 1、地理位置与交通 本项目位于陕西省渭南市临渭区故市镇故寨村东组渭清路西侧，项目东邻S201，南侧距乡村道路30m，交通便利。项目地中心地理坐标为：E109°35'38.75"，N34°39'25.21"。项目地理位置优越，交通较为便利。项目地理位置见附图1-项目地理位置图。 2、产品方案 本项目主要生产定制橱柜，具体产品方案见表4。 表4 项目产品方案 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 定制橱柜; 2000套; 不涉及喷漆. 3、工程规模与建设内容 本项目占地面积1000m2，建筑面积为776.63m2，项目主要以免漆板、大理石、铝材和玻璃等为生产原料生产定制橱柜，年产量2000套。项目组成及主要建设内容见表5。 表5 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 不锈钢台面生产车间; 位于厂区北侧，1F，高4.5m，砖混结构，长为16.64m，宽为13.62m，建筑面积226.63m2，主要加工不锈钢橱柜台面部分，布设有生产区、原材料堆放和成品堆放区，工艺主要为剪裁和折弯，车间内设1台剪板机、1台折弯机、1台空压机和1台焊机。车间排风为自然排风。; 已投入运行。. 木质柜子生产车间; 位于不锈钢台面生产车间南侧，1F，高5m，砖混结构，长为14.38m，宽为13.62m，建筑面积195.85m2，主要加工木质柜子加工部分，布设有生产区、原材料堆放和成品堆放区，工艺主要为木板开料和封边，车间内设2台裁板锯、1台封边机。车间排风为自然排风。; 已投入运行。裁板锯和封边机均配套有除尘器，封边机未配套废气净化装置。. 厨门生产车间; 位于厂区南侧，2F，高6m，砖混结构，长为13.62m，宽为8.51m，建筑面积231.81m2，1F主要加工厨门生产车间，布设有生产区、原材料堆放和成品堆放区，工艺主要为玻璃裁剪、磨边，铝板剪裁和厨门组合，车间内设1台玻璃磨边机、2台锯铝机（一用一备）和1台玻璃贴膜机，2F闲置。车间排风为自然排风。; 已投入运行。厨门组合过程未配套废气净化装置。. 石制台面生产区; 位于厨门生产车间和木制柜子生产车间西侧，布设有石制开料区、石制台面接合区、石制台面成品区，主要设1台水循环石材裁板机。石制台面接合区为应为密闭空间，长为13.62m，宽为4.68m，建筑面积63.74m2。; 已投入运行。石材裁板机配套采用水循环工艺，设有沉淀池，石板接合过程未配套废气净化装置，石制台面接合区应为密闭空间。. 辅助工程; 办公室; 位于不锈钢台面生产车间西侧，1F，高3m，砖混结构，建筑面积25.2m2，主要用于员工日常办公。; 已投入运行. 休息区; 位于办公室东侧，1F，高3m，砖混结构，建筑面积14.8m2，主要用于员工日常休息。本项目不设食宿。; 已投入运行. 库房; 位于办公室西侧，1F，高3m，砖混结构，建筑面积18.6m2，主要用于存放角码、合页等五金配件。; 已投入运行. 公用工程; 给水; 项目用水来自故寨村自来水。; 已投入运行. 排水; 项目设置有旱厕，生活废水排入旱厕，定期清掏。项目生产废水经厂区沉淀池处理，定期清掏，上清液循环使用。; 已投入运行. 供电; 项目供电由故寨村供电电网提供。; 已投入运行. 供暖、制冷; 办公用房冬季取暖、夏季制冷均采用分体式空调。; 已投入运行. 环保工程; 废水; 项目生活污水排入旱厕，定期清掏用于农田施肥，不外排。; 已投入运行. 废气; 2台裁板锯和1台封边机产生的粉尘经与设备直接相连的管道负压收集后通过双筒布袋吸尘器处理后无组织排放，每个机器均设置一套双筒布袋吸尘器；; 木板开料产生的粉尘已设置布袋除尘器处理。. 木板封边、石板接合和厨门组合过程产生的有机废气经集气罩收集后通过“UV光解+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒排放。; 未建. 噪声; 项目设备选型优先选用低噪声设备，安装减震垫、厂房隔声等措施进行降噪。; 已投入运行. 固体废物; 生活垃圾采用垃圾桶收集，固定地点堆放，定期交由环卫部门统一清运。项目废钢板、废木屑、废封边条、除尘灰等分类收集，交由回收站处置；废活性炭、废胶包装桶、废机油、含油棉纱等危险废物于危废间暂存，定期交由有危险废物处置资质的单位处置。; 危废暂存间未建，危废协议未签订. 4、原辅材料消耗 本项目主要原材料为免漆板、石英石、大理石、不锈钢等，各类原辅材料消耗情况见表6。 表6 主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 年消耗量; 规格. 原辅材料; 免漆板; m3/a; 216; 240cm×120cm×1.5cm. PVC封边条; 卷/a; 30; 200m×1.8cm. 石英石板; 张/a; 500; 240cm×75cm×1.5cm. 大理石板; 张/a; 200; 60cm×180cm×1.5cm、60cm×220cm×1.5cm、60cm×240cm×1.5cm. 铝材; 根/a; 180; 3-4m/根. 不锈钢; 卷/a; 5; 200m/卷. 热熔胶; t/a; 0.3; 25kg/袋. 金刚膜; m/a; 960; 60cm/卷. 云石胶; t/a; 0.2; /. 玻璃胶; t/a; 0.1; 280ml/瓶. 焊丝; kg/a; 0.5; /. 五金件; 套/a; 2000; 螺丝、螺帽等. 能源; 电; 万kWh/a; 5; /. 水; t/a; 66.76; /. 热熔胶：EVA热熔胶是一种不需溶剂、不含水分100%的固体可熔性聚合物；它在常温下为固体，加热熔融到一定温度变为能流动，且有一定粘性的液体。熔融后的EVA热熔胶，呈浅棕色或白色。EVA热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成。热熔胶的基本树脂是乙烯和醋酸乙烯在高温高压下共聚而成的；增粘剂主要是萜烯树脂；粘度调节剂主要是佛托蜡；抗氧剂主要成分为硫代二丙酸酯不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛等有毒成分。融化温度160~180℃。 云石胶：主要成分为不饱和聚酯树脂、丙烯酰胺、甲基丙烯酸、邻苯二甲酸二烯丙脂、丁酮溶液、二甲基苯胺。云石胶性能的优良主要体现在硬度、韧性、快速固化、抛光性、耐候、耐腐蚀等方面。 玻璃胶：是一种家庭常用的黏合剂，由硅酸钠和醋酸以及有机性的硅酮组成硅酸钠易溶于水，有粘性，按照PH可分为中性玻璃胶和酸性玻璃胶，玻璃胶的粘接力强，拉伸强度大，同时又具有耐候性、抗振性,和防潮、抗臭气和适应冷热变化大的特点，质量好的产品气味较小。主要用于干洁的金属、玻璃，大多数不含油脂的木材、硅酮树脂、加硫硅橡胶、陶瓷天然及合成纤维，以及许多油漆塑料表面的粘接。质量好的玻璃胶在摄氏零度以下使用不会发生挤压不出、物理特性改变等现象。充分固化的玻璃胶在温度到204℃(400F)的情况下使用仍能保持持续有效，但温度高达218℃(428F)时有效时间会缩短。 5、主要设备 本项目主要生产设备见表7。 表7 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 位置; 备注. 1; 精密裁板锯; MOD9002; 2台; 木制柜子生产车间; /. 2; 全自动封边机; KDT-365; 1台; 木制柜子生产车间; /. 3; 水循环石材裁板机; /; 1台; 石制台面裁剪区; /. 4; 水循环玻璃磨边机; /; 1台; 厨门生产车间; /. 5; 手提锯铝机; 杉琦255; 2台; 厨门生产车间; 一用一备. 6; 玻璃贴膜机; CHLEO; 1台; 厨门生产车间贴膜室; /. 7; 数控液压摆式剪板机; QC12K-4×2500; 1台; 不锈钢台面生产车间; /. 8; 液压板料折弯机; WC67K-100×4000; 1台; 不锈钢台面生产车间; /. 9; 焊机; WS-200; 1台; 不锈钢台面生产车间; /. 10; 空压机; W-0.9/12.5; 1台; 不锈钢台面生产车间; /. 11; 双筒布袋吸尘机（配套风机）; MF9030; 3台; 木制柜子生产车间; /. 12; “UV光解+活性炭吸附”装置（配套风机）; 8000m3/h; 1套; 木质柜子生产车间西侧; /. 13; 水泵; 550W; 1台; 沉淀池内; /. 6、总平面布置及四邻关系 项目场地基本呈矩形布局，主要建设有不锈钢台面生产车间、木制柜子生产车间、厨门生产车间、石制台面生产区、办公室、休息室和库房等；其中不锈钢台面生产车间、木制柜子生产车间和厨门生产车间位于厂区东侧，依次由北向南排列，石制台面生产区位于车间西侧院子内，库房、办公室和休息室位于厂区北侧，依次由西向东排列。 本项目所在区域主导风向为东北风，办公用房及展厅位于除尘间及有机废气处理装置侧风向，项目生产过程中产生废气对办公区影响较小。 综上所述，本项目整体布局合理，平面布置图见附图2-项目总平面布置图。 本项目位于陕西省渭南市临渭区故市镇故寨村东组渭清路西侧，项目东侧紧邻S201，东侧隔道路为田地，南侧紧邻闲置门面房，西侧紧邻田地，北侧紧邻强强农资服务部。项目四邻关系见附图3-项目四邻关系及监测点位图。项目场地四邻情况见附图5-项目四邻照片图。 7、公用工程 ⑴给水 本项目新鲜用水由故寨村自来水管网供给。 本项目不设食宿，用水主要为工作人员生活用水和生产用水。 ①项目设置有旱厕，本项目生活用水主要为工作人员日常盥洗用水。参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），考虑本项目实际情况，项目年工作260天，定员7人，盥洗用水按照35L/（人·d）计，盥洗用水量为0.245m3/d，63.7m3/a。 ②项目生产用水主要为石板剪裁用水和玻璃磨边用水。根据建设单位提供资料，项目石板剪裁用水每年用水量为20m3，每年补水量为5m3，石板剪裁用水量为0.0962m3/d，25m3/a；项目玻璃磨边用水每年用水量为5m3，每年补水量为1m3，玻璃磨边用水量为0.0231m3/d，6m3/a。 项目用水量为0.3643m3/d，94.7m3/a。 ⑵排水 ①项目生活污水产污系数按0.8计，则生活污水的产生量为0.20m3/d，51m3/a；项目石板开料污水产污系数按0.9计，则石板开料废水产生量为0.09m3/d，22.5m3/a；项目玻璃磨边采用循环水方式，定期补水，不外排。则项目排水量为0.29m3/d，73.5m3/a，项目生活污水排入旱厕，定期清掏；生产废水排入沉淀池内沉淀后回用于石板开料，不外排。 项目用水、排水情况见表8，项目水平衡见图1。 表8 项目用水、排水情况表 项目; 用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 排水量（m3/d）; 拟排放去向. 生活用水; 0.245; 0.045; 0.20; 排入旱厕，定期清掏. 石板剪裁; 0.0962; 0.0062; 0.09; 排入沉淀池，沉淀后上清液回用于石板开料. 玻璃磨边; 0.0231; 0.0231; 0; 自然蒸发. 合计; 0.3643; 0.0743; 0.29; /. 图1 项目水平衡图 单位：m3/d ⑵供电 本项目供电由故寨村市政供电电网提供，本项目年耗电量为5万kW•h。 ⑶供暖、制冷 项目办公区采用分体式空调进行采暖、制冷。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员7人。全年工作日为260天，每天1班，每班工作8小时。 9、项目投资估算 本项目总投资为50万元，资金来源为企业自筹，其中环保投资为10万元，占总投资的比例为20.0%。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，项目用地为允许建设用地，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 根据现场踏勘，目前企业已建设完成，处于停产状态，企业存在的主要环境问题及整改要求如下： ⑴封边机、石材接合、厨门组合产生的有机废气未收集处理，无组织排放。 整改要求：项目应在封边机上方设置集气罩，在石材接合台面上方设置集气罩，在厨门组合操作台上方设置集气罩，产生的有机废气收集后经“UV光解+活性炭吸附”装置处理后通过15m高排气筒排放。 ⑵项目未设置危险废物暂存间。 整改要求：项目应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关规定设置危险废物暂存间。 ⑶石材接合操作区为露天操作。 整改要求：石材接合操作区为露天操作，不符合环保要求，环评要求建设单位应将石材接合操作区封闭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 渭南市临渭区位于陕西省关中东部，北纬34°15′～34°45′，东经109°23′～109°45′。南依秦岭、横岭一线与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华州区为邻，西以零河为畔与西安市临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 本项目位于渭南市临渭区故市镇故寨村东组渭清路西侧，项目地理位置详见附图1。 2、地形地貌 临渭区地势以渭河为轴线，形成南北两山、两塬和中部平川五大地貌类型区，中部渭河冲积平原是八百里秦川最宽阔的地带。地势属于华北地台的陕甘宁盆缘区，地质呈现南北隆起，中部断陷的阶梯状地堑构造。南北高，中间低，东西开阔，呈仰瓦状。海拔330—2645m之间。外围是台塬，垦耕历史悠久。南部黄土台塬与洪积扇相间，素有“长捻原”之美称。南北边缘为石质山地。 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400m，中部偏南是黄土台塬，海拔600～800m，中部和北部为渭河平原，海拔330～600m。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌。史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 根据现场勘察，项目建设地址地势平坦，适于建设。 3、气候气象 渭南市临渭区属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷干燥、雨雪较少；春季升温较快，多风；夏季炎热多伏旱；秋季降温快，常有连阴雨。年降水量在574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0～4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40～44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃，1月份平均气温-0.9℃，7月份平均气温27.5℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2277h，无霜期216天。年均气压940～980hpa；常年主导风为东北风，频率为14%，年平均风速为2.1m/s，最大风速为15.3 m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 4、水文 项目区地处黄河流域的渭河下游，渭河自西向东横贯渭南市北界，区内河长138km，流域面积3816.9km2，多年平均径流量93.30亿m3。最大径流量194亿m3（1964年），最小年径流量47.1亿m3（1974年），连续最大四个月径流量占年径流量的58.8％。渭河华县站实测最大洪峰流量7660m3/s（1954年8月19日），历史最大洪水流量10800m3/s（1898年），最小瞬时流量仅0.9m3/s（1972年8月21日）。渭河水深一般2.5—4.5m，洪水最深9.5m，枯水最浅0.5~1m。渭河属季节性多泥沙河流，年均含沙量52.8kg/m3，最大含沙量905kg/m3（1977年8月7日），最小为0（1951年4月21日）。年均输沙量4.05亿t，泛期约占全年的80％。根据《陕西省水环境功能区划》，渭南境内渭河水质段为Ⅳ类。 本项目生活污水排入旱厕，定期清掏，不外排；生产废水排入沉淀池内，处理后上清液循环使用，不外排。 5、植被 本区植被条件中等，以暖温带落叶阔叶林为主，植被类型较为单一，农业植被在区内分布面积最大，评价区所在地为陕西省重要的苹果和梨适生区，因此，以苹果为主的经济林在塬面与河流阶地分布面积很大，同时，枣、梨、苹果、花椒等经济林在评价区内种植面积也较大；粮食作物以小麦为主，次为高粱、玉米、谷子、糜子、豆类等。 6、特殊环境保护目标 本项目附近1km范围内无集中式水源地、自然保护区、文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等特殊环境保护目标。

- 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状调查与评价 本项目位于陕西省渭南市临渭区。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求。 根据陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》，2018年1～12月渭南市临渭区空气质量状况统计表见下表。 表9 2018年1～12月临渭区空气质量状况统计表 县区名称; PM10均值（μg/m3）; PM2.5均值（μg/m3）; SO2均值（μg/m3）; NO2均值（μg/m3）; CO第95百分位浓度（mg/m3）; O3第95百分位浓度（μg/m3）; 优良天数（天）; 优良率（%）; 重度及以上污染天数（天）; 空气质量综合指数. 临渭区; 199; 91; 27; 59; 2.4; 57; 9; 29.0; 6; 8.33. 标准限值; 70; 35; 60; 40; 4; 160; /; /; /; /. 由表9可知，项目所在区域SO2年平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域2018年优良天数为9天，优良率为29.0%，重度及以上污染天数为6，空气质量综合指数为8.33。项目所在区域PM10、PM2.5、NO2年平均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 项目环境空气污染物特征因子非甲烷总烃现状监测委托陕西同元环境检测有限公司进行监测，监测文号为同元监(现)字（2019）第216号，监测时间为2019年3月25日～2019年3月31日，监测结果见表10，监测点位见附图1。 表10 环境空气污染物特征因子非甲烷总烃监测结果统计表 单位：µg/m3 日期 结果; 02：00; 08：00; 14：00; 20：00. 2019.3.25; 0.64; 0.54; 0.42; 0.68. 2019.3.26; 0.47; 0.72; 0.50; 0.42. 2019.3.27; 0.67; 0.43; 0.66; 0.43. 2019.3.28; 0.43; 0.70; 0.42; 0.60. 2019.3.29; 0.61; 0.66; 0.46; 0.51. 2019.3.30; 0.43; 0.66; 0.40; 0.43. 2019.3.31; 0.65; 0.65; 0.49; 0.59. 《大气污染物综合排放标准详解》; 2.0. 超标率%; 0. 最大浓度占标率%; 35. 从表10监测结果可以看出，项目所在地非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。 二、声环境质量现状调查与评价 项目声环境质量现状委托陕西同元环境检测有限公司进行监测，监测文号为同元监(现)字（2019）第216号，监测时间为2019年3月25日和2019年3月26日，监测点位为建设项目厂界四周及周边敏感点，环境噪声监测结果见表11，监测点位见附图3。 表11 环境噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 2019.3.25; 2019.3.26; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东厂界外1m处; 52.9; 41.5; 51.6; 42.8; 60; 50. 2#南厂界外1m处; 51.8; 42.3; 52.6; 41.9; 60; 50. 3#西厂界外1m处; 53.6; 41.9; 53.9; 42.3; 60; 50. 4#北厂界外1m处; 51.1; 42.6; 52.4; 41.9; 60; 50. 5#故寨村; 50.9; 40.8; 50.3; 40.5; 60; 50. 从表11可以看出，项目厂界昼间、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，敏感点故寨村昼间、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 三、主要环境问题 监测结果表明，项目所在区域大气、声环境质量良好，未出现环境污染问题。

主要环境保护目标 一、项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 二、项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 表12 项目周围主要环境保护目标 环境要素; 保护对象; 相对位置; 距离（m）; 人数（人）; 保护内容; 保护目标. 环境空气; 故寨村; NW; 60; 2000; 环境空气; 达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 故市镇; S; 1200; 3500. 三轸村; SE; 1000; 1000. 朱家村; NE; 870; 800. 铁王村; N; 1100; 1100. 声环境; 故寨村; NW; 60; 2000; 声环境; 达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及《环境影响评价技术导则：大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求； 2.地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准； 3.地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准； 4.声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 运营期有机废气排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中表1、表2、表3中非甲烷总烃相关要求，其他废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准及无组织排放监控浓度限值； 2.项目生活污水排入旱厕，定期清掏；生产废水经沉淀池处理后回用，不外排； 3.运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准； 4.一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告[2013]36号）中的相关规定。 |
| 总量控制标准 | 本项目的污染物排放总量按浓度达标排放的原则进行计算，项目具体污染物排放总量控制建议指标如下： 表13 项目总量控制指标表 项目; 排放量; 建议指标. VOCs（非甲烷总烃）; 0.0074t/a; 0.0074t/a. |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期 项目已经建成投产，剩余工程主要为环保设施的安装调试，对环境的影响较小。 - 运营期 本项目主要为加工定制橱柜，在厂区内分别对木质柜子、石制台面、不锈钢台面、厨门等分别加工，然后将加工后的成品送至客户处进行组装。 营运期项目木质柜子生产工艺流程及产污环节如下： 图2 项目木质柜子生产工艺流程及产污环节图 营运期项目石制台面生产工艺流程及产污环节如下： 图3 项目石制台面生产工艺流程及产污环节图 营运期项目不锈钢台面生产工艺流程及产污环节如下： 图4 项目不锈钢台面生产工艺流程及产污环节图 营运期项目厨门生产工艺流程及产污环节如下： 图5 项目厨门生产工艺流程及产污环节图 本项目生产工艺流程简介： 本项目主要在厂区内进行木质柜子、石制台面、不锈钢台面、厨门加工生产，包装后运至客户处进行组装。本项目不涉及喷漆工艺。 ⑴木质柜子 ①开料 外购免漆板进厂后堆放在木质柜子生产厂房原料堆放区，根据客户需求将板材裁剪成相应的规格后进入下一工序。开料过程中产生的污染物主要为锯末粉尘、噪声和边角料。 ②封边 利用PVC封边条对剪裁后的木板四周的裸露部分进行包裹，避免木材因碰撞损坏或因过量吸入水分而变形。本项目木板封边过程中使用家具封边热熔胶，本项目采用全自动封边机，封边之后会进行修边和抛光等操作，封边机运行温度为170~180℃，封边过程中产生的主要污染物为有机废气（以非甲烷总烃计）和噪声。 ③组合 封边后的木板采用钉子进行组合，柜子半成品放置在车间成品堆放区。 ⑵石制台面 ①开料：根据台面要求的规格将石英石/大理石裁剪成所需要的规格，开料过程中以冷却水配合。此过程产生的主要污染为废水、噪声和废边角料。本项目废水通过地下埋管汇入沉淀池内，经处理后上清液回用。 ②接合：根据要求，将开料得到的石制板材进行涂抹云石胶，接合。接合使用夹具，将直边条夹与大板对齐，待半干后清除背后溢出的胶。此过程产生的主要污染为有机废气（以非甲烷总烃计）。 ⑶不锈钢台面 ①裁剪：外购不锈钢进厂后堆放在该车间原料堆放区，根据客户需求利用剪板机将不锈钢裁剪成相应的规格后进入下一工序。此过程中产生的污染物主要为噪声和边角料。 ②折弯：利用折弯机将裁剪好的不锈钢折弯，即可得到不锈钢台面半成品，堆放在该车间成品堆放区。此过程中产生的污染物主要为噪声。 ③焊接：本项目折弯后的不锈钢，个别客户（极少数）有特别要求，在不靠近墙面一侧的下翻缝隙处进行焊接装饰，“L”型台面到客户方采用扣条组合。 ⑷厨门 ①铝材下料：使用锯铝机对铝材进行裁剪加工，此工序产生的主要污染物为金属粉尘、噪声和废边角料。 ②连接：利用角码将裁剪的铝材进行连接成厨门的框架。 ③玻璃板裁剪：使用玻璃刀对玻璃板进行裁剪。此过程会产生的主要污染物为废边角料。 ④磨边：使用玻璃磨边机对裁剪好的玻璃进行磨边，磨边机采用水循环工艺，水箱定期补水，不外排，水箱底部沉积物定期清理。此过程产生的主要污染物为噪声和废玻璃渣。 ⑤覆膜：将PVC膜使用玻璃贴膜机包覆在玻璃上。 ⑥组合：采用玻璃胶将制作好的铝材框架与裁剪好的玻璃进行组合成厨门半成品。此过程产生的主要污染物为有机废气（以非甲烷总烃计）。 主要污染工序 二、营运期 1、废气 本项目营运期产生的大气污染物主要有木质柜子生产过程中产生的开料锯末粉尘、封边产生的粉尘和有机废气、石制台面接合过程中产生的有机废气、厨门组合过程中产生的有机废气。 ⑴锯末粉尘 本项目将外购的免漆板进行开料、封边过程中会产生锯末粉尘，污染物主要为颗粒物。本项目对2台裁板锯和1台封边机产生的粉尘通过与设备直接相连的管道负压收集后分别通过1台双筒布袋吸尘器处理后无组织排放。 参照《美国环保局空气污染排放和控制手册》，木制品开料和加工粉尘产生系数为0.05kg/t-木材，本项目年用免漆板量为216m3，免漆板密度按0.8kg/m3计，则项目木质柜子生产过程中总的粉尘产生量为0.009t/a；项目免漆板开料过程中由于切割工作面较大，因此，粉尘产生量较多；开料机在进行修边和抛光工序时会产生粉尘，粉尘产生量较少。根据建设单位实际生产经验，开料过程中粉尘产生量约占整个生产过程中粉尘产生量的90%，约0.042t/a；封边过程中粉尘产生量占整个生产过程中粉尘产生量的10%，约0.008t/a。开料和封边过程中粉尘收集效率均为90%，双筒布袋吸尘器效率均为80%，则项目开料过程中通过双筒布袋吸尘器处理后无组织排放的粉尘量为0.0024t/a，封边过程中无组织排放的粉尘量为0.0002t/a，木质柜子生产车间无组织排放的总粉尘量为0.0026t/a，排放速率为0.0013kg/h。 ⑵有机废气 项目封边工序使用热熔胶，该过程中产生有机废气，主要污染因子为VOCs（非甲烷总烃）。参照《佛山市工业污染源挥发性有机化合物（VOCs）排放与治理现状研究》，热熔胶、云石胶的VOCs（非甲烷总烃）排放系数为0.05，项目年使用热熔胶量为0.3t，封边过程中产生的VOCs（非甲烷总烃）为0.015t/a，项目年使用云石胶量为0.2t；石材接合过程中产生的VOCs（非甲烷总烃）为0.01t/a；项目玻璃胶年使用量为0.1t，参考《“工业挥发性有机物污染物控制对策研究”项目阶段汇报讨论会资料汇编》，一般胶黏剂的有机废气排放系数为8kg/t，玻璃胶使用过程中产生的VOCs（非甲烷总烃）为0.0008t/a；本项目在封边机上方、石材接合操作台和厨门组合操作台均设置集气罩收集有机废气，本项目设置1台封边机，2台石材接合操作台，1台厨门组合操作台，故本项目共设置4个集气罩，经集气罩收集的废气通过一套“UV光解+活性炭吸附”装置处理后通过15m高排气筒排放。项目年运行260天，此工序每天运行4h，设计引风机风量为8000m3/h。本项目封边机上方的集气罩捕集效率约85%，通过“UV光解（去除效率为60%~95%，本次环评取60%）+活性炭吸附装置（去除率约60%，风量2000m3/h）”处理后通过1根15m高排气筒排放。项目封边过程中产生的有机废气产排污情况如下表所示。 表14 有机废气产排污情况一览表 项目; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; UV光解净化效率; 活性炭吸附效率; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 封边; 有组织; 0.0128; 0.0144; 1.80; 60%; 60%; 0.0020; 0.0020; 0.25. 无组织; 0.0023; /; /; /; /; 0.0023; /; /. 石制接合; 有组织; 0.0085; 0.0096; 1.20; 60%; 60%; 0.0014; 0.0013; 0.16. 无组织; 0.0015; /; /; /; /; 0.0015; /; /. 厨门组合; 有组织; 0.0007; 0.0008; 0.10; 60%; 60%; 0.0001; 0.0001; 0.01. 无组织; 0.0001; /; /; /; /; 0.0001; /; /. 合计; 有组织; 0.0228; 0.0248; 3.10; 60%; 60%; 0.0035; 0.0034; 0.42. 无组织; 0.0039; /; /; /; /; 0.0039; /; /. 由上表可知，本项目有机废气排放浓度为0.42mg/m3，排放速率为0.0034kg/h，可满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）表1中浓度限值（40mg/m3）和去除效率限值(85％,当排放速率≤1.5kg/h时，等同于满足最低去除效率限值）。 ③焊接烟尘 不锈钢经过折弯机折弯后，个别客户（极少数）有特别要求，在不靠近墙面一侧的下翻缝隙处进行焊接装饰，项目采用焊丝，焊接方法采用氩弧焊。根据建设单位估算，项目焊丝用量约为0.5kg/a。参照《焊接工程师手册》（陈祝年，机械工业出版社，2002.1），不同焊接工艺、焊接材料污染物产生情况见表15。 表15 不同焊接工艺、焊接材料污染物产生情况 焊接方法; 焊接材料; 发尘量(mg/min); 焊接材料发尘量(g/kg). 氩弧焊; 实芯焊丝（直径1.6mm）; 100～200; 2～5. 注：本表摘自《焊接工程师手册》（陈祝年，机械工业出版社，2002.1）。 本项目以焊丝为焊接材料的氩弧焊焊接方式的发尘量取5g/kg，项目焊接烟尘产生量见表16。 表16 本项目焊接烟尘产生量一览表 序号; 焊接方法; 使用量kg/a; 焊接材料发尘量(g/kg); 焊接烟尘产生量g/a. 1; 氩弧焊; 0.5; 5; 2.5. 本项目焊接工序烟尘产生量为2.5g/a，产生量较少，且项目焊接为间断操作，因此环评要求建设单位加强车间通风，焊接烟尘无组织排放。 ④金属粉尘 本项目在铝材下料中会产生金属粉尘，金属粉尘粒径较大，受自身重量的影响会迅速沉降到地面，且操作工艺属于间断式操作，故金属粉尘的产生量较小，由于金属屑的粒径较大，比重大，自然沉降快，其主要影响范围主要集中在机械设备附近，影响范围较小。 2、废水 本项目废水主要为职工生活污水和生产废水。 ①生活污水 项目不提供食宿，项目生活污水产生量为0.20m3/d，51m3/a。本项目生活污水排入旱厕，定期清掏，不外排。 ②生产废水 本项目生产废水主要为石板开料时产生的泥浆废水和玻璃磨边过程产生的废水。泥浆废水通过石材裁板机下方埋地管渠排入厂区二级沉淀池内，沉淀池容积为1.2m3，泥浆定期清掏，处理后的废水回用于石板开料工序；项目玻璃磨边机水箱容积约为0.01m3，储水量较少且循环使用，玻璃碎渣定期清掏，废水不外排。 3、噪声 本项目主要噪声源有开料机、封边机、打孔机以及除尘系统和“UV光解+活性炭吸附”装置配套风机，根据同类设备噪声源进行的类比实测结果，本项目噪声源噪声值一般在75～90dB（A）。项目主要设备噪声源强见表17。 表17 项目主要设备噪声源强一览表 噪声源; 噪声源强/dB（A）; 数量; 位置; 运行状况. 精密裁板锯; 80; 2台; 木制柜子生产车间; 连续. 全自动封边机; 75; 1台; 木制柜子生产车间; 连续. 水循环石材裁板机; 90; 1台; 石制台面裁剪区; 连续. 水循环玻璃磨边机; 85; 1台; 厨门生产车间; 连续. 手提锯铝机; 90; 1台; 厨门生产车间; 连续. 数控液压摆式剪板机; 80; 1台; 不锈钢台面生产车间; 连续. 液压板料折弯机; 80; 1台; 不锈钢台面生产车间; 连续. 空压机; 80; 1台; 不锈钢台面生产车间; 间断. 双筒布袋吸尘机（配套风机）; 85; 3台; 木制柜子生产车间; 连续. “UV光解+活性炭吸附”装置（配套风机）; 85; 1台; 木制柜子生产车间西侧; 连续. 水泵; 80; 1台; 沉淀池; 间断. 4、固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要有生活垃圾、除尘灰等一般工业废物、废活性炭等危险废物。 ⑴生活垃圾 本项目职工7人，年工作日为260天，办公生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则办公生活垃圾产生量为1.0t/a。 ⑵一般工业固体废物 ①废木屑。板材下料过程中产生废木屑，根据实际生产情况，产生量为0.9t/a。 ②废封边条。封边过程中会产生废封边条，根据实际生产情况，产生量为0.3t/a。 ③除尘器收集粉尘。除尘器收集的粉尘为0.007t/a。 ④沉淀池废渣。沉淀池定期清掏，根据实际生产情况，产生量约为1t/a。 ⑤玻璃碎屑。本项目在对玻璃进行打磨过程中会在设备循环水箱内遗留玻璃碎屑，根据实际生产情况，产生量约为0.1t/a。 ⑥废铝屑。铝材加工过程中会产生废铝屑，根据实际生产情况，产生量为2.5kg/a。 ⑦废钢板。不锈钢裁剪过程中会产生废钢板，根据实际生产情况，产生量为0.5kg/a。 ⑧废膜贴。在玻璃贴膜过程中，会产生塑料膜贴，根据实际生产情况，产生量为25kg/a。 ⑶危险废物 ①废活性炭。根据《简明通风设计手册》：0.24kg有机废气/kg活性炭，本项目有机废气的产生量约为0.0258t/a。有机废气经集气罩（收集效率约85%）收集后引入UV光解（去除效率约为60%）+活性炭装置（去除率约60%）处理，经计算可知，活性炭去除有机废气量为0.0046t/a，则活性炭年用量约为0.02t/a。暂存于危废暂存间。 ②废机油、含油棉纱。本项目设备检修工序产生废机油和含油棉纱，废机油和含油棉纱属于危险废物，废机油产生量为0.02t/a，含油棉纱产生量为0.01t/a。暂存于危废间专用容器盛放。 ③废胶包装桶。云石胶和玻璃胶包装桶属于危险废物，产生量约0.05t/a。封口后暂存于危废暂存间。 运营期固体废物产生及处置情况见表18。 表18 项目固体废物产生及处置情况 序号; 生产工段; 固废名称; 产生量; 处置措施; 废物类别及危废代码. 1; 生产过程; 废木屑; 0.9t/a; 分类收集暂存，交由回收站处置; 一般固废. 2; 废封边条; 0.3t/a. 3; 除尘灰; 0.007t/a. 4; 沉淀池废渣; 1t/a. 5; 玻璃碎屑; 0.1t/a. 6; 废铝屑; 2.5kg/a. 7; 废钢板; 0.05t/a. 8; 废膜贴; 25kg/a. 9; 有机废气处理过程; 废活性炭; 0.05t/a; 交由有资质单位处置; HW49 其他废物 900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质. 10; 生产过程; 废胶包装桶; 0.05t/a. 11; 设备维修; 废机油; 0.02t/a; HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物. 12; 含油棉纱; 0.01t/a. 13; 职工生活; 生活垃圾; 1.0t/a; 收集后由环卫部门统一清运; 生活垃圾.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 木板开料 | 颗粒物 |  | 0.009t/a | 0.0024t/a |
|  | 封边 | 颗粒物 |  | 0.001t/a | 0.0002t/a |
|  |  | 有机 废气 | 有组织 | 1.80mg/m3，0.015t/a | 0.25mg/m3，0.020t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.0023t/a | 0.0023t/a |
|  | 接合 | 有机 废气 | 有组织 | 1.20mg/m3，0.01t/a | 0.16mg/m3，0.0014t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.0015t/a | 0.0015t/a |
|  | 组合 | 有机 废气 | 有组织 | 0.10mg/m3，0.0008t/a | 0.01mg/m3，0.0001t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.0001t/a | 0.0001t/a |
|  | 焊接 | 颗粒物 |  | 2.5g/a | 2.5g/a |
| 水污染物 | 办公生活污水 | 生活污水 |  | 53m3/a | 0 |
|  | 石板开料废水 | 生产废水 |  | / | 0 |
| 固体废物 | 生产过程 | 废木屑 |  | 0.9t/a | 0 |
|  |  | 废封边条 |  | 0.3t/a | 0 |
|  |  | 除尘灰 |  | 0.007t/a | 0 |
|  |  | 沉淀池废渣 |  | 1t/a | 0 |
|  |  | 玻璃碎屑 |  | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 废铝屑 |  | 2.5kg/a | 0 |
|  |  | 废钢板 |  | 0.05t/a | 0 |
|  |  | 废膜贴 |  | 25kg/a | 0 |
|  | 有机废气处理 | 废活性炭 |  | 0.05t/a | 0 |
|  | 生产过程 | 废胶包装桶 |  | 0.05t/a | 0 |
|  | 设备维修 | 废机油 |  | 0.02t/a | 0 |
|  |  | 含油棉纱 |  | 0.01t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 1.0t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目主要噪声源有生产设备、空压机、水泵以及风机，根据同类设备噪声源进行的类比实测结果，本项目噪声源噪声值一般在75～90dB（A）。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目位于渭南市临渭区故市镇故寨村，占地面积约为1000m2，用地性质为允许建设用地，项目主体工程已建设完成，后期仅进行环保设施的建设，不涉及土建施工，不新增占土地，对周围的生态系统影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目已建成投产，施工期对环境的影响主要为厂房装修及设备安装与调试，产生的主要污染物为装修废气、施工人员产生的生活污水、装修设备噪声和装修垃圾和施工人员生活垃圾。 项目已投入运行，施工期固体废物均能得到妥善处理处置，对周围环境影响较小。 经调查，项目施工期未发生环境污染事故，也未接到周围居民环保投诉。 营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目营运期产生的大气污染物主要有木质柜子生产过程中产生的开料锯末粉尘、封边产生的粉尘和有机废气、石制台面接合过程中产生的有机废气、厨门组合过程中产生的有机废气。 根据项目特点，本次评价不考虑二次污染，选取有机废气（非甲烷总烃）及粉尘（颗粒物）作为环境影响评价因子，以有机废气（非甲烷总烃）排气筒为有组织排放源，每个车间（木质柜子生产车间、厨门生产车间、石制台面接合区）为无组织污染源，项目焊接烟尘产生量较少，且间断运行，故本次只对其进行总量计算不进行预测分析。通过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式对生产过程排放的废气进行初步预测（估算模式），确定大气评价等级和范围，并根据评价等级和范围进行相应的预测、评价。本次估算采用环安科技AERSCREEN 在线模型计算平台进行计算预测，主要数据和结果如下： ⑴大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Error: Reference source not found ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Error: Reference source not found——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Error: Reference source not found——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表19 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表20 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. NMHC; 二类限区; 一小时; 2000.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. ④污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表21 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 排气筒; 109.5891; 34.6581; 345.0; 15.0; 0.4; 25.0; 17.7; NMHC; 0.0034; kg/h. 表22 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源（木质柜子生产车间）; 109.5893; 34.6582; 345.0; 14.38; 13.62; 5; TSP; 0.0013; kg/h. NMHC; 0.0023; kg/h. 矩形面源（石制台面接合区）; 109.58929; 34.658078; 345.0; 13.62; 4.68; 6; NMHC; 0.0015; kg/h. 矩形面源（厨门生产车间）; 109.58928; 34.65803; 345.0; 13.62; 8.51; 6; NMHC; 0.0001; kg/h. ⑤项目参数 估算模式所用参数见表。 表23 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 42.2 °C. 最低环境温度; -15.8°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. ⑥评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表24 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 点源; NMHC; 2000.0; 6.0; 0.3; /. 矩形面源（木质柜子生产车间）; TSP; 900.0; 5.0; 0.56; /. 矩形面源（木质柜子生产车间）; NMHC; 2000.0; 9.0; 0.45; /. 矩形面源（石制台面接合区）; NMHC; 2000.0; 5.0; 0.25; /. 矩形面源（厨门生产车间）; NMHC; 2000.0; 0.0; 0.0; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为木质柜子生产车间排放的TSP，Pmax值为0.56%，Cmax为5.0ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。三级评价项目不进行进一步预测与评价。 2、水环境影响分析 项目不提供食宿，项目生活污水排入旱厕，定期清掏用于周边农田施肥，不外排；石板开料产生的生产废水排入沉淀池处理，沉淀池定期清掏，上清液循环使用，不外排；玻璃磨边采用水循环工艺，玻璃残渣定期清掏，无废水外排。 因此，本项目废水对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目主要噪声源有生产设备、空压机、水泵以及风机，噪声源在75～90dB（A）之间。生产设备集中布置在生产厂房中，采取设备减震、厂房隔声等措施进行降噪。 项目主要噪声源及其治理措施见表25。 表25 项目噪声源及处理措施 单位：dB（A） 噪声源; 噪声源强; 数量; 措施; 治理后噪声级. 精密裁板锯; 80; 2台; 减震垫，厂房内安置; 65. 全自动封边机; 75; 1台; 60. 水循环石材裁板机; 90; 1台; 80. 水循环玻璃磨边机; 85; 1台; 65. 手提锯铝机; 90; 1台; 75. 数控液压摆式剪板机; 80; 1台; 65. 液压板料折弯机; 80; 1台; 65. 空压机; 80; 1台; 65. 双筒布袋吸尘机（配套风机）; 85; 3台; 70. “UV光解+活性炭吸附”装置（配套风机）; 85; 1台; 70. 水泵; 80; 1台; 65. 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，具体模式如下： ①预测模式 对各主要噪声源采用下述模式进行预测： 噪声衰减公式： Lr=Lr0−20logrr0 式中：L(r)—距离噪声源r m处的声压级，dB(A)； L(r0)—声源的声压级，dB(A)； r—预测点距离噪声源的距离，m； ro—参考位置距噪声源的距离，m。 噪声叠加公式： Lp=10lg[i=1n100.1Lni] 式中：Lp—n个噪声源在预测点的叠加声压级，dB(A)； Lni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 ②预测结果及评价 项目运营期间厂界噪声预测结果见表26。 表26 厂界及敏感点噪声预测结果 单位：dB（A） 项目; 1#东厂界; 2#南厂界; 3#西厂界; 4#北厂界; 5#故寨村. 现状值; 昼; 52.9; 52.6; 53.9; 52.4; 50.9. 夜; 42.8; 42.3; 42.3; 42.6; 40.8. 贡献值; 昼; 59.8; 59.8; 58.8; 59.7; 43.3. 夜; /; /; /; /; /. 预测值; 昼; 59.8; 59.8; 58.8; 59.7; 51.6. 夜; /; /; /; /; 40.8. 标准值; 昼; 60; 60; 60; 60; 60. 夜; 50; 50; 50; 50; 50. 本项目夜间不生产。由表26可知，项目厂界四周的昼间、夜间噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准，敏感点故寨村，通过距离衰减后昼间、夜间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，故项目运营对周围声环境的影响较小。 4、固体废弃物 本项目营运期产生的固体废物主要有生活垃圾、除尘灰等一般工业废物、废活性炭等危险废物。 ⑴生活垃圾 本项目生活垃圾产生量约为1.0t/a，采用垃圾桶收集，固定地点堆放，定期交由环卫部门统一清运。 ⑵一般工业固体废物 项目废木屑产生量为0.9t/a，废封边条产生量为0.3t/a，除尘器收集粉尘为0.007t/a，沉淀池废渣产生量为1t/a，玻璃碎屑产生量为0.1t/a，废铝屑产生量为2.5kg/a，废钢板产生量为0.5kg/a，废膜贴产生量为25kg/a。分类收集，交由回收站处置。 环评要求，在库房南侧设置一般固废暂存区，将收集的边角料、废包装分区暂存，定期外售；严禁露天堆置固体废物。 ⑶危险废物 本项目废活性炭产生量为0.02t/a，设备检修时废机油产生量为0.02t/a，含油棉纱产生量为0.01t/a，废胶包装桶产生量为0.05t/a，分类收集后暂存至危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 根据现场踏勘发现，项目未设置危废暂存间，有可能发生危险废物暂存时造成土壤和地下水的污染。本次环评要求，企业应及时设置危废暂存间，防止危险废物泄漏污染土壤和地下水。 环评要求，建设单位应按照危险废物贮存标准建设危废暂存间（4m2），并对产生的危险废物必须按照危险废物特性、形态分类包装，并采取防泄漏、散溢、破损、腐烂等措施，将产生的危险废物收集后暂存至危废暂存间。建设单位应建立危险废物转移联单制度，并办理相关手续，交由有资质单位收集、运输、处置危险废物。 危险废物贮存设施的设计原则：①应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；②必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；③地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。 危废暂存间应悬挂规范的标志牌和标签，告知员工危险废物的暂存地点、危险废物类别、主要成分、化学名称、危险情况、安全处置措施等。危废暂存间需按照“双人双锁”制度管理。 建设单位应该加强危废品监管，对生产过程中产生的危险废物在厂内的临时贮存做好收集、标示及登记工作，记录好《危险废物产生贮存台账》。 项目危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）、《危险废物贮存处置管理规定》相关要求处理，处理措施可行。 本项目对固体废物的处置符合“减量化、资源化、无害化”的原则，上述固体废物经过妥善处置后，对环境造成的影响较小。 ## 5、环境管理 本项目应设专职的环保管理人员，对厂内的各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ⑴根据国家和地方的相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标。 ⑵编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度。 ⑶进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 ⑷维护环保设施的正常运行和安全生产，对各环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 7、环境监测计划 ⑴环境监测目的 环境监测的目的在于了解和掌握污染状况，一般包括以下几个方面： ①定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家、省、市和行业规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内； ②分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护使用，提高科学管理水平； ③协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。 ⑵污染物排放状况 本项目主要污染物排放详情见表27。 表27 污染物排放清单 类别; 污染源; 污染物 名称; 防治措施; 排放浓度; 排放量（t/a）; 总量指标（t/a）; 执行标准. 废气; 开料; 无组织粉尘; 双筒布袋吸尘器; /; 0.0024; /; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放监控限值. 封边; 无组织粉尘; /; 0.0002; /. 焊接; 无组织粉尘; /; /; 2.5E-06; /. 封边、接合、组合; 有组织有机废气; UV光解+活性炭吸附装置; 1.69mg/m3; 0.0035; 0.0035; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表1标准. 无组织有机废气; /; /; 0.0039; 0.0039; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表3标准. 废水; 生活污水; 废水; 排入旱厕，定期清掏，用作农肥; /; /; /; 废水不外排. 生产废水; 废水; 排入沉淀池处理后回用; /; /; /; 废水不外排. 固体废物; 生产过程; 废木屑; 分类收集，交由回收站处置; /; 0; /; 满足GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其2013修改单要求. 废封边条; /; 0; /. 除尘灰; /; 0; /. 沉淀池废渣; /; 0; /. 玻璃碎屑; /; 0; /. 废铝屑; /; 0; /. 废钢板; /; 0; /. 废膜贴; /; 0; /. 有机废气处理; 废活性炭; 交有资质单位处置; /; 0; /; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其2013修改单要求. 生产过程; 废胶包装桶; /; 0; /. 设备维修; 废机油; /; 0; /. 含油棉纱; /; 0; /. 职工生活; 生活垃圾; 收集后由环卫部门统一清运; /; 0; /; 100%处置. ⑶营运期污染源监测计划 项目营运期污染源监测计划见表28。 表28 污染源监测计划表 监测对象; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 废气; 非甲烷总烃; 排气筒出口; 1个; 半年 1次; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中表1标准. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 4个; 每年 1次; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控限值. 非甲烷总烃; 厂区内监控点; 1个; 每年 1次; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中表2标准. 企业边界监控点; 4个; 每年 1次; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中表3标准. 噪声; Leq（A）; 厂界四周; 4个; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. ## 8、项目竣工环保验收管理 ⑴验收范围：环评报告表、批复文件和有关设计文件规定应采取的各项环保治理设施与措施。 ⑵验收清单：根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令 第682号）规定，第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。” 项目竣工环保设施验收清单见表29。 表29 项目竣工环保设施验收一览表 序号; 污染物名称; 处理设施; 数量; 处理效果. 1; 开料粉尘; 负压收集+双筒布袋吸尘器; 2套; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放监控限值. 2; 封边粉尘; 负压收集+双筒布袋吸尘器; 1套. 3; 有机废气; 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 1套; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表1标准. 4; 生活污水; 旱厕; /; 定期清掏用于农田施肥. 5; 生产废水; 沉淀池; /; 循环使用，定期清掏. 6; 设备噪声; 低噪声设备、基础减振、厂房内安置; /; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准. 7; 废木屑; 固废暂存区; /; 分类收集，交由回收站处置. 8; 废封边条; /. 9; 除尘灰. 10; 沉淀池废渣. 11; 玻璃碎屑. 12; 废铝屑. 13; 废钢板. 14; 废膜贴. 15; 废活性炭; 专用收集容器+危废暂存间; 交由有资质单位处置. 16; 废胶包装桶; /. 17; 废机油; /. 18; 含油棉纱. 19; 生活垃圾; 垃圾桶; /; 由环卫部门统一清运. ## 9、环保投资 项目的环保投资共10万元，占总投资额的20.0%，环保设备及投资情况见表30。 表30 环保设备及投资一览表 序号; 污染物名称; 处理设施; 数量; 估算价值（万元）. 1; 开料粉尘; 负压收集+双筒布袋吸尘器; 2套; 1. 2; 封边粉尘; 负压收集+双筒布袋吸尘器; 1套; 0.5. 3; 有机废气; 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 1套; 5. 4; 生活污水; 排入旱厕，定期清掏; /; 0.1. 5; 生产废水; 排入1.2m3沉淀池处理后，回用; 1座; 1. 5; 设备噪声; 低噪声设备、基础减振、厂房内安置; /; 1. 6; 一般工业固体废物; 编织袋+固废暂存区; /; 0.2. 7; 危险废物; 专用收集容器+危废暂存间; /; 1. 8; 办公生活垃圾; 垃圾桶; /; 0.2. 总投资; 10.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 木板下料 | 无组织粉尘 |  | 通过双筒布袋吸尘器处理后无组织排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放监控限值 |
|  | 封边 | 无组织粉尘 |  | 通过双筒布袋吸尘器处理后无组织排放 |  |
|  | 封边、接合、厨门组合 | 有机废气 | 有组织 | 有机废气通过UV光解+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表1标准 |
|  |  |  | 无组织 | 无组织排放 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表3标准 |
| 水 污 染 物 | 办公生活污水 | 生活污水 |  | 排入旱厕，定期清掏，用作农肥 | 不外排 |
|  | 石板开料废水 | 生产废水 |  | 排入沉淀池处理后回用 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废木屑 |  | 分类收集，交由回收站处置 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求 |
|  |  | 废封边条 |  |  |  |
|  |  | 除尘灰 |  |  |  |
|  |  | 沉淀池废渣 |  |  |  |
|  |  | 玻璃碎屑 |  |  |  |
|  |  | 废铝屑 |  |  |  |
|  |  | 废钢板 |  |  |  |
|  |  | 废膜贴 |  |  |  |
|  | 有机废气处理 | 废活性炭 |  | 交由有资质单位处置 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其2013修改单要求 |
|  | 生产过程 | 废胶包装桶 |  |  |  |
|  | 设备维修 | 废机油 |  |  |  |
|  |  | 含油棉纱 |  |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 收集后由环卫部门统一清运 | / |
| 噪声 | 本项目主要噪声源有生产设备、空压机、水泵以及风机，根据同类设备噪声源进行的类比实测结果，本项目噪声源噪声值一般在75～90dB（A）。 |  |  |  |  |
| 其他 | \ |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于渭南市临渭区故市镇故寨村，占地面积1000m2，用地性质为允许建设用地，项目主体工程已建设完成，后期仅进行环保设施的建设，不涉及土建施工，不新增占土地，对周围的生态系统影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目占地面积1000m2，主要建设有不锈钢台面生产车间、木质柜子生产车间、厨门生产车间、石制台面生产区、办公室和休息室。项目主要以免漆板、大理石、铝材和玻璃等为生产原料生产定制橱柜，年产量2000套。项目总投资为50万元，环保投资为10万元，占总投资额的20.0%。 2、环境质量现状评价结论 根据根据陕西省环境保护厅办公室《环保快报》中2018年1~12月全省环境空气质量状况分析空气常规六项污染物统计数据，项目所在区域渭南市临渭区为不达标区。根据监测，项目所在地环境空气中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求。 项目厂界昼间、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，敏感点故寨村昼间、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 3、达标排放分析及总量控制 （1）大气环境影响分析 项目木板开料、封边过程中产生的粉尘通过与设备直接相连的管道负压收集后通过双筒布袋吸尘器处理后无组织排放；粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放监控限值。 项目木板封边、石板接合、厨门组合过程中产生的有机废气通过设置集气罩收集有机废气后经UV光解+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放；有机废气排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表1、表2和表3标准。 经预测，各污染物的最大落地浓度占标率低于1%，本项目大气污染物采取上述措施后对环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水和石板开料产生的废水。生活污水排入旱厕，定期清掏用于农田施肥，不外排；生产废水排入沉淀池处理后上清液循环使用，不外排。项目对水环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析 本项目运营期主要噪声源为生产设备产生的设备噪声，经基础减振、厂房隔声后，厂界噪声贡献值达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对环境影响较小。 （4）固废环境影响分析 生活垃圾收集后由环卫部门统一清运；项目废木屑、废废封边条、除尘灰等一般工业固废分类收集，交由回收站处置；废活性炭、废胶包装桶、废机油、含油棉纱等危险废物于危废间暂存，定期交由有危险废物处置资质的单位处置。各固废去向明确，不产生二次污染，对环境影响较小。 综上所述，建设项目符合国家产业政策和相关规划，在认真落实本报告提出的各项污染防治措施和确保环保设施正常稳定运行后，污染物能够达标排放。从环境保护的角度分析，项目建设可行。 二、要求与建议 1、要求 （1）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。定期更换活性炭，确保有机物达标排放。 （2）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 （3）对设备定期维修保养，避免设备不正常工况下产生的高噪声。 （4）本项目危废暂存场所应满足本环评的要求，产生的危险废物定期交由有资质单位处置。 （5）建设单位应及时自行组织环境保护竣工验收。 2、建议 （1）加强厂区环保管理，注意在设备检修时减少污染物的排放；定期对高噪声设备进行检修，确保各设备正常运行，以免对厂界周围环境敏感点造成不利影响。 （2）企业要不断加强环境管理，做好持续清洁生产工作，加大技术设备改造，加强管理，不断提高企业综合竞争力。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。