渭南鑫立凝环保建材有限公司

《鑫立凝商砼站项目环境影响报告表》技术评审会专家意见

2019年6月5日，渭南市临渭区环境保护局在渭南市临渭区主持召开了《鑫立凝商砼站项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术评审会。渭南市临渭区环境保护局、环评单位（渭南华山环保科技发展有限责任公司）、建设单位（渭南鑫立凝环保建材有限公司）等单位的代表以及有关专家共9人参加了会议，会议组成专家技术评审组（名单附后）。

会议听取了项目建设单位关于项目基本情况的介绍和报告表编制单位对报告表主要内容的汇报，经过认真讨论和评议，形成专家组评审意见如下：

- 一、项目概况

1、基本情况

本项目占地面积12亩，约8000m2，项目总投资1500万元，主要进行商品混凝土生产，主要建设内容为年产30万方混凝土生产线，另外配套建设办公楼、密闭式料库、绿化、道路等附属设施。具体项目组成见表1。

表1  主要建设内容一览表

| 序号 | 工程组成 |  | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 年产30万方混凝土生产线 | 共设置2条生产线，新建2栋钢架结构的密闭搅拌楼，所有原料在搅拌楼中混合拌制均匀，成品出料直接装入运输车辆外运，场站占地面积约1200m2。 | 新建 |
| 2 | 储运工程 | 砂石原料 仓库 | 新建1栋1层钢架结构的全封闭原料仓库、设置排气扇通风，位于厂区南侧，占地面积约2080m2，对砂子、石子进行统一储存。 | 新建 |
|  |  | 矿粉、水泥、粉煤灰 | 两条生产线共设置10个粉料筒仓，单条生产线配置5个筒仓，其中3个水泥筒仓，1个矿粉筒仓，1个粉煤灰筒仓，均为焊接式，每个筒仓盛装能力为200t；均设置在封闭搅拌楼内。 | 新建 |
|  |  | 外加剂储罐 | 两条生产线共设置外加剂储液箱2个，单条生产线配置1个，盛装能力为每个1m3。 | 新建 |
|  |  | 原料输送 | 厂外原料输送采用载重车辆输送，厂内新建全密闭传送带，原料输送过程中均使用全密闭的传送带，成品预拌混凝土采用商混运输车辆输送。 | 新建 |
| 3 | 辅助工程 | 办公 生活区 | 办公楼位于厂区北侧，1层，砖混结构，内设员工办公室、休息室、食堂、实验室等，占地面积约198m2。 | 依托原有 |
|  |  | 厂区硬化 | 厂内道路、生产设施地面、库房地面均采用水泥混凝土进行硬化。 | 新建 |
| 4 | 公用工程 | 供电 | 由市政电网引入。 | 新建 |
|  |  | 采暖制冷 | 办公室采暖、制冷均使用分体式空调。 | 新建 |
|  |  | 给排水 | 用水来自市政自来水管网；预拌混凝土搅拌设备清洗废水、实验室废水以及生产区地面清洗废水、运输车辆清洗废水均经沉淀池收集处理后回收利用，不外排。 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同排入化粪池，定期清掏用于周边农田施肥。 | 新建 |
| 5 | 环保工程 | 废气 | 原料仓库：原料仓库全封闭建设，设置排气扇通风，装卸、上料均在车间内进行，同时设置喷雾洒水装置，减少扬尘逸散； 粉料筒仓：各筒仓均设置在封闭搅拌楼中，单个筒仓上部安装仓顶除尘器，减少粉尘排放； 生产过程中原料输送、计量、搅拌等工序等均进行封闭，搅拌机上方安装喷淋除尘装置，减少粉尘逸散； 道路运输：运输道路均采取硬化，通过洒水抑尘、设置车辆清洗台，对进出车辆进行冲洗等措施减少扬尘的产生。 | 新建 |
|  |  | 废水 | 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同排入化粪池,收集后定期清掏用于农肥； 生产过程中设备清洗废水、实验室废水以及生产车间地面清洗废水、运输车辆清洗废水经沉淀池收集沉淀后均回用，不外排。 | 新建 |
|  |  | 噪声 | 选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、减振等措施处理，减少噪声排放。 | 新建 |
|  |  | 固体废物 | 生活垃圾设专人定期清扫，收集后由环卫人员统一处理；食堂废油脂用专用收集桶收集，交资质单位处置。 实验室试块、沉淀池沉渣经砂石分离系统处理后砂石回用，部分底泥外运处置。 生产过程中产生的废润滑油作为危险废物由专用设备收集暂存，交由资质单位处置。 | 新建 |

- 2、主要环境影响因素

项目建成后运营期会对周围环境产生一定影响，关注的主要问题及环境影响情况主要有生产过程中产生的废气（原料装卸以及仓储粉尘、筒仓粉尘、搅拌粉尘）、废水（工作人员生活污水、生产废水）、噪声（设备噪声）、固废（生活垃圾和生产固废以及废机油等）对周围环境造成的影响。

3、项目主要环境保护目标

项目主要环境保护目标见表2。

表2  主要保护目标

| 环境 要素 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护目标内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气 环境 | -501 | 1513 | 庙王村 | 90户/330人 | 环境空气为二类功能区 | N | 1388 |
|  | -571 | 2220 | 赛家村 | 52户/210人 |  | N | 1990 |
|  | 906 | 2173 | 屈家村 | 96户/325人 |  | NE | 2175 |
|  | 434 | 1127 | 伏家村 | 115户/380人 |  | NE | 1016 |
|  | 1590 | 1379 | 冯拜村 | 89户/305人 |  | NE | 1871 |
|  | 2054 | 892 | 阎家村 | 55户/180人 |  | NE | 2064 |
|  | 1063 | 373 | 介王村 | 66户/215人 |  | SE | 912 |
|  | 1936 | -460 | 友好村 | 90户/320人 |  | SE | 1633 |
|  | 843 | -570 | 腊杨村 | 152户/535人 |  | SE | 703 |
|  | 1826 | -1631 | 曹家村 | 102户/385人 |  | SE | 2148 |
|  | 1016 | -1710 | 满寨村 | 87户/299人 |  | SE | 1810 |
|  | 300 | -2198 | 卜家村 | 123户/409人 |  | S | 2043 |
|  | -721 | -2040 | 黑李村 | 134户/472人 |  | SW | 1990 |
|  | -800 | -971 | 南张村 | 81户/290人 |  | SW | 1040 |
|  | -1539 | -1105 | 南杨村 | 55户/190人 |  | SW | 1544 |
|  | -1570 | -122 | 田市镇 （新田村） | 560户2000人 |  | W | 417 |
|  | -160 | 1777 | 焦家村 | 70户228人 |  | SW | 2018 |

二、项目建设的环境可行性

1、环境质量现状

本项目空气环境质量现状搜集2018年渭南市空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，评价区域SO2年平均浓度、CO24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，PM2.5、PM10、NO2年平均质量浓度，O38小时平均浓度监测值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。

大气特征因子TSP及噪声评价依据渭南鑫立凝环保建材有限公司委托西安普惠环境检测技术有限公司出具的《鑫立凝商砼站项目环境质量现状监测》（PHJC-201901-ZH35）中环境质量现状监测数据，大气监测时间为2019年1月15日至2019年1月21日，监测结果可知，项目所在地TSP监测值均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。声环境质量现状监测时间为2019年1月15日至2019年1月16日，监测结果表明，项目东、南、西、北厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

2、政策符合性分析

本项目属于混凝土生产，根据《产业结构调整目录》（2011年本，2013年修订），本项目为允许类项目。2019年6月13日本项目取得渭南市临渭区发展和改革局《鑫立凝商砼站项目备案确认书》（项目代码：2018-610502-41-03-056475）。因此，项目符合国家及地方产业政策。根据项目设计情况，项目建设符合现行相关环保要求。

3、主要环境影响分析

①废气：本项目产生的废气主要为生产工艺粉尘、原料装卸粉尘、车辆运输粉尘和食堂油烟。本项目生产过程产生的废气中主要污染物质为粉尘，经分析可知，项目筒仓粉尘通过仓顶布袋除尘除尘设施处理后由排气筒达标排放，排放浓度满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）中规定的相关限值；同时，项目筒仓均设置在全封闭搅拌楼内，粉尘经楼体阻隔，可减小粉尘排放；厂内原料仓库全封闭建设、设置喷淋洒水，物料输送采用全封闭输送带，搅拌工艺设置在全封闭搅拌楼中，设置喷淋抑尘装置，道路采取硬化、由专人清扫、定期洒水抑尘，厂区出入车辆进行清洗，减小粉尘排放；采取以上措施后厂界无组织粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放限值；食堂产生的食堂油烟经油烟净化器处理后可达标排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟标准。

综上，本项目运营期废气排放满足相关标准，对环境产生影响小。

②废水：项目厂区设置隔油池、化粪池，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同排入化粪池定期清掏不外排；生产设备清洗废水、混凝土作业区冲洗废水、实验室废水、预拌混凝土罐车冲洗水经沉淀池处理后回用于预拌混凝土生产，其它运输车辆冲洗水经沉淀池收集后循环利用不外排，故本项目废水对环境产生的影响较小。

③噪声：项目采用产噪低的设备，合理布置厂区各设施位置，将高噪声设备置于距离居民点较远的地方，高噪声设备均放置于封闭车间内，采取隔声、减振措施减少噪声排放，同时厂内设置绿化带进一步降低噪声对周围环境的影响。通过加强噪声管理，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类噪声排放限值，对外环境影响较小。

④固废：本项目产生的生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理；沉淀池沉渣、实验室固废经砂石机分离后，砂石回用于生产，底泥外运；设备维修产生的废机油由危废间暂存，交有资质单位处置，故本项目固体废物均可合理处置，对周围环境影响较小。

- 三、项目建设的环境可行性

本项目符合国家产业政策和相关规划，落实工程设计和报告表提出的环境污染防治措施后，污染物可实现达标排放，从满足环境质量目标的角度分析，项目建设总体可行。

- 四、报告表编制质量