渭南新北方医院项目环境影响报告表

技术咨询会专家组意见

渭南新北方医院有限公司于2019年7月26日在渭南市主持召开了《渭南新北方医院项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术咨询会，参加会议的有渭南市生态环境局临渭分局、报告表编制单位（重庆大润科学研究院有限公司 ）等单位的代表和特邀专家共9人，会议由3名专家组成专家组（名单表附后）。

会议听取了建设单位对项目基本情况的介绍及报告表编制单位对报告主要内容的汇报，经认真讨论和评议，形成技术咨询会专家组意见如下。

- 一、项目概况

- 1、项目基本情况

项目名称：渭南新北方医院项目

建设地点：陕西省渭南市临渭区双王街道集镇

建设单位：渭南新北方医院有限公司

建设性质：新建

总投资及资金来源：项目总投资1500万元，均为企业自筹。

- 2、项目地理位置及外环境

- 本项目位于渭南市临渭区双王街道集镇，地理位置坐标为34.525342N，109.491162E。项目北侧为乡道，项目南侧和西侧为耕地，东侧为公共厕所。项目主要分为门诊楼和住院楼，中间以廊道相连，住院部为2层，门诊为1层。

- 3、主要建设内容

本项目总投资1500万元，购置渭南市临渭区双王街道集镇医卫用地，占地面积1773.99m2，总建筑面积为1500m2，内设内科、外科、儿科、妇科、中医科、B超、心电图、药剂科、检验科等，设置床位20张，项目涉及辐射的透视机需另行环评，不在本次评价范围内。项目主要建设内容见表1。

表1                       项目组成及建设内容一览表

| 名称 |  |  |  | 建设内容、位置及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 门诊楼 |  | 一层 | 建筑面积500m2，主要为内科、外科、儿科、妇科、中医科、B超、心电图、药剂科、检验科等 | 依托原有建筑改造 |
|  | 住院楼 |  | 一层 | 建筑面积500m2，主要包括病房 | 依托原有建筑改造 |
|  |  |  | 二层 | 建筑面积500m2，院长办公室、医生办公室、护士站、休息室、抢救室和病房 | 依托原有建筑改造 |
| 辅助 工程 | 办公区 |  |  | 主要位于住院楼2楼，建筑面积约为156m2 | 依托原有建筑改造 |
|  | 私人厨房 |  |  | 位于庭院，仅为医院私人厨房，设有1个基准灶头，建筑面积约为20m2 | 依托原有建筑 |
|  | 医疗废物暂存间 |  |  | 位于门诊一楼，占地面积约为10m2 | 依托原有建筑改造 |
|  | 消毒系统 |  |  | 位于住院楼一楼，设有消毒设施及其加药系统，占地面积约为10m2 | 依托原有建筑改造 |
| 公用 工程 | 供水 |  |  | 市政供水 | 依托原有 |
|  | 供电 |  |  | 市政供电 | 依托原有 |
|  | 供暖 |  |  | 分体空调 | 新建 |
|  | 制冷 |  |  | 分体空调 | 新建 |
|  | 排水 |  |  | 雨污分流制，雨水经雨水管网排放；食堂废水经油水分离器处理后和其他生活污水及医疗废水一块经化粪池+一级强化+消毒设施处理后，通过市政污水管网排入渭南市第二污水处理厂 | 新建 |
| 环 保 工 程 | 废水 |  |  | 食堂废水经油水分离器处理后和其他生活污水及医疗废水一块经化粪池+一级强化+消毒设施处理后，通过市政污水管网排入渭南市第二污水和处理厂。 | 新建 |
|  | 废气 |  |  | 食堂油烟通过油烟净化器+高出屋顶排气筒排放； | 油烟净化设施待建 |
|  | 固废 | 危险废物 |  | 主要为医疗废物和污水处理设施污泥，设医疗废物暂存间，分类收集后交由具有医疗危废处置资质的单位定期处理； | 新建 |
|  |  | 废油脂 |  | 废油脂收集后交由有处理资质单位处置； | 新建 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运 | 新建 |
|  | 噪声 |  |  | 设备噪声经隔声减振后均可达标排放 | 新建 |
| 备注：采用电脑洗相，不使用显影液、定影液等溶剂，不产生洗片废液； |  |  |  |  |  |

项目主要原辅材料情况见表2。

表2                      项目主要原辅材料一览表

| 类别 | 名称 | 年消耗量 |
| --- | --- | --- |
| 医疗 器械 | 一次性注射器 | 8000个 |
|  | 一次性输液工具 | 3000套 |
|  | 一次性手套 | 100副 |
|  | 外科橡胶手套 | 100盒 |
|  | 医用纱布 | 10卷 |
|  | 医用棉签 | 50包 |
|  | 输液贴 | 3000个 |
| 消毒剂 | 安尔碘消毒液 | 1500mL |
|  | 医用酒精 | 12瓶 |
|  | 84消毒液（主要成分为次氯酸钠） | 30瓶 |
| 污水 处理 | 二氧化氯消毒剂（A剂） | 50kg |
|  | 二氧化氯消毒剂（B剂） | 50kg |

- 二、环境质量现状和环境保护目标

- 1、环境质量现状

⑴ 环境空气质量现状

本项目位于渭南市临渭区双王街道集镇，隶属于渭南市临渭区，根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，2018年1-12月关中地区67个县区空气质量状况统计表中临渭区数据统计，项目所在区域属于不达标区。

（3）声环境质量现状

- 项目所在地各厂界及敏感点的声环境现状均能达GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求，项目地声环境质量良好。

- 2、主要环境保护目标

本项目位于渭南市临渭区双王街道集镇，项目评价范围内不涉及风景名胜区、文物保护单位等特殊环境敏感点。根据预测结果，本项目评价等级为三级，根据导则要求，不需要设置大气环境影响评价范围，确定本次评价的环境保护目标详见表3。

表3              项目周边主要环境保护目标

| 类别 | 保护目标名称 | 坐标 |  | 保护 对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 声环境 | 双王村 | 108.929046 | 34.293592 | 人群 | 110户，350人 | 2类声环境功能区 | NE | 100 |
|  | 双王街道初级中学 | 108.927974 | 34.295232 |  | / |  | E | 120 |

- 三、拟采取的环境保护措施及主要环境影响

- 1、施工期环境保护措施及主要环境影响

- 根据现场踏勘及建设单位提供资料，项目依托已建成构筑物运行，施工期仅为装饰装修，因此，本环评不对施工期进行环境影响评价。

- 2、运行期环境保护措施及主要环境影响

（1）大气污染物排放情况、主要环境影响及污染防治措施

项目食堂油烟产生量为4.60kg/a。项目食堂安装油烟净化器，油烟净化器最低去除效率不低于60%。排风量以2000m3/h计，则油烟的产生浓度为3.15mg/m3，经净化后项目油烟排放量为1.15kg/a，排放浓度为1.26mg/m3，油烟经油烟净化器处理后通过专用排烟烟道至食堂楼顶排放，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求（2.0mg/m3），对周围环境影响较小。

（2）废水污染物排放情况、主要环境影响及污染防治措施

本项目产生的废水主要是医护人员产生的生活污水、病房、门诊部产生的医疗废水，食堂产生的餐饮废水，产生量为2050.32m3/a（5.64m3/d），食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水、医疗废水进入化粪池+一体化污水处理设施+消毒设施处理，处理后经市政污水管网进入渭南市第二污水和处理厂处理。能够满足《医疗机构污水排放要求》（GB18466-2005）中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的相关标准限值要求，对环境影响较小。

（3）噪声主要环境影响及污染防治措施

本项目的噪声主要来自于风机运行时产生的噪声和人流噪声，项目设置基础减振、隔声等降噪措施，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此，项目建设对周围声环境影响较小。

（4）固体废弃物环境影响分析结论

本项目产生的固体废物均得到合理妥善处理与处置，对周围环境影响较小。

四、评审结论

1、项目建设环境可行性

项目符合国家产业政策，完善环评提出的环保措施后，项目废水、废气和噪声可实现达标排放，固废可得到妥善处置，从环境影响分析，项目建设可行。

2、报告表编制质量

- 报告表编制较规范，工程概况及工程分析内容较清楚，环境影响因素识别反映了项目环境影响特征，环境保护措施基本可行，评价结论总体可信。

但应补充、完善下列内容：

（1）补充说明项目与渭南市城市总体规划的符合性分析内容。完善项目支持性文件。

（2）核实项目建设内容，完善污废水的收集、处理措施，规范医疗废物、污泥的收集、处置去向，校核项目污染物产排情况。完善平面布置图。

（3）补充说明城市基础设施建设情况，分析项目污废水依托城市基础设施的可依托性。

（4）补充环境风险评价内容。

（5）核实环保投资、环保设施验收清单，完善环境监测计划。

- 根据与会代表的其他意见补充、修改、完善。

专家组长：

2019年7月26日