《陕西渭鑫塬新型材料有限公司环保节能空心砖生产线建设项目

环境影响报告表》技术评审会专家组意见

2019年4月10日，临渭区环保局在渭南市临渭区主持召开了《陕西渭鑫塬新型材料有限公司环保节能空心砖生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术评估会。参加会议的有项目建设单位（陕西渭鑫塬新型材料有限公司）和报告表编制单位（广州市环境保护工程设计院有限公司）的代表以及有关专家共9人，会议由3名专家组成专家组（名单附后）。

- 会前，临渭区环保局组织与会代表实际踏勘了项目建设地和周边环境现状，会议听取了建设单位对项目情况的介绍，环评单位对报告表主要内容进行了汇报，经过认真讨论和评议，形成技术评审会专家组意见如下。

- 一、项目概况

1、项目基本情况

①项目名称：陕西渭鑫塬新型材料有限公司环保节能空心砖生产线建设项目

②建设地点：渭南市临渭区阳郭镇谷李村一组，项目中心地理坐标为N：34.363272°，E：109.505367°。

③建设内容：生产区总占地面积14080.7 m2（约21.12亩），工程内容主要建设包括原辅材料储存仓库、生产车间、隧道窑、成品储存仓库、配电房、办公楼和宿舍楼及其配套设施等。

根据渭南市国土资源局临渭分局《关于划定砖瓦粘土矿采矿区范围的批复》（渭临国土函[2017]81号），本项目矿区总面积为0.0838 km2，开采标高为607-626m，矿山地质储量100.25万立方米，规划年资源开采量为10万立方米。

④工程投资：本项目总投资1100万元，全部为企业自筹资金。

2、项目组成

项目组成见表1。

表1  项目组成表

| 工程类别 |  |  |  | 工程内容及规模 | 备注 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 粘土矿区 |  |  | 矿区面积0.0838 km2 ，根据开采范围的批复，矿山地质储量100.25万立方米，规划年资源开采量为10万立方米。 | 露天开采 | 已开采部分，未建设完成 |
|  | 原料仓 |  |  | 建筑面积300m2，主要用于存放气化渣、粉煤灰 | 料棚，单层 | 已建 |
|  | 破碎搅拌车间 |  |  | 建筑面积540m2，主要用于搅拌混合气化渣、粉煤灰、粘土等原料。 | 钢构，单层 | 已建 |
|  | 陈化车间 |  |  | 建筑面积1080m2，主要是将搅拌好的原料中的水分均匀化，提高原料的成型性能 | 钢构，单层 | 已建设完成 |
|  | 成型、制坯车间 |  |  | 建筑面积360m2，主要是对陈化后原料进行混合、挤出成型、切条、切丕工序 | 钢构，单层 | 已建设完成 |
|  | 存坯房 |  |  | 建筑面积41650m2，主要是将混合料进行存放 | 钢构，单层 | 已建设完成 |
|  | 隧道窑 |  |  | 建筑面积1900m2，年产粘土砖5000万块（折标砖），主要进行原砖坯的烘干和焙烧 | 118*8*2 | 已建设完成 |
| 辅助工程 | 配电间 |  |  | 建筑面积18m2，位于生产区东 | 砖混，单层 | 已建设完成 |
|  | 办公楼 |  |  | 建筑面积320m2，位于厂区西北侧 | 砖混，单层 | 已建设完成 |
|  | 宿舍楼 |  |  | 建筑面积120m2，位于厂区北侧 | 砖混，单层 | 已建设完成 |
|  | 食堂 |  |  | 建筑面积48m2，位于厂区办公楼东侧 | 砖混，单层 | 已建设完成 |
| 公用工程 | 给水 |  |  | 用水引自项目西侧谷李村现有水井，水量可满足项目用水需求。 | / | 依托 |
|  | 排水 |  |  | 无生产废水排放；食堂废水及少量的盥洗废水直接排入厂内自建的沉淀池，沉淀后回用于生产工序，不外排。 |  | 已建 |
|  | 供电 |  |  | 由市政供电网供应，经场内变电站变压后使用 | 年用电量约196万kWh | 已建 |
|  | 供暖、制冷 |  |  | 办公用房及宿舍采用独立式空调 | / |  |
|  | 道路及硬化 |  |  | 厂区内道路及场地面积3000m2，全部进行硬化。 | / | 已建 |
|  | 堆场 |  |  | 建筑面积4800m2，主要是将成品进行存放 |  | 已建 |
| 环保工程 | 废气处理 | 粘土矿区 |  | 作业区设围挡，配套洒水抑尘设施，分层取土，随采随用，开采后平整土地，种植绿化 |  | 已建，未建设完成 |
|  |  | 原料运输、堆放、装卸 |  | 原辅材料采取封闭棚内堆放、运输车辆覆盖防尘篷布，厂区内定期洒水抑尘、喷雾抑尘等措施降低粉尘排放量 |  | 已建，未建设完成 |
|  |  | 原料给料、破碎、筛分、搅拌产生的粉尘 |  | 给料机上方、粗破机上方、细破机上方分别设置1套密闭式集气罩，共用1套袋式除尘器；振动筛、带式定量给料机上方分别设置1套密闭式集气罩，共用1套袋式除尘器（集气罩集气效率为95%，除尘效率99%），处理后通过15m高排气筒排放 |  | 未建 |
|  |  | 隧道窑产生的废气 |  | 旋风除尘器预处理烟尘；双碱脱硫装置处理烟尘、SO2、NOX、氟化物（各污染物去除效率分别为烟尘70%，SO291%，NOx10%，氟化物50%）配套40m3碱液池位于项目隧道窑车间内。处理后通过20米高排气筒排放 |  | 未建 |
|  |  | 食堂油烟 |  | 食堂油烟配套安装油烟净化器，风量为2500m3/h，净化效率60%，处理达标后高于屋顶排放 |  | 未建 |
|  | 废水处理 |  |  | 餐饮废水及少量的盥洗废水排入场内自建的沉淀池；沉淀后上清液用于厂内生产搅拌加水工序；旱厕定期由周围村民清掏，肥田 |  | 未建 |
|  | 噪声 |  |  | 破碎机、振动筛、双轴搅拌机等采用基础减振、厂房隔声、定期维护保养的措施；引风机采用基础减震、风机房隔声、密闭消音、定期维护保养的措施 |  | 已建 |
|  | 固废 |  | 生活垃圾 | 垃圾桶集中收集，定期由环卫部门清运 |  | 已建 |
|  |  |  | 废油脂 | 集中收集，建设废物暂存间，定期由有资质的单位回收处置 |  | 未建 |
|  |  |  | 回收粉尘 | 回收粉尘回用于生产 |  | / |
|  |  |  | 废坯 | 回收废坯回用于生产 |  | / |
|  | 危险废物 |  | 废润滑油 | 集中收集，置于危废暂存间，定期由有资质的单位回收处置 |  | 未建 |
|  | 绿化 |  |  | 绿化面积4600 m2 |  | 未绿化完全 |

- 二、环境质量现状及环境保护目标

1、环境质量情况

（1）区域环境质量达标情况

本项目位于渭南市临渭区阳郭镇谷李村一组。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

本项目空气环境质量现状引用《2017年渭南市环境状况公报》中空气常规项污染物监测结果，由《2017年渭南市环境状况公报》的监测统计结果可以看出，评价区域基本污染物SO2、NO2小时平均浓度及24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求外，PM2.5、PM10、O3监测值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。

（2）大气特征达标情况

根据大气特征因子监测报告数据分析可知，氟化物未检出，项目所在地区环境空气中氟化物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值。

（3）声环境

监测期间，各厂界监测点位及谷李村昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

2、环境保护目标

主要环境保护目标见表2。

表2       主要环境保护目标

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容（人） | 相环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | -117 | 20 | 谷李村 | 900 | 环境空气二类区 | NW | 20 |
|  | 374 | 268 | 寺南垚 | 100 |  | NE | 384 |
|  | 784 | 635 | 灵阳村 | 1050 |  | NE | 820 |
|  | 887 | -618 | 边家村 | 560 |  | SE | 735 |
|  | -581 | -764 | 王福村 | 800 |  | SW | 728 |
|  | -1366 | -696 | 屯张村 | 1020 |  | SW | 1157 |
|  | -1577 | 0 | 南杨村 | 860 |  | W | 1481 |
|  | -1424 | 1031 | 北杨村 | 1655 |  | NW | 1092 |
|  | 1338 | 169 | 牛家村 | 120 |  | N | 1170 |
| 声 | -117 | 20 | 谷李村 | 90 | 声环境2类区 | NW | 20 |
| 地表示 | -372 | 478 | 北杨水库 | / | 地表水Ⅲ类 | NW | 588 |

- 三、主要环境影响和环境保护措施

1、大气环境

对于粘土矿区扬尘，通过对作业区设围挡，配套洒水抑尘设施，分层取土，随采随用，开采后平整土地，种植绿化等措施后粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（≤1.0 mg/m3）要求。

项目主要大气无组织污染源为破碎、分筛工段无组织粉尘，采取覆盖防尘网或篷布并定期洒水抑尘、喷雾抑尘等措施降低粉尘排放量，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中无组织排放监控浓度限值（≤1.0 mg/m3）要求。

项目原料破碎、筛分、搅拌产生的有组织粉尘，是在设备、输送带上设置密闭罩收集的粉尘，通过在搅拌机、滚筒筛、对辊机上各安装集尘罩，收集后由管道分别引向布袋除尘器处理。处理后可达到《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表7中原料燃料破碎及制备成型阶段颗粒物排放限值20mg/m3的要求。

项目主要大气污染源为隧道窑产生的颗粒物、SO2、NOx、氟化物，经钠钙双碱法处理措施处理后分别达到《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）表7中的相对应的排放标准要求，经AERSCREEN模型估算可知，正常工况下颗粒物、SO2、NOX、氟化物最大地面浓度可达标相对应的《环境空气质量标准》中的限制，对周边大气环境影响较小。

食堂油烟采用油烟净化装置处理后，能够满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的小型项目标准要求(即油烟浓度≤2mg/m3、处理效率≥60%)，对周围大气环境影响不大

综上所述，项目废气治理措施可行。

2、水环境

本项目无生产废水产生和排放。生活污水收集沉淀后处理后回用于搅拌生产用水工序，不外排，厂区内设旱厕，定期清掏于附近农田施肥。

3、声环境

经预测厂界噪声贡献值及环境敏感点预测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，本项目运行对外界声环境影响较小。

4、固体废弃物

项目生产过程产生的废边脚料、废砖破碎后作为原料，除尘灰集中收集后回用于生产，脱硫渣收集后可返回生产；废润滑油委托有资质单位处置；厂区内生活垃圾分类收集交由环卫部门处置；废油脂交由有资质的单位处置。项目固体废弃物均得到妥善处置，对外环境影响较小。

5、环境管理与监测

项目在日常生产中应把环境管理工作纳入企业管理体系中，制定健全环境管理制度，明确具体管理人员、职责，并逐级落实岗位责任制。项目总投资1100万元，估算环保投资94.7万元，占总投资的8.61%。营运期监测计划见表3。

表3     营运期环境监测一览表

| 类别 | 要素 | 监测项目 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 隧道窑焙烧废气总排口 | SO2、颗粒物、NOX、氟化物 | 在线监测系统监测，并与环保部门污染源自动监控管理系统联网 |
|  | 原料车间粉尘总排口 | 颗粒物 | 1次/年 |
|  | 厂界无组织废气 | 颗粒物 | 1次/年 |
| 噪声 | 厂界噪声 | LeqdB(A) | 1次/年 |

- 四、评估结论

1、产业政策和规划符合性

项目生产工艺、生产设备和产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年本、2013年21号令修订、2016年36号令修订本）》中限制类和淘汰类，属于允许类。

本项目利用气化渣、粉煤灰、粘土生产新型墙体材料，符合《陕西省新型墙体材料“十三五”发展规划》、《陕西省粘土砖厂专项整治行动方案》的相关要求。

2、项目建设环境可行性

项目符合国家产业政策和相关规划，选址基本可行，在采取相应的污染防治措施后，主要污染物可达标排放。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。

3、报告表编制质量

报告表编制较规范、内容较全面，项目建设内容叙述基本清楚，环境影响因素分析较详细，环保措施基本可行，评价结论总体可信。

建议补充、完善下列内容：

1

2

3

4

根据与会专家和代表的其他意见修改、完善。

五、项目实施应注意以下问题

专家组：

2019年4月10日