渭南祥云节能建材有限公司

年产5000万块节能环保空心砖建设项目

大气环境影响专项评价

西安云开环境科技有限公司

二O一九年五月

- 目录

1 总论	1

1.1 项目概况	1

1.2 编制依据	1

1.3 评价等级判断	2

1.4 评价范围	4

1.5 环境空气保护目标	4

2 环境空气质量现状	7

3 大气污染物源强分析	7

3.1有组织废气	7

3.2无组织废气	12

4 污染物排放预测与评价	15

4.1 气象资料	15

4.2有组织排放废气达标排放分析	15

4.3有组织排放废气影响分析	15

4.4无组织排放废气影响分析	18

4.5污染源排放量核算	21

5 环境监测	24

5.1 监测计划	24

5.2 竣工环保验收清单	25

5.3 环保投资	25

5.4 污染物排放清单	26

6 结论	27

# 1 总论

### 1.1 项目概况

1、项目基本情况

⑴项目名称：年产5000万块节能环保空心砖建设项目

⑵项目代码：2019-610502-30-03-008159

⑶建设单位：渭南祥云节能建材有限公司

⑷建设地点：陕西省渭南市临渭区阎村镇李庄四组，具体位置详见附图1。

⑸建设性质：新建

⑹行业类别：C3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造

⑺占地面积：22000m2（33亩）

⑻总投资：1200万元

⑼劳动定员及工作制度：劳动定员50人，其中管理人员12人，每天1班，每班8h；工人38人，3班工作制，每班8h，年工作240天，冬防期（11月15日~次年3月15日）不进行生产。

2、项目建设内容及规模

本项目主要建设内容包括粉碎车间、陈化库、成型车间、隧道窑车间、综合办公楼、厨房、宿舍等以及绿化、道路硬化等配套辅助设施。该项目以气化渣、粉煤灰、粘土等为主要原料，年设计产能为5000万块粘土烧结空心砖。

2018年7月，渭南市国土资源局临渭分局于组织编制了《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018-2025年）》以及《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018-2025年）环境影响报告书》，通过关闭、重组整合已淘汰的砖厂，规划建设20家年产能5000万块标准砖的标准化新型环保节能建材企业，本项目属于以上规划行列之内。根据上述规划的相关规定：规划区内所有隧道窑烧结砖企业的总产能为每年6.6亿块标准砖，且冬防期（11月15日~次年3月15日）内停止生产，以减少生产废气对大气环境的影响。结合本项目生产产能及以上要求，本项目的实际产能限制为年产3300万块标准砖。

### 1.2 编制依据

⑴《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

⑵《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）；

⑶《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起施行）；

⑷《建设项目环境保护管理条例》》（2017年10月1日起施行）；

⑸《陕西省大气污染防治条例》（2014年1月1日施行）；

⑹《陕西省人民政府关于印发<铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）>的通知》（陕政发[2018]16号）；

⑺《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）；

⑻《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）；

⑼《建设项目环境影响评价分类管理名录》，（生态环境部令第1号，2018年4月28日起施行）；

⑽《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018-2025年）》；

⑾《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018-2025年）环境影响报告书》；

⑿《渭南市临渭区环境保护局关于<渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018-2025年）环境影响报告书>审查意见的函》（渭临环函[2019]12号）。

### 1.3 评价等级判断

根据该项目的工程特点以及项目所在地区的环境特征，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关细则的分级方法，确定本次评价工作等级。

- 1.3.1评价因子和评价标准筛选

选择对环境影响较大或环境较为敏感的特征污染因子作为评价因子，根据本项目大气污染物排放特点并结合区域环境功能要求、自然环境等特点，确定本项目评价因子和评价标准见表1。

表1  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1小时平均 | 900* | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 二氧化硫（SO2） | 1小时平均 | 500 |  |
| 二氧化氮（NO2） | 1小时平均 | 200 |  |
| 氟化物 | 1小时平均 | 20 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |

注：* 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），仅有日平均质量浓度限值的，可按3倍折算为1h平均质量浓度限值。

- 1.3.2等级判据

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）及项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放的每一种污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i —第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

根据估算数据，项目环境空气评价工作等级判别表见表2。

表2  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

- 1.3.3估算模型参数

估算模型参数见表3。

表3  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.2 |
| 最低环境温度/℃ |  | -15.8 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 ■否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

- 1.3.4主要污染源估算模型计算结果

根据AERSCREEN估算模型，项目各污染源估算结果见表4。

表4  各污染源估算模型计算结果表

| 序号 |  | 污染源名称 | SO2 | NO2 | 氟化物 | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | P1 | 给料、破碎、筛分粉尘 | — | — | — | 0.09 |
|  | P2 | 焙烧烟气 | 0.38 | 3.11 | 1.60 | 0.73 |
| 无组织 |  | 原料库 | — | — | — | 0.71 |
|  |  | 粉碎车间 | — | — | — | 8.43 |
|  |  | 隧道窑 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.08 |

根据导则推荐的估算模式计算结果，项目无组织排放的颗粒物占标率最大，为8.43%。因此，本项目大气环境影响评价等级为二级。

### 1.4 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定本次大气环境影响评价范围为项目厂界外边长为5km的矩形区域，具体见附图3。

### 1.5 环境空气保护目标

本项目位于陕西省渭南市临渭区阎村镇李庄四组。项目评价范围内不涉及风景名胜区、文物保护单位等特殊环境敏感点。本次评价的环境保护目标详见表5。

表5  环境空气保护目标一览表

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 东陈村 | 109.488684° | 34.439765° | 居民 | 200人 | 环境空气 二类区 | 北 | 110m |
| 东陈新村 | 109.491012° | 34.434385° | 居民 | 180人 |  | 东南 | 162m |
| 武家庄 | 109.493072° | 34.438472° | 居民 | 240人 |  | 东 | 196m |
| 李家庄 | 109.497450° | 34.438451° | 居民 | 500人 |  | 东 | 540m |
| 王家庄 | 109.490369° | 34.429203° | 居民 | 160人 |  | 南 | 733m |
| 辛家 | 109.485240° | 34.430276° | 居民 | 950人 |  | 南 | 669m |
| 西陈村 | 109.483631° | 34.442680° | 居民 | 200人 |  | 西北 | 454m |
| 下辛村 | 109.478609° | 34.430964° | 居民 | 50人 |  | 西南 | 960m |
| 沟边王村 | 109.476979° | 34.437766° | 居民 | 400人 |  | 西 | 864m |
| 韩杨村 | 109.475391° | 34.443302° | 居民 | 800人 |  | 西北 | 1170m |
| 边张村 | 109.472988° | 34.437551° | 居民 | 540人 |  | 西 | 1211m |
| 张家庄 | 109.501591° | 34.440963° | 居民 | 200人 |  | 东 | 991m |
| 北韩村 | 109.496226° | 34.451134° | 居民 | 630人 |  | 东北 | 1394m |
| 三张镇 | 109.488373° | 34.447100° | 居民 | 750人 |  | 北 | 784m |
| 三赵村 | 109.481678° | 34.448259° | 居民 | 320人 |  | 北 | 1115m |
| 张六村 | 109.473996° | 34.448945° | 居民 | 350人 |  | 西北 | 1568m |
| 东庄 | 109.466100° | 34.439289° | 居民 | 200人 |  | 西 | 1921m |
| 邢家东庄 | 109.462280° | 34.442208° | 居民 | 150人 |  | 西 | 2244m |
| 三张村 | 109.463310 | 34.446800° | 居民 | 1500人 |  | 西 | 2221 |
| 毛西庄 | 109.476914° | 34.453537° | 居民 | 230人 |  | 西北 | 1967m |
| 张毛村 | 109.480905° | 34.454396° | 居民 | 130人 |  | 北 | 1815m |
| 石张村 | 109.488974° | 34.453838° | 居民 | 140人 |  | 北 | 1762m |
| 赵村 | 109.479232° | 34.424612° | 居民 | 440人 |  | 西 | 1455m |
| 闫村镇 | 109.496355° | 34.419291° | 居民 | 1400人 |  | 东南 | 1775m |
| 刘家庄 | 109.477472° | 34.418390° | 居民 | 40人 |  | 南 | 2213m |
| 西王村 | 109.470220° | 34.426286° | 居民 | 1200人 |  | 西南 | 1927m |
| 北阎村 | 109.497685° | 34.430835° | 居民 | 540人 |  | 东南 | 893m |

# 2 环境空气质量现状

本项目位于陕西省渭南市临渭区阎村镇李庄四组。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。陕西省生态环境厅办公室2019年1月11日发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中2018年1~12月渭南市临渭区的空气质量状况统计表见表6。

表6  环境空气质量状况统计表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（μg/m3） | 标准值/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 142 | 70 | 203 | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 59 | 35 | 168 |  |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 15 | 60 | 25 |  |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 46 | 40 | 115 |  |
| CO | 24小时平均第95百分位浓度 | 1900 | 4000 | 47 |  |
| O3 | 日最大8小时平均第90百分位浓度 | 174 | 160 | 109 |  |

由上表可知，2018年，渭南市临渭区环境空气6个监测项目中，SO2年均浓度值、CO 24小时平均第95百分位数的浓度低于国家环境空气质量二级标准；PM10、PM2.5年均浓度值、NO2年均浓度值、O3日最大8小时平均第90百分位浓度值均高于国家环境空气质量二级标准。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。故项目所在区域属于不达标区。

# 3 大气污染物源强分析

项目运营期主要污染物包括原料装卸粉尘，给料、破碎、筛分粉尘，焙烧烟气，运输道路扬尘以及食堂油烟废气。

### 3.1有组织废气

- 3.1.1给料、破碎、筛分粉尘

本项目所有生产设备均安装在封闭车间内，粘土、气化渣通过封闭皮带输送机输送至给料机，同时采用带式输送机输送至破碎机对其进行粉碎以及圆滚筛进行筛分。类比《永城市天顺建材有限公司年产6000万块烧结多孔砖及9000万块煤矸石烧结砖建设项目》，给料工段粉尘的产污系数为0.02kg/t物料，破碎工段粉尘的产污系数为0.01kg/t物料，筛分工段粉尘的产污系数为0.03kg/t物料。粉煤灰、生石灰粉为粉料，无需破碎，从筒仓经由密闭输送管道送至搅拌机内。因此，气化渣、粘土给料、破碎、筛分工段粉尘产生情况见表7。

表7  原料给料、破碎及搅拌工段粉尘产生情况一览表

| 序号 | 产污单元 | 产污系数（kg/t物料） | 物料名称 | 物料量（t/a） | 运行时间（h/a） | 产尘量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给料 | 0.02 | 气化渣、粘土 | 74100 | 3840 | 1.48 |
| 2 | 破碎 | 0.01 |  |  |  | 0.74 |
| 3 | 筛分 | 0.03 |  |  |  | 2.22 |
| 4 | 合计 |  |  |  |  | 4.44 |

建设单位在给料机口、破碎机及筛分机出料口上方安装集气罩，并于给料机、筛分机加装软帘，破碎机全包，经收集后引至1套袋式除尘器处理后，经15m高的排气筒（P1）排放。风机风量按15000m3/h计，集尘效率为95%，处理效率为99%，则加料、破碎及筛分粉尘有组织产生量为4.218t/a，产生速率为1.0984kg/h，产生浓度为73.23mg/m3，排放量为0.042t/a，排放速率为0.0110kg/h，排放浓度为0.73mg/m3。

未收集部分以无组织形式排放，则无组织排放粉尘量为0.222t/a，排放速率为0.0578kg/h。

- 3.1.2隧道窑焙烧烟气

隧道窑每年需点火引燃一次，使用0#柴油作为点火燃料，使窑内温度达到850~1000℃。由于隧道窑在引燃过程中废气量相对较少，因此本评价主要分析砖坯烧砖阶段的废气，排放的污染物主要有烟尘、NOx、SO2、氟化物等。

1、废气量产生情况分析

本项目使用1台排潮风机，将烘干室内废气集中抽送至脱硫设备进行处理，最大风量为240000m3/h，年运行5760h，则隧道窑内废气产生量为138240万m3/a。

2、烟尘（颗粒物）产生情况分析

根据中国环境科学研究院主持编写的《第一次全国污染源普查-工业污染源产排污系数手册》当中的参考数据，隧道窑粘土、页岩、粉煤灰等烧结砖在不采取任何措施时，烟尘产污系数为10.386kg/万标砖，则自燃阶段烟尘产生量为34.27t/a，产生速率为5.95kg/h。

3、二氧化硫产生情况分析

根据陕西煤田地质化验测试有限公司对粉煤灰、气化渣的检测报告（报告编号：2018B0525），气化渣可燃硫含量为0.05%，粉煤灰可燃硫含量为0.21%。本项目粉煤灰年使用量13000t、气化渣年使用量为26000t。利用公式计算二氧化硫的产生或排放量，公式如下：

GSO2＝2BFS(1－NSO2)

式中：

GSO2——二氧化硫排放量，t；

B——燃料消耗量，t；

F——燃料中单质硫转化成二氧化硫的转化率（火力发电厂锅炉取0.90；工业锅炉、炉窑取0.85；营业性炉灶取0.80）；

S——燃料中的全硫份含量，%；

NSO2——脱硫效率，%，若未采用脱硫装置，NSO2＝0。

经计算，本项目隧道窑全年运行期间的二氧化硫产生量为68.51t/a，产生速率为11.89kg/h。

4、氮氧化物产生情况分析

根据中国环境科学研究院主持编写的《第一次全国污染源普查-工业污染源产排污系数手册》当中的参考数据，隧道窑粘土、页岩、粉煤灰等烧结砖在不采取任何措施时，氮氧化物产污系数为6.874kg/万标砖，则自燃阶段氮氧化物产生量为22.68t/a，产生速率为3.94kg/h。

5、氟化物产生情况分析

根据陕西煤田地质化验测试有限公司对粉煤灰、气化渣的检测报告（报告编号：2018B0525），气化渣含氟量为200μg/g，粉煤灰含氟量为464μg/g，参照《陕西渭鑫源新型材料有限公司陕西渭鑫源新型材料项目环境质量现状监测》（同元监（现）字【2018】第002号）矿区的粘土监测结果，粘土含氟量为361μg/g。

根据《砖瓦厂氟化物排放研究》（刘超等，浙江农业大学），砖坯在焙烧温度1000℃时氟的释放率为81.7%。为了降低氟化物的排放量，本环评要求在原料中添加固氟剂。根据《用于砖瓦窑含氟废气的处理方法》（陈志伟，杭州教育学院），在砖瓦制胚前的粘土物料中加入消石灰Ca(OH)2或者粉末状的生石灰CaO，该添加组分经与粘土物料拌和均化后制成砖瓦胚体，在高温焙烧时逸出的气态氟化物被受热分解生成的均布在粘土颗粒周围的具有活性的CaO吸收，生成化学性质稳定的固态氟化钙CaF2，固结在砖瓦制品中。该法对氟化物的有效吸收率可达90%以上（本次评价取90%），添加的消石灰或生石灰的最佳比例为1-2%。本项目粉煤灰年使用量13000t、气化渣年使用量为26000t、粘土年使用量为48100t，则隧道窑全年运行期间的氟化物产生量为2.34t/a，产生速率为0.41kg/h。

主要治理措施

隧道窑设有排烟脱硫系统、循环系统、余热系统、冷却系统和车底压力平衡系统。隧道窑余热经烘干窑利用后，剩余烟气拟采用石灰乳吸收（除氟）+湿式双碱法脱硫装置（1套）处理，达标废气通过25m高排气筒（P2）排放。

石灰乳吸收法除氟工艺主要反应机理为：

2HF+Ca(OH)2→CaF2↓+2H2O

经查阅相关资料，该工艺对氟化物的去除效率可达50%以上，生成难溶的氟化钙。

根据《工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范》（HJ462-2009），双碱法脱硫装置需满足以下条件：

A、双碱法液气比应>2L/m3；

B、当脱硫渣需要资源化利用时，进入脱硫塔中的烟气含尘量不宜大于100mg/m3；

C、进入脱硫塔前的烟气温度超过150℃时宜设置必要的烟气降温系统，进入脱硫塔前的烟气温度偶尔超过150℃时宜设计应急降温设施。

参考《工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范》（HJ462-2009）表1数据，双碱法脱硫装置主要技术指标见表8。

表8  双碱法脱硫装置主要技术指标

| 脱硫方法 | 脱硫效率 | 液气比（L/m3） | 钙硫比 | 循环液pH值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双碱法 | >90% | >2 | <1.1 | 8~11 |

本项目拟采用的双碱脱硫设备具体参数如下表所示：

表9  双碱法脱硫设备参数

| 型号 | 脱硫方法 | 脱硫效率 | 脱硫液循环流量(m3/h) | 处理烟气能力(m3/h) | 设备阻力(Pa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPTL | 双碱法 | >90% | 480 | 240000 | 700 |

“双碱法”脱硫装置（Ca(OH)2和NaOH溶液）工艺流程见下图。

图1  “钠钙双碱法”脱硫工艺流程

其基本化学原理可分为脱硫过程和再生过程。

该装置由脱硫塔、沉淀池、再生池、循环池及水泵等配套设备组成，两条隧道窑共用1套双碱法处理装置进行处理。双碱法脱硫原理如下：

①脱硫过程

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O            (1)

Na2SO3 + SO2 + H2O → 2NaHSO3          (2)

以上二式视吸收液酸碱度不同而异：碱性较高时，(1)为主要反应；碱性降低到中性甚至酸性时，(2)式为主要反应。

②再生过程

2NaHSO3 + Ca(OH)2 → Na2SO3 + CaSO3↓ + 2H2O     (3)

Na2SO3 + Ca(OH)2 → 2NaOH + CaSO3↓              (4)

在Ca(OH)2溶液达到过饱和状态时，中性的NaHSO3很快和Ca(OH)2反应从而释放出[Na+]，随后生成的SO32-继续与Ca(OH)2反应，生成的亚硫酸钙以半水化合物形式慢慢沉淀下来，从而使[Na+]得到再生，吸收液恢复对SO2的吸收能力，循环使用。

根据“双碱法”脱硫除尘的化学反应方程式核算得，Ca(OH)2的理论用量为86.7t/a。NaOH损失率按Ca(OH)2的2%计，据此计算，NaOH消耗量为1.73t/a。“双碱法”脱硫装置的脱硫效率按90%计，为确保脱硫效率，评价要求：

A.按时对脱硫设备进行检修和维护，若出现问题要及时解决；

B.确保碱的用量；

C.安排专人负责，施行责任到人的制度。

隧道窑基本为全密闭状态，但也有较少量的废气在焙烧过程中以无组织形式排放，本项目释放系数取万分之一。

综上所述，本项目焙烧废气产生及排放情况如下表所示。

表10  隧道窑焙烧废气产排情况一览表

| 序号 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 产生浓度（mg/m3） | 处理效率（%） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 34.2666 | 24.79 | 30 | 23.9866 | 4.1643 | 17.35 | 有组织 |
| 2 | SO2 | 68.5031 | 49.55 | 90 | 6.8503 | 1.1893 | 4.96 |  |
| 3 | NOx | 22.6778 | 16.40 | 0 | 22.6778 | 3.9371 | 16.40 |  |
| 4 | 氟化物 | 2.3398 | 1.69 | 50 | 1.1699 | 0.2031 | 0.85 |  |
| 5 | 烟尘 | 0.0034 | — | — | 0.0034 | 0.0006 | — | 无组织 |
| 6 | SO2 | 0.0069 | — | — | 0.0069 | 0.0012 | — |  |
| 7 | NOx | 0.0022 | — | — | 0.0022 | 0.0004 | — |  |
| 8 | 氟化物 | 0.0002 | — | — | 0.0002 | 0.00004 | — |  |

- 3.1.3食堂油烟废气

本项目职工人数为50人，厂内设有食堂供部分职工午餐，固定就餐人数约15人，使用液化石油气和电为燃料。食用油量平均按15g/(人·d)计，则本项目食堂消耗食用油225g/d（72kg/a），一般油烟挥发占总耗油量的2~4%，本环评中取3%，午餐烹饪时间以1.5h计，则油烟产生量为6.75g/d（0.002t/a）。评价要求食堂安装1套净化效率≧60%的油烟净化装置对油烟进行净化，处理后废气由专用烟道引至楼顶排放。油烟净化器风量为2000m3/h，产生浓度为2.25mg/m3；排放量为2.7g/d（0.001t/a），排放浓度为1.04mg/m3。

### 3.2无组织废气

- 3.2.1原料装卸粉尘

1、气化渣、粘土卸料粉尘

本项目气化渣、粘土原料采用全封闭库房进行存储，粉尘以无组织形式排放。本项目气化渣采用汽车运输至厂内原料库房卸料、粘土由装载机运至料棚内进行储存。参照《无组织排放源常用分析与估算方法》（李亚军，西北铀矿地质）中推荐的自卸汽车卸料起尘量估算公式：

Q=e0.61UM/13.5

式中：

Q—自卸汽车装卸料起尘量，g/次；

U—平均风速，m/s；本项目卸料过程在车间内进行，属于静风，风速取0.2m/s；

M—汽车装卸料量，t；本项目气化渣年卸料总量约为26000t，每次卸料30t，平均每年卸料867次；粘土年卸料总量约为48100t，每次卸料2t，平均每年卸料24050次。

根据上式计算，本项目气化渣、粘土卸料过程中粉尘产生量分别为2.18kg/a、4.03kg/a，每次卸料时间分别为10min、0.2min，则粉尘产生速率分别为0.0151kg/h、0.0502kg/h。因此，气化渣、粘土卸料过程中粉尘总的产生量为6.21kg/a，产生速率为0.0653kg/h。

为进一步减小气化渣、粘土卸料过程中粉尘的排放，环评要求原料库房地面全部硬化，并控制卸料速度，严禁粗放式卸料和露天作业，并在库房周围安装雾化喷淋装置，可有效降低粉尘排放量90%，则经采取以上措施后气化渣、粘土卸料粉尘排放量为0.621kg/a，排放速率为0.0065kg/h。

2、粉煤灰、生石灰粉卸料粉尘

粉煤灰、生石灰粉为粉状物料，本项目采用2座规格相同的筒仓储存粉煤灰，

筒仓设计高度均为12m；另1座储存生石灰粉，筒仓设计高度为8m。项目年使用粉煤灰13000t、生石灰粉487t，车辆运输能力按20t/车计，全年运输约675次，常规罐车压缩空气量2000m3/h，卸车能力约为1.0t/min，则粉煤灰筒仓全年的进料时间为216.7h、生石灰粉全年的进料时间为8.1h。粉煤灰、生石灰粉从运输车上卸料时筒仓排气口会产生一定量的粉尘，经类比分析粉煤灰、生石灰粉卸料时浓度可达8000mg/m3，因此每座粉煤灰筒仓进料时粉尘产生量为1.73t/a，产生速率为15.97kg/h；生石灰粉筒仓进料时粉尘产生量为0.13t/a，产生速率为16.05kg/h。

粉煤灰、生石灰粉筒仓仓顶呼吸孔各设置一套滤筒除尘器（共计3套），除尘器与筒仓顶部呼吸阀密闭连接，即呼吸阀排出的粉尘全部进入除尘器（收集效率为100%，除尘效率99.9%），粉尘经除尘器处理后经粉煤灰筒仓顶部排放。由于粉煤灰、生石灰粉筒仓高度均低于15m，则未处理部分粉尘以无组织形式排放，排放量为0.0036t/a，排放速率为0.0479kg/h。

- 3.2.2原料堆放粉尘

气化渣和粘土在堆放的过程中，由于其自身水分的散失，长期堆存就会容易产生粉尘。由于原料储存在全封闭库房内，且原料的堆存的周期较短，因此堆放阶段的起尘量很少。

- 3.2.3运输道路扬尘

本项目生产原料及产品均由汽车运输。汽车运输时由于碾压、卷带、洒落产生的扬尘对道路两侧一定范围内造成污染，扬尘量与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等因素有关。

本项目厂区内部全部水泥硬化，定期对场地和路面进行洒水，并配以人工清扫，可有效减少地面、道路扬尘污染。有实验表明，如果对车辆行驶的道路进行洒水抑尘，其抑尘效果显而易见。道路洒水抑尘试验结果见表11。

表11  道路洒水抑尘实验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 1.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

试验结果表明，道路每天实施洒水抑尘作业4~5次，可使扬尘量减少70%左右，其扬尘造成的75%污染距离可缩小到20~50m范围内。本工程运输量较大，若管理不善将造成较大的道路扬尘，污染道路两侧环境，因此应对厂区内及附近的运输道路经常洒水、清扫。

另外，在场区内外道路两侧和场区内空地上加强绿化，利用植被阻隔扬尘扩散，减少环境空气污染，并对进场车辆进行统一管理，限载限速，装满物料后应加盖蓬布防止抛洒碎屑；进厂道路必须硬化，并派专人负责维护和清扫以保持良好的路面状况。

# 4 污染物排放预测与评价

### 4.1 气象资料

临渭区常年主导风向为东北风（频率17%），其次为西北风，全年平均风速1.7m/s，最大风速20m/s。平均气温13.6℃，最热是7月，平均27.3℃，极端最高气温42.2℃（1966年6月21日）；最冷为1月，平均-0.6℃，极端最低气温-15.8℃（1969年1月12日）。临渭区热量条件好，降水量不足，年际变化大，时空分布不均。年平均降水量552.4mm，最大835.9mm（1964年），最小382.7mm（1977年）。多年平均变率81mm，平均相对变率14.6%。年蒸发量1722.9mm，相当降雨量3倍。相对湿度71%，属温带半干旱地区。

### 4.2有组织排放废气达标排放分析

- 4.2.1给料、破碎、筛分粉尘

建设单位在给料机口、破碎机及筛分机出料口上方安装集气罩，并于给料机、筛分机加装软帘，破碎机全包，经收集后引至1套袋式除尘器处理后，经15m高的排气筒（P1）排放。加料、破碎及筛分粉尘有组织排放量为0.042t/a，排放速率为0.0110kg/h，排放浓度为0.73mg/m3，可以满足《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表7中相关规定（颗粒物：30mg/m3）。

- 4.2.2隧道窑焙烧烟气

建设单位拟在原料中添加固氟剂（Ca(OH)2），隧道窑余热经烘干窑利用后，剩余烟气拟采用石灰乳吸收（除氟）+湿式双碱法脱硫装置（1套）处理，达标废气通过25m高排气筒（P2）排放。颗粒物排放浓度为17.35mg/m3，SO2排放浓度为4.96mg/m3，NOx排放浓度为16.40mg/m3，氟化物排放浓度为0.85mg/m3，分别满足《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表7中相关规定（颗粒物：30mg/m3，SO2：300mg/m3，NOx：200mg/m3，氟化物：3mg/m3）。

### 4.3有组织排放废气影响分析

本项目有组织废气主要为给料、破碎、筛分粉尘以及隧道窑焙烧烟气。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐的估算模型AERSCREEN进行筛选计算，项目污染源（点源）参数见表12以及计算结果见表13。

表12  点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流量/（m3/h） | 烟气温度/ºC | 年排放小时数/h | 排放工况 | 排放速率/（kg/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | SO2 | NOx | 氟化物 |
| 1 | P1 | 109.489252° | 34.438313° | 568 | 15 | 0.4 | 15000 | 20 | 3840 | 正常工况 | 0.0110 | — | — | — |
| 2 | P2 | 109.488024° | 34.436586° | 562 | 25 | 1 | 240000 | 120 | 5760 |  | 4.1643 | 1.1893 | 3.9371 | 0.2031 |

表13  点源污染源估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | P1 |  | P2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  | 颗粒物 |  | SO2 |  | NOx |  | 氟化物 |  |
|  | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 7.28E-07 | 0.00 | 1.30E-04 | 0.01 | 3.71E-05 | 0.01 | 1.23E-04 | 0.06 | 6.34E-06 | 0.03 |
| 25 | 3.21E-05 | 0.00 | 6.89E-04 | 0.08 | 1.97E-04 | 0.04 | 6.51E-04 | 0.33 | 3.36E-05 | 0.17 |
| 50 | 5.03E-04 | 0.06 | 1.46E-03 | 0.16 | 4.17E-04 | 0.08 | 1.38E-03 | 0.69 | 7.13E-05 | 0.36 |
| 75 | 7.57E-04 | 0.08 | 1.64E-03 | 0.18 | 4.70E-04 | 0.09 | 1.56E-03 | 0.78 | 8.02E-05 | 0.40 |
| 100 | 7.91E-04 | 0.09 | 2.01E-03 | 0.22 | 5.75E-04 | 0.11 | 1.90E-03 | 0.95 | 9.81E-05 | 0.49 |
| 200 | 6.74E-04 | 0.07 | 3.23E-03 | 0.36 | 9.23E-04 | 0.18 | 3.06E-03 | 1.53 | 1.58E-04 | 0.79 |
| 300 | 7.44E-04 | 0.08 | 5.77E-03 | 0.64 | 1.65E-03 | 0.33 | 5.46E-03 | 2.73 | 2.82E-04 | 1.41 |
| 400 | 6.48E-04 | 0.07 | 6.56E-03 | 0.73 | 1.87E-03 | 0.37 | 6.20E-03 | 3.10 | 3.20E-04 | 1.60 |
| 500 | 5.44E-04 | 0.06 | 5.86E-03 | 0.65 | 1.67E-03 | 0.33 | 5.54E-03 | 2.77 | 2.86E-04 | 1.43 |
| 600 | 4.92E-04 | 0.05 | 5.73E-03 | 0.64 | 1.64E-03 | 0.33 | 5.41E-03 | 2.71 | 2.79E-04 | 1.40 |
| 700 | 4.88E-04 | 0.05 | 5.46E-03 | 0.61 | 1.56E-03 | 0.31 | 5.17E-03 | 2.58 | 2.66E-04 | 1.33 |
| 800 | 4.71E-04 | 0.05 | 5.32E-03 | 0.59 | 1.52E-03 | 0.30 | 5.03E-03 | 2.52 | 2.60E-04 | 1.30 |
| 900 | 4.48E-04 | 0.05 | 5.52E-03 | 0.61 | 1.58E-03 | 0.32 | 5.22E-03 | 2.61 | 2.69E-04 | 1.35 |
| 1000 | 4.23E-04 | 0.05 | 5.61E-03 | 0.62 | 1.60E-03 | 0.32 | 5.30E-03 | 2.65 | 2.73E-04 | 1.37 |
| 1500 | 3.13E-04 | 0.03 | 5.26E-03 | 0.58 | 1.50E-03 | 0.30 | 4.97E-03 | 2.49 | 2.56E-04 | 1.28 |
| 2000 | 2.38E-04 | 0.03 | 4.83E-03 | 0.54 | 1.38E-03 | 0.28 | 4.56E-03 | 2.28 | 2.35E-04 | 1.18 |
| 2500 | 1.88E-04 | 0.02 | 4.37E-03 | 0.49 | 1.25E-03 | 0.25 | 4.13E-03 | 2.07 | 2.13E-04 | 1.07 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 7.92E-04 | 0.09 | 6.58E-03 | 0.73 | 1.88E-03 | 0.38 | 6.22E-03 | 3.11 | 3.21E-04 | 1.60 |
| D10%最远距离/m | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

由上表计算结果可知，颗粒物下风向最大质量浓度为6.58×10-3mg/m3，SO2下风向最大质量浓度为1.88×10-3mg/m3，NOX下风向最大质量浓度为6.22×10-3mg/m3，氟化物下风向最大质量浓度为3.21×10-4mg/m3，其下风向最大质量浓度占标率分别为0.73%、0.38%、3.11%、1.60%。

### 4.4无组织排放废气影响分析

本项目无组织废气主要为原料装卸粉尘（包括气化渣、粘土、粉煤灰、生石灰粉）、未被收集的给料、破碎、筛分粉尘以及隧道窑焙烧烟气。由于粉煤灰、生石灰粉筒仓设计高度低于15m，则未处理部分粉尘以无组织形式排放，且筒仓拟设置于粉碎车间紧邻东侧，则本次估算过程中，将粉煤灰、生石灰粉筒仓以及粉碎车间整体作为一个面源估算。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐的估算模型AERSCREEN进行筛选计算，项目污染源（面源）参数见表14以及计算结果见表15。

表14  矩形面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标 |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | SO2 | NOx | 氟化物 |
| 1 | 原料库 | 109.489558° | 34.438292° | 568 | 20 | 15 |  | 12 | 80.2~144.5 | 正常工况 | 0.0065 | — | — | — |
| 2 | 粉碎车间 | 109.489215° | 34.438399° | 568 | 27 | 37 |  | 12 | 3840 |  | 0.1057 | — | — | — |
| 3 | 隧道窑 | 109.488389° | 34.437626° | 564 | 8.4 | 126.5 |  | 6.5 | 5760 |  | 0.0006 | 0.0012 | 0.0004 | 0.00004 |

表15  面源污染源估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | 原料库 |  | 粉碎车间 |  | 隧道窑 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  | 颗粒物 |  | 颗粒物 |  | SO2 |  | NOx |  | 氟化物 |  |
|  | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 5.34E-03 | 0.59 | 4.96E-02 | 5.51 | 6.08E-04 | 0.07 | 1.22E-03 | 0.24 | 4.05E-04 | 0.20 | 4.05E-05 | 0.20 |
| 25 | 6.40E-03 | 0.71 | 7.51E-02 | 8.34 | 6.59E-04 | 0.07 | 1.32E-03 | 0.26 | 4.39E-04 | 0.22 | 4.39E-05 | 0.22 |
| 50 | 6.19E-03 | 0.69 | 7.58E-02 | 8.43 | 7.21E-04 | 0.08 | 1.44E-03 | 0.29 | 4.81E-04 | 0.24 | 4.81E-05 | 0.24 |
| 75 | 4.21E-03 | 0.47 | 6.15E-02 | 6.83 | 6.46E-04 | 0.07 | 1.29E-03 | 0.26 | 4.30E-04 | 0.22 | 4.30E-05 | 0.22 |
| 100 | 3.37E-03 | 0.37 | 5.23E-02 | 5.81 | 4.91E-04 | 0.05 | 9.81E-04 | 0.20 | 3.27E-04 | 0.16 | 3.27E-05 | 0.16 |
| 200 | 2.72E-03 | 0.30 | 4.25E-02 | 4.72 | 3.75E-04 | 0.04 | 7.50E-04 | 0.15 | 2.50E-04 | 0.13 | 2.50E-05 | 0.13 |
| 300 | 1.50E-03 | 0.17 | 2.44E-02 | 2.71 | 3.24E-04 | 0.04 | 6.48E-04 | 0.13 | 2.16E-04 | 0.11 | 2.16E-05 | 0.11 |
| 400 | 1.12E-03 | 0.12 | 1.82E-02 | 2.02 | 2.88E-04 | 0.03 | 5.75E-04 | 0.12 | 1.92E-04 | 0.10 | 1.92E-05 | 0.10 |
| 500 | 9.10E-04 | 0.10 | 1.48E-02 | 1.64 | 2.59E-04 | 0.03 | 5.18E-04 | 0.10 | 1.73E-04 | 0.09 | 1.73E-05 | 0.09 |
| 600 | 7.76E-04 | 0.09 | 1.26E-02 | 1.40 | 2.35E-04 | 0.03 | 4.70E-04 | 0.09 | 1.57E-04 | 0.08 | 1.57E-05 | 0.08 |
| 700 | 7.10E-04 | 0.08 | 1.15E-02 | 1.27 | 2.15E-04 | 0.02 | 4.30E-04 | 0.09 | 1.43E-04 | 0.07 | 1.43E-05 | 0.07 |
| 800 | 6.73E-04 | 0.07 | 1.09E-02 | 1.21 | 1.98E-04 | 0.02 | 3.95E-04 | 0.08 | 1.32E-04 | 0.07 | 1.32E-05 | 0.07 |
| 900 | 6.43E-04 | 0.07 | 1.05E-02 | 1.16 | 1.83E-04 | 0.02 | 3.66E-04 | 0.07 | 1.22E-04 | 0.06 | 1.22E-05 | 0.06 |
| 1000 | 6.17E-04 | 0.07 | 1.00E-02 | 1.12 | 1.70E-04 | 0.02 | 3.40E-04 | 0.07 | 1.13E-04 | 0.06 | 1.13E-05 | 0.06 |
| 1500 | 5.94E-04 | 0.07 | 9.66E-03 | 1.07 | 1.25E-04 | 0.01 | 2.49E-04 | 0.05 | 8.31E-05 | 0.04 | 8.31E-06 | 0.04 |
| 2000 | 5.06E-04 | 0.06 | 8.24E-03 | 0.92 | 9.94E-05 | 0.01 | 1.99E-04 | 0.04 | 6.63E-05 | 0.03 | 6.63E-06 | 0.03 |
| 2500 | 4.43E-04 | 0.05 | 7.20E-03 | 0.80 | 8.24E-05 | 0.01 | 1.65E-04 | 0.03 | 5.49E-05 | 0.03 | 5.49E-06 | 0.03 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 6.40E-03 | 0.71 | 7.58E-02 | 8.43 | 7.57E-04 | 0.08 | 1.52E-03 | 0.30 | 5.05E-04 | 0.25 | 5.05E-05 | 0.25 |
| D10%最远距离/m | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

由上表计算结果可知，颗粒物下风向最大质量浓度为7.58×10-2mg/m3，SO2下风向最大质量浓度为1.52×10-3mg/m3，NOX下风向最大质量浓度为5.05×10-4mg/m3，氟化物下风向最大质量浓度为5.05×10-5mg/m3，其下风向最大质量浓度占标率分别为8.43%、0.30%、0.25%、0.25%。

### 4.5污染源排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中二级评价要求，评价结果应包括污染物排放量核算表，具体如下。

- 4.5.1有组织排放量核算

项目大气污染物有组织排放量核算表见下表。

表16  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 |  | 污染物 | 核算排放浓度/(mg/m3) | 核算排放速率 /(kg/h) | 核算年排放量 /(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般排放口 | P1 | 颗粒物 | 0.73 | 0.0110 | 0.042 |
| 2 |  | P2 | 颗粒物 | 17.35 | 4.1643 | 23.9866 |
|  |  |  | SO2 | 4.96 | 1.1893 | 6.8503 |
|  |  |  | NOx | 16.40 | 3.9371 | 22.6778 |
|  |  |  | 氟化物 | 0.85 | 0.2031 | 1.1699 |
| 有组织排放总计 |  |  | 颗粒物 |  |  | 24.0286 |
|  |  |  | SO2 |  |  | 6.8503 |
|  |  |  | NOx |  |  | 22.6778 |
|  |  |  | 氟化物 |  |  | 1.1699 |

- 4.5.2有组织排放量核算

项目大气污染物无组织排放量核算表见下表。

表17  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/(mg/m3) |  |
| 1 | 原料库 | 粘土、气化渣装卸 | 颗粒物 | 全封闭库房、地面全部硬化，并控制卸料速度，严禁粗放式卸料和露天作业，并在库房周围安装雾化喷淋装置 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值 | 1.0 | 0.0006 |
| 2 | 筒仓 | 粉煤灰、生石灰粉装卸 | 颗粒物 | 筒仓仓顶呼吸孔各设置一套滤筒除尘器（共计3套） |  | 1.0 | 0.0036 |
| 3 | 粉碎车间 | 给料、破碎、筛分 | 颗粒物 | 逸散 |  | 1.0 | 0.222 |
| 4 | 隧道窑 | 焙烧 | 颗粒物 | 逸散 |  | 1.0 | 0.0034 |
|  |  |  | SO2 |  |  | 0.5 | 0.0069 |
|  |  |  | NOx |  |  | 0.02 | 0.0022 |
|  |  |  | 氟化物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求 | 0.12 | 0.0002 |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 |  | 0.2296 |  |
|  |  |  |  | SO2 |  | 0.0069 |  |
|  |  |  |  | NOx |  | 0.0022 |  |
|  |  |  |  | 氟化物 |  | 0.0002 |  |

- 4.5.3大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算表见下表。

表18  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 24.2582 |
| 2 | SO2 | 6.8572 |
| 3 | NOx | 22.6800 |
| 4 | 氟化物 | 1.1701 |

- 4.5.4大气自查表

项目大气环境影响评价自查表见下表。

表19  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级R |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5kmR |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | ＜500t/aR |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO） 其他污染物（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  | 地方标准R |  |  |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区R |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据R |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测R |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区R |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目 污染源□ |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ |  | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  |  |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、SO2、NOX、氟化物） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 R 无组织废气监测 R |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  | 无监测R |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受R 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（6.8572）t/a |  |  | NOx:（22.68）t/a |  |  |  |  | 颗粒物:（24.2582）t/a |  |  |  |  |  |  | VOCs:（0）t/a |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5 环境监测

### 5.1 监测计划

为了有效监控建设项目对环境的影响，项目应建立环境监测制度，定期委托当地有资质监测单位开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，建立健全监测档案，发现问题及时处理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定污染源监测计划，营运期污染源监测计划见表20。

表20  污染源监测计划表

| 污染物 | 监测项目 | 监测点位置 | 监测 点数 | 监测 频率 | 控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 排气筒（P1） | 1个 | 1次/年 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值 |
|  | SO2、NOX、氟化物、烟尘 | 排气筒（P2） | 1个 | 在线监测 | 《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表7中相关规定 |
|  | 颗粒物、SO2、NOX、氟化物 | 厂界上风向1个，下风向3个 | 4个 | 1次/年 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求 |
|  | 油烟 | 专用烟道进、出口（P3） | 2个 | 1次/年 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关标准限值要求 |

### 5.2 竣工环保验收清单

建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业应按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。项目运营期竣工环保验收清单见表21。

表21  竣工环境保护设施清单

| 治理对象 |  | 环保治理措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 运输扬尘 | 地面硬化+定期洒水、封闭输送带等 | 满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值 |
|  | 原料装卸粉尘 | 封闭式原料库（1座）、筒仓（3座），原料库地面硬化，喷淋系统（1套），滤筒除尘器（3套） |  |
|  | 给料、破碎、筛分粉尘 | 封闭式破碎间、集气罩（+软帘（3套）、2间独立粉碎机房、袋式除尘器（1套）+15m排气筒（1根，P1）、喷淋系统 |  |
|  | 焙烧烟气 | 原料中掺加生石灰粉固氟，石灰乳吸收（除氟）+双碱脱硫装置（1套）+25m高排气筒（1根，P2）；在线监测 | 《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表7中相关规定、《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求 |
|  | 油烟 | 集气装置+油烟净化器（1套）+专用烟道 | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的最高允许排放浓度要求 |

### 5.3 环保投资

本项目运营过程的废气经采取相应防治措施后，对环境的影响较小。项目总投资1200万元，大气环保投资139万元，占总投资额的11.58%。具体分配见表22。

表22  环境保护措施投资估算表    单位：万元

| 污染物 类型 | 污染物名称 | 环保措施 | 投资费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 运输扬尘 | 地面硬化+定期洒水、封闭输送带等 | 4 |
|  | 原料装卸粉尘 | 封闭式原料库（1座）、筒仓（3座），原料库地面硬化，喷淋系统（1套），滤筒除尘器（3套） | 8 |
|  | 给料、破碎、筛分粉尘 | 封闭式破碎间、集气罩（+软帘（3套）、2间独立粉碎机房、袋式除尘器（1套）+15m排气筒（1根，P1）、喷淋系统 | 6 |
|  | 焙烧烟气 | 原料中掺加生石灰粉固氟，石灰乳吸收（除氟）+双碱脱硫装置（1套）+25m高排气筒（1根，P2）；在线监测 | 120 |
|  | 油烟 | 集气装置+油烟净化器（1套）+专用烟道 | 1 |
| 合计 | 139 |  |  |

### 5.4 污染物排放清单

项目建成投产后，污染物排放清单见表23。

表23  项目污染物排放清单

| 污染类别 | 污染源 |  | 污染因子 | 排放源强 | 环保设施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料装卸（气化渣、粘土） | 无组织 | 颗粒物 | 0.621kg/a | 封闭式原料库（1座）、地面硬化、喷淋系统（1套） | （GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值 |
|  | 筒仓（粉煤灰、生石灰粉） | 无组织 | 颗粒物 | 0.0036t/a | 滤筒除尘器（3套） |  |
|  | 给料、破碎、筛分粉尘 | 有组织 | 颗粒物 | 0.73mg/m3，0.042t/a | 封闭式破碎间、集气罩（+软帘（3套）、2间独立粉碎机房、袋式除尘器（1套）+15m排气筒（1根，P3）、喷淋系统 |  |
|  |  | 无组织 |  | 0.222t/a | / |  |
|  | 焙烧烟气 | 有组织 | 烟尘 | 17.35mg/m3，23.9866t/a | 原料中掺加生石灰粉固氟，石灰乳吸收（除氟）+双碱脱硫装置（1套）+25m高排气筒（1根，P2）；在线监测 | （DB61/941-2018）中表7中相关规定、（GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值、（GB16297-1996）中的相关要求 |
|  |  |  | SO2 | 4.96mg/m3，6.8503t/a |  |  |
|  |  |  | NOx | 16.40mg/m3，22.6778t/a |  |  |
|  |  |  | 氟化物 | 0.85mg/m3，1.1699t/a |  |  |
|  |  | 无组织 | 烟尘 | 0.0034t/a | / |  |
|  |  |  | SO2 | 0.0069t/a |  |  |
|  |  |  | NOx | 0.0022t/a |  |  |
|  |  |  | 氟化物 | 0.0002t/a |  |  |
|  | 油烟废气 | 有组织 | 油烟 | 1.04mg/m3，0.001t/a | 集气装置+油烟净化器+专用烟道（1套） | （GB18483-2001）中的最高允许排放浓度要求 |

# 6 结论

本项目建成运营后产生废气主要为原料装卸中产生的粉尘，原料给料、破碎、筛分过程中产生的粉尘，隧道窑焙烧过程中产生的废气以及食堂油烟废气等。通过采取本次环评提出的处理措施，粉尘、SO2、NOx、氟化物排放均满足《关中重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）表7中相关规定、《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求，食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求。

综上所述，本项目运营期产生的废气在采取相应措施处理后可达标排放，措施可行，评价认为环境影响可以接受。