# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5000万块环保节能空心砖建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南市众福兴环保建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 廖平 |  |  |  | 联系人 | 田双 |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区阳郭镇底庙村二组 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18149455231 |  | 传 真 | - |  | 邮政编码 | 714000 |
| 建设地点 | 渭南市临渭区阳郭镇庙底村二组 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  | 2019-610502-30-03-007379 |  |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 36000 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 6000 |  |
| 总投资 (万元) | 1500 | 其中：环保投资(万元) |  | 195.5 |  | 环保投资占总投资比例 | 13.03% |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产日期 |  | 2019年06月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、建设项目由来 随着国家建筑领域节地、节能、节水、节材的全面推广，建筑结构保温隔热性能的加强对降低建筑能耗变得尤为重要。根据目前的建筑应用表明，发展新型墙体材料是实现建筑节能的重要举措之一。国家对砖瓦窑节能环保要求越来越高，加之耕地的红线不可逾越，传统老式砖瓦窑的转型升级已经成为企业生存和发展的头等大事。2016年6月29日，陕西省国土资源厅、陕西省住房与城乡建设厅下发关于《陕西省粘土砖厂专项整治行动方案》的通知，要求在2017年6月底以前关停现有全部老式小型砖厂，提倡建设年产5000万块粘土多孔（空心）砖以上的环保隧道窑砖厂。2016年10月21日，渭南市国土局临渭分局制定出台了《临渭区粘土砖厂专项整治行动方案》（渭临政办发（2016）95号），要求脱硫减排关小建大；10月30日制定下发了《关于整治关闭全区粘土砖厂的通告》。2017年2月14日，渭南市国土资源局、渭南市住房和城乡建设局联合印发《关于渭南市粘土砖厂专项整治工作实施方案》（渭国土发[2017]29号）的通知，整治目标明确为：在满足当地工程建设总量需求的前提下，一个乡镇原则上只保留1个年生产能力5000万块标准砖以上的多孔（空心）粘土砖厂。 渭南市众福兴环保建材有限公司的前身是渭南市庙底村欣兴砖厂。为了响应该专项整治方案，2017年1月，欣兴砖厂关停原有的轮窑粘土砖厂，拆除原有轮窑和设备；在原有砖厂的厂址上，由渭南市众福兴环保建材有限公司投资建设年产5000万块环保节能空心砖项目。 渭南市国土资源局临渭分局于2018年7月组织编制了《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018—2025年）》（以下简称《规划》）以及《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018—2025年）环境影响报告书》（以下简称《规划环评》），当地政府将通过关闭、重组整合已淘汰的砖厂，规划建设20家年产能5000万块标准砖的标准化新型环保节能建材企业，本项目属于以上规划行列之内。根据上述规划的相关规定：规划区内所有隧道窑烧结砖企业的总产能为每年6.6亿块标准砖，且冬防期（11月15日至来年3月15日）内停止生产，以减少生产废气对大气环境的影响。结合本项目生产产能及以上要求，本项目的实际产能限制为年产量3300万块标准砖。 二、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定，该项目应进行环境影响评价，项目属于第十九条“非金属矿物制品业”第51项“砖瓦制造”，应编制环境影响报告表。受渭南市众福兴环保建材有限公司委托，由我公司承担本项目环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我公司组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制完成《渭南市众福兴环保建材有限公司年产5000万块环保节能空心砖建设项目环境影响报告表》。 三、分析判定情况 1、产业政策符合性 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目属于鼓励类中的“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”；2019年3月4日，《年产5000万块环保节能空心砖建设项目》取得了渭南市临渭区发展和改革局的备案确认书，项目代码为：2019-610502-30-03-007379。因此，本项目符合国家和地方产业政策。 2、采矿合理性 2018年1月10日，渭南市国土资源局临渭分局对渭南市众福兴环保建材有限公司出具《关于划定砖瓦粘土矿采矿区范围的批复》（渭临国土函（2018）6号），明确该公司竞得临渭区7号砖瓦粘土矿采矿权。该矿区范围由7个拐点圈定，开采深度为618m至634m，矿区面积0.1311km2，矿山地质储量109.44万m3，规划年资源开采量为10万m3，矿区范围坐标（西安1980坐标系）：①X3807728.00，Y36636721.00；②X3808010.00，Y36636569.00；③X3808185.00，Y36636569.00；④X3808185.00，Y36636831.00；⑤X3808010.00，Y36636831.00；⑥X3807892.00，Y36636956.00；⑦X3807728.00，Y36637016.00。因此，本项目采矿符合相关要求。 3、选址合理性 2019年2月1日，渭南市国土资源局临渭分局出具《关于渭南市众福兴环保建材有限公司项目用地审查意见的函》（渭临国土预函[2019]10号），明确项目用地符合阳郭镇土地利用总体规划。2019年2月18日，渭南市临渭区住房和城乡建设局为渭南市闫二新型墙体材料有限公司颁发选址意见书（编号：渭临建选字第[2019]006号），明确本项目的建设符合城乡规划要求。因此，本项目符合相关规划。 本项目位于渭南市临渭区阳郭镇庙底村二组，距离本项目厂界最近敏感点为东侧105m处的庙底村，针对项目运营期产生的各类污染物，采取相应环保措施，各污染物的排放对敏感点的影响较小，且周边无特殊敏感点。 综上所述，项目选址合理。 4、与相关规划的符合性分析 （1）与《陕西省新型墙体材料“十三五”发展规划》符合性 《陕西省新型墙体材料“十三五”发展规划》要求：进一步强化城市城区和县城“禁实”，巩固“禁实”成果。全面整治黏土实心砖厂，淘汰、改造黏土实心砖厂150家。加大城镇新型墙材推广使用力度，通过项目示范，积极推进农村新型墙材推广应用。加快传统墙体材料升级换代，发展轻质、高强、耐久、自保温、部品化产品；培育区域特色产业，科学合理布局本地新型墙体材料发展的主导产品；推动绿色墙材项目建设，引导使用绿色建材。 实施新型墙材生产线示范，推进固体废弃物综合利用示范项目建设；实施农村新型墙材推广应用示范工程；推进装配式建筑部品构件生产示范项目建设，推动新型墙材促进建筑工业化发展。推进“禁实、限粘”。发展绿色新型墙材，产业结构优化取得较大进展。到“十三五”末，全省新型墙材产量占比达到80%，城镇建筑应用占比达到86%。 本项目利用气化渣、弃土等各种废料生产新型墙体材料，符合陕西省新型墙体材料“十三五”发展规划要求。 （2）与《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018-2025年）环境影响报告书》及其审查意见的符合性 2019年1月17日，《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018-2025年）环境影响报告书》取得了渭南市临渭区环境保护局的审查意见的函（文号：渭临环函[2019]12号）。本项目与该规划环评以及审查意见中相关要求的符合性分析如下表所示。 表1 本项目与规划环评及审查意见相关要求符合性分析 序号; 规划环评要求; 本项目; 相符性. 1; 规划区的主导产业是以粘土、气化渣为主要原料生产多孔砖、空心保温砌块和新型建筑材料，新建总产能为每年6.6亿块标准砖新型建材企业。; 规划区内建有20家新型建材企业，平均每家产能约为3300万块。本项目限制年产能为3300万块。; 符合. 2; 进一步调整修编规划功能区，优化规划产品方案和布局及规模，不再扩大煤矸石烧结砖产业规模。; 本项目属于该规划环评规划范围内，生产期间不使用煤矸石作为内燃料。; 符合. 3; 严格控制产业规模和产业准入，在现有水平上，不再引进煤矸石烧结砖类项目，严禁使用煤矸石及燃煤，控制煤炭消耗总量和污染物不增加。; 符合. 4; 加快推进规划区现有项目进行技术改造及污染治理力度，严格控制现有企业燃料的质量、用量、粘土的比例，建议采用清洁能源作为引燃燃料，确保达标排放的同时落实污染物削减方案。; 本项目采用0#柴油进行隧道窑引燃，各类污染物排放均能达标。; 符合. 5; 严格限制规划范围内粘土砖厂地下水开采，加大本区域污水处理厂中水的综合利用，充分利用规划砖厂加大协同处置污水处理厂的污泥和企业矿渣，建议利用基础设施建设和土地整理工程等产生的弃土、河塘淤泥以及尾矿、矿渣、粉煤灰、气化渣等固体废物代替粘土资源制砖。; 本项目地周边目前无中水回用管道的敷设，待后期乡镇规划完善并实施后，可综合利用中水，减少地下水资源的开采；项目生产期间采用气化渣、弃土及粘土生产烧结砖。; 符合. 6; 鉴于关中地区治污降霾任务艰巨，空气环境容量十分有限，应根据“治污降霾保卫蓝天”相关政策要求，调整生产制度，严格落实冬防生产措施，在冬季雾霾多发期适时进行限产、停产，规划区应提高废气的处理效率，在达标的基础上进一步优化。; 本项目执行严格的生产制度，冬防期间不进行生产。; 符合. 7; 规划区应建立污染源监测体系和区域环境质量监测网络，并与环保部门实施联网。; 本次评价要求建设单位脱硫除尘装置安装在线监测系统，并与当地环保局联网。; 符合. 8; 根据风速风向及污染物排放因子进行核算，规划区厂界防护距离应距离居民区在100米以上，距离主城区城乡结合部应在1500米以上，距离水源地、生态保护区等环境敏感区应在500米以上，国道、省道应在1000米以上，铁路应在15米以上。; 本项目距东侧庙底村最近距离为105米，距城乡结合部最近距离在2700米以上，距沋河水库5.0km，距铁路最近距离约为9200m，107省道位于项目区域主导风向的上风向，项目距107省道1100m。; 符合. 四、关注的主要环境问题及环境影响 1、施工扬尘、废水、噪声、固废对周围环境的影响。 2、项目运营过程中产生的废气（原料装卸粉尘、原料加工粉尘、隧道窑焙烧废气、食堂油烟）、废水（生活污水、车辆冲洗废水）、噪声（设备噪声）、固废（生活垃圾、食堂废油脂、钙泥、废润滑油）对周围环境造成的影响。 五、环境影响评价的主要结论 本项目符合国家和地方产业政策，选址合理，无重大环境制约因素。落实工程设计和报告表提出的环境污染防治措施后，污染物可实现达标排放，从环境保护的角度分析，项目建设总体可行。 六、项目概况 1、地理位置与交通 本项目位于渭南市临渭区阳郭镇庙底村二组，场地地理坐标为：北纬34°23′16.42"，东经109°29′45.68″。项目南侧紧邻庙底村生产路，东侧为107省道，交通便利，项目地理位置图见附图1。 2、建设内容与规模 本项目占地面积36000m2（约54亩），总建筑面积13900m2，主要建设内容包括隧道窑车间、陈化库、加工车间、原料库、配电室、宿舍、办公用房等。项目组成见表2，项目主要经济技术指标见表3。 表2 项目组成及主要建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 备注. 主体工程; 加工车间; 建筑面积1950m2，1层，钢结构，用于原料破碎、筛分、搅拌和成型，设1条成型生产线。; 已建. 陈化库; 建筑面积1400m2，1层，钢结构，主要是将混合料中的水分均匀化，提高原料的成型性能。. 隧道窑车间; 1层，钢结构：北侧为干燥焙烧区，建筑面积4450m2；南侧为成品堆放区，建筑面积2600m2。. 辅助工程; 1#宿舍楼; 建筑面积720m2，2层，砖混结构; 已建. 2#宿舍楼; 建筑面积400m2，1层，砖混结构. 库房; 建筑面积500m2，1层，钢结构. 办公用房; 建筑面积300m2，1层，砖混结构. 化验室; 位于办公用房最西侧的房间，用于测量气化渣、混合料、砖坯的热量. 配电室; 建筑面积80m2，1层，砖混结构. 洗车台; 位于厂区进口处道路南侧，用于运输车辆及厂区作业车辆冲洗. 公用工程; 供电; 由临渭区供电电网供给，经场内变电站变压后使用; 电网接通. 供水; 生产用水和生活用水均采用庙底村二组井水，待后期乡镇规划完善并实施后，生产用水利用污水处理厂的中水。; /. 排水; 食堂废水经隔油池处理后排入化粪池，少量的盥洗废水直接用于场地防尘洒水，不外排; /. 供暖、制冷; 办公用房及宿舍采用独立式分体空调; /. 储运工程; 原料库; 建筑面积1500m2，1层，钢结构，用于堆放原料气化渣、弃土；生石灰粉贮存于50t的筒仓中; 新建. 产品堆场; 建筑面积2600m2，位于隧道窑车间的南侧区域; /. 车辆运输; 采用社会车辆对原料和成品进行运输，运输车辆采用抑尘网覆盖; /. 危废暂存; 设置危废储存间，存储区四周设置围堰，并做好“四防”处理; /. 环保工程; 废气; 原料装卸粉尘; 气化渣、弃土存储于全封闭的原料库中，地面进行硬化，并控制卸料速度，严禁粗放式卸料和露天作业，并在库房顶部安装雾化喷淋装置，筒仓粉尘经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放; /. 原料加工粉尘; 加工车间安装雾化喷淋装置，搓土机、打土机、滚筒筛上方分别设置1套集气罩，集气罩四周设软帘，共用1套袋式除尘器（集气罩集气效率为95%，除尘效率99%），处理后的粉尘通过15m高排气筒排放; /. 隧道窑焙烧废气; 原料中添加生石灰粉固氟，焙烧废气经石灰乳吸收（除氟）+1套双碱脱硫装置处理后通过25m高排气筒排放，设自动加药装置，并安装在线监测系统; /. 食堂油烟; 配套油烟净化设施（去除效率60%，风量2000m3/h）; /. 废水; 生活污水; 餐饮废水经隔油池处理后排入化粪池；少量的盥洗废水用于厂内地面洒水降尘；化粪池定期交由周围村民清掏，用于农田施肥; /. 车辆冲洗水; 经循环水池沉淀后循环使用，不外排; /. 固废; 一 般 固 废; 生活垃圾; 经垃圾桶集中收集后定期交由当地环卫部门进行清运; /. 废油脂; 集中收集后定期交由专门的单位回收处置; /. 钙泥; 采用抽污泵抽出后回用于生产; /. 危 废; 废润滑油; 集中收集，置于危险废物暂存间，定期由有资质的单位进行处置; /. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，采用基础减振、厂房隔声、定期维护保养等措施; /. 绿化; 绿化率30%，绿化面积10800m2; /. 表3 项目主要经济技术指标表 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总占地面积; m2; 36000; 54亩. 2; 总建筑面积; m2; 13900; /. 3; 绿化面积; m2; 10800; /. 4; 总投资; 万元; 1500; /. 3、项目主要生产设备 表4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 斗式铲车; 30/50; 辆; 2. 2; DY全自动多用热量仪; /; 台; 2. 3; 箱式给料机; KB1000，15-55m3/h; 台; 2. 4; 滚筒筛; MVS2435; 台; 1. 5; 搓土机; /; 台; 1. 6; 打土机; /; 台; 1. 7; 双轴搅拌机; SJ3000; 台; 2. 8; 胶带输送机; B800; 条; 11. 9; 带式定量给料机; XGD800; 台; 2. 10; 液压多斗挖掘机; DWY; 辆; 1. 11; 双管螺旋电子定量秤; 300×1.8; 台; 1. 12; 箱式喂料机; KBB800; 台; 1. 13; 对辊机; /; 台; 1. 14; 双极真空挤出机; JZK90; 台; 1. 15; 自动切条机; ZQT-3; 台; 1. 16; 自动切坯机; ZP-170; 台; 1. 17; 码坯机; /; 套; 1. 18; 烘干隧道窑; 一次码烧，85m×4.2m×2.8m; 座; 1. 19; 焙烧隧道窑; 一次码烧，115m×4.2m×2.8m; 座; 1. 20; 窑车; 4.3m×4.2m; 辆; 100. 21; 隧道窑供氧风机; 额定功率5.5kw，额定风量20000m3/h; 台; 4（2用2备）. 22; 送热风机; 功率30kw，风量62000-75000m3/h; 台; 1. 23; 排潮风机; 功率95kw，风量120000-130000m3/h; 台; 1. 24; 送烟热风机; 功率160kw，风量210000-227370m3/h; 台; 1. 25; 控制系统; /; 套; 1. 26; 水泵; /; 台; 2. 4、原辅材料 ⑴原辅材料消耗、能耗 本项目达产后全年主要原材料消耗量如下表所示。 表5 原辅材料年消耗量表 序号; 原材料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 气化渣; t/a; 66000; 来源于渭南当地陕化、渭化等煤化工企业. 2; 弃土; t/a; 4700; 利用当地基础设施建设产生的弃土，利用弃土代替部分粘土资源. 3; 粘土; t/a; 14150; 来源于临渭区7号砖瓦粘土矿. 4; 生石灰粉; t/a; 1272.8; 外购，主要成分为CaO。原料中投加，用于固氟，筒仓储存. 5; 水; t/a; 7702.3; 庙底村二组井水，待乡镇规划完善并实施后，生产用水利用污水处理厂的中水. 序号; 辅助材料名称; 单位; 用量; 备注. 1; Ca(OH)2; t/a; 32.4; 外购CaO，厂内与水配比，生成Ca（OH）2溶液，用于脱除氟化物和双碱脱硫塔脱硫. 2; NaOH; t/a; 1.0; 片状，外购. 3; 电; kW·h/a; 230万; 临渭区供电局供应，厂内变压后使用. 4; 0#柴油; t/a; 1.0; 外购. 5; 润滑油; t/a; 1.0; 外购. ⑵原材料成分 ①粘土 根据杨凌锦华生态技术有限公司关于《渭南临渭区南塬粘土砖厂规划设置区域环境现状监测》（文号：锦华检字[2018]第067号）的土壤监测数据，粘土中氟化物的含量为394.25mg/kg。 ②气化渣 气化渣的主要成分如下表所示： 表6 气化渣主要成分 成分 原料; 全水分%; 空气干燥基水分%; 干基灰分%; 有机硫%; 硫化铁%; 含氟量μg/g; 干燥基固定碳%; 挥发分%; 低位发热量MJ/kg. 气化渣; 11.6; 0.26; 89.29; 0.03; 0.02; 200; 8.34; 21.86; 3.02. 5、产品方案 项目主要产品为空心砖，项目具体产品方案见表7。 表7 项目产品方案一览表 产品名称; 产品规格; 设计产量; 规划允许产量. 空心砖; 240mm×115mm×53mm; 5000万块/年; 3300万块/年. 6、劳动定员及工作时间 本项目建成后，劳动定员35人。全年工作天数240天，每天工作24小时，采用三班制。冬防期（11月15日—次年3月15日）不进行生产。 7、公用工程 ⑴给水 根据《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018-2025年）环境影响报告书》，严格限制规划范围内粘土砖厂地下水开采，加大本区域污水处理厂中水的综合利用。由于项目地周边目前无中水回用管道的敷设，前期项目生活用水和生产用水均采用庙底村二组井水，待后期乡镇规划完善并实施后，生产用水利用污水处理厂的中水。 ①生活用水 本项目职工人员为35人，用水按照70L/（人·d），则用水量为588m3/a（2.45m3/d，全年按240d计）。 ②生产用水 - 配料搅拌用水：生产过程原料配料搅拌工段需加水，用水量约为3300t/a（13.75m3/d，全年按240d计），配料用水在后续烘干工段固结16%水分，其余全部以水蒸气形式排放。 b.“双碱法”脱硫除尘设施补充用水：本工程采用双碱法脱硫除尘器对烘干窑废气进行处理，根据设计资料，循环水池每天补充用水量为3m3，年补充用水量约为720m3。 c.氧化钙配比用水 本项目隧道窑焙烧废气采用石灰乳除氟+双碱法脱硫装置进行处理，通过计算Ca（OH）2年使用量为32.4t。通过与建设单位沟通，Ca（OH）2是由CaO与水在厂内配制使用，则CaO配比用水量为7.9m3/a（0.03m3/d）。 d.车间降尘用水 本项目原料库和加工车间均安装雾化喷淋装置，根据建设单位提供资料，喷淋装置的用水量约为3.5m3/d，则项目车间喷淋装置年用水量为840m3/a。 e.车辆冲洗水 为防止外出车辆将粉尘带出厂区污染沿线环境，项目在厂区进口处道路南侧设置洗车台和洗车水循环水池，对外出运输车辆轮胎进行清洗，减少运输扬尘产生。根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2014）中汽车冲洗用水定额，循环用水冲洗用水定额为55L/辆·次，经计算车辆冲洗用水量为1.2m3/d。车辆冲洗水在循环使用过程中会有一定量的损耗，本项目取30%，则需补充水量为0.36m3/d，86.4m3/a。 ③绿化用水 本项目绿化面积为10800m2，用水按照2.0L/（m2·d）、100d/a计，则绿化用水量为2160m3/a（9m3/d）。 综上所述，本项目总用水量为7702.3m3/a。 ⑵排水 餐饮废水经隔油池预处理后排入化粪池，生活盥洗水用于场地洒水降尘。化粪池废水由当地村民定期拉走肥田。车辆冲洗水经沉淀池沉淀后循环使用，并定期补充水量，不外排。 本项目用、排水量情况见表8。 表8 本项目给排水情况一览表 单位：m3/d 序号; 用水名称; 用水标准; 数量; 用水量; 损耗量; 排水量. 1; 生活用水; 70L/（人·d）; 35人; 2.45; 0.49; 1.96. 2; 配料搅拌用水; /; /; 13.75; 13.75; 0. 3; 脱硫除尘设施补充用水; /; /; 3; 3; 0. 4; CaO配比用水; /; /; 0.03; 0.03; 0. 5; 车辆冲洗补充水; 55L/辆·次; /; 0.36; 0.36; 0. 6; 绿化用水; 2.0L/（m2·d）; 10800m2; 9.0; 9.0; 0. 7; 车间降尘用水; /; /; 3.5; 3.5; 0. 8; 合计; 32.09; 30.13; 1.96. 本项目水平衡具体见下图： 图1 本项目水平衡图（单位：m3/d） - 供电 本项目电源由当地供电电网供给，经变压器调压后供电，满足项目用电需求。 - 供暖、制冷 项目办公用房及宿舍供暖、制冷均采用分体式空调。 八、项目进度 本项目建设工期约3个月，2019年4月至2019年6月。 九、项目投资 建设总投资1500万元，资金来源为企业自筹。 |
| 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题： 原有项目的设备和轮窑已拆除，产污环节已消失。根据现场调查，本项目隧道窑车间、陈化库、加工车间、配电室、宿舍、办公用房等均已建成，未建设原料库，厂区内道路、车间和库房地面均采用水泥硬化。 根据《临渭区粘土砖隧道窑环保整改“硬十条”措施》和项目建设情况，项目目前存在的主要环保问题及整改要求如下表所示： 表9 项目存在环保问题及整改要求 序号; 存在的环保问题; 整改要求. 1; 未设防风抑尘网; 厂区四周圈扎围墙，围墙上架设8米高的硬质防风抑尘网，在围墙内外栽种防风林木. 2; 原料露天堆放，装卸产生的粉尘未采取治理措施; 建设全封闭的原料库，将气化渣、弃土存储于原料库中，地面进行硬化，严禁粗放式卸料和露天作业，并在库房顶部安装雾化喷淋装置. 3; 原料加工粉尘未采取治理措施; 环评要求搓土机、打土机、滚筒筛上方分别设置1套集气罩，集气罩四周设软帘，然后共用1套布袋除尘器，处理后的粉尘通过15m高排气筒排放. 4; 项目未设置危废暂存间; 环评要求增设1座危废暂存间，并做好“四防”处理. |

# 建设工程所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 渭南市临渭区位于陕西省关中东部，北纬34°15′~34°45′，东经109°23′~109°45′。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华县为邻，西以零河为畔与临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 本项目建设地址位于渭南市临渭区阳郭镇庙底村二组。 2、地形、地貌 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400m，中部偏南是黄土台塬，海拔600～800m，中部和北部为渭河平原，海拔330～600m。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌。 本项目所在地地势较为平坦。 3、气候气象 项目区气候属暖温带半湿润大陆性季风气候，年平均温度14℃，温度最高为7月份，日均气温27.4℃，最低为一月份，日均-0.1℃，绝对最高温41.8℃，绝对最低气温-18.6℃，年平均相对湿度70％，历年平均风向频率为东北风，全年平均风速1.7m/s，年平均降雨量540.1mm，气压975hpa，日照时数1886.6hr、蒸发量1531.8mm，雾日15.4d，年平均雷暴日18.4d，年平均大风天18.6d，主要发生在春季。 4、水文 （1）地表水 项目区地处黄河流域的渭河下游，渭河自西向东横贯渭南市北界，区内河长138km，流域面积3816.9km2，多年平均径流量93.30亿m3。最大径流量194亿m3（1964年），最小年径流量47.1亿m3（1974年），连续最大四个月径流量占年径流量的58.8％。渭河华县站实测最大洪峰流量7660m3/s（1954年8月19日），历史最大洪水流量10800m3/s（1898年），最小瞬时流量仅0.9m3/s（1972年8月21日）。渭河水深一般2.5—4.5m，洪水最深9.5m，枯水最浅0.5—1m。渭河属季节性多泥沙河流，年均含沙量52.8kg/m3，最大含沙量905kg/m3（1977年8月7日）。年均输沙量4.05亿t，泛期约占全年的80％。 根据《陕西省水环境功能区划》，渭南境内渭河水质段为Ⅲ类。 （2）地下水 项目所在区域地下水丰富，在300m内可分为潜水和承压水两大含水层。拟建厂址含水层主要为黄土层潜水，地下水埋深约40～60m，补给主要以大气降水的形式入渗补充。地下水基本属于HCO3-Ca或HCO3-CaMg型。 5、生态环境 ①土壤类型 渭南地区处于暖温带半湿润大陆性季风气候，是我国一个典型的地理过渡区，形成了众多的土壤类型。经全区第二次土壤普查工作汇总核实，全区土壤共分12个土类、24个亚类、42个土属、130个土种。土壤总面积为18827033亩，占土地总面积的95.6％。全区土壤由南山向北分布为：秦岭山区1400m左右以上是棕壤，以下是褐土；南部塬梁是黄绵土和红粘土；台塬是红油土间黄绵土；渭河冲积平原是灰垆土和新积土（冲积物）；北部黄土台塬是红垆土间黄绵土；黄土塬梁是黄绵土；洪积扇是新积土；北山是黄绵土、石灰岩褐土性土、泥质岩褐土性土，其次是紫色土和黄土质褐土。全区耕作土壤多数是在黄土母质或次生黄土上形成的，质地疏松、物理性能和耕性良好。壤质土壤占土壤面积的90％，粘质土和砂质土各占5％。 ②植物现状 本区植被条件中等，以暖温带落叶阔叶林为主，植被类型较为单一，农业植被在区内分布面积最大，评价区所在地为陕西省重要的苹果和梨适生区，因此，以苹果为主的经济林在塬面与河流阶地分布面积很大，同时，枣、梨、苹果、花椒等经济林在评价区内种植面积也较大；粮食作物以小麦为主，次为高粱、玉米、谷子、糜子、豆类等。

# 环境质量状况

建设工程所在地区环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： ## 一、环境空气 （1）空气质量达标区判定 本项目位于渭南市临渭区阳郭镇庙底村二组。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 本项目空气环境质量现状引用《2018年12月及1-12月全省环境空气质量状况》（陕西省生态环境厅办公室，2019年1月11日）中临渭区空气常规六项污染物监测统计结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表10 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 196.7; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 142; 70; 202.86; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 46; 40; 115; 不达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 1900; 4000; 47.5; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 174; 160; 108.75; 不达标. 环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、CO95%顺位24小时平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、O390%顺位8小时平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地区环境空气中特征因子现状，建设单位委托陕西阔成检测服务有限公司在厂址上、下风向敏感点处进行了监测，并出具了相应的监测报告（监测文号：KC2018ZH203）。 表11 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 庙底村; 378; -44; 氟化物; 2018.3.20-2018.3.26; 厂址外东侧; 105. 王明村; -1013; -576; 厂址外西南侧; 830. 表12 其他污染物环境质量现状表 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 庙底村; 378; -44; 氟化物; 1小时浓度; 20; ND0.9-ND0.9; /; /; 达标. 王明村; -1013; -576; 氟化物; 1小时浓度; 20; ND0.9-ND0.9; /; /; 达标. 监测结果表明，监测期间氟化物浓度值满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中标准限值。 ## 二、声环境 本次噪声监测由陕西阔成检测服务有限公司于2018年03月22日对项目周围的环境噪声进行了现状监测，分昼间、夜间两个时段进行监测。监测文号为：KC2018ZH203监测结果见表13。 表13 环境噪声监测统计结果 单位：dB（A） 监测时间; 测点位置; 监测结果. 昼间; 夜间; 执行标准; 达标情况. 2018年3月22日; 1#东厂界; 51.3; 40.9; 昼间60 夜间50; 达标. 2#西厂界; 52.0; 41.4; 达标. 3#南厂界; 52.1; 42.2; 达标. 4#北厂界; 50.9; 41.5; 达标. 5#庙底村; 49.6; 37.1; 达标. 由监测结果可知，本项目所在地东、西、南、北厂界以及敏感点的昼间和夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，表明项目所在地声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本工程环境保护目标主要涉及声环境、大气环境等，结合工程建设规模，各环境要素主要保护对象及目标见表14。 表14 主要环境保护对象及目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 378; -44; 庙底村; 300人; 二类区; E; 105. 926; -84; 田市村; 360人; E; 620. 823; -632; 田茂村; 390人; SE; 725. -1013; -576; 王明村; 450人; SW; 830. 91; 1133; 上郭村; 700人; N; 845. -1347; 592; 北李村; 650人; NW; 1100. 1125; -1196; 牛家村; 660人; SE; 1100. 1459; -52; 贺家村; 1800人; E; 1100. -489; -1586; 北杨村; 2000人; SW; 1350. -1570; 234; 南高村; 420人; W; 1400. -1856; 751; 西高村; 400人; NW; 1600. -1872; -823; 员曲村; 1200人; SW; 1600. 1093; 1506; 上张村; 420人; NE; 1600. 282; 1824; 申郭村; 210人; N; 1700. -1681; -1459; 寺南村; 420人; SW; 1900. -83; -2118; 张垚村; 40人; S; 1900. -1824; 1260; 张荣村; 200人; NW; 2000. 1793; -2142; 灵阳村; 480人; SE; 2100. 2270; 950; 常远子; 60人; NE; 2100. 727; 2325; 张家村; 450人; NE; 2200. 20; -2397; 毛家堡; 60人; S; 2200. 12; 2412; 袁家庄; 100人; NE; 2300. -1610; -2007; 叶家村; 60人; SW; 2350. 2309; -1355; 牛斜村; 90人; SE; 2375. 1308; -2421; 寺南垚; 45人; SE; 2525. -1689; -2381; 红李村; 120人; SW; 2650. -2365; -2222; 芦董村; 280人; SW; 2900. 声环境; 378; -44; 庙底村; 300人; 2类区; E; 105.

# 评价标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，氟化物执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相关要求。 2、地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 3、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中表1规定的排放限值；运营期生产废气排放执行《关中重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）表7中相关规定、《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）中的相关标准。 2、项目废水不得外排。 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准限值；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其2013年修改单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单（环保部公告[2013]36号）中的有关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据工程的排污特点和国家污染物总量控制的要求，本项目总量控制指标申请如下：SO22.96t/a；NOX14.152t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 根据现场踏勘，本项目主体工程已施工结束。本次评价施工期主要涉及环保设备安装工序，工艺简单，污染相对较少。施工期产生的污染主要是车辆运输扬尘、车辆及机械尾气、车辆运输噪声、机械噪声、施工人员产生的生活污水、设备零部件包装拆卸产生的废包装物以及施工人员产生的生活垃圾等。 二、运营期 本项目运营期工艺流程及其产污环节见图2。 图2 运营期生产工艺流程 本项目运营期工艺主要分为5个阶段： - 原料处理、配料工艺与搅拌均化 粘土、弃土用铲车装入箱式给料机中，经封闭的带式输送机分别通过搓土机、打土机逐级破碎，然后经过滚筒筛进行筛分，合格的细料进入带式定量给料机，粗料返回打土机重新粉碎。 原料气化渣的粒径较小，不再进行破碎，用铲车装入箱式给料机中，经封闭的带式输送机直接送入带式定量给料机。 气化渣、粘土、弃土分别采用带式定量给料机计量后，送至双轴搅拌机，生石灰通过筒仓的螺旋输送管道直接进入搅拌机，水经液体电子定量给料仪计量，通过给水管进入搅拌机内。通过调整给水泵的电机转速控制管道内的流量，进而达到调整给水配比要求。混合物料进行充分搅拌。 2、陈化工段与二次搅拌 用封闭的带式输送机在纵、横、竖三维方向移动，连续均匀布料，将混合料均匀地分布在陈化库中陈化。陈化3天后，用液压多斗挖掘机均匀挖出，再经带式输送机送至制砖车间的箱式喂料机。陈化后的原料，颗粒易疏解，原料中的水分均匀化程度提高，提高了原料的成型性能，对稳定生产起较大作用。 陈化后的混合料经对辊机调节出料粒度，而后进入双轴搅拌机，进一步加水混合搅拌均化，使其达到成型水分要求，同时进一步改善混合料的塑性。 3、成型工段 二次搅拌均化后的泥料进入双级真空挤出机，在上级搅拌混合过程中，泥料受水和蒸汽的作用，湿度和温度进一步得到调节，在螺旋搅刀挤压下，泥料受到破碎、揉练和混合，并不断向真空室混合。泥料落入真空室后，其中的空气被真空泵排至室外。脱气后的松散泥料受下级螺旋搅刀的作用，被推向前段，并逐渐再次受到挤压，经机口挤出成矩形泥条，泥条经由自动切条机和自动切坯机切割成所需要尺寸的砖坯，由码坯机码放在窑车上，送入烘干窑。 4、干燥及焙烧 烘干窑利用焙烧窑的高温废气进行烘干，进入烘干窑的湿砖坯在热气体作用下，水分逐渐蒸发，完成干燥工序；放有干燥砖坯的窑车转入焙烧窑，在窑内热气流的作用下，坯体温度逐渐升高，当温度继续升高达到内燃料着火点后，砖坯开始进入内燃焙烧阶段，经过一定的干燥、焙烧等过程，形成最终产品。 5、成品卸车 成品砖出窑后送至成品堆场，自然冷却，按制品外观质量分等堆存。 项目物料平衡图表如下： 表15 项目物料平衡表 投入量（t/a）; 产出量（t/a）. 弃土; 4700; 烧结砖; 86768.353. 气化渣; 66000; 水蒸汽; 2772. 粘土; 14150; 排放粉尘; 0.26. 生石灰; 1272.8; 钙泥（主要成分为CaF2、CaSO4）; 64.871. 空气量; 117.4; 焙烧废气（SO2、NOx、烟尘、氟化物等）; 31.987. 水; 3300; /; /. Ca(OH)2; 32.4. 钙泥（主要成分为CaF2、CaSO4）; 64.871. 总计; 89637.471; 总计; 89637.471. 图3 项目物料平衡图（单位：t/a） 图4 项目氟元素平衡图（单位：t/a） 图5 项目硫元素平衡图（单位：t/a） 根据《烧结砖瓦能耗等级定额》（JC/T713-2007）中烧结砖瓦单位产品能耗等级定额表中二级的规定，烧结砖瓦单位产品热耗为1610×103kJ/t。每块标砖重量以2.63kg计，则烧成每块制品砖耗热量为4.2343MJ，因此其达到生产能力所需的总热量为：3300×104×4.2343 =1.397×108MJ。 本项目隧道窑已建成，在产生过程中，会伴有一定量的热损失，包括窑体不严密造成的溢热损失，排放废气带走的热损失，砖坯出窑带走的热损失，窑体散热等方面，根据项目窑体结构特点，其热效率按70%计，根据气化渣检测报告，气化渣收到基低位发热量为3.02MJ/kg，因此，根据上述计算，以气化渣为内燃料烧制一块粘土砖需气化渣2.0kg，气化渣的年用量为66000t，提供生产所需的总热量为1.993×108MJ。 图6 项目热平衡图（单位：108MJ/a） 主要污染工序： 一、施工期 （1）废气 本项目在施工过程中，大气污染物主要是施工期设备运输过程中产生的扬尘，施工机械、运输车辆尾气。 （2）废水 施工期污水主要为施工人员的生活污水。施工期施工人员约为10人，生活用水量按40L/人·d计算，则生活用水量为0.4m3/d，污水产生量按80%计，则污水产生量为0.32m3/d。 （3）噪声 施工期噪声源有施工设备等机械产生的噪声以及车辆运行噪声。 （4）固废 项目设备安装过程产生的固体废物主要是施工人员少量的生活垃圾和设备包装废弃物。施工期施工人员约为10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为5kg/d，统一收集由环卫部门清运。 二、运营期 运营期主要污染物包含生产区产生的废气、噪声、固废等，以及生活区产生的生活污水、生活垃圾和食堂油烟废气、废油脂等。 1、废气 详见大气环境影响评价专章。 2、废水 本项目建成运营后产生的废水主要为生活污水。生活污水产生量约为470.4m3/a（1.96m3/d），根据类比，废水中各污染物浓度及产生量为：COD 360mg/L，0.17t/a；BOD5280mg/L，0.13t/a；SS400mg/L，0.19t/a；氨氮40mg/L，0.02t/a；动植物油80mg/L，0.04t/a。 车辆冲洗废水在循环水池内沉淀后循环使用，不外排。 3、噪声 本项目运营期噪声主要产生于滚筒筛、搅拌机、风机等机械设备。本项目建成投产后主要高噪声设备源强、安装位置见下表。 表20 设备噪声声级值 序号; 设备名称; 安装地点; 台数（台）; 单台声级（dB（A））. 1; 滚筒筛; 加工车间; 1; 90. 2; 搓土机; 1; 85. 3; 打土机; 1; 90. 4; 双轴搅拌机; 2; 85. 5; 对辊机; 1; 85. 6; 双极真空挤出机; 1; 80. 7; 水泵; 泵房; 2; 80. 8; 风机; 风机房; 7; 90. 4、固体废物 本项目产生的固废主要有员工的生活垃圾、废油脂、脱硫除尘钙泥、设备维护产生的废润滑油等。 （1）生活垃圾：本项目职工人数为35人，按照0.5kg/人·d来计算，年生活垃圾排放量约4.2t/a。 （2）废油脂：本项目食堂废油脂产生量按年用油量（210.0kg/a）的10%计，产生量0.02t/a。 （3）废润滑油：本项目年使用润滑油1.0t，设备维护时需更换新润滑油，更换下的废润滑油属于危险废物（废物类别HW08，废物代码900-217-08），产生量约为0.6t/a。 （4）脱硫除尘产生的钙泥：主要成分为CaSO4、CaF2，产生量为64.871t/a。 表21 工程固废产生量一览表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）. 1; 钙泥; 双碱脱硫; 固态; CaSO4、CaF2; 一般固废; /; 64.871. 2; 生活垃圾; 办公生活; 固态; 纸张等; 一般固废; /; 4.2. 3; 废润滑油; 设备维护; 液态; 润滑油; 危险固废; 900-217-08; 0.6. 4; 废油脂; 餐饮; 液态; 食用油; /; /; 0.02. 5、粘土矿生态影响 本项目粘土矿位于项目地西侧，矿区范围由7个拐点圈定，开采深度为618m至634m，矿区面积0.1311km2，矿山地质储量109.44万m3，规划年资源开采量为10万m3，矿区范围坐标（西安1980坐标系）：①X3807728.00，Y36636721.00；②X3808010.00，Y36636569.00；③X3808185.00，Y36636569.00；④X3808185.00，Y36636831.00；⑤X3808010.00，Y36636831.00；⑥X3807892.00，Y36636956.00；⑦X3807728.00，Y36637016.00。根据渭南市国土资源局临渭分局对渭南市众福兴环保建材有限公司出具《关于划定砖瓦粘土矿采矿区范围的批复》（渭临国土函（2018）6号），明确该公司竞得临渭区7号砖瓦粘土矿采矿权。 本项目粘土采取露天开采的方式，自上而下、分层台阶式开挖，直至露天开采的最低开采标高，开挖设备为挖掘机，粘土通过铲车运至箱式给料机。 粘土开采时会对矿体表面已形成的植被、稳定表土进行剥离，从而对原有植被造成一定的影响，同时也降低了水土的稳定性。根据现场调查，本项目粘土矿原有植被覆盖率较低，植被类型以草本植物为主，其次还有低矮的灌木。本项目粘土开采会使植被遭到破坏，开采过程会产生粉尘，对大气和生态环境产生一定的影响。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料装卸 | 无组织粉尘 |  | 7.1kg/a | 0.7kg/a |
|  |  | 筒仓粉尘 |  | 0.34t/a；8000mg/m3 | 0.0003t/a；8mg/m3 |
|  | 原料给料、破碎、筛分 | 有组织粉尘 |  | 1.435t/a；124mg/m3 | 0.014t/a；1.24mg/m3 |
|  |  | 无组织粉尘 |  | 1.775t/a | 0.245t/a |
|  | 隧道窑 | 有 组 织 | 烟尘 | 20.048t/a；44.6mg/m3 | 14.03t/a；31.24mg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 29.656t/a；65.8mg/m3 | 2.957t/a；6.58mg/m3 |
|  |  |  | NOx | 14.151t/a；31.5mg/m3 | 14.151t/a；31.5mg/m3 |
|  |  |  | 氟化物 | 1.6858t/a；3.75mg/m3 | 0.843t/a；1.88mg/m3 |
|  |  | 无 组 织 | 烟尘 | 0.002t/a | 0.002t/a |
|  |  |  | SO2 | 0.003t/a | 0.003t/a |
|  |  |  | NOx | 0.001t/a | 0.001t/a |
|  |  |  | 氟化物 | 0.0002t/a | 0.0002t/a |
|  | 食堂 | # 油烟 |  | 5.94kg/a；3.1mg/m3 | 2.38kg/a；1.24mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 |  | 470.4m3/a | 餐饮废水经隔油池预处理后排入化粪池，盥洗废水直接用于场地洒水降尘 |
|  |  | COD |  | 360mg/L；0.17t/a |  |
|  |  | BOD5 |  | 280mg/L；0.13t/a |  |
|  |  | SS |  | 400mg/L；0.19t/a |  |
|  |  | NH3-N |  | 40mg/L；0.02t/a |  |
|  |  | 动植物油 |  | 80mg/L；0.04t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产区 | 钙泥 |  | 64.871t/a | 经抽污泵抽吸至搅拌机回用于生产 |
|  | 办公区 | 生活垃圾 |  | 4.2t/a | 环卫部门定期清理 |
|  | 食堂 | 废油脂 |  | 0.02t/a | 有资质单位回收处置 |
|  | 设备 | 废润滑油 |  | 0.6t/a | 有资质单位回收处置 |
| 噪声 | 对高噪声设备采用隔声、消声、基础减振设施等措施。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目对生态环境的影响主要体现在粘土的采掘过程中。采掘时会对矿体表面已形成的植被、稳定表土进行剥离，从而对原有植被造成一定的影响，同时也降低了水土的稳定性，在土料场进行采掘的整个过程中，由于时有降雨或大风，会使得失去植被保护、水土保持能力下降的土壤进一步被雨水或风侵蚀，造成水土流失和扬尘污染。根据现场调查，本项目粘土矿原有植被覆盖率较低，植被类型以草本植物为主，其次还有低矮的灌木。本项目粘土开采会使植被遭到破坏，对生态环境产生一定的影响。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目施工期主要内容为设备安装，较为简单。施工期主要污染物有：废气（扬尘、施工车辆、机械尾气）、废水（施工人员生活污水）、噪声（机械噪声、车辆交通噪声）、固体废物（施工人员生活垃圾、废包装物）等。 1、施工期大气环境影响分析 设备安装阶段废气主要为运输车辆产生的少量粉尘及汽车尾气，设备安装阶段运输车辆较少，经大气扩散后对周围环境影响较小。这些施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，该污染环节也将随之消失。 2、施工期水环境影响分析 设备安装期间废水主要为生活污水，污水产生量为0.32m3/d。生活污水排入化粪池。 3、施工期声环境影响分析 设备安装阶段主要噪声为升降机、切割机、磨光机、锯、电钻及运输车辆产生的噪声。主要施工机械对周边环境的噪声贡献值见下表22。 表22 施工期设备噪声源强 序号; 设备名称; 声级dB(A); 距声源距离(m). 1; 升降机; 78; 1. 2; 切割机; 88; 1. 3; 磨光机; 100～115; 1. 4; 锯; 105; 1. 5; 电钻; 100～115; 1. （1）施工噪声预测计算 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。因此，我们将施工机械噪声作为点声源处理，在不考虑其它因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： ΔL=L1−L2=20lgr2/r 式中: △L——距离增加产生的噪声衰减值，dB(A)； r1、r2——点声源至受声点的距离，(m)； L1——距点声源r1处的噪声值，dB(A)； L2——距点声源r2处的噪声值，dB(A)。 若r1以1m计，不同距离的具体衰减值见表23。 表23 噪声衰减值与距离的关系 距离(m); 1; 5; 10; 15; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500. △LdB(A); 0; 14.0; 20.0; 23.5; 26.0; 29.5; 34.0; 40.0; 46.3; 49.5; 54.0. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，经计算，安装阶段主要设备噪声级及最大超标范围见表24。 表24 施工机械环境噪声及噪声源影响预测结果表 施工阶段; 设备名称; 声级dB(A); 距离声源距离(m); 评价标准dB(A); 最大超标距离(m). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 安装阶段; 升降机; 78; 1; 70; 55; 3; 15. 切割机; 88; 1; 70; 55; 8; 45. 锯; 105; 1; 70; 55; 57; 317. 电钻; 110; 1; 70; 55; 100; 563. 由表24可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带传播距离较远，尤其以电钻影响范围最大，昼间最远至100m外噪声值才能达标。距本项目东侧105m处有敏感目标庙底村，若这些机械在施工时，会对敏感点声环境产生一定影响，故施工期应实施一定的保护措施，从而降低影响程度，到达可接受范围。 （2）防治措施 项目设备的安装均在车间内进行，因此车间侧壁可对施工噪声起到一定的阻隔，为保证施工噪声在厂界处达标，本次环评要求： ①合理安排施工进度和作业时间，对高噪声设备采取相应的限时作业，并尽量避开村民休息时间，晚22点到次日早6点之间禁止施工，在整体浇灌阶段确需连续施工，需按有关规定办理夜间施工许可证，合理安排工期，尽量缩短夜间施工时间，并通知周围村民，及早采取防范措施，减少影响程度，减少纠纷； ②项目在施工期间，应优先选用振动小、噪声低的施工机械，安排专门的维护人员加强对施工机械的维护保养，避免高噪声设备同一地点、同一时间施工，以此减小施工噪声对周边敏感点的影响。 ③钢制模板在使用、拆卸、装卸等过程中，尽可能轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪声对周围环境产生一定的影响； ④要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等行为； ⑤采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级。对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，做到施工场界噪声达标排放； ⑥日常应注意对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态； ⑦施工单位应处理好与施工场界周围村民的关系，避免因噪声污染引发纠纷，影响社会稳定。 以上这些影响是间歇性的，对外界的噪声干扰有限。 4、固体废弃物影响分析 施工期固体废弃物主要包括施工人员生活垃圾和设备包装废弃物。生活垃圾分类收集后定期委托环卫部门统一处理。包装废弃物，分类收集，可回收利用部分外售于当地的回收站，不可回收部分与生活垃圾一同交由环卫部门清运。 由于项目施工周期较短，因此施工期间对环境的暂时影响较小，且会随着项目的建成而结束。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 详见大气环境影响评价专章。 2、水污染影响分析 本项目建成运营后产生废水主要为职工生活污水。餐饮废水经隔油池预处理后排入化粪池，少量的盥洗废水用于厂内洒水降尘。化粪池由当地村民定期清掏肥田。车辆冲洗水循环使用，不外排。 本项目运营期废水不外排，对周围环境的影响较小。 3、噪声环境影响分析 （1）噪声治理措施 本项目运营期噪声源主要为破碎机、滚筒筛、搅拌机、风机等设备噪声，噪声治理措施具体见表25。 表25 主要噪声源及治理措施一览表（单位：dB（A）） 序号; 设备; 数量（台）; 安装位置; 运行 规律; 拟采用的 治理措施; 设备采取治理措施后噪声值. 1; 滚筒筛; 1; 加工车间; 连续 运行; 基础减振、厂房隔声、定期维护保养; 70. 2; 搓土机; 1; 65. 3; 打土机; 1; 70. 4; 双轴搅拌机; 2; 65. 5; 对辊机; 1; 65. 6; 双极真空挤出机; 1; 60. 7; 水泵; 2; 泵房; 连续 运行; 基础减振、泵房隔声、柔性连接、定期维护保养; 60. 8; 风机; 7; 风机房; 连续 运行; 基础减振、风机房隔声、定期维护保养; 70. （2）预测范围 项目场界。 （3）预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则---声环境》（HJ2.4-2009）中推荐模式进行预测，具体如下： ①室内声源 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： Lpr=Lp0+10lg1−αα−TL−20lgrr0 式中： Lp(r)---距离噪声源r处的声压级，dB（A）； Lp0---距离声源中心r0处的声压级，dB（A）； TL---墙壁隔声量，本项目取20dB（A）； a---车间系数，本项目取0.15； r---参考位置距噪声源的距离，m； r0---（测量Lp0时距设备中心的距离）墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m。 ②室外点源 采用的衰减公式为： L(r)=L(r0)−20lg(rr0) 上述公式中： L（r）---距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r---预测点距离噪声源的距离，m； r0---参考位置距噪声源的距离，m。 ③合成声压级 合成声压级采用公式为： Lpn=10lgi=1n100.1Lpni 上述公式中： Lpn---n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni--第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 （4）预测结果 本项目原料加工设备仅在昼间运转，夜间不生产，隧道窑全天运作。生产车间内设备同时运转时的最大噪声源强至各个厂界和敏感点的噪声预测值见表26。 表26 声环境预测结果统计及分析 单位：dB（A） 预测点; 背景值; 贡献值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; /; /; 36.4; 36.4; 36.4. 2#; 西厂界; /; /; 43.1; 43.1; 43.1. 3#; 南厂界; /; /; 45.3; 45.3; 45.3. 4#; 北厂界; /; /; 46.7; 46.7; 46.7. 5#; 庙底村; 49.6; 37.1; 32.0; 49.7; 38.2. 标准值; 昼间：60 dB（A），夜间：50dB（A）. 由上表看出，运营期昼间、夜间各厂界噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，敏感点噪声预测值也满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。因此，本项目噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固废主要有员工的生活垃圾、废油脂、脱硫除尘钙泥、设备维护产生的废润滑油等。各固体污染物的排放量及处理措施如下表所示： 表27 项目固体废物排放及处理措施 名称; 产生量(t/a); 固废性质; 处置及综合利用方案; 是否符合环保要求. 钙泥; 64.871; 一般固废; 经抽污泵抽吸至搅拌机回用于生产; 符合. 生活垃圾; 4.2; 一般固废; 收集后由环卫部门统一处理; 符合. 废润滑油; 0.6; 危险固废; 集中收集，暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位回收处置; 符合. 废油脂; 0.02; 一般固废; 收集后定期由有资质的单位回收处置; 符合. 危险废物分类收集，存储于危废暂存间，定期交由有危废资质单位回收处置。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移。评价要求危废贮存需满足以下要求： ①做好危险废物从产生环节到危废暂存间运输过程中防护工作，避免散落、泄漏； ②项目危险废物按其分类不同，分别收集、贮存、标识，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装，应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损； ③装载液体危险废物的容器必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，容器材质与衬里要与危废相容，容器必须设置放气孔； ④参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001），项目危废暂存间为重点防渗区，基础必须防渗，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）； ⑤危废暂存间要关注“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），其地面及裙脚采用防渗、耐腐蚀材料铺设，且表面无裂缝，设置围堰或导流沟； ⑥危废暂存间所在地质结构稳定，远离周围居民区及易燃易爆等危险品仓库，设置相应警示标志； ⑦危险废物危险废物的贮存须做好废物情况的台账记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称，并定期对贮存情况进行检查； ⑧按《危险废物转移联单管理办法》要求，填写危险废物转移联单，加盖公章并存档。 综上所述，本项目产生的固体废物均得到了有效的处置，对环境的影响较小。 5、粘土矿生态环境影响分析 本项目粘土来源于厂区西侧粘土矿，粘土开采采用露天开采方式，即明挖方式。粘土在开采过程中，将会对生态环境产生一定程度的影响，主要表现在：耗费过量的土地资源；开采后的山体难以在短时间内复垦，破坏了原有的自然生态系统；矿山边坡失稳易造成地质灾害等。开采过程会产生粉尘，对大气环境产生一定程度的影响。因此，本环评提出以下生态保护及恢复措施： - 粘土开采前应对表土单独进行剥离，覆盖并妥善保存，用于项目场地内绿化及闭矿时土地复垦。 - 粘土开采过程中采用炮雾机进行洒水降尘。 - 项目用地的布设应进行系统的规划和布局，不得占用植被覆盖率高的区域，避开存在水土流失隐患的场址区；项目采粘土区不得随意扩大。 - 避免在大风、暴雨等极端恶劣气候下进行开采；同时在开采期间加强对粘土的洒水，提高其表面含水率，降低起尘量。 （5）建设单位必须有专门的环境保护管理组织机构，对开采期环境保护措施落实情况进行监督管理。 （6）对采矿过程中形成的边坡及时进行防护。 （7）合理进行采区平面布置，开采活动必须在规定的范围内进行，采区内活动应尽量减少和控制生态环境的影响范围和程度。并在开采区设置雨水倒排系统，避免大雨冲刷造成土体流失严重。 （8）合理安排开采计划和作业时间，合理安排粘土运输时间。 （9）粘土矿山开采破坏了自然生态环境，出现坡面不稳、原始植被破坏等影响，粘土开采后应对生态进行恢复。选择当地适宜的植被种植，进行植被恢复。 （10）矿区服务期满后，进行闭坑恢复工程，拆除地面设施，并进行场地平整和生态恢复。露天采场回填应做到地面平整，充分利用工程前收集的表土和露天采场风化物覆盖于表层，做好水土保持和防风固沙措施；恢复后的露天采场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。 （11）在土塬周围的空地、缓坡等地带，根据当地条件可栽植乔木、栽植灌木、撒播草种等，稳定边坡，防止水土流失，树种、草种的选择以适合当地自然环境的为主，以提高成活率，达到预期效果。 （12）取土结束后采取绿化方式恢复植被，以保护环境，对取土场撒草籽进行绿化，草籽须选用根系发达茎矮叶茂且适于本地区成活的多年生草种，撒播草籽含量每平方米不小于15g到20g，草籽埋入深度不小于5cm，为使草籽均匀分布，可将草籽与砂混合。 6、环境管理与监测计划 本项目投入使用后，应设环保管理人员，对各项环保措施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ①根据国家和地方相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标。 ②编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度。 ③进行环保教育宣传，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 ④维护环保措施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广及应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 ⑤组织和协调环境监测工作，根据类似项目情况制定本项目相应的监测计划。 ⑥项目冬防期禁止生产，重污染天气时企业应根据政府要求限产或停产，根据应急预案启动应急方案，加强厂区及道路洒水频次。 为了掌握项目污染物排放状况和实际环境影响程度，必须对运营期区域污染源和环境质量状况进行监测，其目的是提供可靠的监测数据，便于了解污染源实际排放状况、环保设施运行状况，同时掌握项目环境质量变化情况，并对于项目运营期出现的环境污染问题及时采取补救措施。环境监控计划也是建立企业环境保护规定、制度、操作规程以及防治污染、完善环境保护目标的重要组成部分。 本项目建成后，可委托当地有资质的环境监测部门进行监测，污染源监测计划见表28。 表28 污染源监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测 频率; 标准. 环境 噪声; 等效连续A声级; 厂界外1m; 4个点; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准. 废气; 粉尘; 有组织; 布袋除尘器排放口; 2个点; 每年1次; 《关中重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018） 《砖瓦工业大气污染物排放标准》 （GB29620-2013）中表2相关要求. 无组织; 厂界上风向1个，下风向3个; 4个点; 每年1次. 烟尘、SO2、NOX、氟化物; 双碱法脱硫装置排放口; 1个点; 在线监测. 7、环保投资 本项目运营过程的废气、废水、噪声、固体废物及危险废物经采取相应防治措施后，对环境的影响较小。该项目主要环保投资见表29，项目总投资为1500万元，环保投资共计195.5万元，占项目总投资的13.03%。 表29 项目环保投资估算清单 污染种类; 项目; 工程内容; 投资 （万元）. 废气; 原料装卸粉尘; 气化渣、弃土存储于全封闭的原料库中，地面进行硬化，并在库房顶部安装雾化喷淋装置；生石灰进仓时的粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放; 20. 原料加工粉尘; 车间安装雾化喷淋装置，3个加装软帘的集气罩+1套袋式除尘器+15m高排气筒; 15. 隧道窑焙烧废气; 原料中添加生石灰固氟，石灰乳吸收（除氟）+1套双碱脱硫装置+25m高排气筒；在线监测; 120. 食堂油烟; 一套油烟净化设施（去除效率60%，风量2000 m3/h）; 1. 废水; 生活污水; 隔油池1座、化粪池1座; 2. 车辆冲洗水; 循环水池1座; 3. 噪声; 噪声治理; 基础减振、厂房隔声、定期维护保养等措施; 5. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5. 废油脂; 集中收集后交由有资质的单位回收处置; 0.5. 钙泥; 经抽污泵抽吸至搅拌机回用于生产; 0.5. 废润滑油; 设危废暂存间，集中收集，交由有资质的单位处置; 3. 绿化; 绿化面积10800m2; 25. 合计; 195.5. 8、环境保护设施竣工验收清单 建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业应按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。项目运营期竣工环保验收清单见表30。 表30 竣工环境保护设施清单 类别; 污染工序; 设施名称; 标准. 废气; 原料装卸粉尘; 气化渣、弃土存储于全封闭的原料库中，地面进行硬化，并在库房顶部安装雾化喷淋装置；生石灰进仓时的粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求；《关中重点行业大气污染物排放标准》（DB 61/941-2018）. 原料加工粉尘; 3个加装软帘的集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒（收集效率95%，处理效率99%）; 有组织执行《关中重点行业大气污染物排放标准》（DB 61/941-2018）表7中相关规定；无组织执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值以及《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中的相关要求. 隧道窑废气; 原料中添加生石灰固氟，石灰乳吸收（除氟）+1套双碱脱硫装置+1根25m高排气筒；安装在线监测. 食堂油烟; 1套油烟净化设施（处理效率不低于60%，风量为2000m3/h）; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）. 废水; 生活污水; 1座隔油池、1座化粪池; 不外排，化粪池由当地村民定期清运，肥田. 车辆冲洗水; 1座循环水池; 循环使用，不外排. 噪声; 设备运行; 基础减振、厂房隔声、定期维护保养的措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 固废处置率100%. 废油脂; 集中收集，定期由有资质的单位回收处置. 钙泥; 经抽污泵抽吸至搅拌机回用于生产. 废润滑油; 设1座危废暂存间，集中收集，交由有资质的单位处置. 绿化; 绿化面积10800m2. 9、污染物排放清单 项目运营期的污染物产生及排放情况见表31。 表31 项目污染物排放清单 污染类型; 污染源; 污染因子; 治理措施; 排放量; 排放浓度; 执行标准. 废气; 有组织; 原料加工; 粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 0.014t/a; 1.24mg/m3; 《关中重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）表7中相关规定. 筒仓; 粉尘; 布袋除尘器+15m高排气筒; 0.34kg/a; 8.0mg/m3. 隧道窑焙烧; 烟尘; 原料中添加生石灰粉固氟，石灰乳吸收（除氟）+湿式双碱法脱硫装置+25m高排气筒; 14.03t/a; 31.24mg/m3. SO2; 2.957t/a; 6.58mg/m3. NOx; 14.151t/a; 31.5mg/m3. 氟化物; 0.843t/a; 1.88mg/m3. 无组织; 原料装卸; 粉尘; 库房地面全部硬化，并控制卸料速度，严禁粗放式卸料和露天作，并在库房顶部安装雾化喷淋装置; 0.7kg/a; /; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求. 原料加工; 粉尘; 雾化喷淋装置; 0.245t/a; /. 隧道窑焙烧; 烟尘; 逸散; 0.002t/a; /. SO2; 0.003t/a; /. NOx; 0.001t/a; /. 氟化物; 0.0002t/a; /. 食堂; 油烟; 油烟净化器; 2.38kg/a; 1.24mg/m3; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）. 废水; 生活污水; COD; 隔油池/化粪池; 0.17t/a; 360mg/L; 不外排. 氨氮; 0.02t/a; 40mg/L. BOD5; 0.13t/a; 280mg/L. SS; 0.19t/a; 400mg/L. 动植物油; 0.04t/a; 80mg/L. 固体废物; 生活区; 生活垃圾; 环卫部门清运; 4.2t/a; /; 实现固废减量化、无害化、资源化处置. 食堂; 废油脂; 专用容器收集，交有资质单位处置; 20kg/a; /. 生产区; 钙泥; 经抽污泵抽吸至搅拌机回用于生产; 64.871t/a; /. 废润滑油; 交由有资质单位回收处置; 0.6t/a; /.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料装卸 | 粉尘 | 气化渣、弃土存储于全封闭的原料库中，地面进行硬化，并在库房顶部安装雾化喷淋装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 筒仓 | 粉尘 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 有组织执行《关中重点行业大气污染物排放标准》（DB 61/941-2018）表7中相关规定；无组织执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值 |
|  | 原料加工 | 粉尘 | 车间安装雾化喷淋装置，搓土机、打土机、滚筒筛上方分别设置1套集气罩，共用1套袋式除尘器，处理后的粉尘通过15m高排气筒排放 |  |
|  | 隧道窑 焙烧 | 烟尘、SO2 NOX、氟化物 | 原料中添加生石灰粉固氟，石灰乳吸收（除氟）+1套双碱脱硫装置+25m高排气筒；在线监测 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化设施（去除效率60%，风量2000 m3/h） | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 隔油池、化粪池 | 不外排 |
|  | 车辆冲洗水 | SS | 循环水池 |  |
| 固 体 废 物 | 办公区 | 生活垃圾 | 集中收集，交当地环卫部门统一处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》）（GB18599- 2001）及其2013年修改单 |
|  | 食堂 | 废油脂 | 集中收集后交由有资质的单位回收处置 |  |
|  | 生产区 | 钙泥 | 钙泥经抽污泵抽吸至搅拌机回用于生产 |  |
|  | 设备 | 废润滑油 | 集中收集后定期交由有资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |
| 噪 声 | 设备采取基础减振、厂房隔声、定期维护保养等措施，风机安装消声器，水泵采用柔性连接。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 通过合理规划开采过程可以降低采掘造成的生态环境影响，即在粘土开挖过程中做到采掘与生产进度同时进行；同时要对已开挖地点采取必要的防护和绿化措施，以免造成水土流失。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 渭南市众福兴环保建材有限公司年产5000万块环保节能空心砖建设项目位于渭南市临渭区阳郭镇庙底村二组，本项目占地面积36000m2（约54亩），总建筑面积13900m2，主要建设内容包括隧道窑车间、陈化库、加工车间、原料库、配电室、宿舍、办公用房等。本项目总投资为1500万元，其中环保投资为195.5万元，占总投资的13.03%。 2、产业政策符合性 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目属于鼓励类中的“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”；2019年3月4日，《年产5000万块环保节能空心砖建设项目》取得了渭南市临渭区发展和改革局的备案确认书，项目代码为：2019-610502-30-03-007379。因此，本项目符合国家和地方产业政策。 3、建设项目所在地环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据《2018年12月及1-12月全省环境空气质量状况》（陕西省生态环境厅办公室，2019年1月11日）中临渭区空气常规六项污染物监测统计结果，本项目所在区域属于不达标区域。 由监测结果可知，监测期间氟化物浓度值满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中标准限值。 （2）声环境质量现状 ### 由监测结果可知，本项目所在地东、南、西、北厂界和庙底村昼间和夜间噪声监测均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。说明项目所在地声环境质量现状良好。 ### 4、环境影响分析结论 （1）空气环境影响 本项目建成运营后产生废气主要为原料装卸产生的粉尘，原料给料、破碎、筛分过程中产生的粉尘，隧道窑焙烧过程中产生的废气、食堂油烟废气等。通过采取本次环评提出的处理措施，粉尘、SO2、氟化物、氮氧化物排放均满足《关中重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）表7中相关规定及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求，食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求。因此，本项目的实施对环境空气质量的影响较小。 （2）水环境影响 本项目建成运营后产生废水主要为职工生活污水，餐饮废水经隔油池预处理后排入化粪池，少量的盥洗废水用于场地洒水降尘。化粪池由当地村民定期清掏肥田。车辆冲洗水循环使用，不外排。 （3）声环境影响 本项目投入使用后主要的噪声源为滚筒筛、搅拌机、风机等机械设备。通过对高噪声设备采用隔声、基础减振等措施，运营期昼间、夜间各厂界噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准，对周围环境影响较小。 （4）固废影响 本项目建成后产生的固废主要有员工的生活垃圾、废油脂、脱硫除尘钙泥、设备维护产生的废润滑油等。通过对各固体废物采取相应的环保处理措施后，该项目对周边环境不会产生明显的影响。 5、总量控制 根据工程的排污特点和国家污染物总量控制的要求，本项目总量控制指标申请如下：SO22.96t/a；NOX13.1t/a。 6.结论 项目符合国家产业政策，落实工程设计和报告表提出的污染防治措施后，污染物可实现达标排放，从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、要求与建议 1、建立健全各项环保管理规章制度，积极配合当地环保部门的日常监督检查。 2.、加强各项环保设施的管理维护，建立操作规程和运行台帐，保证环保设施连续稳定运行。 3、所有固废应及时收集，放置在指定地点，定期清运及处理，避免在厂区长时间堆存引起二次污染。 4、原料及成品运输尽量安排在昼间进行，并加强运输管理，防止物料沿途洒落。 5、加强厂区绿化，降低无组织排放对周边环境的影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 工程立项批准文件 附件2 其它与环评有关的行政管理文件 附图1 工程地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 工程平面布置图 二、如果本报告表不能说明工程产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设工程的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专工程评价 2. 水环境影响专工程评价 3. 生态影响专工程评价 4. 声影响专工程评价 5. 土壤影响专工程评价 6. 固体废弃物影响专工程评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。