《年产5000万块环保节能空心砖建设项目环境影响报告表》

技术评审会专家意见

渭南市临渭区环境保护局于2019年4月29日在渭南市主持召开了《年产5000万块环保节能空心砖建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术评审会。渭南市临渭区环境保护局、项目建设单位（渭南市众福兴环保建材有限公司）、报告表编制单位（渭南华山环保科技发展有限责任公司）等单位的代表以及有关专家共12人参加了会议，会议由5位专家组成专家评审组（名单附后）。

会议听取了项目建设单位关于项目基本情况的介绍和报告编制单位对报告表主要内容的汇报，经过认真讨论和评议，形成专家组评审意见如下：

- 一、项目概况

1、基本情况

本项目占地面积36000m2（约54亩），总建筑面积13900m2，主要建设内容包括隧道窑车间、陈化库、加工车间、原料库、配电室、宿舍、办公用房等。

具体项目组成见表1。

表1     项目组成表

| 工程类别 |  |  |  | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 加工车间 |  |  | 建筑面积1950m2，1层，钢结构，用于原料破碎、筛分、搅拌和成型。 | 已建 |
|  | 陈化库 |  |  | 建筑面积1400m2，1层，钢结构，主要是将混合料中的水分均匀化，提高原料的成型性能。 |  |
|  | 隧道窑车间 |  |  | 1层，钢结构：北侧为干燥焙烧区，建筑面积4450m2；南侧为成品堆放区，建筑面积2600m2。 |  |
| 辅助工程 | 1#宿舍楼 |  |  | 建筑面积720m2，2层，砖混结构 | 已建 |
|  | 2#宿舍楼 |  |  | 建筑面积400m2，1层，砖混结构 |  |
|  | 库房 |  |  | 建筑面积500m2，1层，钢结构 |  |
|  | 办公用房 |  |  | 建筑面积300m2，1层，砖混结构 |  |
|  | 配电室 |  |  | 建筑面积80m2，1层，砖混结构 |  |
| 公用工程 | 供电 |  |  | 由临渭区供电电网供给，经场内变电站变压后使用 | 电网接通 |
|  | 供水 |  |  | 生产用水和生活用水均采用庙底村二组井水，待后期乡镇规划完善并实施后，生产用水利用污水处理厂的中水。 | / |
|  | 排水 |  |  | 食堂废水经隔油池处理后排入化粪池，少量的盥洗废水直接用于场地防尘洒水，不外排 | / |
|  | 供暖、制冷 |  |  | 办公用房及宿舍采用独立式分体空调 | / |
| 储运工程 | 原料库 |  |  | 建筑面积1500m2，1层，钢结构，用于堆放原料气化渣、弃土 | 新建 |
|  | 产品堆场 |  |  | 建筑面积2600m2，位于隧道窑车间的南侧区域 | / |
|  | 车辆运输 |  |  | 采用社会车辆对原料和成品进行运输 | / |
|  | 危废暂存 |  |  | 设置危废储存间，存储区四周设置围堰，并做好“四防”处理 | / |
| 环保工程 | 废气 | 原料装卸粉尘 |  | 气化渣、弃土存储于全封闭的原料库中，地面进行硬化，并控制卸料速度，严禁粗放式卸料和露天作业，并在库房顶部安装雾化喷淋装置，筒仓粉尘经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放 | / |
|  |  | 原料加工粉尘 |  | 加工车间安装雾化喷淋装置，破碎机、搓土机、打土机、滚筒筛上方分别设置1套集气罩，集气罩四周设软帘，共用1套袋式除尘器（集气罩集气效率为95%，除尘效率99%），处理后的粉尘通过15m高排气筒排放 | / |
|  |  | 隧道窑焙烧废气 |  | 原料中添加生石灰粉固氟，焙烧废气经石灰乳吸收（除氟）+1套双碱脱硫装置处理后通过25m高排气筒排放，并安装在线监测系统 | / |
|  |  | 食堂油烟 |  | 配套油烟净化设施（去除效率60%，风量2000m3/h） | / |
|  | 废水 | 生活污水 |  | 餐饮废水经隔油池处理后排入化粪池；少量的盥洗废水用于厂内地面洒水降尘；化粪池定期交由周围村民清掏，用于农田施肥 | / |
|  |  | 车辆冲洗水 |  | 经循环水池沉淀后循环使用，不外排 | / |
|  | 固废 | 一 般 固 废 | 生活垃圾 | 经垃圾桶集中收集后定期交由当地环卫部门进行清运 | / |
|  |  |  | 废坯 | 废坯回用于生产 | / |
|  |  |  | 废油脂 | 集中收集后定期交由专门的单位回收处置 |  |
|  |  |  | 钙泥 | 采用抽污泵抽出后回用于生产 | / |
|  |  | 危 废 | 废润滑油 | 集中收集，置于危险废物暂存间，定期由有资质的单位进行处置 | / |
|  | 噪声 | 设备噪声 |  | 选用低噪声设备，采用基础减振、厂房隔声、定期维护保养等措施，风机安装消声器 | / |
|  | 绿化 |  |  | 绿化率30%，绿化面积10800m2 | / |

- 2、主要环境影响因素

项目运营期主要环境影响包括废气（原料装卸粉尘、原料加工粉尘、隧道窑焙烧废气、食堂油烟）、废水（生活污水、车辆冲洗废水）、噪声（设备噪声）、固废（生活垃圾、食堂废油脂、废坯、钙泥、废润滑油）对周围环境造成的影响。在采取本次评价提出的各项污染防治措施后，项目对周围环境产生的不利影响可降低至可接受水平，对周围环境影响较小。

3、项目主要环境保护目标

环境保护目标见表2。

表2     主要保护目标

| 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 378 | -44 | 庙底村 | 300人 | 二类区 | E | 105 |
|  | 926 | -84 | 田市村 | 360人 |  | E | 620 |
|  | 823 | -632 | 田茂村 | 390人 |  | SE | 725 |
|  | -1013 | -576 | 王明村 | 450人 |  | SW | 830 |
|  | 91 | 1133 | 上郭村 | 700人 |  | N | 845 |
|  | -1347 | 592 | 北李村 | 650人 |  | NW | 1100 |
|  | 1125 | -1196 | 牛家村 | 660人 |  | SE | 1100 |
|  | 1459 | -52 | 贺家村 | 1800人 |  | E | 1100 |
|  | -489 | -1586 | 北杨村 | 2000人 |  | SW | 1350 |
|  | -1570 | 234 | 南高村 | 420人 |  | W | 1400 |
|  | -1856 | 751 | 西高村 | 400人 |  | NW | 1600 |
|  | -1872 | -823 | 员曲村 | 1200人 |  | SW | 1600 |
|  | 1093 | 1506 | 上张村 | 420人 |  | NE | 1600 |
|  | 282 | 1824 | 申郭村 | 210人 |  | N | 1700 |
|  | -1681 | -1459 | 寺南村 | 420人 |  | SW | 1900 |
|  | -83 | -2118 | 张垚村 | 40人 |  | S | 1900 |
|  | -1824 | 1260 | 张荣村 | 200人 |  | NW | 2000 |
|  | 1793 | -2142 | 灵阳村 | 480人 |  | SE | 2100 |
|  | 2270 | 950 | 常远子 | 60人 |  | NE | 2100 |
|  | 727 | 2325 | 张家村 | 450人 |  | NE | 2200 |
|  | 20 | -2397 | 毛家堡 | 60人 |  | S | 2200 |
|  | 12 | 2412 | 袁家庄 | 100人 |  | NE | 2300 |
|  | -1610 | -2007 | 叶家村 | 60人 |  | SW | 2350 |
|  | 2309 | -1355 | 牛斜村 | 90人 |  | SE | 2375 |
|  | 1308 | -2421 | 寺南垚 | 45人 |  | SE | 2525 |
|  | -1689 | -2381 | 红李村 | 120人 |  | SW | 2650 |
|  | -2365 | -2222 | 芦董村 | 280人 |  | SW | 2900 |
| 声环境 | 378 | -44 | 庙底村 | 300人 | 2类区 | E | 105 |

- 二、产业政策符合性

根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目属于鼓励类中的“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”；2019年3月4日，《年产5000万块环保节能空心砖建设项目》取得了渭南市临渭区发展和改革局的备案确认书，项目代码为：2019-610502-30-03-007379。因此，本项目符合国家和地方产业政策。

- 三、项目建设的环境可行性

1、环境质量现状

（1）环境空气

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。

监测结果表明，监测期间PM10、SO2、NO2浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；氟化物浓度值满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中标准限值。

（2）噪声

### 由监测结果可知，本项目所在地东、西、南、北厂界以及敏感点的昼间和夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，项目所在地声环境质量良好。

- 2、主要环境影响及减缓措施

（1）空气环境影响

本项目建成运营后产生废气主要为原料装卸中产生的粉尘，原料给料、破碎、筛分过程中产生的粉尘，隧道窑焙烧过程中产生的废气、食堂油烟废气等。通过采取本次环评提出的处理措施，粉尘、SO2、氟化物、氮氧化物排放均满足《关中重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）表7中相关规定、《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3中的相关浓度限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求，食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求。因此，本项目的实施对环境空气质量的影响较小。

（2）水环境影响

本项目建成运营后产生废水主要为职工生活污水，餐饮废水经隔油池预处理后排入化粪池，少量的盥洗废水用于场地洒水降尘。化粪池由当地村民定期清掏肥田。车辆冲洗水循环使用，不外排。

（3）声环境影响

本项目投入使用后主要的噪声源为破碎机、滚筒筛、搅拌机、风机等机械设备。通过对高噪声设备采用隔声、消声、基础减振等措施，运营期昼间、夜间各厂界噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，敏感点噪声预测值也满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准，对周围环境影响较小。

（4）固废影响

本项目建成后产生的固废主要有废坯、员工的生活垃圾、废油脂、脱硫除尘钙泥、设备维护产生的废润滑油等。通过对各固体废物采取相应的环保处理措施后，该项目对周边环境不会产生明显的影响。

- 四、评审结论

- 1、报告表编制质量

报告表编制规范、内容较全面，工程建设内容叙述基本清楚，工程分析和环境影响因子识别体现了工程的环境影响特征，污染控制措施基本可行，评价结论总体可信。

但应补充、完善下列内容：

（1）完善项目相关分析判定内容，逐项对照分析规划环评要求符合性；核实项目产能和生产工作制度，说明取水方式并分析其合规性；核实环境保护目标。

（2）完善项目组成和原辅料种类与数量，核实主要设备类型、数量和规格，包括隧道窑型结构形式和尺寸，进一步明确物料的储存和转运方式，完善工艺介绍和产污环节分析，核实项目热平衡。

（3）规范大气环境影响评价内容，设大气专题评价，核实二氧化硫、氮氧化物、氟化物的产生量和排放量；核实废气量、排放方式和污染物源强；细化物料储存、转运过程粉尘的产生环节和除尘措施，明确粉尘防治措施并分析合理性。规范脱硫设施和脱硫渣的处置，细化脱氟工艺并分析其合理性。

（4）说明项目取土的位置、规模、取土、运输和储存方式，分析取土过程的生态和污染影响，有针对性的提出生态保护和恢复措施。

（5）核实噪声源种类和源强及预测结果及防治措施；核实固废的种类、性质、数量和处置要求。

（6）补充应急期间大气污染管控要求及措施，复核项目污染源清单、监测计划、环保投资和竣工环保验收清单。

- 2、项目建设的环境可行性

项目符合国家产业政策和规划，项目在采取项目设计和环评报告提出的各项环保措施后，污染源可做到达标排放，从环境保护角度分析，项目建设可行。

- 五、项目实施应注意的问题

1、严格落实烟气处理和生产过程的粉尘控制措施。

2、按照规定取土，落实取土场的生态保护和恢复措施。

3、各类原料、燃料应密闭存储和转运。

根据与会代表的其他意见修改、补充。

专家组：

2019年4月29日