建设项目环境影响报告表

- （试    行）

项目名称：临渭区农村饮水安全巩固提升工程

专项2019年中央预算内投资项目

建设单位：       渭南市临渭区水务局

编制日期：2020年12月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 临渭区农村饮水安全巩固提升工程专项2019年中央预算内投资项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南市临渭区水务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵小锋 |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  | 赵小锋 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市人民街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13891310713 |  | 传 真 |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 714000 |  |
| 建设地点 | 渭南市临渭区阳郭镇、桥南镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 临渭发改发【2019】235号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建£改扩建R技改£ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 水源及供水设施工程建筑（E4821） |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 653（永久占地） |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 0 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 472.3 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 10.1 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 2.14% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2020.5 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、概述 1.项目特点 水是生命的源泉，是人类赖以生存和社会经济发展的物质基础，水质的好坏直接影响人民群众的身心健康和社会发展。长期以来受各种因素的影响，渭南市临渭区贫困村村民取水困难，水质无法保证等严重影响了村民群众的身心健康和生产力的发展。因此，搞好农村饮水工程建设，改善农村人居环境，提高村民生活质量意义重大。为此提出《临渭区农村饮水安全巩固提升工程专项2019年中央预算内投资项目》，并于2019年7月19日取得渭南市临渭区发展和改革局关于本项目建议书的批复（临渭发改发【2019】235号），批复中明确了供水工程涉及临渭区崇凝镇、丰原镇、官道镇、故市镇、吝店镇、辛市镇、阳郭镇、桥南镇、向阳办、信义镇、龙背镇11个街镇。 2.环境影响评价的工作过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，项目属“自来水生产和供应工程”，同时对照《渭南市第一批不纳入建设项目环境影响评价审批的目录（试行）》（渭环发[2019]49号），不涉及保护区的农村安全饮用水工程不纳入建设项目环境影响评价审批。根据渭南市临渭区秦岭生态环境保护委员会办公室渭临秦岭办函[2020]43号文件，关于《临渭区水务局54号、57号函件涉秦岭项目规定范围咨询》的复函，临渭区农村饮水安全巩固提升工程专项2019年中央预算内投资项目中桥南镇箭峪水库东塬供水大坝-寺峪口管道增容工程、康坡村湾渠组新增水源工程、阳郭镇贫困村水质提升工程。以上项目均在秦岭生态环境保护红线范围内，属于一般保护区，需进行环境影响评价。临渭区农村饮水安全巩固提升工程专项2019年中央预算内投资项目总投资3483.58万元，占地面积900m2，本次评价范围内的工程投资472.3万元，占地面积653m2。接受委托后，我公司立即组织有关人员对桥南镇箭峪水库东塬供水大坝-寺峪口管道增容工程、阳郭镇贫困村水质提升工程、康坡村湾渠组新增水源工程所在地进行了现场调查，收集和研究项目有关的技术资料，编制了《临渭区农村饮水安全巩固提升工程专项2019年中央预算内投资项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 3.分析判定情况 （1）产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录(2019年本)》可知，项目属“农村饮水安全工程”，为国家鼓励类产业，同时该项目不属于《市场准入负面清单》（发改经体【2018】1892号）中禁止及许可类项目，符合国家产业政策。 （2）立项情况 2019年7月19日，该项目取得了渭南市临渭区发展和改革局《关于临渭区农村饮水安全巩固提升工程专项2019年中央预算内投资项目建议书的批复》（临渭发改发【2019】235号）。 （3）选址选线合理性及相关规划的符合性 项目新打供水井、维修蓄水池、安装消毒设备及管网等设施，为渭南市临渭区阳郭镇贫困村、康坡村湾渠组以及桥南镇寺峪口村提供集中安全饮用水，符合《陕西省城乡供水用水条例》要求。项目新打井、井房等本着就近开采、就近供水原则，机井及井房等占地均为荒地，不占用耕地，输水管线布局合理，设计采用枝状管网，并尽量沿村庄现有道路敷设，少占农田，并尽量缩短线路长度，减少与现有道路交叉，运行安全可靠，管理维护方便。同时，项目不涉及拆迁，不占用基本农田。综合分析，项目选址选线合理，符合土地利用总体规划。项目平面布置见附图2，目前已取得了渭南市临渭区自然资源局关于本项目用地情况的说明（渭临自然资预函【2019】41号）。 渭南市临渭区水务局关于渭南市临渭区渭河以南零散供水工程取水许可申请的批复（渭临水发【2020】19号）以及渭南市临渭区水务局关于渭南市临渭区箭峪水库东塬供水工程取水许可申请的批复（渭临水发【2020】20号），包含本项目，《论证书》对需水量和可供水量分析成果和水量平衡分析成果基本合理，取水用途主要用于区域人畜饮水。 （4）与秦岭保护相关政策符合性 对照渭南市临渭区秦岭生态环境保护规划，本项目涉及的渭南市临渭区桥南镇箭峪水库东塬供水大坝-寺峪口管道增容工程、康坡村湾渠组新增水源工程、阳郭镇贫困村水质提升工程位于秦岭生态环境保护红线内，属于一般保护区。项目内容涉及新打机井、维修蓄水池、新建井房、管道工程及安装消毒设备等，属自来水生产和供应业，不属于秦岭生态保护规划严格禁止及管制类项目，亦不属于有污染的工业项目，同时项目建设提升了当地农村给水设施水平，符合《陕西省秦岭生态保护条例》及《渭南市秦岭生态环境保护规划》要求。 （5）与其它相关政策相符性分析 - 表1 与其它相关政策相符性分析 相关文件; 要求; 项目情况; 相符性. 《大气污染防治行动计划》（气十条，国发【2013】37号）; 加强工业企业大气污染综合治理; 项目施工期产生的污染物主要为扬尘，项目采取6个100%措施，加强机械设备维护保养，减少废气排放; 符合. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》; 以可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）防治为重点，协同推进氮氧化物、挥发性有机物等臭氧前体污染物控制。; 符合. 《陕西省人民政府办公厅关于印发四大保卫战2019年工作方案的通知》; 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当在规定的期限内改用电、天然气、液化石油气或者其他清洁能源; 项目施工期不使用燃料; 符合. 严控“两高”行业产能，实施关中地区高耗能、高排放行业企业退出工作; 项目不属于“两高”行业; 符合. 《渭南市临渭区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》; 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业; 项目不设混凝土搅拌设施，混凝土全部外购，建筑材料和弃土弃渣采取集中堆放、覆盖、洒水等措施，降低扬尘产生量; 符合. 4、关注的主要环境问题及环境影响 本项目施工期主要环境影响为施工固废、施工扬尘、施工噪声等，营运期主要为设备噪声及生活垃圾等对环境的影响，项目采取环评提出的各项污染防治措施后，对环境的不利影响可降至当地环境可接受的程度。 5、环境影响评价的主要结论 本项目的建设符合国家产业政策，符合区域相关规划，选址合理，项目在实施了相应的污染治理措施后，污染物可做到达标排放，不利生态影响可得到减缓。从环保角度分析，本项目建设是可行的。 二、项目概况 1.项目名称及建设性质 项目名称：临渭区农村饮水安全巩固提升工程专项2019年中央预算内投资项目 建设单位：渭南市临渭区水务局 建设性质：改扩建 行业类别：水源及供水设施工程建筑（E4821） 总投资及环保投资：总投资472.3万元，环保投资10.1万元，占总投资的2.14%。 2.地理位置、供水范围及水源 建设地点及供水范围：渭南市临渭区阳郭镇康坡村湾渠组以及桥南镇寺峪口村，共计供水人数80750人，项目地理位置图见附图1；平面布置图见附图2； 供水水源： 寺峪口村供水水源：寺峪口村以箭峪水库水作为项目区的供水水源。箭峪水库除洪水期含沙量较大水质混浊外，常流水水质清澈见底，据分析水化学类型为HCO3-Ca(HCO3)2-C2、N2型水，硬度71.77mg/L，为Ⅰ类水。箭峪水库坝址位于赤水河上游支流箭峪峪口，坝址以上流域面积31.1km2，河长14.93km，多年平均径流量842万m3。箭峪水库始建于1969年，1980年建成，在2000年对右坝肩进行帷幕灌浆，在2008年再次对水库进行除险加固。水库的任务是解决临渭区东塬2.0万亩高效农业灌溉用水及8.1万人的生活用水，同时向渭北饮改水工程年补水74.4万m3。 康坡村湾渠组供水水源：康坡村湾渠组供水水源为当地地下水为水源。新打机井1眼进行集中供水，机井通过水泵抽水，上水前经消毒设备后送至水池，再通过管道送至用户。新打机井为管井，包括井台、井壁管、过滤管和沉淀管，采用钢井壁管，井径273mm，井深330m。出水量20m3/h，含水岩层为冲洪积砂层。康坡村西侧为零河，零河流经村组较多，水质受污染严重，水量受降雨影响较大，不易作为饮用水源。康坡村地下水埋藏较深，基本为200～280m，但水质较好，可作为群众日常饮用水，因此本规划选择当地当下水作为水源。 消毒方式：本工程次氯酸钠发生器选用HCCL-50型，工程实施后保证水质符合生活用水标准。食盐投加于次氯酸钠发生器溶盐箱，使电解后生成的次氯酸钠与原水混合，达到消毒目的。每台次氯酸钠发生器配套电解槽、电解槽保护系统、电解电源、清水箱、溶盐箱等设备；本工程CL缓释消毒器选用HS-200型，工程实施后保证水质符合生活用水标准。消毒器上部加药口为密封，下部为储药罐，储药罐可装2000克（10片），调节进水阀，可控制释氯量。药剂有较强的杀菌能力，与水接触30分钟后，水中余氯含量达0.3mg/L以上时，对肠道致病菌都有杀灭作用。 依据对现有水源的分析，区域内地下水水质感管性状和一般化学指标，毒理学指标等皆符合规范要求，经简单处理后可作为生活饮用水源。2020年3月2日对桥南水站（箭峪水库东塬供水大坝）出厂水水质进行了检测，检测结果见表2；2020年3月15日对阳郭镇康坡村9组（湾渠组）地下水水质进行了检测，检测结果见表2，水质检测报告见附件7。 表2 水源水质检测结果 检测项目; 限值; 桥南水站（mg/L）; 康坡村9组（mg/L）. 色度（度）; ＜15; ＜5; ＜5. 浑浊度（NTU）; ＜3; 0.65; 0.82. 臭和味; 无异臭、异味; 无异臭、异味; 无异臭、异味. 肉眼可见物; 无; 无; 无. PH; 6.5-8.5; 7.6; 7.52. 总硬度（CaCO3）; ＜550mg/L; 66.1; 530.5. 铝; ＜0.2mg/L; ＜0.008; ＜0.024. 铁; ＜0.3mg/L; ＜0.05; ＜0.05. 锰; ＜0.1mg/L; ＜0.05; ＜0.05. 铜; ＜1.0mg/L; ＜0.005; ＜0.005. 锌; ＜1.0mg/L; ＜0.05; ＜0.05. 氯化物; ＜250mg/L; 1.75; 65.92. 硫酸盐; ＜250mg/L; 27.19; 43.23. 溶解性总固体; ＜1000mg/L; 78; 643. 耗氧量（O2）; ＜5mg/L; 2.78; 0.08. 挥发酚类; ＜0.002mg/L; ＜0.001; ＜0.001. 阴离子合成洗涤剂; ＜0.3mg/L; ＜0.05; ＜0.050. 氟化物; ＜1.0mg/L; 0.0; ＜0.51. 氰化物; ＜0.05mg/L; ＜0.001; ＜0.001. 三氯甲烷; ＜0.06mg/L; ＜0.0002; ＜0.0002. 四氯化碳; ＜0.002mg/L; ＜0.0001; ＜0.0001. 砷; ＜0.01mg/L; ＜0.001; ＜0.001. 汞; ＜0.001mg/L; ＜0.00005; ＜0.00005. 镉; ＜0.005mg/L; ＜0.0001; ＜0.0001. 铬（六价）; ＜0.05mg/L; ＜0.004; ＜0.021. 铅; ＜0.01mg/L; ＜0.0025; ＜0.0025. 硒; ＜0.01mg/L; ＜0.0004; ＜0.0004. 硝酸盐（以N计）; ＜20mg/L; 3.15; 15.64. 亚硝酸盐; ≤1.0mg/L; 0.06; ＜0.003. 氨氮; ＜0.5mg/L; 0.001; ＜0.02. 菌落总数; ＜100CFU/mL; 14; 56. 总大肠菌群; 不得检出（MPN/100mL）; 未检出; 未检出. 耐热大肠菌; 不得检出（MPN/100mL）; 未检出; 未检出. 大肠埃希氏; 不得检出（MPN/100mL）; 未检出; 未检出. 根据上表可知，桥南水站（箭峪水库东塬供水大坝）出厂水水质、阳郭镇康坡村9组（湾渠组）地下水水质均满足《农村实施（生活饮用水卫生标准）准则》三级要求。 3.工程内容及建设规模 项目主要为桥南镇寺峪口村、阳郭镇康坡村湾渠组以及阳郭镇贫困村提供安全饮用水，包括主体工程、辅助工程、供应工程及环保工程等。项目组成见表3。 表3 项目组成表 项目名称; 建设内容. 主体工程; 水源工程; 康坡村湾渠组新打260m机井1眼，配套水泵1套，维修30m3蓄水池1座. 管网工程; 康坡村湾渠组供水工程铺设配水管网2.1km；箭峪水库-寺峪口水源连通工程铺设管网2.6km，同时配套安装水表、阀门、伸缩节等金属结构件. 水质提升工程; 阳郭镇贫困村水质提升工程包括阳光社区、屯张村、曹沟村、张胡村，水源不变，只安装消毒设备. 辅助工程; 管理用房; 康坡村湾渠组配备10m2井房；箭峪水库-寺峪口水源连通工程改造管理用房56.2m2、新建管理用房10m2、绿化面积290 m2、进站道路硬化250m2。. 公用工程; 供电; 当地农村电网提供. 环保工程; 废水治理; 各管理点设化粪池，化粪池粪便定期清掏运往附近农田施肥，不设污水排放口。. 噪声治理; 水泵置于井内，设置减振基础降噪. 固废治理; 管理人员垃圾纳入当地农村垃圾收集系统处理。供水站加氯加药间盐酸、氯酸钠的废包装物，属于危险废物，单独收集后交由有资质单位处置。. 其他保护及管理 措施; - 各供水水源设立标志，供水管道设立标志桩，明确保护范围，保护范围内不得修建建筑物、构筑物，不得开沟挖渠、挖砂取土、打桩、顶进作业及其他损坏供水设施的活动 - 各供水井、蓄水池外围30米范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道等. 4.供水规模 本项目为供水工程，生产中取用山泉水、地下水经简单处理加消毒后通过管网输送至各蓄水池，再经配水管网至用户，供水规模为8996m3/d。 5.主要设备 项目主要设备见表4。 表4 主要设备表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 铺设箭峪水库水厂～寺峪口调蓄池输水管; Km; 2.611; 0.8MPa DN315 PE管，其中300m定向拖管. 康坡村湾渠组管网铺设; Km; 2.1. 2; 水泵; 台; 1; 200QJ20-243/18. 3; 水表; 块; 4. 4; 闸阀井; 座; 10. 5; 缓释消毒器; 台; 6. 6; 次氯酸钠发生器; 套; 4. 6.公用工程 （1）给排水 项目建设后由各村镇居委会管理，设1名管理人员，年运行365天。排水目前未设置排水管网，各村镇居民家庭设化粪池，粪便定期清掏运往农田施肥。 （2）供电 各村镇供水点用电由当地农村电网提供，可满足用电需求。 康坡村湾渠组工程配电设计：电源进线选用地埋电缆，规格YJV-3×50+1×25，为地埋铺设，要求铺砂盖砖。动力配电柜选用XL-21，共4个回路，潜水泵启动选用软启动自动控制柜，DFK-Q30-1R，与液位计配合使用，实现水塔自动上水。潜水电缆选用JHS-3×25，长230m。 7.项目总体布置 本工程拟在康坡村湾渠组新打260m机井1眼，配套水泵1台，新建井房10m2，维修蓄水池1座，铺设管网2.1km，用以解决康坡村湾渠组集中供水问题；箭峪水库大坝站-寺峪口村水源连通工程铺设管网2.6km。改造寺峪口水站1座，其中改造管理房建56.2m2，新建管理房17m2，100t水池进水计量阀井1座，1000t水池出水计量阀井1座，站内绿化290m2，进站道路硬化250m2。安装水力浮球控制设施2台。管网尽量沿道路敷设局部需要穿过混凝土道路时应将路面进行切割，施工后予以恢复。 8.项目占地及拆迁 项目占地分永久占地及临时占地。永久占地为653m2，主要为机井占地、管理用房、蓄水池等占地；临时占地约13000m2，主要为管线施工占地。管线施工沿现有道路敷设，工程管线铺设后进行地表恢复，不会改变原有土地用途，且占地均为荒地，不涉及建构筑物拆迁及居民安置等问题。 9.劳动定员、工作制度与项目进度 项目建设后由各村镇居委会管理，设1名兼职管理人员，年运行365天。 施工进度计划：施工准备、机井修建、井房修建、蓄水池维修、铺设管网、闸阀井修筑，试运行，资料整编、竣工验收等工作，计划工期3个月，2019年11月20日至2020年2月19日，因疫情原因，项目截至2020年4月底完工。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目共计实施集中供水工程2处以及阳郭镇水质提升工程。供水范围包括康坡村湾渠组、桥南镇寺峪口村以及阳郭镇四个贫困村，工程实施后共计服务人数80750人。 康坡村湾渠组以及桥南镇寺峪口村供水现状及存在的问题。 1.供水现状 （1）康坡村湾渠组供水现状：该供水系统由机井、水塔、村网组成。机井为上世纪九十年代建设的260m深井，位于湾渠村西北1.0km处，由于多年的使用，现状机井出水量锐减，水量已不能满足群众日常用水的需要。水塔为15m高30m³砖支筒水塔，村网均运行正常。 （2）寺峪口村供水水源为箭峪水库，箭峪水库坝址位于赤水河上游支流箭峪峪口，坝址以上流域面积31.1km2，河长14.93km，多年平均径流量842万m3。箭峪水库始建于1969年，1980年建成，在2000年对右坝肩进行帷幕灌浆，在2008年再次对水库进行除险加固。水库的任务是解决临渭区东塬2.0万亩高效农业灌溉用水及8.1万人的生活用水，同时向渭北饮改水工程年补水74.4万m3。 2.存在的问题 （1）阳郭镇康坡村供水系统除湾渠供水系统外，其余基本正常，因此本次主要对康坡村的湾渠组的水源缺乏进行改造，拟新增水源井，配备水泵、电源线、铺设连接管道等，解决该系统群众的用水困难问题。 （2）箭峪水库东塬水厂通过DN200PVC、DN160PVC（长1.1km、1.5km）管输水到寺峪口1000t调蓄池，管线铺设于2006年。当时按3000m3/d的供水规模设计，由于经济社会的发展及人民群众生活水平高的提高，受水区用水量日益增大，该管线供水能力明显不足，成为制约东塬水厂效益发挥的瓶颈。 根据现场调查，项目所在地的主要环境污染来源于附近村民生产生活所产生的生产生活废水。本项目为供水工程，在现状供水工程运行时基本无新增污染物排放。 现有的水厂对环境的影响主要是水泵等设备噪声的影响，项目所在区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区要求，对声环境的影响很小。 现有水厂定员1人，生活污水产生量为0.4m3/d，生活污水量很小，经化粪池处理后，定期清掏，拉运肥田，不外排。生活垃圾产生量为0.5kg/d，集中收集，定期清运。现有工程不设置食堂，无工艺废气产生，不会对周边大气环境造成影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 渭南市位于东经108°50′-110°38′和北纬34°13′-35°52′之间，地处陕西省东部、陇海铁路沿线，东濒黄河，西临西安，南倚秦岭，北接延安，渭水横贯其中，南北长182.3km,东西宽149.7km，是八百里秦川最宽阔的地带；是中华民族发祥地之一。素有“三秦要道，八省通衢”之称。是中原地区通往陕西乃至大西北的咽喉要道，又是新欧亚大陆桥的重要地段。本项目位于渭南市临渭区阳郭镇和桥南镇，供水范围涉及80750人。 2.地形、地貌 渭南市临渭区内地形地貌属秦岭北麓山前洪积扇区和黄土台塬区，整体地形呈南高北低，东西相对平坦，向渭河倾斜，地面高程718～608m，南北高差110m。 3.地质 渭南市临渭区地处秦岭北麓与渭河盆地的接壤过渡地带，地势总体南高北低，由南向北可分为秦岭中低山区、山前洪积扇区、黄土台塬、渭河平原四种地貌单元。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001)，该区地震动峰值加速度为0.20g，地震动反应谱特征周期为0.40s，相应的地震基本烈度为Ⅷ度。工程区地貌单元属渭河南岸黄土台塬前塬，出露地层主要为第四系地层，由老至新为：中更新统黄土(Q2eol）、黄土状壤土(Q2eol+pl）、上更新统黄土(Q3eol）、全新统黄土状土(Q4al+p1)。 4.水文 （1）地下水资源 工程区地下水按赋存条件分为第四系孔隙潜水、基岩裂隙水。基岩裂隙水主要分布于秦岭山区基岩裂隙中，受大气降水补给，向河谷排泄，第四系孔隙潜水赋存于第四系地层孔隙中，受大气降水补给，单井出水量10～20t/h，井深一般200～280m，含水岩层为第四系冲洪积砂层、砾石层。 （2）地表水资源 项目区地表水资源主要为零河，流域面积288.3km2，河长57.3km，河床平均比降11.9‰，为季节性河流。 5.气候气象 渭南市临渭区属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷干燥、雨雪较少；春季升温较快，多风；夏季炎热多伏旱；秋季降温快，常有连阴雨。年降水量在574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0-4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40-44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2277h，无霜期216天，年均气压940-980hpa；常年主导风为东北风，频率为14%，年平均风速为2m/s，最大风速为15.3m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 6.生态 临渭区生物资源多种多样，植被多为暖温带落叶阔叶林。林木区系成分主要为华北和西北的温性、寒性树种。项目所在地属临渭区下辖的村镇，呈现农业生态系统。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 环境空气质量现状 本次环境质量现状根据陕西省生态环境保护厅办公室2020年1月23日发布的“环保快报”（2020-4）《2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中，对本项目所在行政区渭南市临渭区的2019年空气质量状况数据统计结果见下表。 表5 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10μg/m3; 60μg/m3; 16.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 38μg/m3; 40μg/m3; 95%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 102μg/m3; 70μg/m3; 145.7%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 55μg/m3; 35μg/m3; 157.1%; 超标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 1.8mg/m3; 4mg/m3; 128.6%; 超标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 165μg/m3; 160μg/m3; 103.1%; 超标. 据上表可知，评价区域SO2年平均质量浓度以及 NO2年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求，PM2.5和PM10年平均质量浓度值、CO的24小时第95百分位浓度、O3的8小时第90百分位浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，故本项目所在区域属于不达标区。 - 声环境质量现状 《临渭区农村饮水安全巩固提升工程专项2019年中央预算内投资项目》位于渭南市临渭区阳郭镇康坡村湾渠组、桥南镇寺峪口村以及阳郭镇各贫困村，根据项目设计资料以及现场踏勘情况，本次工程阳郭镇各贫困村仅为消毒设备安装，根据实际情况选择2个点监测点进行声环境现状监测，具体如下： 1、监测因子：昼间等效声级Ld、夜间等效声级Ln； 2、监测时间：2020年9月16~17日，每天昼夜各1次； 3、监测布点：在阳郭镇康坡村湾渠组和桥南镇寺峪口村各布设一个监测点位，共2个点，见附图4。 4、监测结果见表6，监测报告见附件。 表6 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 2020年9月16日; 2020年9月17日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#康坡村湾渠组; 38.6; 37.7; 38.5; 37.8. 2#寺峪口村; 37.4; 36.5; 37.5; 36.4. 由表5可以看出，项目所在地符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 3、生态环境 根据现场踏勘，项目建设点周围主要为乡村道路、荒地及农田，当地主要种植小麦、玉米、菜籽、花椒等，呈现农村生态系统。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目运营期无大气污染物排放，故不设大气评价等级与范围，亦无大气环境保护目标，项目建设及运营期主要保护目标为项目区村、镇的声环境及生态环境，详见下表。 表7 主要环境保护目标 序号; 环境要素; 敏感点; 相对场址方位、距离; 户数; 人数; 保护目标. 1; 声环境; 康坡村湾渠组; 机井、管理用房周边200m内; 230户; 700; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类区标准. 2; 地下水 环境; 项目区地下水水位、水质; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 3; 生态环境; 管道沿线植被及生态环境; 施工减少对原有地貌和植被的破坏，及时恢复植被，防止水土流失.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 标准; 污染物; 平均时间; 浓度限值. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. 2、地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水域标准 污染物; pH; COD; BOD5; - 氨氮; 石油类. Ⅲ类标准值mg/L; 6～9; 20; 4; 1.0; 0.05. 3、地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 执行标准; pH; 总硬度; 氨氮; 亚硝酸盐; CODMn; 硫化物; 溶解性总固体. GB/T14848-2017Ⅲ类标准（mg/L）; 6.5-8.5; ≦450; ≦0.5; ≦1.0; ≦3.0; ≦0.02; ≦1000. 4、声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 类别; 昼夜; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）。 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 2、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 昼间dB(A); 夜间dB(A). 70; 55. 3、运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 类别; 昼夜; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准; 60; 50. 4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告[2013]36号）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告[2013]36号）要求。 |
| 总量控制指标 | 项目无SO2、NO2、COD、NH3-N排放量，故不设总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目施工期主要内容为新打机井、新建蓄水池、管道铺设及管理用房建设。施工期工艺流程如下： 1、机井施工 图1 打机井施工工艺流程图 机井施工工艺简述： 施工准备：根据选定的水源井的位置，将井位周边场地进行清理，布置设备物资。 钻机就位：根据本工程的特点和要求，采用红星—800型钻机。钻机就位时做到地基平整、坚实，强度满足钻进要求，避免受泥浆雨水浸泡失稳。保证钻机天轮中心，钻盘中心，井孔中心在同一钻垂线上。 泥浆配置、成孔：钻至设计深度后随即冲孔排渣，冲孔时，要注意泥浆调配，使泥浆比重由1.2降到1.1.左右为宜，直到孔内渣子排除干净，此时已具条提钻下管条件。 井管安装：下置填砾过滤器的管井，采用钢丝绳托盘下关法下管。 井管外封闭：填砾时，滤料应沿井管四周均匀连续填入，随填随测。井管接近顶部0.5m处外围用水泥封闭。 洗井：下潜水泵抽水，保证机井达到正常出水量。 2、管道工程施工 图2 管道工程施工工艺流程 测量放线：经勘探，本项目供水管道施工范围内无地下管道、墓穴、暗浜等不利埋藏物，不存在交叉的燃气管道、电缆、网络等其他管线。以管道中心1.5m范围内清理地表荒草及杂物，剥离表层土，放置在管线右侧，妥善保管用于回填。 管沟开挖：本项目管道埋深1.2m，根据当地地形条件，采用机械开挖与人工开挖相结合的方式进行。 下管入槽及连接：供水管材PE及PVC就近购置，采用柔性接口连接，安装三通、弯头、阀门、密封圈、紧固件等。 水压试验：向管道内充水并保持一定的压力，持续一定的时间，检查不得有漏水现象。 回填及表层恢复：分层回填，对破坏的生态进行恢复，将原表层土覆盖。 混凝土、砌体工程施工可以施工结合在一起，设拌合机制备混凝土、砂浆，混凝土和砂浆运输采用手推车将制作好的材料运到施工现场施工，主体工程完毕后进行附属设施安装即可。 二、运营期 本项目在渭南市临渭区现有供水设施基础上新打机井、铺设管道，为临渭区阳郭镇康坡村湾渠组和桥南镇寺峪口村供水。机井通过水泵抽水，上水前经消毒设备后送至蓄水池，再通过管道送至用户。 供水工艺流程图如下： 图3 小型集中供水工艺流程

主要污染工序： 一、施工期 1、废气 施工废气主要是施工中平整土地、管沟开挖、材料运输、装卸及回填等过程产生扬尘和机械标准尾气。 2、废水 （1）施工废水 项目施工过程产生打井泥浆水、洗井水、设备车辆冲洗废水，废水间歇排放。其他主要污染物为SS。 - 人员生活污水 项目施工现场不设施工营地，施工人员大都为当地居民，不设食堂和宿舍，生活污水通过周边农户设置的化粪池收集后，全部用于当地农田施肥。 （3）管道闭水试验废水 本项目共铺设管道4.7km，管道施工完毕后进行闭水试验，试验介质为自来水，闭水试验分段进行，将自来水放入管道，试验完毕后废水主要含少量的SS，可就近用于道路浇洒抑尘。 3、噪声 本项目涉及建筑工程、钻井工程及管道工程等内容，施工期噪声源主要来自钻井机、挖掘机、装载机、推土机及运输车辆等，噪声源强在75~93dB（A），见下表。 表8 施工机械噪声源 施工中尽量采用低噪声机械，定期维护，保证设备的良好运转合理安排作业时间；加强施工机械管理，限制建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等噪声影响。同时，优化施工组织设计，避免夜间施工，确需连续施工的，应告知当地居民，并提出申请，并经有关部门同意后方可施工。 序号; 设备名称; 声级dB(A); 距声源距离(m). 1; 钻井机; 90; 3. 2; 推土机; 90; 5. 3; 装载机; 86; 5. 4; 挖掘机; 85; 5. 5; 吊车; 75; 15. 6; 空压机; 92; 3. 4、固体废物 （1）打井产生的泥浆，经临时沉淀后清水用于洒水抑尘不外排，沉淀后的泥浆直接地埋。 （2）施工弃渣 本项目打井及管道铺设挖方量为1.49万m3，填方量为1.03万m3，弃方量为0.46万m3，废弃土方无毒无害，就近用于农田平整、道路平整。 - 建筑垃圾 打井、修建井房、管理用房、维修蓄水池以及管道工程等建设中产生建筑垃圾，及时运往建筑垃圾填埋场处理。 - 生活垃圾 项目施工现场不设施工营地，施工人员大都为当地居民，不设食堂和宿舍，生活垃圾通过周边村镇农村垃圾系统收集，统一送垃圾填埋场。 5、生态影响 项目新打机井、新建管理用房、维修蓄水池，并铺设管道，其中机井、井房为永久占地，永久占地不占用农田，均为荒地，无地表植被覆盖；管道敷设尽量沿村庄现有道路敷设，不占农田，并尽量缩短线路长度。施工开挖、扰动地表引起一定的水土流失。项目施工中采取了如下措施： ①划定施工区域，尽量缩小施工带宽度，减少临时占地； ②管道施工中分层开挖，分层回填； ③施工后进行地表恢复，平整，在适宜区域采取植被恢复，减轻水土流失； 采取以上措施，降低生态影响。 二、营运期 1、废气 本项目为供水管线及供水泵站项目，其功能为转输自来水，运管过程全封闭；供水站水质消毒采用次氯酸钠发生器或CL缓释消毒器，正常情况下无废气外泄，故本项目在运营过程不产生废气。 2、废水 项目营运期为贫困村提供供水服务，地下井水或水库水经消毒后通过管道输送至用户，供水过程无废水产生；管理人员为当地村民，生活污水通过周边农户设置的化粪池收集后，全部用于当地农田施肥，无生活污水排放。 3、噪声 项目营运期高噪声设备为水泵，安装1台水泵，位于新打机井底部，由于项目单井较深（>200m），深井泵噪声对地面影响很小。蓄水池位于居民供水点的北侧。采用重力自流供水。 4、固废 项目劳动定员1人，生活垃圾为0.5kg/d、0.18t/a，交农村垃圾系统收集运往垃圾填埋场。运营期其他固废主要为供水站加氯加药间盐酸、氯酸钠的废包装物，产生量约100kg/a。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 | TSP | 3mg/m3 | ＜1mg/m3 |
|  |  | 汽车尾气 | CHx、Nox | 少量 | 少量，无组织排放 |
|  | 营运期 | —— | —— | —— | —— |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类 | 隔油、沉淀处理 | 综合利用 |
|  |  | 生活污水 | COD、 SS、 NH3-N、 BOD5 | 400mg/L 0.058t/a 300mg/L 0.043t/a 30mg/L 0.0045t/a 250mg/L 0.036t/a | 用于周边农田施肥 |
|  | 营运期 |  | —— | —— | —— |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 弃土、建筑垃圾 | 0.46万m3 | 就近用于农田平整、道路平整 |
|  |  | 施工人员 | 生活 垃圾 | 0.9t/a | 交由环卫部门集中处理 |
|  | 营运期 | 工作人员 | 生活 垃圾 | 0.5kg/d、0.18t/a | 交由环卫部门集中处理 |
|  |  | 水质消毒 | 危险废物 | 100kg/a | 集中收集交有资质单位处置 |
| 噪 声 | 项目营运期高噪声设备为水泵，安装1台水泵，位于新打机井底部，由于项目单井较深（>200m），深井泵噪声对地面影响很小。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目新打机井、建设管理用房及维修蓄水池并铺设管道，其中机井、管理用房为永久占地，永久占地不占用农田，均为荒地，无地表植被覆盖；管道敷设尽量沿村庄现有道路敷设，不占或少占农田，并尽量缩短线路长度。施工开挖、破坏地表引起一定的水土流失。项目施工中划定施工区域，尽量缩小施工带宽度，减少临时占地；管道施工中分层开挖，分层回填；施工后进行地表恢复，平整，在适宜区域采取植被恢复，减轻水土流失；采取以上措施后，项目对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响及防治措施 项目新打机井、建设管理用房、维修蓄水池及铺设管道，抽取地下水/泉水，通过消毒后供村民饮用。施工中产生施工废气、废水、噪声及固体废弃物，并对生态环境产生一定的影响，具体如下： 1、大气环境影响分析及防治措施 施工废气主要是施工中平整土地、管沟开挖、材料运输、装卸及回填等过程产生扬尘以及机械车辆尾气。 （1）扬尘 施工期间，土石方开挖回填过程势必会破坏地表结构，建筑材料和弃土弃渣的装卸、转运、运输、堆放均会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切，是一个复杂难于定量的问题。 按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在拆迁、建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。项目所在区域常年主导风向为东北风，因此施工扬尘主要影响为施工点西南区域。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘越大。在同样车速情况下，路面清洁度越差，扬尘越大。一般情况下，施工场地在自然风作用下产生的扬尘影响范围在100m以内。 及时洒水可有效抑制扬尘，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘措施，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，并可将扬尘污染范围减少到20~50m内。 各种颗粒物和扬尘在晴朗、干燥、有风的天气下将会对周围环境空气产生较大影响。为此要求项目施工时，在施工现场周围按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工；车辆出工地时应进行冲洗，防止随车带走泥土，同时对运输土石方等的车辆采取密闭措施，防止沿路抛洒；土方临时堆放场所应定期洒水并使用防尘网覆盖，长期堆放时应进行绿化。 （2）机械车辆尾气 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等，对周围环境空气形成影响。机械和车辆废气中主要污染物为CO、NOx及THC等，间断运行，在加强机械、车辆等运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。 （3）大气污染防治措施 为避免施工期扬尘对区域空气环境质量产生影响，要求项目在施工现场设置围栏，同时评价要求本项目施工单位应严格按照《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》（陕政发〔2018〕29号）和《渭南市人民政府关于铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》（渭政发〔2018〕42号)有关要求；扬尘污染物排放严格执行《陕西省施工扬尘污染排放限值》（DB61/1078-2017)有关要求，施工中采取了如下措施降尘： ①严格按照有关扬尘污染控制规定，强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生； ②项目管道工程均沿现有道路铺设，开挖、钻孔过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸表土，应经常洒水防尘；回填土方时，对干燥表土要适时洒水，防止粉尘飞扬；施工期间车辆行驶路面实施洒水抑尘，有效控制扬尘污染；各施工现场专人洒水抑尘； ③运输建筑材料车辆不得超载，运输过程中必须篷布遮盖，并对路面洒水抑尘； ④及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖措施，防止二次扬尘； ⑤采取喷水洒水湿法作业，沙、土方等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖防尘措施，不得露天堆放； ⑥对地基开挖产生的弃土弃渣应采取防扬尘、防水土流失等措施，场地周边设置截排水沟； ⑦当发布雾霾橙色以上等级预警或环境空气质量连续2天达到严重污染日标准且无改善趋势时，应暂停建筑工地出土、拆迁、倒土等所有土石方作业； ⑧禁止在现场搅拌混凝土、砂浆，施工现场主要道路应进行硬化处理，易产生扬尘的物料堆置必须采取密闭、遮盖、洒水等抑尘措施，减少露天装卸作业。实施“黄土不露天”工程，减少城区裸露地面； ⑨建设单位在施工前，编制扬尘治理实施方案，将防治扬尘污染费用列入工程造价，严格执行《建筑施工扬尘治理措施16条》。按照围挡、覆盖、冲洗、硬化、密闭、洒水“6个100%”和出入口道路硬化、基坑坡道处理、冲洗设备安装、清运车辆密闭、拆除湿法作业、裸露地面和拆迁垃圾覆盖“7个到位”的管理标准，对各类工地实行红、黄、绿挂牌管理制度（绿牌为达标施工、黄牌为警告整改、红牌为停工整顿）。 采取以上措施后，项目施工扬尘可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，对周围环境影响较小。 2、水环境影响分析及防止措施 （1）施工废水 本项目施工废水主要为打井泥浆水、洗井水、设备车辆冲洗废水，废水间歇排放，其主要污染物为SS，要求经临时沉淀池处理后回用于洒水抑尘及车辆冲洗等，不外排。 - 人员生活污水 项目施工现场不设施工营地，施工人员大都为当地居民，不设食堂和宿舍，生活污水通过周边农户设置的化粪池收集后，全部用于当地农田施肥。 （3）管道闭水试验废水 本项目共铺设管道4.7km，管道施工完毕后进行闭水试验，试验介质为自来水，闭水试验分段进行，将自来水放入管道，试验完毕后废水主要含少量的SS，可用于道路洒水抑尘。 3、声环境影响分析及防止措施 本项目涉及建筑工程、钻井工程及管道工程等内容，施工期噪声源主要来自钻井机、挖掘机、装载机、推土机及运输车辆等，噪声源强在75~93dB（A）。项目在施工期间，必须严格执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中规定的各种施工阶段的噪声限值并执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向环保局申报，经批准同意后方可进行，并公告附近村民。 （1）建设单位应通过合理安排施工运输路线。 （2）根据施工沿线外环境情况，建设单位通过合理安排施工时间，将高噪声设备施工安排在非休息日昼间进行，夜间（22：00~6：00）不施工。 （3）通过选用低噪声的施工机械和施工方式，加强对作业机械及运输车辆的维修保养，降低其辐射声级。 （4）在敏感点附近施工时，应根据实际情况设置临时隔声围挡。 （5）项目应采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止入场施工。施工过程中还应加强对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加。 通过采取上述噪声防治措施后，项目施工不会对评价范围内声环境产生严重不利影响，而且施工噪声影响是暂时的，将随着施工期的结束而消失。 4、固体废弃物影响分析及防治措施 （1）打井产生的泥浆，经临时沉淀后清水用于洒水抑尘不外排；沉淀后的泥浆直接地埋。 （2）施工弃渣 本项目打井及管道铺设挖方量为1.49万m3，填方量为1.03万m3，弃方量为0.46万m3，废弃土方无毒无害，就近用于农田平整、道路平整。 （3）建筑垃圾 打井、修建管理用房、维修蓄水池以及管道工程等建设中产生建筑垃圾，及时运往建筑垃圾填埋场处理。 （4）生活垃圾 项目施工现场不设施工营地，施工人员大都为当地居民，不设食堂和宿舍，生活垃圾通过周边村镇农村垃圾系统收集，统一送垃圾填埋场。 项目施工中产生的固体废弃物处置妥善，对周围环境影响较小。 5、生态影响影响分析及防治措施 本项目涉及的渭南市临渭区桥南镇箭峪水库东塬供水大坝-寺峪口管道增容工程、康坡村湾渠组新增水源工程、阳郭镇贫困村水质提升工程位于秦岭生态环境保护红线内，属于一般保护区。项目内容涉及新打机井、维修蓄水池、建设管理用房、管道工程及安装消毒设备等，其中机井、井房为永久占地，永久占地不占用农田，均为荒地，无地表植被覆盖；管道敷设尽量沿村庄现有道路敷设，不占或少占农田，并尽量缩短线路长度。施工开挖、扰动地表引起一定的水土流失。项目施工中采取了如下措施： ①划定施工区域，尽量缩小施工带宽度，减少临时占地； ②管道施工中分层开挖，分层回填； ③施工后进行地表恢复，平整，在适宜区域采取植被恢复，减轻水土流失； 采取以上措施，降低生态影响。 项目为贫困村提供饮用水，属民生工程，不属于秦岭生态保护规划严格禁止及管制类项目，亦不属于有污染的工业项目，且采取严格的环保及管理措施，施工期较短，施工期扬尘、废水、噪声等污染随施工结束而消失。故项目施工对秦岭生态保护区影响较小。 6、水土流失影响分析及防治措施 本项目在管道施工建设过程中，由于线路清理及管沟开挖、物料堆放、土石方填埋和平整等工序，容易造成表层土石方料裸露而发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。 施工期对水土流失影响主要有一下方面： ①施工扰动主体结构，使地表失去保护层，增加降雨侵蚀程度； ②在填方段，填方路段堆放成一定坡度和坡面，易形成雨季冲蚀； ③废方难弃或处理不当，地表结构破坏以及运输遗撒工料、雨季来临时，容易造成水土流失。 为了使项目施工造成的水土流失可以得到有效控制，建设单位应采取以下措施： ①建设单位应实行水土流失监理制度，设专人负责管理、监督施工挖方临时堆放，弃土处理； ②避开暴雨时间施工，提高工效，缩短施工期； ③分段施工，随挖、随铺、随压、随运，对挖出的土方进行覆盖； ④必要时设置拦土堤、护坡及泥沙阻隔带。 7、施工期交通影响分析 施工时管道沿道路铺设，由于道路开挖，堆土。建筑材料的占地，使道路变得狭窄，交通不畅；运输车辆如果超载或覆盖不当，途中常会撒落土、石、砂料，若不及时清除，将造成路面损坏，影响交通，而且晴天尘土飞扬，雨天泥泞路滑，使交通变得拥挤和混乱，极易造成交通事故。但上述影响会随着工程的结束而消失。 为缓解施工期对道路交通造成的影响，建设单位应采取以下措施： ①施工前建设单位应及时与交通管理部门联系，取得支持和配合，避免影响现有的交通设施，以减轻建设项目附近公路的交通影响。 ②管线施工时应分段实施，避免因施工范围过大、施工时间长而影响交通。 ③对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间，以保证交通畅通。 ④加快施工进度，缩短工期，以保证道路尽快通行，方便附近人的出行，施工结束后，立即恢复道路标准。 采取以上措施后，可以明显减轻施工对道路交通的影响。 综上所述，施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，且施工过程是短暂的，其影响将随着施工结束而消失。 二、营运期环境影响分析及防治措施 1、大气环境影响分析 本项目为供水管线及供水泵站项目，其功能为转输自来水，运管过程全封闭；供水站水质消毒采用次氯酸钠发生器或CL缓释消毒器，正常情况下无废气外泄，故本项目在运营过程不产生废气。 2、水环境影响分析 项目营运期为贫困村提供供水服务，地下井水或山泉水经消毒后通过管道输送至用户，供水过程无废水产生；管理人员为当地村民，生活污水通过化粪池收集后，全部用于当地农田施工，无生活污水排放。 3、声环境影响分析 项目营运期高噪声设备为水泵，安装1台水泵，位于新打机井底部，由于项目单井较深（>200m），深井泵噪声对地面影响很小。 4、固废影响分析 项目新增劳动定员1人，生活垃圾为0.5kg/d、0.18t/a，交由各村垃圾系统收集运往垃圾填埋场。供水站加氯加药间盐酸、氯酸钠的废包装物，属于危险废物，单独收集后交由有资质单位处置。 5、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属Ⅳ类，不开 展地下水影响评价。 6、土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属Ⅳ类，不开展土壤影响评价。 三、水源保护 项目水源保护需严格执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区划技术规范》（HJ/T338）等法律法规、标准的规定，以及地方水资源条例的规定。为确保水源地的供水安全，并结合该项目水源的实际情况，一级保护区为水源井周围30m，二级保护区为水源井周围30-50m范围；一级保护区范围内不得设置渗水化粪池、渗水坑、粪坑、垃圾堆和废渣堆等污染源，并进行植树绿化；二级保护区四周设立明显标志桩进行保护。为保护水源地的水量，防止水源枯竭，影响供水，应严格执行地下水管理制度。 四、环境管理与监测计划 1、环境管理 （1）施工期环境管理 根据工程特点，工程应强化施工期环境管理。建设单位应安排专人负责施工期的环境管理和监督，做好污染控制和生态环境保护工作，并负责有关措施的落实，做好环境教育和宣传工作，提高各级人员的环境保护意识和技术水平，制定施工期和运营期环境管理办法和污染防治设施的操作规范，并配合环境保护行政主管部门进行环境管理、监督和检查。 施工期环境管理要求见下表。 表9 施工期环境管理要求 序号; 监理项目; 监理内容; 监理要求. 1; 平整场地; ①施工时定期洒水降尘 ②尽量将植被、树木移植，以便恢复绿化; ①4级以上风力，禁止施工 ②减少原有地表植被破坏，减少扬尘污染. 2; 管道开挖; ①开挖土方应用于回填，建筑垃圾和弃土运至环保和城建部门指定地点 ②施工时要定时洒水降尘; ①弃土、建筑垃圾合理处置 ②强化环境管理，减少施工扬尘. 3; 扬尘作业点; 施工现场和建筑体采取围栏、覆盖遮蔽等措施，定期洒水; 减少扬尘污染. 4; 土石材料运输; ①运输土石材料车辆加盖篷布或使用封闭车厢运输; ①减少运输扬尘 ②易产尘物料运输遮盖封闭. 5; 施工噪声; ①定期在附近敏感点监测施工噪声 ②选用噪声低、效率高的机械设备; ①施工场界噪声符合GB12523-2011《建筑施工场界噪声排放标准》； ②22：00～06:00严禁施工. 6; 施工固废; ①建筑垃圾、弃土运往指定位置; 合理处置，不得乱堆乱放. 7; 施工废水; ①生活污水依托城市公厕收集处理 ②施工废水回用 ③管道试压废水用于场地洒水及绿化; 废水合理处置，不得随意排放. 8; 生态环境; ①及时平整，植被恢复 ②易引起水土流失的土石方堆放点采取土工布围栏等措施 ③强化环保意识; ①完工后地表裸露面植被必须平整恢复 ②严格控制水土流失发生 ③开展环保意识教育、设置环保标志. （2）运营期环境管理 因管线工程运营期基本无废气、废水、固废等的产生，其主要环境影响为机井噪声影响，故工程环境管理主要包括对机井的管理。工程日常生产中应把环境管理工作纳入管理体系中，制定健全环境管理制度，明确具体管理人员、职责，并逐级落实岗位责任制。运营中要突出噪声的管理，做到达标排放。加强环保管理，确保环保设施正常、稳定运行。 2、环境监测 （1）环境监测工作组织 工程运营期应对污染源进行定期监测，可委托有资质的第三方检测单位进行监测。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 （2）运营期监测计划 根据本工程运营期的环境污染特点，环境监测主要为噪声的定期监测，具体见下表。 表10 环境监测计划表 阶段; 监测 因素; 监测 因子; 监测点位置; 监测频率; 执行标准. 运营期; 噪声; Leq(A); 机井井房外; 一次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类区标准. 五、主要环保投资 项目总投资472.3万元，其中环保投资10.1万元，占总投资2.14%，具体如下： 表11 主要环保投资 时段; 类别; 主要污染源; 处理措施与设施; 投资额（万元）. 施 工 期; 废水; 施工废水; 临时沉淀池; 0.5. 废气; 施工扬尘; 定时洒水、车辆运输时覆盖篷布; 1.0. 固废; 打井泥浆; 设沉淀池沉淀后清水用于洒水抑尘不外排；自然风干沉淀物用于周边沟壑平整。; 0.2. 建筑垃圾; 运往垃圾填埋场; 0.1. 生态 影响; 开挖扰动地表; 水土流失、因地制宜，在适宜区域恢复植被; 7.0. 运 营 期; 噪声; 水泵; 基础减振; 0.2. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集并外运; 0.1. 供水站水质消毒产生的危险废物; 集中收集后交有资质单位处置; 1.0. 合计; 10.1. 六、建议竣工环保验收清单 项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）及时进行竣工环保自主验收。建议竣工环保验收清单见下表。 表12 建议竣工环保验收清单 类别; 污染工序/装置; 污染防治设施; 监测点位; 验收标准. 噪声; 水泵; 井底设置; 康坡村湾渠组; 敏感点符合《声环境质量标准》（GB3095-2008）2类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集并外运; ——; 处置率100%. 供水站水质消毒产生的危险废物; 集中收集后交有资质单位处置; ——; 处置率100%.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施工期 | 土方工程、混凝土工程 |  | TSP | 运输车辆加盖篷布，晴天施工场地洒水降尘；建设施工围挡、易产生扬尘的物料运输采取密封措施 | 减少影响 |
|  |  | 运输车辆 |  | CO、NOx |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 营运期 |  |  | —— | —— | —— |
| 水污 染物 | 施工期 |  | 生活污水 | CODcr、NH3-N、SS、BOD5等 | 使用周边农户化粪池，定期拉运肥田 | 综合利用 |
|  |  |  | 施工废水 | SS、石油类 | 沉淀池沉淀后，循环使用或洒水降尘 |  |
|  | 营运期 |  |  | —— | —— | —— |
| 固 体 废 物 | 施工期 |  | 管沟开挖等 | 弃土、建筑垃圾 | 就近用于农田平整、道路平整 | 综合利用 |
|  |  |  | 工作人员 | 生活垃圾 | 收集后交由环卫部门集中处理 | 符合环保要求 |
|  | 营运期 |  | 工作人员 | 生活垃圾 | 收集后交由环卫部门集中处理 | 符合环保要求 |
|  |  |  | 供水站水质消毒 | 危险废物 | 集中收集后交有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 施工期 |  | 场地 | 施工机械、运输车辆噪声 | 隔声、减少运输车辆鸣笛 | 达标 |
|  | 营运期 |  | 供水站 | 水泵 | 置于室内、基础减振 |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目内容主要为新打机井、维修蓄水池、建设管理用房、管道工程及安装消毒设备等，其中机井、井房为永久占地，永久占地不占用农田，均为荒地，无地表植被覆盖；管道敷设尽量沿村庄现有道路敷设，不占或少占农田，并尽量缩短线路长度。施工开挖、破坏地表引起一定的水土流失。项目施工中划定施工区域，尽量缩小施工带宽度，减少临时占地；管道施工中分层开挖，分层回填；施工后进行地表恢复，平整，在适宜区域采取植被恢复，减轻水土流失；采取以上措施后，减少对生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 临渭区农村饮水安全巩固提升工程专项2019年中央预算内投资项目总投资472.3万元，建设内容主要为：水源工程（新建机井、井房及维修蓄水池等）、管网工程（管道、阀门井、水表及结构件等）以及消毒设备等。项目建成后为渭南市临渭区阳郭镇贫困村、康坡村湾渠组以及桥南镇寺峪口村提供安全饮用水，供水量8996m3/d，服务人口80750人。 项目属“农村饮水安全工程”，为鼓励类产业，符合国家产业政策；项目已取得了渭南市临渭区发展和改革局关于本项目的建议书的批复；项目取得了渭南市临渭区自然资源局关于本项目用地情况的说明；本项目不属于秦岭生态保护规划严格禁止及管制类项目，亦不属于有污染的工业项目，同时项目建设提升了当地农村给水设施水平，符合《陕西省秦岭生态保护条例》及《渭南市秦岭生态环境保护规划》要求。 2、环境质量现状结论 - 大气环境 根据陕西省生态环境保护厅办公室2020年1月23日发布的“环保快报”（2020-4）《2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中，对本项目所在行政区渭南市临渭区的2019年空气质量状况数据统计结果判定，项目所在地（渭南市临渭区）属环境空气不达标区。 - 声环境 监测表明，项目所在区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3、施工期环境影响分析结论 废气影响分析：本项目工程施工期产生的大气污染主要来自施工作业产生的扬尘污染及施工运输车辆扬尘污染。采取洒水抑尘，可减少扬尘产生。另外，为控制车辆装载货物行驶对施工场地外的影响，可在车辆离开施工场地时对车身相应部位洒水或清扫以清除泥土，减少扬尘对外界的影响。 综上，经严格采取上述防护措施后，项目施工废气对周边环境空气质量影响不大。 废水影响分析：本项目施工废水主要为打井泥浆水、洗井水、设备车辆冲洗废水，废水间歇排放，其主要污染物为SS，要求经临时沉淀池处理后回用于洒水抑尘及车辆冲洗等，不外排。生活污水通过周边农户设置的化粪池收集后，全部用于当地农田施肥。管道闭水实验废水主要含有少量的SS，就近用于道路洒水抑尘。 噪声影响分析：施工期的噪声污染主要为施工机械设备和运输车辆的运行。本项目涉及建筑工程、钻井工程及管道工程施工时，对周围声环境敏感点有一定的影响。因此，建设单位和工程施工单位必须禁止夜间以及中午休息的时间进行高噪音设备施工；建设单位应通过合理安排施工运输路线，运输车辆路线尽量避开人群聚居区；在敏感点附近施工时，应根据实际情况设置临时隔声围挡等。经严格采取上述防护措施后，项目施工噪声对周边声环境质量影响不大。 固体废物影响分析：本项目产生的固体废物主要为施工期间产生的剩余土方及施工人员生活垃圾。施工过程中产生的土石方，大部分用于回填，剩余少量的土石方就近用于农田平整及道路平整。施工人员生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门集中处置，及时清运后，产生的环境污染问题较小。 生态影响分析：项目为贫困村提供饮用水，属民生工程，不属于秦岭生态保护规划严格禁止及管制类项目，亦不属于有污染的工业项目，且采取严格的环保及管理措施，施工期较短，施工期扬尘、废水、噪声等污染随施工结束而消失。故项目施工对秦岭生态保护区影响较小。 水土流失影响分析：本项目在管道施工建设过程中，由于线路清理及管沟开挖、物料堆放、土石方填埋和平整等工序，容易造成表层土石方料裸露、边坡裸露而发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。通过采取设专人负责管理、监督施工挖方临时堆放，弃土处理；避开暴雨时间施工，提高工效，缩短施工期；分段施工，随挖、随铺、随压、随运，对挖出的土方进行覆盖；必要时设置拦土堤、护坡及泥沙阻隔带等防护措施后，水土流失影响较小。 交通影响分析：本项目施工时将对沿线道路的交通通行产生一定影响，为缓解施工期对道路交通造成的影响，建设单位采取以下措施：施工前建设单位应及时与公路、交通管理部门联系，取得支持和配合，避免影响现有的交通设施，以减轻建设项目附近公路的交通影响；管线施工时应分段实施，避免因施工范围过大、施工时间长而影响交通；对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间，以保证交通畅通；加快施工进度，缩短工期，以保证道路尽快通行，方便附近人的出行，施工结束后，立即恢复道路标准。采取以上措施后，可以明显减轻施工对道路交通的影响。施工结束影响随之消失。 4、营运期环境影响分析结论 废气影响分析：本项目为供水管线及供水泵站项目，其功能为转输自来水，运管过程全封闭；供水站水质消毒采用次氯酸钠发生器或CL缓释消毒器，正常情况下无废气外泄，故本项目在运营过程不产生废气。 废水影响分析：项目供水过程无废水产生；管理人员为当地村民，生活污水通过周边农户设置的化粪池收集后，全部用于当地农田施工，无生活污水排放。 噪声影响分析：项目高噪声设备为水泵，共安装1台水泵，位于新打机井底部，由于项目单井较深（>200m），深井泵噪声对地面影响很小。监测表明，采取减振措施后，水泵周围敏感点噪声符合《声环境质量标准》（GB3095-2008）2类区标准。噪声经隔音、距离衰减后对周围声环境影响较小。 固废影响分析：工作人员生活垃圾收集运往垃圾填埋场。供水站加氯加药间盐酸、氯酸钠的废包装物，属于危险废物，单独收集后交由有资质单位处置。 5、总量控制指标 项目不排放SO2、NO2、COD、NH3-N，故不设总量控制指标。 6、总结论 临渭区农村饮水安全巩固提升工程专项2019年中央预算内投资项目符合国家产业政策，在采取本环评提出的污染防治措施后，污染物可做到达标排放，不利生态影响可得到减缓。从环保角度分析，本项目建设是可行的。 二、建议与要求 （1）水井周围半径50m内，不得修建无防渗措施的蓄水池，不得进行非农项目建设，不得埋设污水管道。 （2）水源是不可再生资源，受国家法律保护，经常性的向广大群众进行宣传教育，树立爱护水源的意识。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日