- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称:   陕西仁乐教学家具有限公司建设项目

建设单位（盖章）: 陕西仁乐教学家具有限公司

编制日期:      二零二二年二月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西仁乐教学家具有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-610502-04-05-855736 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘总 | 联系方式 | 15339227583 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）渭南市临渭区（区）阳郭镇西刘村三组（阳郭派出所西60米） |  |  |
| 地理坐标 | 109度31分8.700秒，34度21分11.850秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C213金属家具制造 | 建设项目 行业类别 | 十八、家具制造业 21金属家具制造，其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 渭南市临渭区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 22.0 |
| 环保投资占比（%） | 4.4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 本项目不设置专项评价，具体分析见表1-1 表1-1 专项评价设置情况分析一览表 专项评价的类别; 设置原则; 分析结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并 [ a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标 2的建设项目; 本项目不排放有毒有害污染物. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不排工业废水，生活污水经化粪池处理后定期清掏. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量; 本项目废机油存储量未超过临界量. 生态; 取水口下游 500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不属于此类项目. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不属于此类项目. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策相符性分析 本项目属于金属家具制造项目，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“十八、家具制造业 21金属家具制造，其他”，需编制环境影响报告表。 根据中华人民共和国发展与改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于其中“鼓励类、限制类及淘汰类”，根据《促进产业结构调整暂行规定》第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目属于允许类项目。 根据《市场准入负面清单》（2020年版）相关要求，本项目不属于禁止准入类；同时对照关于印发《陕西省限制投资类产业指导目录》的通知，本项目不在其列。 2、与相关环保政策符合性分析 表1-2 与相关环保政策符合性分析 序号; 分析判定内容; 政策及相关内容; 本项目情况; 判定 结论. 1; 《陕西省“十四五”环境保护规划》; 推进重点行业挥发性有机物综合整治 。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。; 本项目为教学家具生产项目，塑粉固化工段会产生少量有机废气，经收集活性炭吸附处理后通过排气筒排放; 符合. 全面落实〈挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822-2019) ) 要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。; 本项目固化工段密闭，采用集气罩收集后通过活性炭吸附处理后通过排气筒排放; 符合. 2; 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》; 严格建设项目环境准入，提高 VOCS排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCS排放建设项目。新建涉VOCS排放的工业企业要入园区。; 本项目为教学家具生产项目，所用原料塑粉为低VOCs原料，项目排放少量有机废气经收集处理后达标排放; 符合. 新、改、扩建涉VOCS排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCS含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目固化工序会产生VOCs，采用活性炭吸附装置处理后通过排气筒排放; 符合. 3; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案2020》; 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。; 本项目有机废气采用活性炭处理工艺; 符合. 4; 陕西省蓝天保卫战2021年工作方案; 持续推进挥发性有机物(VOCs) 综合整治。严格落实国家和地方产品VOCs含量限值质量标准。加快推进家具制造、整车制造、机械装备制造、汽修等行业含VOCs 产品源头替代;以包装印刷、工业涂装等行业为重点，加大低VOCs 含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂源头替代力度;采取源头替代、优化整合、关停取缔等方式，抓好综合整治工作，形成示范带动效应，开展涉VOCs 排放重点工业园区和企业集群综合整治。; 本项目采用的塑粉为低VOCs原料，固化加热阶段会产生少量有机废气; 符合. 全面提升涉VOCs 污染治理设施治理水平。开展石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业VOCs 污染整治，全面提升治理设施VOCs 废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。全面落实VOCs 无组织排放等标准要求，开展挥发性有机物储罐 综合治理、污水逸散有机废气专项治理。按照"应收尽收"的原则提升废气收集率，原则上禁止设置废气排放系统旁路，必须保留的应安装自动监控设施。按照与生产设备"先启后停"的原则提升治理设施运行率。按照"适宜高效"的原则提高治理设施去 除率，禁止稀释排放。; 本项目固化阶段有机废气密闭收集，经两级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放; 符合. 3、项目选址合理性分析 本项目位于陕西省渭南市临渭区阳郭镇，项目东侧60m出为阳郭派出所，南侧紧邻赤铁路，距南侧阳光移民安置小区30m，西侧及北侧为空地。本项目为消教学教具生产项目，生产过程不产生废水，废气、噪声、固废在采取相应的措施后能够达标排放且对周围环境影响较小，因此，在严格落实本报告提出的环保措施前提下，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响。 从满足环境质量目标的角度分析考虑，选址可行。 4、“三线一单”相符性分析 表1-3 “三线一单”符合性分析 名称; 项目情况; 符合情况. 生态红线; 本项目位于渭南市临渭区阳郭镇闲置厂房内，本项目场地范围不涉及生态红线。; 符合. 环境质量底线; 根据项目区环境质量现状： 引用陕西省生态环境厅发布的《陕西省环保快报》中渭南市临渭区2021年1~12月大气常规六项污染物监测结果，本项目所在评价区域为不达标区，PM2.5、PM10、NO2年平均质量浓度超标。本项目环境空气功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目建设应按照本环评要求的措施合理处置各项污染物，建成后对周边的影响较小。; 符合. 资源利用上线; 项目运营过程中会消耗一定量的电源、水、燃气资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。; 符合. 环境准入负面清单; 项目符合现行国家产业、行业政策。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、基本情况 项目名称：陕西仁乐教学家具有限公司建设项目； 建设性质：新建； 建设单位：陕西仁乐教学家具有限公司； 建设地点：项目位于陕西省渭南市临渭区阳郭镇，项目中心坐标为：东经109.51912643°，北纬34.35331146°。项目东侧60m出为阳郭派出所，南侧紧邻赤铁路，距南侧阳光移民安置小区30m，西侧及北侧为空地。 2、建设规模及内容 本项目租用阳郭镇闲置厂房，占地3000平方米，其中生产车间占地1500平方米，仓库占地1000平方米，办公区域占地200平方米，道路及其他占地200平方米。主要生产教学专用家具。 本项目组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程等，项目具体建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别; 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 加工车间; 1F，钢结构，建筑面积800m2，包括切割、剪板、折弯、电焊等工序，布置有型材机、剪板机、冲床、折弯机、台钻和焊机等设备; 新建. 喷塑固化车间; 1F，钢结构，建筑面积174m2，位于车间南侧，包括喷塑房、固化房，用于产品的喷塑和固化; 新建. 辅助工程; 办公室; 位于厂区北侧，主要用于人员办公，占用建筑面积约200m2。; 依托原有. 储运工程; 原料区; 管材、带材位于厂区中部下料区，面积约105m2; 新建. 成品仓库; 单层彩钢结构，2个分别位于中部、南部靠东位置，面积分别为108m2和280m2; 依托原有. 仓库; 建筑面积10m2，主要存储五金零部件及塑粉; 依托原有. 公用工程; 供水工程; 由市政给水管网接入供给; 依托原有. 排水工程; 无生产废水产生，生活污水排入化粪池定期清掏; 依托原有. 供电工程; 由市政电网供给; 依托. 环保工程; 废气治理; 喷塑粉尘; 喷塑粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；; 新建. 固化有机废气; 固化有机废气经活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放；. 焊接烟尘; 焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放. 废水治理; 无生产废水产生，生活污水排入化粪池定期清掏; 新建. 噪声治理; 厂房隔声、基础减振、设备间隔声等; 新建. 固废处置; 生活垃圾; 设置垃圾桶，分类收集后定期交由环卫部门统一清运; 新建. 废边角料; 集中收集后定期外售废品回收站; 新建. 废包装材料. 废焊渣. 除尘器收集的粉尘; 回用于喷塑工段; 新建. 新建. 废陶化液; 危险废物，分类收集存放与危废暂存间（10m2），位于厂区西南侧，定期交由有资质单位处置; 新建. 废乳化液. 废机油. 废活性炭. 4、主要设备 主要设备一览表见表2-2 表2-2 主要设备一览表 序号; 名称; 型号、规格; 数量; 备注. 1; 下料锯床; 315; 1台; 张家港市人和机械制造有限公司. 2; 型材机; /; 4台; /. 3; 冲床; /; 8台; /. 4; 剪切机; /; 2台; /. 5; 折弯机; WC67Y-30/160; 1台; 南通今朝机床有限公司. 6; /; 1台; 南京金球机床制造有限公司. 7; 手动弯管机; DW-58; 1台; 张家港市人和机械制造有限公司. 8; 电动弯管机; /; 1台; /. 9; 二保焊机; /; 4台; 3用1备. 10; 钻床; /; 6台; /. 11; 喷塑机; 星宇HF-204; 1套; /. 12; 固化间; /; 1个; 电加热. 13; 空气压缩机; 7.5KW; 3台; /. 5、原辅材料及能源 主要原辅材料及能源消耗见表2-3 表2-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 储存方式; 最大贮存量. 一; 主要原辅材料用量. 1; 带钢; t/a; 80; 下料区; 8 t. 2; 方管; t/a; 20; 下料区; 2 t. 3; 圆管; t/a; 30; 下料区; 3 t. 4; 冷轧钢板; t/a; 3; 下料区; 0.3 t. 5; 木质凳面; 件/a; 60000; 组装车间; 5000件. 6; 木质桌面; 件/a; 30000; 组装车间; 2000件. 7; 热固性塑粉; t/a; 3; 仓库，桶装贮存（25kg）; 0.25 t. 8; 纳米除油陶化液; t/a; 0.3; 仓库，桶装贮存（25kg）; 0.05 t. 9; 焊丝; t/a; 1.8; 仓库，盒装; 0.18. 10; 乳化液; t/a; 0.05; 仓库，桶装贮存（25kg）; 0.05 t. 二; 主要能源消耗. 1; 用水量; m3/a; 214.5; 市政管网; /. 2; 用电量; 万kW·h/a; 30; 市政供电; /. 热固性塑粉的主要原料为聚酯树脂、环氧树脂、钛白粉和硫酸钡，其理化性质见表2-4 表2-4 热固性塑粉原料成分理化性质 序号; 原料名称; 理化性质. 1; 聚酯树脂; 浅黄色透明颗粒，软化点70-120℃，酸值30-75mgKOH/g，沸点170-180℃，分解温度300℃，无毒，密度1.092g/mL（25℃），闪点大于230℃，由邻苯二甲酸酐、间苯二甲酸酐等多元酸和二乙醇、新戊二醇等多元醇进行缩合制成含有端羧基的饱和聚酯树脂，广泛用于环氧/聚酯混合型涂料中，使其装饰性、施工性、储存稳定性方面具有优良性能，用于纺制涤纶纤维。. 2; 环氧树脂; 含有环氧基团树脂的总称，无毒，主要由环氧氯丙烷和多酚类（如双酚A）等缩聚而成。外观为淡黄色指棕色透明液体，熔点一般是145-155℃，闪点252℃，溶于丙酮、环己酮、乙二醇和甲苯等，与多元胺、有机酸酐或其他固化剂等反应变成坚硬的体型高分子化合物。无臭无味，耐碱和大部分溶剂，对金属和非金属具有优异的粘合力，耐热性绝缘性、硬度和柔韧性都好。可用作金属和非金属材料的胶黏剂，也可用于制造涂料、增强塑料或浇铸成绝缘制件等。可用于处理纺织品，可有防皱、防缩、耐水等作用。. 3; 钛白粉; 白色粉末，质地柔软的无嗅无味的白色粉末，遮盖力和着色力强，溶点1560～1580℃。不溶于水、稀无机酸、有机溶剂、油，微溶于碱，溶于浓硫酸。 遇热变黄色，冷却后又变白色。用于油漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤等行业;用于电焊条，提炼钛和制造钛白粉钛白粉(纳米级)广泛应用于功能陶瓷、催化剂、化妆品和光敏材料等白色无机颜料。是白色颜料中着色力最强的一种，具有优良的遮盖力和着色牢度，适用于不透明的白色制品。. 4; 硫酸钡; 硫酸钡又称重晶石，化学式BaSO4，无色或白色斜方晶系结晶或粉末，相对分子量233.4，相对密度4.5（15℃）。熔点1580℃，折射率1.637。几乎不溶于水，微溶于浓硫酸，溶于碳酸碱金属盐溶液中，不溶于其他酸碱。用于分析试剂、电子、仪表、冶金等工业，用作白色颜料，肠胃X射线透视造影时服用的药剂，钻井泥浆比重增大剂以及橡胶、造纸、塑料的白色填料。. 陶化液是锆系、锆钛系、硅烷系、锆硅烷系、等无磷金属的表面处理剂，主要原料为氟锆酸盐，硅烷偶联剂等，有降低废水处理的成本，减轻环境污染等优点。 陶化液在水溶液中通常以水解的形式存在：硅烷水解后通过其SiOH基团与金属表面的MeOH基（M表示金属）的缩水反应而快速吸附于金属表面；一方面硅烷在金属界面上形成Si-O-Me共价键。 陶化液的优点：（1）不含重金属和磷酸盐，废水处理简单，可以降低废水处理的成本，减轻环境污染。（2）不需表调，也不需要亚硝酸盐促进剂等，药剂用量少，可加快处理速度，提高生产效率，也减少了这类化学物质的对环境污染。（3）可在常温下进行，不需加温，减少能源消耗。（4）一种处理液可同时处理铁、铝等材料，不需更换槽液，降低生产成本。 ## 表2-5 陶化液成分组成 组分; 含量（g/L）. 氟锆酸; 20~50. 硅; 10~15. 氟钛酸; 32~35. 氟化锆; 15~20. KH550; 2~5. 氟钛酸钙; 6~6.5. 酒石酸; 5~10. 硝酸钠; 5~10. 月桂醇聚氧乙烯醚; 3~5. 水; 余量. 6、产品方案 项目产品方案详见表2-6 表2-6 产品方案表 产品名称; 规格; 产量. 学生公寓床及配套设备; 根据市场需求; 20000套. 课桌椅; 30000套. 文件柜、图书架; 2000套. 7、公用工程 ⑴ 给水 项目用水为市政给水管网接入，主要为员工办公用水和生产用水。 ① 生活用水 项目劳动定员20人，均不在厂区食宿，根据《行业用水定额》（DB 61/T 943—2020），用水量按35L/人•天计算，则用水量为0.7m3/d，210m3/a。 ② 生产用水 ## 项目使用陶化液，需要用水与其进行配比，一般陶化液与水的配比为1:15，本项目使用0.3t/a陶化液，则原水使用量为4.5m3/a（0.015m3/d）。 ⑵ 排水 本项目废陶化液作为危废处置，不产生生产废水。生活污水排放系数按0.8计算，则生活污水排放量为0.56m3/d（合168m3/a），排入厂区化粪池后定期清掏。 项目废水排放水平衡见图2-1。 表2-7 项目用水、排水情况表 用水项目; 用水定额; 数量; 用; 量 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生产用水; 15:1; /; 0.015; 4.5; 0; 0. 生活用水; 35L/（人•次）; 20人; 0.7; 210; 0.56; 168. 合计; 0.715; 214.5; 0.56; 168. 图2-1 项目水平衡图（单位:m3/a） 8、劳动定员及工作制度 职工人数：20人，均不在厂区食宿。项目年工作日为300 天，实行一班制，每班工作8 小时。 9、总平面布置 本项目利用渭南市临渭区阳郭镇闲置厂房进行生产建设，车间分为机加车间和喷塑固化车间，机加车间位于厂区东、南、北侧，中部为下料区，北侧放置型材机、剪板机、冲床、折弯机等，厂区东南角为焊接车间，南侧中间部分为喷塑固化车间；办公室位于中部位置。布局符合产品加工流程，总图布置基本合理，厂区总平面布置图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目为租用已建成的厂房，施工期主要为设备安装，污染较小，再此不做分析。 2、运营期 ## 运营期主要包括剪切、拉伸、冲压、焊接、喷塑等工序。具体工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 工艺流程及产污环节图 ## 工艺流程说明：本项目根据产品需求，对原料带钢、圆管、方管等进行机加、喷塑处理，配备有剪切机、各类冲床、锯床、钻床、空压机等。该生产过程产生的污染物主要为剪切打磨粉尘、焊接烟尘、有机废气、设备噪声以及固废等。 ## 1）下料：管材用下料锯床按产品要求对金属进行切割，本项目切割采用湿法切割，采用乳化液降温；带材使用剪板机进行裁剪。 ## 2）拉伸：用型材机，通过模具对带钢进行拉伸，获得产品所需的型材。 ## 3）冲压：通过模具对工件冲压。 4）焊接：按产品结构，用二氧化碳保护焊对工件进行连接组合。 5）陶化：陶化是以硅烷、锆盐及硅烷锆盐复合为基础的低能耗、高性能的新型环保表面处理工艺，其在金属表面形成一种杂合难溶纳米级陶瓷转化膜，具有优良的耐腐蚀性，抗冲击力，能提高塑粉的附着力。陶化可回流水流，陶化液循环使用，定期更换，操作中只需测试pH值和陶化点：4.5~5之间。 6）喷塑：将组装好的工件挂到输送系统上，自动送至封闭式喷粉房进行静电粉末喷涂。 静电喷涂设备：该设备利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上，吸附效率大约为80%。其工艺过程为：粉末涂料由供粉系统压缩空气送入静电喷涂设备（喷枪），在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由喷嘴喷出时，形成带电涂料粒子，它受静电作用，被吸附到与其极性相反的工件上。随着喷上的粉末增多，电荷集聚也越多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不能继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层，然后加热使粉末熔融、流平、固化，即在工件表面上形成坚硬的涂膜。本项目采用人工喷塑，喷塑房两侧预留有人工喷塑开口。 7）固化：喷塑后的工件随传动进入固化烘道进行固化，粉末涂层经过高温烘烤后流平固化，塑料粉末会融化成一层致密的效果各异的最终保护涂层，牢牢地附着在工件表面。固化时间20min，固化温度180~220℃，采用电烘干方式。 8）组装：将喷涂完成后的框架与成品桌凳板材组装，形成成品桌椅。采用的桌凳板材为加工好产品，无需加工涂漆。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁阳郭镇空置厂房进行建设，厂房一直空置，未进行加工生产活动，且无垃圾等固废对方，因此不存在原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 ①基本因子 本项目位于陕西省渭南市临渭区，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《陕西省环保快报》（2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况），临渭区2021年1月-12月全区环境空气质量状况见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. SO2; 年平均; 量浓度 12; 60; 20.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 35; 40; 87.5; 达标. CO; 第95百分位数 日平均质量浓度; 1.4; 4; 35.0; 达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; 161; 160; 100.6; 不达标. 由2021年环境质量年报监测结果可以看出，项目所在区域PM10的年平均质量浓度、PM2.5的年平均质量浓度、O390%顺位8小时平均浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，SO2的年平均质量浓度、 NO2的年平均质量浓度、CO95%顺位24小时均符合《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准要求。综上所述，临渭区环境空气质量不达标，项目属于不达标区。 ②特征因子监测 为了进一步了解本项目当地环境空气质量现状，我公司委托陕西泽希检测服务有限公司于2021年10月25日～2021年10月27日，在项目地下风向敏感点临渭区阳光移民安置小区设1个点，进行监测非甲烷总烃，监测结果见表3-2。 表3-2 特征因子监测数据 监测点位; 监测项目; 监测值 （小时平均浓度值）; 标准值（mg/m3）; 最大浓度占标率 （%）; 是否达标. 临渭区阳光移民安置小区; 非甲烷总烃; 0.60~0.89; 2.0; 44.5; 达标. 由监测结果可知，特征因子非甲烷总烃监测值满足《大气污染物排放标准详解》中非甲烷总烃小时质量标准推荐值的要求。 2、环境噪声质量现状调查与评价 陕西泽希检测服务有限公司2021年10月25~26日对项目评价范围内声环境进行了现状监测，监测结果见表3-3。 表3-3 环境噪声监测结果 单位：Leq[dB（A）] 测点编号; 监测点位; 监测结果Leq dB（A）. 10.25; 10.26. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 厂界东侧; 52; 41; 51; 40. 2#; 厂界南侧; 56; 43; 57; 44. 3#; 厂界西侧; 52; 41; 53; 40. 4#; 厂界北侧; 45; 40; 46; 41. 5#; 临渭区阳光移民安置小区; 55; 42; 56; 43. 从表3-3可以看出，本项目厂界昼间和夜间声环境质量现状监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值，项目所在区域声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、主要环境保护目标 ①大气、声环境 本项目厂界外500米范围内的保护目标见表3-4。 表3-4 建设项目主要环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护对象; 规模; 方位; 距离（m）; 保护等级. 大气环境; 阳光移民安置小区; 1500人; S; 30; 环境空气二类区. 阳郭派出所; 20人; E; 60. 西刘村; 500户，1750人; NE; 176. 边家村; 200户，700人; NW; 352. 阳郭镇中心小学; 300人; W; 390. 聂家村; 144户，605人; SE; 260. 声环境; 阳光移民安置小区; 1500人; S; 30; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. ②地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ## 1、废气 粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放限值；非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值、《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中相关要求； ## 表3-5 大气污染物综合排放标准 ## 污染物; ## 最高允许排放浓度（mg/m3）; ## 最高容许排放速率; ## 无组织排放监控浓度限值. ## 排气筒（m）; ## 二级（kg/h）; ## 监控点; ## 浓度（mg/m3）. ## 粉尘; ## 120; ## 15; ## 3.5; ## 周界外浓度最高点; ## 1.0. ## 表3-6 挥发性有机物排放控制标准 ## 污染物; ## 最高允许排放浓度（mg/m3）; ## 无组织排放监控浓度限值. ## 监控点; ## 浓度（mg/m3）. ## 非甲烷总烃; ## 40; ## 厂区内监控点; ## 6*. ## 企业边界监控点; ## 3. ## 注：*为执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 ## 2、废水 无生产废水，生活污水排入化粪池定期清掏不外排。 ## 3、噪声 厂界噪声排放执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准； 表3-7 噪声排放标准 监测点; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. ## 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十三五”全国主要污染物排放总量控制中提出的全国主要污染物排放总量控制项目，结合本工程的排污特点，结合本项目的特点，本项目建议总量控制指标为VOCs：0.0018t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用渭南市临渭区阳郭镇现有厂房进行建设，项目施工期主要为设备安装，污染较小，再此不做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 （1）产排污环节、污染物种类、污染物产生量和浓度 本项目废气主要为焊接工序产生的焊接烟尘、喷塑工序产生的喷塑粉尘和固化工序产生的非甲烷总烃，本项目产排污环节、污染物种类、污染物产生量和浓度见表4-1。 表4-1 废气产生情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）. 喷塑; 颗粒物; 有组织; 0.81; 1.35; 270. 无组织; 0.09; 0.15; /. 固化; 非甲烷总烃; 有组织; 0.0162; 0.015; 3.0. 无组织; 0.0018; 0.00167; /. 焊接; 颗粒物; 无组织; 0.017; 0.028; /. （2）排放形式、治理设施 本项目焊接烟尘经焊烟净化器处理后厂区内无组织排放；喷塑粉尘经滤筒除尘器+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒P1排放；固化工段的非甲烷总烃经集气罩收集，活性炭吸附处理后通过15m高排气筒P2排放。本项目治理设施参数详见表4-2。 表4-2 治理设施参数一览表 产排污环节; 污染物种类; 排放 形式; 治理设施. 处理效率（%）; 收集效率（%）; 治理工艺; 是否为可 行性技术. 喷塑; 颗粒物; 有组织; 99.5; 90; 滤筒除尘+布袋除尘+15m排气筒; 是. 固化; 非甲烷总烃; 有组织; 85; 80; 集气罩+活性炭吸附装置+15m排气筒; 是. 焊接; 颗粒物; 无组织; 85; 90; 焊烟净化器; 是. （3）污染物排放浓度（速率）和污染物排放量 本项目废气排放情况详见表4-3。 表4-3 废气排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 喷塑; 颗粒物; 有组织; 0.0041; 0.0068; 1.35. 无组织; 0.027; 0.045; /. 固化; 非甲烷总烃; 有组织; 0.00065; 0.0006; 0.12. 无组织; 0.0018; 0.00167; /. 焊接; 颗粒物; 无组织; 0.0033; 0.0055; /. （4）排放口基本情况、排放标准 本项目运营期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放限值；非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中相关要求。 表4-4 排放口基本情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 排放 形式; 排放口基本情况; 排放标准. 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度(℃); 编号及名称; 类型; 地理坐标. 喷塑; 颗粒物; 有组织; 15; 0.5; 25; DA001; 一般排放口; E109.51916253° N34.35329917°; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级相关标准。. 固化; 非甲烷总烃; 有组织; 15; 0.4; 25; DA002; 一般排放口; E109.51903954° N34.35332501°; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1相关标准. （5）废气污染物排放源和源强核算过程 ①焊接烟尘 项目焊接过程中会产生焊接烟尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日实施）-机械行业系数手册“09焊接核算环节”)，见下表： 表4-5 焊接工序产排污系数表 产品名称; 原材名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 焊接件; 实芯焊丝; 二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊; 所有规模; 颗粒物; 千克/吨-原料; 9.19. 焊接的颗粒物产污系数为9.19kg/t-原料，根据建设单位提供资料，项目共有焊机4台，3用1备，年用实芯焊丝1.8t，则焊接烟尘产生量为0.017t/a。项目设置3台焊烟净化器（收集效率85%，处理效率95%），项目年工作300d，每天焊接时间为2h。经核算，处理后的烟尘排放量为0.0007t/a，排放速率为0.0012kg/h；未被收集的15%直接无组织排放于车间，未收集量为0.0026t/a，故本项目焊接烟尘无组织排放量为0.0033t/a，排放速率为0.0055kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放标准，对周围环境影响较小。 ②喷塑粉尘 项目喷塑过程中会产生喷塑粉尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日实施）-机械行业系数手册“14涂装核算环节”)，见下表： 表4-6 喷塑工序产排污系数表 产品名称; 原材名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 涂装件; 粉末涂料; 喷塑; 所有规模; 颗粒物; 千克/吨-原料; 300. 喷塑的颗粒物产物系数为300千克/吨-原料。根据建设单位提供资料，项目年用塑粉3.0t，喷塑粉尘产生量为0.9t/a。项目喷塑房密闭，在喷塑工位上方设置集尘罩（收集效率90%）+滤芯除尘器（处理效率90%）+布袋除尘器（处理效率95%），故二级除尘的处理效率为99.5%，风机风量5000m3/h，处理后通过15m排气筒DA001排放，项目年工作300d，每天喷塑时间为2h。经核算，喷塑粉尘有组织产生量为0.81t/a，产生速率为1.35kg/h，产生浓度为270mg/m3；有组织排放量0.0041t/a，排放速率为0.0068kg/h，排放浓度为1.35mg/m3；无组织粉尘产生量为0.09t/a，产生速率为0.15kg/h，无组织塑粉在厂房内经自然沉降，溢出厂房的粉尘量占无组织粉尘量的30%，则无组织粉尘排放量为0.027t/a，无组织排放速率为0.045kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放标准，对周围环境影响较小。 ③固化过程产生有机废气 项目烘干过程中会产生烘干有机废气，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日实施）-机械行业系数手册“14涂装核算环节”)，见下表： 表4-7 产排污系数表（摘录） 产品名称; 原材名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 涂装件; 粉末涂料; 喷塑后烘干; 所有规模; 挥发性有机物; 千克/吨-原料; 1.20. 固化有机废气产物系数为1.20千克/吨-原料。根据建设单位提供资料，项目年用塑粉3.0t，则固化有机废气产生量为0.0036t/a。项目设置集气罩（收集效率90%）+活性炭吸附装置（单级处理效率80%，则二级处理效率为96%，风机风量5000m3/h）处理固化有机废气，处理后通过15m排气筒DA002排放，项目年工作150d，每天固化时间为4h。经核算，固化有机废气有组织产生量为0.0162t/a，产生速率为0.015kg/h，产生浓度为3mg/m3；有组织排放量0.00065t/a，排放速率为0.0006kg/h，排放浓度为0.12mg/m3；无组织有机废气产生量为0.0018t/a，产生速率为0.00167kg/h，全部在车间无组织排放。满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中表面涂装中的规定和表3中企业边界监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1无组织排放限值，对周围环境影响较小。 （6）达标排放情况分析 本项目喷塑粉尘经滤筒除尘+布袋除尘处理后通过15m高排气筒排放，排放浓度为0.9mg/m3，排放速率为0.0045kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放限值要求；固化废气经集气罩收集活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，排放浓度为0.75mg/m3，排放速率为0.006kg/h，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1相关标准要求。 （7）废气处理措施可行性分析 本项目产生废气主要为颗粒物及非甲烷总烃，根据排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业（HJ 1027—2019）中金属家具制造排污单位废气污染防治可行技术，对照本项目采取的废气处理措施分析如下： 表4-6 废气污染防治可行技术分析对照表 （8）废气排放的环境影响 DB 61/T 1356-2020 表A.3 排污单位废气污染防治可行技术; 本项目措施可行性分析. 生产 单位; 主要生产 设施名称; 大气 污染物; 可行技术; 废气防治措施; 可行性. 涂装车间; 粉末喷涂; 颗粒物; 袋式除尘、滤筒/滤芯过滤; 喷塑粉尘经滤筒除尘+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放; 可行. 固化成膜; 非甲烷总烃; 活性炭吸附装置; 集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 可行. 金属加工车间; 二氧化碳保护焊; 颗粒物; 移动式收尘净化设备; 焊烟净化器处理后厂区内无组织排放; 可行. 根据《陕西省环保快报》（2020年1~12月全省环境空气质量状况），渭南市临渭区环境空气质量不达标，项目属于不达标区。 本项目生产过程废气产生量较少，且经处理设施处理后有组织排放，对环境影响较小。 （9）自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027—2019）中废气污染源监测点位、监测指标及最低监测频次，本项目运营期废气自行监测计划具体见下表。 表4-7 项目废气自行监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 喷塑粉尘排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）表2二级标准. 固化废气排气筒（DA002）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1相关标准要求. 厂界上、下风向; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放 监控浓度限值. 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3标准要求. 厂区内浓度最高点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值. 二、废水 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清掏外运用作农家肥。 三、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 本项目主要噪声源为打磨机、锯床、搅拌机等设备噪声，其噪声源强在80~85dB（A）之间，具体如下表： 表4-8 项目主要噪声源及降噪措施 序号; 噪声源; 数量 （台/套）; 噪声源声级dB(A); 降噪措施; 降噪后声级 dB(A). 1; 下料锯床; 1; 80; 合理布置设备、采用低噪声设备、安装减震垫、厂房隔声等; 60. 2; 型材机; 4; 70; 50. 3; 冲床; 8; 85; 65. 4; 剪切机; 2; 70; 50. 5; 折弯机; 2; 70; 50. 6; 二保焊机; 4; 70; 50. 7; 钻床; 6; 85; 65. 8; 喷塑机; 1; 75; 55. 9; 空气压缩机; 3; 90; 70. （2）厂界和环境保护目标达标情况 根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式： a、室外点源 采用的衰减公式为： L(r)=L(r0)−20lg(rr0) 式中： L（r）——距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r——预测点距离噪声源的距离，m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 b、室内声源 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中： L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心r0处测的声压级 ，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）。地面房间放置TL取15dB（A）； a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 c、合成声压级 合成声压级采用公式为： Lpn=10lgi=1n100.1Lpni 式中： Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； 故本次噪声级预测结果见表4-9。 表4-9 噪声预测结果 单位：dB(A) 分类; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标 情况. 昼间. 厂界; 东厂界; 52.2; /; /; 60; 达标. 南厂界; 51.3; /; /; 达标. 西厂界; 51.6; /; /; 达标. 北厂界; 53.8; /; /; 达标. 敏感点; 临渭区阳光移民安置小区; 48.9; 56; 56.8; 达标. 根据预测结果，本项目噪声经房体屏蔽及距离衰减后，项目厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，敏感点临渭区阳光移民安置小区噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值。 为进一步减小项目运营期噪声对周围环境的影响，环评建议企业采取以下措施： ①定期维护检修设备，以避免因设备运转不正常产生的噪声； ②合理布置高噪声设备，使高噪声设备尽量远离居民区与厂界； ③做好基础减振，尽量避免高噪声设备同时开工。 （3）监测要求 参考，本项目噪声监测要求具体内容如表4-10所示。 表4-10 噪声监测内容及计划一览表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 控制标准. 噪声; Leq[dB(A)]; 厂界四周4个监测点位; 每季度一次（昼、夜）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 四、固体废物 项目运营期产生的固体废物主要包括员工日常生活产生的生活垃圾、除尘器收集的粉尘、废包装材料、废焊渣、废边角料、废机油、陶化液沉渣、废乳化液和废活性炭。 （1）一般固废 厂区定员20人，年工作时间为300天。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中五区1类，每人每天产生的生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，故本项目员工的生活垃圾产生量为3.0t/a，厂区设置垃圾桶，生活垃圾分类收集后定期交由环卫部门统一清运。 （2）一般工业固废 本项目运营期产生的一般固体废物主要有废边角料、废包装材料、废焊渣、除尘器收集的粉尘。根据建设单位提供资料，本项目废边角料的产生量为0.6t/a，集中收集后定期外售废品回收站；废包装材料产生量约为0.05t/a，集中收集后定期外售废品回收站；废焊渣的产生量为0.09t/a，集中收集后定期外售废品回收站；除尘器收集的塑粉产生量为0.5t/a，回用于喷塑工段。 （3）危险废物 ①项目处理废气会产生废活性炭，根据《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭属于危险废物，危废编号为： HW49，900-039-49。项目废气处理设备使用的活性炭由厂家定期更换。本项目产生的有机废气经活性炭处理装置处理，根据环保设施设计单位提供资料，按照1kg活性炭约吸附0.25kg有机废气计算，本项目活性炭处理的有机废气量为0.012t/a，故需要活性炭0.048t/a，活性炭填充量为25kg/次，一年更换2次，因此废活性炭产生量为0.062t/a。 ②设备在维修过程中会产生废机油，根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油属于危险废物，危废编号为： HW08，900-217-08。根据建设单位提供资料，废机油产生量为0.005t/a，危险废物暂存于危废暂存间，定期交有资质的公司进行转运处置。 ③根据工程分析，陶化工序定期更换陶化废液，根据建设单位提供资料，陶化废液产生量约0.2t/a，其属于危险废物（类别为HW17表面处理废物，代码为336-064-17），按照危险废物的储存、处置要求，采用专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存间后定期交有资质单位处理。 ④管材切割过程中使用乳化液进行降温，会产生一定量的废乳化液，根据建设单位提供资料，废乳化液产生量为0.05t/a。废乳化液为危险废物，危废编号为：HW09，900-006-09。照危险废物的储存、处置要求，采用专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存间后定期交有资质单位处理。 表4-13 固体废物及处置情况一览表 序号; 名称; 属性; 形态; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 污染防治措施. 1; 生活垃圾; 一般固废; 固态; /; 3.0; 垃圾桶分类收集，交由环卫部门统一清运. 2; 废边角料; 一般工业固体废物; 固态; /; 0.6; 集中收集后定期外售废品回收站. 3; 废包装材料; 固态; /; 0.05. 4; 废焊渣; 固态; /; 0.09. 5; 除尘器收集塑粉; 固态; /; 0.5; 回用于喷塑工段. 6; 废活性炭; 危险废物; 固态; HW49，900-039-49; 0.062; 采用专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存间后定期交有资质单位处理. 7; 废机油; 液态; HW08，900-217-08; 0.005. 8; 废陶化液; 固态; HW17，336-064-17; 0.2. 9; 废乳化液; 液态; HW09，900-006-09; 0.05. （3）环境管理要求 危险废物要放入符合标准的收集桶内，加上标签，收集桶放入采取工艺装置区内设置的防流失、防扬散、防渗漏措施的危废暂存间内。危废暂存间面积10m2，且设立明显的警示标志。危废暂存间的设计要求：地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造；用于存放装有废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；贮存区四周应设计防流散围堰；项目产生的各类危险废物应分类分区域单独存放于危险废物暂存区。危废暂存间和各危险废物贮存容器均应按GB15562.2 的要求设置专用的危险废物警示标志。 在危废暂存间储存期间，企业须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危废储存库有专人管理，必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（[2013]第36号）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5 号）中的的规定，环评对本工程中危险废物的收集、运输、转移及储存提出以下要求： （1）厂内由专业人员负责将危险废物分类收集后，由专业人员负责运送。 （2）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）附录A 所示的标签，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm 以上的空间。 （3）必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 （4）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （5）在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 综上所述，本项目产生的固体废物得到了合理处置，对外环境影响小。 五、地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型和污染途径 本项目运营期环境影响因素主要为固废。以上污染因素如不加以管理，固体废物乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水和土壤。 （2）防控措施 本项目危废间、厂房均采取硬化、防渗措施，采取措施后，基本切断了废水、固废进入地下水和土壤的途径，污染物一般不会直接入渗地下水和土壤进而污染。 （3）监测要求 在采取厂区合理防渗措施后，对占地范围内及周边地下水、土壤环境影响很小，项目无需开展跟踪监测工作。但在服务期满，功能发生变化时，应对地下水、土壤进行监测。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷塑粉尘（DA001） | 颗粒物 | 滤筒除尘+布袋除尘+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求 |
|  | 固化有机废气（DA002） | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1相关标准要求 |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 焊烟净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N，SS | 排入化粪池定期清掏外运用作农家肥 | 不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声、消声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，定期交由环卫部门统一清运 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 生产过程 | 废边角料 | 集中收集后定期外售废品回收站 |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  |  | 废焊渣 |  |  |
|  |  | 除尘器收集的粉尘 | 回用于喷塑工段 |  |
|  |  | 废活性炭 | 采用专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存间后定期交有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关规定 |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  |  | 废陶化液 |  |  |
|  |  | 废乳化液 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面均硬化，危废间采取防渗措施，阻断传播路径 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 根据现场调查，环评要求项目运营期应设专人进行环境管理工作，正确处理发展生产与环境保护的关系，监控环保工程的运行，并检查其效果，了解厂内环境质量与影响环境质量的污染因子变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： 1）严格执行国家环境保护有关政策和法规，及时协助有关环保部门进行项目环境保护设施的验收工作。 2）建立、健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 3）制定各种可能发生事故的应急计划，定期对职工进行培训演练，配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证发生事故时能及时到位。 4）主管环保人员应参加企业管理和生产调度会议，及时汇报、处理生产运行中存在的环境污染问题。 5）应加强与环保部门的联系，取得帮助和指导，共同做好本公司的环保工作。 2、环保投资 本项目总投资500万元，其中环保投资22.0万元，约占总投资的4.4%。详见表5-1。 表5-1 环境保护设施投资清单表单位：万元 分类; 污染源; 建设项目及内容; 数量; 投资（万元）. 废气; 焊接烟尘; 移动式焊烟净化器; 3台; 1.5. 喷塑粉尘; 滤筒过滤器; 1套; 1.5. 布袋除尘器; 1套; 6.0. 15m高排气筒; 1根; 0.5. 固化有机废气; 集尘罩; 1套; 1.0. 活性炭吸附; 1套; 5.0. 15m高排气筒; 1根; 0.5. 废水; 生活污水; 化粪池; 1座; 依托原有. 噪声; 基础减振，厂房隔声; /; 3.0. 固体废物; 危废暂存间、垃圾箱; /; 3.0. 合计; 22.0. |

- 六、结论

从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.00065 | / | 0.00065 | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0041 | / | 0.0041 | / |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.0 | / | 3.0 | / |
|  | 废边角料 | / | / | / | 0.6 | / | 0.6 |  |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | / |
|  | 废焊渣 | / | / | / | 0.09 | / | 0.09 |  |
|  | 除尘器收集塑粉 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 |  |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.062 | / | 0.062 | / |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | / |
|  | 废陶化液 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 |  |
|  | 废乳化液 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①