渭环临发〔2020〕186号

渭南市生态环境局临渭分局

关于渭南靖瑞建筑材料科技有限公司环保节能空心砖生产线项目环境影响报告表的批复

渭南靖瑞建筑材料科技有限公司：

你公司报送的《环保节能空心砖生产线项目环境影响报告表》收悉。结合专家评审意见，经研究，现对修改后的报告表批复如下：

一、项目基本情况

该项目建设地点位于渭南市临渭区三张镇魏宋村一组，主要以气化渣、粉煤灰、粘土或用部分建筑垃圾、污水处理厂产生的污泥替代部分粘土为原料生产环保节能粘土空心砖。项目矿区占地面积为0.1249km2，生产区占地面积11760m2。主要建设内容包括原料仓、窑体、原料粉碎车间、陈化车间、成型制坯车间、存坯房、配电间等配套设施。根据《渭南市临渭区粘土矿产资源开发利用规划（2018—2025年）环境影响报告书》和审查意见，规划区内所有轨道窑烧结砖企业的总产能为每年6.6亿块标准砖，且冬防期（11月15日至来年3月15日）内停止生产。结合本项目产能及相关要求，本项目的实际产能为年产量3300万块空心砖。项目总投资1570万元，环保投资236.5万元，占总投资的15.1%。

二、审批意见

经审查，该项目符合国家产业政策，已取得渭南市临渭区发展和改革局《关于筹建环保节能空心砖生产线项目备案确认书的通知》（渭临发改发[2018]34号）、原渭南市国土资源局临渭分局《关于划定砖瓦黏土矿采矿权范围的批复》（渭临国土函[2017]80号）和《关于渭南靖瑞建筑材料科技有限公司粘土砖厂项目用地审查意见的函》（渭临国土预函〔2019〕6号）、渭南市临渭区三张镇人民政府《关于渭南靖瑞建筑材料科技有限公司项目建设的情况说明》（渭临三政字〔2019〕27号）、渭南市临渭区住房和城乡建设局颁发的《渭南靖瑞建筑材料科技有限公司环保节能空心砖厂生建设项目选址意见书》（渭临建选字第〔2019〕013号）、渭南市临渭区水务局《取水许可证》（取水（临渭）字〔2020〕第10034号）等文件，项目经采取各项污染防治措施后，污染物可以实现达标排放。因此，我局原则同意该项目开工建设。

三、在项目工程设计、建设及运行过程中，你公司必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施，加强建设期及运行期噪声、大气、污水处理等设施环境管理，确保各类污染物稳定达标排放，并做好以下工作：

（一）施工期环境管理。

1、加强施工期环境管理，按照“治污降霾”及相关要求，做好施工工地6个100%,做好挖填土方的合理调配工作，防止水土流失；严格执行“禁土令”，冬防期间(每年11月15日至次年3月15日)严禁土石方作业；对施工现场和建筑物体应分别采取围栏、覆盖遮蔽及喷淋洒水作业等措施，控制和减轻施工扬尘外逸对周围环境的影响，施工现场必须自行选装视频监控系统和烟气在线监测设备，对施工扬尘进行实时监控，大风或重污染天气应按照要求停止土石方作业；物料运输车辆必须封闭严密，控制车速，减少卸料落差，设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带；施工现场必须设立固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运；施工工地出入口必须设立环境保护监督牌，制定并向工程主管部门、生态环境主管部门提交工地扬尘污染防治方案。

2、严格遵守国家有关防治施工噪声污染的规定，夜间（22:00-6:00）和午间（12:00-14:00）不得施工，避免施工噪声产生扰民现象，因工艺需要午间和夜间施工的必须提前向生态环境部门申请批准，并公告周围居民；优化厂区平面布置，选用低噪声设备，对高噪声设备采取减震、隔声和绿化等措施，有效减小噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达标排放。

3、施工期间要严格执行《陕西省大气污染防治条例》《关中重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表7中的相关浓度限值、《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017 )及《建筑施工扬尘治理措施16条》等文件中的相关扬尘规定。必须加强施工车辆运行管理与维护，运输车辆禁止超载，减少车辆尾气排放；厂界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应标准限值。要设立临时噪声屏障，选用低噪声设备，要采取一定的吸音、隔声、降噪措施；施工废水经临时沉淀池沉淀后循环使用，生活污水经化粪池进行处理，不得外排；施工期生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运，建筑垃圾作为回填材料，不能利用的要统一处理。

（二）项目运营期的环境管理

1、大气环境。运营期隧道窑焙烧废气使用湿式双碱法脱硫除尘器处理后，各类污染物必须达标后通过22米高排气筒排放；颗粒物、SO₂、NOx、氟化物有组织要满足《关中重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表7要求，无组织排放需满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中的相关浓度限值。破碎筛分车间需密闭，粉碎机、打土机上设置密闭罩收集粉尘，安装袋式除尘器，废气经处理后通过15米高排气筒达标排放，要满足《关中重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表7浓度限值要求；无组织排放需满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中的相关浓度限值以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关要求。原料运输、堆放、装卸, 原辅材料采取封闭棚内堆放、运输车辆覆盖防尘篷布。

2、生产废水。按照雨污分流原则设置排水系统。生活废水排入化粪池，定期清掏拉运，不得外排。

3、运营期噪声。优化厂区平面布置，合理布局，选用低噪声设备，产噪设备均在车间内安装。对风机及空压机等高噪声设备采取减震、隔声和绿化等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类区标准。

4、固体废物。生产过程中产生的残次品、搬运成品过程中产生的破砖废料、脱硫渣、边角料等定点收集，回收利用。生活垃圾定点堆放，定期由环卫部门收集处置。废润滑油等危废必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求暂存，定期交由有资质的单位处置。

（三）生产工艺必须为综合利用性质，原材料除采用气化渣和粉煤灰外，还要用部分建筑垃圾、污水处理厂产生的污泥替代部分粘土生产环保节能粘土空心砖。

（四）该项目主要污染物排放总量控制指标为：二氧化硫4.782吨/年、氮氧化物8.95吨/年、颗粒物12.721吨/年。项目投入生产后，必须严格落实污染物总量控制制度，不得超过年度主要污染物排放总量控制指标。

（五）本项目粘土原料从就近土塬取土，年开采量为10万m³。粘土开采过程中应进行洒水降尘。粘土开采前应对表层土单独进行剥离并暂存利用，并妥善保存。落实取土场的生态保护和恢复措施，闭矿时由企业自行对土地实施复垦。

（六）加强生态保护，在生产区栽种花草树木等改善生态环境，加强矿区管理，严格保护好矿区及其周围区域内的植被；厂区道路进行硬化，设置洗车设施。

四、该项目建设要严格按照环保“三同时”和《陕西省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》要求进行建设，在运营过程中自觉接受环保部门的监督管理，确保各项污染防治措施落到实处。

五、该项目严格按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）、《固定污染源颗粒物、烟气（SO2、NOX）自动监控基站建设技术规范》（DB41/T1327-2016）的要求，由你公司自行选装废气排放自动监控设施，并与生态环境部门联网。

六、项目应严格根据《临渭区粘土砖隧道窑环保整改“硬十条”措施》进行整改，经区粘土砖厂专项整治领导小组办公室组织相关职能部门联合验收后，方可向本辖区街镇提交运行申请。

七、项目建设应根据《陕西省环境保护厅办公室关于印发<陕西省建设项目环境监理管理暂行规定>的通知》(陕环办发〔2017〕8号)开展施工期环境监理，定期向我局报告环境监理情况，环境监理报告纳入竣工环境保护验收内容。

八、项目自批复后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日起超过5年方开工建设的，必须重新向我局报批环评文件。

九、项目竣工后，要依据环保相关法律、法规及时组织项目竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运营。项目建设及营运期间由渭南市生态环境保护综合执法支队临渭大队的监督管理。

十、根据环保政策要求，应积极配合政府对项目污染防治设施进行提升改造。

十一、项目批复后，应自觉接受各级生态环境部门的监督检查。

渭南市生态环境局临渭分局

2020年8月21日

抄送：河南金环环境影响评价有限公司

渭南市生态环境局临渭分局                 2020年8月21日印发

1.公告期限自本批复发布之日起7日届满。

2、行政复议与行政诉讼权利告知公民、法人或者其他组织认为公告的环境影响评价批复或建设项目竣工环境保护验收决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起三个月内提起行政诉讼。

3、联系方式： 电话：0913—3035512 传真：0913—2192094 通讯地址：渭南市临渭区老城街农园路4号