- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    水泥稳定土及水泥制品生产项目

建设单位：      渭南永固混凝土有限公司

编制日期：         二〇二三年十二月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 水泥稳定土及水泥制品生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-610502-04-01-134963 |  |  |
| 建设单位联系人 | 丁育红 | 联系方式 | 18220349456 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市临渭区故市镇转盘北路西第一家 |  |  |
| 地理坐标 | 纬度：34度38分41.210秒，经度：109度35分52.490秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3022砼结构构件制造 C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七非金属矿物制品业30-55.石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 渭南市临渭区行政审批服务局 | 项目审批文号 | 2309-610502-04-01-134963 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 26.7 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地面积（m2） | 不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目属于水泥稳定土及水泥制品生产项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类。对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止准入类项目，可依法平等准入，符合政策要求。建设单位已取得渭南市临渭区行政审批服务局关于“水泥稳定土及水泥制品生产项目”的备案确认书。项目代码：2309-610502-04-01-134963。 2、本项目与“三线一单”相符性分析 根据陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号）通知中环评文件规范化要求中的规定：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 - （1）“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。 根据本项目与渭南市生态环境管控单元分布示意图的对比结果，本项目位于渭南市一般管控单元，不涉及优先保护单元和重点管控单元。项目实施过程中应落实《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》一般管控单元的相关要求，项目与渭南市生态环境管控单元分布图比对结果见下图。 图1-1 本项目与渭南市生态环境管控单元分布示意图 - （2）“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 本项目位于一般管控单元，项目与渭南市“三线一单”分区管控方案对比结果见表1-1。 表1-1 与《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 市; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积; 项目情况; 符合性. 渭南市; 临渭区; 一般管控单元; 总体要求; 空间布局约束; - 4.连霍高速沿线：以临渭、华州、华阴、潼关四县市区为主，依托山水生态环境及钼、黄金资源，打造市域城镇和产业发展的集聚区。重点发展高端装备、生物医药等产业，突出发展文化旅游、现代设施农业、健康养老产业，培育发展电子信息、数字产业和应急产业等。 - 8.严控“两高”项目准入; /; 本项目属于水泥稳定土及水泥制品生产项目，不属于“两高”项目。; 符合. 污染排放管控; 2.开展汾渭平原及关中地区大气污染联防联控行动；落实工业污染源减排，加强工业炉窑综合整治和煤炭清洁利用，推进挥发性有机物污染防治，全面管控移动污染源排放，优化路网结构，推进清洁取暖改造。; 本项目应根据汾渭平原及关中地区大气污染联防联控行动，开展工业污染源减排，加强移动源运输管理，物料输送应加盖篷布。; 符合. 环境风险防控; 5.以化工园区、尾矿库、冶炼企业等为重点加强环境风险防控。; 本项目不属于化工园区、尾矿库、冶炼企业等企业，环境风险物质主要为设备维修的废机油，环境风险极小。; 符合. - （3）“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 根据一图一表分析可知，本项目位于陕西省渭南市临渭区故市镇转盘北路西第一家，属于一般管控单元。项目不属于高耗能高排放项目，不属于环境风险项目；项目排放的废气污染物均采取高效的治理措施，污染物排放量大幅减少；项目按照规范要求进行危险废物储存，严格危险废物贮存，加强管理，将环境风险事故发生概率降低至最低程度。 综上，本项目符合“三线一单”管控要求。 3、项目与相关政策符合性分析 表1-2 本项目与相关政策符合性分析 文件名称; 相关内容; 本项目情况; 相符性. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 产业发展结构调整，关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目不属于关中地区禁止新增的钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝等项目，符合区域产业发展方向。; 符合. 车辆优化工程.....强化非道路移动机械排放控制区管控，到2025年不符合第三阶段和在用非移动机械排放标准三类限值的机械禁止使用，具备条件的可更换国四及以上排放标准的发动机。企业要坚决落实《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》要求，日载货车辆进出10辆次及以上的单位设计大宗物料运输企业全部建立门禁系统。; 环评要求，本项目内部使用的非道路移动机械，更换为国四及以上排放标准的发动机。环评要求企业严格按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》要求，建立门禁系统。; 符合. 《渭南市大气污染治理专项行动方案》（2023—2027年）; 产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，颜控新增炼油产能。 市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目不属于关中地区禁止新增的钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝等项目，符合区域产业发展方向。环评要求本项目应达到水泥制品的环保绩效引领性水平建设。; 符合. 车辆优化工程。细化绿色......2023年底前临渭区、渭南高新区渣土车必须为新能源车或国六标准车。2025年底前完成全市渣土车、商混车新能源或国六排放标准车辆替代，国五及以下排放标准柴油渣土车逐步淘汰出渣土清运行业。强化非道路移动机械排放控制区管控，到2025年不符合第三阶段和在用非移动机械排放标准三类限值的机械禁止使用，具备条件的可更换国四及以上排放标准的发动机。企业要坚决落实《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》要求，日载货车辆进出10辆次及以上的单位设计大宗物料运输企业全部建立门禁系统。; 环评要求，本项目厂区进入的运输车辆必须为新能源车或国六标准车，不得使用国五及以下排放标准的柴油渣土车。企业内部使用的非道路移动机械，更换为国四及以上排放标准的发动机。环评要求企业严格按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》要求，建立门禁系统。; 符合. 加大渣土运输及工程车辆带泥上路和沿路抛洒整治、渣土运输车辆实行“一车一证”和“三限一卡”，开展渣土运输联合执法行动，严禁密闭不严、未冲洗到位车辆上路行驶。未铺装道路和断头路应根据实际情况进行铺装、硬化，保持道路积尘处于低负荷状态。强化煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状、块状物料入棚入仓库密闭储存或严密围挡，严格落实物料覆盖、洒水喷淋等防尘措施。; 环评要求本项目使用的运输车辆不得带泥上路，进出厂区应进行车辆冲洗，道路运输过程中进行篷布覆盖，严禁物料沿路抛洒。厂区内运输道路进行硬化，并定期进行洒水抑尘，生产使用水泥、砂子、石沫和粉煤渣等在车间内封闭储存或严密围挡，并采取雾状喷淋等防尘措施，禁止露天堆存。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 大力推进低尘机械化湿式清扫作业，加大重要路段冲洗力度，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化道路绿化用地扬尘治理。大型煤炭、矿石、干散货堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。鼓励有条件的堆场实施全封闭改造。; 环评要求，企业运营过程中加强道路洒水降尘，石子、砂子等堆场进行全封闭并设置雾状喷淋抑尘设施。; 符合. 《渭南市“十四五”生态环境保护规划》; 强化扬尘管理。落实属地管理、分级负责，严格施工工地扬尘，构件过程全覆盖、管理全方位、责任全链条的防治体系。控制道路扬尘，严格渣土、工程车辆规范化管理，分阶段整修未硬化及破损路面，提高道路机械化清扫率。严管物料堆场扬尘。深化落地扬尘治理，推进城市绿廊建设，加来渭河沿岸河南塬坡面绿化。; 环评要求，对本项目进出厂的运输车辆进行清洗，严禁带泥上路，并加盖篷布。对厂内运输道路进行全部硬化，定期洒水抑尘。; 符合. 《渭南市人民政府关于印发环境空气质量限期达标规划（2023-2030年）的通知》; 加大渣土运输及工程车辆带泥上路和沿路抛洒整治，渣土运输车辆实行“一车一证”和“三限一卡”，开展渣土运输联合执法行动，严禁密闭不严、未冲洗到位车辆上路行驶。未铺装道路和断头路应根据实际情况进行铺装、硬化，保持道路积尘处于低负荷状态。强化煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状、块状物料入棚入仓密闭储存或严密围挡，严格落实物料覆盖、洒水喷淋等防尘措施。; 环评要求，对本项目进出厂的运输车辆进行清洗，严禁带泥上路，并加盖篷布。对原料石子、砂子、石沫、粉煤渣等在封闭车间内储存，车间内并设置喷淋设施。; 符合. 强化物料堆场精细化管控。加强物料堆场管理，开展全封闭改造，无法完成封闭改造的，必须覆盖高密目防风抑尘网；堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖。 强化对工业企业内部煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状、块状物料入棚入仓密闭储存。对不能密闭的露天堆放块状物料，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，严格落实物料覆盖、洒水喷淋等防尘措施。加强入棚储存、堆取物料作业过程扬尘管控，防治扬尘污染。开展工业企业物料堆场集中排查整治，建立堆场问题清单，持续加大巡查执法力度，巩固整治成果。; 符合. 陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知（陕环环评函[2023]76号）; 关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市（区）辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上要求。; 本项目位于渭南市临渭区故市镇，位于关中地区，属于关中地区涉气重点行业（水泥）项目，应达到水泥制品的引领性水平要求。; 符合. 关中地区涉气重点行业新、改、扩建项目环境影响报告书（表）应编制环保绩效管理篇章，按照环办大气函[2020]340号文件从建设项目的装备水平（生产工艺）、污染治理技术、排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平、运输方式和管控要求等方面，专项分析拟建和已建项目建设内容、生态环境保护措施与对应环保绩效分级、绩效引领性水平的相符性。; 本项目属于关中地区涉气重点行业新建项目，已在环评中编制环保绩效管理章节，根据环办大气函[2020]340号文件从建设项目的装备水平（生产工艺）、污染治理技术、排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平、运输方式和管控要求等方面对本项目建设内容进行了相符性分析。; 符合. 涉及改、扩建项目的企业应出具环保绩效达级承诺书，原则上应在拟建项目建成时且在专项行动方案或市级生态环境部门规定时限内完成环保绩效达级。承诺书与项目环评文件一并报送环评审批部门，并纳入竣工验收管理。; 企业已出具环保绩效达级承诺书，详见附件10。; 符合. 4、项目选址合理性分析 本项目位于陕西省渭南市临渭区故市镇转盘北路西第一家，根据渭南市临渭区故市镇人民政府出具的证明（见附件7），项目所在地为故市镇规划建设用地。 项目东侧为渭青路，其他三侧为农田耕地，交通便利，项目所在地村内供水管网已敷设至此，供电、通讯设施已完善，可满足本项目的要求。本项目四邻关系图见附图2。 厂区周围无风景名胜区和保护文物等环境敏感点。项目产生的废气污染物主要为颗粒物，对周边环境影响较小；项目生产过程中产生的废水循环使用，不外排；产生的固体废物均已妥善处置。项目通过采取环评报告中相应废水、废气、固废、噪声等防治措施后，各项污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，从环保角度分析，项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 渭南永固混凝土有限公司成立于2011年6月，主要从事非金属矿物制品制造、水泥制品制造，企业位于渭南市临渭区故市镇转盘北路西第一家，现年生产45万m3混凝土。 企业为满足市场需求及自身可持续发展，决定在厂址内增设一条年产60万吨水泥稳定土生产线和一条年产5000m3水泥制品生产线。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30 55.石膏、水泥制品及类似制品制造302中的商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”，应编制环境影响报告表。 - 2、项目组成及建设内容 本次扩建项目位于陕西省渭南市临渭区故市镇转盘北路西第一家，项目不新增用地，在厂址东南侧新建厂房1700m2，内部设置料台、拌合台、传送带等，建成后年产60万吨水泥稳定土；并在厂址西北侧利用原有厂房新增一条5000m3水泥配重件生产线。 本次扩建项目建设内容详见表2-1。 表2-1 本项目主要组成内容一览表 项目组成; 现有工程; 本次扩建; 备注. 主体工程; 生产厂区; 2条混凝土搅拌机电子系统全自动流水生产线，设计年生产能力共为45万m3，其中每条生产线的产能为22.5万m3；搅拌系统为全封闭式彩钢结构，生产工艺为：按照配比将石子、砂子、水泥、粉煤渣、水和外加剂等，运输到搅拌机进行搅拌，搅拌成合格的混凝土后外运。; 厂址东南侧新建厂房1700m2，建设水泥稳定土生产线，为封闭钢板结构厂房，内部设置料台、拌合台、传送带等。; 新建. 水泥制品生产线位于厂址西北侧，占地面积1000m2，设置钢筋加工区、成型区、养护和成品区。; 新建. 建设厂房2000m2，将现有混凝土生产线的搅拌楼和水泥筒仓设置在封闭车间内，车间内设置雾状喷淋抑尘装置。; “以新带老”整改. 储运工程; 原料区; 彩钢结构，高15m，建筑面积6000m2，原料堆场全封闭，用于堆存砂子石子。; 水泥稳定土生产线的原材料位于新建厂房内的东南侧，并且利用现有工程的料场，用来储存砂子、石子、石沫和粉煤渣。水泥配重件生产线水泥配重件的原料为现有工程的产品，通过厂内运输车辆运输至成型区。; 依托现有. 成品区; 成品混凝土不在厂区存储，直接由外部运输车辆运输至建筑工地。; 水泥稳定土成品通过装卸台由外部运输车辆运输至建筑工地，项目地不设成品区；水泥配重件生产线成品区位于企业的西北侧，占地面积约100m2，用于成品水泥配重件的存放，成品区地面均硬化。; 新建. 养护区; /; 水泥配重件养护区位于厂址的西北侧，占地面积100m2，用于水泥配重件的养护，养护区地面均硬化。; 新建. 筒仓; 共8个粉料储罐，高20m，4个储存水泥（200t/个），4个存储粉煤渣，（200t/个），外加剂储罐2个（20t/个），用于储存外加剂。; 在新建厂房内设置一个100t的水泥筒仓，高17.9m，用以储存水泥。; 新建. 运输; 水泥和粉煤渣由运输车输送管路与粉料储罐的进料管路输送，砂石由全封闭皮带机输送（共2套）。粉料运输车辆由罐车输送提供（1台），厂内设置混凝土泵车（3台）; 场内运输主要为铲车、传动带、厂内罐车等，场外运输为原材料和成品的运输，以汽车运输为主，运输车辆由供货商和购货商提供。; 新建. 辅助工程; 质检室; 用专用设备对项目生产的混凝土进行质量检查。; 依托现有质检室; 依托现有. 办公室; 位于厂址北侧，办公区建筑面积441m2，为员工提供办公环境。; 依托现有办公室; 依托现有. 住宿楼; 为员工提供住宿和食堂，共462m2，其中食堂100m2，砖混结构。; /; /. 洗车台; 位于厂区东侧，并配置全自动洗车设备，对车辆车轮及车身进行全方位清洗。; 依托现有洗车台; 依托现有. 门房; 彩钢结构，建筑面积97m2。; 依托现有门房; 依托现有. 公用工程; 供水; 员工饮用水引自市政管网，生产用水引自自备水井。; 依托现有供水设施。; 依托现有. 排水; 食堂废水经油水分离器处理后与生活污水一同排入化粪池（15m3）。厂区东侧出厂新建洗车台与沉淀池100m3（内含砂石分离装置），1座初级雨水收集池（位于项目东南角）。洗车台旁边为雨水收集池。; 厂区初期雨水经厂内导流渠进入三级沉淀池（100m3）中，用于厂区洒水抑尘，不外排；车辆冲洗废水依托现有沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗。; 依托现有. 供电; 由当地电网引入，厂区建设变压器及配套的供电设施。; 依托现有供电设施。; 依托现有. 供暖、制冷; 办公和员工宿舍区夏、冬季采用空调供暖和制冷。; 依托现有供暖、制冷设施; 依托现有. 环保工程; 废气; 砂石料场采用彩钢全封闭结构，并配以洒水抑尘。 建设8套封闭式粉料储罐，设置脉冲除尘器+布袋除尘器，排气筒距离地面高度21m。 设置1套全封闭搅拌楼+室内脉冲布袋除尘器，安装与搅拌顶楼，排气口高度距离地面约为15m。 食堂油烟经油烟净化装置处理后于楼顶排放。; 装卸、堆存废气：厂区地面硬化，物料的装卸和堆放在封闭厂房内进行，并加装雾状喷淋装置抑尘。; 新建. 物料输送搅拌废气：石子、砂子、粉煤渣和石沫等输送采用铲车输送至料仓后通过封闭式传送带运至拌合台；水泥采用螺旋输送机输送至拌合台，在物料下料口和搅拌机处设置集尘罩收集至一套袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放；未收集的废气在车间内无组织排放，车间内设置雾状喷淋装置。; 新建. 筒仓呼吸废气：水泥筒仓经筒顶自带的袋式除尘器处理后经仓顶气孔在车间内无组织排放，车间内设置雾状喷淋装置。; 新建. 车辆运输废气：原料运输过程中覆盖篷布，厂区定期洒水抑尘，并设洗车台，清洗车辆。; 新建. 废水; 洗车台边为雨水沉淀池。 食堂废水经油水分离器处理后与生活污水一同排入化粪池15m3。（定期清掏）。; 车辆冲洗废水排入沉淀池沉淀后用于车辆冲洗，不外排。; 依托现有. 噪声; 采用低噪声设备，采用隔声、基础减噪; 设备基础减振、厂房隔声等。; 新建. 固体废物; 生活垃圾由垃圾箱集中收集后，由环卫部门定期清运；除尘器收集的粉尘回用于生产；沉淀池的沉渣及时送至建筑垃圾填埋场统一处置；废机油交由有资质单位处置。; 除尘设施收集粉尘：除尘器收集的粉尘经收集后回用于生产。; 新建. 废钢筋：生产过程中产生的废钢筋出售给废品回收单位。; 新建. 沉淀池沉渣：沉淀池产生的沉渣主要为砂子和石块，回用于生产工序。; 新建. 设备运行、检修产生的废机油、废油桶、含油手套及废脱模剂桶分类暂存于现有工程的危废贮存设施内，定期交由渭南市合力鑫环保有限公司进行处置。; 依托现有. 依托工程; 本项目办公用房、公用工程和危废处置均利用渭南永固混凝土有限公司现有工程，现有工程已取得环评批复并通过了竣工环保验收。现有工程建设沉淀池100m3，主要为搅拌车清洗用水和车辆冲洗废水，在沉淀池处理后回用于现有生产，经现场调查，沉淀池现有余量50m3，本项目车辆清洗废水产生量为2.8m3，现有余量满足本项目生产过程中车辆冲洗废水的处置；现有危废贮存设施一座，面积10m2，内部贮存废机油，存量约为0.015t，危废贮存设施剩余空间充足，可满足本次产生的危险废物的贮存，故本次评价项目依托渭南永固混凝土有限公司现有工程可行。. 3、扩建项目产品方案 本项目建成后年产60万吨水泥稳定土和5000m3水泥配重件。 表2-2 本项目生产规模一览表 产品名称; 年产量; 用途. 水泥稳定土; 60万吨; 用于公路的基层和底基层. 水泥配重件; 5000m3; 塔吊配重件，规格为2400mm*1000mm*400mm. 4、主要原辅材料 （1）原辅材料用量 根据建设单位提供资料，本项目能耗和主要原辅材料一览表见下表。 表2-3 主要原辅材料一览表 序号; 产品; 类别; 名 称; 单位; 年用量; 备注. 1; 水泥稳定土; 原辅材料; 水泥; 吨; 72200; 外购. 2; 石沫; 吨; 48000; 外购. 3; 石子; 吨; 150000; 外购. 4; 砂子; 吨; 102000; 外购. 5; 粉煤渣; 吨; 48060; 外购. 6; 水泥配重件; 原料; 水泥混凝土; m3; 11987; 来源现有工程. 7; 辅料; 钢筋; 吨; 12; 外购. 8; 低烟焊条; 吨; 0.1; 外购. 9; 脱模剂; 吨; 1.5; 外购. 10; 辅料; 机油; 吨; 0.4; 外购. 11; 能源; 水; m3; 180856; 自来水. 12; 电; 万kw.h/a; 20; 市镇供给. 注：1立方米的混凝土质量约2.4吨。. （2）主要原辅材料理化性质 - ①水泥：粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。水泥是重要的建筑材料，用水泥制成的混凝土，坚固耐久，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。 - ②石沫，主要成分为碳酸钙，颗粒度较大，添加到稳定土中可减少稳定土结构早期温度裂缝，提高其密实度，提高抗渗和抗侵蚀能力有明显效果。 - ③粉煤渣：煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰称为粉煤渣，粉煤渣是生产建筑干粉的主要填充材料。在混凝土中掺加粉煤渣节约了大量的水泥和细骨料；减少了用水量；改善了混凝土拌和物的和易性；增强混凝土的可泵性；减少了混凝土的徐变；减少水化热、热能膨胀性；提高混凝土抗渗能力；增加混凝土地修饰性。 - ④钢筋：钢筋是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材，其横截面为圆形。本项目使用的钢筋是钢筋混凝土配筋用的直条状钢材。钢筋在混凝土中主要承受拉应力。变形钢筋由于力的作用，和混凝土有较大的粘结能力，因而能更好地承受外力的作用。 ⑤脱模剂：在本项目生产过程中使用脱模剂分离模具与水泥制品。脱模剂是一种介于模具和成品之间的功能性物质，是防止橡胶、塑料、弹性体或其他材料的模制品、层压制品等粘结到模具或其他板面，起到脱离作用的一类加工助剂。本项目使用的脱模剂采用高分子有机酸、动物油、松香、亚硝酸钠、脂肪酸、酒精等几种原料合制而成，无毒不燃，不含对人体和环境有害的物质，系环保型水泥脱模剂。 （3）物料平衡 本扩建项目物料平衡详见下表。 表2-4 物料平衡一览表 输入; 输出. 项目; 原料名称; 用量（t/a）; 名称; 产量（t/a）; 折合重量（t）. 水泥稳定土生产线; 水泥; 72200; 产品; 水泥稳定土; 600000; /. 石沫; 48000; 废气; 颗粒物排放; 1.598; /. 石子; 150000; 固废; 除尘灰; 258.175; /. 砂子; 102000; 沉淀池沉渣; 0.227; /. 粉煤渣; 48060; /; /; /. 水; 180000; /; /; /; /. 小计：600260; 小计：600260. 水泥配重件生产线; 钢筋; 12; 产品; 水泥配重件; 5000m3; 12000. 低烟焊条; 0.1; 固废; 废钢筋; 0.6; /. 混凝土; 11987. 脱模剂; 1.5; /; /; /; /. 小计：12001.6; 小计：12001.6. 附图2-1-水泥稳定土生产线物料平衡图（单位：t/a） 附图2-2-水泥配重件生产线物料平衡图（单位：t/a） 5、主要设备 根据建设单位提供，本项目主要工艺设备见表2-5。 表2-5 项目主要设备一览表 设备名称; 数量; 规格型号; 备注. 1; 水泥稳定土; 水泥储罐; 1个; 100吨; 用于水泥储存. 2; 拌合台; 1座; /; 用于产品搅拌. 3; 铲车; 2辆; /; 用于厂区物料输送. 4; 传送带; 1条; 35m; 用于产品传送. 5; 装卸台; 1座; /; 产品装卸. 6; 废气处理风机; 1台; 风量：15000m³/h; 用于搅拌过程废气治理. 7; 水泵; 1台; /; 提供生产用水. 8; 水泥配重件; 全自动成型机; 1台; /; /. 9; 焊机; 1台; /; 焊接钢筋. 10; 切割机; 1台; /; 切割钢筋. 11; 移动式焊烟净化器; 1台; /; /. 6、公用工程 （1）给水 本项目水源由自备水井供给，主要用水为生产配比用水、车辆冲洗用水、喷淋抑尘用水和产品养护用水。 ①生产配比用水 本项目水泥稳定土生产过程需加水配料，根据《陕西省行业用水定额通知》（DB61/T943-2020）“水泥制品及类似品制造C302”通用值0.3m3/t，项目年产60万吨水泥稳定土，则需用水量为818.18m3/d（180000m3/a），生产配比用水全部进入产品，无废水排放。 ②车辆冲洗用水 本项目利用现有的车辆冲洗平台对进出厂区的运输车辆进行冲洗，减少车辆运输产生的粉尘，厂区平均每天发车空、重载各70辆，每天每辆车运输进出各冲洗一次，根据企业提供资料，每辆车冲洗时间2~3分钟，冲洗用水量为25L/辆，则车辆冲洗用水量为3.5m3/d（770m3/a）。 ③喷淋抑尘用水 环评要求在新建的生产车间内设置喷淋措施，喷淋区域将产品的原材料堆放处和物料输送车间全覆盖，又有效减少原料堆放和运输过程中粉尘的产生。喷雾用水量为5L/min，喷淋时间每日约为8h，则项目喷淋用水量2.4m3/d（528m3/a）。 项目同时采用2台雾炮机在传送带降落点进行喷淋抑尘，根据企业提供的资料，雾炮机用水量为20L/min·台，工作时间内每小时喷淋2次，每次喷淋约1min，每日喷淋16次，故雾炮机用水量为0.64m3/d（140.8m3/a）。 则本项目喷淋抑尘用水量为3.04m3/d（668.8m3/a）。 ④产品养护用水 根据建设单位提供资料，本项目需要对成型的水泥配重件进行自然洒水养护，养护阶段用水量为0.15m3/d（33m3/a）。 （2）排水 本项目生产配比用水、喷淋抑尘用水和产品养护用水全部进入产品、地面或空气，无废水产生。 车辆冲洗废水：经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，废水排放系数取80%，则车辆冲洗废水排放量为2.8m3/d（616m3/a）。 表2-6 本项目水平衡表（m3/d） 序号; 用水分类; 补充新水; 回用水量; 总用水量; 损耗; 产生量; 处理量; 备注. 1; 生产配比用水; 818.18; /; 818.38; 818.38; 0; 0; 全部进入产品. 2; 车辆冲洗用水; 0.7; 2.8; 3.5; 0.7; 2.8; 0; 沉淀池处理后回用于车辆冲洗. 3; 喷淋抑尘用水; 3.04; /; 3.04; 3.04; 0; 0; 全部进入产品或空气，不产生地面水流. 4; 产品养护用水; 0.15; /; 0.15; 0.15; 0; 0. 合计; 822.07; 2.8; 824.87; 822.07; 2.8; 0; /. 图2-3 项目水平衡图单位：m3/d 8、劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，在原有岗位上进行工作调配。年工作220天，一班制，每班8小时。 9、厂区平面布置 厂址整块地形呈不规则形状，厂区采用相对集中的布置方式，现有办公区位于厂区北侧。本次扩建项目新建的水泥稳定土生产线位于厂区东南侧，新建的水泥配重件生产线位于厂区的西北侧，项目各功能区布置紧凑，分区明确，以保证各工序的有序运行。项目厂区平面布置示意图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程和产污分析 根据现场勘查结果，本项目需进行厂房建设和设备安装，施工过程中主要产生少量的废气、设备安装噪声和固废及施工人员的生活污水。项目施工期较短，施工量较小，施工结束后污染也随之消失，对环境影响较小。 - 具体的工艺流程和产污环节见图2-4。 图2-4 施工期工艺流程图 （二）运营期工艺流程和产污分析 本项目生产工艺流程图见下图。 1、水泥稳定土生产线 图2-5 水泥稳定土生产线工艺流程图 工艺流程简述： （1）物料输送：本项目将外购的原料（水泥、石子、砂子、粉煤渣、石沫）利用运输车辆运入厂区，卸入原料区或筒仓中进行存放。此过程会产生车辆运输废气、装卸堆存废气、筒仓呼吸废气及噪声。 （2）物料计量：物料从料仓通过全密闭传送带运至拌合台；水泥采用螺旋输送机输送至拌合台。从此过程会产生物料输送粉尘和噪声。 （3）搅拌：将原材料和水按照比例和顺序加入拌合台中进行搅拌，此过程会产生搅拌废气和噪声。 （4）外运：搅拌合格的产品，通过传送带运输至装卸台进入运输车送至建筑工地。此过程会产生车辆运输废气和噪声。 2、水泥配重件生产线 图2-6 水泥配重件生产线工艺流程图 工艺流程简述： （1）模具安装：将所需要的模具根据客户要求，进行安装。 （2）钢筋加工：外购的钢筋根据生产的水泥制品的长度进行切断，长度要准确，被切断的钢筋相当于水泥制品的骨架。利用焊机将钢筋焊接在一起，组成水泥配重件模型。此过程会产生噪声、废钢筋和焊接废气。 （3）成型：将水泥混凝土注入全自动成型机中，生成半成品。此过程会产生噪声。 （4）养护：成型后，放置在养护区进行养护。 （5）脱模：混凝士强度达到标准要求的脱模强度后去掉模具，拆模后，水泥制品在养护区内自然条件下硬化达到出厂强度。 （6）成品堆放：将成品水泥管放置在成品区，并分类摆放。 表2-7 项目生产工序及产排污环节一览表 类别; 产污环节; 污染物类型; 污染因子. 废气; 车辆运输; 粉尘; 颗粒物. 物料堆存和装卸; 粉尘; 颗粒物. 筒仓呼吸; 粉尘; 颗粒物. 物料输送; 粉尘; 颗粒物. 物料搅拌; 粉尘; 颗粒物. 钢筋加工; 烟气; 颗粒物. 废水; 车辆冲洗; 车辆冲洗废水; SS. 噪声; 拌合台、废气治理风机等; 设备噪声; dB（A）. 固体废物; 生产过程; 一般固体废物; 除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣、废钢筋. 危险废物; 废机油、废油桶、含油手套、废脱模剂桶. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程概况 1、现有工程环保手续 渭南永固混凝土有限公司（曾用名：渭南鑫马科进新型建材有限责任公司和渭南恒泰混凝土有限公司）位于。根据建设单位提供的资料，现有工程的环境影响评价及环保验收情况汇总详见表2-8。 表2-8 企业现有环保手续履行情况 审批项目; 审批时间; 审批单位; 审批文件; 文号/备案号. 环评; 2019.3.27; 渭南市临渭区环境保护局; 渭南市临渭区环境保护局关于渭南恒泰混凝土有限公司建设项目环境影响报告表的批复; 渭临环发[2019]103号. 验收; 2021.9.5; 渭南鑫马科进新型建材有限责任公司; 渭南鑫马科进新型建材有限责任公司建设项目竣工环境保护验收意见; /. 排污登记; 2021.5.19; /; 渭南鑫马科进新型建材有限责任公司-固定污染源排污登记回执; 91610502MA6Y241001Y. 2023年6月11日，渭南市生态环境局临渭分局关于渭南鑫马科进新型建材有限公司工商变更登记有关环境影响评价的函（附件3），函中说明原渭南鑫马科进新型建材有限公司名称变更为渭南水泥混凝土有限公司后，其建设地点、生产规模、生产工艺、污染防治措施等未发生变化，原渭南恒泰混凝土有限公司建设项目环境影响评价及批复适用于渭南永固混凝土有限公司。企业运营无投诉记录，未发生过污染环境及危险事故。 - 2、现有工程污染物排放情况 （1）废气 据现场踏勘及资料收集，前期对现有项目未定期进行环境例行监测。企业应定期委托有资质相关单位定期进行大气环境监测。企业现有工程产生的废气主要为车辆运输扬尘、原料装卸扬尘、原料堆场粉尘、物料输送粉尘、搅拌机粉尘、粉料罐粉尘、食堂油烟。 本项目现有工程无组织粉尘进行定期清扫和洒水、可降低无组织排放粉尘的产生量，共建设8套封闭式粉料储罐，设置脉冲除尘器+布袋除尘器，排气筒距离地面高度15m；设置1套全封闭搅拌楼+室内脉冲布袋除尘器，安装与搅拌顶楼，排气口高度距离地面约为15m。 根据竣工环境保护验收结果，项目颗粒物监测结果符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3中的标准限值。综上所述，现有工程废气污染物采用合理的环保措施，污染物达标排放。 表2-9 现有废气处理措施及排放情况汇总表 污染类型; 污染物种类; 产污环节; 排放量; 现有环保措施; 执行标准; 是否达标. 大气污染物; 车辆运输扬尘; 车辆运输; 0.32t/a; 定期清扫和洒水; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3中的标准限值; 是. 原料装卸扬尘、原料堆场粉尘; 原料堆存装卸; 0.028t/a; 原料棚、堆场周围设置彩钢全封闭结构，并配以洒水抑尘; 是. 物料输送粉尘; 物料输送; 0.32t/a; 全封闭搅拌楼; 是. 搅拌机粉尘; 搅拌工序; 0.59t/a; 布袋除尘器（排气筒高度距离地面15m）; 是. 粉料罐粉尘; 物料储存; 0.11t/a; 脉冲布袋除尘器（1套，安装于搅拌层顶楼，排气筒高度距离地面为21m）; 是. 食堂油烟; 员工生活; 0.002t/a; 油烟净化装置; 是. 企业计划按照《渭南市大气污染治理专项行动方案》（2023—2027年）进行现有工程“以新带老”整改，建设厂房2000m2，将现有工程的搅拌楼和水泥筒仓设置在封闭车间内，车间内设置雾状喷淋抑尘装置，抑尘效果可到90%。根据现有废气排放情况，计算整改前后废气污染物排放情况，整改前现有工程颗粒物的排放总量为1.368t/a，“以新带老”整改后，厂区现有工程无组织的排放量为0.45t/a，颗粒物削减量为0.918t/a。 （2）废水 企业产生的废水主要来自员工办公生活污水、食堂废水、搅拌机清洗和车辆冲洗废水。现有工程产生的食堂废水经油水分离器处理后与生活污水一同排入化粪池（15m3），定期清掏；设备清洗及车辆冲洗废水经沉淀池（100m3）处理后回用于设备及车辆冲洗。 故现有工程生产运营过程中无废水外排。 （3）噪声 项目的噪声主要来源于设备噪声等，采用厂房隔声、基础减振、再经距离衰减等降噪措施，对周围声环境影响较小。根据《渭南鑫马科进新型建材有限责任公司建设项目》竣工环境保护验收报告，现有工程厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 （4）固体废弃物 现有工程固废主要为生活垃圾、除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣、不合格产品、废机油、废滤芯。 ①生活垃圾：由分类垃圾箱集中收集后，由环卫部门定期清运。 ②除尘器收集粉尘：除尘器收集的粉尘回用于生产。 - ③沉淀池沉渣：送至建筑垃圾填埋场统一处置。 ④不合格产品：综合利用，回用于生产。 ⑤废机油：交由有资质单位处置。 ⑥废滤芯：统一收集后，由厂家回收。 表2-10 现有工程污染物排放清单 污染类型; 污染物种类; 产污环节; 排放量; 处理措施及处置去向. 大气污染物; 车辆运输扬尘; 车辆运输; 0.32t/a; 定期清扫和洒水. 原料装卸扬尘、原料堆场粉尘; 原料堆存装卸; 0.028t/a; 原料棚、堆场周围设置彩钢全封闭结构，并配以洒水抑尘. 物料输送粉尘; 物料输送; 0.32t/a; 全封闭搅拌楼. 搅拌机粉尘; 搅拌工序; 0.59t/a; 布袋除尘器（排气筒高度距离地面15m）. 粉料罐粉尘; 物料储存; 0.11t/a; 脉冲布袋除尘器（1套，安装于搅拌层顶楼，排气筒高度距离地面为21m）. 食堂油烟; 员工生活; 0.002t/a; 油烟净化装置. 废水; 搅拌机清洗、 车辆冲洗废水; 生产和交通运输; /; 三级沉淀池（100m3）. 生活污水; 员工生活办公; /; 化粪池（15m3）+油水分离器. 噪声; 生产设备噪声; /; 基础减振，建筑隔声. 固体废物; 生活垃圾; 生活办公; 2.45t/a; 由分类垃圾箱集中收集后，由环卫部门定期清运. 除尘器收集粉尘; 生产过程; 405.02t/a; 回用于生产. 沉淀池沉渣; 1.0t/a; 送至建筑垃圾填埋场统一处置. 不合格产品; 10.0t/a; 综合利用，回用于生产. 废机油; 0.1t/a; 交由有资质单位处置. 废滤芯; 0.4t/a; 统一收集后，由厂家回收. （5）现有工程绩效引领性指标符合性分析 ## 本项目现有工程与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的十五水泥中“表15-2独立粉磨站、矿渣粉、水泥制品d绩效引领性指标”分析，具体详见下表。 表2-11 现有工程与水泥制品d绩效引领性指标符合性分析 引领性指标; 水泥制品; 企业实际情况; 符合性. 能源类型; 电、外购蒸汽、天然气（采用低氮燃烧）; 企业现有工程生产过程中采用的能源主要为电。; 符合. 排放限值; PM、NOx排放浓度不高于10、100mg/m3，天然气锅炉基准氧含量3.5%，PM、NOx排放浓度不高于10、50mg/m3；热风炉基准氧含量8%，PM、NOx排放浓度不高于10、100mg/m3; 企业现有工程涉及到PM的排放，根据现有工程的竣工环保验收报告，厂界PM无组织达标（即不高于10mg/m3）。企业不涉及天然气锅炉和热风炉。; 符合. 无组织排放; - 粉状物料全部密闭储存； - 物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输、各物料破碎、装载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器； - 料棚配备雾状喷淋抑尘设施或物料全部封闭储存，出入口配备自动门，水泥包装车间全封闭，袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统，水泥散装采用密闭罐车，并配备带抽风口的散装卸料器。; - 企业现有工程使用的石子、砂子等均在封闭车间内进行储存，水泥在密闭的水泥筒仓中储存。 - 企业现有工程采用封闭式皮带进行运输，传送带下料口设置集尘罩和袋式除尘器，现有工程8个水泥筒仓顶均设置泄压口且配备袋式除尘设施；水泥在密闭的水泥筒仓中储存。 - 企业现有工程采用封闭式车间进行物料储存，车间内配备雾状喷淋抑尘设施，出入口配备自动卷闸门，水泥全部在密闭的水泥筒仓中储存。; - 符合. 监测监控水平; 重点排污企业水泥磨合独立烘干西永安装CEMS，CEMS监控数据保存一年以上。料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上。; 企业不属于重点排污企业，根据现场调查，企业已在物料堆存车间的出入口、料台、堆场等地方，设置高清视频监控设施，在料场出入口等易产尘点设置视频监控系统，视频监控数据保存三个月以上。; 不符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、一年内废气检测报告。 台账记录：1、完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）；2、运输管理电子台账（包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN 号、发动机编号和排放标准等）；3、设备维护记录；4、废气治理设备清单（包括主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS 数据等）；5、耗材清单（除尘器滤料更换记录等）。 管理制度健全：1、有专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程; 企业现有工程环保档案齐全，现有工程的环评批复文件、排污许可、竣工验收文件和齐全。 缺少一年内废气检测报告。; 部分符合. 根据现场调查，企业现有工程管理台账记录不完整，缺少生产设施运行台账、运输管理电子台账。; 不符合. 企业已配备兼职环保人员负责环境管理工作，并制定废气治理设施运行管理规程。; 符合. 运输方式; 1、物料（除水泥罐式货车外）公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1、根据企业提供，企业现有工程物料运输全部使用国五排放标准重型载货车辆进行运输； 2、根据企业提供，企业现有工程厂内运输车辆（6辆搅拌车）全部使用国五排放标准车辆进行运输； 3、根据企业提供，企业现有工程厂内非道路移动机械（2辆铲车）全部达到国四排放标准。; 符合. 运输监管; 配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上; 根据现场调查，企业暂未配备门禁和视频监控系统，无法实施监控运输车辆进入厂区情况，未记录运输车辆电子台账。; 符合. 二、现有工程存在的环境问题及“以新带老”措施： 经过现场踏勘，本项目现有工程部分环保设施设置不合理需进行整改，本次评价对项目现存的环保问题提出如下整改措施： 表2-12 存在的问题及整改措施一览表 - 序号; - 类别; - 存在问题; - 整改措施. - 1; - 固体废物; - 危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）中的规定，规范立标设置环保标识牌。; - 建设单位应按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）设置危险废物贮存设施的环保标识牌。. - 2; - 例行监测; - 企业未进行例行监测。; - 建设单位应根据现有工程环评及批复要求开展例行监测工作。. - 3; - 绩效分析; - 企业现有工程管理台账记录不完整，缺少生产设施运行台账、运输管理电子台账。; - 本次评价要求，企业完整记录生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）、运输管理电子台账、设备维护记录和耗材清单等。. - 4; - 企业暂未配备门禁和视频监控系统，无法实施监控袁术车辆进入厂区情况，未记录运输车辆电子台账。; - 评价要求，企业应配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上。. 表2-13 现有工程“以新带老”整改措施 - 序号; - 存在问题; - 整改措施. - 1; - 企业现有工程的水泥筒仓和搅拌楼未设置在封闭车间内。; - 本次项目扩建后，新建厂房2000m2，将现有工程的水泥筒仓和搅拌楼设置在封闭车间内，车间内配备雾状喷淋抑尘设施。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、常规因子现状监测与评价 本项目位于陕西省渭南市临渭区故市镇转盘北路西第一家，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求。根据陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日发布的“环保快报2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况”中渭南市临渭区环境空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，具体统计结果见下表。 表3-1 2022年1~12月渭南市临渭区环境空气质量状况统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 最大占标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均; 87; 70; 124; 不达标. PM10; 年平均; 51; 35; 146; 不达标. SO2; 年平均; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均; 36; 40; 90; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 35; 达标. O3; 第90百分位浓度; 167; 160; 104; 不达标. 注：CO为24小时平均第95百分位数，单位为毫克/立方米；其他五项指标单位为微克/立方米，O3为最大8小时滑动平均值的第90百分位数。 由上表数据可知，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO 24小时平均第95百分位数的浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值要求；PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度及O3日最大8小时平均第90百分位数的浓度均高于《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值要求。因此，项目所在区域为不达标区。 2、特征污染物环境质量现状 本项目特征污染物为颗粒物，引用渭南蓝鑫绿城环境检测有限公司于2022年11月28日~2022年12月01日在209省道临蒲界至故市公路改建工程项目环境质量现状监测报告（LXLC检（综）字（2022）第027号），监测点位于本项目北侧约4645m处。符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。监测数据摘录如下。 表3-2 特征污染物环境质量现状监测结果监测点位 监测点位; 污染物; 监测时间; 平均时间; 评价标准 （mg/m3）; 监测浓度 （mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 达标情况. G1道路东侧牛家村; TSP; 2022.11.29; 24小时平均; 300; 23; 8; 达标. 2022.11.30; 24; 达标. 2022.12.01; 21; 达标. 由上表数据可知，项目所在区域TSP24小时平均浓度监测值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值。 二、声环境现状监测与评价 本项目位陕西省渭南市临渭区故市镇转盘北路西第一家，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类，项目所在地属于2类声环境功能区。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。经过现场踏勘，厂界外50米范围内无声环境保护目标。因此可不进行声环境质量现状监测。 三、土壤、地下水环境现状监测与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤原则上不开展环境质量现状监测，建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目污染物主要为颗粒物，采取相应措施后可达标排放，且项目建成后，厂区及车间地面均进行硬化/防渗处理，危废贮存设施等区域均采取相应的防渗措施，不会导致污染物的地表漫流及垂直入渗，因此不存在土壤和地下水污染途径。故本次评价可不进行土壤、地下水环境质量现状监测评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据环境敏感因素的界定原则，经调查，本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区；经实地调查了解，厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区。厂界外50米范围内有声环境保护目标。厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 通过现场踏勘，本项目主要保护对象详见下表3-3。 表3-3 环境保护目标情况 名称; 坐标; 环境保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度（°）; 纬度（°）. 故市村; 109.595232; 34.641258; 770人; 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 西; 226. 渭南固市中学; 109.594502; 34.643659; 340人; 西; 163. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工期扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的要求。 运营期搅拌工序有组织颗粒物执行《关中地区重点行业大气污染排放标准》（DB61/941-2018）中“表1水泥工业大气污染物排放浓度限值”，无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值要求。 表3-4 本项目大气污染物排放标准一览表 执行标准; 污染物; 标准值（mg/m3）. 监控点; 浓度. 施工期; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; TSP; 无组织; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8mg/m3. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7mg/m3. 运营期; 《关中地区重点行业大气污染排放标准》（DB61/941-2018）; 颗粒物; 有组织; 车间或生产设施排气筒; 10mg/m3. 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 无组织; 厂界上下风向; 0.5mg/m3. 2、生产过程不产生废水。车辆冲洗废水排入沉淀池中循环使用，不外排。 3、噪声标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关要求；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准具体标准值见下表3-5。 表3-5 噪声污染物排放标准单位：dB（A） 污染物名称; 监控点; 级别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 施工期噪声; 厂界; -; 70; 55; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期噪声; 厂界; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）. 4、固体废物污染控制标准 一般工业固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国务院关于印发《“十四五”节能减排综合工作方案的通知》，我国“十四五”期间对化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量实行排放总量控制。 根据国家对污染物排放总量控制的要求及本项目污染物排放特点，本项目无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于陕西省渭南市临渭区故市镇转盘北路西第一家，本次扩建项目在原有厂址内进行建设，不新增占地。本项目施工期主要进行厂房建设及设备安装等，主要污染物为施工过程中产生的施工扬尘、施工人员生活污水、设备噪声、废气包装物等。施工期对环境影响，碎施工期结束而逐渐消失，本次评价提出如下污染防治措施： 1、废气 项目施工期作业对环境空气的影响主要为扬尘和汽车尾气。施工扬尘的产生主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。当有围栏时，扬尘的影响距离可得到较大程度的缩短；而随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。评价要求项目施工期间设置防护围栏，定期洒水、及时清运建筑，将建设期间扬尘产生的影响降到最小。同时施工期造成的扬尘污染是短期的、局部的影响，工程竣工后即可消失，施工扬尘在采取防治措施后，对周围环境产生的影响较小。 根据国务院《大气污染防治行动计划》、陕西省《施工场界扬尘排放限值标准》(DB611078-2017）中相关要求，评价要求采取以下措施： （1）施工原料堆场合理布置，并做好施工现场科学管理，石渣料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并防止包装袋破裂。 （2）开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且，建筑材料和建筑垃圾应及时运走。 （3）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，经过村庄时应减速慢行，减少物料的洒落。 （4）风速过大时应停止施工作业，并对堆放的石渣等建筑材料进行遮盖处理。经采取以上措施，预计项目施工期产生的扬尘对周围环境空气及敏感点影响较小。 综上所述，建设单位应严格施行6个100%，即施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；拆迁工地100%湿法作业，在采取以上措施，确保施工场界扬尘浓度限值达到《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求。 2、废水 本项目施工期废水主要为工作人员产生的生活污水，经现有化粪池处理后清掏肥田，对环境影响较小。 3、噪声 项目施工期噪声主要为厂房建设和设备安装时使用的电钻、电锯、电锤等设备产生的噪声。为减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： （1）合理安排施工方式，控制噪声环境污染； （2）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响； （3）施工尽量采用噪声较低的施工设备，并加强维修保养。采取有效的隔声、减振、消声措施，降低噪声级； （4）严格控制时间，夜间（22:00~06:00）禁止施工，防止影响周边居民的正常生活。 采取上述措施后，项目施工噪声可得到有效控制，对周围声环境的影响较小。 4、固体废物 施工期固废主要为废包装材料及施工人员生活垃圾。本项目施工期产生的固废主要为厂房建设及设备安装产生的废包装材料、建筑垃圾、废包装材料分类收集后外售综合利用，建筑垃圾回用于生产。本项目施工期施工人员10人，生活垃圾产生量约0.5kg/（人·d），则预计产生量为5kg/d。生活垃圾经垃圾桶分类收集后由环卫部门清运。施工过程产生的废纸箱等废弃包装物应分类收集，定期外售或清运。 综上，采取以上污染物防治措施后，本项目施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目运营期污染主要来自废水、废气、噪声和固体废物，具体情况如下所述。 （一）大气污染物 1、废气污染物源强核算 项目运营期大气污染物主要为原料堆存和装卸、物料输送和搅拌、水泥筒仓、车辆运输等过程产生的粉尘和钢筋加工过程中产生的焊接烟气。本项目废气治理与排放情况见表4-1。 表4-1项目废气产生与排放情况 产污 环节; 污染 因子; 排放形式; 治理工艺; 治理措施; 收集效率; 处理效率; 排放浓度 mg/m3; 年排放量t/a; 排放速率kg/h. 装卸、堆存粉尘; 颗粒物; 无组织; 雾状喷淋抑尘; 封闭车间+雾状喷淋抑尘设备; /; 车辆冲洗、喷淋78% 封闭厂房99%; /; 0.406; /. 物料输送搅拌 粉尘; 颗粒物; 有组织; 袋式除尘; 袋式除尘器+15m排气筒; 85%; 99.7%; 5.949; 0.139; 0.089. 无组织; 喷雾 抑尘; 封闭车间+雾状喷淋抑尘设备; /; 90%; /; 0.819; /. 水泥筒仓粉尘; 颗粒物; 无组织; 袋式除尘; 袋式除尘器+封闭车间+雾状喷淋抑尘设备; 100%; 99.7%; /; 0.005; /. 车辆运输扬尘; 颗粒物; 无组织; 洒水 降尘; 定期清洗车辆、路面定期洒水; /; 80%; /; 0.229; /. 钢筋加工; 颗粒物; 无组织; 移动式焊烟净化器; /; 80%; /; 1.44×10-4; /. 合计; /; /; /; 1.598; /. （1）装卸、堆存粉尘 本项目所需原料有石子、砂子、石沫和粉煤渣，颗粒较大、密度大、含水高，起尘量相对较少，所有原材料暂存于原料区内。本项目堆存、装卸粉尘参照“关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》”中“附表2《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》”进行计算。 ①颗粒物产生量核算 - 工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： P=ZCy+FCy=NC×D×(ab)+2×Ef×S×10−3 - 式中：P指颗粒物产生量（单位：t）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：t）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：t）； Nc指年物料运载车次（单位：车）； - D指单车平均运载量（单位：t/车）； - 指装卸扬尘概化系数（单位：kg/t），ɑ指各省风速概化系数（陕西省为0.0008），b指物料含水率概化系数（石子和砂子取值0.0017，粉煤渣和石沫取值0.0092）； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：kg/m2）（石子和砂子取值3.6062，灰渣和石沫取值74.0658）； S指堆场占地面积（单位：m2）（本项目原料堆存区占地面积约350m2）。 本项目砂子和石子年卸车量约为252000t、粉煤渣和石沫年卸车量约为96060t，每次卸料量按均值30t计，卸车次数为11603次，经计算，本项目装卸、堆存粉尘产生量为181.312t/a。 ②颗粒物排放量核算 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： UC=P×(1−Cm)×(1−Tm) 式中：P指颗粒物产生量（单位：t）； Uc指颗粒物排放量（单位：t）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）（本项目车辆出入进行冲洗，封闭厂房内设有喷淋设施，控制效率取78%）； Tm指堆场类型控制效率（单位：%）（本项目堆存均位于封闭厂房内，控制效率取99%） - 经计算，在采取了车辆出入冲洗及封闭厂房喷淋等措施后，本项目装卸、堆存粉尘无组织排放量为0.406t/a，年堆场存放时间为5280h，装卸时间为600h，则平均排放速率为0.069kg/h。 - 物料输送搅拌粉尘 ①物料输送 本项目生产过程中，石子、砂子、石沫和粉煤渣位于原料堆放区，通过用铲车运输至料台，并通过密闭传送带进入拌合台。传送带传送过程和投料口会产生一定量的粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）物料进入搅拌机中逸散尘的排放因子，该工序颗粒物产生量取为0.02kg/t·原料，本项目原料用量为348140t/a，物料输送工作时间为1760h，则粉尘产生量为6.961t/a，排放速率为3.955kg/h。 本项目物料输送均在封闭式厂房内进行，厂房内加装喷淋装置，并在传送带物料落点设置集尘罩进行粉尘收集至袋式除尘器。 ②搅拌粉尘 本项目物料进入拌合台内，拌合台初始搅拌阶段会产生一定量粉尘。排污系数参照“关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表——物料搅拌”。 - 表4-2 物料搅拌工序产排污系数表 - 产品 - 名称; - 原料名称; - 工艺名称; - 规模等级; - 污染物指标; - 单位; - 产污系数; - 末端治理技术名称; - 末端治理技术效率（%）. - 各种水泥制品; - 水泥、砂子、石子; - 物料搅拌; - 所有规模; - 颗粒物; - 千克/吨-产品; - 0.13; - 袋式除尘; - 99.7. 本项目搅拌原料用量共计420260t/a，经计算，物料搅拌粉尘产生量为54.634t/a。环评要求搅拌机放置于封闭厂房中且上方安装集气罩，搅拌产生的粉尘经集气罩收集后（收集效率不低于85%），通过袋式除尘器（净化效率不低于99.7%）处理后通过15m排气筒排放。 综上，本项目物料输送和搅拌过程粉尘的产生量为61.595t，在下料口和搅拌口设置分别设置集尘罩（收集效率85%，风量15000m3/h）收集后引至袋式除尘器（处理效率99.7%）处理后排放经15m高排气筒排放。年工作1760h，每天8h，经计算，有组织产生量为52.356t/a，排放量为0.157t/a，排放速率为0.097kg/h，排放浓度为5.949mg/m3。 本项目物料输送和搅拌过程无组织排放量合计为9.239t/a，该工序在封闭车间内进行，根据《固体物料堆存颗粒物产污核算系数手册》附录四及附录五，车间顶设自动喷淋系统定期洒水后，可有效去除74%的无组织粉尘，生产工序均在封闭厂房内，厂区内设置喷淋设施，仅留进出口，可使90%粉尘在厂房内沉降，经过两道工序后，项目产生的无组织粉尘仅有少部分粉尘逸散出厂房。经计算扬尘散逸量为0.240t/a，排放速率0.136kg/h。 （3）水泥筒仓粉尘 本项目设置1台100t水泥筒仓，水泥由散装罐车运至厂区，由散装罐车自带的封闭气动系统将粉料泵入水泥筒仓内，由于受气流冲击，会产生粉尘。排污系数参照“关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数表——物料输送储存”。 - 表4-3 物料输送储存产排污系数表 - 产品 - 名称; - 原料名称; - 工艺 - 名称; - 规模等级; - 污染物指标; - 单位; - 产污系数; - 末端治理技术名称; - 末端治理技术效率（%）. - 各种水泥制品; - 水泥; - 物料输送储存; - 所有规模; - 颗粒物; - 千克/吨-产品; - 0.19; - 袋式 - 除尘; - 99.7. 本项目水泥用量为72200t/a，则粉尘产生量为13.718t/a。水泥筒仓采用封闭结构，其产生的呼吸粉尘通过自带的袋式集尘设施（集尘效率为99.7%）处理后无组织排放。年输送时间以计1760h计，则筒仓粉尘排放量为0.046t/a，排放速率为0.026kg/h。水泥筒仓在封闭车间内设置，车间通过雾状喷淋抑尘，抑尘效率可达90%，则无组织粉尘排放量为0.005t/a。 （4）车辆运输扬尘 车辆运输过程会产生扬尘，本项目场地硬化，运输条件较好，工程交通运输起尘采用下述公示进行计算： Qy=0.123×V5×M6.80.85×P0.50.72Qt=Qy×L×QM 式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，15km/h； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，取0.1kg/m2； M——车辆载重，t/辆； L——运输距离，取0.2km； Q——运输量，t/a； 本项目运行期间，原辅材料运输量为420260t/a，车辆载重以30t计，每天运输车辆约为63辆，每天运输时长约7.5h。经计算，本项目车辆交通运输起尘量为0.409kg/km·辆，年交通起尘量为1.146t/a。 通过对进出厂区的运输车提出限速要求、不能超载，厂区地面进行硬化，进行定期清扫和洒水，降低道路含尘量，每辆车在出厂时进行清洗，车辆运输过程中要进行遮闭处理。在采取以上措施后，可有效抑尘80%，则实际运输扬尘排放量为0.229t/a，排放速率为0.139kg/h。 - 焊接烟气 - 根据建设单位提供的资料，焊条使用量为0.1t/a，产生粉尘系数为11~16g/kg，评价选取最大值16g/kg计，则本项目年焊接烟尘产生量为1.6×10-3t/a。 - 焊接烟尘通过移动式焊烟净化器进行收集处理，收集效率约90%，处理效率约为90%，则净化后无组织排放的烟尘量为1.44×10-4t/a，未被补集的烟尘量为1.6×10-4t/a，排放量较小，在室内无组织排放。 2、废气排放口基本情况 表4-4 本项目废气排放口一览表 排放口编号; 风机风量; 排放高度; 排气筒内径; 排放温度; 排放口 类型; 地理坐标（°）. 物料输送和搅拌粉尘; 15000m3/h; 15m; 0.3m; 常温; 一般 排放口; 109.598429; 34.644471. 3、废气治理措施可行性分析 本项目物料输送和搅拌粉尘工序产生的粉尘由设备上方集尘罩收集后通过袋式除尘器处理（除尘效率可达99.7%）后通过排气筒排放，其废气治理措施均属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表和《污染源源强核算技术指南 水泥工业》（HJ886-2018）中推荐的末端处理技术，且经计算其排放浓度均可满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）中的标准排放浓度限值要求，对周围大气环境影响较小。 本项目生产车间和原料区均为封闭式钢结构棚，内配备喷淋设施，原料输送采用装载机和封闭式皮带等，可有效降低粉尘排放量。同时针对运输车辆进出厂区严格控制车速，经洗车台冲洗，对厂区地面进行定期洒水、清扫等，可有效减少道路扬尘，对周围大气环境影响较小。为提高建设单位环保管理水平，确保在重污染天气期间实现应急减排目标，减缓空气污染程度，企业应及时编制重污染应急操作方案。 综上所述，本项目运营期产生的废气在采取相应措施处理后可达标排放，且满足相应规范要求，故本项目选用的废气处理措施基本可行。 - 4、污染物非正常排放情况 项目废气治理设施包括袋式除尘器。假设本项目物料输送和搅拌工序的袋式除尘器发生故障，除尘效率为0，按每年发生1次，持续时间按10min考虑，非正常工况废气污染物排放情况见下表。 表4-5 非正常情况排放量核算表 污染源; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 持续时间; 排放量; 措施. 搅拌工序; 颗粒物; 1983.172; 29.75; 10min; 4.958kg; 停产检修，待恢复正常且污染物监测达标后方可继续生产. 5、环境监测与管理 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目运营期废气污染物排放自行监测要求见表4-6。 表4-6本项目例行监测要求 类别; 内容; 监测点位; 频次; 执行标准; 浓度限值. 废气; 颗粒物; 有组织; 搅拌废气排气筒; 1次/年; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）; 10mg/m3. 无组织; 项目厂址上风向1个点位，下风向3个点位; 1次/季度; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 0.5mg/m3. （二）、废水污染物 1、废水污染物源强核算 本项目生产配比用水、喷淋抑尘用水和设备养护用水全部进入产品、地面或空气，无废水产生。车辆冲洗废水排放量为2.8m3/d。收集至沉淀池（100m3）循环使用，回用于洗车工序。 表4-7 本项目废水产生与排放情况一览表 产污环节; 车辆冲洗废水. 产生量m3/d; 2.8. 污染物种类; SS. 污染物产生浓度mg/L; /. 污染物产生量t/a; 2.8. 污染治理设施; 设施编号; TW001. 设施名称; 沉淀池（100m3）. 处理工艺; 沉淀后回用生产. 处理效率; /. 是否可行; 可行. 污染物排放浓度mg/L; /. 废水排放量m3/d; 0. 污染物排放量t/a; /. 排放去向; 沉淀后回用于洗车工序. 2、废水治理措施可行性分析 本项目废水主要为车辆冲洗废水，废水中含有水泥、砂石等物质，悬浮物浓度较高，直接排放会对周围环境产生一定的影响。 本次利用企业现有沉淀池（100m3）收集车辆冲洗废水，沉淀池现有容量可接纳本项目车辆冲洗废水（2.8m3/d），该部分废水经沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。 综上所述，本项目产生的生产废水均可得到合理处置，废水处理技术可行。 （三）噪声环境影响分析 1、源强分析 根据工程分析，项目噪声主要来自拌合机和环保风机等设备运行噪声。高噪声设备均进行基础减振和厂房隔声。本项目确定主要噪声源及噪声声级值见表4-8。 表4-8 本项目噪声源声级值 ## 序号; ## 设备名称; ## 数量; ## 单台源强dB（A）; ## 降噪措施; ## 降噪后单台噪声级dB（A）. ## 1; 全自动成型机; 1台; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. ## 2; 拌合机; 1台; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. ## 3; 风机; 1台; 90; 70. ## 4; 装卸台; 1座; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. ## 5; 水泵; 1台; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. 2、预测模型 根据项目建设内容，本项目高噪声设备均位于室内，本次环评参考《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A和附录B中预测模式对项目声环境影响进行分析，预测模型如下。 （1）附录B.1.3室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： Lp2=Lp1−TL+6 （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R （B.2） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα1−α，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1iT=10lgj=1N100.1Lp1ij （B.3） 式中：Lp1iT——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级：Lp2iT=Lp1iT−TLi+6 （B.4） 式中：Lp2iT——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1iT——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2T+10lgS （B.5） 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2T——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）附录A.3.1.3面声源的几何发散衰减 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看做由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： ①r＜aπ时，几乎不衰减（Adiv≈0）； ②aπ＜r＜bπ，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性[Adiv≈10lgrr0]； ③r＞bπ时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性[Adiv≈20lgrr0]。其中面声源的b＞a。 经预测，分析结果见表4-9。 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内） 序号; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 全自动成型机; 85; 基础减振、建筑隔声; 62.9; -73.7; 1.2; 13.8; 10.9; 12.0; 74.1; 61.0; 61.1; 61.1; 60.9; 8h; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 45.0; 45.1; 45.1; 44.9; 1. 2; 拌合机; 85; 61.2; -70.3; 1.2; 14.4; 14.7; 11.5; 70.3; 61.0; 61.0; 61.1; 60.9; 8h; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 45.0; 45.0; 45.1; 44.9; 1. 3; 环保风机; 90; 49.6; -57; 1.2; 21.3; 31.3; 4.5; 53.6; 71.0; 70.9; 72.1; 70.9; 8h; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 55.0; 54.9; 56.1; 54.9; 1. 4; 装卸台; 85; 33.9; -12.8; 1.2; 22.7; 78.2; 3.0; 6.7; 65.9; 65.9; 68.2; 66.5; 8h; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 49.9; 49.9; 52.2; 50.5; 1. 5; 水泵; 85; 51.3; -5.9; 1.2; 4.0; 78.2; 21.7; 6.7; 67.4; 65.9; 66.0; 66.5; 8h; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 51.4; 49.9; 50.0; 50.5; 1. 注：表中坐标以厂界中心（109.592842，34.646076）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 3、噪声环境影响保护措施 根据预测模式计算，本项目各设备产生的噪声对厂界四周声环境产生的贡献值见表4-10。 表4-10 厂界噪声预测一览表 单位：dB（A） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准限值; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 61.6; -8.6; 1.2; 昼间; 57.5; 54.8; 58.8; 60; 达标. 南侧; 41.8; -93.3; 1.2; 昼间; 53.5; 52.2; 55.9; 60; 达标. 西侧; -52.7; -50.6; 1.2; 昼间; 46.7; 54.3; 55.0; 60; 达标. 北侧; 44.6; 45.8; 1.2; 昼间; 45.3; 54.2; 54.8; 60; 达标. 注：表中坐标以厂界中心（109.592842，34.646076）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 根据以上预测结果可以看出，主要噪声源通过采取基础减振、厂房隔声以及合理的布置产噪设备等措施后，本项目的各生产设备在正常工况运行状态下，厂界四周噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 综上，针对本噪声特点，为进一步减少运营期噪声影响，本次评价要求采取以下措施： （1）从声源上控制，选择符合国家噪声标准的生产设备及设施。 （2）针对各噪声源的特点，采对拌合台、环保风机等产生高噪声的设备应加强保养维护，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。 （3）对于进出厂区的车辆，要求驾驶员加强环保意识，尽可能减少鸣笛次数。 3、环境监测与管理 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 总则（HJ 942-2018）》，本项目运营期厂界环境噪声声环境自行监测计划具体见下表。 表4-11 污染源与环境监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准; 级别; 标准限值. 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）. （四）、固体废物影响分析 本项目固体废物产生与处置情况详见下表4-12。 表4-12 项目运营期固体废物产生与处置情况一览表 序号; 固体废物名称; 产生环节; 固废 属性; 废物类别 及代码; 危险 特性; 物理 性状; 产生量; 处置措施. 1; 沉淀池沉渣; 沉淀池; 一般固废; 302-001-99; /; 固态; 0.227t/a; 回用于生产. 2; 除尘灰; 除尘器收集粉尘; 一般固废; 302-001-66; /; 固态; 258.175/a; 回用于生产. 3; 废钢筋; 钢筋加工; 一般固废; 302-002-99; /; 固态; 0.6t/a; 外售. 4; 废机油; 设备运维; 危险废物; HW08 900-217-08; T，I; 液态; 0.08t/a; 危废贮存设施暂存，委托有资质单位处置. 5; 废机油桶; 设备运维; 危险废物; HW49 900-041-49; T/In; 固态; 0.02t/a. 6; 废棉纱和含油手套; 设备运维; 危险废物; HW49 900-041-49; T/In; 固态; 0.01t/a. 7; 废脱模剂桶; 脱模工序; 危险废物; HW49 900-041-49; T/In; 固态; 0.01t/a. （1）沉淀池沉渣 根据建设单位提供资料，项目车辆冲洗过程中产生的沉淀池沉渣约0.227t/a，回用于生产。 （2）除尘灰 除尘灰包括除尘器收集的粉尘以及厂区沉降的少量粉尘，定期清理后全部可回用于生产，根据环保工程分析，收集量约为258.175t/a，收集后回用于生产。 （3）废钢筋 钢筋在切割、折弯、焊接过程中产的少量废边角料，约0.6t/a，收集后外售。 （4）废机油 项目设备运行及加工过程中只对设备进行简单的保养，机油用量较少，约为0.4t/a。废机油产生量按机油量的20%计，即0.08t/a。废机油属于《国家危险废物名录》（2021年版）规定的“HW08废矿物油与含矿物油废物”类危险废物，废物代码为900-217-08，环评要求收集后交由渭南市合力鑫环保有限公司处置。 （5）废机油桶 本项目生产过程中产生的新增废机油桶约2个/年，每个桶约10公斤，共约0.02t/a。废机油桶属于《国家危险废物名录》规定的“HW49其他废物”类危险废物，废物代码为900-041-49，环评要求收集后交由渭南市合力鑫环保有限公司处置。 （6）废棉纱和含油手套 机修过程中擦拭机油产生的废棉纱和含油手套约0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）规定的“HW49其他废物”类危险废物，废物代码为900-041-49，环评要求收集后交由有资质的单位处理。 （7）废脱模剂桶 脱模剂主要含油类物质，使用后的废包装桶为危险废物，属于《国家危险废物名录》（2021年版）规定的“HW49其他废物”类危险废物，废物代码为900-041-49，收集后存放在厂内危废间，定期交渭南市合力鑫环保有限公司外运处置，产生量为0.01t/a。 2、固体废物环境保护措施可行性分析 （1）一般工业固体废物：本项目一般工业固体废物的处置应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关规定。 （2）危险废物：本项目危险废物必须在危废贮存设施内分类贮存。环评要求：危废贮存设施建设应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准中的要求。 渭南永固混凝土有限公司在厂址现有搅拌楼旁设危险废物贮存库1个，建筑面积约为10m2，在地面敷设2mm厚防渗防腐蚀涂料层，防渗性能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的规定，不同的危险废物分类堆放，具备防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等功能，按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单（2023年2月23日）的规定设置警示标志，并采取技术和管理措施防止无关人员进入，进行危险废物产生、贮存、转移台账记录。本次扩建项目产生的危险废物为废机油、废机油桶、含油手套及废脱模剂桶，产生量较小，可依托现有危险废物贮存库贮存。 综上所述，采取上述措施后，本项目固体废物处置能满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准的要求，符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的基本原则，处置率达100%，对周围环境的影响较小。 （五）土壤及地下水环境影响分析 本项目所在地周边有裸露地表，产生的污染主要为搅拌、物料运输等过程中产生的粉尘，经排气筒排放后可通过大气沉降落到土壤。项目产生的废水均可得到合理处置。因此，主要考虑大气沉降影响途径。 项目废气的污染因子为颗粒物，不属于土壤污染因子，故本项目大气沉降不会对土壤环境产生污染。综上所述，本项目在做好危废贮存设施和沉淀池防渗措施和日常维护工作，项目对土壤和地下水环境影响较小。 （六）环境风险影响分析 - 本项目设备运行过程中对设备进行简单的保养，会用到少量的机油，以及产生少量的废机油。机油和废机油在储存和使用的过程中，如果管理操作不当或发生意外事故，存在着着火、泄露等事故风险。一旦发生这类事故，会对周围环境和人员的安全产生重大隐患。 - 1、风险源调查 经现场查勘项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料，确定项目涉及的风险源为机油储存区和危废暂存区。 表4-13 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 主要危险物质; 现有工程t/a; 最大储存量t/a; 临界量t/a; Q值; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 生产车间; 机油; 0.1; 0.4; 2500; 0.00016; 可燃、渗漏; 大气、水、土壤; 职工. 2; 危废贮存设施; 废机油; 0.1; 0.08; 5; 0.016; 可燃、渗漏; 大气、水、土壤. 合计; Q值=0.01616. 综上，本项目环境风险叠加后Q值为0.01616＜1，简单分析。 2、环境风险分析 可能存在的风险为机油储存场所和危废贮存设施的废机油，一旦遇到明火，如施工人员吸烟、厂区中有明火等，均可能导致火灾的发生，危害人身安全。本项目可通过设置专门的危险品存储区存储危险品，与其他区域隔离。本项目环境风险类型主要为机油储存场所和危废贮存设施的废机油发生泄漏引起的火灾等引起的伴生/次生污染物排放。 3、风险防范措施及应急措施 针对产生的废机油，建设单位已经将其暂存在危废贮存设施内，为进一步减小风险，需加强对危废贮存设施的管理，加强防渗，建立危险废物管理台账，必须定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理。加强对原料区机油的管理，周边放置砂子，若发生泄露可及时进行围堵。针对厂区环境风险，建设单位应编制突发环境事件应急预案，并报环保局备案，且及时修正应急预案并加强演练。 综上所述，本项目不存在重大危险源，且涉及危险品性质及生产工艺简单，在采取本次评价提出的各项风险防范措施后，环境风险较小。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 物料输送搅拌粉尘 | 有组织 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  |  | 无组织 |  | 封闭车间+雾状喷淋抑尘设施 |  |
|  | 堆放、装卸粉尘 | 无组织 | 颗粒物 | 封闭车间+雾状喷淋抑尘设施 |  |
|  | 筒仓呼吸粉尘 | 无组织 | 颗粒物 | 筒仓自带袋式除尘设施+封闭车间+雾状喷淋抑尘设施 |  |
|  | 车辆运输扬尘 | 无组织 | 颗粒物 | 进出车辆清洗，路面定期洒水 |  |
|  | 焊接烟气 | 无组织 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化器 |  |
| 地表水环境 | 车辆冲洗废水 |  | SS | 经沉淀池处理后循环使用不外排 | / |
| 声环境 | 废气处理风机、拌合机等 |  | 连续等效A声级 | 建筑隔声、基础减振 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | ①一般固体废物：本扩建项目一般固体废物的处置应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。 ②危险废物：本项目危废贮存设施的设置应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）中的规定，规范立标设置环保标识牌。加强管理防止发生意外事故，同时厂区范围内必须完善消防措施及加强管理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）做好危废及危险物质的储存管理，危废贮存设施必须做好防腐、防渗处理，保持地面硬化，防止危废渗漏到土壤，造成污染； （2）各类污染物严格按照环评要求处理处置，禁止未经处理的污染物直接排放到环境中，对周边环境造成污染。 （3）严格落实本报告提出的污染防治措施，项目运营时应确保环保措施稳定正常的运行，废气达标排放，防止直接排放从而沉降后对地表土壤环境造成污染。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目不存在重大危险源，且涉及危险品性质及生产工艺简单，在采取本次评价提出的各项风险防范措施后，环境风险较小。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - （1）按照环境影响评价以及本项目相关规划文件的要求落实各项污染治理措施。 - （2）设专职环境管理人员，加强环保设施管理，确保正常运行，三废达标排放。 （3）建立企业环境风险应急机制，加强厂房巡查、监视力度，强化风险管理。 （4）加强项目卫生与安全管理，杜绝污染和危险事故的发生，落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 （5）加强危废贮存设施的日常管理工作，建立和完善环境管理体系，确保各污染物达标排放。 （6）本项目严格根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的十五水泥中“表15-2独立粉磨站、矿渣粉、水泥制品d绩效引领性指标”进行建设。具体详见下表。 表5-1 项目与水泥制品d绩效引领性指标建设要求 引领性指标; 水泥制品; 企业实际情况. 能源类型; 电、外购蒸汽、天然气（采用低氮燃烧）; 企业现有工程和本次扩建工程生产过程中采用的能源主要为电。. 排放限值; PM、NOx排放浓度不高于10、100mg/m3，天然气锅炉基准氧含量3.5%，PM、NOx排放浓度不高于10、50mg/m3；热风炉基准氧含量8%，PM、NOx排放浓度不高于10、100mg/m3; 企业现有工程和扩建工程涉及到PM的排放，根据现有工程的竣工环保验收报告，厂界PM无组织达标（即不高于10mg/m3），企业不涉及天然气锅炉和热风炉。评价要求本次扩建工程建成后，企业厂区PM排放浓度不得高于10mg/m3。. 无组织排放; - 1、粉状物料全部密闭储存； - 2、物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输、各物料破碎、装载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器； - 3、料棚配备雾状喷淋抑尘设施或物料全部封闭储存，出入口配备自动门，水泥包装车间全封闭，袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统，水泥散装采用密闭罐车，并配备带抽风口的散装卸料器。; - 1、评价要求本次扩建项目建成后，企业采用的砂子、粉煤渣、石沫等全部在封闭车间内进行储存，水泥在筒仓内密闭储存。 - 2、评价要求本次扩建项目建成后，企业物料全部采用封闭式皮带进行输送，传送带下料口设置集尘罩和袋式除尘设施，新建的水泥筒仓顶设施泄压口和配备袋式除尘设施。 - 3、评价要求，本次扩建工程建成后，企业使用砂子、石子、粉煤渣和石沫均在封闭车间内储存，水泥在筒仓中储存，筒仓设置在封闭车间内。. 监测监控水平; 重点排污企业水泥磨合独立烘干西永安装CEMS，CEMS监控数据保存一年以上。料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上。; 评价要求，企业在现有工程和本次扩建工程在原料堆存区安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上。. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、一年内废气检测报告 台账记录：1、完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）；2、运输管理电子台账（包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN 号、发动机编号和排放标准等）；3、设备维护记录；4、废气治理设备清单（包括主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS 数据等）；5、耗材清单（除尘器滤料更换记录等） 管理制度健全：1、有专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程; 评价要求本次扩建工程环境影响评价工作后，企业应按照环评报告及批复要求开展排污许可工作、竣工环保验收工作，定期开展自行监测工作并按要求保存完整的环保档案。. 评价要求企业完整记录生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）、运输管理电子台账、设备维护记录和耗材清单等。. 企业已配备兼职环保人员负责环境管理工作，并制定废气治理设施运行管理规程。. 运输方式; 1、物料（除水泥罐式货车外）公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1、评价要求，本次扩建工程建成后，企业物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、评价要求，本次扩建工程建成后，企业厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、评价要求，本次扩建工程建成后，企业厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。. 运输监管; 配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上; 评价要求，企业应配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上。. |

- 六、结论

水泥稳定土及水泥制品生产项目符合国家政策，项目运营期产生的废气、废水、噪声和固体废物等污染物在采取环评要求的处理处置措施后，各污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。从环境保护角度分析，该建设项目环境影响可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.368t/a | / | / | 1.598t/a | 0.918t/a | 2.048 | +0.68t/a |
|  | 油烟 | 0.002t/a | / | / | / | / | 0.002t/a | / |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | 2.45t/a | / | / | / | / | 2.45t/a | / |
|  | 除尘器收集粉尘 | 405.02t/a | / | / | 258.175t/a | / | 662.452t/a | +258.175t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | 1t/a | / | / | 0.227t/a | / | 1.789t/a | +0.227t/a |
|  | 不合格产品 | 10t/a | / | / | / | / | 10t/a | / |
|  | 废钢筋 | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | +0.6t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0.1t/a | / | / | 0.08t/a | / | 0.18t/a | +0.08t/a |
|  | 废滤芯 | 0.4t/a | / | / | / | / | 0.4t/a | / |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废棉纱和含油手套 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废脱模剂桶 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①