- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：临渭区箭峪水库灌区续建配套与节水改造项目

建设单位（盖章）：渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处

编制日期：             二〇二四年六月

中华人民共和国生态环境部制

仅限临渭区箭峪水库灌区续建配套与节水改造项目使用

仅限临渭区箭峪水库灌区续建配套与节水改造项目使用

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 临渭区箭峪水库灌区续建配套与节水改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-610502-04-01-136395 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘计平 | 联系方式 | 0913－3031983 |
| 建设地点 | 渭南市临渭区桥南镇 |  |  |
| 地理坐标 | ①总干管起点：东经109°34′50.956″，北纬34°22′3.664″， 终点：东经108°52′22.656″，北纬35°25′15.204″； ②阿杆支管起点：东经109°35′31.092″，北纬34°28′47.458″， 终点：东经109°35′33.161″，北纬34°28′11.912″； ③闵家支管起点：东经109°34′22.075″，北纬34°27′51.724″， 终点：东经109°35′33.682″，北纬34°27′55.865″； ④陈窖支管起点：东经109°35′33.682″，北纬34°27′55.865″，拐点：东经109°36′27.02″，北纬34°27′54.04″，终点：东经109°36′48.472″，北纬34°28′59.583″； ⑤丰源支管起点：东经109°34′50.465″，北纬34°26′28.535″， 终点：东经109°36′18.023″，北纬34°26′26.483″； ⑥南渠支管起点：东经109°32′10.242″，北纬34°25′59.255″， 终点：东经109°34′41.345″，北纬34°25′37.932″； ⑦小官堡支管起点：东经109°34′41.345″，北纬34°25′37.932″， 终点：东经109°35′54.073″，北纬34°25′31.523″； ⑧尚家支管起点：东经109°34′1.873″，北纬34°24′14.668″，拐点：东经109°34′6.127″，北纬34°22′9.056″，拐点：东经109°34′50.695″，北纬34°22′10.065″，终点：东经109°34′50.773″，北纬34°22′3.573″； ⑨徐西堡支管起点：东经109°34′23.113″，北纬34°24′39.534″，拐点：东经109°34′39.682″，北纬34°24′38.063″，拐点：东经109°34′40.726″，北纬34°24′40.886″，拐点：东经109°35′0.547″，北纬34°24′39.459″，拐点：东经109°35′1.896″，北纬34°24′43.256″，终点：东经109°35′49.095″，北纬34°24′36.365″； ⑩尧郭支管起点：东经109°36′23.936″，北纬34°22′17.016″， 终点：东经109°36′49.428″，北纬34°20′54.896 ″。 |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利125-灌区工程中的其他（不含高标准农田、滴灌等节水改造工程） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 临时占地面积110000m2 长度27.44km |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 （选填） | 渭南市临渭区 行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 渭临政行审发[2023] 470号 |
| 总投资（万元） | 5914.78 | 环保投资（万元） | 53.72 |
| 环保投资占比（%） | 0.9 | 施工工期 | 2024年6月— 2024年12月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置 情况 | 表1-1 专项评价设置情况分析表 专项评价类别; 涉及项目类别; 本项目; 是否 设置. 地表水; 水利发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。; 本项目属于灌区工程中配套的管线工程，不涉及要求的行业。; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可熔岩地层隧道的项目。; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。; 本项目管线穿越农村居住区，不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中的环境敏感区。; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目。; 本项目属于灌区工程中配套的管线工程，不涉及要求的行业。; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维修，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部。; 否. 环境 风险; 石油天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部。; 本项目属于灌区工程中配套的管线工程，不涉及要求的行业。; 否. |
| 规划情况 | 本项目建设涉及的规划情况见表1-2。 表1-2 项目所在区域涉及规划情况一览表 序号; 规划名称; 审批机关; 审批文件名称. 1; 《渭南市临渭区“十四五”水利发展规划》; 渭南市临渭区 人民政府; 已备案. |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《渭南市临渭区“十四五”水利发展规划》的符合性分析 《渭南市临渭区“十四五”水利发展规划》由渭南市水利水电勘测设计院于2020年12月编制完成，目前在渭南市临渭区人民政府已备案，具体相符性分析如下表1-3： 表 1-3 项目与《渭南市临渭区“十四五”水利发展规划》相符性分析 项目; 规划内容; 本项目与规划的关系; 相符性. 发展 目标; 实施灌区骨干工程和现代化灌区建设，生态型灌区建设，积极推行节水灌溉新技术，实现天然河道径流、区域水库调蓄、个别井灌补充的联合调度。地表水、地下水得到合理高效利用，促进现代农业集约化、区域化发展，用水效率和效益显著提升。; 本项目为灌溉工程的配套项目，并且为铺设管道，符合规划中的节水灌溉新技术。; 符合. 灌溉工程; 箭峪水库灌区节水灌溉工程：规划对箭峪水库灌区进行全面节水改造。 箭峪水库灌区南起箭峪水库坝址下游，东至区界，西、北以塬边为界，总面积9.10万亩，其中滴灌3.20万亩，管灌5.9万亩。其中恢复原灌区面积5.90万亩，现状灌区面积0.7万亩，新增灌区面积2.5万亩。; 本项目为规划中箭峪水库灌区节水灌溉工程中的管灌。; 符合. - 2、与《渭南市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 - 项目与《渭南市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析见表1-4： 表 1-4 项目与《渭南市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 项目; 规划内容; 本项目与规划的关系; 相符性. 强化扬尘管控; 控制道路扬尘，严格渣土、工程车辆规范化管理，分阶段整修未硬化及破损路面，提高道路机械化清扫率。严管物料堆场扬尘。; 本项目不涉及土方运输，废弃的土方沿管线平铺；开挖的土方及时覆盖，洒水，降低堆场扬尘产生。; 符合. 发展农业节水; “十四五”期间，全市节水灌溉工程面积不断提升，农田灌溉水有效利用系数达到省上考核要求。; 本项目为《渭南市临渭区“十四五”水利发展规划》中规划的内容，项目的实施有效提升箭峪水库的灌溉面积。; 符合. 加强项目环保审批; 以“三线一单”为手段，强化空间、准入硬约束，严格按照环保法律法规和国家产业政策进行项目审批。; 与陕西省和渭南市“三线一单”生态环境分区管控单元对照分析可知，本项目涉及重点管控单元和一般管控单元。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目为灌区续建配套与节水改造工程项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于第一大类、鼓励类：第二条、水利：第2项、灌区及配套设施建设、改造。因此，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目，符合国家产业政策。已取得渭南市临渭区行政审批服务局《关于临渭区箭峪水库灌区续建配套与节水改造项目初步设计的批复》（渭临政行审发[2023]470号）。 - 选址可行性分析 本项目为《渭南市临渭区“十四五”水利发展规划》灌溉工程中的管灌，在原址建设（现状已填埋耕种），不新增占地，详见附件。项目在农村道路旁建设，临时占地类型主要为的耕地、园地及林地，因此管道铺设完成后可恢复原来的土地类型，进行耕种和移栽植被，并且为了改变灌区输水状况，增加灌溉面积，因此建设本项目。 综上所属，本项目选址合理。 - “三线一单”符合性分析 根据陕西省“三线一单”数据应用系统平台，本项目与《陕西省“三线一单”生态环境分区管控单元对照分析报告》对照分析见表1-5；陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告见附件。 表1-5 与《陕西省“三线一单”生态环境分区管控单元对照分析报告》相关分析 序号; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 1; 渭南市临渭区; 水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 水环境城镇生活污染重点管控区：1、持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。到2025年底，基本实现城市和县城建成区内生活污水全部收集。; 本项目属于灌溉工程的配套工程，不涉及分析报告中的要求。; 符合. 污染物排放管控; 水环境城镇生 活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。持续提高城 镇生活污水处理能力。全市黄河流域城镇 生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018) 排放 限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管 控要求，确保达到相应污水再生利用标准。4.加强城区排水许可管理。严格落实《渭南市中心城区污水排入排水管网管理办法》（渭政办发〔2019〕146 号），对各类排水单位全面实施许可管理，严禁未经许可或者不符合排放标准将污水排入城市管网，杜绝污水私搭 乱接现象。. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区： 1.禁止销售、燃用高污染燃 料（35 蒸吨及以上锅炉、火力发电企业 机组除外）。2.禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成使用高污染燃料 的各类设施必须限期拆除或尽快改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。. 2; 一般管控单元; 空间布局; （1）执行本清单渭南市生态环境要素分区准入要求中“4.2 农用地优先保护区的空间布局约束”； 执行本清单渭南市生态环境要素分区准入要求中“6.1 一般管控单元的总体要求”。; 本项目不涉及优先保护单元，表1-6详细与《渭南市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（渭政发〔2021〕35号）进行分析，满足各项管控 要求。; 符合. 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表述方式。 一图：根据《渭南市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（渭政发〔2021〕35号）的要求，本项目所在区域属于重点管控单元和一般管控单元，本项目选址与渭南市环境管控单元分布示意图见下图： 图1-1 项目在渭南市“三线一单”生态环境分区管控单元的位置 一表：项目与渭南市生态环境分区管控方案符合性分析见表1-6。 表1-6 本项目与《渭南市生态环境分区管控方案符合性分析》 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 渭南市; 临渭区; 渭南市总体准入要求; 空间布局约束; - 临渭、华州、华阴、潼关四县市区秦岭保护区域，全面加强水源涵养、水土保持、生物多样性保护，构筑渭南市南部生态安全带。; 本项目不属于秦岭保护区域，属于灌溉工程中配套的管道项目，项目对生态安全影响较小。; 符合. 水环境农业污染重点 管控区; 空间布局约束; 科学划定畜禽养殖限养区与禁养区。; 本项目属于灌溉工程的配套工程，不涉及分析报告中的要求。; 符合 符合. 实施农村清洁工程，因地制宜地实行农村污水、垃圾的统一处理，开展河道清淤疏浚，推进农村环境综合整治。. 一般管控单元; 空间布局约束; 执行渭南市生态环境总体准入清单，并落实其他相关生态环境保护要求。; 满足总体准入要求。; 符合. 一说明：本项目位于渭南市“三线一单”生态环境分区中重点管控单元和一般管控单元，对照表1-6中的管控要求，项目建设符合渭南市生态环境准入清单中重点管控单元和一般管控单元的环境分区管控要求。 - 4、本项目与相关生态环境保护法律法规政策符合性分析 - 本项目与相关生态环境保护法律法规政策符合性分析见表1-7。 - 表1-7 本项目与相关生态环境保护法律法规政策符合性分析 文件; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 《渭南市秦岭生态环境保护规划》（2020年9月）; 保护区 范围; 本规划范围东以渭南市和三门峡市界为界，西以渭南市和西安市界为界，南以渭南市和商洛市界为界，北以秦岭山脚线为界。划涉及渭南市临渭区、华州区、华阴市、潼关县等 4 县（市、区）的16个镇（办），78个行政村，16个居民社区，其中临渭区涉及阳郭镇和桥南镇。; 本项目最南端的尧郭支管位于赤铁路（x320）以北，根据附图5秦岭渭南段保护区位置图可知，本项目不在保护区范围内。; 符合. 临渭区郭阳镇和桥南镇涉及22个村，分别为：蔡脑村、苌坡村、曹沟村、 大王村、古道村、康坡村、牛寺庙村、三官庙村、石鼓山村、双河村、肖底村、屯张村、箭峪村、寺峪口村、平和村、堦子村、烟村、花园村、桥南村、畅家村、秦阳村、天留村、阳光社区、雨露社区。; 本项目未 涉及保护范围中的村落。; 符合. 地表水饮用水源保护区; 沋河水库位于渭南市城区南 4km，以农灌为主的中型水库。保护区范围包括黄土台塬区和丘陵沟壑区，南北从水库大坝至沋河源头，分为一级保护区、二级保护区和水源涵养区。 一级保护区水域为沋河水库整个水域，水库回水线以上 200m，陆域向北至大坝外侧，东西两侧向陆域延伸100m。二级保护区为沋河水库正常水位南 200m（一级保护区界）向南沿河至史家村，东西两侧以沋河汇流区分水岭为界。水源涵养区包括清水河流域、稠水河流域、箭峪水库及上游集水区清峪水库及上游集水区。; 根据渭南市“三线一单”生态环境分区管控单元图和附图7，本项目不在保护区范围内。; 符合. 景观资源; 秦岭渭南段景观资源包括1处自然保护区（陕西省大鲵水生野生动物省级自然保护区），1处国家级森林自然公园（陕西省少华山国家级森林自然公园），3处省级森林自然公园（陕西省华山省级森林自然公园、陕西省桥峪省级森林自然公园、陕西省石鼓山省级森林自然公园），1处风景名胜区（华山风景名胜区），2处国家级地质自然公园（陕西华山国家级地质自然公园和陕西省华县少华山地质公园），1处湿地自然公园（陕西临渭沋河国家级湿地自然公园）。; 根据附图6，本项目不涉及规划中的景观资源。; 符合. 《陕西省秦岭生态环境保护条例》; 保护区 范围; 秦岭生态环境保护范围，东西以省界为界，南北以秦岭山体坡底为界。具体范围由秦岭所在地设区的市人民政府据此提出方案，报省人民政府批准并公布。; 本项目最南端支管距离秦岭山体坡底385m，并且根据附图4秦岭生态环境保护区功能区划图和《渭南市秦岭生态环境保护规划》，本项目不涉及秦岭生态环境保护区。; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 1.项目地理位置 项目位于渭南市临渭区桥南镇，具体建设地点如下： ①总干管起点：东经109°34′50.956″，北纬34°22′3.664″，终点：东经108°52′22.656″，北纬35°25′15.204″； ②阿杆支管起点：东经109°35′31.092″，北纬34°28′47.458″，终点：东经109°35′33.161″，北纬34°28′11.912″； ③闵家支管起点：东经109°34′22.075″，北纬34°27′51.724″，终点：东经109°35′33.682″，北纬34°27′55.865″； ④陈窖支管起点：东经109°35′33.682″，北纬34°27′55.865″，拐点：东经109°36′27.02″，北纬34°27′54.04″，终点：东经109°36′48.472″，北纬34°28′59.583″； ⑤丰源支管起点：东经109°34′50.465″，北纬34°26′28.535″，终点：东经109°36′18.023″，北纬34°26′26.483″； ⑥南梁支管起点：东经109°32′10.242″，北纬34°25′59.255″，终点：东经109°34′41.345″，北纬34°25′37.932″； ⑦小官堡支管起点：东经109°34′41.345″，北纬34°25′37.932″，终点：东经109°35′54.073″，北纬34°25′31.523″； ⑧尚家支管起点：东经109°34′1.873″，北纬34°24′14.668″，拐点：东经109°34′6.127″，北纬34°22′9.056″，拐点：东经109°34′50.695″，北纬34°22′10.065″，终点：东经109°34′50.773″，北纬34°22′3.573″； ⑨徐西堡支管起点：东经109°34′23.113″，北纬34°24′39.534″，拐点：东经109°34′39.682″，北纬34°24′38.063″，拐点：东经109°34′40.726″，北纬34°24′40.886″，拐点：东经109°35′1.896″，北纬34°24′43.256″，终点：东经109°35′49.095″，北纬34°24′36.365″； ⑩尧郭支管起点：东经109°36′23.936″，北纬34°22′17.016″，终点：东经109°36′49.428″，北纬34°20′54.896 ″。项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.项目基本情况 工程名称：临渭区箭峪水库灌区续建配套与节水改造项目 建设单位：渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处（是渭南市临渭区水务局的二级单位，项目申报由渭南市临渭区水务局负责，后期具体的建设运行由渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处负责） 项目投资：总投资为5915万元 项目由来：箭峪水库中型灌区工程于1978年动工，有效灌溉面积为5.1万亩，1982年基本建成并开始运行，形成了干、支两级固定渠道，田间斗渠均为土渠。运行40多年来，土渠破损严重，漏水量大，灌区整体效益难以发挥，并且已失去输水功能，渠道几乎已全部被填埋耕种。为了改变灌区输水状况，恢复灌溉功能，2016年⁓2019年临渭区水务局在原干、支渠基础上实施了箭峪水库灌区输水管道铺设工程，已完成铺设干管22.4km，支管 9.7km。 2.建设内容及规模 项目新建输配水管道10条总长27.44km，干、支管沿线建筑物691座，管线标志桩572个，界桩1154个。其中铺设干管1条长1.23km（桩号12+700⁓13+930），新建管道建筑物63座，管线标志桩25个，界桩52个；铺设支管9条总长26.21km，管道建筑物628座，管线标志桩547个，界桩1102个；信息化建设1项（包括：建设灌区信息中心，补充完善采集监控体系，补充完善通信系统，扩展硬件平台，完善灌区应用系统）；干支管生态绿化。根据渭南市临渭区水务局出具的情况说明，项目初步设计中批复的其中1条1.91km的支管及其附属建筑物47座，管线标志桩20个，界桩42个不再建设。本项目建设完成后，恢复箭峪水库5.1万亩的有效灌溉面积。 项目工程组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容及规模. 主体 工程; 管道工程; 新建输配水管道10条总长27.44km，其中铺设干管1条长1.23km，铺设支管9条长26.21km，干支管设计流量均小于5m3/s，管材工作压力选用1.0MPa。. 管道 建筑物; 管道 建筑物; 干、支管沿线管道建筑物691座。其中干管建筑物63座，支管建筑物628座，管道建筑物包括检修阀井、减压井、排气阀井、分水阀井等。. 干、支管管线标志桩、界桩; 管线标志桩572个，界桩1154个，采用成型玻璃钢标志桩，埋深600mm,桩体为白色，桩帽为红色。. 灌区信息中心; 采集监控体系; 包括箭峪水库库尾增设地表水监测站点1处、灌区增设气象信息采集系统2处，输水管道增设水量水压自动化观测15套。. 通信系统; 建设光纤通信传输网络和无线通信传输网络各1项。; 建设软件系统并对现有系统升级. 硬件平台; 建设软件平台、高性能计算系统、灾备中心及网络安全防护各1项。. 灌区应用系统; 对现有数据采集系统、数据传输系统、数据管理平台、灌区应用系统等进行完善升级。. 辅助 工程; 施工营地; 项目不单独设置施工营地，因项目施工区域临近村庄，施工单位租用就近村庄的房屋作为施工营地，用于施工机械的停放、施工工具的存放及施工人员生活，无额外占地。. 施工便道; 项目管道主要布置于现有乡村道路旁，不再另设施工便道。. 商混与 钢筋加工; 项目为管道铺设，在修建闸阀井、减压井等各类井时需要铺设少量的钢筋。根据初步设计可知，各井布置好钢筋后，由商混车统一浇筑混凝土，无现场搅拌混凝土的场地。. 生态绿化; 本项目管道主要沿农村道路旁铺设，施工作业范围内占用的临时占地类型主要为耕地和园地，施工结束后耕地、园地及林地恢复种植，无需额外绿化。1.23km干管种植易成活的浅根植被，防止根系破坏管道。. 公用 工程; 供水; 生活用水使用租用村民房屋中的自来水。. 供电; 施工电源以农网系统供电为主，备用柴油发电机。. 排水; 施工期车辆设备的冲洗废水，经沉淀后回用生产，不外排；施工人员的生活污水依托租用房屋中的旱厕，定期清掏。. 环保工程; 废气; 施工扬尘采取洒水抑尘，覆盖粉状物料，避免大风天气施工的措施。施工机械和运输车辆的尾气，要求施工单位按规定使用达到相应排放标准的机械和车辆。. 废水; 施工期车辆设备的冲洗废水，经沉淀后回用生产，不外排；施工人员的生活污水依托租用房屋中的旱厕，定期清掏。. 噪声; 主要为施工机械产生的噪声，采取合理布局、远离居民、维护保养好施工机械使其正常运转，减小噪声的影响，禁止夜间施工的措施。. 固废; 施工弃土沿线平铺，不设弃土场；生活垃圾分类收集后，统一交环卫部门处理。. 生态; 本项目在沿现有农村道路旁建设，不再单独设置施工便道，施工单位也不额外建设施工营地，项目施工区域临近村庄，施工单位租用就近村庄的房屋作为施工营地，减少临时占地的面积。项目在原有土渠的基础上建设，严格控制施工作业范围，减少对施工作业范围外植被和土壤的干扰，施工结束后及时恢复耕种，移栽植被，减小生态的影响。. 临时工程; 4m宽的施工作业带，占地类型为耕地、园地及林地，占地规模为165亩，管道铺设完成后恢复耕种和移栽树木。. 表2-2 主要工程量汇总表 序号; 名称; 单位; 管道; 检修阀; 排气井; 分水阀; 泄水阀; 减压阀; 镇墩; 合计. 1; 土方开挖; m3; 128062.9; 4600; 2100; 37020; 1299; 313.2; 1940.9; 175336. 2; 回填土; m3; 113794.4; 2850; 1750; 30850; 921.3; 189.6; 1292.7; 151648. 3; 管材; km; 27.44; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 27.44. 4; 钢筋 砼底板（镇墩）; m3; 0; 150.5; 33.95; 598.5; 45.8; 12; 517.4; 1358.2. 5; 砌砖; m3; 0; 591; 151.9; 2677.8; 138.2; 10.3; 0; 3569.2. 6; 预制 砼盖板; m3; 0; 106.5; 22.75; 401.1; 30.4; 8.5; 0; 569.3. 7; 钢筋; t; 0; 18.4; 3.85; 67.87; 4.8; 1.47; 36.2; 96.4. 8; 铸铁井盖; 套; 0; 40; 31; 589; 27; 4; 0; 691. 9; 钢爬梯; t; 0; 1.25; 0.88; 15.43; 4.6; 0.1; 0; 22.3. 10; 垫层; m3; 0; 66; 19.6; 345.5; 0; 5.4; 11.2; 447.7. 11; 灰土; m3; 0; 251.5; 58.45; 1030.4; 108.8; 20.1; 49.9; 1770.7. 12; 水泥砂浆保护层; m3; 0; 1660; 700; 12340; 992; 242.5; 0; 15934.5. 13; 砖砌支墩; m3; 0; 7; 4.9; 172.76; 0; 1.12; 0; 185.8. 14; 模板; m3; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1491.2; 1491.2. 15; 焊条; t; 0.3. - 3.灌区干支管特性 - 项目灌区干支管特性见表2-3。 表2-3 项目灌区干支管特性一览表 序号; 名称; 长度 （m）; 控制面积 （亩）; 流速 （m3/s); 管径; 管材. 1; 干管; 1230; 2649; 0.393; DN560; PE 1.0MPa. 干管合计长度; 1.23km. 2; 尧郭支管; 2996; 2734; 0.021; DN250; PE 1.0MPa. 3; 尚家支管; 5292; 15218; 0.117; DN450; PE 1.0MPa. 4; 徐西堡支管; 2463; 5790; 0.045; DN250; PE 1.0MPa. 5; 小官堡支管; 2099; 4312; 0.033; DN250; PE 1.0MPa. 6; 南梁支管; 4126; 9753; 0.075; DN355; PE 1.0MPa. 7; 丰源支管; 2329; 5241; 0.040; DN250; PE 1.0MPa. 8; 陈窖支管; 3817; 3517; 0.027; DN250; PE 1.0MPa. 9; 闵家支管; 1956; 4156; 0.032; DN250; PE 1.0MPa. 10; 阿杆支管; 1130; 1969; 0.015; DN250; PE 1.0MPa. 支管合计长度; 27.44km. 4.建筑物设计 - （1）闸阀井、减压井设计 - 采用矩形M10水泥砂浆砌砖井壁，井口尺寸3.14m×3.14m，壁厚37cm；底板为C25现浇钢筋混凝土，厚25cm，下部铺设100mm厚C20素混凝土垫层及300mm厚3:7灰土垫层，压实系数不小于0.95。盖板为C25 钢筋混凝土预制，厚20cm，其表面预留φ800人孔。井口安装铸铁井盖1个，阀井爬梯采用塑钢爬梯。阀井内设施有 Z45T-16K 闸阀、伸缩节、法兰、加压阀等。 - （2）排气阀井 - 采用圆形M10水泥砂浆砌砖结构，井口直径为φ1800，壁厚25cm；底板为C25现浇混凝土，厚20cm，下部铺设100mm厚C20素混凝土垫层、300mm 厚3:7灰土垫层及300mm厚素土垫层，压实系数不小于0.95。盖板为C25钢筋混凝土预制，厚15cm，其表面预留φ800人孔。井口安装铸铁井盖1个，阀井爬梯采用塑钢爬梯。阀井内设施有Z45T-16K闸阀、法兰阀、排气三通、P1-10 自动进排气阀等。 - （3）分水阀井 - 采用圆形M10水泥砂浆砌砖结构，井口直径为φ1800，壁厚25cm；底板为C25现浇混凝土，厚20cm，下部铺设100mm厚C20素混凝土垫层、300mm 厚3:7灰土垫层及300mm厚素土垫层，压实系数不小于0.95。盖板为C25钢筋混凝土预制，厚15cm，其表面预留φ800人孔。井口安装铸铁井盖1个，阀井爬梯采用塑钢爬梯。阀井内安装闸阀、水表、双承单支盘三通、分水管、盲板等。 - （4）泄水阀井设计 - 采用矩形M10水泥砂浆砌砖井壁，井口尺寸2.1m×2.1m，壁厚25cm；底板为C25 现浇钢筋混凝土，厚25cm，下部铺设100mm厚C20素混凝土垫层及 300mm厚3:7灰土垫层，压实系数不小于0.95。盖板为C25钢筋混凝土预制，厚20cm，其表面预留φ800人孔。井口安装铸铁井盖1个，阀井爬梯采用塑钢爬梯。阀井内设施有 Z45X-10 闸阀、伸缩节、法兰、泄水管等。 - (5)干、支管管线标志桩、界桩采用成型玻璃钢标志桩，规格 120*120*1200mm，埋深600mm，桩体为白色，桩帽为红色，并按照业主要求喷塑标志桩及界桩说明文字。 5.劳动定员 - 运营期无新增人员，管理人员由渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处抽调。 6.占地情况 - 根据《渭南市临渭区箭峪水库灌区续建配套与节水改造项目初步设计报告》（陕西秦东水利水电设计院2022.11）可知，原干土渠平均占地宽度为5m，支土渠平均占地宽度为3m，本次在原有土渠占地范围内（现状已填埋耕种）铺设管道，铺设完成后恢复地表原有的植被类型，因此不存在永久占地。本项目仅在施工期间有临时占地，临时占地为4m宽的施工作业带，占地类型为耕地、园地及林地，占地规模为165亩（110000m2），管道铺设完成后恢复耕种。 - 本项目1.23km长的干管（桩号12+700⁓13+930）在原土渠占地范围内建设（现状土渠已填埋耕种），临时占地面积为7.4亩（4933.3m2），占地类型为耕地；其他支管总长为26.21km，沿农村道路红线外一侧铺设，临时占地面积为157.6亩（105066.7m2），占地类型为耕地、园地及林地，具体临时占地情况详见下表2-4。 表2-4 本项目临时占地情况一览表 类别; 临时占地面积（m2）; 占地类型; 主要生长植被. 干管; 4933.3; 耕地; 小麦、玉米及油菜等. 支管; 55580.3; 耕地; 小麦、玉米及油菜等. 44128; 园地; 苹果树、葡萄树等. 5358.4; 林地; 山杨林、刺槐林等. 合计临时占地面积; 110000m2. - 项目管道主要布置于现有乡村道路旁，不再另设施工便道。项目不单独设置施工营地，因项目施工区域临近村庄，施工单位租用就近村庄的房屋作为施工营地，用于施工机械的停放、施工工具的存放及施工人员生活，无额外占地。 7.土石方平衡 - 工程施工期将动用一定量的土方，施工期的土方全部就地平衡，不单独设置弃土场，具体土石方平衡见下表： 表2-5 土石方平衡一览表 单位：m3 工程名称; 开挖; 回填; 外借 （垫层+灰土）; 废弃. 数量; 去向. 管道工程; 128062.9; 113794.4; 0; 14268.5; 沿线平铺. 管道建筑物; 47273.1; 37853.6; 2218.4; 7201.1; 沿线平铺. 小计; 175336; 151648; 2218.4; 21469.6; 沿线平铺. 合计; 175336; 175336. 8、管道穿跨越 - 本项目南梁支管穿越渭桥路，渭桥路为双向两车道二级公路，设计速度60千米/小时，穿越时采取顶管作业的施工方式。其他支管沿农村道路红线外铺设，1.23km长的干管（桩号12+700⁓13+930）在原土渠占地范围内建设（现状土渠已填埋耕种），具体穿越情况下表2-6。 表2-6 本项目管道穿越情况一览表 管道名称; 穿越公路名称; 公路基本参数; 施工方式. 公路等级; 设计时速. 南梁支管; 渭桥路; 二级; 60km/h; 顶管施工. |
| 总平面及现场布置 | 1.总平面布置 箭峪水库灌区明渠输水（现状已填埋耕种）改造为管道输水，自箭峪水库放水洞出口开始，斜向西北至桥南镇，沿干渠右堤铺设φ500~φ630UPVC管至丁村，向北管线穿过崇凝镇，经左家村东、昝王村东，到肖北村，然后向西，从丰原镇南经过，到金子村北，经过庙前村东，到北雷村西塬面，分管布于干管两侧，管线走向见附图3。 本次箭峪水库灌区续建配套与节水改造项目只涉及骨干工程干支管铺设，不涉及田间工程，骨干与田间工程的衔接是在支管上预留出水阀井。 2.现场布置情况 （1）施工营地布置 项目不单独设置施工营地，因项目施工区域临近村庄，施工单位租用就近村庄的房屋作为施工营地，用于施工机械的停放、施工工具的存放及施工人员生活，无额外占地。租用村庄的房屋作为施工营地即可方便施工人员的生活，不再额外拉水拉电，又可不再新增占地，破坏植被。 （2）施工便道 项目管道主要布置于现有乡村道路旁，不再另设施工便道。施工材料用汽车拉运至施工现场，堆放在乡村道路旁使用。 |
| 施工方案 | - 一、施工组织方案 - 根据《渭南市临渭区箭峪水库灌区续建配套与节水改造项目初步设计报告》（陕西秦东水利水电设计院2022.11）可知，箭峪水库中型灌区续建配套与节水改造项目由渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处组织实施。办公室下设工程技术组、计划合同组、质量安全组、财务组、综合组，负责工程建设各项工作，履行各自岗位职能。 - 二、施工方案 - 管道工程施工工艺 管道工程施工工艺流程及产污节点见图2-1： 图2-1 管道工程施工工艺流程及产污环节图 具体介绍如下： （1）表土剥离 由于本工程施工作业范围临时占地类型为耕地或园地，施工完毕后需要恢复耕种，为了保护土壤的肥力，需要将30cm的表土进行剥离，并单独在依托的乡村道路旁覆盖堆放，施工时应选择在经济作物收割后施工，避开农忙时期。施工完毕后及时回填，尽量做到临时存放表土的区域不影响交通。占地范围内的杂草、石块等障碍物应清除干净，沟、坎、陡坡等应平整，不影响施工机具通行。该工序有施工扬尘、施工机械尾气及噪声产生，剥离表土破坏表土中生长的植被。 （2）管沟开挖 管沟开挖遵循分层开挖、分层堆放的原则，主要采用大开挖的施工方式，遇到横穿道路时需要顶管作业，按照管线设计纵横断面图及设计说明，先测放管道中心线，管沟槽开挖边线。管沟开挖可采用人工或机械化施工，沟底宽度为0.6m或0.8m，深为1.7m⁓3.5m，并有足够的施工空间。开挖断面尺寸要准确，沟底平直，无石块、塌方、杂物等。该工序有施工扬尘、施工机械尾气及噪声产生。 （3）管道铺设 管沟开挖经检查合格后应立即铺设管道，管道必须放置在管沟中心，管道安装位置允许偏差为±10mm。管道连接一般采用插接，拉力器装配及敲进法连接，接口方式常见的有橡胶圈接口（R扩），法兰连接及丝扣（螺纹）连接等形式，保证接头部位不漏水、不破坏其强度。 采用承插口时，应严格控制环缝宽度，接头插足。管卡或支架与管子的接触面，应衬以软垫。采用法兰盘连接时，应铲平法兰盘端面的焊瘤，法兰盘与管道中心线应垂直，螺帽应在同一面，用力均匀对称地拧紧，螺栓丝扣露出螺帽长度≤螺栓直径的1/2，使用垫片时，不得使用双层。该工序有施工机械尾气和噪声产生。 （4）管道试压 依据《长输水管道干线铺设工程施工及验收规范》（SYJ4001-84）等规范采用压水试验检查管道的强度和严密性，采用分段试压的方式。试验时，管道敞口应堵严，并加临时支撑。试验期间，任何人不得在防护区内停留，压力表精度不得小于1.5级，标定刻度应为试验压力的1.3倍，且不应少于2块。试验时应首先排除管道内的空气，灌满清水对管道进行浸润时间不小于24小时。该工序有试压废水产生。 （5）管沟回填 管道安装检查完毕应立即进行回填，应排除积水、清除杂物、分层回填夯实，管顶覆土厚度不小于1.3m，压实系数不小于0.9。将表土剥离时保护的表土回填于最表层，恢复种植。该工序有施工扬尘、施工机械尾气及噪声产生。 - 管道建筑物施工工艺 管道建筑物主要有各种阀井、分水口等，施工前应熟悉图纸，严格按图纸施工。要求模板定位准确，固定牢靠，支架配件具有足够的刚性，在机械震捣情况下不变形。按图纸开挖好的各种阀井、分水口按施工图纸将钢筋在现场绑扎，钢筋的接头首先用采用焊接，设置在同一构件内的焊接接头应相错。为保证砼层的必要厚度，影子啊钢筋与模版质检设置强度不低于结构设计强度的砂浆垫块，垫块铁丝与钢筋扎紧，分散布置。将一定数量的阀井、分水口等的钢筋绑扎好，施工单位联系商混灌车统一浇筑混凝土，最后利用人工做好砂浆保护层，该工序有焊烟、车辆冲洗废水、施工机械尾气及噪声产生。 3.灌区信息中心建设 本次灌区信息中心建设是对箭峪水库灌溉管理处的灌区调度系统进行升级改造，具体为对现有数据采集、传输系统、管理平台及灌区业务应用系统的完善升级，均为网络建设。规划建设的总体框架如下图2-2所示： 图 2-2 系统总体结构图 4.运行期情况 本项目为管道工程，运行期管线不产生废气、废水、固废、噪声，对环境不产生影响，但运行过程存在潜在的管线泄漏风险，由于管线为灌溉工程，输送的介质为箭峪水库中的水，即使泄露也不会对环境产生影响。 5.施工时序 本工程实行分段施工，各段采取同时施工的工艺，开挖的管沟及时回填。 6.建设周期 6个月，本项目预计2024年6月开工，2024年12月全部建成并投入使用。 7、产污节点及产污因子 本项目主要产污节点及产污因子见表2-7。 表2-7 主要产污节点及产污因子一览表 施工期; 类别; 产污节点; 主要污染因子. 废气; 表土剥离; TSP. 管沟开挖. 管沟回填. 施工机械; CO、NOx及碳氢化合物. 钢筋焊接; 焊烟. 废水; 管道试压废水; COD、SS. 车辆冲洗废水; SS. 生活污水; COD、SS、NH3-N. 噪声; 挖掘机、装载机、切割机及运输车辆等; LAeq. 固废; 生活; 生活垃圾. 生态; 表土剥离和管沟开挖; 土地利用、土壤、动植物等. |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 1.生态环境现状 - 本次生态环境质量现状调查在充分搜集和利用现有研究成果与资料的基础上，采取资料收集、现场调查、3S技术相结合的方法，对占地范围和调查范围2023年度的生态环境质量现状进行了调查。土地利用现状在“年度国土变更调查数据”的基础上，通过3S技术和现场调查综合得出。植被类型、植被覆盖度采用遥感影像解译和实地探勘校正的方法得出，土壤侵蚀度情况利用高程和坡度数据进行计算得出。 - 本次生态环境质量现状评价中，2023年遥感影像以中巴资源卫星图像数据源为信息源，结合云量信息，选取相同月份的遥感影像，拍摄时间为2023年7月，空间分辨率为2.36m。该时段植被和土地利用类型分异明显，也可以间接的反映土壤侵蚀的空间差异。评价所选用遥感影像的时间、分辨率和光潜数据生态环境信息丰富，保证了遥感解译结果的科学性和准确性，满足生态评价工作等级要求。本次调查范围为距管道中心线300m，具体调查范围见附图8。 - （1）主体功能区规划和生态功能区划 根据陕西省人民政府印发的《陕西省主体功能区规划》（陕政发〔2013〕15号），本项目所经区域为国家层面重点开发区域—关中地区。功能定位为：西部地区重要的经济中心和科技创新基地。全国内陆型经济开发开放战略高地，重要的先进制造业基地、高新技术产业基地、现代农业产业基地、历史文化基地、科技教育与商贸中心和综合交通枢纽。本项目为定位中现代农业产业基地的配套设施，项目的实施可优化灌溉条件，进一步提高农作物的产量，符合区域功能定位。 根据《陕西省人民政府办公厅关于印发陕西省生态功能区划的通知》（陕政办发 [2004] 115号）及其《陕西省生态功能区划》，本项目所在区域一级分区属于渭河谷地农业生态区，二级分区属于渭河两侧黄土台塬农业生态功能区，三级分区属于渭河两侧黄土台塬农业区。生态服务功能重要性为农业区，生态敏感性特征为土壤侵蚀中度敏感；生态保护对策为发展以节水灌溉为中心的农业和果业，建设绿色粮油和果品生产基地，加强绿化和塬边沟谷的治理，保水固土，控制以重力侵蚀为主的土壤侵蚀。 本项目位置 图3-1 本项目在陕西省生态功能区划中位置 （2）地形地貌 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷4个巨型构造体系的交汇地区，渭河平原东部。全境呈梯状长方形，地势南高北低，依次分为秦岭山地、丘陵沟壑、黄土台塬、渭河平原4个地貌单元。秦岭山地 99.84平方千米，占7.9%； 临渭区地质构造属于渭河地堑带，渭河两岸及其以北地区是在地堑式构造盆地基础上，堆积深厚的第三纪红色粘土和第四纪沉积物（老黄土、黄土以及现代冲积物），经长期的冲刷与沉积、切割和平移，形成冲积平原和黄土台塬地貌。渭河以南 的西部是由奥陶纪石灰岩组成，基岩在地堑形成以前，与秦岭连成整体，经中生代燕 山运动和新生代喜马拉雅山运动，地台不断上升，地堑断裂下降，从第三纪早期至第 四纪，由北到南，由低到高，由清峪河到旺旺山，断层发育成一系列复式地堑，发育 成现代丘陵沟壑区；渭河以南的东部为秦岭山地，由前震旦纪燕山相的古老变质岩及 花岗岩组成，在变质岩及花岗岩的基础上，广泛覆盖了很厚的第四纪黄土，形成了秦岭山地的一部分。 本项目所在地貌单元属于黄土台塬地貌，地形平坦开阔，整体西北高东南低，海拔高度介于340m～360m之间，相对高差较小。 - 地层岩性 - 根据区域地质及勘探资料，场址区区主要地层岩性为第四系风积黄土地层，现由新至老将各地层结构分述如下： - ①层：（Q4al）粉细砂，黄褐、褐黄色，松散，稍湿。主要矿物成分为石英、长石及云母碎片，暗色矿物次之，含少量粉土，层底埋深1.0m～1.2m ，层厚1.0m～1.2m。 - ②层：（Q32al）粉土，褐黄色，稍湿，稍密。主要成分为粉土，少量粉砂，含植物根系等，层底埋深1.5m～1.6m ，层厚0.4m～0.6m。 - ③层：（Q22eol）细砂，黄褐、褐黄色，稍密，稍湿。主要矿物成分为石英、长石 及云母碎片，暗色矿物次之，含少量黏性土，级配不良，层底埋深7.0m～7.6m ，层厚5.5m～6.0m。 - ④层：（Q22eol）细砂，黄褐、褐黄色，中密，稍湿～饱和。主要矿物成分为石英、 长石及云母碎片，暗色矿物次之，含少量黏性土，级配不良，层底埋深14.50m～15.50m, 层厚7.5m～8.0m。 - ⑤层：（Q21eol）细砂，黄褐、褐黄色，密实，饱和。主要矿物成分为石英、长石及云母碎片，暗色矿物次之，含少量黏性土，级配不良。 - 气候气象 临渭区属亚温带大陆性半干旱气候，其特点是四季分明，春季干旱少雨，夏季炎热多雨，秋季凉爽阴雨，冬季寒冷少雪。冬季一般在11月上旬至次年 2月下旬；夏季一般在5月下旬至8月下旬，春、秋季最短。多年平均气温 13.8℃ , 1月平均气温-0.5℃ , 极端最低气温- 16.7℃；7月平均气温26.7℃，极端最高气温42.7℃。最低月均气温-7.6℃, 最高月均气温35.5℃。平均气温年较差27.2℃,最大日较差24.7℃,最大年较差30.3℃。生长期年平均262天，无霜期年平均216天，最长246天，最短193天。年平均日照时数2066.5小时，年总辐射118.64千卡／平方厘米。0℃以上持续期310.5天(一般为2月 6日至12月13日)。年平均降水量569.4毫米，年平均降雨日数为36.9天，最多83天(1999年)，最少为17天(1992年)。极端年最大雨量835.9毫米(1964年)，极端年最少雨量301.0毫米(1995年)。降雨集中在每年5—9月，7—8月最多。主导风向为东北风。 - 土地利用现状评价 - 本次土地利用现状依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51号）要求，在“年度国土变更调查数据”的基础上，通过3S技术和现场调查综合得出，结果见表3-1，评价区土地利用现状图见附图9。 表3-1 调查范围内各类土地面积 序号; 地类名称; 评价区范围. 一级类; 二级类; 面积(hm2); 比例. 1; 01耕地; 0102水浇地; 219.73; 12.37%. 2; 0103旱地; 520.55; 29.30%. 3; 02园地; 0201果园; 746.12; 42.00%. 4; 03林地; 0301乔木林地; 73.10; 4.12%. 5; 0305灌木林地; 5.95; 0.34%. 6; 0307其他林地; 11.07; 0.64%. 7; 04草地; 0404其他草地; 28.02; 1.58%. 8; 05商业服务业用地; 05H1商业服务业设施用地; 1.12; 0.06%. 9; 06工矿仓储用地; 0601工业用地; 1.12; 0.06%. 10; 08公共服务设施用地; 0801机关团体用地; 0.55; 0.03%. 11; 0803科教文卫用地; 1.20; 0.07%. 12; 0809公用设施用地; 0.17; 0.01%. 13; 10交通运输用地; 1003公路用地; 5.73; 0.32%. 14; 1004城镇村道路用地; 23.38; 1.32%. 15; 1006农村道路; 12.62; 0.71%. 16; 11水域及水利设施用地; 1104坑塘水面; 0.43; 0.02%. 17; 1107沟渠; 0.15; 0.01%. 18; 12其他土地; 1202设施农用地; 2.22; 0.12%. 19; 20城镇村; 203村庄; 123.14; 6.93%. 合计; 1776.37; 100.00%. - 植被类型现状评价 - 评价区域面积较小，植被种类不丰富，植被类型从大类上分为草本植被、灌丛、森林、栽培植被等4类，各群落类型及面积见表3-2，评价区植被类型图见附图10。 表3-2 各植被类型面积及占总面积比例 序号; 植被类型; 评价区范围. 植被型组; 植被型; 植被亚型; 群系; 面积(hm2); 比例. 1; Ⅰ草本植被（草地）; 一、杂类草草地; （一）温性其他丛生禾草草地; 1、蒿草、白羊草、禾草草丛; 28.02; 1.58%. 2; Ⅱ灌丛; 二、落叶阔叶灌丛; （二）温带落叶阔叶灌丛; 2、酸枣灌丛; 5.95; 0.34%. 3; Ⅲ森林; 三、落叶阔叶林; （三）温带落叶阔叶林; 3、山杨林、刺槐林; 84.18; 4.74%. 4; Ⅳ栽培植被; 四、一年一熟粮食作物及耐寒经济作物田; 4、以小麦、油菜等种植为主的两年三熟粮食作物或经济作物田; 740.28; 41.67%. 5; 五、落叶果树园; 5、以苹果等种植为主的落叶果树园; 746.12; 42.00%. 6; Ⅴ生产生活服务区; 171.82; 9.67%. 合计; 1776.37; 100.00%. - 植被覆盖度现状评价 植被覆盖度指森林、草地、灌丛、农业植被等在地面的垂直投影面积占统计区总面积的百分比。本区域內植被覆盖度的调查利用遥感估算的方法，通过NDVI指数进行计算，并根据NDVI指数值通过等间隔断裂法，将植被覆盖度分为低覆盖度、中低覆盖度、中覆盖度、中高覆盖度、高覆盖度等五类。本项目植被覆盖度在NDVI指数计算的基础上，通过人工判读进行了结果修正，调查范围内植被覆盖度情况见表3-3，评价区植被覆盖度见附图11。 表3-3 植被覆盖现状表 序号; 植被覆盖度; 评价区范围. 面积(hm2); 比例. 1; 低覆盖度（<10％）; 4.67; 0.26%. 2; 中低覆盖度（10％~30％）; 12.07; 0.68%. 3; 中覆盖度（30％~50％）; 66.22; 3.73%. 4; 中高覆盖度（50％~70％）; 387.80; 21.83%. 5; 高覆盖度（＞70％）; 197.83; 11.14%. 6; 建设用地; 171.82; 9.67%. 7; 农作物区; 935.96; 52.69%. 合计; 1776.37; 100.00%. - 壤侵蚀现状 - 土壤侵蚀强度分级根据SL190要求，按照高程、坡度以及植被覆盖情况确定土壤侵蚀强度等级。调查范围内的土壤侵蚀以水力侵蚀为主。土壤侵蚀类型及其在区域中所占比例详见表3-4，评价区土壤侵蚀度见附图12。 表3-4 土壤侵蚀类型及其在区域中所占比例 序号; 土壤侵蚀强度; 评价范围. 面积(hm2); 比例. 1; 微度水力侵蚀; 294.5215; 16.58%. 2; 轻度水力侵蚀; 1069.9018; 60.23%. 3; 中度水力侵蚀; 376.7673; 21.21%. 4; 强烈度水力侵蚀; 35.1721; 1.98%. 合计; 1776.3663; 100.00%. - 生态系统类型 - 按照《全国生态状况调查评估技术规范——生态系统遥感解译与野外核查》（HJ1166-2021）技术规范，对评价区范围内的生态系统进行了分类。评价范围内主要包括森林、灌丛、草地、农田、城镇等5个类型。具体见表3-5，评价区生态系统类型图见附图13。 表3-5 生态系统类型及其在区域中所占比例 序号; 生态系统类型; 评价区范围. 面积(hm2); 比例. 1; 1森林生态系统; 11阔叶林; 84.18; 4.74%. 2; 2灌丛生态系统; 21阔叶灌丛; 5.95; 0.34%. 3; 3草地生态系统; 32草丛; 28.02; 1.58%. 4; 5农田生态系统; 51耕地; 740.28; 41.67%. 5; 52园地; 746.12; 42.00%. 6; 6城镇生态系统; 61居住地; 126.01; 7.09%. 7; 63工矿交通; 45.81; 2.58%. 合计; 1776.37; 100.00%. 2.环境空气现状 本项目基本污染物环境质量现状数据引用“陕西省生态环境厅办公室于2024年1月19日发布的《2023年12月1~12月全省环境空气质量状况》”中渭南市临渭区相关数据，区域空气质量现状评价见表3-6。 表3-6 区域空气质量现状表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.14; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.29; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 36; 40; 90; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1.4（mg/m3）; 4（mg/m3）; 35; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 156; 160; 97.5; 达标. 由表3-1可知，渭南市临渭区处于环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5，PM10超标率14.29%，PM2.5超标率37.14%，其余基本因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求。 - 声环境 为了解管道沿线噪声背景值，委托西安金诚检测技术有限公司对各段管线涉及的敏感点进行噪声现状监测。 （1）监测时间及监测点位 2024年3月13日-2024年3月14日，每个点位昼间各监测一次。监测点见表3-7，监测点位见附图14： 表3-7 噪声环境监测点 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1#郭庄; Leq[dB(A)]; 昼夜各1次，连续1天. 2#木张村. 3#阿杆村1. 4#阿杆村2. 5#闵家村. 6#窟沱堡. 7#胜利村. 8#明星村. 9#郭家村. 10#肖村. 11#小官堡. 12#南梁村. 13#北梁村. 14#新城村. 15#仁村. 16#徐西堡. 20#昌李村. 21#孙家底. 22#黑张口. 24#线王村. 25#田村寺村. 26#三兴村. 27#高家村. 28#靳尚村. 29#张家斜. 30#上务头子. （2）监测结果 监测结果统计见表3-8。 表3-8 噪声现状监测结果汇总表 单位：dB（A） 监测点位; 2024年03月13日至14日. 昼间; 夜间. 1#郭庄; 45; 42. 2#木张村; 44; 40. 3#阿杆村1; 44; 41. 4#阿杆村2; 46; 38. 5#闵家村; 43; 39. 6#窟沱堡; 43; 40. 7#胜利村; 44; 42. 8#明星村; 43; 43. 9#郭堡村; 44; 42. 10#肖村; 43; 40. 11#小官堡村; 43; 39. 12#南梁村; 43; 40. 13#北梁村; 44; 40. 14#新城村; 42; 40. 15#仁村; 44; 40. 16#徐西堡; 43; 40. 20#昌李村; 43; 40. 21#孙家底; 42; 40. 22#黑张口; 43; 42. 24#线王村; 43; 40. 25#田村寺村; 48; 39. 26#三兴村; 41; 38. 27#高家村; 43; 39. 28#靳尚村; 44; 38. 29#张家斜; 46; 39. 30#上务头子; 47; 38. 标准; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标. 从噪声监测结果可知，各点位噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域标准。 4、灌溉水源及水质情况 本项目为灌区配套的输水管道项目，输送水源为临渭区箭峪水库中的水。根据初步设计中的数据可知，本项目运行后，灌区部分农田采用高效节水灌溉，增大了供水能力，提高了灌溉水利用系数，地表水资源得到了充分利用，来水保证率为50%时，灌区地表水供水量 669.63万m3 ，灌溉面积5.10万亩，灌溉水量395.35万m3，生活供水量196.74 万m3，地表水完全满足灌溉用水，且富余77.54万m3。 2024年5月31日陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司对临渭区箭峪水库（桥南供水站）进行了监测，并出具检测报告（SDEK2024YS241005）详见附件，具体检测情况如下表3-9。 表3-9 水质检测结果一览表 序号; 检验项目; 单位; 标准; 检测结果; 达标情况. 1; pH值; 无量纲; 5.5-8.5; 7.68; 达标. 2; 氯化物; mg/L; 1.80; 350; 达标. 3; 总铅; mg/L; 0.2; 0.00011; 达标. 4; 总镉; mg/L; 0.01; <0.00006; 达标. 5; 铬（六价）; mg/L; 0.1; <0.004; 达标. 6; 总砷; mg/L; 0.1; 0.00059; 达标. 7; 类大肠菌落数; MPN/L; 20; 未检出; 达标. 8; 氰化物; mg/L; 0.5; <0.002; 达标. 9; 氟化物; mg/L; 2.0; <0.2; 达标. 10; 总铜; mg/L; 1.0; 0.00067; 达标. 11; 总锌; mg/L; 2.0; 0.0059; 达标. 由以上水质监测结果可知，箭峪水库中的水质满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中旱地标准限值。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 存在的生态问题：本项目为灌区配套的输水管道改建项目，原灌区为土渠灌溉，但工程老化失修，破损严重，失去输水功能，渠道几乎已全部被填埋耕种。土渠输送造成水资源的浪费，灌区无法灌溉造成植被种类及数量的减少，农作物的减产。 整改措施：在原土渠占地范围内建设本项目，恢复灌区输水功能，并且本次改建由原来的土渠灌溉改为管道灌溉，提高了灌溉系数，减少渠道的渗漏损失量，节约了水资源，进而增加了植被的种类和数量，丰富生物多样性，提高了农作物的产量。 |
| 生态环境保护目标 | - 本项目评价区域内占地不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等重要生态敏感区，也不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、原始天林、重要湿地等特殊生态敏感区。项目不涉及分类管理名录中生态红线范围，根据工程性质和周围环境特征，确定本评价主要环境保护目标见表3-10： 表3-10 环境保护目标一览表 名称; 经度; 纬度; 保护对象; 规模; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 距离/m. 郭庄; 109.61365; 34.48336; 居民; 42户; 声环境; 二类区; 东北; 26. 木张村; 109.59881; 34.46583; 居民; 83户; 南北; 5. 阿杆村; 109.59248; 34.46559; 居民; 224户; 北; 12. 闵家村; 109.58133; 34.46586; 居民; 195户; 北; 6. 窟沱堡; 109.57489; 34.46467; 居民; 53户; 北; 8. 胜利村; 109.57252; 34.46424; 居民; 89户; 西; 25. 明星村; 109.58816; 34.44260; 居民; 45户; 北; 122. 郭堡村; 109.59317; 34.44056; 居民; 146户; 南北; 5. 肖村; 109.57901; 34.44073; 居民; 37户; 西南; 163. 小官堡村; 109.58968; 34.42617; 居民; 48户; 北; 8. 南梁村; 109.55602; 34.43056; 居民; 56户; 南; 5. 北梁村; 109.55182; 34.43422; 居民; 41户; 北; 5. 新城村; 109.54688; 34.43470; 居民; 48户; 北; 7. 仁村; 109.59370; 34.41176; 居民; 26户; 北; 128. 徐西堡; 109.58102; 34.41705; 居民; 168户; 南北; 6. 昌李村; 109.60983; 34.36190; 居民; 31户; 东西; 5. 孙家底; 109.61165; 34.35563; 居民; 28户; 西; 6. 黑张口; 109.61341; 34.35024; 居民; 54户; 东西; 5. 线王村; 109.56720; 34.40426; 居民; 42户; 北; 18. 田村寺村; 109.56574; 34.40408; 居民; 23户; 西; 138. 三兴村; 109.56800; 34.38311; 居民; 49户; 西; 5. 高家村; 109.56800; 34.38311; 居民; 49户; 东; 6. 尚家村; 109.57611; 34.36787; 居民; 238户; 南北; 5. 张家斜; 109.58190; 34.36217; 居民; 42户; 东; 175. 上务头子; 109.58447; 34.35875; 居民; 35户; 东; 107. |
| 评价 标准 | 1.环境质量标准 （1）环境空气 项目所在地环境空气质量功能区为二类区，环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值如表3-10。 表3-10 环境空气质量标准 级别; 污染物; 标准限值. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 二级; SO2（μg/m3）; 500; 150; 60. NO2（μg/m3）; 200; 80; 40. CO（mg/m3）; 10; 4; /. O3（μg/m3）; 200; 160（日最大8h平均）; /. PM10（μg/m3）; /; 150; 70. PM2.5（μg/m3）; /; 75; 35. TSP（μg/m3）; /; 300; 200. （2）声环境质量标准 项目区环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，其标准值见表3-11。 表3-11 声环境质量标准 区域名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间. 敏感点; 《声环境质量标准》(GB 3096-2008); 2类标准; dB（A）; 60. （3）灌溉水源标准 项目灌溉水水质标准执行《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中旱地标准，具体准值见表3-12。 表3-12 农田灌溉水质基本控制项目限值（旱地） 序号; 检验项目; 单位; 标准. 1; pH值; 无量纲; 5.5-8.5. 2; 氯化物; mg/L; 1.80. 3; 总铅; mg/L; 0.2. 4; 总镉; mg/L; 0.01. 5; 铬（六价）; mg/L; 0.1. 6; 总砷; mg/L; 0.1. 7; 类大肠菌落数; MPN/L; 20. 8; 氰化物; mg/L; 0.5. 9; 氟化物; mg/L; 2.0. 10; 总铜; mg/L; 1.0. 11; 总锌; mg/L; 2.0. 2.污染物排放标准 （1）废气 施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的要求。 （2）废水 施工期车辆设备的冲洗废水，经沉淀后回用生产，不外排；施工人员的生活污水依托租用房屋中的旱厕，定期清掏。 （3）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。 表3-13 施工期噪声排放标准 单位：dB（A） 阶段; 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55. （4）固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1.生态环境 本项目施工期间将扰动原土层和破坏原地貌，植被受损，裸露地表增加，为各种侵蚀创造了条件。 施工期土石方开挖、施工材料和设备的堆放等施工活动将使评价区一定范围内的植被遭受不同程度的破坏，部分区域将形成次生裸地。但由于除开挖的管道建设外，评价区项目区外围的地表土层基本不受到扰动，保留有植物的根系和种子，施工时除项目区之外，其余地区植被基本不受到影响 （1）对土地占地的影响分析 本项目在沿现有农村道路旁建设，不再单独设置施工便道，减少占地面积并且施工单位也不额外建设施工营地，项目施工区域临近村庄，施工单位租用就近村庄的房屋作为施工营地，用于施工机械的停放、施工工具的存放及施工人员生活。 项目将施工作业带控制在4m，临时占地将会扰动、破坏地表植被，会在短期内造成土地利用形式的改变，破坏地表植被，对土地利用和生态环境产生短期影响，工程结束后该影响将随着恢复措施的实施而消失。本次建设在原址修建（现状已填埋耕种），因此不存在永久占地。 （2）对土壤环境的影响 施工人员的践踏和施工机械的碾压，将改变土壤的坚实度、通气性，对土壤的机械物理性质有所影响。施工弃方在沿线如果不合理的堆放，不仅会扩大占用土地的面积而且使地表高有机质的表层壤土被掩盖，不仅影响景观而且对地表植被恢复造成难度，同时产生新的水土流失。 施工人员产生的污水，生活垃圾不合理的处理排放，也会污染土壤。在施工中植被破坏后，地面裸露，表土的温度在太阳直接照射一下升高，加速表土有机质的分解，而植被破坏后，土壤得不到植物残落的补充，有机质和养分含量将逐步下降，不利于植物的生长和植被恢复。此外，生态治理的临时占地，使这些土地短期内丧失原有的生态功能。因此要求在施工中注意尽量维护土壤现状，以有利于植被重建和生态恢复工作。 （3）对植被及水土流失的影响分析 拟建项目施工时，将清除场地内的部分植被，评价区内拟建项目区范围内小范围植被覆盖率急剧下降。从影响的种类看，这些植物都是广布种，栽培植被以小麦、玉米及油菜等为主，果园以苹果树、葡萄树为主，林地以山杨林、刺槐林等为主，没有稀有种。因此，工程施工对植物的影响只引起数量的减少，不会造成物种的灭绝。从对区域生态影响分析，这种影响是局部的，不会带来区域生态问题。 工程建设期间施工开挖回填等施工临时占压形成一定面积的裸露地表，损坏原有地表植被，破坏原有的表层土体结构，使表层土质变得疏松，致使抗蚀能力减弱，产生不稳定的土体，在降雨、风和重力作用下，易引起不同程度的侵蚀；施工临时设施占用、扰动地表，损坏原有的水土保持设施，降低了原有的水土保持设施的功能；施工建设过程中，大量的土、石方的搬运亦造成一定的水土流失。在水力、风力的作用下，土壤中营养元素随水流、风沙而流失，土壤中有机质含量、物理粘粒减少，造成土壤肥力减退。在施工过程中，如不及时采取防治措施，遇到强度较大的降雨和大风，极易产生严重的水土流失。 （4）对野生动物的影响分析 - 项目所在区域主要为农田生态系统，受人类的干扰，评价区中野生动物种类和数量较少，现存的野生动物主要有田鼠、麻雀及野兔等，均为适应农耕地和居民点栖息的种类，种属单调，无保护类物种，因此项目的建设对野生动物的影响较小。 2.大气环境影响分析 施工期的大气污染主要来源于基础开挖、管道施工、渣土堆放和运输过程中产生的扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气及钢筋焊接过程中的焊烟。 （1）扬尘影响分析。 施工期的扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥沙量、装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。根据现场的实地考察可知，该地段自然起风扬尘较大，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。 当粒径为250um时，沉降速度为1.005m/s ，因此当尘粒大于250um时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生 影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。因此，在施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题。可采取对施工现场实施洒水抑尘，对运作车辆限速行驶及保持路面清洁，避免一些建材露天堆放等措施进行防治。 （2）施工机械和运输车辆排放尾气影响分析 根据调查，施工机械和运输车辆一般燃用柴油，会产生燃油尾气， 主要污染物为CO、NOx和PM10等，产生量较小，影响范围仅限于施工设备周边及运输道路等，不会对区域环境空气造成明显影响。 （3）焊接烟尘影响分析 项目施工时需焊接钢筋，本项目采用不含铅的焊条，参考《焊接工程师手册》（陈祝年，机械工业出版社，2002.1），本项目焊接材料发尘量按5g/kg计，本项目年焊丝用量300kg，因此焊接烟尘产生量为1.5kg。针对焊接工序产生的焊接烟尘，项目设移动式焊接烟尘净化机处理后无组织排放，不会对区域环境空气造成明显影响。 3.水环境影响分析 施工期的水污染主要有车辆和机械设备冲洗废水、管道试压废水及施工人员生活污水，污染物以COD 、SS 为主。 （1）车辆和机械设备冲洗废水：施工机械渗漏的污油及露天机械受雨水冲刷等将产生少量含油污水。污水的主要污染物为COD 、SS和石油类，浓度约为 COD300mg/L 、SS800mg/L 、石油类40mg/L。含油废水经施工场地设置的隔油池处理后，废水循环使用于施工机械维护清洗，多余部分可作为施工场地防尘用水，不排放。 （2）管道试压废水 本项目建设完成后，需要依据《长输水管道干线铺设工程施工及验收规范》（SYJ4001-84）等规范采用压水试验检查管道的强度和严密性，试压水为箭峪水库中的水，试压完毕后废水用于附近农田灌溉，对环境无影响。 （3）施工生活污水， 本工程高峰期施工人数50人/天，施工期为330天，参考《陕西省行业用水定额》（修订稿）（DB61/T943-2020）表42居民生活用水限额130L/（人•天），则生活用水量为6.5m3/d（2145m3/a），生活污水量为用水量的80%，则生活污水量为5.2m3/d（1716m3/a）。施工人员的生活污水依托租用房屋中的旱厕，定期清掏。 4.施工机械设备噪声衰减预测 管道的施工虽然呈线状，但施工基本上逐点进行的，其施工噪声源近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，声源噪声衰减的计算公式如下： L A (r）= LWA - 20 lgr - 8 式中：L A—距离增加产生衰减值，dB（A）； r—点声源至受声点的距离，m。 不同类型施工机械设备在施工时随距离的衰减值，见表 4-1： 表4-1 各种施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB（A） 设备 距离（m）; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 150; 200. 挖掘机; 62; 56; 50; 46; 44; 42; 36; 32; 30. 吊管机; 66; 60; 54; 50; 48; 46; 40; 36; 34. 装载机; 68; 62; 56; 52; 50; 48; 42; 38; 36. 推土机; 68; 62; 56; 52; 50; 48; 42; 38; 36. 卡车; 67; 61; 55; 51; 49; 47; 41; 37; 35. 移动式吊车; 64; 58; 52; 48; 46; 44; 38; 34; 32. 电焊机; 69; 64; 58; 54; 52; 50; 44; 40; 38. 在施工期间，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523 —2011）规定，昼间限值为70dB（A），夜间限值为55dB（A）。昼间施工离场地5m即可满足标准要求，根据现场调查，距离施工点最近的居民在5m，施工单位要保养好施工机械，确保正常运转，尽量减小噪声的影响，禁止项目夜间施工。 5.固体废物 （1）施工弃土 工程施工期间将动用一定量的土方，施工期的土石方全部就地平衡。按照经济优化的原则，填埋所需土方利用附近挖方，尽量达到开挖土料利用量和建筑工程量的平衡，减少废弃土石方工程量。本项目不单独设置取、弃土场。 （2）生活垃圾 本工程高峰期施工人数50人/天，生活垃圾日产生量按定额0.5kg/人/d ，则生活垃圾产生量为25kg/d，生活垃圾分类收集后，统一交环卫部门处理，对环境影响小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 从现状调查可知，施工期间会直接影响到施工作业带上的景观，但这种影响是短暂的，随着管道施工期的结束和用地的恢复原状而结束，景观整体的生态格局并未发生大的变化。至于连接管道将形成永久性建筑物，局部景观改变，但从整体而言，对生态格局影响不大。 本项目的建设可以有效提高灌溉供水保证率，减少渠道的渗漏损失量，在保证水量的同时保证农业灌溉用水质量，防止土壤次生盐渍化，确保农业经济作物的效益不受损失。 2、大气影响分析 运营期无废气排放，对周围大气环境无影响。 3、水环境影响分析 根据2024年5月31日陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司的监测结果可知，本项目输送水源箭峪水库中的水质满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中旱地标准限值，根据调查该灌区长期使用水库中的水进行灌溉，多年来未出现土壤盐渍化问题。 为保证运行期水质的达标情况，本次评价提出运行期应对水源开展定期监测，监测计划见下表4-2： 表4-2 运营期水质监测计划一览表 序号; 检验项目; 监测点位; 监测频次; 标准要求. 1; pH值; 无量纲; 1次/年; 《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中旱地标准限值. 2; 氯化物; mg/L. 3; 总铅; mg/L. 4; 总镉; mg/L. 5; 铬（六价）; mg/L. 6; 总砷; mg/L. 7; 类大肠菌落数; MPN/L. 8; 水温; ℃. 9; 悬浮物; mg/L. 10; 五日生化需氧量; mg/L. 11; 化学需氧量; mg/L. 12; 阴离子表面活性剂; mg/L. 13; 硫化物; mg/L. 14; 全盐量; mg/L. 15; 总汞; mg/L. 16; 蛔虫卵数; 个/10L. 4、固体废弃物影响分析 运营期无固体废物产生。 5、生态效益分析 本次改建由原来的土渠灌溉改为管道灌溉，根据《渭南市临渭区箭峪水库灌区续建配套与节水改造项目初步设计报告》（陕西秦东水利水电设计院2022.11）可知，改造前骨干渠系水利用系数为0.58，农业用水总量692万m3/年，粮食生产能力2400万kg/年；本项目实施后骨干渠系水利用系数由原来的0.58提高到0.85，农业用水总量降低为585万m3/年（节水107万m3/年），粮食生产能力提高到2744.25万kg/年（增产344.25万kg/年）。 由以上可知，本次改建项目提高了灌区的灌溉系数，减少渠道的渗漏损失量，节约了水资源，进而增加了植被的种类和数量，提高了农作物的产量，丰富了生物多样性，增加了项目的生态效益。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、管道线路选择环境合理性分析 根据现场踏勘，本次建设在原有土渠修建（现状已填埋耕种），本项目为更加节水的管道铺设，可改变目前灌溉困难的现状，有利于提高农作物的产量，工程结束后恢复原来耕种的状况，几乎对环境无影响。管道铺设线路途经区域及周围区域外环境关系较简单，无重要保护文物、风景名胜区等，无其他制约性因子，施工结束后所经路线沿线地表可恢复耕种，选线基本合理。 综上，本项目位置选择基本合理。 2、施工布置合理性分析 本项目在沿现有农村道路旁建设，不再单独设置施工便道，减少占地面积并且施工单位也不额外建设施工营地，项目施工区域临近村庄，施工单位租用就近村庄的房屋作为施工营地，用于施工机械的停放、施工工具的存放及施工人员生活。因此总体上施工布置合理。施工区有可能产生高噪声的作业区域，评价要求施工单位做好设备的维护保养工作，确保设备正常运转，夜间不施工等措施以减缓噪声影响。经采取预防措施后，工程施工布置合理。 3、料场选址合理性分析 本项目所有原材料均外购，无料场建设，管道沿线各种阀井浇筑利用灌车拉运商混，不再现场搅拌混凝土，管道等材料放置在农村道路两侧，及时填埋，也无料场建设。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 1.生态环境保护措施 （1）加强生态环保宣传教育工作 施工进场前，应加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作， 在工地及周边地区，设立与环境保护有关的科普性宣传牌，包括生态保护的科普知识、相关法规、拟采用的生态保护措施及意义等。此外，为了加强沿线生态环境的保护及实施力度，建议建设单位与施工单位共同协商制订相应环境保护奖惩制度，明确环保职责，提高施工主体的环保责任感。 （2）开工前对施工临时设施的规划要进行严格的审查，以达到既少占土地，又方便施工的目的。工程施工过程中，严格控制取土面积和深度，不得随意扩大施工范围及破坏周围植被；不允许将工程废渣随处乱排。 （3）本项目计划集中在2024年6月-8月进行管道铺设，该时段正好为小麦收割季节，项目采取优化施工时段的措施来减小对生态的影响。 （4）临时占地尽量占用植被覆盖度较低的区域。 （5）本项目临时占地类型为耕地、园地及林地，开工前建设单位应与各农户签订补偿协议或达成施工结束后恢复原有地貌的共识，并严格执行。 （6）施工结束后立即进行清理施工垃圾，平整场地。 （7）加强施工期机械、车辆行驶路线的管理，划定明确的施工作业范围和行驶路线，严禁越界施工。 （8）施工时应加强监督管理，尽量减少扰动。施工过程中产生的土石方严禁乱堆乱弃，对堆在施工作业带的临时堆土进行苫盖、洒水降尘，采取分段开挖、回填，以此减少水土流失的发生。施工结束后，及时拆除、清理临时生产设施，各类施工迹地应进行清理，平整场地，地表利用集中堆存的表层土恢复，使扰动过的地表与周围的景观相协调。对使用完堆放表层土的地方，应进行清理，使其恢复至原貌。 （9）野生动物保护要求 ①在施工期间对施工人员和附近居民加强生态保护宣传教育，以宣传册、标志牌等形式，对施工区工作生活人员特别是施工人员及时进行宣传教育，约束施工人员非法猎捕当地野生动物，禁止施工人员捕食鸟类，以减轻施工对当地动物的影响。 ②建立生态破坏惩罚制度，严禁施工人员非法猎捕野生动物，禁止施工人员食用鸟类等；根据施工总平面布置图，确定施工用地范围，进行标桩划界，禁止施工人员进入非施工占地区域；禁止施工人员野外用火，把对野生动物的干扰降至最低程度。 （10）土壤保护措施 划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员、施工机械、临时占地范围，严禁随意扩大扰动范围；尽可能缩小施工作业面和减少扰动面积；以最大限度地控制地表土壤和植被的破坏程度和范围，减少地表扰动。在土方开挖施工时，应严格注意保护原有地表土壤层，按照原土层顺序回填及覆盖，做到分层开挖，分层堆放，分层回填，以利于植被自然恢复或耕种。 （11）实施施工监理等管理措施 采取适当的管理措施对于施工期生态保护具有事半功倍的效用，施工监理是施工期最好的管理措施。在整个施工期内，采用巡检监理的方式，检查生态保护措施的落实及施工人员的生态保护行为。 （12）林地保护措施 根据遥感可知，项目评价区涉及以山杨林、刺槐林等为主的林地，施工时若需要占用林地，因此将山杨林、刺槐林等移栽至别的地方保护，待施工完毕后尽量恢复山杨林、刺槐林等植被的生长。另外本项目涉及的1.23km的干管，施工结束后计划要在两旁种植航道树进行绿化，环评要求种植时应种植刺槐等浅根植被，防止根系破坏管道。 - 2.大气环境影响减缓措施 施工扬尘产生的主要环节为施工场地清理、土方开挖、翻动、回填等过程。根据调查，施工造成的扬尘污染主要集中在产尘点200m范围内，200m以外基本不受影响。为使施工过程中产生的扬尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，施工单位应严格相关文明施工规定，建议采取以下污染防治措施： ①施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放浓度满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的要求。 ②大风天禁止施工作业，同时散体材料装卸必须采取防风遮挡等措施。 ③对临时堆放的土方，采取防护措施，如加盖保护网、四周设置围档、喷淋保湿等，防止扬尘污染。 ④车辆及施工机械在施工过程中应尽量避免扰动原始地面、碾压周围地区的植被，不得随意开辟便道，严禁车辆下道行驶，对施工集中区进行喷洒作业，以减少大气中扬尘来源。 ⑤严格执行施工规范，实施分段作业，避免长距离施工 ，采用工程措施与绿化措施相结合的生态保护措施，防止和减轻施工期的扬尘污染。 ⑥未铺装的施工作业带在干燥天气及大风条件下极易起扬尘，因此 要求及时洒水降尘，最大限度地减少起尘量；同时对施工作业带进行定期养护、清扫，确保路况良好。 ⑦施工过程中，建设单位应在施工承包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任；施工单位应当按照相关规定，制定扬尘污染防治方案，并安排专人负责施工过程中的环保管理工作。 - 另外针对非道路移动设备采取如下措施来减小对环境空气的影响： ①根据《渭南市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知要求“强化非道路移动机械排放管控区管控，到2025年不符合第三阶段和在用机械排放标准三类限值的机械禁止使用，具备条件的可更换国四及以上排放标准的发动机”，施工机械按要求执行。 ②加强非道路移动设备的维修、保养，确保各设备稳定正常运行，减小对周围环境的影响。 - 3.水环境影响减缓措施 施工期废水主要为施工废水（包括车辆、机械冲洗废水）、管道试压废水及施工人员生活污水。项目施工人员均为附近村民，施工营地租用附近村庄的房屋，生活污水进入旱厕定期清掏；施工废水主要污染物为泥沙、SS，经沉淀处理后循环使用，不外排；管道试压水为箭峪水库中的水，试压完毕后废水用于附近农田灌溉，对环境无影响。综上所属对外环境影响很小。 - 4、声环境影响减缓措施 由于施工机械移动性大，难以采取具体降噪措施，结合本工程实际情况，现就施工期噪声控制提出以下防治措施和建议： ①优化施工方案，合理安排工期及时间，将施工噪声危害降到最低程度，在施工招投标时，将降低环境噪声污染的措施列为施工组织设计内容，并在签订的合同中予以明确。施工时尽量避免使用高噪声设备，并避免高噪声设备夜间施工，无法避免时须提前向当地环境保护行政管理部门申请批准，提前公示通知受影响人群。 ②距离防护措施是噪声控制最方便、简单的方式，此外，加强对施工人员的环保教育和管理，降低人为噪声，尽量减少碰撞和敲打声音。 ③淘汰高噪声施工机械，推广使用低噪声的施工机械，并及时对动力机械、设备定期检修、养护，严格操作规程。 ④运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间路线进行运输，运输线路应该尽量避开居民点等环境敏感点。在采取上述措施后，管道沿线施工噪声对周边声环境影响较小，并且随施工期的结束而消失。 - 5、固体废物污染防治措施 为减少固体废弃物对环境的影响，建议采取如下措施： （1）施工期间产生的工程土石方及时回用、回填；不设置专门弃渣场。 （2）车辆运输散物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 （3）可回收利用的固体废弃物如纸品、塑料用品等，应由专人收集，以利资源的回收再利用。 （4）其他生活固体垃圾，应专门收集，并由环卫部门清运，避免造成二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 1 、生态环境减缓措施 （1）恢复施工迹地 本项目管道铺设在耕地、园地及林地，施工结束后，对施工迹地进行全面恢复和清理，达到施工前的植被覆盖状况。 （2）加强宣传教育，提高工作人员的环境保护意识，加强项目工程管理，防火，禁止砍伐作业范围外沿线栽植的树木，禁止破坏植被。 （3）加强对周边区域生态环境实地监控，及时发现不良地质隐患工点，采取防治措施以杜绝地质灾害的发生。 运营期安排维护人员定期对区域内建筑进行维护，禁止维修和检查人员对周边环境产生新的破坏，实施维护工作时应尽力避免影响野生动物正常的活动。严禁捕猎野生动物，采挖野生植物。 - 2 、大气污染减缓措施 运营期无废气排放。 - 3 、水环境保护措施 运营期无生产废水产生，但本项目为灌区配套工程的输水管道项目，管道中输送的水质，会影响土壤的酸碱度，进而可能影响农作物的生长，因此运营期需按表4-2的监测计划定期开展监测。 - 4 、固体废物处理、处置措施 运营期无固体废物产生。 综上所述，采取以上措施后项目可以有效提高灌溉供水保证率，减少渠道的渗漏损失量，在保证水量的同时保证农业灌溉用水质量，防止土壤次生盐渍化，确保农业经济作物的效益不受损失。 |
| 其他 | 1 、环境管理 （1）施工期环境管理 为保证工程的社会效益、经济效益与环境效益相协调，实现可持续发展的目标，应加强对工程建设期的营运期的环境管理工作，建设单位应安排专人负责工程日常的环境管理工作，配合环境保护行政主管做好工程设计阶段和建设期的环保工作。其主要职责是： ①执行国家及地方的环保方针、政策和有关法律、法规，协助制订、 实施环境保护规划，配合有关部门审查落实工程设计中的环保设施设计内容及工程环保设施的竣工验收。 ②在工程建设过程中，监督检查施工期环保设施落实和运行情况。 ③根据地方环保部门提出的环境质量要求，制定工程环境管理条例，对因工程引发或增加的环境污染进行严格控制，并提出改善环境质量的措施和计划。 本项目环境管理计划见表5-1。 表5-1 施工期环境管理计划 （2）运营期环境管理 环境问题; 减缓措施; 实施 机构; 管理 机构. 1; 扬尘 污染; 采取合理的措施，包括洒水，以降低施工期道路扬尘，减少大气污染。洒水次数视当地土质、天气情况决定；料堆和贮料场须遮盖或洒水以防止尘埃污染。运送建筑材料的卡车用采用帆布等遮盖措施，减少跑漏；施工现场及运料道路在无雨的天气定期洒水，防止尘土飞扬；; 施工 单位; 建设 单位. 2; 焊烟; 采用移动式焊烟净化器处理；. 3; 土壤 侵蚀; 完工后应及时进行复垦或植树种草，减少水土流失；. 4; 水污染; 施工营地生活污水排污旱厕及时清掏；生活垃圾集中处理，加强环境管理，开展环保教育。. 5; 噪声; 合理科学布置施工现场，高噪声设备安装在远离敏感点的地方，加强机械或车辆的维修和保养，保持其低噪声水平；. 6; 生态资源保护; 临时占地应尽可能少，应将原有土地表层耕作熟土推在一旁堆放， 待施工完毕将这些熟土再推平，回复土地表层以利于生物的多样化；加强对施工人员的环保教育工作，禁止施工人员随意破坏植被和猎捕野生动物；将生态保护方案计入招标和合同条款，作为选用施工单位和对其进行考核的重要指标；. 7; 景观 保护; 施工结束后对施工作业带及时恢复耕种；. 8; 施工 营地; 项目不单独设置施工营地，因项目施工区域临近村庄，施工单位租用就近村庄的房屋作为施工营地，用于施工机械的停放、施工工具的存放及施工人员生活；. 9; 运输 管理; 建筑材料的运送路线应仔细选定，避免长途运输，应尽量避免影响现有的交通设施，减少尘埃和噪声污染； 咨询交通和公安部门，指导交通运行，施工期间防止交通 阻塞和降低其运输效率；制订合适的建筑材料运输计划，避开现有道路交通高峰；. 10; 施工 监理; 按施工期工程环境监理计划进行，纳入工程监理统管范畴。; 监理单位. 运营期环境管理为日常性管理，运营期管理人员兼职承担环境管理工作，负责设施维护与管理。 （3）环保竣工验收 项目完成后，建设单位应及时开展建设项目竣工环境保护验收工作，竣工验收通过后，建设单位方可正式运营。 |
| 环保投资 | 本项目总投资为5914.78万元，环保投资估算为53.72万元，占总投资的0.9%。环保投资明细见表5-2。 表5-2 环保投资明细表 类型; 治理项目; 污染防治措施; 环保投资 （万元）. 废水治理; 施工废水; 隔油池、沉淀池; 4. 施工生活污水; 依托旱厕定期清掏; /. 废气治理; 施工扬尘; 定期洒水降尘；封密闭运输，限速行驶，裸露区绿网遮盖，道路清扫洒水; 6. 焊烟; 焊烟净化器处理; 1. 噪声防治; 施工噪声; 合理布置施工机具和设备，严格按规定施工，禁止夜间作业; 5. 固废防治; 生活垃圾; 定点收集，交由当地环卫部门处理; 1. 生态环境; 生态保护; 限制施工场地范围，施工后土地及时恢复耕种，补偿协议; 24. 环评编制; 7. 环保验收; 5.72. 合计; 53.72. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格控制施工作业带，减少占地，对占地范围内的树木进行移植，施工结束后立即进行复垦等措施 | 恢复施工迹地，施工临时占地恢复原地貌， 补偿协议 | 植被恢复，耕地已恢复耕种 | 植被恢复和耕种 效果恢复原来水平 |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | 施工废水经沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排；生活污水排入旱厕定期清掏 | 不外排 | 无 | 无 |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | 定期对灌溉水质进行监测 | 灌溉水质满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中旱地标准限值 |
| 声环境 | 合理安排布局，制定施工计划，禁止夜间施工，加强施工管理，必要时采取临时降噪措施 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 无 | 无 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | 定期对施工场地进行洒水降尘，运输车辆密闭的措施 | 符合《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》等要求 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 对产生的少量生活垃圾进行统一定点收集，每天由附近环保工人清运处理；对施工过程中产生的弃土，优先回填，无法回填的沿线路平铺 | 合理处置 | 无 | 无 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

- 七、结论

项目的建设符合产业政策及规划要求，选址选线合理。工程施工期可能对环境造成 一定的影响，施工期间采取适宜的水土保持方案可有效减缓水土流失影响，通过合理安 排施工时段、区段，采取场地洒水降尘、施工废水回用等措施，降低了施工扬尘、废水、 噪声等对区域环境质量的影响程度；在采取环评提出的生态环境保护措施和污染防治措 施后，项目建设不会对区域生态功能造成明显影响，同时有利于区域水资源利用。从环 保角度，本工程建设可行。